| PHÒNG GD & ĐT HOÀNH BỒ TRƯỜNG TH&THCS KỲ THƯỢNG | ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2016 - 2017 Môn: Vật lý 9 Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian giao đề) |
| --- | --- |

I/ Trắc nghiệm:( 3điểm)

Câu 1. Định luật Jun-Len xơ cho biết điện năng biến đổi thành:

A. Cơ năng              B. Hóa năng              C. Năng lượng ánh sáng      D. Nhiệt năng

Câu 2.  Biểu thức nào dưới đây là của định luật Ôm:

A. I = U.R               B.                     C.                                D.  U = I.R

Câu 3. Trong mạch gồm các điện trở R1= 6Ω; R2 = 12Ω mắc nối tiếp. Điện trở tương đương của đoạn mạch là:

A. 4Ω                      B. 6Ω                        C. 9Ω                                  D. 18Ω

Câu 4.Vật nào sau đây ứng dụng hoạt động từ của dòng điện?

A. Bàn là              B. Bóng đèn dây tóc     C.   Động cơ điện      D. Nồi cơm điện

Câu 5. Chọn câu sai:  Các đặc điểm của từ phổ của nam châm là:

A. Càng gần nam châm các đường sức từ càng gần nhau hơn.

B. Các đường sức từ là các đường cong khép kín.

C. Mỗi một điểm có nhiều đường sức từ đi qua.

D. Chỗ nào đường sức từ dày thì từ trường mạnh, chỗ nào đường sức từ thưa thì từ trường yếu.

Câu 6. Nam châm điện được sử dụng trong các dụng cụ nào dưới đây?

A. Chuông điện     B. Máy tính bỏ túi        C. Bóng đèn điện      D. Đồng hồ đeo tay

II/ Tự luận ( 7điểm)

Câu 7(3 điểm)

Cho mạch điện như hình vẽ: Khi đóng khóa K kim nam châm

+

_

bị hút vào ống dây.

a, Hãy vẽ các đường sức từ bên trong ống dây và

chiều các đường sức từ.

b, Xác định từ cực của ống dây và  kim nam châm .

c, Nêu các cách để làm tăng từ trường của ống dây.

K

Vẽ lại hình vào bài làm

Câu 8 (4 điểm)

A

A

B

R3

R1

R2

Cho mạch điện như hình vẽ

Bóng đèn ghi 12V - 6W; R2 = R3 = 20Ω, UAB = 15V

a) Cho biết ý nghĩa của các số ghi trên đèn

và tính điện trở của bóng đèn.

b) Tính điện trở tương đương của đoạn mạch

và số chỉ của ampe kế.

HƯỚNG DẪN CHẤM

| Câu | Hướng dẫn chấm | Điểm |
| --- | --- | --- |
| 1...6 | 1; 2; 3; 4; 5; 6. D; C; D; C; C; A. | 3 |
| 7 | a, Vẽ đúng chiều của dòng điện trong mạch điện từ cực (+) qua các vật dẫn đến cực (-) nguồn điện - Xác định đúng chiều của đường sức từ b, Xác định đúng từ cực của ống dây - Xác định đúng từ cực của kim nam châm c, Tăng cường độ dòng điện chạy qua ống dây - Tăng số vòng dây | 1 1 1 |
| 8 | a, 12V-6W là Hiệu điện thế định mức và công suất định mức của bóng đèn. Đèn hoạt động bình thường khi dùng đúng hiệu điện thế định mức và khi đó công suất tiêu thụ của bóng đúng bằng công suất định mức. b, Điện trở R1 của bóng đèn là: Từ công thức: P = => R1 = = 122: 6 = 24Ω Điện trở tương đương của đoạn mạch là: Vì R1 nt ( R2//R3) nên Rt đ= R1+ = 24 + =34Ω Số chỉ của ampe kế là: I = = 15: 34 = 0,44A | 1 1 1 1 |

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA

| Cấp độ Tên Chủ đề | Nhận biết |  | Thông hiểu |  | Vận dụng |  |  |  | Cộng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Cấp độ thấp |  | Cấp độ cao |  |  |
|  | TNKQ | TL | TNKQ | TL | TNKQ | TL | TNKQ | TL |  |
| Phần điện Định luật ôm CT tính điện trở. Công suất điện,điện năng. Định luật Jun-Lenxo | -Nắm được mối l/hệ giữa I và U -Biết được CT tính R |  | -Hiểu đoạn mạch nối tiêp. Hiểu hệ thức đluật Jun-Lenxơ |  | -Vận dụng CT tính R -Vận dụng CT tính điện năng sử dụng |  | -Vận dụng công thức để tính P |  |  |
| Số câu Số điểm Tỉ lệ % | 1 0,5 5% |  | 1 0.5 5% |  | 1 0.5 5% |  |  | 1 4,0 40% | 4 5,5 55% |
| Phần từ Nam châm Từ trường | -Biết t/c đường sức từ của ống dây, NC vĩnh cửu, từ trường |  | -Hiểu cấu tạo, hoạt động của NC điện -Hiểu quy tắc nắm tay phải XĐ chiều dòng điện |  | -Vận dụng quy tắc nắm tay phải XĐ chiều đường sức từ |  |  |  |  |
| Số câu Số điểm Tỉ lệ % | 1 0,5 5% |  | 2 1,0 10% |  |  | 1 3,0 30% |  |  | 4 4,5 45% |
| Tổng số câu Tổng số điểm Tỉ lệ % | 2 1,0 10% |  | 3 1,5 15% |  | 2 3,5 35% |  | 1 4,0 40% |  | 8 10 100% |