Ngày soạn: 26/8/2017

Tiết 3.  THỰC HÀNH: XÁC ĐỊNH ĐIỆN TRỞ CỦA

MỘT DÂY DẪN BẰNG AMPE KẾ VÀ VÔN KẾ

A. MỤC TIÊU

- Kiến thức:

+ Nêu được cách xác định điện trở bằng công thức tính điện trở.

+ Mô tả được cách bố trí và tiến hành thí nghiệm xác định điện trở của dây dẫn 
       bằng vôn kế và ampe kế.

- Kĩ năng:

+ Mắc mạch điện theo sơ đồ. Sử dụng dụng cụ đo điện (ampe kế, vôn kế).

+ Kĩ năng làm bài thực hành và viết báo cáo thực hành.

- Thái độ: Cẩn thận, kiên trì, trung thực, chú ý an toàn sử dụng điện. Hợp tác 
    nhóm.

B. CHUẨN BỊ

- GV: Đồng hồ đo điện đa năng.

- Mỗi nhóm HS: + 1 dây dẫn có điện trở chưa biết giá trị.

+ 1 bộ nguồn điện (4pin) ; 1 công tắc ; 7 đoạn dây nối.

+ 1 ampe kế có GHĐ 1,5A và ĐCNN 0,1A.

+ 1 vôn kế có GHĐ 6V và ĐCNN 0,1V.

C. PHƯƠNG PHÁP

- Hoạt động 1: PP vấn đáp.

- Hoạt động 2: PP thực hành.

D. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP

| HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN | HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH |
| --- | --- |

Hđ1. Kiểm tra (9p)

| - Yêu cầu lớp phó báo cáo tình hình chuẩn bị của các bạn trong lớp - Yêu cầu từng HS trả lời câu hỏi trong bài thực hành. - Gọi HS nhận xét câu trả lời của bạn. - Yêu cầu HS vẽ sơ đồ mạch điện trong thí nghiệm. Xác định điện trở của một dây dẫn bằng vôn kế và ampe kế. - GV kiểm tra phần chuẩn bị của HS trong vở. - GV đánh giá nhận xét chung về sự chuẩn bị của HS. | - Lớp phó học tập báo cáo việc chuẩn bị bài của các bạn trong lớp. - Từng HS trả lời câu hỏi theo yêu cầu của GV. - HS cả lớp vẽ mạch điện vào vở. |
| --- | --- |

Hđ2. Thực hành theo nhóm (30p)

| - GV chia nhóm và phân công nhóm trưởng. - Yêu cầu nhóm trưởng phân công nhiệm vụ cho các bạn trong nhóm. - GV nêu yêu cầu chung của tiết thực hành về thái độ, ý thức thực hành. - Giao dụng cụ cho các nhóm - Yêu cầu các nhóm tiến hành TN theo nội dung muc II (SGK-9). - GV theo dõi giúp đỡ HS mắc mạch điện, kiểm tra các điểm tiếp xúc, đặc biệt là cách mắc vôn kế và ampe kế. - Lưu ý cách đọc kết quả, đọc trung thực, chính xác ở các lần đo. - Cho HS hoàn thành báo cáo và trao đổi nhóm để nhận xét về nguyên nhân gây ra sự khác nhau của các trị số điện trở vừa tính được qua mỗi lần đo. | - Nhóm trưởng phân công nhiệm vụ. - Các nhóm nhận dụng cụ. - HS các nhóm tiến hành làm TN theo mục II (SGK) và hướng dẫn của GV. - Tất cả HS trong nhóm đều tham gia mắc hoặc theo dõi kiểm tra cách mắc của bạn. - Đọc kết quả trung thực, chính xác. - Cá nhân HS hoàn thành báo cáo thực hành mục a và mục b. - Trao đổi nhóm hoàn thành nhận xét mục c. |
| --- | --- |

Hđ3. Tổng kết đánh giá (5p)

- GV thu báo cáo thực hành.

- Nhận xét, rút kinh nghiệm về: + Thao tác thí nghiệm.

+ Thái độ học tập, hợp tác của nhóm.

+ Ý thức kỉ luật.

Hđ4. Hướng dẫn học ở nhà (1p)

- Ôn lại kiến thức về mạch điện nối tiếp và mạch điện song song.

E. RÚT KINH NGHIỆM

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................