MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II

VẬT LÍ 9

| Tên chủ đề | Nhận biết |  | Thông hiểu |  | Vận dụng |  |  |  | Cộng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Cấp độ thấp |  | Cấp độ cao |  |  |
| Chương 1. Điện từ học | Nêu được dấu hiệu chính để phân biệt dòng điện xoay chiều với dòng điện một chiều, . |  |  |  | Giải thích được nguyên tắc hoạt động của máy biến áp và vận dụng được công thức U1U2=n1n2. |  |  |  |  |
| Số câu hỏi |  | 1 C1 |  |  |  | 1 C2 |  |  | 2 |
| Số điểm |  | 1,5 |  |  |  | 2,0 |  |  | 3,5 (35%) |
| Chương 2. Quang học | 21. Nêu được tác dụng của tấm lọc ánh sáng màu, các tác dụng của ánh sáng. |  | - Nêu được sự tương tự giữa cấu tạo của mắt và máy ảnh. - Nêu được đặc điểm của mắt cận và cách sửa. |  | 40. Dựng được ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ bằng cách sử dụng các tia đặc biệt. |  |  |  |  |
| Số câu hỏi |  | 1 C3 |  | 1 C4 |  | 1 C5 |  |  | 3 |
| Số điểm |  | 1,0 |  | 1,5 |  | 3,0 |  |  | 5,5(55%) |
| TS câu hỏi | 2 |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 5 |
| TS điểm | 2,5 |  | 2,5 |  | 5,0 |  |  |  | 10,0 100% |

| Trêng thcs ……….. ®Ò chÝnh thøc | ®Ò kiÓm tra chÊt lîng häc k× iI N¨m häc 2018 - 2019 M«n VËT lÝ 9 Thêi gian lµm bµi: 45 phót (Kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò) |
| --- | --- |

ĐỀ BÀI 1

Câu 1 (2,0 điểm):

a. Viết công thức tính công suất hao phí do tỏa nhiệt trên đường dây tải điện.

b. Nêu các tác dụng của ánh sáng? Lấy ví dụ

Câu 2 (2,0 điểm): Cuộn sơ cấp của một máy biến thế có 4 400 vòng, cuộn thứ cấp có 240 vòng. Khi đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp một hiệu điện thế xoay chiều  220V thì ở hai đầu dây của cuộn thứ cấp có hiệu điện thế là bao nhiêu ?

Câu 3 (2,0 điểm): Lớp 9A có bạn An bị cận thị có điểm cực viễn  nằm cách mắt 35cm. Bạn Bảo cũng bị cận thị có điểm cực viễn  nằm cách mắt 45 cm

a. Theo em bạn nào cận nặng hơn? Vì sao?

b. Hai bạn đều phải đeo kính để khắc phục tật cận thị. Kính được đeo sát mắt. Đó là thấu kính loại gì? Kính của bạn nào có tiêu cự dài hơn

Câu 4 (3,0 điểm): Vật sáng AB được đặt vuông góc với trục chính của thấu kính hội tụ có tiêu cự f = 12cm. Điểm A nằm trên trục chính và cách thấu kính một khoảng

d = 30cm, AB có chiều cao h = 1cm.

- Hãy dựng ảnh A’B’ của AB.

- Nhận xét đặc điểm của ảnh A’B’.

- Tính khoảng cách từ ảnh đến thấu kính biết chiều cao của ảnh là 0,7cm.

Câu 5 (1,0 điểm)

Bạn Tiên đổ 1,5 lít nước vào một ấm điện, sau đó cho dòng điện chạy qua ấm này trong một thời gian, nhiệt độ nước trong ấm tăng từ 20 đến 100. Tính phần điện năng mà dòng điện đã truyền cho nước. Cho nhiệt dung riêng của nước là 4200J/kg.K. Bỏ qua sự hao phí nhiệt.

--------------------------------Hết--------------------------------

(Giáo viên coi thi không giải thích gì thêm)

ĐÁP ÁN - BIỂU ĐIỂM

| Câu | Ý | Nội dung | Điểm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2,0 đ | a. b. | -CT: - Các tác dụng của ánh sáng + TD nhiệt + TD sinh học + TD quang điện Lấy đúng 3 VD | 0,5 0,25 0,25 0,25 0,75 |
| 2 2,0 đ |  | Tóm tắt: n1 = 4 400 vòng n2 = 240 vòng U1 = 220V U2 = ? | 0,5 |
|  |  | Giải Hiệu điện thế trên cuộn thứ cấp là: Từ công thức U1U2=n1n2 → U2 = U1.n2n1 Thay số U2 = 220.2404400=12V | 0,5 0,5 0,5 |
| 3 2,0 đ | a. | Bạn An cận nặng hơn vì điểm cực viễn của bạn An gần mắt hơn bạn Bảo | 1.0 |
|  | b. | - Kính cận là TKPK - Kính bạn Bảo có tiêu cự dài hơn | 0,5 0.5 |
| 4 3,0 đ | a | A B F F’ I O B’ A'’ Vẽ đúng tia sáng thứ nhất. - Vẽ đúng tia sáng thứ hai. - Vẽ đúng tia phản xạ của tia sáng thứ nhất. - Vẽ đúng tia phản xạ của tia sáng thứ hai. - Vẽ đúng ảnh. | 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 |
|  | b | Ảnh thât, ngược chiều và nhỏ hơn vật. | 0,25 0,25 0,25 |
|  | c | ABO A’B’O(g.g) Thay số: Vậy khoảng cách từ ảnh đến thấu kính là 21cm. | 0,25 0,25 0,25 0,25 |
| 5 1,0đ |  | Áp dụng định luật bảo toàn năng lượng ta có: Q= mc.(t2-t1)= 1,5.4200.(100-20)= 504000J | 0,5 0,5 |