| SỞ GD & ĐT TIỀN GIANG TRƯỜNG THPT NAM KỲ KHỞI NGHĨA ĐỀ CHÍNH THỨC Mã đề 132 (Đề có 5 trang) | ĐỀ KIỂM TRA HK I NĂM HỌC: 2021- 2022 MÔN: CÔNG NGHỆ 12 Ngày kiểm tra: 19/01/2022 Thời gian làm bài: 50 phút |
| --- | --- |

Câu 1: Sự thay đổi trạng thái của tín hiệu đó là?

A. Thay đổi tắt, sáng của đèn giao thông	B. Hàng chữ chạy của các bảng quảng cáo

C. Tiếng còi báo động khi gặp sự cố	D. Cả 3 đáp án trên

Câu 2: Mạch điều khiển tín hiệu là mạch điện tử có chức năng thay đổi …... của các ……

A. đối tượng - tín hiệu	B. biên độ - tần số

C. trạng thái – tín hiệu	D. tín hiệu - tần số

Câu 3: Công dụng của mạch điều khiển tín hiệu?

A. Thông báo những thông tin cần thiết cho con người thực hiện theo lệnh.

B. Thông báo tình trạng thiết bị khi gặp sự cố.

C. Làm các thiết bị trang trí bằng bảng điện tử.

D. Cả 3 đáp án trên.

Câu 4: Đối với mạch báo hiệu và bảo vệ quá điện áp cho gia đình, Đ1 và C có nhiệm vụ?

A. Cả 2 đáp án đều sai.

B. Đổi điện một chiều thành điện xoay chiều để nuôi mạch điều khiển.

C. Đổi điện xoay chiều thành điện một chiều để nuôi mạch điều khiển.

D. Cả 2 đáp án đều đúng.

Câu 5: Trong mạch chỉnh lưu cầu, nếu có một trong các điôt bị đánh thủng hoặc mắc ngược chiều thì hiện tượng gì sẽ xảy ra?

A. Biến áp nguồn vẫn hoạt động tốt, nhưng không có dòng điện chạy qua tải tiêu thụ.

B. Không có dòng điện chạy qua cuộn thứ cấp của biến áp nguồn.

C. Dòng điện sẽ chạy qua tải tiêu thụ theo chiều ngược lại.

D. Cuộn thứ cấp của biến áp nguồn bị ngắn mạch, làm cháy biến áp nguồn.

Câu 6: Công dụng của mạch điều khiển tốc độ động cơ điện xoay chiều một pha?

A. Thay đổi tốc độ động cơ điện một chiều

B. Thay đổi tốc độ động cơ điện xoay chiều một pha

C. Thay đổi tốc độ động cơ điện xoay chiều ba pha

D. Giữ nguyên tốc độ động cơ điện xoay chiều một pha

Câu 7: Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Khi VR giảm, tốc độ quay động cơ cao	B. Khi VR giảm, tốc độ quay động cơ thấp

C. Khi VR tăng, tốc độ quay động cơ cao	D. Đáp án khác

Câu 8: Người ta phân Tranzito làm hai loại là?

A. Tranzito PPN và Tranzito NPP.	B. Tranzito PNP và Tranzito NPN.

C. Tranzito PPN và Tranzito NNP.	D. Tranzito PNN và Tranzito NPP.

Câu 9: Mạch điều khiển tín hiệu đơn giản thường có sơ đồ nguyên lí dạng?

A. Đặt lệnh  Xử lí  Khuếch đại  Ra tải

B. Nhận lệnh  Xử lí  Điều chỉnh  Thực hành

C. Nhận lệnh  Xử lí  Khuếch đại  Chấp hành

D. Nhận lệnh  Xử lí  Tạo xung  Chấp hành

Câu 10: Trong sơ đồ khối chức năng của mạch nguồn một chiều, ta có thể bỏ bớt những khối nào mà vẫn đảm bảo mạch điện còn hoạt động được?

A. Khối 4 và khối 5.	                   B. Khối 2 và khối 4.

C. Khối 1 và khối 2.	                   D. Khối 2 và khối 5.

Câu 11: Đối với mạch điều khiển tốc độ bằng cách thay đổi điện áp, người ta?

A. Thay đổi điện áp, thay đổi tần số	B. Thay đổi điện áp, giữ nguyên tần số

C. Thay đổi tần số, giữ nguyên điện áp	D. Giữ nguyên tần số, giữ nguyên điện áp

Câu 12: Phát biểu nào sau đây đúng: Các bước của thiết kế gồm?

A. Thiết kế mạch nguyên lí	B. Thiết kế mạch lắp ráp

C. Cả 2 đáp án đều đúng.	D. Cả 2 đáp án đều sai

Câu 13: Nhiệm vụ của khối biến áp nguồn là?

A. Đổi điện xoay chiều thành điện một chiều

B. Đổi điện xoay chiều 220 V thành điện xoay chiều có mức điện áp cao hơn

C. Đổi điện xoay chiều 220 V thành điện xoay chiều có mức điện áp thấp hơn

D. Đổi điện xoay chiều 220 V thành điện xoay chiều có mức điện áp cao hay thấp tùy theo yêu cầu của tải.

Câu 14: Người ta có thể làm gì để thay đổi hệ số khuếch đại của mạch khuếch đại điện áp dùng OA?

A. Thay đổi tần số của điện áp vào.

B. Đồng thời tăng giá trị của điện trở R1 và Rht lên gấp đôi.

C. Chỉ cần thay đổi giá trị của điện trở hồi tiếp (Rht).

D. Thay đổi biên độ của điện áp vào.

Câu 15: Công dụng của Điôt bán dẫn?

A. Biến đổi dòng điện xoay chiều thành dòng điện một chiều.

B. Khuếch đaị tín hiệu, tạo sóng, tạo xung.

C. Dùng để điều khiển các thiết bị điện

D. Dùng trong mạch chỉnh lưu có điền khiển.

Câu 16: Phương pháp điều khiển tốc độ của động cơ điện xoay chiều một pha đúng là?

A. Điều khiển tần số dòng điện đưa vào động cơ

B. Thay đổi  vị trí stato

C. Thay đổi Roto

D. Điều khiển dòng điện đưa vào động cơ

Câu 17: Đối với mạch điều khiển tốc độ bằng cách thay đổi tần số, người ta?

A. Giữ nguyên tần số, giữ nguyên điện áp	B. Thay đổi tần số, thay đổi điện áp

C. Giữ nguyên tần số, thay đổi điện áp	D. Thay đổi tần số, giữ nguyên điện áp

Câu 18: Tirixto chỉ dẫn điện khi?

A. UAK < 0 và UGK < 0.	B. UAK < 0 và UGK > 0.

C. UAK > 0 và UGK < 0.	D. UAK > 0 và UGK > 0.

Câu 19: Đối với mạch báo hiệu và bảo vệ quá điện áp cho gia đình, biến áp có nhiệm vụ?

A. Hạ điện áp từ 220V → 20V	B. Tăng điện áp từ 20V → 220V

C. Hạ điện áp từ 220V → 200V	D. Hạ điện áp từ 200V → 20V

Câu 20: Yếu tố nào sau đây thuộc nguyên tắc thiết kế mạch điện tử ?

A. Bám sát và đáp ứng yêu cầu thiết kế.	     B. Mạch thiết kế đơn giản, tin cậy.

C. Thuận tiện khi lắp đặt, vận hành, sửa chữa.	D. Cả 3 đáp án trên.

Câu 21: Phân loại mạch điện tử theo chức năng và nhiệm vụ thì có?

A. 2 loại mạch	B. 3 loại mạch	C. 4 loại mạch	D. 5 loại mạch

Câu 22: Chọn phương án sai trong câu sau : Công dụng của mạch điện tử điều khiển?

A. Điều khiển các trò chơi giải trí	B. Điều khiển tín hiệu

C. Điều khiển các thông số của thiết bị	D. Điều khiển các thiết bị dân dụng

Câu 23: Trong sơ đồ khối chức năng của mạch nguồn một chiều có bao nhiêu khối?

A. 5 khối	B. 6 khối	C. 4 khối	D. 3 khối

Câu 24: Cuộn cảm được phân thành những loại nào?

A. Cuộn cảm cao tần, cuộn cảm trung tần, cuộn cảm hạ tần.

B. Cuộn cảm thượng tần, cuộn cảm trung tần, cuộn cảm âm tần.

C. Cuộn cảm cao tần, cuộn cảm trung tần, cuộn cảm âm tần.

D. Cuộn cảm thượng tần, cuộn cảm trung tần, cuộn cảm hạ tần.

Câu 25: Công dụng của tụ điện là?

A. Tích điện và phóng điện khi có dòng điện một chiều chạy qua.

B. Ngăn chặn dòng điện một chiều, cho dòng điện xoay chiều đi qua, lắp mạch cộng hưởng

C. Ngăn chặn dòng điện, khi mắc phối hợp với điện trở sẽ tạo thành mạch cộng hưởng.

D. Ngăn chặn dòng điện xoay chiều, cho dòng điện một chiều đi qua, lắp mạch cộng hưởng.

Câu 26: Ý nghĩa của trị số điện trở là?

A. Cho biết mức độ chịu đựng của điện trở.

B. Cho biết khả năng phân chia điện áp của điện trở.

C. Cho biết mức độ cản trở dòng điện của điện trở.

D. Cho biết khả năng hạn chế điện áp trong mạch điện.

Câu 27: Để điều khiển tốc độ động cơ một pha có thể sử dụng phương pháp?

A. Điều khiển tần số nguồn điện đưa vào động cơ

B. Cả 3 phương pháp

C. Điều khiển điện áp đưa vào động cơ

D. Thay đổi số vòng dây của Stato

Câu 28: Một điện trở có các vòng màu theo thứ tự: cam, vàng, xanh lục, kim nhũ. Trị số đúng của điện trở là?

A. 23x102 KΩ ±5%.	B. 34x106 Ω ±0,5%.	C. 23x106Ω ±0,5%. D. 34x102 KΩ ±5%.

Câu 29: Dựa vào đâu để phân loại mạch điện tử điều khiển?

A. Dựa vào công suất	B. Dựa vào chức năng

C. Dựa vào mức độ tự động hóa	D. Cả 3 đáp án đều đúng

Câu 30: Động cơ nào có thiết bị điều chỉnh tốc độ, trong các động cơ sau?

A. Máy bơm nước.	B. Tủ lạnh.	C. Quạt bàn.	D. Máy mài.

Câu 31: Tranzito là linh kiện bán dẫn có?

A. Một lớp tiếp giáp P – N, có hai cực là: anôt (A) và catôt (K).

B. Hai lớp tiếp giáp P – N, có ba cực là: bazơ (B), colectơ (C) và emitơ (E).

C. Ba lớp tiếp giáp P – N, có ba cực là: anôt (A), catôt (K) và điều khiển (G).

D. Ba lớp tiếp giáp P – N, có ba cực là: bazơ (B), colectơ (C) và emitơ (E).

Câu 32: Hiện nay phương pháp thường sử dụng để điều khiển tốc độ của động cơ xoay chiều một pha?

A. Điều khiển dòng điện đưa vào động cơ	B. Điều khiển điện áp đưa vào động cơ

C. Thay đổi số vòng dây Stator	D. Mắc nối tiếp với động cơ một điện trở

Câu 33: Khi Tirixto đã thông thì nó làm việcnhư một Điôt tiếp mặt và sẽ ngưng dẫn khi?

A. UAK  0.	B. UGK  0.	C. UGK = 0.	D. UAK  0.

Câu 34: Triac trong mạch điều khiển làm thay đổi tốc độ động cơ nhờ?

A. Tăng, giảm thời gian dẫn	B. Tăng, giảm trị số dòng điện

C. Tăng, giảm trị số điện áp	D. Tăng, giảm tần số nguồn điện

Câu 35: Chức năng của mạch tạo xung là?

A. Biến đổi tín hiệu điện xoay chiều thành tín hiệu điện có xung và tần số theo yêu cầu.

B. Biến đổi tín hiệu điện một chiều thành tín hiệu điện có xung và tần số theo yêu cầu.

C. Biến đổi tín hiệu điện xoay chiều thành tín hiệu điện không có tần số.

D. Biến đổi tín hiệu điện một chiều thành tín hiệu điện có sóng và tần số theo yêu cầu.

Câu 36: Tranzito (loại PNP) chỉ làm việc khi?

A. Các cực bazơ (B), emitơ (E) được phân cực thuận và điện áp UCE > 0 (với UCE là điện áp giữa hai cực colectơ (C), emitơ (E))

B. Các cực bazơ (B), emitơ (E) được phân cực ngược và điện áp UCE < 0 (với UCE là điện áp giữa hai cực colectơ (C), emitơ (E))

C. Các cực bazơ (B), emitơ (E) được phân cực thuận và điện áp UCE < 0 (với UCE là điện áp giữa hai cực colectơ (C), emitơ (E))

D. Các cực bazơ (B), emitơ (E) được phân cực ngược và điện áp UCE > 0 (với UCE là điện áp giữa hai cực colectơ (C), emitơ (E))

Câu 37: Trong các động cơ sau, đâu là động cơ một pha không thay đổi tốc độ?

A. Quạt trần	B. Quạt bàn      C. Quạt treo tường      D. Máy bơm nước

Câu 38: Hệ số khuếch đại của mạch khuếch đại điện áp dùng OA phụ thuộc vào?

A. Trị số của các điện trở R1 và Rht	B. Độ lớn của điện áp vào.

C. Độ lớn của điện áp ra.	D. Chu kì và tần số của tín hiệu đưa vào.

Câu 39: Hãy chọn câu đúng?

A. Triac có hai cực là: A1, A2, còn Điac thì có ba cực là: A1, A2 và G.

B. Triac có ba cực là: A1, A2 và G, còn Điac thì chỉ có hai cực là: A1 và A2.

C. Triac có ba cực là: A, K và G, còn Điac thì chỉ có hai cực là: A và K.

D. Triac và Điac đều có cấu tạo hoàn toàn giống nhau.

Câu 40: Trong các đặc điểm sau đây, đặc điểm nào không liên quan đến mạch khuếch đại điện áp dùng OA?

A. Điện áp ra và điện áp vào luôn có cùng chu kì, tần số và cùng pha.

B. Tín hiệu Uvào được đưa tới đầu vào đảo thông qua điện trở R1.

C. Đầu vào không đảo được nối mass (nối đất)

D. Điện áp ra luôn ngược pha với điện áp vào.

---------------------HẾT--------------------

| SỞ GD & ĐT TIỀN GIANG TRƯỜNG THPT NAM KỲ KHỞI NGHĨA ĐỀ CHÍNH THỨC Mã đề 209 (Đề có 5 trang) | ĐỀ KIỂM TRA HK I NĂM HỌC: 2021- 2022 MÔN: CÔNG NGHỆ 12 Ngày kiểm tra: 19/01/2022 Thời gian làm bài: 50 phút |
| --- | --- |

Câu 1: Công dụng của tụ điện là?

A. Tích điện và phóng điện khi có dòng điện một chiều chạy qua.

B. Ngăn chặn dòng điện một chiều, cho dòng điện xoay chiều đi qua, lắp mạch cộng hưởng

C. Ngăn chặn dòng điện xoay chiều, cho dòng điện một chiều đi qua, lắp mạch cộng hưởng.

D. Ngăn chặn dòng điện, khi mắc phối hợp với điện trở sẽ tạo thành mạch cộng hưởng.

Câu 2: Công dụng của Điôt bán dẫn?

A. Dùng để điều khiển các thiết bị điện

B. Biến đổi dòng điện xoay chiều thành dòng điện một chiều.

C. Dùng trong mạch chỉnh lưu có điền khiển.

D. Khuếch đaị tín hiệu, tạo sóng, tạo xung.

Câu 3: Công dụng của mạch điều khiển tín hiệu?

A. Làm các thiết bị trang trí bằng bảng điện tử.

B. Thông báo tình trạng thiết bị khi gặp sự cố.

C. Thông báo những thông tin cần thiết cho con người thực hiện theo lệnh.

D. Cả 3 đáp án trên.

Câu 4: Tirixto chỉ dẫn điện khi?

A. UAK > 0 và UGK < 0.	B. UAK < 0 và UGK < 0.

C. UAK > 0 và UGK > 0.	D. UAK < 0 và UGK > 0.

Câu 5: Yếu tố nào sau đây thuộc nguyên tắc thiết kế mạch điện tử ?

A. Bám sát và đáp ứng yêu cầu thiết kế.	B. Cả 3 đáp án trên.

C. Thuận tiện khi lắp đặt, vận hành, sửa chữa.	D. Mạch thiết kế đơn giản, tin cậy.

Câu 6: Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Khi VR giảm, tốc độ quay động cơ cao	B. Khi VR giảm, tốc độ quay động cơ thấp

C. Khi VR tăng, tốc độ quay động cơ cao	D. Đáp án khác

Câu 7: Mạch điều khiển tín hiệu là mạch điện tử có chức năng thay đổi …... của các ……

A. biên độ - tần số	B. đối tượng - tín hiệu

C. trạng thái – tín hiệu	D. tín hiệu - tần số

Câu 8: Mạch điều khiển tín hiệu đơn giản thường có sơ đồ nguyên lí dạng?

A. Đặt lệnh  Xử lí  Khuếch đại  Ra tải

B. Nhận lệnh  Xử lí  Điều chỉnh  Thực hành

C. Nhận lệnh  Xử lí  Khuếch đại  Chấp hành

D. Nhận lệnh  Xử lí  Tạo xung  Chấp hành

Câu 9: Triac trong mạch điều khiển làm thay đổi tốc độ động cơ nhờ?

A. Tăng, giảm trị số dòng điện	B. Tăng, giảm trị số điện áp

C. Tăng, giảm thời gian dẫn	D. Tăng, giảm tần số nguồn điện

Câu 10: Chức năng của mạch tạo xung là?

A. Biến đổi tín hiệu điện một chiều thành tín hiệu điện có xung và tần số theo yêu cầu.

B. Biến đổi tín hiệu điện một chiều thành tín hiệu điện có sóng và tần số theo yêu cầu.

C. Biến đổi tín hiệu điện xoay chiều thành tín hiệu điện không có tần số.

D. Biến đổi tín hiệu điện xoay chiều thành tín hiệu điện có xung và tần số theo yêu cầu.

Câu 11: Động cơ nào có thiết bị điều chỉnh tốc độ, trong các động cơ sau?

A. Máy bơm nước.	B. Tủ lạnh.	C. Quạt bàn.	D. Máy mài.

Câu 12: Nhiệm vụ của khối biến áp nguồn là?

A. Đổi điện xoay chiều 220 V thành điện xoay chiều có mức điện áp cao hay thấp tùy theo yêu cầu của tải.

B. Đổi điện xoay chiều 220 V thành điện xoay chiều có mức điện áp cao hơn

C. Đổi điện xoay chiều 220 V thành điện xoay chiều có mức điện áp thấp hơn

D. Đổi điện xoay chiều thành điện một chiều

Câu 13: Người ta có thể làm gì để thay đổi hệ số khuếch đại của mạch khuếch đại điện áp dùng OA?

A. Thay đổi tần số của điện áp vào.

B. Đồng thời tăng giá trị của điện trở R1 và Rht lên gấp đôi.

C. Chỉ cần thay đổi giá trị của điện trở hồi tiếp (Rht).

D. Thay đổi biên độ của điện áp vào.

Câu 14: Công dụng của mạch điều khiển tốc độ động cơ điện xoay chiều một pha?

A. Thay đổi tốc độ động cơ điện một chiều

B. Thay đổi tốc độ động cơ điện xoay chiều một pha

C. Thay đổi tốc độ động cơ điện xoay chiều ba pha

D. Giữ nguyên tốc độ động cơ điện xoay chiều một pha

Câu 15: Đối với mạch điều khiển tốc độ bằng cách thay đổi tần số, người ta?

A. Thay đổi tần số, giữ nguyên điện áp	B. Giữ nguyên tần số, thay đổi điện áp

C. Thay đổi tần số, thay đổi điện áp	D. Giữ nguyên tần số, giữ nguyên điện áp

Câu 16: Để điều khiển tốc độ động cơ một pha có thể sử dụng phương pháp?

A. Cả 3 phương pháp

B. Điều khiển tần số nguồn điện đưa vào động cơ

C. Điều khiển điện áp đưa vào động cơ

D. Thay đổi số vòng dây của Stato

Câu 17: Một điện trở có các vòng màu theo thứ tự: cam, vàng, xanh lục, kim nhũ. Trị số đúng của điện trở là?

A. 23x102 KΩ ±5%.	           B. 34x106 Ω ±0,5%.

C. 23x106Ω ±0,5%.	           D. 34x102 KΩ ±5%.

Câu 18: Đối với mạch báo hiệu và bảo vệ quá điện áp cho gia đình, biến áp có nhiệm vụ?

A. Hạ điện áp từ 220V → 20V	B. Tăng điện áp từ 20V → 220V

C. Hạ điện áp từ 220V → 200V	D. Hạ điện áp từ 200V → 20V

Câu 19: Trong mạch chỉnh lưu cầu, nếu có một trong các điôt bị đánh thủng hoặc mắc ngược chiều thì hiện tượng gì sẽ xảy ra?

A. Biến áp nguồn vẫn hoạt động tốt, nhưng không có dòng điện chạy qua tải tiêu thụ.

B. Dòng điện sẽ chạy qua tải tiêu thụ theo chiều ngược lại.

C. Không có dòng điện chạy qua cuộn thứ cấp của biến áp nguồn.

D. Cuộn thứ cấp của biến áp nguồn bị ngắn mạch, làm cháy biến áp nguồn.

Câu 20: Hệ số khuếch đại của mạch khuếch đại điện áp dùng OA phụ thuộc vào?

A. Trị số của các điện trở R1 và Rht	B. Độ lớn của điện áp vào.

C. Độ lớn của điện áp ra.	D. Chu kì và tần số của tín hiệu đưa vào.

Câu 21: Trong sơ đồ khối chức năng của mạch nguồn một chiều có bao nhiêu khối?

A. 4 khối	B. 3 khối	C. 5 khối	D. 6 khối

Câu 22: Phát biểu nào sau đây đúng: Các bước của thiết kế gồm?

A. Cả 2 đáp án đều đúng.	B. Cả 2 đáp án đều sai

C. Thiết kế mạch lắp ráp	D. Thiết kế mạch nguyên lí

Câu 23: Trong sơ đồ khối chức năng của mạch nguồn một chiều, ta có thể bỏ bớt những khối nào mà vẫn đảm bảo mạch điện còn hoạt động được?

A. Khối 2 và khối 5.	B. Khối 1 và khối 2.	C. Khối 4 và khối 5.	D. Khối 2 và khối 4.

Câu 24: Sự thay đổi trạng thái của tín hiệu đó là?

A. Thay đổi tắt, sáng của đèn giao thông	B. Cả 3 đáp án trên

C. Tiếng còi báo động khi gặp sự cố	D. Hàng chữ chạy của các bảng quảng cáo

Câu 25: Cuộn cảm được phân thành những loại nào?

A. Cuộn cảm cao tần, cuộn cảm trung tần, cuộn cảm hạ tần.

B. Cuộn cảm thượng tần, cuộn cảm trung tần, cuộn cảm âm tần.

C. Cuộn cảm cao tần, cuộn cảm trung tần, cuộn cảm âm tần.

D. Cuộn cảm thượng tần, cuộn cảm trung tần, cuộn cảm hạ tần.

Câu 26: Chọn phương án sai trong câu sau : Công dụng của mạch điện tử điều khiển?

A. Điều khiển tín hiệu	B. Điều khiển các trò chơi giải trí

C. Điều khiển các thiết bị dân dụng        D. Điều khiển các thông số của thiết bị

Câu 27: Đối với mạch báo hiệu và bảo vệ quá điện áp cho gia đình, Đ1 và C có nhiệm vụ?

A. Cả 2 đáp án đều sai.

B. Đổi điện một chiều thành điện xoay chiều để nuôi mạch điều khiển.

C. Cả 2 đáp án đều đúng.

D. Đổi điện xoay chiều thành điện một chiều để nuôi mạch điều khiển.

Câu 28: Dựa vào đâu để phân loại mạch điện tử điều khiển?

A. Dựa vào công suất	B. Dựa vào chức năng

C. Dựa vào mức độ tự động hóa	D. Cả 3 đáp án đều đúng

Câu 29: Đối với mạch điều khiển tốc độ bằng cách thay đổi điện áp, người ta?

A. Thay đổi điện áp, thay đổi tần số	B. Giữ nguyên tần số, giữ nguyên điện áp

C. Thay đổi tần số, giữ nguyên điện áp	D. Thay đổi điện áp, giữ nguyên tần số

Câu 30: Tranzito là linh kiện bán dẫn có?

A. Một lớp tiếp giáp P – N, có hai cực là: anôt (A) và catôt (K).

B. Hai lớp tiếp giáp P – N, có ba cực là: bazơ (B), colectơ (C) và emitơ (E).

C. Ba lớp tiếp giáp P – N, có ba cực là: anôt (A), catôt (K) và điều khiển (G).

D. Ba lớp tiếp giáp P – N, có ba cực là: bazơ (B), colectơ (C) và emitơ (E).

Câu 31: Hiện nay phương pháp thường sử dụng để điều khiển tốc độ của động cơ xoay chiều một pha?

A. Điều khiển dòng điện đưa vào động cơ	B. Thay đổi số vòng dây Stator

C. Mắc nối tiếp với động cơ một điện trở	D. Điều khiển điện áp đưa vào động cơ

Câu 32: Khi Tirixto đã thông thì nó làm việcnhư một Điôt tiếp mặt và sẽ ngưng dẫn khi?

A. UAK  0.	B. UGK  0.	C. UGK = 0.	D. UAK  0.

Câu 33: Phân loại mạch điện tử theo chức năng và nhiệm vụ thì có?A. 3 loại mạch	B. 2 loại mạch	C. 4 loại mạch	D. 5 loại mạch

Câu 34: Ý nghĩa của trị số điện trở là?

A. Cho biết khả năng phân chia điện áp của điện trở.

B. Cho biết mức độ cản trở dòng điện của điện trở.

C. Cho biết mức độ chịu đựng của điện trở.

D. Cho biết khả năng hạn chế điện áp trong mạch điện.

Câu 35: Tranzito (loại PNP) chỉ làm việc khi?

A. Các cực bazơ (B), emitơ (E) được phân cực thuận và điện áp UCE > 0 (với UCE là điện áp giữa hai cực colectơ (C), emitơ (E))

B. Các cực bazơ (B), emitơ (E) được phân cực ngược và điện áp UCE < 0 (với UCE là điện áp giữa hai cực colectơ (C), emitơ (E))

C. Các cực bazơ (B), emitơ (E) được phân cực thuận và điện áp UCE < 0 (với UCE là điện áp giữa hai cực colectơ (C), emitơ (E))

D. Các cực bazơ (B), emitơ (E) được phân cực ngược và điện áp UCE > 0 (với UCE là điện áp giữa hai cực colectơ (C), emitơ (E))

Câu 36: Trong các động cơ sau, đâu là động cơ một pha không thay đổi tốc độ?

A. Quạt trần      B. Quạt bàn       C. Quạt treo tường            D. Máy bơm nước

Câu 37: Người ta phân Tranzito làm hai loại là?

A. Tranzito PNN và Tranzito NPP.	B. Tranzito PPN và Tranzito NPP.

C. Tranzito PNP và Tranzito NPN.	D. Tranzito PPN và Tranzito NNP.

Câu 38: Trong các đặc điểm sau đây, đặc điểm nào không liên quan đến mạch khuếch đại điện áp dùng OA?

A. Điện áp ra và điện áp vào luôn có cùng chu kì, tần số và cùng pha.

B. Đầu vào không đảo được nối mass (nối đất)

C. Tín hiệu Uvào được đưa tới đầu vào đảo thông qua điện trở R1.

D. Điện áp ra luôn ngược pha với điện áp vào.

Câu 39: Phương pháp điều khiển tốc độ của động cơ điện xoay chiều một pha đúng là?

A. Điều khiển tần số dòng điện đưa vào động cơ

B. Thay đổi Roto

C. Điều khiển dòng điện đưa vào động cơ

D. Thay đổi  vị trí stato

Câu 40: Hãy chọn câu đúng?

A. Triac có ba cực là: A1, A2 và G, còn Điac thì chỉ có hai cực là: A1 và A2.

B. Triac có ba cực là: A, K và G, còn Điac thì chỉ có hai cực là: A và K.

C. Triac có hai cực là: A1, A2, còn Điac thì có ba cực là: A1, A2 và G.

D. Triac và Điac đều có cấu tạo hoàn toàn giống nhau.

---------------------HẾT--------------------

| SỞ GD & ĐT TIỀN GIANG TRƯỜNG THPT NAM KỲ KHỞI NGHĨA ĐỀ CHÍNH THỨC Mã đề 357 (Đề có 5 trang) | ĐỀ KIỂM TRA HK I NĂM HỌC: 2021- 2022 MÔN: CÔNG NGHỆ 12 Ngày kiểm tra: 19/01/2022 Thời gian làm bài: 50 phút |
| --- | --- |

Câu 1: Sự thay đổi trạng thái của tín hiệu đó là?

A. Tiếng còi báo động khi gặp sự cố	B. Cả 3 đáp án trên

C. Hàng chữ chạy của các bảng quảng cáo	D. Thay đổi tắt, sáng của đèn giao thông

Câu 2: Cuộn cảm được phân thành những loại nào?

A. Cuộn cảm thượng tần, cuộn cảm trung tần, cuộn cảm âm tần.

B. Cuộn cảm thượng tần, cuộn cảm trung tần, cuộn cảm hạ tần.

C. Cuộn cảm cao tần, cuộn cảm trung tần, cuộn cảm hạ tần.

D. Cuộn cảm cao tần, cuộn cảm trung tần, cuộn cảm âm tần.

Câu 3: Trong các động cơ sau, đâu là động cơ một pha không thay đổi tốc độ?

A. Quạt trần	B. Quạt bàn      C. Quạt treo tường         D. Máy bơm nước

Câu 4: Triac trong mạch điều khiển làm thay đổi tốc độ động cơ nhờ?

A. Tăng, giảm thời gian dẫn	B. Tăng, giảm trị số dòng điện

C. Tăng, giảm trị số điện áp	D. Tăng, giảm tần số nguồn điện

Câu 5: Phát biểu nào sau đây đúng: Các bước của thiết kế gồm?

A. Cả 2 đáp án đều đúng.	B. Cả 2 đáp án đều sai

C. Thiết kế mạch lắp ráp	D. Thiết kế mạch nguyên lí

Câu 6: Chức năng của mạch tạo xung là?

A. Biến đổi tín hiệu điện một chiều thành tín hiệu điện có xung và tần số theo yêu cầu.

B. Biến đổi tín hiệu điện một chiều thành tín hiệu điện có sóng và tần số theo yêu cầu.

C. Biến đổi tín hiệu điện xoay chiều thành tín hiệu điện không có tần số.

D. Biến đổi tín hiệu điện xoay chiều thành tín hiệu điện có xung và tần số theo yêu cầu.

Câu 7: Mạch điều khiển tín hiệu đơn giản thường có sơ đồ nguyên lí dạng?

A. Nhận lệnh  Xử lí  Tạo xung  Chấp hành

B. Nhận lệnh  Xử lí  Điều chỉnh  Thực hành

C. Đặt lệnh  Xử lí  Khuếch đại  Ra tải

D. Nhận lệnh  Xử lí  Khuếch đại  Chấp hành

Câu 8: Người ta có thể làm gì để thay đổi hệ số khuếch đại của mạch khuếch đại điện áp dùng OA?

A. Thay đổi tần số của điện áp vào.

B. Chỉ cần thay đổi giá trị của điện trở hồi tiếp (Rht).

C. Đồng thời tăng giá trị của điện trở R1 và Rht lên gấp đôi.

D. Thay đổi biên độ của điện áp vào.

Câu 9: Khi Tirixto đã thông thì nó làm việcnhư một Điôt tiếp mặt và sẽ ngưng dẫn khi?

A. UGK  0.	B. UGK = 0.	C. UAK  0.	D. UAK  0.

Câu 10: Nhiệm vụ của khối biến áp nguồn là?

A. Đổi điện xoay chiều 220 V thành điện xoay chiều có mức điện áp cao hơn

B. Đổi điện xoay chiều 220 V thành điện xoay chiều có mức điện áp cao hay thấp tùy theo yêu cầu của tải.

C. Đổi điện xoay chiều 220 V thành điện xoay chiều có mức điện áp thấp hơn

D. Đổi điện xoay chiều thành điện một chiều

Câu 11: Trong sơ đồ khối chức năng của mạch nguồn một chiều, ta có thể bỏ bớt những khối nào mà vẫn đảm bảo mạch điện còn hoạt động được?

A. Khối 2 và khối 5.	             B. Khối 1 và khối 2.

C. Khối 4 và khối 5.	             D. Khối 2 và khối 4.

Câu 12: Đối với mạch điều khiển tốc độ bằng cách thay đổi tần số, người ta?

A. Thay đổi tần số, giữ nguyên điện áp	B. Giữ nguyên tần số, thay đổi điện áp

C. Thay đổi tần số, thay đổi điện áp	D. Giữ nguyên tần số, giữ nguyên điện áp

Câu 13: Công dụng của mạch điều khiển tốc độ động cơ điện xoay chiều một pha?

A. Thay đổi tốc độ động cơ điện một chiều

B. Thay đổi tốc độ động cơ điện xoay chiều ba pha

C. Thay đổi tốc độ động cơ điện xoay chiều một pha

D. Giữ nguyên tốc độ động cơ điện xoay chiều một pha

Câu 14: Hãy chọn câu đúng?

A. Triac có ba cực là: A, K và G, còn Điac thì chỉ có hai cực là: A và K.

B. Triac có hai cực là: A1, A2, còn Điac thì có ba cực là: A1, A2 và G.

C. Triac có ba cực là: A1, A2 và G, còn Điac thì chỉ có hai cực là: A1 và A2.

D. Triac và Điac đều có cấu tạo hoàn toàn giống nhau.

Câu 15: Mạch điều khiển tín hiệu là mạch điện tử có chức năng thay đổi …... của các ……

A. biên độ - tần số	B. trạng thái – tín hiệu

C. đối tượng - tín hiệu	D. tín hiệu - tần số

Câu 16: Phương pháp điều khiển tốc độ của động cơ điện xoay chiều một pha đúng là?

A. Điều khiển tần số dòng điện đưa vào động cơ

B. Thay đổi Roto

C. Điều khiển dòng điện đưa vào động cơ

D. Thay đổi  vị trí stato

Câu 17: Hệ số khuếch đại của mạch khuếch đại điện áp dùng OA phụ thuộc vào?

A. Trị số của các điện trở R1 và Rht	B. Độ lớn của điện áp ra.

C. Độ lớn của điện áp vào.	D. Chu kì và tần số của tín hiệu đưa vào.

Câu 18: Trong mạch chỉnh lưu cầu, nếu có một trong các điôt bị đánh thủng hoặc mắc ngược chiều thì hiện tượng gì sẽ xảy ra?

A. Dòng điện sẽ chạy qua tải tiêu thụ theo chiều ngược lại.

B. Cuộn thứ cấp của biến áp nguồn bị ngắn mạch, làm cháy biến áp nguồn.

C. Không có dòng điện chạy qua cuộn thứ cấp của biến áp nguồn.

D. Biến áp nguồn vẫn hoạt động tốt, nhưng không có dòng điện chạy qua tải tiêu thụ.

Câu 19: Trong sơ đồ khối chức năng của mạch nguồn một chiều có bao nhiêu khối?

A. 5 khối	B. 3 khối	C. 4 khối	D. 6 khối

Câu 20: Chọn phương án sai trong câu sau : Công dụng của mạch điện tử điều khiển?

A. Điều khiển các thông số của thiết bị	B. Điều khiển các trò chơi giải trí

C. Điều khiển các thiết bị dân dụng	D. Điều khiển tín hiệu

Câu 21: Yếu tố nào sau đây thuộc nguyên tắc thiết kế mạch điện tử ?

A. Bám sát và đáp ứng yêu cầu thiết kế.	B. Cả 3 đáp án trên.

C. Thuận tiện khi lắp đặt, vận hành, sửa chữa.	D. Mạch thiết kế đơn giản, tin cậy.

Câu 22: Ý nghĩa của trị số điện trở là?

A. Cho biết khả năng phân chia điện áp của điện trở.

B. Cho biết khả năng hạn chế điện áp trong mạch điện.

C. Cho biết mức độ chịu đựng của điện trở.

D. Cho biết mức độ cản trở dòng điện của điện trở.

Câu 23: Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Khi VR giảm, tốc độ quay động cơ thấp	B. Khi VR giảm, tốc độ quay động cơ cao

C. Đáp án khác	D. Khi VR tăng, tốc độ quay động cơ cao

Câu 24: Công dụng của tụ điện là?

A. Ngăn chặn dòng điện một chiều, cho dòng điện xoay chiều đi qua, lắp mạch cộng hưởng

B. Tích điện và phóng điện khi có dòng điện một chiều chạy qua.

C. Ngăn chặn dòng điện xoay chiều, cho dòng điện một chiều đi qua, lắp mạch cộng hưởng.

D. Ngăn chặn dòng điện, khi mắc phối hợp với điện trở sẽ tạo thành mạch cộng hưởng.

Câu 25: Đối với mạch điều khiển tốc độ bằng cách thay đổi điện áp, người ta?

A. Thay đổi điện áp, giữ nguyên tần số	B. Thay đổi tần số, giữ nguyên điện áp

C. Thay đổi điện áp, thay đổi tần số	D. Giữ nguyên tần số, giữ nguyên điện áp

Câu 26: Công dụng của Điôt bán dẫn?

A. Dùng trong mạch chỉnh lưu có điền khiển.

B. Khuếch đaị tín hiệu, tạo sóng, tạo xung.

C. Dùng để điều khiển các thiết bị điện

D. Biến đổi dòng điện xoay chiều thành dòng điện một chiều.

Câu 27: Dựa vào đâu để phân loại mạch điện tử điều khiển?

A. Dựa vào công suất	B. Dựa vào chức năng

C. Dựa vào mức độ tự động hóa	D. Cả 3 đáp án đều đúng

Câu 28: Tirixto chỉ dẫn điện khi?

A. UAK > 0 và UGK > 0.	B. UAK > 0 và UGK < 0.

C. UAK < 0 và UGK > 0.	D. UAK < 0 và UGK < 0.

Câu 29: Tranzito là linh kiện bán dẫn có?

A. Một lớp tiếp giáp P – N, có hai cực là: anôt (A) và catôt (K).

B. Hai lớp tiếp giáp P – N, có ba cực là: bazơ (B), colectơ (C) và emitơ (E).

C. Ba lớp tiếp giáp P – N, có ba cực là: anôt (A), catôt (K) và điều khiển (G).

D. Ba lớp tiếp giáp P – N, có ba cực là: bazơ (B), colectơ (C) và emitơ (E).

Câu 30: Hiện nay phương pháp thường sử dụng để điều khiển tốc độ của động cơ xoay chiều một pha?

A. Điều khiển dòng điện đưa vào động cơ	B. Thay đổi số vòng dây Stator

C. Mắc nối tiếp với động cơ một điện trở	D. Điều khiển điện áp đưa vào động cơ

Câu 31: Một điện trở có các vòng màu theo thứ tự: cam, vàng, xanh lục, kim nhũ. Trị số đúng của điện trở là?

A. 23x102 KΩ ±5%.	                                   B. 34x102 KΩ ±5%.

C. 34x106 Ω ±0,5%.     	D. 23x106Ω ±0,5%.

Câu 32: Để điều khiển tốc độ động cơ một pha có thể sử dụng phương pháp?

A. Điều khiển tần số nguồn điện đưa vào động cơ

B. Cả 3 phương pháp

C. Điều khiển điện áp đưa vào động cơ

D. Thay đổi số vòng dây của Stato

Câu 33: Đối với mạch báo hiệu và bảo vệ quá điện áp cho gia đình, biến áp có nhiệm vụ?

A. Tăng điện áp từ 20V → 220V	B. Hạ điện áp từ 220V → 200V

C. Hạ điện áp từ 200V → 20V	D. Hạ điện áp từ 220V → 20V

Câu 34: Tranzito (loại PNP) chỉ làm việc khi?

A. Các cực bazơ (B), emitơ (E) được phân cực thuận và điện áp UCE > 0 (với UCE là điện áp giữa hai cực colectơ (C), emitơ (E))

B. Các cực bazơ (B), emitơ (E) được phân cực ngược và điện áp UCE < 0 (với UCE là điện áp giữa hai cực colectơ (C), emitơ (E))

C. Các cực bazơ (B), emitơ (E) được phân cực thuận và điện áp UCE < 0 (với UCE là điện áp giữa hai cực colectơ (C), emitơ (E))

D. Các cực bazơ (B), emitơ (E) được phân cực ngược và điện áp UCE > 0 (với UCE là điện áp giữa hai cực colectơ (C), emitơ (E))

Câu 35: Công dụng của mạch điều khiển tín hiệu?

A. Thông báo tình trạng thiết bị khi gặp sự cố.

B. Làm các thiết bị trang trí bằng bảng điện tử.

C. Thông báo những thông tin cần thiết cho con người thực hiện theo lệnh.

D. Cả 3 đáp án trên.

Câu 36: Phân loại mạch điện tử theo chức năng và nhiệm vụ thì có?

A. 3 loại mạch	B. 4 loại mạch	C. 2 loại mạch	D. 5 loại mạch

Câu 37: Trong các đặc điểm sau đây, đặc điểm nào không liên quan đến mạch khuếch đại điện áp dùng OA?

A. Điện áp ra và điện áp vào luôn có cùng chu kì, tần số và cùng pha.

B. Đầu vào không đảo được nối mass (nối đất)

C. Tín hiệu Uvào được đưa tới đầu vào đảo thông qua điện trở R1.

D. Điện áp ra luôn ngược pha với điện áp vào.

Câu 38: Động cơ nào có thiết bị điều chỉnh tốc độ, trong các động cơ sau?

A. Tủ lạnh.	B. Máy bơm nước.	C. Quạt bàn.	D. Máy mài.

Câu 39: Người ta phân Tranzito làm hai loại là?

A. Tranzito PNN và Tranzito NPP.	B. Tranzito PNP và Tranzito NPN.

C. Tranzito PPN và Tranzito NPP.	D. Tranzito PPN và Tranzito NNP.

Câu 40: Đối với mạch báo hiệu và bảo vệ quá điện áp cho gia đình, Đ1 và C có nhiệm vụ?

A. Cả 2 đáp án đều sai.

B. Đổi điện một chiều thành điện xoay chiều để nuôi mạch điều khiển.

C. Cả 2 đáp án đều đúng.

D. Đổi điện xoay chiều thành điện một chiều để nuôi mạch điều khiển.

---------------------HẾT--------------------

| SỞ GD & ĐT TIỀN GIANG TRƯỜNG THPT NAM KỲ KHỞI NGHĨA ĐỀ CHÍNH THỨC Mã đề 485 (Đề có 5 trang) | ĐỀ KIỂM TRA HK I NĂM HỌC: 2021- 2022 MÔN: CÔNG NGHỆ 12 Ngày kiểm tra: 19/01/2022 Thời gian làm bài: 50 phút |
| --- | --- |

Câu 1: Trong sơ đồ khối chức năng của mạch nguồn một chiều, ta có thể bỏ bớt những khối nào mà vẫn đảm bảo mạch điện còn hoạt động được?

A. Khối 2 và khối 4.	                                  B. Khối 4 và khối 5.

C. Khối 2 và khối 5.	                                  D. Khối 1 và khối 2.

Câu 2: Dựa vào đâu để phân loại mạch điện tử điều khiển?

A. Dựa vào công suất	B. Dựa vào chức năng

C. Dựa vào mức độ tự động hóa	D. Cả 3 đáp án đều đúng

Câu 3: Phát biểu nào sau đây đúng: Các bước của thiết kế gồm?

A. Cả 2 đáp án đều đúng.	B. Cả 2 đáp án đều sai

C. Thiết kế mạch lắp ráp	D. Thiết kế mạch nguyên lí

Câu 4: Ý nghĩa của trị số điện trở là?

A. Cho biết mức độ chịu đựng của điện trở.

B. Cho biết khả năng phân chia điện áp của điện trở.

C. Cho biết mức độ cản trở dòng điện của điện trở.

D. Cho biết khả năng hạn chế điện áp trong mạch điện.

Câu 5: Công dụng của mạch điều khiển tín hiệu?

A. Thông báo những thông tin cần thiết cho con người thực hiện theo lệnh.

B. Làm các thiết bị trang trí bằng bảng điện tử.

C. Cả 3 đáp án trên.

D. Thông báo tình trạng thiết bị khi gặp sự cố.

Câu 6: Nhiệm vụ của khối biến áp nguồn là?

A. Đổi điện xoay chiều thành điện một chiều

B. Đổi điện xoay chiều 220 V thành điện xoay chiều có mức điện áp cao hơn

C. Đổi điện xoay chiều 220 V thành điện xoay chiều có mức điện áp thấp hơn

D. Đổi điện xoay chiều 220 V thành điện xoay chiều có mức điện áp cao hay thấp tùy theo yêu cầu của tải.

Câu 7: Trong mạch chỉnh lưu cầu, nếu có một trong các điôt bị đánh thủng hoặc mắc ngược chiều thì hiện tượng gì sẽ xảy ra?

A. Cuộn thứ cấp của biến áp nguồn bị ngắn mạch, làm cháy biến áp nguồn.

B. Biến áp nguồn vẫn hoạt động tốt, nhưng không có dòng điện chạy qua tải tiêu thụ.

C. Dòng điện sẽ chạy qua tải tiêu thụ theo chiều ngược lại.

D. Không có dòng điện chạy qua cuộn thứ cấp của biến áp nguồn.

Câu 8: Trong sơ đồ khối chức năng của mạch nguồn một chiều có bao nhiêu khối?

A. 3 khối	B. 4 khối	C. 5 khối	D. 6 khối

Câu 9: Hiện nay phương pháp thường sử dụng để điều khiển tốc độ của động cơ xoay chiều một pha?

A. Điều khiển dòng điện đưa vào động cơ	B. Thay đổi số vòng dây Stator

C. Mắc nối tiếp với động cơ một điện trở	D. Điều khiển điện áp đưa vào động cơ

Câu 10: Chức năng của mạch tạo xung là?

A. Biến đổi tín hiệu điện một chiều thành tín hiệu điện có xung và tần số theo yêu cầu.

B. Biến đổi tín hiệu điện một chiều thành tín hiệu điện có sóng và tần số theo yêu cầu.

C. Biến đổi tín hiệu điện xoay chiều thành tín hiệu điện có xung và tần số theo yêu cầu.

D. Biến đổi tín hiệu điện xoay chiều thành tín hiệu điện không có tần số.

Câu 11: Đối với mạch điều khiển tốc độ bằng cách thay đổi tần số, người ta?

A. Thay đổi tần số, giữ nguyên điện áp	B. Giữ nguyên tần số, thay đổi điện áp

C. Thay đổi tần số, thay đổi điện áp	D. Giữ nguyên tần số, giữ nguyên điện áp

Câu 12: Sự thay đổi trạng thái của tín hiệu đó là?

A. Hàng chữ chạy của các bảng quảng cáo	B. Thay đổi tắt, sáng của đèn giao thông

C. Tiếng còi báo động khi gặp sự cố	D. Cả 3 đáp án trên

Câu 13: Người ta có thể làm gì để thay đổi hệ số khuếch đại của mạch khuếch đại điện áp dùng OA?

A. Đồng thời tăng giá trị của điện trở R1 và Rht lên gấp đôi.

B. Chỉ cần thay đổi giá trị của điện trở hồi tiếp (Rht).

C. Thay đổi tần số của điện áp vào.

D. Thay đổi biên độ của điện áp vào.

Câu 14: Một điện trở có các vòng màu theo thứ tự: cam, vàng, xanh lục, kim nhũ. Trị số đúng của điện trở là?

A. 23x106Ω ±0,5%.	           B. 34x102 KΩ ±5%.

C. 34x106 Ω ±0,5%.	           D. 23x102 KΩ ±5%.

Câu 15: Phương pháp điều khiển tốc độ của động cơ điện xoay chiều một pha đúng là?

A. Thay đổi Roto

B. Điều khiển tần số dòng điện đưa vào động cơ

C. Điều khiển dòng điện đưa vào động cơ

D. Thay đổi  vị trí stato

Câu 16: Hệ số khuếch đại của mạch khuếch đại điện áp dùng OA phụ thuộc vào?

A. Chu kì và tần số của tín hiệu đưa vào.	B. Độ lớn của điện áp ra.

C. Độ lớn của điện áp vào.	D. Trị số của các điện trở R1 và Rht

Câu 17: Đối với mạch báo hiệu và bảo vệ quá điện áp cho gia đình, biến áp có nhiệm vụ?

A. Hạ điện áp từ 220V → 20V	B. Tăng điện áp từ 20V → 220V

C. Hạ điện áp từ 200V → 20V	D. Hạ điện áp từ 220V → 200V

Câu 18: Tirixto chỉ dẫn điện khi?

A. UAK < 0 và UGK < 0.	B. UAK > 0 và UGK > 0.

C. UAK > 0 và UGK < 0.	D. UAK < 0 và UGK > 0.

Câu 19: Chọn phương án sai trong câu sau : Công dụng của mạch điện tử điều khiển?

A. Điều khiển các thông số của thiết bị	B. Điều khiển các trò chơi giải trí

C. Điều khiển các thiết bị dân dụng	D. Điều khiển tín hiệu

Câu 20: Đối với mạch điều khiển tốc độ bằng cách thay đổi điện áp, người ta?

A. Giữ nguyên tần số, giữ nguyên điện áp	B. Thay đổi điện áp, giữ nguyên tần số

C. Thay đổi điện áp, thay đổi tần số	D. Thay đổi tần số, giữ nguyên điện áp

Câu 21: Mạch điều khiển tín hiệu là mạch điện tử có chức năng thay đổi …... của các ……

A. tín hiệu - tần số	B. đối tượng - tín hiệu

C. trạng thái – tín hiệu	D. biên độ - tần số

Câu 22: Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Khi VR giảm, tốc độ quay động cơ thấp

B. Khi VR giảm, tốc độ quay động cơ cao

C. Đáp án khác

D. Khi VR tăng, tốc độ quay động cơ cao

Câu 23: Trong các đặc điểm sau đây, đặc điểm nào không liên quan đến mạch khuếch đại điện áp dùng OA?

A. Điện áp ra và điện áp vào luôn có cùng chu kì, tần số và cùng pha.

B. Đầu vào không đảo được nối mass (nối đất)

C. Tín hiệu Uvào được đưa tới đầu vào đảo thông qua điện trở R1.

D. Điện áp ra luôn ngược pha với điện áp vào.

Câu 24: Để điều khiển tốc độ động cơ một pha có thể sử dụng phương pháp?

A. Cả 3 phương pháp

B. Điều khiển tần số nguồn điện đưa vào động cơ

C. Thay đổi số vòng dây của Stato

D. Điều khiển điện áp đưa vào động cơ

Câu 25: Người ta phân Tranzito làm hai loại là?

A. Tranzito PPN và Tranzito NNP.	B. Tranzito PNN và Tranzito NPP.

C. Tranzito PNP và Tranzito NPN.	D. Tranzito PPN và Tranzito NPP.

Câu 26: Cuộn cảm được phân thành những loại nào?

A. Cuộn cảm cao tần, cuộn cảm trung tần, cuộn cảm hạ tần.

B. Cuộn cảm cao tần, cuộn cảm trung tần, cuộn cảm âm tần.

C. Cuộn cảm thượng tần, cuộn cảm trung tần, cuộn cảm âm tần.

D. Cuộn cảm thượng tần, cuộn cảm trung tần, cuộn cảm hạ tần.

Câu 27: Đối với mạch báo hiệu và bảo vệ quá điện áp cho gia đình, Đ1 và C có nhiệm vụ?

A. Cả 2 đáp án đều sai.

B. Đổi điện một chiều thành điện xoay chiều để nuôi mạch điều khiển.

C. Cả 2 đáp án đều đúng.

D. Đổi điện xoay chiều thành điện một chiều để nuôi mạch điều khiển.

Câu 28: Trong các động cơ sau, đâu là động cơ một pha không thay đổi tốc độ?

A. Máy bơm nước	B. Quạt bàn	C. Quạt trần        D. Quạt treo tường

Câu 29: Công dụng của tụ điện là?

A. Ngăn chặn dòng điện xoay chiều, cho dòng điện một chiều đi qua, lắp mạch cộng hưởng.

B. Ngăn chặn dòng điện, khi mắc phối hợp với điện trở sẽ tạo thành mạch cộng hưởng.

C. Tích điện và phóng điện khi có dòng điện một chiều chạy qua.

D. Ngăn chặn dòng điện một chiều, cho dòng điện xoay chiều đi qua, lắp mạch cộng hưởng

Câu 30: Công dụng của Điôt bán dẫn?

A. Khuếch đaị tín hiệu, tạo sóng, tạo xung.

B. Dùng để điều khiển các thiết bị điện

C. Dùng trong mạch chỉnh lưu có điền khiển.

D. Biến đổi dòng điện xoay chiều thành dòng điện một chiều.

Câu 31: Khi Tirixto đã thông thì nó làm việcnhư một Điôt tiếp mặt và sẽ ngưng dẫn khi?

A. UAK  0.	B. UAK  0.	C. UGK  0.	D. UGK = 0.

Câu 32: Mạch điều khiển tín hiệu đơn giản thường có sơ đồ nguyên lí dạng?

A. Đặt lệnh  Xử lí  Khuếch đại  Ra tải

B. Nhận lệnh  Xử lí  Điều chỉnh  Thực hành

C. Nhận lệnh  Xử lí  Khuếch đại  Chấp hành

D. Nhận lệnh  Xử lí  Tạo xung  Chấp hành

Câu 33: Tranzito (loại PNP) chỉ làm việc khi?

A. Các cực bazơ (B), emitơ (E) được phân cực thuận và điện áp UCE > 0 (với UCE là điện áp giữa hai cực colectơ (C), emitơ (E))

B. Các cực bazơ (B), emitơ (E) được phân cực ngược và điện áp UCE < 0 (với UCE là điện áp giữa hai cực colectơ (C), emitơ (E))

C. Các cực bazơ (B), emitơ (E) được phân cực thuận và điện áp UCE < 0 (với UCE là điện áp giữa hai cực colectơ (C), emitơ (E))

D. Các cực bazơ (B), emitơ (E) được phân cực ngược và điện áp UCE > 0 (với UCE là điện áp giữa hai cực colectơ (C), emitơ (E))

Câu 34: Công dụng của mạch điều khiển tốc độ động cơ điện xoay chiều một pha?

A. Thay đổi tốc độ động cơ điện xoay chiều một pha

B. Giữ nguyên tốc độ động cơ điện xoay chiều một pha

C. Thay đổi tốc độ động cơ điện một chiều

D. Thay đổi tốc độ động cơ điện xoay chiều ba pha

Câu 35: Phân loại mạch điện tử theo chức năng và nhiệm vụ thì có?

A. 3 loại mạch	B. 4 loại mạch	C. 2 loại mạch	D. 5 loại mạch

Câu 36: Tranzito là linh kiện bán dẫn có?

A. Ba lớp tiếp giáp P – N, có ba cực là: bazơ (B), colectơ (C) và emitơ (E).

B. Ba lớp tiếp giáp P – N, có ba cực là: anôt (A), catôt (K) và điều khiển (G).

C. Hai lớp tiếp giáp P – N, có ba cực là: bazơ (B), colectơ (C) và emitơ (E).

D. Một lớp tiếp giáp P – N, có hai cực là: anôt (A) và catôt (K).

Câu 37: Hãy chọn câu đúng?

A. Triac và Điac đều có cấu tạo hoàn toàn giống nhau.

B. Triac có ba cực là: A1, A2 và G, còn Điac thì chỉ có hai cực là: A1 và A2.

C. Triac có hai cực là: A1, A2, còn Điac thì có ba cực là: A1, A2 và G.

D. Triac có ba cực là: A, K và G, còn Điac thì chỉ có hai cực là: A và K.

Câu 38: Yếu tố nào sau đây thuộc nguyên tắc thiết kế mạch điện tử ?

A. Mạch thiết kế đơn giản, tin cậy.	B. Thuận tiện khi lắp đặt, vận hành, sửa chữa.

C. Bám sát và đáp ứng yêu cầu thiết kế.	D. Cả 3 đáp án trên.

Câu 39: Động cơ nào có thiết bị điều chỉnh tốc độ, trong các động cơ sau?

A. Tủ lạnh.	B. Máy bơm nước.	C. Quạt bàn.	D. Máy mài.

Câu 40: Triac trong mạch điều khiển làm thay đổi tốc độ động cơ nhờ?

A. Tăng, giảm trị số dòng điện	B. Tăng, giảm thời gian dẫn

C. Tăng, giảm tần số nguồn điện	D. Tăng, giảm trị số điện áp

---------------------HẾT------------------