SỞ GDĐT TIỀN GIANG                                         ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ 1

TRƯỜNG THPT NAM KỲ KHỞI NGHĨA             NĂM HỌC: 2021-2022

Môn :CÔNG NGHỆ 12

Ngày KT: 25/11/2021

Thời gian làm bài: 45 phút, không kể thời gian phát đề

Câu 1: Công dụng của tụ điện là

A. Ngăn chặn dòng điện một chiều, cho dòng điện xoay chiều đi qua, lắp mạch cộng hưởng

B. Ngăn chặn dòng điện xoay chiều, cho dòng điện một chiều đi qua, lắp mạch cộng hưởng.

C. Tích điện và phóng điện khi có dòng điện một chiều chạy qua.

D. Ngăn chặn dòng điện, khi mắc phối hợp với điện trở sẽ tạo thành mạch cộng hưởng.

Câu 2: Công dụng của cuộn cảm là

A. Ngăn chặn dòng điện cao tần, dẫn dòng điện một chiều, lắp mạch cộng hưởng.

B. Ngăn chặn dòng điện một chiều, dẫn dòng điện cao tần, lắp mạch cộng hưởng.

C. Phân chia điện áp và hạn chế dòng điện xoay chiều chạy qua cuộn cảm.

D. Ngăn chặn dòng điện cao tần, khi mắc với điện trở sẽ tạo thành mạch cộng hưởng.

Câu 3: Công dụng của điện trở

A. Hạn chế hoặc điều chỉnh dòng điện.	B. Phân chia điện áp trong mạch điện.

C. Tất cả sai.	D. Tất cả đúng.

Câu 4: Ý nghĩa của trị số điện trở là

A. Cho biết mức độ cản trở dòng điện của điện trở.

B. Cho biết mức độ chịu đựng của điện trở.

C. Cho biết khả năng phân chia điện áp của điện trở.

D. Cho biết khả năng hạn chế điện áp trong mạch điện.

Câu 5: Linh kiện điện tử nào có 2 điện cực A1, A2

A. Triac	B. Điac	C. Tirixto	D. Tranzito

Câu 6: Người ta phân Tranzito làm hai loại là

A. Tranzito PPN và Tranzito NPP.	B. Tranzito PNP và Tranzito NPN.

C. Tranzito PPN và Tranzito NNP.	D. Tranzito PNN và Tranzito NPP.

Câu 7: Linh kiện điện tử nào có ba lớp tiếp giáp P – N và có ba điện cực kí hiệu là: A, K, G?

A. Tirixto	B. Tranzito	C. Triac	D. Điac.

Câu 8: Thông thường IC được bố trí theo kiểu hình răng lược có

A. Hai hàng chân hoặc một hàng chân.	B. Hai hàng chân hoặc ba hàng chân.

C. Ba hàng chân hoặc bốn hàng chân.	D. Bốn hàng chân hoặc năm hàng chân.

Câu 9: Nguyên lí làm việc của Triac khác với tirixto ở chỗ

A. Có khả năng dẫn điện theo cả hai chiều và đều được cực G điều khiển lúc mở.

B. Khi đã làm việc thì cực G không còn tác dụng nữa.

C. Có khả năng dẫn điện theo cả hai chiều và không cần cực G điều khiển lúc mở.

D. Có khả năng làm việc với điện áp đặt vào các cực là tùy ý.

Câu 10: Cấu tạo của tụ điện

A. Dùng dây kim loại, bột than.

B. Dùng dây dẫn điện quấn thành cuộn.

C. Dùng hai hay nhiều vật dẫn ngăn cách bởi lớp điện môi.

D. Câu a, b,c đúng

Câu 11: Đặc điểm của điện trở nhiệt loại có

A. Hệ số dương là: khi nhiệt độ tăng thì điện trở R tăng.

B. Hệ số dương là: khi nhiệt độ tăng thì điện trở R giảm.

C. Hệ số âm là: khi nhiệt độ tăng thì điện trở R tăng.

D. Hệ số âm là: khi nhiệt độ tăng thì điện trở R giảm về không (R = 0)

Câu 12: Cuộn cảm được phân làm

A. Cao tần, trung tần      B. Cao tần, âm tần

C. Âm tần, trung tần       D. Cao tần, âm tần, trung tần

Câu 13: Để phân loại tụ điện người ta căn cứ vào

A. Vật liệu làm lớp điện môi giữa hai bản cực của tụ điện.

B. Vật liệu làm vỏ của tụ điện.

C. Vật liệu làm hai bản cực của tụ điện.

D. Vật liệu làm chân của tụ điện.

Câu 14: Công dụng của tranzito

A. Để khuếch đại tín hiệu, tạo sóng, tạo xung

B. Được dùng trong mạch chỉnh lưu có điều khiển

C. Dùng để biến đổi dòng điện xoay chiều thành dòng điện một chiều

D. Dùng trong mạch điện tử điều khiển bằng ánh sáng

Câu 15: Công dụng của Điôt bán dẫn

A. Khuếch đaị tín hiệu, tạo sóng, tạo xung.

B. Dùng trong mạch chỉnh lưu có điền khiển.

C. Biến đổi dòng điện xoay chiều thành dòng điện một chiều.

D. Dùng để điều khiển các thiết bị điện

Câu 16: Tirixto thường được dùng

A. Để khuếch đại tín hiệu, tạo sóng, tạo xung

B. Để điều khiển các thiết bị điện trong các mạch điện xoay chiều.

C. Để ổn định điện áp một chiều.

D. Trong mạch chỉnh lưu có điều khiển

Câu 17: Trong sơ đồ khối chức năng của mạch nguồn một chiều có bao nhiêu khối?

A. 3 khối	B. 4 khối	C. 5 khối	D. 6 khối

Câu 18: Trong sơ đồ khối chức năng của mạch nguồn một chiều, ta có thể bỏ bớt những khối nào mà vẫn đảm bảo mạch điện còn hoạt động được?

A. Khối 4 và khối 5.					B. Khối 2 và khối 4.

C. Khối 1 và khối 2.					D. Khối 2 và khối 5.

Câu 19: Phân loại mạch điện tử theo chức năng và nhiệm vụ thì có

A. 2 loại mạch	B. 3 loại mạch	C. 4 loại mạch	D. 5 loại mạch

Câu 20: Trong mạch nguồn một chiều thực tế, nếu tụ C1 hoặc C2 bị đánh thủng thì hiện tượng gì sẽ xảy ra?

A. Mạch điện bị ngắn mạch làm cháy biến áp nguồn.

B. Mạch không còn chức năng chỉnh lưu, điện áp ra vẫn là điện áp xoay chiều.

C. Dòng điện chạy qua tải tiêu thụ tăng vọt, làm cháy tải tiêu thụ.

D. Điện áp ra sẽ ngược pha với điện áp vào.

Câu 21: Trong các đặc điểm sau đây, đặc điểm nào không liên quan đến mạch khuếch đại điện áp dùng OA?

A. Tín hiệu Uvào được đưa tới đầu vào đảo thông qua điện trở R1.

B. Đầu vào không đảo được nối mass (nối đất)

C. Điện áp ra và điện áp vào luôn có cùng chu kì, tần số và cùng pha.

D. Điện áp ra luôn ngược pha với điện áp vào.

Câu 22: Người ta có thể làm gì để thay đổi hệ số khuếch đại của mạch khuếch đại điện áp dùng OA?

A. Thay đổi tần số của điện áp vào.

B. Thay đổi biên độ của điện áp vào.

C. Đồng thời tăng giá trị của điện trở R1 và Rht lên gấp đôi.

D. Chỉ cần thay đổi giá trị của điện trở hồi tiếp (Rht).

Câu 23: IC khuếch đại thuật toán có bao nhiêu đầu vào và bao nhiêu đầu ra?

A. Một đầu vào và một đầu ra.	B. Hai đầu vào và hai đầu ra.

C. Hai đầu vào và một đầu ra.	D. Một đầu vào và hai đầu ra.

Câu 24: Hệ số khuếch đại của mạch khuếch đại điện áp dùng OA phụ thuộc vào

A. Chu kì và tần số của tín hiệu đưa vào.                  B. Trị số của các điện trở R1 và Rht

C. Độ lớn của điện áp vào.	D. Độ lớn của điện áp ra.

Câu 25: Công dụng chính của IC khuếch đại thuật toán (OA) là

A. Khuếch đại điện áp.                                             B. Khuếch đại dòng điện một chiều.

C. Khuếch đại chu kì và tần số của tín hiệu điện.	D. Khuếch đại công suất.

Câu 26: Trong mạch khuếch đại điện áp dùng OA, tín hiệu ra và tín hiệu vào luôn

A. Cùng dấu và cùng pha nhau.

B. Ngược dấu và cùng pha nhau.

C. Ngược dấu và ngược pha nhau.

D. Cùng dấu và ngược pha nhau.

Câu 27: Nhiệm vụ của khối biến áp nguồn là

A. Đổi điện xoay chiều thành điện một chiều

B. Đổi điện xoay chiều 220 V thành điện xoay chiều có mức điện áp cao hơn

C. Đổi điện xoay chiều 220 V thành điện xoay chiều có mức điện áp thấp hơn

D. Đổi điện xoay chiều 220 V thành điện xoay chiều có mức điện áp cao hay thấp tùy theo yêu cầu của tải.

Câu 28: Mạch lọc của mạch nguồn một chiều sử dụng

A. Tụ hóa                   B. Tụ giấy                       C. Tụ mica                              D. Tụ gốm

Câu 29: Một điện trở có các vòng màu theo thứ tự: nâu, xám, vàng, xanh lục. Trị số đúng của điện trở là.

A. 18 x104 Ω ±0,5%	B. 18 x104 Ω ±1%

C. 18 x103 Ω ±0,5%	D. 18 x103 Ω ±1%

Câu 30: Một điện trở có giá trị 56x109 Ω ±10%. Vạch màu tương ứng theo thứ tự là.

A. Xanh lục, xanh lam, tím, kim nhũ

B. Xanh lục, xanh lam, trắng, ngân nhũ	\

C. Xanh lam, xanh lục, tím, ngân nhũ

D. Xanh lam, xanh lục, trắng, kim nhũ

Câu 31: Hãy chọn câu Đúng

A. Triac và Điac đều có cấu tạo hoàn toàn giống nhau

B. Triac có ba cực là: A1, A2 và G, còn Điac thì chỉ có hai cực là: A1 và A2

C. Triac có ba cực là: A, K và G, còn Điac thì chỉ có hai cực là: A và K

D. Triac có hai cực là: A1, A2, còn Điac thì có ba cực là: A1, A2 và G

Câu 32: Tirixto dẫn điện khi

A. UAK ≥ 0 , UGK ≤  0             B. UAK > 0 , UGK > 0

C. UAK ≤ 0 , UGK ≥ 0  	    D. UAK ≤ 0 , UGK ≤ 0

Câu 33: Trong mạch lọc hình  (hình pi) ở mạch nguồn một chiều gồm có

A. 2 tụ điện và 1 cuộn cảm.		          B. 2 cuộn cảm và 1 tụ điện.

C. 2 tụ điện và một điện trở.		D. 2 điện trở và 1 tụ điện.

Câu 34: Trong mạch chỉnh lưu có điều khiển dùng Tirixto, để thay đổi giá trị điện áp ra, người ta làm cách nào ?

A. Điều khiển cho UGK xuất hiện sớm hay muộn.

B. Điều khiển cho UGK > 0 và UAK > 0.

C. Điều khiển cho UGK > 0.

D. Điều khiển cho UGK = 0.

Câu 35: Đầu vào không đảo kí hiệu dấu “ + ” nghĩa là

A. Tín hiệu đưa đến đầu vào không đảo thì tín hiệu ra ngược dấu với tín hiệu vào.

B. Tín hiệu đưa đến đầu vào không đảo thì tín hiệu ra cùng dấu với tín hiệu vào.

C. Không có ý nghĩa gì, chỉ là kí hiệu ngẫu nhiên

D. Cả 3 đáp án đều sai

Câu 36: Phát biểu nào sau đây đúng

A. Mạch khuếch đại có thể dùng tranzito

B. Mạch khuếch đại có thể dùng IC

C. Mạch khuếch đại dùng cả tranzito và IC

D. Mạch khuếch đại có thể dùng tranzito hoặc IC

Câu 37: Khi nào thì dòng điện chạy qua Triac có chiều từ A2  sang A1 ?

A. Cực G và A2 có điện thế dương so với A1.	        B. Cực A1 có điện thế dương.

C. Cực G và A2 có điện thế bằng 0.	          D. Cực G và A2 có điện thế âm so với A1.

Câu 38: Trong mạch chỉnh lưu cầu ở mạch nguồn một chiều phải dùng tối thiểu bao nhiêu điôt?

A. Một điôt			B. Hai điôt			C. Ba điôt			D. Bốn điôt

Câu 39: Đâu là mạch điện tử?

A. Mạch khuếch đại                    B. Mạch tạo xung

C. Mạch điện tử số                     D. Cả 3 đáp án trên

Câu 40: Phát biểu nào sau đây là đúng

A. Khuếch đại điện áp là đưa tín hiệu có biên độ nhỏ vào, đầu ra sẽ thu được tín hiệu có biên độ lớn hơn nhiều lần.

B. Khuếch đại dòng điện là đưa tín hiệu có cường độ lớn vào, đầu ra sẽ thu được tín hiệu cho cường độ dòng điện mạnh hơn nhiều lần.

C. Khuếch đại công suất là đưa tín hiệu có công suất yếu vào, đầu ra sẽ thu được tín hiệu có công suất mạnh hơn nhiều lần.

D. Cả 3 đáp án trên đều đúng

-----------HẾT----------

Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm

ĐÁP ÁN

| 1. A | 2. A | 3. D | 4. A | 5. B | 6. B | 7. A | 8. A | 9. A | 10.C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11. A | 12. D | 13. A | 14.A | 15. C | 16. D | 17. C | 18. A | 19. A | 20. A |
| 21. C | 22. D | 23. C | 24. B | 25. B | 26. C | 27. D | 28. A | 29. A | 30. B |
| 31. B | 32. B | 33. A | 34. A | 35. B | 36. D | 37. A | 38. D | 39. D | 40. D |