BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Cuộc thi khoa học kĩ thuật cấp tỉnh dành cho học sinh trung học

năm học 2015-2016

ĐƠN VỊ DỰ THI: THPT KRÔNG NÔ

PHANH PHỤ CHO Ô TÔ

LĨNH VỰC DỰ THI: KĨ THUẬT CƠ KHÍ

Tác giả: NGUYỄN VIỆT TRINH

Đơn vị: Trường THPT Krông Nô

MỤC LỤC

| NỘI DUNG |  | Trang |
| --- | --- | --- |
| - TÓM TẮT NỘI DUNG DỰ ÁN |  | 1 |
|  | 1. Mục đích nghiên cứu | 1 |
|  | 2. Trình tự thực hiện dự án | 1 |
|  | 3. Kết luận | 1 |
| - GIỚI THIỆU VÀ TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU |  | 3 |
|  | 1. Lí do nghiên cứu | 3 |
|  | 2. Mục đích ngiên cứu | 3 |
|  | 3. Giả thuyết/Vấn đề | 3 |
|  | 4. Dự kiến kết quả đạt được | 4 |
| - GIẢ THUYẾT KHOA HỌC VÀ PHÁT BIỂU MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU |  | 5 |
| - PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU (TÀI LIỆU VÀ THỰC NGHIỆM) |  | 6 |
|  | 1. Hệ thống phanh ô tô | 6 |
|  | 2. Cơ sở lý thuyết về dòng điện Foucault | 6 |
|  | 3. Thiết kế mô hình thí nghiệm | 6 |
| - KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU |  | 8 |
| - KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN |  | 9 |
| - KẾT LUẬN |  | 10 |
| - TÀI LIỆU THAM KHẢO |  | 11 |

LỜI CẢM ƠN

Trên thực tế không có sự thành công nào mà không gắn liền với những sự hỗ trợ, giúp đỡ dù ít hay nhiều, dù trực tiếp hay gián tiếp của người khác. Trong suốt thời gian từ khi bắt đầu lên ý tưởng đến hoàn thành đề tài, em đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, giúp đỡ của quý thầy cô, gia đình và bạn bè.

Với lòng biết ơn sâu sắc nhất, em xin gửi đến thầy Phạm Minh Hà, người đã tận tình hướng dẫn, giúp đỡ em, cung cấp cho em nhiều kiến thức quý báu trong quá trình học tập và nghiên cứu thực hiện dự án kĩ thuật này.

Em cũng xin chân thành cảm ơn quý thầy, cô trong Ban Lãnh đạo trường THPT Krông Nô đã động viên, khích lệ tinh thần và tạo điều kiện tốt nhất để em hoàn thành dự án này.

Cuối cùng, em cũng muốn nói rằng: bước đầu đi vào thực tế, tìm hiểu về lĩnh vực sáng tạo trong nghiên cứu khoa học kỹ thuật, kiến thức của em còn hạn chế và còn nhiều bỡ ngỡ. Vì vậy, không tránh khỏi những thiếu sót, em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp quý báu của quý thầy cô và Nhà khoa học để kiến thức của em trong lĩnh vực này được hoàn thiện hơn. Em xin trân trọng cám ơn!

Krông Nô, ngày 18 tháng 12 năm 2015

Nguyễn Việt Trinh

I. TÓM TẮT NỘI DUNG DỰ ÁN

1. Mục đích nghiên cứu

Ngành giao thông vận tải đường bộ là một trong những ngành đóng vai trò quan trọng góp phần phát triển nền kinh tế của một quốc gia.

Đất nước Việt Nam chúng ta đang trên con đường thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Ngành giao thông vận tải bằng đường bộ ở nước ta cũng đã và đang phát triển xứng tầm với sự phát triển của đất nước nhằm góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu đó.

Cùng với sự tăng trưởng kinh tế thì nhu cầu sử dụng các phương tiện giao thông ngày càng nhiều. Ô tô là phương tiện có vai trò quan trọng trong việc vận chuyển hành khách và hàng hoá. Chính vì vậy mà vấn đề an toàn giao thông đường bộ là một trong những vấn đề được các cấp, các ngành và toàn xã hội quan tâm. Trong đó, an toàn về tính mạng con người và phương tiện khi tham gia giao thông được đặt lên hàng đầu.

Trong những năm gần đây, bên cạnh việc tăng cường tuyên truyền, giáo dục luật an toàn giao thông đường bộ là việc đầu tư phát triển hệ thống giao thông đường bộ ngày càng hiện đại để phục vụ nhu cầu lưu thông của các phương tiện và giảm thiểu tai nạn giao thông. Tuy nhiên, số vụ tai nạn giao thông đường bộ và số người thiệt mạng do tai nạn giao thông đường bộ vẫn còn nhiều. Đặc biệt là có nhiều vụ tai nạn giao thông xe khách gây ra hậu quả rất nghiêm trọng.

Trước thực trạng đó, ý tưởng thực hiện dự án của em nhằm góp phần hạn chế tai nạn giao thông mà nguyên nhân chính là do xe ô tô bị mất phanh gây ra.

2. Trình tự thực hiện dự án

- Từ vấn đề thực tiễn, hình thành ý tưởng của dự án.

- Tìm hiểu các kiến thức liên quan đến dự án nghiên cứu.

- Tham khảo các tài liệu để nắm vững cơ sở lý thuyết các kiến thức liên quan, trong đó kiến thức cơ bản đầu tiên nghiên cứu là sách giáo khoa vật lí 11, công nghệ 11; sau đó nghiên cứu các tài liệu về hệ thống phanh ô tô; tìm hiểu các nguyên nhân thường gây ra hiện tượng ô tô bị mất phanh khi xuống đèo – dốc và cách khắc phục, phòng tránh hiện nay.

- Lên khối lượng dự án gồm thiết bị vật tư, tìm hiểu, tiếp cận với đối tác có khả năng thiết kế và gia công các chi tiết đáp ứng được nhu cầu của dự án.

-Tiến hành phối hợp thiết kế và gia công các thiết bị cần thiết để làm thí nghiệm.

- Tiến hành lắp ráp thực hiện thí nghiệm, thu kết quả, rút kinh nghiệm và điều chỉnh sửa chữa những chi tiết chưa phù hợp.

3. Kết luận

Dự án được thực hiện với kết quả đạt được:

- Mô hình thí nghiệm với 6 nam châm điện được bố trí cố định và phân bố đều trên một vòng tròn đứng yên so với trục quay của đĩa kim loại. các nam châm điện này được cấp điện bởi nguồn điện một chiều: DC 24V; đĩa kim loại (Nhôm) có đường kính 20cm, độ dày 4cm, được gắn cố định trên trục quay sao cho mặt đĩa vuông góc với trục của các nam châm điện ( vuông góc với các đường sức từ);  lực từ do dòng điện Foucault tạo ra mômen cản làm cho tốc độ quay của đĩa kim loại giảm nhanh trong thời gian ngắn.

- Với mô hình của dự án có thể áp dụng để làm phanh phụ cho ô tô, đặc biệt là ô tô khách thường xuyên đi đường đèo dốc có cự li dài.

- Tận dụng được nguồn năng lượng điện dư thừa được tích trữ ở bình Ác quy có sẵn trên xe, hỗ trợ đắc lực cho phanh chính làm giảm tốc độ xe và dừng xe lại khi cần thiết.

- Không có chất thải hoặc các bức xạ gây ô nhiễm môi trường.

II. GIỚI THIỆU VÀ TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU

1. Lí do nghiên cứu

Tình trạng tai nạn giao thông hiện nay là vấn đề nhức nhối được toàn xã hội quan tâm.Trong những năm gần đây, tình hình tai nạn giao thông xảy ra rất nghiêm trọng trên địa bàn cả nước. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông, đặc biệt là tai nạn giao thông xảy ra đối với các phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Một trong những nguyên nhân gây tai nạn giao thông đối với xe khách và xe tải đó là xe bị mất phanh khi xuống đèo, dốc.

Qua thực tế tìm hiểu, một khi xe xuống đèo dốc gặp sự cố mất phanh thì tài xế khó có thể xử lý để tránh khỏi tai nạn và tại nạn xảy ra thì cực kỳ nghiêm trọng và thảm khốc.

Theo phân tích của giới chuyên gia, có nhiều nguyên nhân gây ra hiện tượng mất phanh đối với xe ô tô. Một trong những nguyên nhân quan trọng đó là do ô tô vận hành trên đoạn đường dài có nhiều đèo, dốc, địa hình hiểm trở nên hệ thống phanh phải hoạt động liên tục trong thời gian dài, lực ma sát sinh ra nhiệt làm nóng má phanh dẫn đến má phanh bị trơ (mất ma sát) và gây nên tình trạng mất phanh.

Xuất phát từ những lí do trên, một ý tưởng về giải pháp nhằm hạn chế, giảm thiểu sự cố ô tô bị mất phanh đó là trang bị thêm cho ô tô một bộ phận phanh phụ để hỗ trợ cho hệ thống phanh chính khi xuống dốc, đổ đèo. Khi đó bộ phận phanh phụ sẽ "chịu tải" một phần thay cho hệ thống phanh chính, làm tăng "tuổi thọ" của hệ thống phanh chính và giảm nguy cơ mất phanh.

Trong kiến thức vật lí phần Từ Trường, dòng điện Foucault có một ứng dụng quan trọng có thể giải quyết được vấn đề nêu trên.

Được sự động viên, khuyến khích và tạo điều kiện giúp đỡ của Nhà trường cũng như quý thầy cô giáo, em đã thực hiện dự án "Phanh phụ cho ô tô" và đã đạt được kết quả nhất định.

2.  Mục đích ngiên cứu

Thiết kế và chế tạo bộ phận phanh phụ trang bị thêm cho xe ô tô, nhằm hỗ trợ cho hệ thống phanh chính của xe ô tô, góp phần khắc phục và giảm thiểu sự cố mất phanh của ô tô khi đi trên đường có nhiều đèo, dốc ...

Góp phần hạn chế tai nạn giao thông mà nguyên nhân là do xe ô tô bị mất phanh khi xuống đèo dốc gây nên.

3.  Giả thuyết/Vấn đề

Trên ô tô, sự phanh xe được tiến hành bằng cách tạo ma sát giữa phần quay với phần đứng yên của các cụm chi tiết liên kết với bánh xe như: trống phanh với má phanh hoặc giữa đĩa phanh với má phanh. Quá trình ma sát giữa các chi tiết trong cơ cấu phanh dẫn tới mài mòn và nung nóng các chi tiết đó cũng như các chi tiết liên kết với nó, vì vậy độ tin cậy về tính đảm bảo an toàn của hệ thống phanh giảm dần theo thời gian. Nhất là khi ô tô hành trình trên những tuyến đường dài có nhiều đèo dốc, địa hình đồi núi hiểm trở ... hệ thống phanh chính phải hoạt động liên tục trong thời gian dài gây nguy cơ  mất an toàn càng cao và sự cố mất phanh có thể xảy ra ở bất kỳ loại ô tô nào. Nếu như ô tô được lắp đặt thêm bộ phận phanh phụ để hỗ trợ cho hệ thống phanh chính thì độ tin cậy về tính đảm bảo an toàn hệ thống phanh sẽ tăng lên.

Dự án này thực hiện thành công em mong sẽ được triển khai áp dụng và trang bị cho những xe ô tô thường xuyên đi trên các tuyến đường có nhiều đèo dốc và đặc biệt là ở địa bàn các tỉnh Tây Nguyên – Nơi mà em đang sinh sống và học tập.

Với dự án này, em mong sẽ góp một phần nhỏ bé vào việc hạn chế, giảm thiểu những rủi ro do tai nạn giao thông mà nguyên nhân chính là sự cố ô tô bị mất phanh khi xuống đèo, dốc.

4. Dự kiến kết quả đạt được

Với điều kiện thực tế của Nhà Trường, của địa phương cũng như sự hiểu biết có giới hạn của bản thân em và thầy giáo hướng dẫn..., dự án này dự kiến sau khi hoàn thành sẽ tạo được một phanh điện từ có công suất nhỏ, bộ phanh này chỉ tạo ra được lực hãm đủ để giảm tốc độ quay của một chi tiết quay có mômen xoắn nhỏ.

Đây được coi là một mô hình để chế tạo ra được những bộ phanh có công suất lớn hơn nhiều lần, có mômen hãm đủ lớn để có thể trang bị cho ô tô nhằm hỗ trợ cho hệ thống phanh chính khi xuống đèo, dốc dài.

III. GIẢ THUYẾT KHOA HỌC VÀ PHÁT BIỂU MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU

Trên ô tô, sự phanh xe được tiến hành bằng cách tạo ma sát giữa phần quay với phần đứng yên của các cụm chi tiết liên kết với bánh xe như: trống phanh với má phanh hoặc giữa đĩa phanh với má phanh. Quá trình ma sát giữa các chi tiết trong cơ cấu phanh dẫn tới mài mòn và nung nóng các chi tiết đó cũng như các chi tiết liên kết với nó, vì vậy độ tin cậy về tính đảm bảo an toàn của hệ thống phanh giảm dần theo thời gian. Nhất là khi ô tô hành trình trên những tuyến đường dài có nhiều đèo dốc, địa hình đồi núi hiểm trở ... hệ thống phanh chính phải hoạt động liên tục trong thời gian dài gây nguy cơ  mất an toàn càng cao và sự cố mất phanh có thể xảy ra ở bất kỳ loại ô tô nào. Nếu như ô tô được lắp đặt thêm bộ phận phanh phụ để hỗ trợ cho hệ thống phanh chính thì độ tin cậy về tính đảm bảo an toàn hệ thống phanh sẽ tăng lên.

Trong kiến thức vật lí phần Từ Trường, dòng điện Foucault có một ứng dụng quan trọng có thể giải quyết được vấn đề nêu trên. Đó là: cho một khối kim loại (Nhôm hoặc Đồng) có dạng đĩa tròn được gắn cố định trên trục quay (trục các đăng hoặc trục bánh xe ô tô); xung quanh đĩa kim loại được bố trí các nam châm điện có thể sinh ra từ trường mạnh khi được cấp điện với nguồn điện một chiều là bình Acquy của ô tô. Khi xe chạy, trục quay làm cho đĩa kim loại quay trong từ trường và mặt đĩa cắt các đường sức từ, trong đĩa kim loại sẽ sinh ra dòng điện Foucault. Theo định luật Lenz, dòng điện Foucault có chiều sao cho từ trường mà nó sinh ra chống lại nguyên nhân sinh ra nó (tức là chống lại sự chuyển động quay của đĩa kim loại). Khi đó, trục quay của ô tô bị hãm lại và tốc độ của ô tô được giảm xuống.

Bộ phận này được coi là phanh phụ của ô tô, nó được sử dụng kết hợp với hệ thống phanh chính. Khi điều khiển xe xuống dốc, đổ đèo, để tránh quá tải cho hệ thống phanh chính, người lái xe điều khiển cho bộ phận phanh phụ hoạt động nhằm hỗ trợ cho phanh chính và nguy cơ mất phanh sẽ giảm.

Lĩnh vực mà em nghiên cứu đã được đề cập trong một số tài liệu liên quan. Trong thực tế, em tìm hiểu và biết được: ứng dụng phanh điện từ được trang bị cho các loại động cơ điện dùng để hãm các cơ cấu chuyển động như băng tải, thang máy, cần trục ...

Dự án này thực hiện thành công em mong sẽ được triển khai áp dụng và trang bị cho những xe ô tô thường xuyên đi trên các tuyến đường có nhiều đèo dốc và đặc biệt là ở địa bàn các tỉnh Tây Nguyên – Nơi mà em đang sinh sống và học tập.

Với dự án này, em mong sẽ góp một phần nhỏ bé vào việc hạn chế, giảm thiểu những rủi ro do tai nạn giao thông mà nguyên nhân chính là sự cố ô tô bị mất phanh khi xuống đèo, dốc.

IV. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU (TÀI LIỆU VÀ THỰC NGHIỆM)

1. Hệ thống phanh ô tô

Hệ thống phanh của ô tô có chức năng tạo ra mômen hãm làm giảm tốc độ chuyển động của xe đến mức cần thiết, dừng hẳn hoặc giữ cho xe đỗ ở một vị trí nhất định.

Trên ô tô, sự phanh xe được tiến hành bằng cách tạo ma sát giữa phần quay với phần đứng yên của các cụm chi tiết liên kết với bánh xe như: trống phanh với má phanh hoặc giữa đĩa phanh với má phanh. Quá trình ma sát giữa các chi tiết trong cơ cấu phanh dẫn tới mài mòn và nung nóng các chi tiết đó cũng như các chi tiết liên kết với nó, vì vậy độ tin cậy về tính đảm bảo an toàn của hệ thống phanh giảm dần theo thời gian.  Nếu ô tô hành trình trên những tuyến đường dài có nhiều đèo dốc, địa hình đồi núi hiểm trở ... hệ thống phanh hoạt động liên tục trong thời gian dài thì nguy cơ gây mất an toàn càng cao và sự cố mất phanh có thể xảy ra ở bất kỳ loại ô tô nào.

2. Cơ sở lý thuyết về dòng điện Foucault

Dòng điện Foucault được sinh ra trong khối kim loại khi khối kim loại được đặt trong từ trường biến thiên hoặc chuyển động trong từ trường và cắt các đường sức từ. Nguyên nhân vật lý gây nên dòng điện Foucault chính là lực Lorentz hay lực điện tương đối tính tác dụng lên các hạt tích điện tự do trong vật dẫn (khối kim loại).

Theo định luật Lenz, dòng điện Foucault có chiều sao cho từ trường mà nó sinh ra chống lại nguyên nhân sinh ra nó; hoặc tương tác với từ trường sinh ra nó, gây ra lực cơ học chống lại sự chuyển động tương đối của khối kim loại trong từ trường. Ngoài ra, dòng điện Foucault còn gây ra tác dụng nhiệt làm cho vật dẫn (khối kim loại) bị nóng lên. Các tính chất này thường được ứng dụng để chế tạo phanh hãm các chi tiết chuyển động; chế tạo bếp từ trong dụng cụ nhà bếp và nấu chảy kim loại trong công nghệ luyện kim ...

3.  Thiết kế mô hình thí nghiệm

3.1 Phần tạo ra từ trường

Gồm 6 nam châm điện giống hệt nhau, mỗi nam châm là một cuộn dây gồm 200 vòng bằng dây đồng có đường kính d = 0,6mm được quấn trên một lõi thép. Các nam châm này được bố trí các đều nhau trên một đế có dạng đĩa tròn sao các vòng dây song vói mặt đĩa.

3.2 Phần tạo ra dòng điện Foucault

Một khối kim loại bằng Nhôm có dạng đĩa đồng chất có bán kính 10cm, bề dày 4cm, được gắn cố định trên một trục quay qua tâm đĩa và vuông góc với mặt đĩa.

3.3 Bố trí thí nghiệm

- Lắp đặt cố định đĩa nam châm điện đồng trục với đĩa Nhôm bằng một giá cố định sao cho mặt của hai đĩa song song với nhau và gần tiếp xúc nhau.

- Đấu nối hai đầu của 6 cuộn dây quấn theo cách mắc song song và mắc vào nguồn điện một chiều 24 Vôn thông qua một ngắt điện.

- Dùng tay quay để quay trục có gắn đĩa Nhôm, khi đĩa Nhôm quay đạt được tốc độ góc đủ lớn, tiến hành đóng ngắt điện cho các nam châm điện hoạt động.

- Quan sát thí nghiệm cho thấy tốc độ quay của đĩa giảm nhanh chóng và đĩa dừng lại.

- Đóng ngắt điện và dùng tay quay để quay trục, tay ta cảm giác có lực cản tác dụng ngược lại, lực cản tăng dần khi lực quay tăng dần.

- Lặp lại thí nghiệm bằng cách tạo mômen quay cho đĩa Nhôm nhờ một động cơ điện, kết quả cho thấy: tốc độ quay của động cơ giảm đáng kể, đồng thời đĩa Nhôm bị nóng lên khi để hoạt động trong thời gian đủ dài.

V. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

- Với mô hình của dự án có thể áp dụng để làm phanh phụ cho ô tô, đặc biệt là ô tô khách thường xuyên đi đường đèo dốc có cự li dài.

- Tận dụng được nguồn năng lượng điện dư thừa được tích trữ ở bình Ác quy có sẵn trên xe, hỗ trợ đắc lực cho phanh chính làm giảm tốc độ xe và dừng xe lại khi cần thiết.

- Không có chất thải hay các bức xạ  gây ô nhiễm môi trường.

VI. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

Trong quá trình thực hiện dự án và triển khai áp dụng vào thực tế có thể có những hạn chế sau:

- Bộ phanh hãm có công suất lớn đủ để cùng với hệ thống phanh chính làm giảm tốc độ của xe ô tô cỡ lớn, có trọng tải nặng, yêu cầu nguồn điện cung cấp cho bộ phanh phải có công suất lớn mới đảm bảo được nhiệm vụ cấp điện cho hê thống. Mặt khác, nếu sử dụng bộ phận phanh phụ nhiều sẽ làm cho Acquy trên xe nhanh bị hỏng.

- Thiết kế vị trí lắp đặt bộ phận phanh phụ sẽ gặp khó khăn vì trên các ô tô hiện chưa có vị trí thiết kế sẵn để lắp đặt bộ phận này. Chính vì vậy khi triển khai áp dụng cần phối hợp với Nhà sản xuất ô tô thiết kế lắp đặt và tích hợp bộ phận phanh phụ này.

- Bộ phận phanh phụ chỉ có vai trò hỗ trợ cho phanh chính mà không có nhiệm vụ quyết định trong việc dừng xe.

VII. KẾT LUẬN

Dự án thực hiện thành công sẽ  mang lại kết quả cụ thể đó là:

Chế tạo được một bộ phanh hãm điện từ có công suất nhỏ, dùng từ trường của dòng điện Foucault để tạo ra  mômen hãm làm giảm tốc độ quay của một trục quay có mômen xoắn cực đại nhỏ, trong thời gian ngắn.

Bộ phanh này là một mô hình để áp dụng chế tạo ra những bộ phanh có công suất lớn hơn để làm phanh phụ cho ô tô, đặc biệt là ô tô khách thường xuyên đi đường đèo dốc có cự li dài.

Bộ phanh phụ tận dụng được nguồn năng lượng điện dư thừa được tích trữ ở bình Ác quy có sẵn trên xe, hỗ trợ đắc lực cho phanh chính làm giảm tốc độ xe và dừng xe lại khi cần thiết.

Bộ phanh phụ hoạt động không có chất thải hoặc các bức xạ gây ô nhiễm môi trường.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Sách giáo khoa Vật lý 11_ NXB Giáo dục; 2007

- Sách giáo khoa Công nghệ 11_ NXB Giáo dục; 2007

- Hệ thống phanh trên ô tô _ Tapchioto.tv

- Các nguyên nhân gây nên hiện tượng mất phanh ở ôtô_ Báo Đời sống & Pháp luật

- Giáo trình thiết kế khí cụ điện _ Đại học Bách Khoa Hà Nội.