|  | MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II Năm học: 2022 - 2023 MÔN : VẬT LÝ 9 Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian giao đề) |
| --- | --- |

| Tên chủ đề | Nhận biết 40% | Thông hiểu 30% | Vận dụng |  | Cộng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Cấp độ thấp 20% | Cấp độ cao 10% |  |
| Chương 2: Điện từ học | 1. Nêu được nguyên tắc cấu tạo của máy phát điện xoay chiều có khung dây quay hoặc có nam châm quay. 2. Nêu được các máy phát điện đều biến đổi cơ năng thành điện năng. 3. Nêu được dấu hiệu chính để phân biệt dòng điện xoay chiều với dòng điện một chiều và các tác dụng của dòng điện xoay chiều. 4. Nhận biết được ampe kế và vôn kế dùng cho dòng điện một chiều và xoay chiều qua các kí hiệu ghi trên dụng cụ. 5. Nêu được các số chỉ của ampe kế và vôn kế xoay chiều cho biết giá trị hiệu dụng của cường độ dòng điện và của điện áp xoay chiều 6. Nêu được công suất hao phí trên đường dây tải điện tỉ lệ nghịch với bình phương của điện áp hiệu dụng đặt vào hai đầu dây dẫn. 7. Nêu được nguyên tắc cấu tạo và giải thích được nguyên tắc hoạt động của máy biến áp. | 8. Phát hiện dòng điện là dòng điện xoay chiều hay dòng điện một chiều dựa trên tác dụng từ của chúng. 9. Giải thích được nguyên tắc hoạt động của máy phát điện xoay chiều có khung dây quay hoặc có nam châm quay. 10. Giải thích được vì sao có sự hao phí điện năng trên đường dây tải điện. 11. Nêu được điện áp hiệu dụng ở hai đầu các cuộn dây máy biến áp tỉ lệ thuận với số vòng dây của mỗi cuộn. | 12. Giải được một số bài tập định tính về nguyên nhân gây ra dòng điện cảm ứng. 13. Vận dụng được công thức . |  |  |
| Số câu hỏi |  |  |  |  |  |
| Số điểm | 1,5 | 1 | 0,5 |  | 3(30%) |
| Chương 3: Quang học | 14. Nhận biết được thấu kính hội tụ, thấu kính phân kì. 15. Nêu được mắt có các bộ phận chính là thể thuỷ tinh và màng lưới. 16. Nêu được kính lúp là thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn và được dùng để quan sát các vật nhỏ. 17. Nhận biết được rằng, khi nhiều ánh sáng màu được chiếu vào cùng một chỗ trên màn ảnh trắng hoặc đồng thời đi vào mắt thì chúng được trộn với nhau và cho một màu khác hẳn, có thể trộn một số ánh sáng màu thích hợp với nhau để thu được ánh sáng trắng. | 18. Mô tả được hiện tượng khúc xạ ánh sáng trong trường hợp ánh sáng truyền từ không khí sang nước và ngược lại. 19. Chỉ ra được tia khúc xạ và tia phản xạ, góc khúc xạ và góc phản xạ. 20. Mô tả được đường truyền của tia sáng đặc biệt qua thấu kính hội tụ, thấu kính phân kì. Nêu được tiêu điểm chính, tiêu cự của thấu kính là gì. 21. Nêu được các đặc điểm về ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ, thấu kính phân kì. 22. Nêu được sự tương tự giữa cấu tạo của mắt và máy ảnh 23. Nêu được mắt phải điều tiết khi muốn nhìn rõ vật ở các vị trí xa, gần khác nhau. 24. Nêu được đặc điểm của mắt cận mắt lão và cách sửa. 25. Nêu được số ghi trên kính lúp là số bội giác của kính lúp và khi dùng kính lúp có số bội giác càng lớn thì quan sát thấy ảnh càng lớn. 26. Nêu được chùm ánh sáng trắng có chứa nhiều chùm ánh sáng màu khác nhau và mô tả được cách phân tích ánh sáng trắng thành các ánh sáng màu. | 27. Xác định được thấu kính hội tụ hay thấu kính phân kì qua việc quan sát trực tiếp các thấu kính này và quan sát ảnh của một vật ta bởi các thấu kính đó. 28. Vẽ được đường truyền của các tia sáng đặc biệt qua thấu kính hội tụ, thấu kính phân kì. 29. Dựng được ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ, thấu kính phân kì bằng cách sử dụng các tia đặc biệt. 30. Giải thích được một số hiện tượng bằng cách nêu được nguyên nhân là do có sự phân tích ánh sáng trắng là do nguyên nhân nào. | 31. Xác định được tiêu cự, khoảng cách từ vật , ảnh dến thấu kính, của thấu kính hội tụ hay phân kỳ (bằng kiến thức hình học.) |  |
| Số câu hỏi |  |  |  |  |  |
| Số điểm | 2,5 | 2 | 1,5 | 1 | 7(70%) |
| TS câu hỏi |  |  |  |  |  |
| TS điểm | 4 | 3 | 2 | 1 | 10 (100%) |

ĐỀ KIỂM TRA HKII NĂM HỌC 2022 – 2023

MÔN: VẬT LÝ – LỚP 9

Thời gian làm bài:45phút

I/ TRẮC NGHIỆM: (3 ĐIỂM)

Câu 1:Khi truyền tải điện năng đi xa, điện năng hao phí đã chuyển hoá thành dạng năng lượng

A. Hoá năng.           B. Năng lượng ánh sáng.   C. Nhiệt năng.  D. Năng lượng từ trường.

Câu 2: Khi truyền tải một công suất điện P   bằng một dây có điện  trở R và đặt vào hai đầu đường dây một hiệu điện thế U, công thức xác định công suất hao phí P hp do tỏa nhiệt là

A. P hp = 	B. P hp =

C. P hp = 	D. P hp =

Câu 3:  khi truyền tải năng lượng điện ,Nếu tăng hiệu điện thế lên gấp 500 lần ,thì công suất hao phí trên đường dây  tải điện sẽ:

A. Giảm 250.000 lần       B. Giảm 10.000 lần         C. Tăng 25.000 lần         D. Giảm 25.000 lần.

Câu 4: Hiện tượng khúc xạ ánh sáng là hiện tượng tia sáng tới khi gặp mặt phân cách giữa hai môi trường

A.  Bị hắt trở lại môi trường cũ.

B.  Tiếp tục đi vào môi trường trong suốt thứ hai.

C.  Tiếp tục đi thẳng vào môi trường trong suốt thứ hai.

D.  Bị gãy khúc tại mặt phân cách giữa hai môi trường và tiếp tục đi vào môi trường trong suốt thứ hai.

Câu 5: Một vật đặt trước thấu kính phân kì. Đặc điểm của ảnh của vật tạo bởi thấu kính là:

A. Ảnh ảo, cùng chiều, nhỏ hơn vật	C. Ảnh thật, cùng chiều, nhỏ hơn vật

B. Ảnh ảo, cùng chiều, lớn hơn vật	D. Ảnh thật, ngược chiều, nhỏ hơn vật

Câu 6: Thấu kính nào dưới đây có thể dùng làm kính lúp?

A. Thấu kính phân kì có tiêu cự 10 cm.   B. Thấu kính phân kì có tiêu cự 50cm.

C. Thấu kính hội tụ có tiêu cự 50cm.       D. Thấu kính hội tụ có tiêu cự 10cm.

II/ TỰ LUẬN: (7 ĐIỂM)

Câu 1:

a/ Nêu cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của máy biến thế? ( 1 điểm)

b/  Một máy biến thế gồm cuộn sơ cấp có 500 vòng, cuộn thứ cấp 40 000 vòng, đựợc đặt tại nhà máy phát điện.Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp hiệu điện thế 400V. Tính HĐT ở hai đầu cuộn thứ cấp? ( 0,5 điểm)

Câu 2: Nêu đặc điểm của ảnh của 1 vật tạo bởi thấu  kính hội tụ? (1,5 điểm)

Câu 3: Nêu đặc điểm của mắt cận? Cách khắc phục? Kính lúp là gì? (1,5 điểm)

Câu 4:  ( 2,5 điểm)

Đặt vật sáng AB vuông góc với trục chính của TKHT có tiêu cự  12cm, điểm A nằm trên trục chính. Vật đặt cách kính 10cm.

a. Hãy dựng ảnh A’B’ của vật AB

b. Tính khoảng cách từ ảnh đến thấu kính và chiều cao ảnh, biết  vật cao 1cm

ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC HKII NĂM HỌC 2022 – 2023

MÔN: VẬT LÝ – LỚP 9

Thời gian làm bài:45phút

I/ TRẮC NGHIỆM: ( 3 ĐIỂM)

| Câu 1 | Câu 2 | Câu 3 | Câu 4 | Câu 5 | Câu 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C | B | A | D | A | D |

II/ TỰ LUẬN: (7 ĐIỂM)

| Câu 1 1,5điểm | a/ Cấu tạo: Máy biến thế gồm các bộ phận chính: - Hai cuộn dây có số vòng dây khác nhau, đặt cách điện với nhau. - Một lõi sắt (hay thép) chung cho cả hai cuộn dây. Hoạt động: Máy biến thế hoạt động dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ. Khi đặt một hiệu điện thế xoay chiều vào hai đầu cuộn dây sơ cấp của máy biến thế thì ở hai đầu của cuộn dây thứ cấp xuất hiện hiệu điện thế xoay chiều. b/ Hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn thứ cấp: U1/U2 = n1/n2 → U2 = n2 . U1/n1 = 40000. 400 / 500 =32000(V) | 0,5 0,5 0,5 |
| --- | --- | --- |
| Câu 2 1,5 điểm | • Khi vật đặt trong khoảng tiêu cự thì cho ảnh ảo, cùng chiều và lớn hơn vật.. • Khi vật đặt ngoài khoảng tiêu cự thì cho ảnh thật, ngược chiều với vật. • Khi vật đặt rất xa thấu kính hội tụ thì cho ảnh thật cách thấu kính 1 khoảng bằng tiêu cự. | 0,5 0,5 0,5 |
| Câu 3 1,5 điểm | - Mắt cận nhìn rõ những vật ở gần, nhưng không nhìn rõ những vật ở xa. Mắt cận phải đeo kính cận là thấu kính phân kì để nhìn rõ những vật ở xa. - Đeo kính cận thích hợp là thấu kính phân kì có tiêu điểm F trùng với điểm cực viễn ( Cv ) của mắt - Kính lúp là thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn, dùng kính lúp để quan sát những vật nhỏ. | 0,5 0,5 0,5 |
| Câu 4 2,5 điểm | b. Ta có: OAB ~OA’B’ => (1) Ta lại có: F’OI ~ F’A’B’ => (2) Từ (1) và (2) suy ra: (3) Mà F’A’ = OA’- OF’ (3) => ( 4) Thay OA = 10cm, OF’ = 12cm vào (4) ta được: OA’ = 60 cm. Thay vào(1) ta được A’B’ = 6cm | 1 1 0,5 |