MỤC LỤC CHƯƠNG ĐIỆN XOAY CHIỀU

A. TÓM TẲT LÍ THUYẾT	1

TỔNG HỢP LÝ THUYẾT	1

ĐÁP ÁN BÀI TẬP TỰ LUYỆN	21

Dạng 1. BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN ĐẠI CƯƠNG VỀ DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU	34

BÀI TẬP ĐIỆN XOAY CHIỀU	37

ĐÁP ÁN BÀI TẬP TỰ LUYỆN	39

Dạng 2. BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN THỜI GIAN	40

1. Thời gian gian thiết bị hoạt động.	40

VÍ DỤ MINH HỌA	40

2. Thời điểm để dòng hoặc điện áp nhận một giá trị nhất định	40

VÍ DỤ MINH HỌA	40

3. Các giá trị tức thời ở các thời:	43

VÍ DỤ MINH HỌA	43

BÀI TẬP TỰ LUYỆN	45

ĐÁP ÁN BÀI TẬP TỰ LUYỆN	47

Dạng 3. BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN ĐIỆN LƯỢNG. GIÁ TRỊ HIỆU DỤNG	47

1. Điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng dây dẫn	47

VÍ DỤ MINH HỌA	47

2. Thể tích khí thoát ra khi điện phân dung dịch axit H2SO4	49

VÍ DỤ MINH HỌA	49

3. Giá trị hiệu dụng. Giá trị trung bình	50

VÍ DỤ MINH HỌA	50

BÀI TẬP TỰ LUYỆN	51

ĐÁP ÁN BÀI TẬP TỰ LUYỆN	53

Chủ đề 11. MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU CHỈ R HOẶC CHỈ C HOẶC CHỈ L	53

A. TÓM TẮT LÍ THUYẾT	53

1. Mạch xoay chiều chỉ có điện trở:	53

2. Mạch xoay chiều chỉ có tụ điện	53

a. Thí nghiệm:	53

b. Giá trị tức thời của cường độ dòng điện và điện áp	53

3. Mạch xoay chiều chỉ có cuộn cảm thuần	53

a) Thí  nghiệm	53

b) Giá trị tức thời của cường độ dòng điện và hiệu điện thế	54

B. PHƯƠNG PHÁP GIẢI CÁC DẠNG TOÁN	54

Dạng 1. BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN ĐỊNH LUẬT ÔM VÀ GIÁ TRỊ TỨC THỜI	54

1. Định luật Ôm	54

VÍ DỤ MINH HỌA	54

2. Quan hệ giá trị tức thời	56

VÍ DỤ MINH HỌA	56

BÀI TẬP TỰ LUYỆN	58

ĐÁP ÁN BÀI TẬP TỰ LUYỆN	60

Dạng 2. BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN BIỂU THỨC ĐIỆN ÁP VÀ DÒNG ĐIỆN	60

VÍ DỤ MINH HỌA	60

BÀI TẬP TỰ LUYỆN	65

ĐÁP ÁN BÀI TẬP TỰ LUYỆN	67

Chủ đề 12. MẠCH R, L, C NỐI TIẾP	67

A. TÓM TẮT LÍ THUYẾT	67

I. MẠCH XOAY CHIỀU CÓ RLC MẮC NỐI TIẾP. CỘNG HƯỞNG ĐIỆN	67

1. Phương pháp giản đồ Fre−nen	67

a. Định luật về điện áp tức thời	67

b. Phương pháp giản đồ Fre−nen	67

2. Mạch có R, L, C mắc nối tiếp	67

a. Định luật Ôm cho đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp. Tổng trở	67

b. Độ lệch pha giữa điện áp và dòng điện:  	67

c. Cộng hưởng điện	67

II. CÔNG SUẤT CỦA DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU. HỆ SỐ CÔNG SUẤT	68

1. Công suất của mạch điện xoay chiều	68

a. Biểu thức của công suất	68

b. Điện năng tiêu thụ của mạch điện W = P.t (2)	68

2. Hệ số công suất	68

a. Biểu thức của hệ số công suất	68

a. Tầm quan trọng của hệ số công suất	68

c. Tính hệ số công suất của mạch điện R, L, C nối tiếp	68

B. PHƯƠNG PHÁP GIẢI CÁC DẠNG TOÁN	68

Dạng 1. BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TÔNG TRỞ, ĐỘ LỆCH PHA, GIÁ TRỊ HIỆU DỤNG, BIỂU THỨC DÒNG ĐIỆN VÀ ĐIỆN ÁP	68

1. Tổng trở, độ lệch pha, giá trị hiệu dụng	68

VÍ DỤ MINH HỌA	69

2. Biểu thức dòng điện và điện áp.	76

VÍ DỤ MINH HỌA	76

BÀI TẬP TỰ LUYỆN	80

ĐÁP ÁN BÀI TẬP TỰ LUYỆN	85

Dạng 2. BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN BIỂU DIỄN SỐ PHỨC	86

1. Ứng dụng viết biểu thức	86

VÍ DỤ MINH HỌA	86

2. Ứng dụng để tìm hộp kín khi cho biết biểu thức dòng hoặc điện áp.	90

VÍ DỤ MINH HỌA	90

BÀI TẬP TỰ LUYỆN	95

ĐÁP ÁN BÀI TẬP TỰ LUYỆN	98

Dạng 3. BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN CỘNG HƯỞNG ĐIỆN VÀ ĐIỀU KIỆN LỆCH PHA	99

1. Điều kiện cộng hưởng:	99

VÍ DỤ MINH HỌA	99

VÍ DỤ MINH HỌA	102

2. Điều kiện lệch pha	103

VÍ DỤ MINH HỌA	103

BÀI TẬP TỰ LUYỆN	106

ĐÁP ÁN BÀI TẬP TỰ LUYỆN	109

Dạng 4. BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG SUẤT VÀ HỆ SỐ CÔNG SUẤT	110

1. Mạch RLC nối với nguồn xoay chiều	110

VÍ DỤ MINH HỌA	110

2. Mạch RL mắc vào nguồn một chiều rồi mắc vào nguồn xoay chiều	116

VÍ DỤ MINH HỌA	116

BÀI TẬP TỰ LUYỆN	119

ĐÁP ÁN BÀI TẬP TỰ LUYỆN	124

Dạng 5. BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN GIẢN ĐỒ VÉC TƠ	125

1. Các quy tắc cộng véc tơ	125

2. Cơ sở vật lí của phương pháp giản đồ véc tơ	125

3. Vẽ giản đồ véc tơ bằng cách vận dụng quy tắc hình bình hành − Phương pháp véc tơ buộc (véc tơ

chung gốc)	125

VÍ DỤ MINH HỌA	127

4.Vẽ giản đồ véc tơ bằng cách vận dụng quy tắc tam giác − phương pháp véc tơ trượt (véc tơ nối đuôi)	132

a. Mạch nối tiếp RLC không quá 3 phần tử	132

VÍ DỤ MINH HỌA	133

b. Mạch nối tiếp RLC từ 4 phần tử trở lên.	139

VÍ DỤ MINH HỌA	139

5. Lựa chọn phương pháp đại số hay phương pháp giản đồ véc tơ	144

VÍ DỤ MINH HỌA	145

6. Dùng giản đồ véc tơ để viết biểu thức dòng hoặc điện áp	148

VÍ DỤ MINH HỌA	148

7. Phương pháp giản đồ véctơ kép	152

VÍ DỤ MINH HỌA	152

BÀI TẬP TỰ LUYỆN	157

ĐÁP ÁN BÀI TẬP TỰ LUYỆN	163

DẠNG 6. BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN THAY ĐỔI CẤU TRÚC MẠCH, HỘP KÍN, GIÁ TRỊ TỨC THỜI.	163

1. Khi R và   giữ nguyên, các phần tử khác thay đổi.	163

VÍ DỤ MINH HỌA	163

2. Lần lượt mắc song song ămpe−kế và vôn−kế vào một đoạn mạch	168

VÍ DỤ MINH HỌA	168

3. Hộp kín	170

VÍ DỤ MINH HỌA	170

4. Giá trị tức thời	176

a. Tính giá trị tức thời dựa vào biểu thức	176

b. Giá trị tức thời liên quan đến xu hướng tăng giảm	177

c. Cộng các giá trị tức thời (tổng hợp các dao động điều hòa)	177

d. Dựa vào dấu hiệu vuông pha để tính các đại lượng	179

BÀI TẬP TỰ LUYỆN	184

Dạng 7. BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN CỰC TRỊ	192

1. Điện trở thuần R thay đổi.	193

A. R thay đổi liên quan đến cực trị P	193

b. R thay đổi liên quan đến cực trị I, UR, UL, UC,URL,URC, ULC	205

BÀI TẬP TỰ LUYỆN	208

1. Điện trở thuần R thay đồi.	208

2. Các đại lượng hoặc L hoặc C hoặc  ω thay đổi liên quan đến cộng hưởng.	215

2.1. Giá trị các đại lượng tại vị trí cộng hưởng.	215

b. Khi cho biết cảm kháng dung kháng khi ω = ω1 và khi ω = ω2 mạch cộng hưởng thì  	219

c. Điện áp hiệu dụng trên đoạn LrC cực tiểu   khi  	219

2.2. Phương pháp chuẩn hóa số liệu	222

2.4. Hai trường hợp vuông pha nhau	237

2.5. Hai trường hợp tần số thay đổi f2 = nf1 liên quan đến điện áp hiệu dụng	238

BÀI TẬP TỰ LUYỆN	239

3. Các đại lượng L, C thay đổi liên quan đến điện áp hiệu dụng.	246

3.1. Khi L thay đổi đổi để ULmax	246

3.2. Khi C thay đổi để UCmax	254

3.3. Khi L thay đổi để URLmax. Khi C thay đổi để URCmax	263

Định lý thống nhất 2:	270

BÀI TẬP TỰ LUYỆN	272

4. Tần số ω thay đổi liên quan đến điện áp hiệu dụng UL và UC.	276

4.1. Điều kiện điện áp hiệu dụng trên tụ, trên cuộn cảm cực đại.	276

4. 2. Giá trị điện áp hiệu dụng cực đại  	279

4.3 . Khi ω  thay đổi UL = U và UC = U	282

4.4 Độ lệch pha khi ULmax và UCmax khi ω  thay đổi:	284

4.5. Khi ω thay đổi URL hoặc URC cực đại	290

B. Quan hệ về các tần số góc cực trị. Giá trị URlmax và URcmax	292

c. Hai giá trị ω1 và ω2 điện áp URL hoặc URC có cùng giá trị:	297

4.6. Phương pháp đánh giá kiểu hàm số.	300

a. Quan hệ hai trị số của biến với vị trí cực trị	300

b. Quan hệ hai độ lệch pha tại hai trị số của biến vói độ lệch pha tại vị trí cực trị	306

BÀI TẬP TỰ LUYỆN	307

Chủ đề 13. MÁY ĐIỆN	211

A. TÓM TẮT LÍ THUYẾT	211

I. MÁY PHÁT ĐIỆN XOAY CHIỀU	211

1. Nguyên tắc hoạt động của máy phát điện xoay chiều	211

2. Máy phát điện xoay chiều một pha	211

3. Máy phát điện xoay chiều ba pha	211

II. ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ BA PHA	212

1. Nguyên tắc hoạt động của động cơ không đồng bộ	212

2. Các cách tạo ra từ trường quay	212

III. MÁY BIẾN ÁP TRUYỀN TẢI ĐIỆN	212

1. Máy biến áp	212

2. Truyền tải điện	213

B. PHƯƠNG PHÁP GIẢI CÁC DẠNG TOÁN	213

Dạng 1. BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐÉN MÁY PHÁT ĐIỆN XOAY CHIỀU	213

1. Máy phát điện xoay chiều 1 pha	213

2. Máy phát điện xoay chiều 1 pha nối với mạch RLC nối tiếp	217

3. Máy phát điện xoay chiều 3 pha:	225

BÀI TẬP TỰ LUYỆN	226

Dạng 1. BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN MÁY PHAT ĐIỆN XOAY CHIỀU 1 PHA	226

Dạng 2. BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN ĐỘNG CƠ ĐIỆN	230

BÀI TẬP TỰ LUYỆN	235

Dạng 3. BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN MÁY BIẾN ÁP	236

1. Các đại lượng cơ bản:	236

2. Máy biến áp thay đổi cấu trúc:	238

3. Ghép các máy biến áp:	242

4. Máy biến áp thay đổi số vòng dây	242

1. Máy biến áp mắc với mạch RLC	244

BÀI TẬP TỰ LUYỆN	246

4. Dạng 4. BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TRUYỀN TẢI ĐIỆN	250

1. Các đại lượng cơ bản:	250

2. Thay đổi hiệu suất truyền tải khi hệ số công suất toàn hệ thống không thay đổi	253

2. Hệ số công suất toàn hệ thống thay đổi:	260

BÀI TẬP TỰ LUYỆN	262

Chủ đề 10. ĐẠI CƯƠNG VỀ DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU

## A. TÓM TẲT LÍ THUYẾT

1. Khái niệm về dòng điện xoay chiều

Dòng điện xoay chiều là dòng điện có cường độ là hàm số sin hay côsin của thời gian:

Trong đó: I0 > 0 được gọi là giá trị cực đại của dòng điện tức thời;

> 0 được gọi là tần số góc;

được gọi là chu kì của i;

f = 1/T gọi là tần số của i;

gọi là pha của i;

Điện áp xoay chiều là điện áp biến thiên theo hàm số sin hay côsin của thời gian:

Độ lệch pha giữa điện áp so với dòng điện qua mạch:. Độ lệch pha này phụ thuộc vào tính chất của mạch điện.

2. Nguyên tắc tạo ra dòng điện xoay chiều

Cho một cuộn dây dẫn dẹt kín hình tròn, quay đều với tốc độ góc  quanh một trục định đồng phẳng với cuộn dây đặt trong một từ trường đều B có phương vuông góc với trục quay. Khi đó trong cuộn dây sẽ xuất hiện một dòng điện xoay chiều.

Giả sử tại thời điểm ban đầu, pháp tuyến của mặt khung và từ trường hợp với nhau một góc , đến thời điểm t, góc hợp bởi giữa chúng là  từ thông qua mạch là:

| Theo định luật Faraday ta có: Nếu vòng dây kín và có điện trở R thì dòng điện cưỡng bức trong mạch: Đặt Ta được Trong một chu kì T dòng điện xoay chiều đổi chiều 2 lần, trong mỗi giây dòng điện xoay chiều đổi chiều 2f lần. |  |
| --- | --- |

3. Giá trị hiệu dụng

Giả sử cho dòng điện  qua điện trở thì công suất tức thời:

Công suất trung bình trong 1 chu kì:

Ta có thể đưa về dạng dòng điện không đổi:

Vậy  gọi là dòng điện hiệu dụng.

Cường độ hiệu dụng của dòng điện xoay chiều bằng cường độ của một dòng điện không đổi, sao cho khi đi qua cùng một điện trở R thì công suất tiêu thụ trong R bởi hai dòng điện đó là như nhau.

Cường độ hiệu dụng và điện áp hiệu dụng:

Ampe kế và vôn kế đo cường độ dòng điện và điện áp xoay chiều dựa vào tác dụng nhiệt của dòng điện nên gọi là ampe kế nhiệt và vôn kế nhiệt, số chỉ của chúng là cường độ hiệu dụng và điện áp hiệu dụng của dòng điện xoay chiều.

Khi tính toán, đo lường, ... các mạch điện xoay chiều, chủ yếu sử dụng các giá trị hiệu dụng.

## TỔNG HỢP LÝ THUYẾT

ĐẠI CƯƠNG VỀ DÒNG ĐIỆN. MẠCH CHỈ R, CHỈ L, CHỈ C

Câu 1: Phát biểu nào sau đây là không đúng?

A. Điện áp biến đổi điều hòa theo thời gian gọi điện áp xoay chiều.

B. Suất điện động biến đổi điều hòa theo thời gian gọi là suất điện động xoay chiều.

C. Dòng điện có cường độ biến đổi tuần hoàn theo thời gian gọi là dòng điện xoay chiều.

D. Đối với dòng điện xoay chiều, điện lượng chuyển qua một tiết diện thẳng dây dẫn trong một chu kì bằng 0.

Câu 2: Một đoạn mạch xoay chiều nối tiếp gồm bóng đèn và cuộn cảm mắc nối tiếp. Lúc đầu trong lòng cuộn cảm có lõi thép. Nếu rút lõi thép ra từ từ khỏi cuộn cảm thì độ sáng bóng đèn

A. tăng lên.		B. giảm xuống.		C. tăng đột ngột rồi tắt.		D. không đổi.

Câu 3: Đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần R, cuộn dây thuần cảm (cảm thuần) L và tụ điện C mắc nối tiếp. Kí hiệu tương ứng là điện áp tức thời ở hai đầu các phần tử R, L và C. Quan hệ về pha của các điện áp này là

A. sớm pha  so với .				B. sớm pha  so với .

C. trễ pha  so với .				D.  trễ pha  so với .

Câu 4: Gọi u, i lần lượt là điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch và cường độ dòng điện tức thời trong mạch. Lựa chọn phương án đúng:

A. Đối với mạch chỉ có điện trở thuần thì .	B. Đối với mạch chỉ có tụ điện thì .

C. Đối với mạch chỉ có cuộn cảm thì  .		D. Đối với đoạn mạch nối tiếp  = không đổi

Câu 5: Khi nghiên cứu đồng thời đồ thị phụ thuộc thời gian của điện áp hai đầu đoạn mạch xoay chiều và cường độ dòng điện trong mạch người ta nhận thấy, đồ thị điện áp và đồ thị dòng điện đều đi qua gốc tọa độ. Mạch điện đó có thể là

A. Chỉ điện trở thuần.					B. Chỉ cuộn cảm thuần.

C. Chỉ tụ điện.					D. Tụ điện ghép nối tiếp với điện trở thuần.

Câu 6: Đặt vào hai đầu đoạn mạch chỉ có tụ điện một điện áp xoay chiều ổn định thì đồ thị biểu diễn mối liên hệ giữa điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch và cường độ dòng điện tức thời chạy trong đoạn mạch có dạng là

A. Hình sin.			B. Đoạn thẳng.			C. Đường tròn.			D. Elip.

Câu 7: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về đoạn mạch điện xoay chiều chỉ có tụ điện?

A. Hệ số công suất của đoạn mạch bằng không.

B. Điện áp giữa hai bản tụ điện trễ pha  so với cường độ dòng điện qua đoạn mạch.

C. Công suất tiêu thụ của đoạn mạch là khác không.

D. Tần số góc của dòng điện càng lớn thì dung kháng của đoạn mạch càng nhỏ.

Câu 8: Dòng điện xoay chiều trong đoạn mạch chỉ có điện trở thuần

A. cùng tần số với hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch và có pha ban đầu luôn bằng 0.

B. cùng tần số và cùng pha với hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch.

C. luôn lệch pha  so với hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch.

D. có giá trị hiệu dụng tỉ lệ thuận với điện trở của mạch.

Câu 9: Phát biểu nào sau đây đúng với cuộn thuần cảm?

A. Cuộn cảm có tác dụng cản trở đối với dòng điện xoay chiều, không có tác dụng cản trở đối với dòng điện một chiều (kể cả dòng điện một chiều có cường độ thay đổi hay dòng điện không đổi).

B. Cường độ dòng điện hiệu dụng qua cuộn cảm tỉ lệ với tần số dòng điện.

C. Cảm kháng của cuộn cảm tỉ lệ nghịch với chu kì của dòng điện xoay chiều.

D. Cảm kháng của cuộn cảm không phụ thuộc tần số của dòng điện xoay chiều.

Câu 10: Đặt điện áp xoay chiều  ( không đổi, f thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch chỉ có tụ điện. Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch càng lớn khi tần số f càng lớn.

B. Điện áp giữa hai đầu đoạn mạch sớm pha  so với cường độ dòng điện trong đoạn mạch.

C. Cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch không đổi khi tần số f thay đổi.

D. Dung kháng của tụ điện càng lớn khi tần số f càng lớn.

Mạch RLC nối tiếp

Câu 11: Đặt điện áp  vào hai đầu đoạn mạch có R,L,C mắc nối tiếp. Biết . Điều nào sau đây không đúng?

A. Cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch lớn nhất

B. Công suất tiêu thụ của đoạn mạch là

C. Độ lệch pha giữa cường độ dòng điện và điện áp hai đầu đoạn mạch lớn nhất

D. Điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch bằng điện áp tức thời hai đầu điện trở R.

Câu 12: Dung kháng của một mạch RLC mắc nối tiếp đang có giá trị nhỏ hơn cảm kháng. Muốn xảy ra hiện tượng cộng hưởng điện trong mạch ta phải

A. Tăng điện dung của tụ điện				B. Tăng hệ số tự cảm của cuộn dây

C. Giảm điện trở của mạch				D. Giảm tần số dòng điện xoay chiều

Câu 13: Cho đoạn mạch R, L, C nối tiếp với L có thể thay đổi được. Trong đó R và C xác định. Mạch điện được đặt dưới hiệu điện thế, với U không đổi và  cho trước. Khi  thì giá trị của L xác định bằng biểu thức nào sau đây?

A.  		B.  		C.  		D.

Câu 14: Cường độ dòng điện luôn luôn sớm pha hơn hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch khi:

A. Đoạn mạch có R và L mắc nối tiếp.			B. Đoạn mạch có R và C mắc nối tiếp.

C. Đoạn mạch có R và C và L mắc nối tiếp.		D. Đoạn mạch có L và C mắc nối tiếp.

Câu 15: Cho mạch điện gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần L, tụ điện có điện dung C. Chọn câu đúng:

A. Điện áp tức thời hai đầu L và cường độ dòng điện tức thời trong mạch luôn đạt cực đại cùng một lúc.

B. Điện áp tức thời hai đầu C và cường độ dòng điện tức thời trong mạch luôn đạt cực đại cùng một lúc.

C. Điện áp tức thời hai đầu mạch và cường độ dòng điện tức thời trong mạch luôn đạt cực đại cùng một lúc.

D. Điện áp tức thời hai đầu R và cường độ dòng điện tức thời trong mạch luôn đạt cực đại cùng một lúc.

Câu 16: Cho mạch R,L,C mắc nối tiếp có cảm kháng 200 Ω và dung kháng 220 Ω. Nếu giảm chu kỳ của điện áp xoay chiều thì công suất của mạch

A. Tăng.							B. Giảm.

C. Lúc đầu giảm, sau đó tăng.					D. Lúc đầu tăng, sau đó giảm.

Câu 17: Đặt điện áp  vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần có độ tự cảm L, cường độ dòng điện trong mạch là . Biết  và  không đổi. Hệ thức đúng là

A.  			B.  			C.  			D.

Câu 18: Ở hai đầu một điện trở R có đặt một hiệu điện thế xoay chiều  một hiệu điện thế không đổi. Để dòng điện xoay chiều có thể qua điện trở và chặn không cho dòng điện không đổi qua nó ta phải:

A. Mắc song song với điện trở một tụ điện C.			B. Mắc nối tiếp với điện trở một tụ điện C.

C. Mắc song song với điện trở một cuộn thuần cảm L.		D. Mắc nối tiếp với điện trở một cuộn thuần cảm L.

Câu 19: Trong một đoạn mạch điện xoay chiều R, L, C mắc nối tiếp, phát biểu nào sau đây đúng ?

A. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch không nhỏ hơn điện áp hiệu dụng trên điện trở thuần R.

B. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch có thể nhỏ hơn điện áp hiệu dụng trên bất kỳ phần tử nào.

C. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch luôn lớn hơn điện áp hiệu dụng trên mỗi phần tử.

D. Cường độ dòng điện chạy trong mạch luôn lệch pha với hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch

Câu 20: Trong một đoạn mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp, công suất tiêu thụ trên cả đoạn mạch

A. Chỉ phụ thuộc vào giá trị điện trở thuần R của đoạn mạch.

B. Luôn bằng tổng công suất tiêu thụ trên các điện trở thuần.

C. Không phụ thuộc gì vào L và C.

D. Không thay đổi nếu ta mắc thêm vào đoạn mạch một tụ điện hoặc một cuộn dây thuần cảm.

Câu 21: Đoạn mạch xoay chiều gồm một cuộn dây mắc nối tiếp với một tụ điện. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn dây giữa hai bản tụ hai đầu đoạn mạch lần lượt là, , U. Biết  và. Nhận xét nào sau đây là đúng với đoạn mạch này?

A. Cuộn dây có điện trở thuần không đáng kể và dòng điện trong mạch cùng pha với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.

B. Cuộn dây có điện trở thuần đáng kể và dòng điện trong mạch vuông pha với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.

C. Cuộn dây có điện trở thuần đáng kể và dòng điện trong mạch cùng pha với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.

D. Do  nên  và trong mạch không thể thực hiện được cộng hưởng.

Câu 22: Đặt điện áp  vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R và tụ điện C mắc nối tiếp. Biết điện áp giữa hai đầu điện trở thuần và điện áp giữa hai bản tụ điện có giá trị hiệu dụng bằng nhau. Phát biểu nào sau đây là sai ?

A. Cường độ dòng điện qua mạch trễ pha  so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.

B. Điện áp giữa hai đầu điện trở thuần sớm pha  so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.

C. Cường độ dòng điện qua mạch sớm pha  so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.

D. Điện áp giữa hai đầu điện trở thuần trễ pha  so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.

Câu 23: Một ống dây được mắc vào một hiệu điện thế không đổi U thì công suất tiêu thụ là  và nếu mắc vào hiệu điện thế xoay chiều có giá trị hiệu dụng U thì công suất tiêu thụ. Hệ thức nào đúng?

A.  			B.  			C.  			D.

Câu 24: Công suất của dòng điện xoay chiều trên một đoạn mạch RLC nối tiếp nhỏ hơn tích UI là do

A. Một phần điện năng tiêu thụ trong tụ điện.

B. Trong cuộn dây có dòng điện cảm ứng

C. Điện áp giữa hai đầu đoạn mạch và cường độ dòng điện biến đổi lệch pha đối với nhau.

D. Một phần điện năng tiêu thụ trong cuộn cảm.

Câu 25: Chọn câu trả lời sai khi nói về ý nghĩa của hệ số công suất ?

A. Hệ số công suất càng lớn thì công suất tiêu thụ của mạch càng lớn.

B. Hệ số công suất càng lớn thì công suất hao phí của mạch càng lớn.

C. Để tăng hiệu quả sử dụng điện năng, ta phải tìm cách nâng cao hệ số công suất.

D. Công suất của các thiết bị điện thường phải có .

Câu 26: Đặt một điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có cảm kháng  và tụ điện có dung kháng   mắc nối tiếp theo thứ tự trên. Nếu  thì

A. Công suất của mạch sẽ giảm nếu thay đổi dung kháng .

B. Điện áp hai đầu đoạn mạch cùng pha với dòng điện trong mạch.

C. Điện áp trên đoạn mạch RL sớm pha hơn điện áp trên đoạn mạch RC là .

D. Điện áp trên đoạn mạch RL sớm pha hơn dòng điện trong mạch là .

Câu 27: Cho đoạn mạch điện xoay chiều gồm cuộn dây có điện trở thuần R, mắc nối tiếp với tụ điện. Biết hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn dây lệch pha  so với hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch. Mối liên hệ giữa điện trở thuần R với cảm kháng  của cuộn dây và dung kháng  của tụ điện là

A.  	B.  		C.  		D.

Câu 28: Mạch điện xoay chiều nối tiếp AB gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần L và tụ điện C (R, L, C khác 0 và hữu hạn). Biên độ của điện áp hai đầu đoạn AB và trên L lần lượt là  và . Ở thời điểm t điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch AB bằng  và điện áp tức thời trên L bằng . Điện áp hai đầu đoạn mạch

A. Sớm pha hơn dòng điện là.				B. Sớm pha hơn dòng điện là.

C. Trễ pha hơn dòng điện là.				D. Trễ pha hơn dòng điện là .

Câu 29: Mạch điện xoay chiều nối tiếp AB gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần L và tụ điện C (R, L, C khác 0 và hữu hạn). Ở thời điểm t điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch AB và điện áp tức thời trên C mới đạt đến nửa giá trị biên độ tương ứng. Điện áp hai đầu đoạn mạch

A. Sớm pha hơn cường độ dòng điện là.		B. Sớm pha hơn cường độ dòng điện là.

C. Trễ pha hơn cường độ dòng điện là .		D. Trễ pha hơn cường độ dòng điện là .

Câu 30: Đặt hiệu điện thế  ( không đổi) vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh. Biết điện trở thuần của mạch không đổi. Khi có hiện tượng cộng hưởng điện trong đoạn mạch, phát biểu nào sau đây sai?

A. Cường độ hiệu dụng của dòng điện trong mạch đạt giá trị lớn nhất.

B. Hiệu điện thế tức thời ở hai đầu đoạn mạch cùng pha với hiệu điện thế tức thời ở hai đầu điện trở R.

C. Cảm kháng và dung kháng của đoạn mạch bằng nhau.

D. Hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu điện trở R nhỏ hơn hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch.

Câu 31: Trong đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần, cuộn cảm thuần và tụ điện mắc nối tiếp thì

A. Điện áp giữa hai đầu tụ điện ngược pha với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.

B. Điện áp giữa hai đầu cuộn cảm cùng pha với điện áp giữa hai đầu tụ điện.

C. Điện áp giữa hai đầu tụ điện trễ pha so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.

D. Điện áp giữa hai đầu cuộn cảm trễ pha so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch

Câu 32: Đặt một hiệu điện thế xoay chiều có tần số thay đổi được vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh. Khi tần số dòng điện trong mạch lớn hơn giá trị

A. Hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu điện trở bằng hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch.

B. Hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu cuộn dây nhỏ hơn hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai bản tụ điện.

C. Dòng điện chạy trong đoạn mạch chậm pha so với hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch.

D. Hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu điện trở lớn hơn hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu đoạn.

Câu 33: Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh một hiệu điện thế xoay chiều. Kí hiệu  tương ứng là hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu điện trở thuần R, cuộn dây thuần cảm (cảm thuần) L và tụ điện C. Nếu  thì dòng điện qua đoạn mạch

A. Trễ pha  so với hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch.		B. Trễ pha  so với hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch.

C. Sớm pha  so với hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch.		D. Sớm pha  so với hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch.

Câu 34: Trong một đoạn mạch điện xoay chiều không phân nhánh, cường độ dòng điện sớm pha  (với ) so với hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch. Đoạn mạch đó

A. Gồm điện trở thuần và tụ điện.				B. Chỉ có cuộn cảm.

C. Gồm cuộn thuần cảm (cảm thuần) và tụ điện.			D. Gồm điện trở thuần và cuộn thuần cảm (cảm thuần).

Câu 35: Đặt một hiệu điện thế xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh (cuộn dây thuần cảm). Hiệu điện thế giữa hai đầu

A. Đoạn mạch luôn cùng pha với dòng điện trong mạch.

B. Cuộn dây luôn ngược pha với hiệu điện thế giữa hai đầu tụ điện.

C. Cuộn dây luôn vuông pha với hiệu điện thế giữa hai đầu tụ điện.

D. Tụ điện luôn cùng pha với dòng điện trong mạch.

Câu 36: Đặt điện áp  vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L mắc nối tiếp. Hệ số công suất của đoạn mạch là:

A.   		B.   		C.   				D.

Câu 37: Trong đoạn mạch xoay chiều gồm điện trở thuần, tụ điện nối tiếp với cuộn dây, điện áp tức thời giữa hai đầu điện trở thuần R và giữa hai đầu cuộn dây có các biểu thức lần lượt là và  (V). Kết luận nào sau đây là sai?

A. Điện áp giữa hai đầu cuộn dây ngược pha với điện áp giữa hai bản của tụ điện.	B. Cuộn dây có điện trở thuần.

C. Cuộn dây là thuần cảm.							D. Công suất tiêu thụ trên mạch khác 0.

CỰC TRỊ KHI R, L, C, ω THAY ĐỔI

Câu 38: Một mạch điện xoay chiều gồm cuộn cảm thuần có cảm kháng, biến trở R và tụ điện có dung kháng  mắc nối tiếp theo thứ tự L, R, C. Khi chỉ R thay đổi mà   điện áp hiệu dụng trên đoạn mạch chứa RC

A. Không thay đổi.					B. Luôn nhỏ hơn điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch.

C. Luôn giảm.					D. Có lúc tăng có lúc giảm.

Câu 39: Đặt điện áp    (với  và  không đổi) vào hai đầu đoạn mạch gồm biến trở mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần. Điều chỉnh biến trở để công suất tỏa nhiệt trên biến trở đạt cực đại. Khi đó

A. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu biến trở bằng điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn
cảm thuần.

B. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu biến trở bằng hai lần điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm thuần.

C. Hệ số công suất của đoạn mạch bằng 1.

D. Hệ số công suất của đoạn mạch bằng 0,5.

Câu 40: Đặt một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U và tần số góc ω không đổi vào hai đầu một đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp, trong đó R là một biến trở,  . Khi thay đổi R để công suất của đoạn mạch cực đại thì

A. Công suất cực đại đó bằng  			B. Giá trị biến trở là

C. Tổng trở của đoạn mạch là   		D. Hệ số công suất đoạn mạch là  .

Câu 41: Một mạch RLC mắc nối tiếp gồm biến trở R, cuộn cảm thuần L và tụ C. Đặt vào hai đầu mạch điện áp xoay chiều thì mạch điện có tính cảm kháng. Điều chỉnh R đến khi công suất tiêu thụ mạch cực đại. Khi đó

A. Điện áp ở hai đầu đoạn mạch cùng pha với dòng điện qua mạch.

B. Điện áp ở hai đầu tụ điện trễ pha π/4 so với điện áp hai đầu đoạn mạch.

C. Điện áp ở hai đầu điện trở cùng pha với điện áp hai đầu đoạn mạch.

D. Điện áp ở hai đầu cuộn cảm lệch pha π/4 so với điện áp hai đầu đoạn mạch.

Câu 42: Một mạch điện xoay chiều gồm cuộn cảm thuần có cảm kháng ZL, biến trở R và tụ điện có dung kháng ZC mắc nối tiếp theo thứ tự L, R, C. Khi chỉ R thay đổi mà  điện áp hiệu dụng trên đoạn mạch chứa RL

A. Không thay đổi.				B. Luôn nhỏ hơn điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch.

C. Luôn giảm.				D. Có lúc tăng có lúc giảm.

Câu 43: Cho đoạn mạch điện xoay chiều gồm cuộn dây thuần cảm L, tụ điện C và biến trở R mắc nối tiếp. Khi đặt vào hai đầu mạch một hiệu điện thế xoay chiều ổn định có tần số f thì thấy. Khi thay đổi R thì

A. Hệ số công suất trên mạch thay đổi.		B. Độ lệch pha giữa u và  thay đổi.

C. Công suất tiêu thụ trên mạch thay đổi.		D. Hiệu điện thế giữa hai đầu biến trở thay đổi.

Câu 44: Đặt điện áp   vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần R, tụ điện và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi được. Biết dung kháng của tụ điện bằng . Điều chỉnh L để điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm đạt cực đại, khi đó

A. Điện áp giữa hai đầu điện trở lệch pha   so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.

B. Điện áp giữa hai đầu tụ điện lệch pha  so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.

C. Trong mạch có cộng hưởng điện.

D. Điện áp giữa hai đầu cuộn cảm lệch pha  so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.

Câu 45: Cho mạch điện xoay chiều R, L, C nối tiếp. Hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu mạch, R và C không đổi, L thay đổi được. Khi điều chỉnh L thấy có 2 giá trị của L mạch có cùng một công suất. Hai giá trị này là  và. Biểu thức nào sau đây đúng?

A.   		B.   		C.   		D.

Câu 46: Mạch điện xoay chiều không phân nhánh theo đúng thứ tự gồm điện trở R, tụ điện C và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi. Điều chỉnh L để điện áp hiệu dụng trên cuộn cảm đạt giá trị cực đại thì điện áp hai đầu mạch

A. Lệch pha  với điện áp trên đoạn LC.		B. Lệch pha    với điện áp trên L.

C. Lệch pha  với điện áp trên C.			D. Lệch pha  với điện áp trên đoạn RC.

Câu 47: Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi. Hiện tượng cộng hưởng điện xảy ra khi

A. Thay đổi độ tự cảm L để điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ đạt cực đại.

B. Thay đổi điện dung C để điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ điện đạt cực đại.

C. Thay đổi R để công suất tiêu thụ trên đoạn mạch đạt cực đại.

D. Thay đổi tần số f để điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm thuần đạt cực đại.

Câu 48: Mạch điện RLC nối tiếp đang xảy ra cộng hưởng. Nếu chỉ giảm điện dung tụ điện một lượng rất nhỏ thì

A. Điện áp hiệu dụng tụ không đổi			B. điện áp hiệu dụng trên điện trở thuần không đổi.

C. Điện áp hiệu dụng trên tụ tăng.			D. Điện áp hiệu dụng trên tụ giảm.

Câu 49: Một mạch điện xoay chiều MN nối tiếp theo đúng thứ tự gồm cuộn cảm thuần L   , điện trở    và tụ điện C có điện dung thay đổi. A nằm giữa R và C. Điều chỉnh điện dung của tụ sao cho điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ có giá trị lớn nhất thì phát biểu nào sau đây sai?

A.   				B.  và  khác pha nhau

C.   				D. các giá trị hiệu dụng .

Câu 50: Đặt điện áp xoay chiều 220 V – 50 Hz vào hai đầu đoạn mạch nối tiếp gồm điện trở  , cuộn cảm thuần có cảm kháng   và tụ điện có dung kháng ZC thay đổi. Điều chỉnh   lần lượt bằng  50 Ω; 100 Ω; 150 Ω và 200 Ω thì điện áp hiệu dụng lần lượt là  và  . Trong số các điện áp hiệu dụng nói trên giá trị lớn nhất là

A. UC1.			B. UC2				C. UC3				D. UC4

Câu 51: Chọn câu sai. Cho đoạn mạch nối tiếp gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C.

A. Thay đổi C thấy tồn tại hai giá trị   điện áp hiệu dụng trên C có cùng giá trị. Giá trị của C để điện áp trên tụ đạt giá trị cực đại là

B. Thay đổi L thấy tồn tại hai giá trị   mạch có cùng công suất. Giá trị của L để mạch xảy ra hiện tượng cộng hưởng (hoặc công suất, dòng điện trong mạch đạt giá trị cực đại) là:

C. Thay đổi  sao cho khi   hoặc   thì điện áp hiệu dụng trên L có cùng giá trị. Công suất trong mạch đạt giá trị cực đại khi

D. Thay đổi R thấy khi   hoặc   thì mạch tiêu thụ công suất bằng nhau. Mạch tiêu thụ công suất cực đại khi

Câu 52: Mạch điện nối tiếp gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần L và tụ điện C. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều  (V), trong đó,  thay đổi được. Cho   từ 0 đến   thì điện áp hiệu dụng trên các phần tử đạt giá trị cực đại
theo đúng thứ tự là

A. R rồi đến L rồi đến C.	B. R rồi đến C rồi đến L.		C. C rồi đến R rồi đến L.	D. L rồi đến R rồi đến C.

Câu 53: Mạch điện RLC nối tiếp đang xảy ra cộng hưởng. Nếu chỉ giảm tần số một lượng rất nhỏ thì:

A. Điện áp hiệu dụng tụ không đổi.			B. Điện áp hiệu dụng trên điện trở thuần không đổi.

C. Điện áp hiệu dụng trên tụ tăng.			D. Điện áp hiệu dụng trên tụ giảm.

Câu 54: Trong đoạn mạch RLC nối tiếp và điều chỉnh tần số điện áp để mạch xảy ra cộng hưởng điện. Nếu sau đó tiếp tục thay đổi tần số của điện áp và giữ nguyên các thông số khác của mạch. Kết luận nào sau đây không đúng:

A. Điện áp hiệu dụng trên tụ điện tăng.

B. Hệ số công suất của đoạn mạch giảm.

C. Cường độ hiệu dụng của dòng điện giảm.

D. Điện áp hiệu dụng trên điện trở giảm.

Câu 55: Mạch điện RLC nối tiếp đang xảy ra cộng hưởng. Nếu chỉ tăng tần số một lượng rất nhỏ thì

A. Điện áp hiệu dụng tụ không đổi.			B. Điện áp hiệu dụng trên điện trở thuần không đổi.

C. Điện áp hiệu dụng trên tụ tăng.			D. Điện áp hiệu dụng trên tụ giảm.

Câu 56: Một đoạn mạch gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần L và tụ điện C mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu đoạn mạch trên điện áp , với   có giá trị thay đổi còn   không đổi. Khi   thì điện áp hiệu dụng trên R cực đại. Khi   thì điện

áp hiệu dụng trên C cực đại. Khi   chỉ thay đổi từ giá trị   đến giá trị   thì điện áp hiệu dụng trên L

A. Tăng rồi giảm.			B. Luôn tăng.			C. Giảm rồi tăng.			D. Luôn giảm.

Câu 57: Cho mạch xoay chiều RLC mắc nối tiếp có tần số dòng điện thay đổi được. Gọi   và   lần lượt là các giá trị của tần số dòng điện làm cho điện áp hiệu dụng trên R, trên L và trên C cực đại thì

A.  			B.  			C.  			D.

Câu 58: Một đoạn mạch điện xoay chiều mắc nối tiếp gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C. Chỉ thay đổi tần số f của điện áp hai đầu đoạn mạch. Khi   thì tổng trở của mạch Z = R. Khi   hoặc   thì

tổng trở của mạch như nhau. Chọn hệ thức đúng.

A.  		B.  			C.  			D.

Câu 59: Lần lượt đặt các điện áp xoay chiều   và   cùng giá trị hiệu dụng nhưng khác tần số vào hai đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp thì cường độ dòng điện trong đoạn mạch có biểu thức tương ứng là:   và  . Hệ thức đúng là

A.  			B.  			C.  			D.

Câu 60: Phát biểu nào sau đây đúng đối với máy phát điện xoay chiều một pha?

A. Biên độ của suất điện động phụ thuộc vào số cặp cực của nam châm.

B. Tần số của suất điện động phụ thuộc vào số vòng dây của phần ứng.

C. Dòng điện cảm ứng chỉ xuất hiện ở các cuộn dây của phần ứng.

D. Nếu phần cảm là nam châm điện thì nam châm đó được nuôi bởi dòng điện xoay chiều.

Câu 61: Máy biến áp là thiết bị

A. Biến đổi tần số của dòng điện xoay chiều.

B. Có khả năng biến đổi điện áp của dòng điện xoay chiều.

C. Làm tăng công suất của dòng điện xoay chiều.

D. Biến đổi dòng điện xoay chiều thành dòng một chiều.

Câu 62: Một đoạn mạch điện xoay chiều RLC không phân nhánh, cuộn dây thuầncảm có độ tự cảm L thay đổi, điện trở thuần   (  là dung kháng của tụ). Chỉ thay đổi L cho đến khi điện áp hiệu dụng trên cuộn cảm cực đại thì

A. Hệ số công suất lớn nhất và bằng 1.

B. Điện áp 2 đầu đoạn mạch chậm pha   so với cường độ dòng điện.

C. Điện áp 2 đầu đoạn mạch sớm pha  so với cường độ dòng điện.

D. Hiện tượng cộng hưởng điện, điện áp cùng pha với cường độ dòng điện.

Câu 63: Câu nào sau đây đúng khi nói về dòng điện xoay chiều?

A. Có thể dùng dòng điện xoay chiều để mạ điện.

B. Điện lượng chuyển qua tiết diện của dây dẫn trong một chu kì của dòng điện bằng 0.

C. Điện lượng chuyển qua tiết diện của dây dẫn trong một khoảng thời gian bất kì đều bằng 0.

D. Công suất tỏa nhiệt tức thời trên một đoạn mạch có giá trị cực đại bằng công suất tỏa nhiệt trung bình nhân với  .

Câu 64: Một điện trở thuần R mắc vào mạch điện xoay chiều tần số 50 Hz. Muốn dòng điện trong mạch sớm pha hơn điện áp giữa hai đầu đoạn mạch một góc  , người ta phải

A. Mắc thêm vào mạch một tụ điện nối tiếp với điện trở.

B. Mắc thêm vào mạch một cuộn cảm thuần nối tiếp với điện trở.

C. Thay điện trở nói trên bằng một tụ điện.

D. Thay điện trở nói trên bằng một cuộn cảm thuần.

Câu 65: Gọi u, uR, uL  và uC lần lượt là điện áp tức thời hai đầu mạch, hai đầu điện trở R, hai đầu cuộn cảm thuần L và hai đầu tụ điện C của đoạn mạch xoay chiều nối tiếp. Ban đầu mạch có tính cảm kháng, sau đó giảm dần tần số dòng điện qua mạch thì đại
lượng giảm theo là độ lệch pha giữa

A. u và uC.				B. uL và uR.		C. uL và u.				D. uR và uC

Câu 66: Cho dòng điện xoay chiều chạy qua một tụ điện. Khi dòng điện tức thời đạt giá trị cực đại thì điện áp tức thời ở hai đầu tụ điện có giá trị bằng

A. Nửa giá trị cực đại			B. Cực đại		C. Một phần tư giá trị cực đại		D. 0.

Câu 67: Một mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp theo đúng thứ tự gồm cuộn cảm thuần có cảm kháng ZL , biến trở R và tụ điện có dung kháng  . Nếu điện áp hiệu dụng trên đoạn RC không thay đổi khi chỉ R thay đổi thì

A.  				B.  		C.  				D.

Câu 68: Trong mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp đang có cộng hưởng điện thì kết luận nào sau đây SAI?

A. Điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn cảm bằng điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện.

B. Cường độ hiệu dụng trong mạch cực đại.

C. Điện áp hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch lớn hơn điện áp hiệu dụng ở hai đầu điện trở R.

D. Điện áp hai đầu mạch cùng pha với điện áp hai đầu điện trở R.

Câu 69: Đối với một đoạn mạch xoay chiều R, L, C mắc nối tiếp, biết rằng điện trở thuần  , cảm kháng  , dung kháng  , phát biểu nào sau đây đúng? Tổng trở của đoạn mạch

A. Luôn bằng tổng  				B. Không thể nhỏ hơn cảm kháng  .

C. Không thể nhỏ hơn dung kháng  .				D. Không thể nhỏ hơn điện trở thuần R.

Câu 70: Khi nghiên cứu đồng thời đồ thị phụ thuộc thời gian của điện áp hai đầu đoạn mạch xoay chiều và cường độ dòng điện trong mạch người ta nhận thấy, đồ thị điện áp và đồ thị dòng điện đều đi qua gốc tọa độ. Mạch điện đó có thể là

A. Chỉ điện trở thuần.						B. Chỉ cuộn cảm thuần.

C. Chỉ tụ điện.						D. Tụ điện ghép nối tiếp với điện trở thuần.

Câu 71: Nếu mạch điện xoay chiều có đủ 3 phần tử: điện trở R, cuộn dây thuần cảm có cảm kháng  , tụ điện có dung kháng    mắc nối thì tổng trở của đoạn mạch

A. Không thể nhỏ hơn điện trở thuần R.				B. Không thể nhỏ hơn cảm kháng

C. Luôn bằng tổng .			D. Không thể nhỏ hơn dung kháng  .

Câu 72: Một dòng điện xoay chiều   qua một đoạn mạch. Giữa hai đầu đoạn mạch có một hiệu điện thế  . Công suất trung bình tiêu thụ trên đoạn mạch có thể tính theo biểu thức:

A.  					B.

C.  					D. Có thể P = 0,5UI tùy theo cấu tạo của mạch

Câu 73: Mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp, trường hợp nào sau đây điện áp hai đầu mạch cùng pha với điện áp hai đầu điện trở?

A. Thay đổi C để   				B. Thay đổi L để

C. Thay đổi f để  				D. Thay đổi R để

Câu 74: Phát biểu nào sau đây đúng với máy phát điện xoay chiều?

A. Dòng điện cảm ứng chỉ xuất hiện ở cuộn dây của phần ứng, không thể xuất hiện ở cuộn dây của phần cảm.

B. Tần số của suất điện động tỉ lệ với số vòng dây của phần ứng.

C. Biên độ của suất điện động cảm ứng tỉ lệ với số vòng dây của phần ứng.

D. Cơ năng cung cấp cho máy được biến đổi hoàn toàn thành điện năng.

Câu 75: Phát biểu nào sau đây đúng đối với cuộn cảm?

A. Cuộn cảm có tác dụng cản trở đối với dòng điện xoay chiều, không có tác dụng cản trở dòng điện một chiều.

B. Điện áp tức thời giữa hai đầu cuộn cảm thuần và cường độ dòng điện qua nó có thể đồng thời bằng một nửa các biên độ tương ứng của chúng.

C. Cảm kháng của một cuộn cảm thuần tỉ lệ nghịch với chu kì của dòng điện xoay chiều.

D. Cường độ dòng điện qua cuộn cảm tỉ lệ thuận với tần số dòng điện.

Câu 76: Trong mạch RLC mắc nối tiếp, độ lệch pha của dòng điện so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch phụ thuộc vào

A. Cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch.

B. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch.

C. Đặc tính của mạch điện và tần số dòng xoay chiều.

D. Cách chọn gốc thời gian để tính pha ban đầu.

Câu 77: Phát biểu nào sau đây đúng với máy phát điện xoay chiều?

A. Dòng điện cảm ứng chỉ xuất hiện ở cuộn dây của phần ứng, không thể xuất hiện ở cuộn dây của phần cảm.

B. Tần số của suất điện động tỉ lệ với số vòng dây của phần ứng.

C. Biên độ của suất điện động cảm ứng tỉ lệ với số vòng dây của phần ứng.

D. Cơ năng cung cấp cho máy được biến đổi hoàn toàn thành điện năng.

Câu 78: Trong đoạn mạch xoay chiều RLC nối tiếp. Gọi    lần lượt là hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch, hai đầu điện trở R, hai đầu cuộn dây L và hai bản tụ điện C. Hệ thức không thể xảy ra là

A.  		B.  			C.  		D.

Câu 79: Chọn câu đúng khi nói về dòng điện xoay chiều?

A. Có thể dùng dòng điện xoay chiều để mạ điện.

B. Giá trị trung bình của cường độ dòng điện trong một chu kì bằng 0.

C. Điện lượng chuyển qua tiết diện trắng của dây dẫn có dòng điện xoay chiều chạy qua trong một khoảng thời gian bất kì đều bằng 0.

D. Công suất tỏa nhiệt trung bình của dòng điện xoay chiều biến thiên điều hòa.

Câu 80: Trong một đoạn mạch có các phân tử R, L, C mắc nối tiếp. Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Cường độ hiệu dụng qua các phần tử R, L, C luôn bằng nhau, nhưng cường độ tức thời chưa chắc đã bằng nhau.

B. Hiệu điện thế hiệu dụng giữa 2 đầu đoạn mạch luôn bằng tổng hiệu điện thế hiệu dụng trên từng phần tử.

C. Hiệu điện thế tức thời giữa 2 đầu đoạn mạch luôn bằng tổng hiệu điện thế tức thời trên từng phần tử.

D. Cường độ dòng điện và hiệu điện thế tức thời luôn khác pha nhau.

Câu 81: Trong mạch điện xoay chiều, số chỉ của vôn kế cho biết giá trị nào của hiệu điện thế? Một vôn kế mắc vào hai đầu tụ điện trong đoạn mạch xoay chiều, chỉ số của vôn kế là U. Khi đó thực sự tụ điện phải chịu một hiệu điện thế tối đa là bao nhiêu?

A. Vôn kế cho biết giá trị tức thời. Hiệu điện thế tối đa mà tụ điện phải chịu là  .

B. Vôn kế cho biết giá trị hiệu dụng. Hiệu điện thế tối đa mà tụ điện phải chịu là  .

C. Vôn kế cho biết giá trị hiệu dụng. Hiệu điện thế tối đa mà tụ điện phải chịu là

D. Vôn kế cho biết giá trị biên độ. Hiệu điện thế tối đa mà tụ điện phải chịu là U.

Câu 82: Cường độ dòng điện luôn luôn trễ pha hơn hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch khi đoạn mạch

A. Có L và C mắc nối tiếp.					B. Chỉ có tụ C.

C. Có R và C mắc nối tiếp.					D. Có R và L mắc nối tiếp.

Câu 83: Mạch điện   có tần số cộng hưởng  . Mạch điện   có tần số cộng hưởng  . Biết   . Mắc nối tiếp hai mạch đó với nhau thì tần số cộng hưởng của mạch sẽ là f. Liên hệ f với   theo biểu thức

A.  			B.  			C.  			D.

Câu 84: Một mạch điện xoay chiều không phân nhánh gồm một cuộn dây có hệ số tự cảm L, điện trở thuần R và một tụ điện C có điện dung thay đổi được. Đặt vào hai đầu mạch một hiệu điện thế xoay chiều xác định   (với   và   không đổi). Kết luận nào sau đây là sai về hiện tượng thu được khi thay đổi C?

A. Đến giá trị mà hiệu điện thế hiệu dụng trên tụ điện đạt giá trị cực đại thì mạch điện có tính dung kháng.

B. Giá trị cực đại của hiệu điện thế hiệu dụng trên tụ C đạt được nhỏ hơn hoặc bằng giá trị hiệu dụng của hiệu điện thế trên hai đầu mạch điện.

C. Khi xảy ra cộng hưởng thì hiệu điện thế trên tụ điện sẽ vuông pha so với hiệu điện thế trên hai đầu mạch điện.

D. Với giá trị của C làm cho công suất tiêu thụ trên cuộn dây đạt cực đại thì dòng điện trong mạch sẽ cùng pha so với hiệu điện thế trên hai đầu mạch điện.

Câu 85: Mạch điện xoay chiều không phân nhánh theo đúng thứ tự gồm tụ điện C, điện trở R và cuộn cảm thuần L. Điều chỉnh C để điện áp hiệu dụng trên tụ đạt giá trị cực đại thì điện áp hai đầu mạch

A. Vuông pha với điện áp trên đoạn RL.				B. Vuông pha với điện áp trên L.

C. Vuông pha với điện áp trên C.				D. Vuông pha với điện áp trên đoạn RC

Câu 86: Trong một đoạn mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp, khi xảy ra cộng hưởng thì phát biểu nào sai?

A. Điện áp tức thời trên đoạn mạch bằng điện áp tức thời trên điện trở.

B. Tổng điện áp tức thời trên tụ điện và trên cuộn cảm bằng 0.

C. Tổng điện áp hiệu dụng trên tụ điện và trên cuộn cảm bằng 0.

D. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch bằng điện áp hiệu dụng trên điện trở.

Câu 87: Đoạn mạch xoay chiều RLC nối tiếp. Mạch đang có tính cảm kháng, nếu chỉ tăng tần số của nguồn điện thì

A. Công suất tiêu thụ của mạch giảm.

B. Có thể xảy ra hiện tượng cộng hưởng.

C. Công suất tiêu thụ của mạch tăng.

D. Ban đầu công suất của mạch tăng, sau đó giảm.

Câu 88: Điện áp giữa hai đầu một đoạn mạch RLC nối tiếp sớm pha   với cường độ dòng điện. Kết luận nào sau đây là đúng?

A. Tổng trở của mạch bằng 2 lần điện trở R của mạch		B. Hiệu số giữa cảm kháng và dung kháng bằng 0.

C. Cảm kháng bằng   lần dung kháng.			D. Tổng trở của mạch bằng √2 lần điện trở R của mạch.

Câu 89: Mạch xoay chiều RLC có điện áp hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch không đổi. Hiện tượng cộng hưởng điện xảy ra khi

A. Thay đổi R để điện áp hiệu dụng trên điện trở R cực đại.

B. Thay đổi tần số f để điện áp hiệu dụng trên tụ đạt cực đại.

C. Thay đổi điện dung C để điện áp hiệu dụng trên tụ đạt cực đại.

D. Thay đổi độ tự cảm L để điện áp hiệu dụng trên điện trở R đạt cực đại.

Câu 90: Phát biểu nào sau đây về động cơ không đồng bộ ba pha là sai?

A. Roto của động cơ quay với tốc độ góc nhỏ hơn tốc độ góc của từ trường quay.

B. Hai bộ phận chính của động cơ là roto và stato.

C. Nguyên tắc hoạt động của động cơ dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ và sử dụng từ trường quay.

D. Véctơ cảm ứng từ của từ trường quay trong động cơ luôn thay đổi về cả hướng và trị số.

Câu 91: Chọn phát biểu đúng?

A. Chỉ có dòng điện ba pha mới tạo ra từ trường quay.

B. Roto của động cơ không đồng bộ quay với tốc độ góc của từ trường quay.

C. Vecto cảm ứng từ của từ trường quay luôn thay đổi về cả hướng lẫn trị số.

D. Tốc độ góc của động cơ không đồng bộ phụ thuộc vào tốc độ quay của từ trường và vào momen cản.

Câu 92: Khi truyền tải một công suất điện P từ nơi sản xuất đến nơi tiêu thụ, để giảm hao
phí trên đường dây do toả nhiệt thực tế người ta tiến hành làm như thế nào?

A. Đặt ở đầu của nhà máy điện máy tăng thế và ở nơi tiêu thụ máy hạ thế.

B. Đặt ở đầu ra của nhà máy điện máy hạ thế và đặt ở nơi tiêu thụ máy hạ thế hoặc tăng thế tuỳ vào nhu cầu từng địa phương.

C. Chỉ cần đặt ở đầu ra của nhà máy điện máy tăng thế, điện trên đường dây được sử dụng trực tiếp mà không cần máy biến thế

D. Đặt ở đầu của nhà máy điện máy tăng thế và đặt ở nơi tiêu thụ máy hạ thế hoặc tăng thế tuỳ vào nhu cầu từng địa phương.

Câu 93: Trong máy phát điện

A. Phần cảm là bộ phận đứng yên, phần ứng là bộ phận chuyển động.

B. Phần cảm là bộ phận chuyển động, phần ứng là bộ phận đứng yên.

C. Cả phần cảm và phần ứng có thể cùng đứng yên, hoặc cùng chuyển động, nhưng bộ góp điện thì nhất định phải chuyển động.

D. Tuỳ thuộc cấu tạo của máy, phần cảm cũng như phần ứng có thể là bộ phận đứng yên hoặc là bộ phận chuyển động.

Câu 94: Một nhà máy công nghiệp dùng điện năng để chạy các động cơ. Hệ số công suất của nhà máy do Nhà nước quy định phải lớn hơn 0,85 nhằm mục đích chính là để

A. Nhà máy sản xuất nhiều dụng cụ.			B. Động cơ chạy bền hơn.

C. Nhà máy sử dụng nhiều điện năng.			D. Bớt hao phí điện năng trên đường dây dẫn điện đến nhà máy.

Câu 95: Để giảm công suất hao phí trên một đường dây tải điện xuống bốn lần mà
không thay đổi công suất truyền đi, ta cần áp dụng biện pháp nào nêu sau đây?

A. Tăng điện áp giữa hai đầu dây tại trạm phát điện lên bốn lần.

B. Tăng điện áp giữa hai đầu dây tại trạm phát điện lên hai lần.

C. Giảm đường kính tiết diện dây đi bốn lần.

D. Giảm điện trở đường dây đi hai lần.

Câu 96: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về máy phát điện xoay chiều ba pha.

A. Máy phát điện xoay chiều ba pha biến điện năng thành cơ năng và ngược lại.

B. Máy phát điện xoay chiều ba pha hoạt động nhờ hiện tượng cảm ứng điện từ.

C. Máy phát điện xoay chiều ba pha tạo ra ba dòng điện một pha cùng biên độ, cùng tần số và cùng pha.

D. Máy phát điện xoay chiều ba pha hoạt động nhờ việc sử dụng từ trường quay.

Câu 97: Để giảm bớt hao phí do toả nhiệt trên đường dây khi cần tải điện đi xa. Trong
thực tế, có thể dùng biện pháp

A. Giảm hiệu điện thế máy phát điện n lần để giảm cường độ dòng điện trên dây n lần, giảm công suất toả nhiệt xuống n2   lần.

B. Tăng hiệu điện thế ở nơi sản xuất điện lên n lần để giảm cường độ dòng điện trên đường dây n lần.

C. Dùng dây dẫn bằng vật liệu siêu dẫn đường kính lớn.

D. Xây dựng nhà máy gần nơi tiêu thụ điện để giảm chiều dài đường dây truyền tải điện.

Câu 98: Cơ sở hoạt động của máy biến thế là gì?

A. Cảm ứng điện từ.		B. Cộng hưởng điện từ.			C. Hiện tượng từ trễ.		D. Cảm ứng từ.

Câu 99: Gọi  N1 là số vòng dây của cuộn sơ cấp   là số vòng dây của cuộn thứ cấp của một máy biến áp. Biết  , máy biến áp có tác dụng

A. Tăng cường dòng điện, giảm điện áp.					B. Giảm cường độ dòng điện, tăng điện áp.

C. Tăng cường độ dòng điện, tăng điện áp				D. Giảm cường độ dòng điện, giảm điện áp.

Câu 100: Biện pháp nào sau đây không góp phần tăng hiệu suất của máy biến áp?

A. Dùng lõi sắt có điện trở suất nhỏ.

B. Dùng dây có điện trở suất nhỏ làm dây quấn biến áp.

C. Dùng lõi sắt gồm nhiều lá sắt mỏng ghép cách điện với nhau.

D. Đặt các lá sắt của lõi sắt song song với mặt phẳng chứa các đường sức từ

Câu 101: Chọn phát biểu đúng? Một trong những ưu điểm của máy biến thế trong sử dụng là

A. Không bức xạ sóng điện từ.						B. Không tiêu thụ điện năng.

C. Có thể tạo ra các hiệu điện thế theo yêu cầu sử dụng.			D. Không có sự hao phí nhiệt do dòng điện Phucô.

Câu 102: Trong động cơ không đồng bộ ba pha, từ trường quay với tốc độ góc

A. Nhỏ hơn tần số góc của dòng điện.					B. Biến đổi điều hòa theo thời gian.

C. Bằng tần số góc của dòng điện.					D. Lớn hơn tần số góc của dòng điện.

Câu 103: Chọn câu sai khi nói về động cơ không đồng bộ 3 pha

A. Từ trường tổng hợp quay với tốc độ luôn nhỏ hơn tần số góc của dòng điện.

B. Nguyên tắc hoạt động dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ và sử dụng từ trường quay.

C. Stato có 3 cuộn dây giống nhau quấn trên 3 lõi sắt bố trí lệch nhau 1/3 đường tròn.

D. Từ trường quay được tạo ra bởi dòng điện xoay chiều 3 pha.

Câu 104: Một dòng điện xoay chiều mà biểu thức dòng điện tức thời   (A), kết luận nào sai?

A. Cường độ dòng hiệu dụng bằng 8 A					B. Tần số dòng điện bằng 50 Hz.

C. Biên độ dòng điện bằng 8 A						D. Chu kì của dòng điện bằng 0,02 s.

Câu 105: Một dòng điện xoay chiều có (A). Trong mỗi giây dòng điện đổi chiều mấy lần?

A. 100 lần			B. 200 lần			C. 25 lần			D. 50 lần

Câu 106: Một mạch điện RLC được mắc với nguồn điện xoay chiều. Dao động điện trong mạch là

A. Dao động tự do.		B. Dao động riêng.

C. Dao động cưỡng bức	D. Dao động tắt dần.

Câu 107: Hiệu điện thế xoay chiều   (V) tạo ra trong mạch dòng điện:   (A). Góc lệch pha của hiệu điện thế so với dòng điện là:

A.  			B.  			C.  			D.

Câu 108: Các giá trị hiệu dụng của dòng điện xoay chiều.

A. Được xây dựng dựa trên tác dụng nhiệt của dòng điện.		B. Chỉ được đo bằng các ampe kế xoay chiều.

C. ằng giá trung bình chia cho   				D. Bằng giá trị cực đại chia cho 2.

Câu 109: Câu nào sau đây đúng khi nói về dòng điện xoay chiều?

A. Có thể dùng dòng điện xoay chiều để mạ điện.

B. Điện lượng chuyển qua tiết diện của dây dẫn trong một chu kì của dòng điện bằng 0.

C. Điện lượng chuyển qua tiết diện của dây dẫn trong một khoảng thời gian bất kì đều bằng 0.

D. Công suất tỏa nhiệt tức thời trên một đoạn mạch có giá trị cực đại bằng công suất
tỏa nhiệt trung bình nhân với

Câu 110: Vào cùng một thời điểm nào đó hai dòng điện xoay chiều  và  có cùng trị tức thời , nhưng một dòng điện đang tăng còn một dòng điện đang giảm. Hai dòng điện này lệch pha nhau

A.  			B.  				C.  				D.

Câu 111: Vào cùng một thời điểm nào đó hai dòng điện xoay chiều   và  có cùng trị tức thời  , nhưng một dòng điện đang tăng còn một dòng điện đang giảm. Hai dòng điện này lệch pha nhau

A.  			B.  				C.  				D.

Câu 112: Trong mạch RLC mắc nối tiếp, độ lệch pha giữa dòng điện và điện áp giữa hai đầu đoạn mạch phụ thuộc vào

A. Điện áp hiện dụng giữa hai đầu đoạn mạch.		B. Cách chọn gốc thời gian.

C. Cường độ dòng điện hiện dụng trong mạch.		D. Tính chất của mạch điện.

Câu 113: (CĐ−2011) Cho dòng điện xoay chiều có tần số 50 Hz, chạy qua một đoạn mạch. Khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp cường độ dòng điện này bằng 0 là

A. 1/25 s			B. 1/50 s				C. 1/100 s			D. 1/200 s

Câu 114: (CĐ−2011) Đặt điện áp xoay chiều   ( không đổi, f thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch chỉ có tụ điện. Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch càng lớn khi tần số f càng lớn.

B. Điện áp giữa hai đầu đoạn mạch sớm pha π/2 so với cường độ dòng điện trong đoạn
mạch.

C. Cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch không đổi khi tần số f thay đổi.

D. Dung kháng của tụ điện càng lớn khi tần số f càng lớn.

Câu 115: Phát biểu nào sau đây đúng đối với cuộn cảm?

A. Cuộn cảm có tác dụng cản trở đối với dòng điện xoay chiều, không có tác dụng cản trở dòng điện một chiều.

B. Điện áp tức thời giữa hai đầu cuộn cảm thuần và cường độ dòng điện qua nó có thể đồng thời bằng một nửa các biên độ tương ứng của chúng.

C. Cảm kháng của một cuộn cảm thuần tỉ lệ nghịch với chu kì của dòng điện xoay chiều.

D. Cường độ dòng điện qua cuộn cảm tỉ lệ thuận với tần số dòng điện.

Câu 116: Cường độ dòng điện xoay chiều qua đoạn mạch chỉ có tụ điện hoặc chỉ có cuộn cảm thuần giống nhau ở chỗ:

A. Đều biến thiên trễ pha   so với điện áp ở hai đầu đoạn mạch.

B. Đều có giá trị hiệu dụng tỉ lệ với điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch.

C. Đều có giá trị hiệu dụng tăng khi tần số dòng điện tăng.

D. Đều có giá trị hiệu dụng giảm khi tần số dòng điện tăng.

Câu 117: Gọi u, i lần lượt là điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch và cường độ dòng
điện tức thời trong mạch. Lựa chọn 2 phương án đúng:

A. Đối với mạch chỉ có điện trở thuần thì  			B. Đối với mạch chỉ có tụ điện thì

C. Đối với mạch chỉ có cuộn cảm thì  			D. Đối với mạch RLC nối tiếp có   thì

Câu 118: Gọi u, i lần lượt là điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch và cường độ dòng điện tức thời trong mạch. Giá trị cực đại tương ứng của chúng là   và  . Lựa chọn phương án SAI. Đối với mạch

A. Chỉ có điện trở thuần thì  				B. Chỉ có tụ điện thì

C. Chỉ có cuộn dây thuần cảm thì 			D. Điện trở nối tiếp với tụ điện thì

Câu 119: Với    là các điện áp hiệu dụng và tức thời của điện trở thuần R, cuộn thuần cảm L và tụ điện C, I và i là cường độ dòng điện hiệu dụng và tức thời qua các phần tử đó. Biểu thức sai là:

A.  			B.  			C.  			D.

Câu 120: Trong đoạn mạch xoay chiều chỉ có tụ điện, (điện áp hiệu dụng ở hai đầu mạch không đổi) nếu đồng thời tăng tần số của điện áp lên 4 lần và giảm điện dung của tụ điện 2 lần thì cường độ hiệu dụng qua mạch

A. Tăng 2 lần			B. Tăng 3 lần			C. Giảm 2 lần.			D. Giảm 4 lần.

Câu 121: Chọn các phương án đúng. Khi nghiên cứu đồng thời đồ thị phụ thuộc thời
gian của điện áp hai đầu đoạn mạch xoay chiều và cường độ dòng điện trong mạch
người ta nhận thấy, đồ thị điện áp và đồ thị dòng điện đều cắt trục hoành tại cùng một
điểm. Mạch điện đó có thể là

A. Chỉ điện trở thuần.						B. Chỉ cuộn cảm thuần.

C. Chỉ tụ điện.						D. Tụ điện ghép nối tiếp với điện trở thuần.

Câu 122: (CĐ−2010)Đặt điện áp xoay chiều   vào hai đầu đoạn mạch chỉ có điện trở thuần. Gọi U là điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch; i,   và I lần lượt là giá trị tức thời, giá trị cực đại và giá trị hiệu dụng của cường độ dòng điện trong
đoạn mạch. Hệ thức nào sau đây sai?

A.  		B.  		C.  			D.

Câu 123: (ĐH−201 )Đặt điện áp   vào hai đầu một tụ điện thì cường độ dòng điện qua nó có giá trị hiệu dụng là I. Tại thời điểm t, điện áp ở hai đầu tụ điện là u và cường độ dòng điện qua nó là i. Hệ thức liên hệ giữa các đại lượng là?

A.  		B.  			C.  			D.

Câu 124: Cho dòng điện xoay chiều chạy qua một cuộn dây thuần cảm. Khi dòng điện tức thời đạt giá trị cực đại thì điện áp tức thời ở hai đầu cuộn dây có giá trị bằng

A. Nửa giá trị cực đại.		B. Cực đại.			C. Một phần tư giá trị cực đại.	D. 0

Câu 125: Cho dòng điện xoay chiều chạy qua một tụ điện. Khi dòng điện tức thời đạt giá trị cực đại thì điện áp tức thời ở hai đầu tụ điện có giá trị bằng

A. Nửa giá trị cực đại.		B. Cực đại.			C. Một phần tư giá trị cực đại.	D. 0

Câu 126: Cho mạch điện xoay chiều chỉ có cuộn cảm thuần. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều ổn định. Đồ thị của điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch theo cường độ dòng điện tức thời trong mạch có dạng là

A. Hình sin			B. Đoạn thẳng.			C. Đường tròn			D. Elip

Câu 127: (CĐ − 2014) Trong đoạn mạch điện xoay chiều chỉ có điện trở thuần, cường độ dòng điện trong mạch và điện áp ở hai đầu đoạn mạch luôn

A. Lệch pha nhau  .	B. Ngược pha nhau.		C. Cùng pha nhau.		D. Lệch pha nhau  .

Câu 128: Mắc một cuộn cảm thuần và một tụ điện mắc song song rồi mắc vào điện áp xoay chiều thì dung kháng gấp đôi cảm kháng. Nếu cường độ dòng điện qua tụ điện có biểu thức  (A) thì cường độ dòng điện qua cuộn cảm có biểu thức:

A.  	B.  		C.  		D.

Câu 129: (ĐH−2010)Đặt điện áp   vào hai đầu cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thì cường độ dòng điện qua cuộn cảm là

A.  	B.  	C.  	  D.

Câu 130: (CĐ − 2014) Đặt điện áp   vào hai đầu điện trở thuần R. Tại thờiđiểm điện áp giữa hai đầu R có giá trị cực đại thì cường độ dòng điện qua R bằng

A.  			B.  			C.  				D. 0

Câu 131: Cho dòng điện xoay chiều   đi qua một cuộn dây thuần cảm L. Điện áp giữa hai đầu cuộn dây là:  . Chọn phương án đúng.

A.  		B.  		C.  		D.

Câu 132: Đặt một điện áp xoay chiều   vào hai bản một tụ điện có điện dung là C, dòng điện xoay chiều trong mạch có biểu thức  . Chọn phương án đúng.

A.  		B.  		C.  		D.

Câu 133: Nối hai đầu của một cuộn dây thuần cảm với điện áp   thì dòng điện xoay chiều qua cuộn dây là .  Chọn phương án đúng:

A.  	B.  		C.  		D.

Câu 134: Trong mạch điện xoay chiều có 1 tụ điện có điện dung C, dòng điện xoay chiều trong mạch là  . Điện áp giữa hai bản tụ là . Chọn phương án đúng:

A.   		B.  		C.   		D.

Câu 135: Đặt điện áp   (V) vào hai đầu tụ điện C thì cường độdòng điện chạy qua C là:

A.  	 		B.   	C.       D.

Câu 136: Đặt điện áp  (V) vào hai đầu cuộn dây thuần cảm L thì cường độ dòng điện chạy qua L là:

A.  		B.

C.  		D.

Câu 137: Vào cùng một thời điểm nào đó điện áp xoay chiều trên hai phần tử nối tiếp có biểu thức lần lượt là   và   có cùng trị tức thời , nhưng một điện áp đang tăng còn điện áp còn lại đang giảm. Hai điện áp này lệch pha nhau

A.   			B.   		C.   			D.

Câu 138: Vào cùng một thời điểm nào đó, hai dòng điện xoay chiều  và  đều có cùng giá trị tức thời là   nhưng một dòng điện đang giảm, còn một dòng điện đang tăng. Kết luận nào sau đây là đúng ?

A. Hai dòng điện dao động cùng pha.			B. Hai dòng điện dao động ngược pha.

C. Hai dòng điện dao động lệch pha nhau góc 1200.	D. Hai dòng điện dao động vuông pha (lệch pha nhau góc 900).

Câu 139: Trong một đoạn mạch điện xoay chiều không phân nhánh, cường độ dòng điện sớm phan  với   so với điện áp  ở hai đầu đoạn mạch. Đoạn mạch đó

A. Gồm điện trở thuần và tụ điện.			B. Chỉ có cuộn cảm.

C. Gồm cuộn thuần cảm (cảm thuần) và tụ điện.		D. Gồm điện trở thuần và cuộn thuần cảm (cảm thuần).

Câu 140: Khi có cộng hưởng điện trong đoạn mạch điện xoay chiều RLC không phân nhánh thì

A. Cường độ dòng điện tức thời trong mạch cùng pha với điện áp tức thời đặt vào hai đầu đoạn mạch.

B. Điện áp tức thời giữa hai đầu điện trở thuần cùng pha với điện áp tức thời giữa hai bản tụ điện.

C. Điện áp tức thời giữa hai đầu điện trở thuần cùng pha với điện áp tức thời giữa hai đầu cuộn cảm.

D. Công suất tiêu thụ trên đoạn mạch đạt giá trị nhỏ nhất.

Câu 141: Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh một điện áp xoay chiều  thì dòng điện trong mạch là   là. Đoạn mạch điện này luôn có

A.  			B.  			C.  			D.

Câu 142: Đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần R, cuộn dây thuần cảm
(cảm thuần) L và tụ điện C mắc nối tiếp. Kí hiệu uR, uL, uC  tương ứng là điện áp tức thời ở hai đầu các phần tử R, L và C. Quan hệ về pha của các điện áp này là

A.  sớm pha  so với uL.					B. uL sớm pha  so với uC

C. uR trễ pha  so với uC.					D. uC trễ pha  so với uL.

Câu 143: Đoạn mạch điện xoay chiều AB chỉ chứa một trong các phần tử: điện trở thuần, cuộn dây hoặc tụ điện. Khi đặt điện áp   lên hai đầu A và B thì dòng điện trong mạch có biểu thức  . Đoạn mạch AB chứa

A. Điện trở thuần.						B. Cuộn dây có điện trở thuần.

C. Cuộn dây thuần cảm (cảm thuần).				D. Tụ điện.

Câu 144: Đ t một điện áp xoay chiều   vào hai đầu một đoạn mạch điện RLC không phân nhánh. Dòng điện nhanh pha hơn điện áp ở hai đầu đoạn mạch điện này khi

A.  				B.  		C.  		D.

Câu 145: Dung kháng của một đoạn mạch RLC nối tiếp đang có giá trị nhỏ hơn cảm kháng. Ta làm thay đổi chỉ một trong các thông số của đoạn mạch bằng các cách nêu sau đây, cách nào có thể làm cho hiện tượng cộng hưởng điện xảy ra?

A. Tăng điện dung của tụ điện.					B. Tăng hệ số tự cảm của cuộn dây

C. Giảm điện trở thuần của đoạn mạch				D. Giảm tần số dòng điện

Câu 146: Điện áp giữa hai đầu một đoạn mạch RLC nối tiếp sớm pha   so với cường độ dòng điện. Phát biểu nào sau đây là đúng đối với đoạn mạch này?

A. Tần số dòng điện trong đoạn mạch nhỏ hơn giá trị cần để xảy ra cộng hưởng.

B. Tổng trở của đoạn mạch bằng hai lần điện trở thuần của mạch.

C. Hiệu số giữa cảm kháng và dung kháng bằng điện trở thuần của đoạn mạch.

D. Điện áp giữa hai đầu điện trở thuần sớm pha  so với điện áp giữa hai bản tụ điện.

Câu 147: Trong mạch điện xoay chiều RLC không phân nhánh. Nếu tăng tần số
dòng điện thì

A. Dung kháng giảm.				B. Độ lệch pha của điện áp so với dòng điện tăng.

C. Cường độ hiệu dụng giảm.			D. Cảm kháng giảm.

Câu 148: Chọn phát biểu đúng.

A. Dòng điện có cường độ biến đổi tuần hoàn theo thời gian là dòng điện xoay chiều.

B. Cường độ dòng điện và điện áp ở hai đầu đoạn mạch xoay chiều luôn lệch pha nhau

C. Không thể dùng dòng điện xoay chiều để mạ điện.

D. Cường độ hiệu dụng của dòng xoay chiều bằng một nửa giá trị cực đại của nó

Câu 149: Chọn câu sai trong các câu sau: Mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp đang xảy ra cộng hưởng. Nếu thay đổi tần số của điện áp đặt vào hai đầu mạch thì:

A. Điện áp hiệu dụng trên L tăng		B. Công suất trung bình trên mạch giảm

C. Cường độ hiệu dụng qua mạch giảm		D. Hệ số công suất của mạch giảm

Câu 150: Đoạn mạch điện xoay chiều tần số f0 gồm điện trở thuần R, cuộn dây có cảm kháng  ZL và tụ điện có dung kháng ZC mắc nối tiếp. Nếu chỉ tăng dần tần số từ giá trị    thì điện áp hiệu dụng trên R tăng rồi giảm. Chọn kết luận đúng.

A.  					B.

C.  					D. cuộn dây có điện trở thuần bằng 0

Câu 151: Mạch xoay chiều RLC có hiệu điện thể hiệu dụng ở 2 đầu đoạn mạch không đổi. Hiện tượng cộng hưởng điện xảy ra khi thay đổi

A. Tần số f để điện áp trên tụ đạt cực đại.		B. Điện trở R để điện áp trên tụ đạt cực đại.

C. Điện dung C để điện áp trên R đạt cực đại	D. Độ tự cảm L để điện áp trên cuộn cảm đạt cực đại.

Câu 152: Nếu mạch điện xoay chiều có đủ 3 phần tử: điện trở R, cuộn dây thuần cảm có cảm kháng  tụ điện có dung kháng   mắc nối thì tổng trở của đoạn mạch

A. Không thể nhỏ hơn điện trở thuần R		B. không thể nhỏ hơn cảm kháng   .

C. Luôn bằng tổng   		D. Không thể nhỏ hơn dung kháng

Câu 153: Gọi  và  lần lượt là điện áp tức thời hai đầu mạch, hai đầu điện trở R, hai đầu cuộn cảm thuần L và hai đầu tụ điện C của đoạn mạch nối tiếp RLC. Thay đổi tần số dòng điện qua mạch sao cho trong mạch xảy ra cộng hưởng điện thì

A.  				B.  		C.  			D.

Câu 154: (ĐH−2010) Đặt điện áp    vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. Gọi I là cường độ dòng điện tức thời trong đoạn mạch; u1, u2 và u3  lần lượt là điện áp tức
thời giữa hai đầu điện trở, giữa hai đầu cuộn cảm và giữa hai đầu tụ điện. Hệ thức đúng là

A.  		B.  		C.  			D.

Câu 155: (ĐH − 2012) Đặt điện áp   vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. Gọi I là cường độ dòng điện tức thời trong đoạn mạch u1, u2 và u3  lần lượt là điện áp tức
thời giữa hai đầu điện trở, giữa hai đầu cuộn cảm và giữa hai đầu tụ điện; Z là tổng trở
của đoạn mạch. Hệ thức đúng là

A.  				B.  		C.  			D.

Câu 156: (CĐ−2010) Đặt điện áp  vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R và tụ điện C mắc nối tiếp. Biết điện áp giữa hai đầu điện trở thuần và điện áp giữa hai bản tụ điện có giá trị hiệu dụng bằng nhau. Phát biểu nào sau đây là sai ?

A. Cường độ dòng điện qua mạch trễ pha   so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.

B. Điện áp giữa hai đầu điện trở thuần sớm pha  so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch

C. Cường độ dòng điện qua mạch sớm pha  so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.

D. Điện áp giữa hai đầu điện trở thuần trễ pha  so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.

Câu 157: Mạch điện xoay chiều nối tiếp gồm: điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C nối tiếp. Chỉ thay đổi tần số góc   để    Chọn phương án đúng

A. Khi giảm  thì công suất tiêu thụ trên mạch luôn giảm.

B. Tần số góc  bằng   lần tần số góc riêng của mạch.

C. Để mạch có cộng hưởng ta phải tăng  .

D. Dòng điện qua mạch sớm pha hơn điện áp hai đầu mạch.

Câu 158: Gọi u, uR, uL và uC lần lượt là điện áp tức thời hai đầu mạch, hai đầu điện trở R, hai đầu cuộn cảm thuần L và hai đầu tụ điện C của đoạn mạch xoay chiều nối tiếp. Ban đầu mạch có tính cảm kháng, sau đó giảm dần tần số dòng điện qua mạch thì

đại lượng giảm theo là độ lệch pha giữa

A. u và uC.		B. uL và uR.			C. uL và u.			D. uR và uC

Câu 159: Trong mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp đang có cộng hưởng điện thì kết luận nào sau đây SAI?

A. Điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn cảm bằng điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện.

B. Cường độ hiệu dụng trong mạch cực đại

C. Điện áp hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch lớn hơn điện áp hiệu dụng ở hai đầu điện trở R.

D. Điện áp hai đầu mạch cùng pha với điện áp hai đầu điện trở R.

Câu 160: (CĐ−2010) Đặt điện áp  có ω thay đổi được vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L, điện trở thuần R và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. Khi   thì

A. Điện áp hiệu dung giữa hai đầu điện trở thuần R bằng điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch.

B. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở thuần R nhỏ hơn điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch.

C. Cường độ dòng điện trong đoạn mạch trễ pha so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.

D. Cường độ dòng điện trong đoạn mạch cùng pha với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.

Câu 161: Cần ghép một tụ điện nối tiếp với các phần tử khác theo cách nào dưới đây, để được đoạn mạch xoay chiều mà cường độ dòng điện qua nó trễ pha   so với điện áp hai đầu đoạn mạch? Biết tụ điện trong đoạn mạch này có dung kháng 20 Ω.

A. Một cuộn cảm thuần có cảm kháng bằng 20 Ω

B. Một điện trở thuần có độ lớn bằng 20 Ω.

C. Một điện trở thuần có độ lớn bằng 40 Ω và một cuộn cảm thuần có cảm kháng bằng 20 Ω.

D. Một điện trở thuần có độ lớn bằng 20 Ω và một cuộn cảm thuần có cảm kháng bằng 40 Ω

Câu 162: Một tụ điện có dung kháng 30 (Ω). Chọn cách ghép tụ điện này nối tiếp với
các linh kiện khác dưới đây để được một đoạn mạch mà dòng điện qua mạch trễ pha so với điện áp ở hai đầu mạch một lượng

A. Một cuộn thuần cảm có cảm kháng bằng 60 (Ω)

B. Một điện trở thuần 15 (Ω) và một cuộn thuần cảm có cảm kháng 15 (Ω)

C. Một điện trở thuần 30 (Ω) và một cuộn cảm thuần có cảm kháng 60 (Ω)

D. Một điện trở thuần có độ lớn 30 (Ω)

Câu 163: Ở hai đầu một điện trở R có đặt một hiệu điện thế xoay chiều   một hiệu điện thế không đổi   Để dòng điện xoay chiều có thể qua điện trở và chặn không cho dòng điện không đổi qua nó ta phải:

A. Mắc song song với điện trở một tụ điện C.		B. Mắc nối tiếp với điện trở một tụ điện C

C. Mắc song song với điện trở một cuộn thuần cảm L.	D. Mắc nối tiếp với điện trở một cuộn thuần cảm L

Câu 164: Một đoạn mạch xoay chiều nối tiếp gồm bóng đèn và cuộn cảm mắc nối tiếp. Lúc đầu trong lòng cuộn cảm không có lõi thép. Nếu cho lõi thép từ từ vào cuộn cảm thì độ sáng bóng đèn

A. Tăng lên						B. Giảm xuống

C. Tăng đột ngột rồi tắt				D. Không đổi

Câu 165: Mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp tần số góc ω, gồm cuộn cảm thuần có
độ tự cảm L, điện trở thuần R và tụ điện có điện dung C sao cho . Gọi u, i là điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch và dòng điện tức thời trong mạch thì

A. u nhanh pha hơn so với i.				B. u chậm pha hơn so với i

C. u chậm pha hơn so với i là .			D. u nhanh pha hơn so với i là   .

Câu 166: Mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp, Trường hợp nào sau đây điện áp hai đầu mạch cùng pha với điện áp hai đầu điện trở?

A. Thay đổi C để  .				B. Thay đổi L để

C. Thay đổi f để 				D. Thay đổi R để

Câu 167: Trong mạch điện RLC, hiệu điện thế hai đầu mạch và hai đầu tụ điện có dạng  và   (V) thì có thể nói:

A. Mạch có tính cảm kháng nên u nhanh pha hơn I	B. Mạch có tính dung kháng nên u chậm pha hơn i.

C. Mạch có cộng hưởng điện nên u đồng pha với i.	D. Không thể kết luận được về độ pha của u và i.

Câu 168: Mạch RLC nối tiếp, cuộn dây thuần cảm, mạch có tính cảm kháng. Khi dòng điện trong mạch có giá trị tức thời i = 0 thì trong những kết quả sau đây kết quả nào chưa chính xác về điện áp tức thời 2 đầu mỗi phần tử  và 2 đầu toàn
mạch (u).

A.  		B.  		C.  		D.

Câu 169: Một đoạn mạch xoay chiều gồm cuộn dây có điện trở thuần r, hệ số tự cảm L và tụ điện có điện dung C thay đổi được mắc nối tiếp. Thay đổi C để dung kháng thoả mãn hệ thức . Khi đó ta có kết luận gì về điện áp giữa hai đầu cuộn
dây?

A. Có giá trị nhỏ nhất				B. Sớm pha   so với điện áp đặt vào mạch.

C. Đồng pha với điện áp đặt vào đoạn mạch.	D. Trễ pha  so với điện áp đặt vào mạch.

Câu 170: (CĐ−2011) Một đoạn mạch điện xoay chiều gồm một tụ điện và một cuộn cảm thuần mắc nối tiếp. Độ lệch pha giữa điện áp ở hai đầu tụ điện và điện áp ở hai đầu đoạn mạch bằng

A.  			B. 0 hoặc  			C.  				D.  hoặc

Câu 171: Công suất của dòng điện xoay chiều trên một đoạn mạch RLC nối tiếp nhỏ hơn tích UI là do

A. Một phần điện năng tiêu thụ trong tụ điện.

B. Trong cuộn dây có dòng điện cảm ứng.

C. Điện áp giữa hai đầu đoạn mạch và cường độ dòng điện biến đổi lệch pha đối với nhau.

D. Có hiện tượng cộng hưởng điện trên đoạn mạch.

Câu 172: Hệ số công suất của đoạn mạch xoay chiều bằng 0 (cosϕ = 0) trong trường hợp nào sau đây?

A. Đoạn mạch chỉ có điện trở thuần				B. Đoạn mạch có điện trở bằng 0

C. Đoạn mạch không có tụ điện					D. Đoạn mạch không có cuộn cảm

Câu 173: Trong đoạn mạch xoay chiều gồm điện trở thuần, tụ điện nối tiếp với cuộn dây, điện áp tức thời giữa hai đầu điện trở thuần R và giữa hai đầu cuộn dây có các biểu thức lần lượt là  và  (V). Kết luận nào sau đây là SAI?

A. Điện áp giữa hai đầu cuộn dây ngược pha với điện áp giữa hai bản cực của tụ điện.

B. Cuộn dây có điện trở thuần.

C. Cuộn dây là thuần cảm.

D. Công suất tiêu thụ trên mạch khác 0

Câu 174: Mắc một bóng đèn dây tóc được xem như một điện trở thuần R vào một mạng điện xoay chiều 220V–50Hz. Nếu mắc nó vào mạng điện xoay chiều 220V−60Hz thì công suất tỏa nhiệt của bóng đèn sẽ

A. Tăng lên			B. Giảm đi			C. Không đổi			D. Tăng 1, 2 lần

Câu 175: Đặt vào hai đầu đoạn mạch không phân nhánh RLC một điện áp xoay chiều
có giá trị hiệu dụng U thì dòng điện xoay chiều trong mạch trễ pha hơn điện áp một
góc  và có giá trị hiệu dụng I. Công suất tức thời trong mạch có giá trị lớn nhất là

A. 2UI			B. UI				C.   			D.

Câu 176: Trong đoạn mạch RLC nối tiếp đang xảy ra cộng hưởng. Thay đổi tần số của dòng điện một lượng rất nhỏ và giữ nguyên các thông số khác của mạch, kết luận sau đây sai?

A. Điện áp hiệu dụng trên tụ điện tăng.				B. Hệ số công suất của đoạn mạch giảm.

C. Cường độ hiệu dụng của dòng điện giảm.			D. Điện áp hiệu dụng trên điện trở giảm.

Câu 178: Một mạch điện xoay chiều gồm RLC ghép nối tiếp. Ta đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp  (V). Hiện tại dòng điện i sớm pha hơn điện áp u. Nếu chỉ tăng điện dung C từ từ thì hệ số công suất của mạch ban đầu sẽ

A. Không thay đổi.		B. Tăng				C. Giảm nhẹ rồi tăng ngay		D. Giảm

Câu 179: Mạch RLC nối tiếp có tính dung kháng, nếu ta tăng tần số của dòng điện thì hệ số công suất của mạch

A. Không đổi.			B. Tăng lên rồi giảm xuống.

C. Giảm			D. Tăng

Câu 180: Mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp tần số f, gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L, biến trở R và tụ điện có điện dung C sao cho .  Nếu chỉ thay đổi R thì

A. Hệ số công suất trên mạch thay đổi.				B. Độ lêch pha giữa u và i thay đổi.

C. Công suất tiêu thụ trên mạch thay đổi.				D. Điện áp hai đầu biến trở thay đổi.

Câu 181: Đặt điện áp xoay chiều ổn định vào đoạn mạch nối tiếp gồm biến trở R và tụ điện C. Khi tăng dần điện trở của biến trở từ giá trị rất nhỏ đến rất lớn thì nhiệt lượng tỏa ra trên biến trở trong một đơn vị thời gian sẽ thế nào?

A. Giảm dần đến giá trị nhỏ nhất rồi tăng.			B. Tăng dần đến giá trị lớn nhất rồi giảm dần.

C. Giảm dần.							D. Tăng dần.

Câu 182: Mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp. Khi điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch sớm pha hơn dòng điện tức thời trong mạch một góc nhỏ hơn  . Nếu ta chỉ tăng L thì kết luận nào sau đây sai?

A. Hệ số công suất của đoạn mạch giảm.				B. Cường độ hiệu dụng trong mạch giảm.

C. Hiệu điện thế hiệu dụng trên tụ giảm.				D. Công suất trên đoạn mạch tăng.

Câu 183: Câu nào dưới đây không đúng?

A. Công thức tính hệ số công suất   áp dụng cho mọi loại mạch điện (với R, Z là tổng điện trở thuần và tổng trở toàn mạch).

B. Không thể căn cứ vào hệ số công suất để xác định độ lệch pha giữa hiệu điện thế và cường độ dòng điện.

C. Cuộn cảm có hệ số công suất khác không.

D. Hệ số công suất phụ thuộc vào hiệu điện thế xoay chiều ở hai đầu mạch.

Câu 184: (CĐ−2011) Đặt điện áp   (V) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần, cuộn cảm thuần và tụ điện mắc nối tiếp thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở thuần là 150 V. Hệ số công suất của đoạn mạch là

A. 0,5			B.   				C.  				D. 1

Câu 185: (CĐ−2011) Khi nói về hệ số công suất cosφ của đoạn mạch điện xoay chiều, phát biểu nào sau đây sai?

A. Với đoạn mạch chỉ có tụ điện hoặc chỉ có cuộn cảm thuần thì

B. Với đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp đang xảy ra cộng hưởng thì .

C. Với đoạn mạch chỉ có điện trở thuần thì .

D. Với đoạn mạch gồm tụ điện và điện trở thuần mắc nối tiếp thì

Câu 186: Đặt điện áp   (V) vào hai đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp. Nếu tăng chu kì T còn các đại lượng khác được giữ nguyên thì điều nào sau đây không đúng?

A. Công suất tiêu thụ của mạch có thể tăng hoặc giảm.

B. Dung kháng của mạch tăng.

C. Cảm kháng của mạch giảm.

D. Tổng trở của mạch giảm.

Câu 187: Câu nào sau đây là đúng. Máy phát điện xoay chiều 1 pha

A. Biến đổi điện năng thành cơ năng.

B. Biến đổi năng lượng điện thành năng lượng cơ và ngược lại

C. Biến đổi cơ năng thành điện năng

D. Được sử dụng trong các nhà máy nhiệt điện, thuỷ điện...

Câu 188: Trong máy phát điện xoay chiều 1 pha có phần cảm quay:

A. Rôto là nam châm		B. Rôto là khung dây.		C. Stato là nam châm		D. Cần có bộ góp.

Câu 189: Trong máy phát điện xoay chiều 1 pha có phần ứng quay:

A. Rôto là nam châm		B. Rôto là khung dây		C. Stato là phần ứng		D. Không có bộ góp

Câu 190: Đối với máy phát điện xoay chiều một pha có p cặp cực và roto quay n vòng mỗi phút thì tần số dòng điện do máy tạo ra có thể tính bằng công thức nào sau đây:

A.  			B.  			C.  			D.

Câu 191: Các cuộn dây của phần cảm và phần ứng đều được quấn trên các lõi thép
silic để:

A. Tránh dòng điện Phuco.					B. Tăng cường từ thông qua các cuộn dây.

C. Dễ chế tạo.							D. Giảm từ thông qua các cuộn dây

Câu 192: Máy phát điện xoay chiều 1 pha, để tốc độ quay của rôto giảm 4 lần (tần số dòng điện phát ra không đổi) thì phải:

A. Tăng số cặp cực lên 4 lần.

B. Giảm số cuộn dây 4 lần và tăng số cặp cực 4 lần.

C. Tăng số cuộn dây, số cặp cực lên 4 lần.

D. Giảm số cặp cực 4 lần và tăng số cuộn dây 4 lần.

Câu 193: Phần ứng của máy phát điện xoay chiều một pha là phần

A. Đưa điện ra mạch ngoài					B. Tạo ra từ trường

C. Tạo ra dòng điện						D. Gồm 2 vành khuyên và 2 chổi quét

Câu 194: Phát biểu nào sau đây đúng đối với máy phát điện xoay chiều một pha?

A. Biên độ của suất điện động phụ thuộc vào số cặp cực của nam châm.

B. Tần số của suất điện động phụ thuộc vào số vòng dây của phần ứng.

C. Dòng điện cảm ứng chỉ xuất hiện ở các cuộn dây của phần ứng.

D. Cơ năng cung cấp cho máy được biến đổi hoàn toàn thành điện năng.

Câu 195: Máy phát điện xoay chiều một pha có rôto là phần ứng và máy phát điện xoay chiều ba pha giống nhau ở điểm nào sau đây?

A. Đều có phần ứng quay, phần cảm cố định.

B.  Đều có bộ góp điện để dẫn điện ra mạch ngoài.

C. Đều có nguyên tắc hoạt động dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ.

D. Trong mỗi vòng quay của rôto, suất điện động của máy đều biến thiên tuần hoàn hai lần.

Câu 196: Chọn phát biểu đúng.

A. Dòng điện xoay chiều một pha chỉ do máy phát điện xoay chiều một pha tạo ra.

B. Suất điện động của máy phát điện xoay chiều tỉ lệ với tốc độ quay của rôto.

C. Dòng điện do máy phát điện xoay chiều tạo ra luôn có tần số bằng số vòng quay trong một giây của rôto.

D. Chỉ có dòng điện xoay chiều ba pha mới tạo được từ trường quay.

Câu 197: Chọn phát biểu đúng. Trong hệ thống truyền tải điện ba pha đi xa bằng cách mắc hình sao

A. Cường độ dòng điện trên mỗi dây luôn lệch pha   đối với điện áp giữa mỗi cuộn dây.

B. Cường độ hiệu dụng của dòng điện trên dây trung hòa bằng tổng các cường độ hiệu
dụng của các dòng điện trên ba dây pha cộng lại.

C. Điện năng hao phí không phụ thuộc vào các thiết bị điện ở nơi tiêu thụ.

D. Công suất điện hao phí phụ thuộc vào các thiết bị điện ở nơi tiêu thụ.

Câu 198: Chọn phương án sai khi nói về cấu tạo máy dao điện ba pha.

A. Rôto thông thường là nam châm điện.				B. Stato gồm 3 cuộn dây giống nhau.

C. Không cần bộ góp.						D. Vai trò của rôto và stato có thể thay đổi.

Câu 199: Trong các nhà máy phát điện (thuỷ điện, điện hạt nhân…), máy phát điện là

A. Xoay chiều 1 pha.		B. Xoay chiều 3 pha.		C. Xoay chiều		D. Một chiều.

Câu 200: Chọn phương án SAI khi nói về cấu tạo máy dao điện ba pha

A. Rôto thông thường là nam châm vĩnh cửu.

B. Stato gồm 3 cuộn dây giống nhau

C. Không cần bộ góp.

D. Vai trò của Rôto, stato không thể thay đổi.

Câu 201: Trong máy phát điện xoay chiều 3 pha:

A. Rôto là nam châm.						B. Rôto là cuộn dây.

C. Stato là nam châm.						D. Nhất thiết phải có bộ góp.

Câu 202: Rôto của máy phát điện xoay chiều ba pha thông thường là

A. Một nam châm điện.					B. Rôto là cuộn dây

C. Stato là nam châm.						D. Nhiều cuộn dây.

Câu 203: Khi máy phát 3 pha, mắc hình sao và tải lại mắc tam giác, thì điện áp hoạt động của tải phải:

A. Bằng điện áp của các pha					B. Nhỏ hơn điện áp các pha

C. Bằng √3 lần điện áp pha					D. Bằng 3 lần điện áp các pha

Câu 204: Trong hệ thống truyền tải dòng điện ba pha đi xa theo cách mắc hình sao thì

A. Cường độ hiệu dụng của dòng điện trong dây trung hoà bằng tổng các cường độ hiệu dụng của các dòng điện trong ba dây pha.

B. Điện áp hiệu dụng giữa hai dây pha lớn hơn điện áp hiệu dụng giữa một dây pha và dây trung hoà.

C. Dòng điện trong mỗi dây pha đều lệch pha 2π/3 so với điện áp giữa dây pha đó và dây trung hoà.

D. Cường độ dòng điện trong dây trung hoà luôn luôn bằng 0

Câu 205: (DH−2008)Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về dòng điện xoay chiều ba pha?

A. Khi cường độ dòng điện trong một pha bằng không thì cường độ dòng điện trong hai pha còn lại khác không

B. Chỉ có dòng điện xoay chiều ba pha mới tạo được từ trường quay

C. Dòng điện xoay chiều ba pha là hệ thông gồm ba dòng điện xoay chiều một pha, lệch pha nhau góc

D. Khi cường độ dòng điện trong một pha cực đại thì cường độ dòng điện trong hai pha còn lại cực tiểu

Câu 206: Chọn các phát biểu SAI về máy phát điện xoay chiều một pha :

A. Máy phát điện xoay chiều một pha hoạt động dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ.

B. Máy phát điện xoay chiều một pha công suất lớn thì rôto là các nam châm điện khi đó không cần có bộ góp.

C. Nếu rôto của máy phát điện xoay chiều một pha có p cặp cực quay với tần số góc n vòng/giây thì tần số dòng điện do máy phát ra sẽ bằng f = np.

D. Các cuộn dây quấn trên lõi thép hoặc lõi kim loại bất kì gồm các lá mỏng ghép cách điện nhau.

Câu 207: Trong cách mắc dòng điện xoay chiều ba pha đối xứng cả nguồn và tải đều theo hình tam giác. Phát biểu nào sau đây là SAI?

A. Dòng điện trong mỗi pha bằng dòng điện trong mỗi dây pha.

B. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu một pha bằng điện áp hiệu dụng giữa hai dây pha.

C. Công suất tiêu thụ trên mỗi pha đều bằng nhau.

D. Công suất của ba pha bằng ba lần công suất mỗi pha.

Câu 208: Một máy phát điện xoay chiều 3 pha, mạch ngoài mắc ba tải hoàn toàn giống nhau, cường độ dòng điện cực đại đi qua mỗi  tải là I0. Gọi i1, i2 và i3 lần lượt là cường độ dòng tức thời chạy qua 3 tải. Ở thời điểm t khi   thì

A.  		B.  			C.  		D.

Câu 209: Chọn câu SAI khi nói về máy phát điện xoay chiều

A. Khi số cuộn dây và số cặp cực nam châm tăng lên bao nhiêu lần thì số vòng quay giảm bấy nhiêu lần.

B. Máy phát điện xoay chiều ba pha không thể tạo ra dòng điện xoay chiều một pha.

C. Từ máy phát điện xoay chiều một pha có thể tao ra dòng điện một chiều.

D. Có thể đưa dòng điện từ máy phát điện xoay chiều ra ngoài mà không cần bộ góp.

Câu 210: Dòng điện xoay chiều ba pha là hệ thống ba dòng

A. Xoay chiều cùng biên độ cùng tần số nhưng lệch pha nhau từng đôi một là

B. Điện được tạo ra bởi ba suất điện động biên độ cùng tần số nhưng lệch pha nhau từng đôi một là .

C. Xoay chiều cùng biên độ nhưng lệch pha nhau từng đôi một là .

D. Điện được tạo ra bởi ba suất điện động cùng tần số nhưng lệch pha nhau từng đôi một là .

Câu 211: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về máy phát điện xoay chiều ba pha?

A. Suất điện động trong ba cuộn dây của phần ứng lệch pha nhau  .

B. Cơ năng cung cấp cho máy được biến đổi hoàn toàn thành điện năng.

C. Nguyên tắc hoạt động dựa vào hiện tượng từ trường biến thiên sinh ra điện trường.

D. Phần cảm là stato còn phần ứng là rôto.

Câu 212: Phát biểu nào sau đây SAI đối với máy phát điện xoay chiều một pha?

A. Biên độ của suất điện động phụ thuộc số vòng dây của phần ứng.

B. Tần số của suất điện động phụ thuộc vào tốc độ quay của rôto.

C. Dòng điện cảm ứng chỉ xuất hiện ở các cuộn dây của phần ứng.

D. Cơ năng cung cấp cho máy không được biến đổi hoàn toàn thành điện năng.

Câu 213: Hệ thức nào sau đây giữa các điện áp pha   và và điện áp dây   trong máy phát điện xoay chiều 3 pha là đúng?

A. Đối với trường hợp mắc hình tam giác thì  .	B. Đối với trường hợp mắc hình sao thì.

C. Đối với trường hợp mắc hình sao thì.		D. Đối với trường hợp mắc hình tam giác thì  .

Câu 214: Phát biểu nào sau đây đúng đối với máy phát điện xoay chiều một pha?

A. Biên độ của suất điện động phụ thuộc vào số cặp cực của nam châm.

B. Tần số của suất điện động phụ thuộc vào số vòng dây của phần ứng.

C. Dòng điện cảm ứng chỉ xuất hiện ở các cuộn dây của phần ứng.

D. Nếu phần cảm là nam châm điện thì nam châm đó được nuôi bởi dòng điện xoay chiều

Câu 215: Chọn phát biểu đúng.

A. Chỉ có dòng điện ba pha mới tạo được từ trường quay.

B. Rôto của động cơ không đồng bộ quay với tốc độ góc của từ trường quay.

C. Từ trường quay trong động cơ không đồng bộ luôn thay đổi về cả hướng và trị số.

D. Tốc độ góc của động cơ không đồng bộ phụ thuộc vào tốc độ quay của từ trường và momen cản.

Câu 216: Phát biểu nào sau đây về động cơ không đồng bộ ba pha là SAI?

A. Hai bộ phận chính của động cơ là rôto và stato

B. Bộ phận tạo ra từ trường quay là stato.

C. Nguyên tắc hoạt động của động cơ chỉ dựa trên tương tác từ giữa nam châm và dòng điện.

D. Có thể tạo động cơ không đồng bộ ba pha với công suất lớn.

Câu 217: Động cơ điện của tàu điện ngầm là

A. Động cơ không đồng bộ 1 pha			B. Động cơ không đồng bộ 3 pha

C. Động cơ một chiều					D. Động cơ không đồng bộ hoặc động cơ 1 chiều

Câu 218: Không thể tạo ra từ trường quay bằng cách nào trong các cách sau đây?

A. Cho nam châm vĩnh cửu quay			B. Dùng dòng điện xoay chiều 1 pha

C. Dùng dòng điện xoay chiều 3 pha			D. Dùng dòng điện 1 chiều

Câu 219: Từ trường quay được tạo bằng

A. Hiện tượng cảm ứng điện từ				B. Dòng điện xoay chiều 1 pha.

C. Dòng điện xoay chiều 3 pha				D. Dòng điện xoay chiều 1 pha và 3 pha

Câu 220: Chọn câu SAI khi nói về động cơ không đồng bộ ba pha:

A. Từ trường quay được tạo ra bởi dòng điện xoay chiều ba pha.

B. Stato có ba cuộn dây giống nhau quấn trên ba lõi sắt bố trí lệch nhau 1/3 vòng tròn.

C. Từ trường tổng hợp quay với tốc độ góc luôn nhỏ hơn tần số góc của dòng điện.

D. Nguyên tắc hoạt động dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ và sử dụng từ trường quay.

Câu 221: Động cơ nào trong các thiết bị sau đây là động cơ không đồng bộ?

A. Xe điện.						B. Môtơ của đầu đĩa VCD.

C. Quạt điện gia đình					D. Tàu điện

Câu 222: Hai cuộn dây của stato của động cơ không đồng bộ 1 pha đặt lệch nhau

A. 180 độ		B. 120 độ			C. 90 độ				D. 60 độ

Câu 223: Điều nào sau đây là SAI khi nói về động cơ không đồng bộ ba pha :

A. Rôto là hình trụ có tác dụng như một cuộn dây quấn trên lõi thép

B. Từ trường quay trong động cơ là kết quả của việc sử dụng dòng điện xoay chiều một pha.

C. Động cơ không đồng bộ ba pha có hai bộ phận chính là stato và rôto

D. Stato gồm 3 cuộn dây giống nhau quấn trên lõi sắt đặt lệch nhau 1200 trên một vòng
tròn để tạo ra từ trường quay

Câu 224: Chọn phát biểu SAI về ưu điểm của dòng điện xoay chiều :

A. Dòng điện xoay chiều dễ sản xuất hơn dòng điện một chiều, máy phát điện xoay chiều có cấu tạo đơn giản; có thể chế tạo các máy phát điện xoay chiều có công suất lớn.

B. Dòng xoay chiều truyền tải điện năng đi xa với hao phí điện năng có thể chấp nhận được.

C. Có thể biến đổi dòng điện xoay chiều thành dòng điện một chiều nhờ cái chỉnh lưu dễ dàng.

D. Dòng điện xoay chiều cung cấp cho máy phát điện xoay chiều có momen khởi động lớn và dễ thay đổi tốc độ quay.

Câu 225: Quay 1 nam châm vĩnh cửu hình chữ U với vận tốc góc   không đổi, khung dây đặt giữa 2 nhánh của nam châm sẽ quay với vận tốc góc . Chọn phương án đúng.

A.  		B.  		C.  		D.

| Câu 226: Trong động cơ không đồng bộ ba pha, gọi O là điểm đồng quy của ba trục cuộn dây của stato. Giả sử từ trường trong ba cuộn dây gây ra ở điểm O lần lượt là: Vào thời điểm nào đó từ trường tổng hợp tại O có hướng ra khỏi cuộn 1 thì sau 1/3 chu kì nó sẽ có hướng |  |
| --- | --- |

A. Ra cuộn 2			B. Ra cuộn 3			C. Vào cuộn 3			D. Vào cuộn 2

Câu 227: Điều nào sau đây là sai? Động cơ không đồng bộ ba pha

A. Có thể hoạt động khi điện áp mạng điện thay đổi trong phạm vi cho phép.

B. Nếu có công suất lớn thì sẽ có mômen khởi động lớn.

C. Rất khó thay đổi tốc độ quay.

D. Có thể thay đổi được chiều quay bằng cách hoán đổi hai pha cho nhau.

Câu 228: Trong động cơ điện không đồng bộ ba pha :

A. Rôto là phần cảm.

B. Tần số quay của từ trường nhỏ hơn tần số của dòng điện.

C. Stato là bộ phận tạo nên từ trường quay.

D. Để tạo ra từ trường quay thì rôto phải quay.

Câu 229: Trong việc truyền tải điện năng đi xa, biện pháp để giảm công suất hao phí trên đường dây tải điện là

A. Chọn dây có điện trở suất lớn.					B. Tăng chiều dài của dây.

C. Tăng điện áp ở nơi truyền đi.						D. Giảm tiết diện của dây.

Câu 230: Trong quá trình truyền tải điện năng, biện pháp làm giảm hao phí trên đường dây tải điện được sử dụng chủ yếu hiện nay là

A. Giảm tiết diện dây.							B. Tăng chiều dài đường dây.

C. Giảm công suất truyền tải.						D. Tăng điện áp trước khi truyền tải.

Câu 231: Một máy biến áp có cuộn thứ cấp mắc với điện trở thuần, cuộn sơ cấp mắc với nguồn điện xoay chiều. Điện trở của các cuộn dây và hao phí điện năng ở máy không đáng kể. Nếu tăng trị số của điện trở mắc với cuộn thứ cấp lên hai lần.

A. Cường độ hiệu dụng của dòng điện chạy trong cuộn thứ cấp giảm hai lần, trong cuộn sơ cấp không đổi.

B. Điện áp ở hai đầu cuộn sơ cấp và thứ cấp đều tăng hai lần.

C. Suất điện động cảm ứng trong cuộn thứ cấp tăng hai lần, trong cuộn sơ cấp không đổi.

D. Công suất tiêu thụ điện ở mạch sơ cấp và thứ cấp đều giảm hai lần.

Câu 232: Chọn phát biểu sai. Trong quá trình tải điện năng đi xa, công suất hao phí tỉ lệ

A. Với thời gian truyền điện.						B. Với chiều dài của đường dây tải điện.

C. Nghịch với bình phương điện áp giữa hai đầu dây ở trạm phát điện.	D. Với bình phương công suất truyền đi

Câu 233: Câu nào sai khi nói về máy biến áp?

A. Tần số của điện áp ở cuộn dây sơ cấp và thứ cấp bằng nhau.

B. Nếu điện áp cuộn thứ tăng bao nhiêu lần thì cường độ dòng điện qua nó cũng tăng bấy nhiêu lần.

C. Tỉ số điện áp ở hai đầu cuộn sơ cấp và thứ cấp bằng tỉ số số vòng dây ở hai cuộn đó.

D. Họat động của máy biến áp dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ.

Câu 234: Trong quá trình truyền tải điện năng đi xa, công suất điện hao phí trên đường dây tải điện

A. Tỉ lệ nghịch với bình phương điện áp giữa hai đầu dây ở trạm phát điện.

B. Tỉ lệ thuận với bình phương hệ số công suất của mạch điện.

C. Tỉ lệ nghịch với bình phương diện tích tiết diện của dây tải điện.

D. Tỉ lệ thuận với công suất điện truyền đi

Câu 235: Khi cho dòng điện không đổi qua cuộn sơ cấp của máy biến áp thì trong
mạch kín của cuộn thứ cấp

A. Có dòng điện xoay chiều chạy qua.					B. Không có dòng điện chạy qua.

C. Có dòng điện một chiều chạy qua.					D. Có dòng điện không đổi chạy qua.

Câu 236: Trong quá trình truyền tải điện năng, nếu tăng điện áp truyền tải lên 5 lần thì:

A. Công suất truyền tải sẽ giảm đi 25%

B. Công suất hao phí trong quá trình truyền tải sẽ giảm đi 25%

C. Công suất truyền tải sẽ giảm đi 25 lần

D. Công suất hao phí trong quá trình truyền tải sẽ giảm đi 25 lần

Câu 237: (CĐ−2011)Một máy tăng áp có cuộn thứ cấp mắc với điện trở thuần, cuộn
sơ cấp mắc vào nguồn điện xoay chiều. Tần số dòng điện trong cuộn thứ cấp

A. Luôn lớn hơn tần số dòng điện trong cuộn sơ cấp.	B. Luôn nhỏ hơn tần số dòng điện trong cuộn sơ cấp.

C. Bằng tần số dòng điện trong cuộn sơ cấp.		D. Có thể nhỏ hơn hoặc lớn hơn tần số dòng điện trong cuộn sơ cấp.

Câu 238: (CĐ − 2014) Máy biến áp là thiết bị

A. Biến đổi dòng điện xoay chiều thành dòng điện một chiều.	B. Biến đổi tần số của dòng điện xoay chiều.

C. Có khả năng biến đổi điện áp xoay chiều.			D. Làm tăng công suất của dòng điện xoay chiều.

## ĐÁP ÁN BÀI TẬP TỰ LUYỆN

| 1.C |  | 2.A |  | 3.D |  | 4.A |  | 5.A |  | 6.D |  | 7.C |  |  | 8.B | 9.C | 10−A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.C |  | 12.D |  | 13.C |  | 14.B |  | 15.D |  | 16.D |  | 17.D |  |  | 18.B | 19.A | 20−B |
| 21.C |  | 22.A |  | 23.A |  | 24.C |  | 25.B |  | 26.C |  | 27.C |  |  | 28.A,C | 29.B | 30−D |
| 31.C |  | 32.C |  | 33.B |  | 34.A |  | 35.B |  | 36.B |  | 37.B |  |  | 38.A | 39.A | 40−D |
| 41.D |  | 42.A |  | 43.C |  | 44.A |  | 45.A |  | 46.D |  | 47.A |  |  | 48.C | 49.C | 50−C |
| 51.C |  | 52.C |  | 53.C |  | 54.A |  | 55.D |  | 56.D |  | 57.A |  |  | 58.D | 59.A | 60−A |
| 61.B |  | 62.C |  | 63.B |  | 64.C |  | 65.A |  | 66.D |  | 67.A |  |  | 68.C | 69.D | 70−A |
| 71.A |  | 72.B |  | 73.A |  | 74.C |  | 75.C |  | 76.C |  | 77.C |  |  | 78.C | 79.B | 80−C |
| 81.C |  | 82.D |  | 83.D |  | 84.B |  | 85.A |  | 86.C |  | 87.A |  |  | 88.D | 89.D | 90−D |
| 91.D |  | 92.A |  | 93.D |  | 94.D |  | 95.B |  | 96.B |  | 97.B |  |  | 98.A | 99.A | 100−A |
| 101.B |  | 102.C |  | 103.A |  | 104.A |  | 105.A |  | 106.C |  | 107.C |  |  | 108.A | 109.B | 110−B |
| 111.A |  | 112.D |  | 113.C |  | 114.A |  | 115.C |  | 116.B |  | 117.A,D |  |  | 118.A | 119.B | 120−A |
| 121.A |  | 122.D |  | 123.C |  | 124.D |  | 125.D |  | 126.D |  | 127.C |  |  | 128.D | 129.C | 130−A |
| 131.D |  | 132.C |  | 133.C |  | 134.D |  | 135.B |  | 136.C |  | 137.D |  |  | 138.D | 139.A | 140−A |
| 141.A |  | 142.D |  | 143.C |  | 144.D |  | 145.D |  | 146.C |  | 147.A |  |  | 148.C | 149.A | 150−B |
| 151.C |  | 152.A |  | 153.C |  | 154.C |  | 155.B |  | 156.A |  | 157.B |  |  | 158.A | 159.C | 160−B |
| 161.D |  | 162.C |  | 163.B |  | 164.B |  | 165.A |  | 166.A |  | 167.A |  |  | 168.A | 169.C | 170−B |
| 171.C |  | 172.B |  | 173.B |  | 174.C |  | 175.D |  | 176.A |  | 177.B |  |  | 178.B | 179.B | 180−C |
| 181.B |  | 182.D |  | 183.A |  | 184.D |  | 185.B |  | 186.D |  | 187.C |  |  | 188.A | 189.B | 190−D |
| 191.B |  | 192.C |  | 193.C |  | 194.A |  | 195.C |  | 196.B |  | 197.D |  |  | 198.D | 199.B | 200−A |
| 201.A |  | 202.A |  | 203.C |  | 204.B |  | 205.A |  | 206.D |  | 207.A |  |  | 208.B | 209.B | 210−B |
| 211.C |  | 212.C |  | 213. |  | 214.A |  | 215.D |  | 216.C |  | 217.C |  |  | 218.D | 219.D | 220−C |
| 221.C |  | 222.C |  | 223.B |  | 224.D |  | 225.A |  | 226.B |  | 227.B |  |  | 228.C | 229.C | 230−D |
| 231.D | 232.A |  | 233.B |  | 234.A |  | 235.B |  | 236.D |  | 237.C |  | 238.C |

Câu 1: Phát biểu nào sau đây là không đúng?

A. Điện áp biến đổi điều hòa theo thời gian gọi điện áp xoay chiều.

B. Suất điện động biến đổi điều hòa theo thời gian gọi là suất điện động xoay chiều.

C. Dòng điện có cường độ biến đổi tuần hoàn theo thời gian gọi là dòng điện xoay chiều.

D. Đối với dòng điện xoay chiều, điện lượng chuyển qua một tiết diện thẳng dây dẫn trong một chu kì bằng 0.

Câu 1. Chọn đáp án C

Lời giải:

Dòng điện xoay chiều là dòng điện có cường độ biến thiên điều hòa theo thời gian.

- Đáp án C.

Câu 2: Một đoạn mạch xoay chiều nối tiếp gồm bóng đèn và cuộn cảm mắc nối tiếp. Lúc đầu trong lòng cuộn cảm có lõi thép. Nếu rút lõi thép ra từ từ khỏi cuộn cảm thì độ sáng bóng đèn

A. tăng lên.		B. giảm xuống.		C. tăng đột ngột rồi tắt.		D. không đổi.

Câu 2. Chọn đáp án A

Lời giải:

Khi rút lõi thép ra từ từ khỏi cuộn cảm thì độ tự cảm giảm, cảm kháng giảm, tổng trở giảm và cường độ hiệu dụng tăng lên nên độ sáng bóng đèn tăng lên.

- Đáp án A.

Câu 3: Đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần R, cuộn dây thuần cảm (cảm thuần) L và tụ điện C mắc nối tiếp. Kí hiệu tương ứng là điện áp tức thời ở hai đầu các phần tử R, L và C. Quan hệ về pha của các điện áp này là

A. sớm pha  so với .				B. sớm pha  so với .

C. trễ pha  so với .				D.  trễ pha  so với .

Câu 3. Chọn đáp án C

Lời giải:

Vì trễ hơn i là  mà i trễ pha hơn  là  nên  trễ pha  so với

- Đáp án D.

Câu 4: Gọi u, i lần lượt là điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch và cường độ dòng điện tức thời trong mạch. Lựa chọn phương án đúng:

A. Đối với mạch chỉ có điện trở thuần thì .	B. Đối với mạch chỉ có tụ điện thì .

C. Đối với mạch chỉ có cuộn cảm thì  .		D. Đối với đoạn mạch nối tiếp  = không đổi

Câu 4. Chọn đáp án A

Lời giải:

Đối với mạch chỉ có điện trở thuần thì u và i cùng pha nên

- Đáp án A.

Câu 5: Khi nghiên cứu đồng thời đồ thị phụ thuộc thời gian của điện áp hai đầu đoạn mạch xoay chiều và cường độ dòng điện trong mạch người ta nhận thấy, đồ thị điện áp và đồ thị dòng điện đều đi qua gốc tọa độ. Mạch điện đó có thể là

A. Chỉ điện trở thuần.					B. Chỉ cuộn cảm thuần.

C. Chỉ tụ điện.					D. Tụ điện ghép nối tiếp với điện trở thuần.

Câu 5. Chọn đáp án A

Lời giải:

Vì đồ thị điện áp và đồ thị dòng điện đều đi qua gốc tọa độ nên u, i cùng bằng 0 lúc t = 0.

- Đáp án A.

Câu 6: Đặt vào hai đầu đoạn mạch chỉ có tụ điện một điện áp xoay chiều ổn định thì đồ thị biểu diễn mối liên hệ giữa điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch và cường độ dòng điện tức thời chạy trong đoạn mạch có dạng là

A. Hình sin.			B. Đoạn thẳng.			C. Đường tròn.			D. Elip.

Câu 6. Chọn đáp án D

Lời giải:

: Đồ thị u theo i là đường elip.

- Đáp án D.

Câu 7: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về đoạn mạch điện xoay chiều chỉ có tụ điện?

A. Hệ số công suất của đoạn mạch bằng không.

B. Điện áp giữa hai bản tụ điện trễ pha  so với cường độ dòng điện qua đoạn mạch.

C. Công suất tiêu thụ của đoạn mạch là khác không.

D. Tần số góc của dòng điện càng lớn thì dung kháng của đoạn mạch càng nhỏ.

Câu 7. Chọn đáp án C

Lời giải:

Công suất tiêu thụ của đoạn mạch là bằng không.

- Đáp án C.

Câu 8: Dòng điện xoay chiều trong đoạn mạch chỉ có điện trở thuần

A. cùng tần số với hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch và có pha ban đầu luôn bằng 0.

B. cùng tần số và cùng pha với hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch.

C. luôn lệch pha  so với hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch.

D. có giá trị hiệu dụng tỉ lệ thuận với điện trở của mạch.

Câu 8. Chọn đáp án B

Lời giải:

Dòng điện xoay chiều trong đoạn mạch chỉ có điện trở thuần cùng tần số và cùng pha với hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch.

- Đáp án B.

Câu 9: Phát biểu nào sau đây đúng với cuộn thuần cảm?

A. Cuộn cảm có tác dụng cản trở đối với dòng điện xoay chiều, không có tác dụng cản trở đối với dòng điện một chiều (kể cả dòng điện một chiều có cường độ thay đổi hay dòng điện không đổi).

B. Cường độ dòng điện hiệu dụng qua cuộn cảm tỉ lệ với tần số dòng điện.

C. Cảm kháng của cuộn cảm tỉ lệ nghịch với chu kì của dòng điện xoay chiều.

D. Cảm kháng của cuộn cảm không phụ thuộc tần số của dòng điện xoay chiều.

Câu 9. Chọn đáp án C

Lời giải:

Cảm kháng của cuộn cảm tỉ lệ nghịch với chu kì của dòng điện xoay chiều.

- Đáp án C.

Câu 10: Đặt điện áp xoay chiều  ( không đổi, f thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch chỉ có tụ điện. Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch càng lớn khi tần số f càng lớn.

B. Điện áp giữa hai đầu đoạn mạch sớm pha  so với cường độ dòng điện trong đoạn mạch.

C. Cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch không đổi khi tần số f thay đổi.

D. Dung kháng của tụ điện càng lớn khi tần số f càng lớn.

Câu 10. Chọn đáp án A

Lời giải:

Từ  ta thấy, cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch càng lớn khi tần số f càng lớn

- Đáp án A.

Mạch RLC nối tiếp

Câu 11: Đặt điện áp  vào hai đầu đoạn mạch có R,L,C mắc nối tiếp. Biết . Điều nào sau đây không đúng?

A. Cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch lớn nhất

B. Công suất tiêu thụ của đoạn mạch là

C. Độ lệch pha giữa cường độ dòng điện và điện áp hai đầu đoạn mạch lớn nhất

D. Điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch bằng điện áp tức thời hai đầu điện trở R.

Câu 11. Chọn đáp án C

Lời giải:

Khi thì dòng điện trong mạch cùng pha với hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch. Độ lệch pha giữa dòng điện và điện áp hai đầu đoạn mạch bằng 0.

- Đáp án C.

Câu 12: Dung kháng của một mạch RLC mắc nối tiếp đang có giá trị nhỏ hơn cảm kháng. Muốn xảy ra hiện tượng cộng hưởng điện trong mạch ta phải

A. Tăng điện dung của tụ điện				B. Tăng hệ số tự cảm của cuộn dây

C. Giảm điện trở của mạch				D. Giảm tần số dòng điện xoay chiều

Câu 12. Chọn đáp án C

Lời giải:

Muốn xảy ra hiện tượng cộng hưởng điện trong mạch ta phải giảm tần số dòng điện xoay chiều (để tăng dung kháng và giảm cảm kháng).

- Đáp án D.

Câu 13: Cho đoạn mạch R, L, C nối tiếp với L có thể thay đổi được. Trong đó R và C xác định. Mạch điện được đặt dưới hiệu điện thế, với U không đổi và  cho trước. Khi  thì giá trị của L xác định bằng biểu thức nào sau đây?

A.  		B.  		C.  		D.

Câu 13. Chọn đáp án C

Lời giải:

- Đáp án C.

Câu 14: Cường độ dòng điện luôn luôn sớm pha hơn hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch khi:

A. Đoạn mạch có R và L mắc nối tiếp.			B. Đoạn mạch có R và C mắc nối tiếp.

C. Đoạn mạch có R và C và L mắc nối tiếp.		D. Đoạn mạch có L và C mắc nối tiếp.

Câu 14. Chọn đáp án B

Lời giải:

Đoạn mạch có R và C mắc nối tiếp thì dòng điện luôn luôn sớm pha hơn hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch

- Đáp án B.

Câu 15: Cho mạch điện gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần L, tụ điện có điện dung C. Chọn câu đúng:

A. Điện áp tức thời hai đầu L và cường độ dòng điện tức thời trong mạch luôn đạt cực đại cùng một lúc.

B. Điện áp tức thời hai đầu C và cường độ dòng điện tức thời trong mạch luôn đạt cực đại cùng một lúc.

C. Điện áp tức thời hai đầu mạch và cường độ dòng điện tức thời trong mạch luôn đạt cực đại cùng một lúc.

D. Điện áp tức thời hai đầu R và cường độ dòng điện tức thời trong mạch luôn đạt cực đại cùng một lúc.

Câu 15. Chọn đáp án D

Lời giải:

Điện áp tức thời hai đầu R và cường độ dòng điện tức thời trong mạch luôn đạt cực đại cùng một lúc (vì chúng dao động cùng pha)

- Đáp án D.

Câu 16: Cho mạch R,L,C mắc nối tiếp có cảm kháng 200 Ω và dung kháng 220 Ω. Nếu giảm chu kỳ của điện áp xoay chiều thì công suất của mạch

A. Tăng.							B. Giảm.

C. Lúc đầu giảm, sau đó tăng.					D. Lúc đầu tăng, sau đó giảm.

Câu 16. Chọn đáp án D

Lời giải:

Nếu giảm chu kỳ của điện áp xoay chiều thì tần số góc tăng nên cảm kháng tăng, dung kháng giảm. Vì vậy, lúc đầu công suất của mạch tăng đến giá trị cực đại (cộng hưởng), sau đó công suất sẽ giảm

- Đáp án D.

Câu 17: Đặt điện áp  vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần có độ tự cảm L, cường độ dòng điện trong mạch là . Biết  và  không đổi. Hệ thức đúng là

A.  			B.  			C.  			D.

Câu 17. Chọn đáp án D

Lời giải:

Viết lại biểu thức dòng điện:

- Đáp án D.

Câu 18: Ở hai đầu một điện trở R có đặt một hiệu điện thế xoay chiều  một hiệu điện thế không đổi. Để dòng điện xoay chiều có thể qua điện trở và chặn không cho dòng điện không đổi qua nó ta phải:

A. Mắc song song với điện trở một tụ điện C.			B. Mắc nối tiếp với điện trở một tụ điện C.

C. Mắc song song với điện trở một cuộn thuần cảm L.		D. Mắc nối tiếp với điện trở một cuộn thuần cảm L.

Câu 18. Chọn đáp án B

Lời giải:

Để dòng điện xoay chiều có thể qua điện trở và chặn không cho dòng điện không đổi qua nó ta phải mắc nối tiếp với điện trở một tụ điện C (dòng 1 chiều không đi được qua tụ còn dòng xoay chiều qua được)

- Đáp án B.

Câu 19: Trong một đoạn mạch điện xoay chiều R, L, C mắc nối tiếp, phát biểu nào sau đây đúng ?

A. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch không nhỏ hơn điện áp hiệu dụng trên điện trở thuần R.

B. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch có thể nhỏ hơn điện áp hiệu dụng trên bất kỳ phần tử nào.

C. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch luôn lớn hơn điện áp hiệu dụng trên mỗi phần tử.

D. Cường độ dòng điện chạy trong mạch luôn lệch pha với hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch

Câu 19. Chọn đáp án A

Lời giải:

Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch:

- Đáp án A.

Câu 20: Trong một đoạn mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp, công suất tiêu thụ trên cả đoạn mạch

A. Chỉ phụ thuộc vào giá trị điện trở thuần R của đoạn mạch.

B. Luôn bằng tổng công suất tiêu thụ trên các điện trở thuần.

C. Không phụ thuộc gì vào L và C.

D. Không thay đổi nếu ta mắc thêm vào đoạn mạch một tụ điện hoặc một cuộn dây thuần cảm.

Câu 20. Chọn đáp án B

Lời giải:

Trong một đoạn mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp, công suất tiêu thụ trên cả đoạn mạch luôn bằng tổng công suất tiêu thụ trên các điện trở thuần.

- Đáp án B.

Câu 21: Đoạn mạch xoay chiều gồm một cuộn dây mắc nối tiếp với một tụ điện. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn dây giữa hai bản tụ hai đầu đoạn mạch lần lượt là, , U. Biết  và. Nhận xét nào sau đây là đúng với đoạn mạch này?

A. Cuộn dây có điện trở thuần không đáng kể và dòng điện trong mạch cùng pha với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.

B. Cuộn dây có điện trở thuần đáng kể và dòng điện trong mạch vuông pha với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.

C. Cuộn dây có điện trở thuần đáng kể và dòng điện trong mạch cùng pha với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.

D. Do  nên  và trong mạch không thể thực hiện được cộng hưởng.

Câu 21. Chọn đáp án C

Lời giải:

Từ  và  suy ra r ≠ 0

- Đáp án C.

Câu 22: Đặt điện áp  vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R và tụ điện C mắc nối tiếp. Biết điện áp giữa hai đầu điện trở thuần và điện áp giữa hai bản tụ điện có giá trị hiệu dụng bằng nhau. Phát biểu nào sau đây là sai ?

A. Cường độ dòng điện qua mạch trễ pha  so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.

B. Điện áp giữa hai đầu điện trở thuần sớm pha  so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.

C. Cường độ dòng điện qua mạch sớm pha  so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.

D. Điện áp giữa hai đầu điện trở thuần trễ pha  so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.

Câu 22. Chọn đáp án A

Lời giải:

Điện áp hai đầu đoạn mạch trễ pha hơn dòng điện là .

- Đáp án A.

Câu 23: Một ống dây được mắc vào một hiệu điện thế không đổi U thì công suất tiêu thụ là  và nếu mắc vào hiệu điện thế xoay chiều có giá trị hiệu dụng U thì công suất tiêu thụ. Hệ thức nào đúng?

A.  			B.  			C.  			D.

Câu 23. Chọn đáp án A

Lời giải:

Nguồn 1 chiều:

Nguồn xoay chiều:

- Đáp án A.

Câu 24: Công suất của dòng điện xoay chiều trên một đoạn mạch RLC nối tiếp nhỏ hơn tích UI là do

A. Một phần điện năng tiêu thụ trong tụ điện.

B. Trong cuộn dây có dòng điện cảm ứng

C. Điện áp giữa hai đầu đoạn mạch và cường độ dòng điện biến đổi lệch pha đối với nhau.

D. Một phần điện năng tiêu thụ trong cuộn cảm.

Câu 24. Chọn đáp án C

Lời giải:

Công suất của dòng điện xoay chiều trên một đoạn mạch RLC nối tiếp nhỏ hơn tích UI là do điện áp giữa hai đầu đoạn mạch và cường độ dòng điện biến đổi lệch pha đối với nhau.

- Đáp án C.

Câu 25: Chọn câu trả lời sai khi nói về ý nghĩa của hệ số công suất ?

A. Hệ số công suất càng lớn thì công suất tiêu thụ của mạch càng lớn.

B. Hệ số công suất càng lớn thì công suất hao phí của mạch càng lớn.

C. Để tăng hiệu quả sử dụng điện năng, ta phải tìm cách nâng cao hệ số công suất.

D. Công suất của các thiết bị điện thường phải có .

Câu 25. Chọn đáp án B

Lời giải:

Với các thiết bị điện thông thường, hệ số công suất càng lớn thì công suất hao phí của mạch càng nhỏ.

- Đáp án B.

Câu 26: Đặt một điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có cảm kháng  và tụ điện có dung kháng   mắc nối tiếp theo thứ tự trên. Nếu  thì

A. Công suất của mạch sẽ giảm nếu thay đổi dung kháng .

B. Điện áp hai đầu đoạn mạch cùng pha với dòng điện trong mạch.

C. Điện áp trên đoạn mạch RL sớm pha hơn điện áp trên đoạn mạch RC là .

D. Điện áp trên đoạn mạch RL sớm pha hơn dòng điện trong mạch là .

Câu 26. Chọn đáp án C

Lời giải:

Từ điều kiện:  suy ta

- Đáp án C.

Câu 27: Cho đoạn mạch điện xoay chiều gồm cuộn dây có điện trở thuần R, mắc nối tiếp với tụ điện. Biết hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn dây lệch pha  so với hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch. Mối liên hệ giữa điện trở thuần R với cảm kháng  của cuộn dây và dung kháng  của tụ điện là

A.  	B.  		C.  		D.

Câu 27. Chọn đáp án C

Lời giải:

- Đáp án C.

Câu 28: Mạch điện xoay chiều nối tiếp AB gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần L và tụ điện C (R, L, C khác 0 và hữu hạn). Biên độ của điện áp hai đầu đoạn AB và trên L lần lượt là  và . Ở thời điểm t điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch AB bằng  và điện áp tức thời trên L bằng . Điện áp hai đầu đoạn mạch

A. Sớm pha hơn dòng điện là.				B. Sớm pha hơn dòng điện là.

C. Trễ pha hơn dòng điện là.				D. Trễ pha hơn dòng điện là .

Hướng dẫn: Chọn đáp án A,C

Câu 29: Mạch điện xoay chiều nối tiếp AB gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần L và tụ điện C (R, L, C khác 0 và hữu hạn). Ở thời điểm t điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch AB và điện áp tức thời trên C mới đạt đến nửa giá trị biên độ tương ứng. Điện áp hai đầu đoạn mạch

A. Sớm pha hơn cường độ dòng điện là.		B. Sớm pha hơn cường độ dòng điện là.

C. Trễ pha hơn cường độ dòng điện là .		D. Trễ pha hơn cường độ dòng điện là .

Câu 29. Chọn đáp án B

Lời giải:

+

- Đáp án B.

Câu 30: Đặt hiệu điện thế  ( không đổi) vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh. Biết điện trở thuần của mạch không đổi. Khi có hiện tượng cộng hưởng điện trong đoạn mạch, phát biểu nào sau đây sai?

A. Cường độ hiệu dụng của dòng điện trong mạch đạt giá trị lớn nhất.

B. Hiệu điện thế tức thời ở hai đầu đoạn mạch cùng pha với hiệu điện thế tức thời ở hai đầu điện trở R.

C. Cảm kháng và dung kháng của đoạn mạch bằng nhau.

D. Hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu điện trở R nhỏ hơn hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch.

Câu 30. Chọn đáp án D

Lời giải:

Khi có hiện tượng cộng hưởng điện trong đoạn mạch, hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu điện trở R bằng hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch

- Đáp án D.

Câu 31: Trong đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần, cuộn cảm thuần và tụ điện mắc nối tiếp thì

A. Điện áp giữa hai đầu tụ điện ngược pha với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.

B. Điện áp giữa hai đầu cuộn cảm cùng pha với điện áp giữa hai đầu tụ điện.

C. Điện áp giữa hai đầu tụ điện trễ pha so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.

D. Điện áp giữa hai đầu cuộn cảm trễ pha so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch

Câu 31. Chọn đáp án C

Lời giải:

Trong đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần, cuộn cảm thuần và tụ điện mắc nối tiếp thì điện áp giữa hai đầu tụ điện trễ pha so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch

- Đáp án C.

Câu 32: Đặt một hiệu điện thế xoay chiều có tần số thay đổi được vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh. Khi tần số dòng điện trong mạch lớn hơn giá trị

A. Hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu điện trở bằng hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch.

B. Hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu cuộn dây nhỏ hơn hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai bản tụ điện.

C. Dòng điện chạy trong đoạn mạch chậm pha so với hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch.

D. Hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu điện trở lớn hơn hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu đoạn.

Câu 32. Chọn đáp án C

Lời giải:

Khi tần số dòng điện trong mạch lớn hơn giá trị thì cảm kháng sẽ lớn hơn dung kháng. Do đó, dòng điện chạy trong đoạn mạch chậm pha so với hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch

- Đáp án C.

Câu 33: Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh một hiệu điện thế xoay chiều. Kí hiệu  tương ứng là hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu điện trở thuần R, cuộn dây thuần cảm (cảm thuần) L và tụ điện C. Nếu  thì dòng điện qua đoạn mạch

A. Trễ pha  so với hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch.		B. Trễ pha  so với hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch.

C. Sớm pha  so với hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch.		D. Sớm pha  so với hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch.

Câu 33. Chọn đáp án B

Lời giải:

: u sớm hơn i là

- Đáp án B.

Câu 34: Trong một đoạn mạch điện xoay chiều không phân nhánh, cường độ dòng điện sớm pha  (với ) so với hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch. Đoạn mạch đó

A. Gồm điện trở thuần và tụ điện.				B. Chỉ có cuộn cảm.

C. Gồm cuộn thuần cảm (cảm thuần) và tụ điện.			D. Gồm điện trở thuần và cuộn thuần cảm (cảm thuần).

Câu 34. Chọn đáp án A

Lời giải:

Trong một đoạn mạch điện xoay chiều không phân nhánh, cường độ dòng điện sớm pha  (với ) so với hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch. Đoạn mạch đó gồm điện trở thuần và tụ điện.

- Đáp án A.

Câu 35: Đặt một hiệu điện thế xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh (cuộn dây thuần cảm). Hiệu điện thế giữa hai đầu

A. Đoạn mạch luôn cùng pha với dòng điện trong mạch.

B. Cuộn dây luôn ngược pha với hiệu điện thế giữa hai đầu tụ điện.

C. Cuộn dây luôn vuông pha với hiệu điện thế giữa hai đầu tụ điện.

D. Tụ điện luôn cùng pha với dòng điện trong mạch.

Câu 35. Chọn đáp án B

Lời giải:

Hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn dây luôn ngược pha với hiệu điện thế giữa hai đầu tụ điện.

- Đáp án B.

Câu 36: Đặt điện áp  vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L mắc nối tiếp. Hệ số công suất của đoạn mạch là:

A.   		B.   		C.   				D.

Câu 36. Chọn đáp án B

Lời giải:

- Đáp án B.

Câu 37: Trong đoạn mạch xoay chiều gồm điện trở thuần, tụ điện nối tiếp với cuộn dây, điện áp tức thời giữa hai đầu điện trở thuần R và giữa hai đầu cuộn dây có các biểu thức lần lượt là và  (V). Kết luận nào sau đây là sai?

A. Điện áp giữa hai đầu cuộn dây ngược pha với điện áp giữa hai bản của tụ điện.	B. Cuộn dây có điện trở thuần.

C. Cuộn dây là thuần cảm.							D. Công suất tiêu thụ trên mạch khác 0.

Câu 37. Chọn đáp án B

Lời giải:

Từ các biểu thức (V)  và  (V), ta thấy  sớm pha hơn . Chứng tỏ, cuộn dây thuần cảm

- Đáp án B.

CỰC TRỊ KHI R, L, C, ω THAY ĐỔI

Câu 38: Một mạch điện xoay chiều gồm cuộn cảm thuần có cảm kháng, biến trở R và tụ điện có dung kháng  mắc nối tiếp theo thứ tự L, R, C. Khi chỉ R thay đổi mà   điện áp hiệu dụng trên đoạn mạch chứa RC

A. Không thay đổi.					B. Luôn nhỏ hơn điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch.

C. Luôn giảm.					D. Có lúc tăng có lúc giảm.

Câu 38. Chọn đáp án A

Lời giải:

Khi chỉ R thay đổi mà điện áp hiệu dụng trên đoạn mạch chứa RC:

- Đáp án A.

Câu 39: Đặt điện áp    (với  và  không đổi) vào hai đầu đoạn mạch gồm biến trở mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần. Điều chỉnh biến trở để công suất tỏa nhiệt trên biến trở đạt cực đại. Khi đó

A. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu biến trở bằng điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn
cảm thuần.

B. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu biến trở bằng hai lần điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm thuần.

C. Hệ số công suất của đoạn mạch bằng 1.

D. Hệ số công suất của đoạn mạch bằng 0,5.

Câu 39. Chọn đáp án A

Lời giải:

- Đáp án A.

Câu 40: Đặt một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U và tần số góc ω không đổi vào hai đầu một đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp, trong đó R là một biến trở,  . Khi thay đổi R để công suất của đoạn mạch cực đại thì

A. Công suất cực đại đó bằng  			B. Giá trị biến trở là

C. Tổng trở của đoạn mạch là   		D. Hệ số công suất đoạn mạch là  .

Câu 40. Chọn đáp án D

Lời giải:

- Đáp án D.

Câu 41: Một mạch RLC mắc nối tiếp gồm biến trở R, cuộn cảm thuần L và tụ C. Đặt vào hai đầu mạch điện áp xoay chiều thì mạch điện có tính cảm kháng. Điều chỉnh R đến khi công suất tiêu thụ mạch cực đại. Khi đó

A. Điện áp ở hai đầu đoạn mạch cùng pha với dòng điện qua mạch.

B. Điện áp ở hai đầu tụ điện trễ pha π/4 so với điện áp hai đầu đoạn mạch.

C. Điện áp ở hai đầu điện trở cùng pha với điện áp hai đầu đoạn mạch.

D. Điện áp ở hai đầu cuộn cảm lệch pha π/4 so với điện áp hai đầu đoạn mạch.

Câu 41. Chọn đáp án D

Lời giải:

- Đáp án D.

Câu 42: Một mạch điện xoay chiều gồm cuộn cảm thuần có cảm kháng ZL, biến trở R và tụ điện có dung kháng ZC mắc nối tiếp theo thứ tự L, R, C. Khi chỉ R thay đổi mà  điện áp hiệu dụng trên đoạn mạch chứa RL

A. Không thay đổi.				B. Luôn nhỏ hơn điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch.

C. Luôn giảm.				D. Có lúc tăng có lúc giảm.

Câu 42. Chọn đáp án A

Lời giải:

+ Khi

- Đáp án A.

Câu 43: Cho đoạn mạch điện xoay chiều gồm cuộn dây thuần cảm L, tụ điện C và biến trở R mắc nối tiếp. Khi đặt vào hai đầu mạch một hiệu điện thế xoay chiều ổn định có tần số f thì thấy. Khi thay đổi R thì

A. Hệ số công suất trên mạch thay đổi.		B. Độ lệch pha giữa u và  thay đổi.

C. Công suất tiêu thụ trên mạch thay đổi.		D. Hiệu điện thế giữa hai đầu biến trở thay đổi.

Câu 43. Chọn đáp án C

Lời giải:

Vì  nên mạch xảy ra cộng hưởng và công suất tiêu thụ trong mạch lúc này tính theo công thức:  . Khi R thay đổi thì P thay đổi.

- Đáp án C.

Câu 44: Đặt điện áp   vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần R, tụ điện và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi được. Biết dung kháng của tụ điện bằng . Điều chỉnh L để điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm đạt cực đại, khi đó

A. Điện áp giữa hai đầu điện trở lệch pha   so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.

B. Điện áp giữa hai đầu tụ điện lệch pha  so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.

C. Trong mạch có cộng hưởng điện.

D. Điện áp giữa hai đầu cuộn cảm lệch pha  so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.

Câu 44. Chọn đáp án A

Lời giải:

→ u sớm pha hơn I là  . Mà uR cùng pha với i nên u sớm pha hơn uR là

- Đáp án A.

Câu 45: Cho mạch điện xoay chiều R, L, C nối tiếp. Hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu mạch, R và C không đổi, L thay đổi được. Khi điều chỉnh L thấy có 2 giá trị của L mạch có cùng một công suất. Hai giá trị này là  và. Biểu thức nào sau đây đúng?

A.   		B.   		C.   		D.

Câu 45. Chọn đáp án A

Lời giải:

- Đáp án A.

Câu 46: Mạch điện xoay chiều không phân nhánh theo đúng thứ tự gồm điện trở R, tụ điện C và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi. Điều chỉnh L để điện áp hiệu dụng trên cuộn cảm đạt giá trị cực đại thì điện áp hai đầu mạch

A. Lệch pha  với điện áp trên đoạn LC.		B. Lệch pha    với điện áp trên L.

C. Lệch pha  với điện áp trên C.			D. Lệch pha  với điện áp trên đoạn RC.

Câu 46. Chọn đáp án D

Lời giải:

+ Khi điện áp hiệu dụng trên cuộn cảm đạt giá trị cực đại thì điện áp hai đầu mạch sớm pha  với điện áp trên đoạn RC

- Đáp án D.

Câu 47: Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi. Hiện tượng cộng hưởng điện xảy ra khi

A. Thay đổi độ tự cảm L để điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ đạt cực đại.

B. Thay đổi điện dung C để điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ điện đạt cực đại.

C. Thay đổi R để công suất tiêu thụ trên đoạn mạch đạt cực đại.

D. Thay đổi tần số f để điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm thuần đạt cực đại.

Câu 47. Chọn đáp án A

Lời giải:

Hiện tượng cộng hưởng điện xảy ra khi thay đổi độ tự cảm L để điện áp hiệu  dụng giữa hai bản tụ đạt cực đại

- Đáp án A.

Câu 48: Mạch điện RLC nối tiếp đang xảy ra cộng hưởng. Nếu chỉ giảm điện dung tụ điện một lượng rất nhỏ thì

A. Điện áp hiệu dụng tụ không đổi			B. điện áp hiệu dụng trên điện trở thuần không đổi.

C. Điện áp hiệu dụng trên tụ tăng.			D. Điện áp hiệu dụng trên tụ giảm.

Câu 48. Chọn đáp án C

Lời giải:

+ Công hưởng

+  khi

+ Lức đầu  sau đó ZC tăng dần thì UC cũng tăng dần đến giá trị cực đại UCmax.

- Đáp án C.

Câu 49: Một mạch điện xoay chiều MN nối tiếp theo đúng thứ tự gồm cuộn cảm thuần L   , điện trở    và tụ điện C có điện dung thay đổi. A nằm giữa R và C. Điều chỉnh điện dung của tụ sao cho điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ có giá trị lớn nhất thì phát biểu nào sau đây sai?

A.   				B.  và  khác pha nhau

C.   				D. các giá trị hiệu dụng .

Câu 49. Chọn đáp án C

Lời giải:

+

- Đáp án C.

Câu 50: Đặt điện áp xoay chiều 220 V – 50 Hz vào hai đầu đoạn mạch nối tiếp gồm điện trở  , cuộn cảm thuần có cảm kháng   và tụ điện có dung kháng ZC thay đổi. Điều chỉnh   lần lượt bằng  50 Ω; 100 Ω; 150 Ω và 200 Ω thì điện áp hiệu dụng lần lượt là  và  . Trong số các điện áp hiệu dụng nói trên giá trị lớn nhất là

A. UC1.			B. UC2				C. UC3				D. UC4

Câu 50. Chọn đáp án C

Lời giải:

| * Ta nhớ lại kết quả quan trọng sau đây: Khi C thay đổi để so sánh các giá trị UC có thể dùng đồ thị: theo + Dựa vào đồ thị ta sẽ thấy: x càng gần thì UC càng lớn, càng xa thì càng bé |  |
| --- | --- |

+ Để so sánh UC3 và UC4 ta có thể dùng phương pháp “giăng dây” như sau: Từ UC3 kẻ đường thẳng song song với trục hoành nếu UC4 trên dây thì  và nếu dưới dây  thì

Để tìm UC lớn nhất trong số các giá trị đã cho, ta chỉ cần so sánh hai giá trị gần đỉnh nhất bằng phương pháp “giăng dây”.

Áp dụng với bài toán:

+ Ta nhận thấy, càng gần đỉnh UC càng lớn. Vì x2 và x3 gần đỉnh hơn nên chỉ cần so sánh UC2 và UC3. Từ UC2 kẻ đường thẳng song song với trục hoành, cắt đồ thị tại điểm thứ hai có hoành độ  được xác định:

Vì x3 nằm trong  nên UC3 lớn hơn.

- Đáp án C.

Câu 51: Chọn câu sai. Cho đoạn mạch nối tiếp gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C.

A. Thay đổi C thấy tồn tại hai giá trị   điện áp hiệu dụng trên C có cùng giá trị. Giá trị của C để điện áp trên tụ đạt giá trị cực đại là

B. Thay đổi L thấy tồn tại hai giá trị   mạch có cùng công suất. Giá trị của L để mạch xảy ra hiện tượng cộng hưởng (hoặc công suất, dòng điện trong mạch đạt giá trị cực đại) là:

C. Thay đổi  sao cho khi   hoặc   thì điện áp hiệu dụng trên L có cùng giá trị. Công suất trong mạch đạt giá trị cực đại khi

D. Thay đổi R thấy khi   hoặc   thì mạch tiêu thụ công suất bằng nhau. Mạch tiêu thụ công suất cực đại khi

Câu 51. Chọn đáp án C

Lời giải:

Thay đổi   sao cho khi   hoặc   thì điện áp hiệu dụng trên L có cùng giá trị. Công suất trong mạch đạt giá trị cực đại khi

- Đáp án C.

Câu 52: Mạch điện nối tiếp gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần L và tụ điện C. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều  (V), trong đó,  thay đổi được. Cho   từ 0 đến   thì điện áp hiệu dụng trên các phần tử đạt giá trị cực đại
theo đúng thứ tự là

A. R rồi đến L rồi đến C.	B. R rồi đến C rồi đến L.		C. C rồi đến R rồi đến L.	D. L rồi đến R rồi đến C.

Câu 52. Chọn đáp án C

Lời giải:

+ Khi  thay đổi thì:

- Đáp án C.

Câu 53: Mạch điện RLC nối tiếp đang xảy ra cộng hưởng. Nếu chỉ giảm tần số một lượng rất nhỏ thì:

A. Điện áp hiệu dụng tụ không đổi.			B. Điện áp hiệu dụng trên điện trở thuần không đổi.

C. Điện áp hiệu dụng trên tụ tăng.			D. Điện áp hiệu dụng trên tụ giảm.

Câu 53. Chọn đáp án C

Lời giải:

+ Khi cộng hưởng

+

Lúc đầu,   sau đó giảm thì   tiến về phía   tức là   tiến dần đến cực đại

- Đáp án c.

Câu 54: Trong đoạn mạch RLC nối tiếp và điều chỉnh tần số điện áp để mạch xảy ra cộng hưởng điện. Nếu sau đó tiếp tục thay đổi tần số của điện áp và giữ nguyên các thông số khác của mạch. Kết luận nào sau đây không đúng:

A. Điện áp hiệu dụng trên tụ điện tăng.

B. Hệ số công suất của đoạn mạch giảm.

C. Cường độ hiệu dụng của dòng điện giảm.

D. Điện áp hiệu dụng trên điện trở giảm.

Câu 54. Chọn đáp án A

Lời giải:

Từ vị trí cộng hưởng nếu giảm tần số từ từ thì   tăng dần đến   rồi giảm dần, còn nếu tăng tần số thì    luôn giảm

- Đáp án A.

Câu 55: Mạch điện RLC nối tiếp đang xảy ra cộng hưởng. Nếu chỉ tăng tần số một lượng rất nhỏ thì

A. Điện áp hiệu dụng tụ không đổi.			B. Điện áp hiệu dụng trên điện trở thuần không đổi.

C. Điện áp hiệu dụng trên tụ tăng.			D. Điện áp hiệu dụng trên tụ giảm.

Câu 56. Chọn đáp án D

Lời giải:

Đang tại vị trí cộng hưởng, nếu chỉ tăng tần số một lượng rất nhỏ (dịch xa  ) thì điện áp hiệu dụng trên tụ giảm.

|  | < | < |
| --- | --- | --- |
| Làm cho UCmax | Làm cho cộng hưởng | Làm cho ULmax |

- Đáp án D.

Câu 56: Một đoạn mạch gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần L và tụ điện C mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu đoạn mạch trên điện áp , với   có giá trị thay đổi còn   không đổi. Khi   thì điện áp hiệu dụng trên R cực đại. Khi   thì điện

áp hiệu dụng trên C cực đại. Khi   chỉ thay đổi từ giá trị   đến giá trị   thì điện áp hiệu dụng trên L

A. Tăng rồi giảm.			B. Luôn tăng.			C. Giảm rồi tăng.			D. Luôn giảm.

Câu 56. Chọn đáp án D

Lời giải:

|  | < | < |
| --- | --- | --- |
| Làm cho UCmax | Làm cho cộng hưởng | Làm cho ULmax |

- Đáp án D.

Câu 57: Cho mạch xoay chiều RLC mắc nối tiếp có tần số dòng điện thay đổi được. Gọi   và   lần lượt là các giá trị của tần số dòng điện làm cho điện áp hiệu dụng trên R, trên L và trên C cực đại thì

A.  			B.  			C.  			D.

Câu 57. Chọn đáp án A

Lời giải:

- Đáp án A.

Câu 58: Một đoạn mạch điện xoay chiều mắc nối tiếp gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C. Chỉ thay đổi tần số f của điện áp hai đầu đoạn mạch. Khi   thì tổng trở của mạch Z = R. Khi   hoặc   thì

tổng trở của mạch như nhau. Chọn hệ thức đúng.

A.  		B.  			C.  			D.

Câu 58. Chọn đáp án D

Lời giải:

Khi   thì tổng trở của mạch Z = R ⇔ Mạch cộng hưởng:

Khi   hoặc  thì tổng trở của mạch như nhau:

- Đáp án D.

Câu 59: Lần lượt đặt các điện áp xoay chiều   và   cùng giá trị hiệu dụng nhưng khác tần số vào hai đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp thì cường độ dòng điện trong đoạn mạch có biểu thức tương ứng là:   và  . Hệ thức đúng là

A.  			B.  			C.  			D.

Câu 59. Chọn đáp án A

Lời giải:

| Sự phụ thuộc I vào có dạng như hình vẽ. Từ hình vẽ ta nhận thấy: - Đáp án A. |  |
| --- | --- |

Câu 60: Phát biểu nào sau đây đúng đối với máy phát điện xoay chiều một pha?

A. Biên độ của suất điện động phụ thuộc vào số cặp cực của nam châm.

B. Tần số của suất điện động phụ thuộc vào số vòng dây của phần ứng.

C. Dòng điện cảm ứng chỉ xuất hiện ở các cuộn dây của phần ứng.

D. Nếu phần cảm là nam châm điện thì nam châm đó được nuôi bởi dòng điện xoay chiều.

Câu 60. Chọn đáp án A

Lời giải:

Biên độ của suất điện động:    phụ thuộc   mà   nên E0 số cặp cực p của nam châm.

- Đáp án A.

Câu 61: Máy biến áp là thiết bị

A. Biến đổi tần số của dòng điện xoay chiều.

B. Có khả năng biến đổi điện áp của dòng điện xoay chiều.

C. Làm tăng công suất của dòng điện xoay chiều.

D. Biến đổi dòng điện xoay chiều thành dòng một chiều.

Câu 61. Chọn đáp án B

Lời giải:

Máy biến áp là thiết bị có khả năng biến đổi điện áp của dòng điện xoay chiều.

- Đáp án B.

B. PHƯƠNG PHÁP GIẢI CÁC DẠNG TOÁN

1. Bài toán liên quan đến đại cương về dòng điện xoay chiều.

2. Bài toán liên quan đến thời gian.

3. Bài toán liên quan đến điện lượng.

## Dạng 1. BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN ĐẠI CƯƠNG VỀ DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU

Phương pháp:

* Biểu thức điện áp và dòng điện:

* Khi đặt điện áp xoay chiều vào R thì công suất tỏa nhiệt và nhiệt lượng tỏa ra sau thời gian t:

* Khi đặt điện áp xoay chiều vào RLC thì công suất tỏa nhiệt và nhiệt lượng tỏa ra sau thời gian t:  với  và

## VÍ DỤ MIN HỌA

| Câu 1. Trên hình vẽ là đồ thị phụ thuộc thời gian của dòng điện chạy trên một đoạn mạch. Viết biểu thức của điện áp u giữa hai đầu đoạn mạch, biết điện áp này sớm pha đối với cường độ dòng điện và có giá trị hiệu dụng là 12 V. A. . B. C. D. |  |
| --- | --- |

Câu 1. Chọn đáp án D

Lời giải:

Từ đồ thị ta thấy, biểu thức của dòng là

* I0 = 1 (A);

* Khi t = 0 thì i = I0/2 và đồ thị đi theo chiều âm nên

* Thời gian ngắn nhất đi từ I0/2 đến 0 là T/12 = 5/3 (ms)

→ T = 20 ms = 0,02 s  (rad/s)

u sớm pha hơn i là  (2)

Từ (1) và (2) suy ra

- Chọn đáp án D

Câu 2. Biểu thức của điện áp giữa hai đầu đoạn mạch là  (V). Biết điện áp này sớm pha  đối với cường độ dòng điện trong mạch và có giá trị hiệu dụng là 4 A. Tính cường độ dòng điện ở thời điểm t = 1 ms.

A. −5,46 (A).			B. −3,08 (A).			C. 5,66 (A).		D. 5,65 (A).

Câu 2. Chọn đáp án D

Lời giải:

Cho  Chọn D.

(Khi dùng máy tính nhớ dùng đơn vị góc là rad!  Nếu sơ ý ta sẽ “dính bẫy” chọn C).

- Chọn đáp án D

Chú ý:

Câu 3. Dòng điện xoay chiều chạy qua mạch có biểu thức  (A), t tính bằng giây (s). Vào thời điểm t = 1/600 (s) thì dòng điện chạy trong đoạn mạch có cường độ tức thời bằng bao nhiêu và cường độ dòng điện đang tăng hay đang giảm?

A. 1,0 A và đang giảm.		B. 1,0 A và đang tăng.		C.  A và đang tăng.		D. A và đang giảm.

Hướng dẫn

Cách 1:   Chọn D.

Cách 2:

Câu 4. Một dòng điện xoay chiều có cường độ tức thời:  đi qua một điện trờ

1) Tính nhiệt lượng toả ra ở điện trở R trong thời gian 7 phút.

2) Nhúng R vào một bình chứa m = 1,2 kg nước. Hỏi sau thời gian 10 (phút) nhiệt độ nước trong bình tăng bao nhiêu độ. Biết hiệu suất của quá trình đun nước là H = 90% và nhiệt dung riêng của nước là C = 4,2 (kJ/kg.C°).

Câu 4. Hướng dẫn

Lời giải:

1) Áp dụng công thức:  = 42.5.7.60 = 33600(J).

2) ta có Qthu = H.Qtỏa

Câu 5. Một điện trở R = 300 () nhúng vào một bình nhiệt lượng kế có khối lượng m = 0,5 kg rồi rót vào bình V = 1 (lít) nước ở nhiệt độ , cho dòng điện xoay chiều qua điện trở thì sau thời gian 7 (phút) nhiệt độ nước trong bình là t2 = 25°C. Biết nhiệt dung riêng của nước và của bình đều là C = 4180 (J/kg.C°), khối lượng riêng của nước D = 1 (kg/lít) và hiệu suất của quá trình đun nưóc là H = 100%. Xác định giá trị cường độ hiệu dụng chạy qua điện trở.

A. 1,0 A.			B. 0,5 A.			C. 1,5 A.			D. 2,5 A.

Câu 5. Chọn đáp án B

Lời giải:

Qthu = H. Qtỏa

Thay số vào:

- Chọn đáp án B

Chú ý: Nếu mạch RLC mắc nối tiếp thêm một điot lí tưởng thì dòng xoay chiều chỉ đi qua mạch trong một nửa chu kì. Do đó, công suất tỏa nhiệt giảm 2 lần, nhiệt lượng tòa ra giảm 2 lần và cường độ hiệu dụng giảmlần.

Câu 6. Đặt điện áp xoay chiều (V) vào hai đầu đoạn mạch nối tiếp gồm điốt lí tưởng và điện trở thuần R = 200. Nhiệt lượng toả ra trên R trong thời gian 2 phút là

A. 96000 J.			B. 480001			C. 12000 J.			D. 24000 J.

Câu 6. Chọn đáp án C

Lời giải:

Vì điot lí tưởng chỉ cho dòng xoay chiều đi qua mạch trong một nửa chu kì nên nhiệt lượng tỏa ra giảm 2 lần:

- Chọn đáp án C

Câu 7. Đặt điện áp xoay chiều  (V) vào hai đầu đoạn mạch nối tiếp gồm cuộn cảm có cảm kháng ZL có điện trở thuần R, điốt lí tưởng và ampe kế nhiệt lí tường. Biết ZL = R. Số chỉ của ampe kế là

A.  		B.  			C.  			D.

Câu 7. Chọn đáp án A

Lời giải:

Khi không có điốt cường độ hiệu dụng qua mạch:

Vì điot lí tưởng chỉ cho dòng xoay chiều đi qua mạch trong một nửa chu kì nên công suất tỏa nhiệt giảm 2 lần và cường độ hiệu dụng giảm  lần:

- Chọn đáp án A

Câu 8. Cho mạch điện xoay chiều gồm điôt lý tưởng, điện trở R và ampe kế có điện trở không đáng kể mắc nối tiếp theo thứ tự. Khóa K mắc ở 2 đầu điôt. Khi K ngắt ampe kế chỉ  thì khi K đóng ampe kế chỉ

A. 1A			B. 2A				C. 1,5A.			D.

| Câu 8. Chọn đáp án B Lời giải: Khi K đóng đi ốt không có tác dụng: Khi k mở đi ốt chỉ cho dòng điện đi qua trong 1 nửa chu kì nên công suất tỏa nhiệt giảm một nửa: |  |
| --- | --- |

- Chọn đáp án B

Câu 9. Sợi nung của ấm điện có hai cuộn. Khi một cuộn được nối với mạng điện, nước trong ấm bắt đầu sôi sau thời gian t1 và khi cuộn kia được nối điện sau thời gian t2. Lần lượt mắc hai cuộn mắc nối tiếp và hai cuộn mắc song song thì nước trong ấm bắt đầu sôi sau thời gian tnt và tss. Chọn hệ thức đúng.

A.  			B. .

C. .			D. .

Câu 9. Chọn đáp án C

Lời giải:

- Chọn đáp án C

Câu 10. Một công tơ điện nối vào đường dây dẫn điện xoay chiều với điện áp hiệu dụng không đổi 120 V. Một bếp điện sau công tơ chạy trong 5 h. Đồng hồ công tơ chỉ điện năng tiêu thụ 4,2 (kWh). Giả thiết bếp chỉ có điện trở thuần R. Bỏ qua hao phí điện năng qua công tơ. Tính cường độ hiệu dụng đã chạy qua bếp.

A. 10 A.			B. 5 A.				C. 7,5 A.			D. 7 A.

Câu 10. Chọn đáp án D

Lời giải:

- Chọn đáp án D

Câu 11. Một dây chì có đường kính d1 chỉ chịu được dòng điện có cường độ tối đa là I1 thì dây chì có đường kính d2 sẽ chịu được cường độ dòng điện tối đa là bao nhiêu? Coi nhiệt lượng tỏa ra ở dây chì ti lệ với diện tích xung quanh của dây.

A.  		B.  		C.   	D.

Câu 11. Chọn đáp án A

Lời giải:

- Chọn đáp án A

Câu 12. Dùng một bếp điện để đun sôi một lượng nước. Nếu nối bếp với hiệu điện thế U1 thì thời gian nước sôi là a, nối bếp với hiệu điện thế U2 thì thời gian nước sôi là b. Hỏi nếu nối bếp với hiệu điện thế U3 thì nước sôi trong thời gian C bằng bao nhiêu? Cho nhiệt lượng hao phí tỷ lệ với thời gian đun nước.

A.  			B.

C.  			D.

Câu 12. Chọn đáp án A

Lời giải:

Nhiệt lượng tỏa ra bằng tổng nhiệt lượng nước nhận được và nhiệt lượng hao phí:

- Chọn đáp án A

Câu 13. Khi có dòng điện I1 = 1 A đi qua một dây dẫn trong một khoảng thời gian thì dây đó nóng lên đến nhiệt độ. Khi có dòng điện I2 = 2 A đi qua thì dây đó nóng lên đến nhiệt độ. Hỏi khi có dòng điện I3 = 4 A đi qua thì nó nóng lên đến nhiệt độ  bằng bao nhiêu? Coi nhiệt độ môi trường xung quanh và điện trở dây dẫn là không đổi. Nhiệt lượng toả ra ở môi trường xung quanh tỷ lệ thuận với độ chênh nhiệt độ giữa dây dẫn và môi trường xung quanh.

A. 430°C.			B. 130°C.			C. 240°C.			D. 340°C.

Câu 13. Chọn đáp án D

Lời giải:

Nhiệt lượng tỏa ra bằng tổng nhiệt lượng nước nhận được và nhiệt lượng hao phí:

- Chọn đáp án D

| Câu 14. (ĐH − 2014) Các thao tác cơ bản khi sử dụng đồng hồ đa năng hiện số (hình vẽ) để đo điện áp xoay chiều cỡ 120 V gồm: A. Nhấn nút ON OFF để bật nguồn của đồng hồ. B. Cho hai đầu đo của hai dây đo tiếp xúc với hai đầu đoạn mạch cần đo điện áp. C. Vặn đầu đánh dấu của núm xoay tới chấm có ghi 200, trong vùng ACV. D. Cắm hai đầu nối của hai dây đo vào hai ổ COM và . e. Chờ cho các chữ số ổn định, đọc trị số của điện áp. g. Kết thúc các thao tác đo, nhấn nút ON OFF để tắt nguồn của đồng hồ Thứ tự đúng các thao tác là: A. a, b, d, c, e, g. B. c, d, a, b, e, g. C. d, a, b, c, e, g. D. d, b, a, c, e, g. |  |
| --- | --- |

Câu 14. Chọn đáp án B

Lời giải:

Bước 1: Vặn đầu đánh dấu của núm xoay tới chấm có ghi 200, trong vùng ACV (Để đo điện áp xoay chiều).

Bước 2: Cắm hai đầu nối của hai dây đo vào hai ổ COM và

Bước 3: Nhấn nút ON OFF để bật nguồn của đồng hồ.

Bước 4: Cho hai đầu đo của hai dây đo tiếp xúc với hai đầu đoạn mạch cần đo điện áp.

Bước 5: Chờ cho các chữ số ổn định, đọc trị số của điện áp.

Bước 6: Kết thúc các thao tác đo, nhấn nút ON OFF để tắt nguồn của đồng hồ.

- Chọn đáp án B

## BÀI TẬP ĐIỆN XOAY CHIỀU

Bài 1: Biểu thức của điện áp giữa hai đầu đoạn mạch là u = U0cos(100πt + π/4) (V). Biết điện áp này sớm pha π/3 đổi với cường độ dòng điện trong mạch và có giá trị hiệu dụng là 2A. Viết biểu thức dòng điện chạy trên một đoạn mạch đó.

A. i = 12cos(100πt) (A).				B. i = 9cos(100πt) (A).

C. i = 2cos(100rct) (A).				D. i = 2cos(100πt − π/12) (A).

Bài 2: Một thiết bị điện được đặt dưới điện áp xoay chiều tần số 50 (Hz) có giá trị hiệu dụng 220 (V) và pha ban đầu không. Viết biểu thức điện áp tức thời (dạng sin).

A. u = 220sin(100πt) (V).				B. u = 119sin(100πt) (V).

C. u = 220sin(100πt) (V).				D. u = 380sin(100πt + π/4) (V).

Bài 3: Dòng điện chạy trên một đoạn mạch có biểu thức i = 2cos100πt (A). Điện áp giữa hai đầu đoạn mạch sớm pha π/3 đối với cường độ dòng điện và có giá trị hiệu dụng là 12 V. Điện áp ở thời điểm t = 0,0012 s là

A. 2,48 V.			B. 16,97 V.			C. −16,97 V.			D. −2,48 V.

Bài 4: Phương trình của suất điện động e = 15sin(4πt + π/6) (V). Tính suất điện động tại thời điểm 10 (s).

A. 4V.			B. 5 V.			C. 7,5 V.		D. 7 V.

Bài 5: Cho dòng điện xoay chiều i = 2cosl00πt (A) qua điện trở R = 5Ω. trong thời gian 1 phút. Nhiệt lượng toả ra là:

A. 600 J.		B. 1000 J.		C. 800 J.		D. 1200 J.

Bài 6: Một dòng điện xoay chiều chạy qua điện trở R = 10Ω.  Biết nhiệt lượng tỏa ra trong 30 phút là 9.105 J, tìm biên độ của dòng điện.

A. 10 A. 			B. 5 A. 			C. 7,5 A. 		D. 7,1 A.

Bài 7: Đặt điện áp xoay chiều u = 200cos120πt (V) vào hai đầu đoạn mạch nối tiếp gồm đi ốt 11 tưởng và điện trở thuần R = 100Ω. Nhiệt lượng toả ra trên R trong thời gian 2 phút là

A. 96000 J.			B. 48000 J.		C. 800 J.		D. 24000 J.

Bài 8: Đặt điện áp xoay chiều u = U0cosωt (V) vào hai đầu đoạn mạch nối tiếp gồm điện trở R, điốt lí tưởng và ampe kế nhiệt lí tưởng, số chỉ của ampe kế là

A. 0,25U0/R. 		B. 0,5U0 /R. 			C. U0/R.				D. 0,5U0/R.

Bài 9: Một điện trở R nhúng vào một bình chứa 1 kg nước, cho dòng điện xoay chiều có giá trị hiệu dụng 0,5 A chạy qua điện trở thỉ sau thời gian 7 (phút) nhiệt độ nước trong bình tăng 5°C. Biết nhiệt dung riêng của nước là 4,2 (kJ/kg.C°) và hiệu suất của quá trình đun nước là H = 100%. Xác định giá trị của R.

A. 10 Ω.			B. 200Ω.			C. 0,2 Ω				D. 100 Ω.

Bài 10: Một điện trở 2,09 (Ω) nhúng vào một bình nước có dung tích 0,9 (lít), cho dòng điện xoay chiều qua điện trở thì sau thời gian 15 (phút) nhiệt độ nước trong bình tăng 50°C. Biết nhiệt dung riêng của nước là 4,18 (J/g.C°), khối lượng riêng của nước 1 (g/cm3) và hiệu suất của quá trình đun nước là H = 100%. Xác định giá trị cường độ hiệu dụng chạy qua điện trở.

A. 10 A.			B. 5A. 				C. 100 A.			 D. 50 A.

Bài 11: Dây điện trở (120V − 600W) nhúng vào trong một lít nước có nhiệt độ 20°C. Hai đầu dây nối với nguồn xoay chiều cỗ giá trị hiệu dụng 120V. Tính điện trở dây và thời gian nước sôi. Bỏ qua sự tỏa nhiệt ra môi trường. Biết nhiệt dung riêng của nước là 4,2 (kJ/kg.°C).

A. 24Ωvà 560 s. 		B. 24 Ω và 540 s.  		C. 30 Ω và 560 s.   		D. 30 Ω và 540 s.

Bài 12: Một bếp điện được nối vào nguồn điện xoay chiều có giá trị hiệu dụng 100 V, đun sôi 1 lít nước sau thời gian 14 phút. Biết nhiệt dung riêng của nước là 4,2 (kJ/kg.°C), nhiệt độ ban đầu của nước là 25°C và hiệu suất của bếp là 75%. khối lượng riêng của nước 1 (kg/dm3). Tính điện trở của bếp và cường độ hiệu dụng.

A. 20 Ω và 10 A. 		B. 20 Ω và 5 A. 			C. 25 Ω và 5 A. 			D. 25 Ω và 10 A.

Bài 13: Một điện trở R nhúng vào nhiệt lượng kế dùng nước chảy, cho dòng điện xoay chiều có cường độ độ hiệu dụng 1,2 (A) qua điện trở và ta điều chỉnh lưu lượng dòng nước sao cho sự chênh lệch nhiệt độ của nước ra so với nước vào là 2°C. Biết lưu lượng của dòng nước là 0,000864 (m3/phút), nhiệt dung riêng của nước là 4180 (J/kg.°C), khối lượng riêng của nước 1000 (kg/m3) và hiệu suất của quá trinh đun nước là H = 100%. Xác định giá trị của R.

A. 84 Ω.			B. 85 Ω.				C. 83 Ω.				D. 86 Ω.

Bài 14: Cho dòng điện xoay chiều có cường độ hiệu dụng I chạy qua một điện trở R = 500 Ω. Điện trở được nhúng trong một binh nhiệt lượng kế chứa 2 lít nước ở 30°C, sau 4 phút nước sôi. Cho khối lượng riêng, nhiệt dung riêng của nước là D = 1000 kg/m3 và C = 4,2 kJ/kg.độ. Bỏ qua sự mất mát năng lượng. Cường độ hiệu dụng I có giá trị?

A. 1,0 A. 			B. 1,2 A.			C. 2,0 A. 			D. 2,2 A.

Bài 15: Sợi nung của ấm điện có hai cuộn. Khi một cuộn được nối điện, nước trong ấm bắt đầu sôi sau 15 phút và khi cuộn kia được nối điện sau 30 phút nước sôi. Nước trong ấm bắt đầu sôi sau bao lâu, nếu hai cuộn sợi nung mắc nối tiếp.

A. l0ph.			B. 40 ph.			C. 45 ph.			D. 60ph.

Bài 16: Sợi nung của ấm điện có hai cuộn. Khi một cuộn được nối điện, nước trong ấm bắt đầu sôi sau 15 phút và khi cuộn kia được nối điện sau 30 phút nước sôi. Nước trong ấm bắt đầu sôi sau bao lâu, nếu hai cuộn sợi nung mắc song song.

A. 35 phút.			B. 45 phút.			C. 10 phút.			D. 60phút.

Bài 17: Một công tơ điện nối vào đường dây dẫn điện xoay chiều với điện áp hiệu dụng không đổi 120V. Một bếp điện sau còng tơ chạy trong 5 h. Đồng hồ công tơ chỉ điện năng tiêu thụ 6 (kWh). Giả thiết bếp chỉ có điện trở thuần R. Bỏ qua hao phí điện năng qua công tơ. Tính cường độ hiệu dụng đã chạy qua bếp.

A. 10 A. 			B. 5 A. 				 C. 7,5 A.			 D. 7 A.

Bài 18: Một bàn là trên nhãn ghi: 220V − 1,1 KW. Độ tự cảm không đáng kể. Khi sử dụng đúng quy cách, cường độ dòng điện qua bàn là:

A. 0,5 A. 			B. 5 A. 				C. 50 A. 			D. 5 mA.

Bài 19: Khi đi qua cùng một cuộn dây, một dòng điện không đổi sinh ra công suất lớn gấp 4 lần một dòng điện xoay chiều. Tỉ sổ giữa cường độ dòng điện không đổi và giá trị cực đại của dòng điện xoay chiều là:

A.  			B.  			C. 2				D. 1

Bài 20: Một dây dẫn đường kính 0,5 mm dùng làm cầu chì điện xoay chiều. Dây chịu được cường độ dòng điện hiệu dụng tối đa là 3 A. Biết nhiệt lượng toả ra môi trường xung quanh tỉ lệ thuận với diện tích mặt ngoài của dây. Nếu dây có đường kính 2 mm thì dây mới chịu được cường độ dòng điện hiệu dụng tối đa là

A. 32 A. 			B. 12 A. 			C. 24 A. 			D. 8 A.

Bài 21: Một dây chì có đường kính d1 chỉ chịu được dòng điện có cường độ tối đa là 1 A thì dây chì có đường kính d2 = 4d1 sẽ chịu được cường độ dòng điện tối đa là bao nhiêu? Coi nhiệt lượng tỏa ra ở dây chì tỉ lệ với diện tích xung quanh của dây.

A. I2 = 4 A. 			B. I2 = 2 A. 			C. I2 = 8 A. 		 D. I2 =16 A.

Bài 22: Dùng một bếp điện để đun sôi một lượng nước. Nếu nối bếp với hiệu điện thể U1 = 120V thì thời gian nước sôi là t1 = 10 phút, nối bếp với hiệu điện thể U2= 80V thì thời gian nước sôi là t2 = 20 phút. Hỏi nếu nối bếp với hiệu điện thể U3 = 60 V thì nước sôi trong thời gian t3 bằng bao nhiêu? Cho nhiệt lượng hao phí tỷ lệ với thời gian đun nước.

A. 307,7 phút.			B. 30,77 phút.			C. 3,077 phút.		D. 37,07phút.

Bài 23: Khi có dòng điện I1 = 2 A đi qua một dây dẫn trong một khoảng thời gian thì dây đó nóng lên đến nhiệt độ t1 = 60°C. Khi có dòng điện I2 = 3 A đi qua thì dây đó nóng lên đến nhiệt độ t2 = 120°C. Hỏi khi có dòng điện I3 = 4 A đi qua thì nó nóng lên đến nhiệt độ t3 bằng bao nhiêu? Coi nhiệt độ môi trường xung quanh và điện trở dây dẫn là không đổi. Nhiệt lượng toả ra ở môi trường xung quanh tỷ lệ thuận với độ chênh nhiệt độ giữa dây dẫn và môi trường xung quanh.

A. 430°C. 			B. 204°C			C. 240°C. 		D. 340°C.

Bài 24: Dòng điện xoay chiều chạy qua một đoạn mạch có biểu thức i = 5cos(100πt − π/3) (A), t tính bằng giây (s). Vào thời điểm t = 1/300 s thì dòng điện chạy trong đoạn mạch có cường độ

A. cực đại.							B. cực tiểu.

C. bằng không.						D. bằng cường độ hiệu dụng.

Bài 25: Dòng điện xoay chiều chạy qua một đoạn mạch có biểu thức i =  cos(100πt − π/2) (A), t tính bằng giây (s). Vào thời điểm t = 1/400 s thì dòng điện chạy trong đoạn mạch có cường độ

A. cực đại.							B. cực tiểu.

C. bằng không.						D. bằng cường độ hiệu dụng.

Bài 26: Dòng điện xoay chiều chạy qua một đoạn mạch có biểu thức i = cosl00πt (A), t tính bằng giây (s). Vào thời điểm t =1/300 (s) thì dòng điện chạy trong đoạn mạch có cường độ tức thời bằng bao nhiêu và cường độ dòng điện đang tăng hay đang giảm?

A. 1,0 A và đang giảm.						B. 1,0 A và đang tăng.

C.  Avà đang tăng.						D.  A và đang giảm.

Bài 27. Chọn phát biểu đúng.

A. Dòng điện có cường độ biến đổi tuần hoàn theo thời gian là dòng điện xoay chiều.

B. Cường độ dòng điện và điện áp ở hai đầu đoạn mạch xoay chiều luôn lệch pha nhau.

C. Không thể dùng dòng điện xoay chiều để mạ điện.

D. Cường độ hiệu dụng của dòng xoay chiều bằng một nửa giá trị cực đại của nó.

Bài 28: Ở hai đầu một điện trở R có đặt một hiệu điện thể xoay chiều UAC một hiệu điện thể không đổi UDC Để dòng điện xoay chiều có thể qua điện trở và chặn không cho dòng điện không đổi qua nó ta phải:

A. Mắc song song với điện trở một tụ điện C. 			B. Mắc nối tiếp với điện trở một tụ điện C.

C. Mắc song song với điện trở một cuộn thuần cảm L. 		D. Mắc nối tiếp với điện trở một cuộn thuần cảm L.

Bài 29: (ĐH − 2013) Đặt điện áp xoay chiều u =  (V) vào hai đầu một điện trở thuần R = 110 Ω thì cường độ dòng điện qua điện trở có giá trị hiệu dụng bằng 2 A. Giá trị của u bằng:

A. 220 V.			B. 220V				C. 110V.			D. 110V.

Bài 30: (ĐH − 2014) Điện áp u = 141cos100πt (V) có giá trị hiệu dụng bằng

A. 141 V.			B. 200 V.			C. 100 V.			D. 282 V.

Bài 31: Dòng điện có cường độ I = 2cos100πt (A) chạy qua điện trở thuần 100 Ω. Trong 60 giây, nhiệt lượng tỏa ra trên điện trở là

A. 24 kJ.			B. 121kJ.			C. 4243 J.			D. 8485 J.

Bài 32: (ĐH − 2014) Đặt điện áp u = U0cos(100πt + π/4) (V) vào hai đầu đoạn mạch chỉ có tụ điện thì cường độ dòng điện trong mạch là i = I0cos(100πt + φ) (A). Giá trị của φ bằng

A. 3π/4.			B. π/2.				C. −3π/4.			D. −π/2.

## ĐÁP ÁN BÀI TẬP TỰ LUYỆN

| 1.D | 2.A | 3.A | 4.C | 5.A | 6.A | 7.D | 8.D | 9.B | 10.A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.A | 12.B | 13.A | 14.D | 15.C | 16.C | 17.A | 18.B | 19.A | 20.C |
| 21.C | 22.B | 23.B | 24.A | 25.D | 26.D | 27.C | 28.B | 29.B | 30.A |
| 31.A | 32.A |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Dạng 2. BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN THỜI GIAN

## 1. Thời gian gian thiết bị hoạt động.

Một thiết bị điện được đặt dưới điện áp xoay chiều u = U0coscot(V). Thiết bị chỉ hoạt động khi điện áp tức thời có độ lớn không nhỏ hơn b. Vậy thiết bị chỉ hoạt động khi u nằm ngoài khoảng (−b, b) (xem hình vẽ)

Thời gian hoat động trong một nửa chu kì:

Thời gian hoạt động trong một chu kỳ: .

Thời gian hoạt động trong 1s:

Thời gian hoạt động trong ts:

## VÍ DỤ MINH HỌA

Ví dụ 1: Đặt điện áp xoay chiều có trị hiệu dụng 120 V tần số 60 Hz vào hai đầu một bóng đèn huỳnh quang. Biết đèn chỉ sáng lên khi điện áp đặt vào đèn có độ lớn không nhỏ hơn. Thời gian đèn sáng trong mỗi giây là:

A. 1/2 (s).		B. 1/3 (s).		C. 2/3 (s).		D. 0,8 (s).

Hướng dẫn

Thời gian hoạt động trong 1 s:  Chọn C.

Ví dụ 2: Một đèn ống sử dụng điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 220V. Biết đèn sáng khi điện áp đặt vào đèn có độ lớn không nhỏ hơn 155V. Tỷ số giữa khoảng thời gian đèn sáng và khoảng thời gian đèn tắt trong một chu kỳ là

A. 0,5 lần.		B. 2 lần.			C.  lần		D. 3 lần.

Hướng dẫn

Thời gian đèn sáng trong một chu kì:

Thời gian đèn tắt trong một chu kỳ:  Chọn B.

## 2. Thời điểm để dòng hoặc điện áp nhận một giá trị nhất định

Để xác định các thời điểm có thể dùng giải phương trình lượng giác hoặc dùng vòng tròn lượng giác.

## VÍ DỤ MINH HỌA

Ví dụ 1: (ĐH − 2007) Dòng điện chạy qua một đoạn mạch có biểu thức. Trong khoảng thời gian từ 0 đến 0,01 s cường độ dòng điện tức thời có giá trị bằng 0,5I0 vào những thời điểm

A. 1/300 s và 2/300 s.	B. 1/400 s và 2/400 s.	C. 1/500 s và 3/500 s.  D. 1/600 và 5/600 s.

Hướng dẫn

Khi bài toán chỉ yêu cầu tìm hai thời điểm đầu có thể giải phương trinh lượng giác:

(Nếu tìm ra t < 0 mới cộng

Chọn D.

Ví dụ 2: Điện áp hai đầu đoạn mạch có biểu thức  (U đo bằng vôn, t đo bằng giây). Trong khoảng thời gian từ 0 đến 0,02 s điện áp tức thời có giá trị bằng 100V vào những thời điểm?

A. 3/200 s và 5/600 s. 	B. 1/400 s và 2/400 s.   C. 1/500 s và 3/500 s.   D. 1/200 và 7/600 s.

Hướng dẫn

Cách 1: Giải phương trình lượng giác:

Chọn A. (Nếu không cộng thêm

| Cách 2: Dùng vòng tròn lượng giác Vị trí xuất phát ứng với pha dao động: Lần 1 điện áp tức thời có giá trị bằng 100V ứng với pha dao động nên thời gian Lần 2 điện áp tức thời có giá trị bằng 100V ứng với pha dao động nên thời gian: |  |
| --- | --- |

Ví dụ 3: Điện áp giữa hai đầu một đoạn mạch có biểu thức:  (u đo bằng vôn, t đo bằng giây). Hãy xác định các thời điểm mà điện áp u = 60 V và đang tăng (với k = 0,1,2,...).

A. t = 1/3 + k (ms).	B. t = 1/6 + k (ms).    	C. t = 1/3 + 20k (ms).     	D. t = 5/3 + 20k (ms).

Hướng dẫn

Chọn D.

Ví dụ 4: Điện áp giữa hai đầu một đoạn mạch có biểu thức. Tính từ thời điểm t = 0 s, thì thời điểm lần thứ 2014 mà u = 0,5U0 và đang tăng là

A. 12089.T/6. 	B. 12055.T/6.		C. 12059.T/6.		D. 12083.T/6.

Hướng dẫn

Các thời điểm mà u = 0,5U0 và đang tăng thì chuyển động tròn đều nằm ở nửa dưới vòng tròn lượng giác (mỗi chu kì chỉ có một lần!).

Vị trí xuất phát ứng với pha dao động: .

Lần 1 mà u = 0,5U0 và đang tăng ứng với pha dao động:  nên thời gian:

| Lần 2: Lần Chọn D. |  |
| --- | --- |

Ví dụ 5: Điện áp giữa hai đầu một đoạn mạch có biểu thức. Tính từ thời điểm t = 0 s, thì thời điểm lần thứ 2010 mà u = 0,5U0 và đang giảm là

A. 6031.T/6.		B. 12055.T/6.		C. 12059.T/6.		D. 6025.T/6.

Hướng dẫn

| Vị trí xuất phát: Lần 1: mà theo chiều âm: Lần 2010 mà u = 0,5Uo theo chiều âm: Chọn B. |  |
| --- | --- |

Ví dụ 6: Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp  (V). Trong chu kì thứ 3 của dòng điện, các thời điểm điện áp tức thời u có giá trị bằng điện áp hiệu dụng là

A. 0,0625 s và 0,0675 s.	B. 0,0225 s và 0,0275 s.	C. 0,0025 s và 0,0075 s.	D. 0,0425 s và 0,0575 s.

Hướng dẫn

Cách 1: Giải phương trình lượng giác:

Chu kỳ thứ 1:

Chu kỳ thứ 2:

Chu kỳ thứ 3:  Chọn D

Cách 2: Dùng vòng tròn lượng giác

| Vị trí xuất phát: Lần 1: Lần 2: Chu kỳ thứ 3: Chọn D |  |
| --- | --- |

Chú ý: Nếu không hạn chế bởi điều kiện đang tăng hoặc đang giảm thì ứng với một điểm trên trục ứng với hai điểm trên vòng tròn lượng giác (trừ hai vị trí biên). Do đó, trong chu kì đầu tiên có hai thời điểm t1 và t2, chu kì thứ 2 có hai thời điểm  và ;...  và . Ta có thể rút ra ‘mẹo’ làm nhanh:

Ví dụ 7: Dòng điện xoay chiều qua một đoạn mạch có biểu thức (A) (t đo bằng giây). Thời điểm thứ 2009 cường độ dòng điện tức thời  là

A. t = 12049/1440 (s).		B. t = 24097/1200 (s).	C. t = 24113/1440 (s).		D. t = 22049/1440 (s).

Hướng dẫn

| Ta thấy dư 1 Ta dùng vòng tròn lượng giác để tính Chọn B Chú ý: Trong một chu kỳ có 4 thời điểm để Để tìm thời điểm lần thứ n mà ta cần lưu ý: |  |
| --- | --- |

Ta có thể rút ra  “mẹo” làm nhanh :

Ví dụ 8: Dòng điện xoay chiều qua một đoạn mạch có biểu thức (t đo bằng giây). Thời điểm thứ 2013 giá trị tuyệt đối của cường độ dòng điện tức thời bằng cường độ dòng điện hiệu dụng là

A. t = 12043/12000 (s).	B. t = 9649/1200 (s).		C. t = 2411/240 (s).		D. t = 12073/1200 (s).

Hướng dẫn

| Ta nhận thấy: dư 1 Ta dùng vòng tròn lượng giác để tính Chọn D |  |
| --- | --- |

## 3. Các giá trị tức thời ở các thời:

Nếu biết giá trị tức thời ở thời điểm này tìm giá trị ở thời điểm khác ta có thể giải phương trình lượng giác hoặc dùng vòng tròn lượng giác.

## VÍ DỤ MINH HỌA

Ví dụ 1: (ĐH−2010) Tại thời điểm t, điện áp  (trong đó u tính bằng V, t tính bằng s) có giá trị  (V) và đang giảm. Sau thời điểm đó 1/300 (s), điện áp này có giá trị là

A. −200 V.		B. (V). 		C. −200(V). 		D. 400 V.

Hướng dẫn

Cách 1:

Chọn C.

| Cách 2: Khi và đang giảm thì pha dao động có thể chọn Sau thời điểm đó 1/300(s) (tương ứng với góc quét ) thì pha dao động: Chọn C |  |
| --- | --- |

Ví dụ 2: Dòng điện chạy qua một đoạn mạch có biểu thức  (A), t đo bằng giây. Tại thời điểm t1 nào đó, dòng điện có cường độ A. Đến thời điểm t = t1 + 1/240 (s), cường độ dòng điện bằng

A. 2 (A) hoặc −2 (A).			B. −  (A) hoặc 2 (A).

C. − (A) hoặc 2 (A).		D. V3 (A) hoặc −2 (A).

Hướng dẫn

Vì không liên quan đến chiều đang tăng hoặc đang giảm nên ta có thể giải phương trình lượng giác để tìm nhanh kết quả.

Cường độ dòng điện ở thời điểm t = t1 + 1/240 (s):

Chọn A.

Ví dụ 3: Dòng điện xoay chiều chạy qua một đoạn mạch có biểu thức  (A), t tính bằng giây (s). Vào một thời điểm nào đó,  A và đang giảm thì sau đó ít nhất là bao lâu thì ?

A. 3/200 (s).		B. 5/600 (s).		C. 2/300 (s).			D. 1/100 (s).

Hướng dẫn

Cách 1:

Chọn A.

Cách 2:

Khi  (A) và đang giảm thì pha dao động có thể chọn:  , thời điểm gần nhất để  thì pha dao động .

Do đó thời gian  Chọn A.

Ví dụ 4: Vào cùng một thời điểm nào đó hai dòng điện xoay chiều  và có cùng trị tức thời, nhưng một dòng điện đang tăng còn một dòng điện đang giảm. Hai dòng điện này lệch pha nhau

A. .		B..		C.  		D.

Hướng dẫn

| Cách 1: Dựa vào vòng lượng giác, hai dòng điện xoay chiều có cùng trị tức, dòng điện đang giảm ứng với nửa trên còn dòng điện đang tăng ứng với nửa dưới. Hai dòng điện này lệch pha nhau là Chọn A. Cách 2: Chọn A. |  |
| --- | --- |

## BÀI TẬP TỰ LUYỆN

Bài 1: Một thiết bị điện được đặt dưới điện áp xoay chiều u = 200cosl00πt (V), t tính bằng giây (s). Thiết bị chỉ hoạt động khi điện áp tức thời có độ lớn không nhỏ hơn 110 (V). Xác định thời gian thiết bị hoạt động trong 1 chu kì của dòng điện xoay chiều.

A. 0,0126 s.			B. 0,0063 s			C. 0,006 s.			D. 0,007 s.

Bài 2: Một thiết bị điện được đặt dưới điện áp xoay chiều tần số 50 (Hz) có giá trị hiệu dụng 220 (V) và pha ban đầu không. Thiết bị chỉ hoạt động khi điện áp tức thời có độ lớn không nhỏ hơn 220 (V). Xác định thời gian thiêt bị hoạt động trong nửa chu kì của dòng điện xoay chiều.

A. 0,004 s.			B. 0,005 s.			C. 0,006s.			D. 0,007 s.

Bài 3: Mắc một đèn nêon vào nguồn điện xoay chiều 220 V − 50 Hz. Đèn chỉ phát sáng khi điện áp tức thời đặt vào đèn có độ lớn không nhỏ hơn 110V. Khoảng thời gian đèn sáng trong 1 chu kỳ là:

A. 4/300 s.			B. 1/300 s.			C. 1/150 s.			D. 1/200 s.

Bài 4: Một chiếc đèn nêôn được đặt dưới điện áp xoay chiều tần số 50 Hz có giá trị hiệu dụng 119V. Đèn chỉ sáng khi điện áp tức thời có độ lớn không nhỏ hơn 84 V. Xác định thời gian đèn sáng trong nửa chu kì của dòng điện xoay chiều.

A. 1/400 s.			B. 1/200 s.			C. 1/150 s.			D. 1/300 s.

Bài 5: Một thiết bị điện được đặt dưới điện áp xoay chiều u = 200cosl00πt (V), t tính bằng giây (s). Thiết bị chỉ hoạt động khi điện áp tức thời có độ lớn không nhỏ hơn 110 (V). Xác định thời gian thiết bị hoạt động trong 1 s.

A. 0,0126 s.			B. 0,0063 s.			C. 0,63 s.			D. 1,26 s.

Bài 6: Đặt điện áp xoay chiều có trị hiệu dụng 220 V tần số 50 Hz vào hai đầu một bóng đèn huỳnh quang. Biết đền chỉ sáng lên khi độ lớn điện áp đặt vào đèn không nhỏ hơn 110/ V. Thời gian đèn sáng trong ba giây là

A.2(s).			B. 1 (s).				C. 1,5 (s).			D. 0,75 (s).

Bài 7: Một đèn ống được đặt dưới điện áp xoay chiều  (V), t tính bằng giây (s). Đèn sẽ tắt khi điện áp tức thời đặt vào đèn có độ lớn nhỏ hơn hoặc bằng 10 V. Thời gian đèn tắt trong mỗi nửa chu kì của dòng điện là

A. 1/200 s.			B. 1/400 s.			C. 1/600 s.			D. 1/300 s.

Bài 8: Một thiết bị điện được đặt dưới điện áp xoay chiều tần số góc ω có giá trị cực đại U0. Thiết bị chỉ hoạt động khi điện áp tức thời có độ lớn không nhỏ hơn b. Thời gian thiết bị hoạt động trong một chu kì của dòng điện xoay chiều là t0. Chọn hệ thức đúng.

A.  		B.  		C.   		D.

Bài 9: Một đèn neon đặt dưới điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 220 (V) và tần số 50 Hz. Biết đèn sáng khi độ lớn điện áp giữa hai cực của nó không nhỏ hơn 200 (V). Hỏi trong một giây có bao nhiêu lần đèn sáng ?

A. 2 lần.			B. 50 lần.			C. 100 lần.			D. 200 lần.

Bài 10: Điện áp hai đầu đoạn mạch có biểu thức u = U0cos(100πt − π/2) (u đo bằng vôn, t đo bằng giây). Trong khoảng thời gian từ 0 đến 0,01 s điện áp tức thời có giá trị bằng 0,5U0  vào những thời điểm

A. 1/300 s và 2/300 s.		B. 1/400 s và 3/400 s.		C. 1/500 s và 3/500 s.	   	D. 1/600 và 5/600 s.

Bài 11: Cho biết biểu thức của cường độ dòng điện xoay chiều là i = I0cos(100πt + π/4) (u đo bằng vôn, t đo bằng giây). Cường độ dòng điện túc thời có giá trị bằng giá trị hiệu dụng vào thời điểm nào trong số các thời điểm sau đây:

A. 3/200 (s).			B. 1/400 (s).			C. 1/100 (s).			D. 1/800 (s).

Bài 12: Dòng điện chạy qua một đoạn mạch có biểu thức i = I0cos100πt (u đo bằng vôn, t đo bằng giây). Trong khoảng thời gian từ 0 đến 0,01 (s) cường độ dòng điện tức thời có giá trị bằng 0,5.I0 vào những thời điểm

A. 1/300 s và 5/300 s.		B. 5/300 s.			C. 1/600 s và 3/500 s.	D. 1/300 s.

Bài 13: Dòng điện xoay chiều chạy qua một đoạn mạch có biểu thức i = 2cos(100πt + π) (A), t tính bằng giây (s). Tính từ lúc t = 0, dòng điện có cường độ bằng không lần thứ năm vào thời điểm

A. 5/200 (s).			B. 3/200 (s).			C. 7/200 (s).			D. 9/200 (s).

Bài 14: Điện áp giữa hai đầu một đoạn mạch có biểu thức u = U0cos(100πt − π/2), với t tính bằng giây (s). Tính từ thời điểm t = 0 s, thì thời điểm đầu tiên điện áp có giá trị tức thời bằng giá trị hiệu dụng và đang giảm là

A. 3/200 (s).			B. 3/400 (s).			C. 1/200 (s).			D. 1/400 (s).

Bài 15: Dòng điện xoay chiều chạy qua một đoạn mạch có biểu thức i = 100sin(100πt + π/2) (A), t tính bằng giây (s). Tính từ lúc t = 0, thời điểm đầu tiên mà dòng điện có cường độ bằng cường độ hiệu dụng là

A. 3/400 (s).			B. 1/600 (s).			C. 1/100 (s).			D. 1/400 (s).

Bài 16: Điện áp giữa hai đầu một đoạn mạch có biểu thức u = U0cos(2πt/T). Tính từ thời điểm t = 0 s, thì thời điểm lần thứ 2010 mà u = 0,5U0 và đang tăng là

A. 6031.T/6.			B. 12055.T/6.			C. 12059.T/6.			D. 6025.T/6.

Bài 17: Điện áp giữa hai đầu một đoạn mạch có biểu thức u = Ucos(100πt − π/2), với t tính bằng giây (s). Tính từ thời điểm t = 0 s, thì thời điểm lần thứ 20 điện áp u = U và đang giảm là

A. 3/200 (s).			B. 3/400 (s).			C. 0,3875 (s).			D. 0,4075 (s).

Bài 18: Điện áp giữa hai đầu một đoạn mạch có biểu thức u = U0cos(2πt/T). Tính từ thời điểm t = 0 s, thì thời điểm lần thứ 2009 mà u = 0,5U0 là

A. 6031.T/6.			B. 12055.T/6.			C. 12059.T/6.			D. 6025.T/6.

Bài 19: Điện áp giữa hai đầu một đoạn mạch có biểu thức u = U0cos(2πt/T). Tính từ thời điểm t = 0 s, thì thời điểm lần thứ 2010 mà u = 0,5U0 là

A. 6029 T/6.			B. 12055.T/6.			C. 12059.T/6.			D. 6025.T/6.

Bài 20: Dòng điện xoay chiều qua một đoạn mạch có biểu thức i = I0cos(100πt − π/3) (A) (t đo bằng giây). Thời điểm thứ 3 cường độ dòng điện tức thời i = I0/ là

A. t = 7/1200 (s). 		B. t = 13/1200 (s). 		C. t =19/1200 (s). 		D. t = 1/48 (s).

Bài 21: Dòng điện xoay chiều qua một đoạn mạch có biểu thức i = I0cos(100πt − π/3) (A) (t đo bằng giây). Thời điểm thứ 5 cường độ dòng điện tức thời i  = I0/ là

A. t = 49/1200 (s). 		B. t = 13/1200 (s). 		C. t = 19/1200 (s).		 D. t = 1/48 (s).

Bài 22: Điện áp giữa hai đầu một đoạn mạch có biểu thức u = U0cos(2πt/T). Tính từ thời điểm t = 0 s, thì thời điểm lần thứ 3 mà |u| = 0,5U0 là

A. 6031.T/6.			B. 12055.T/6.			C. 7T/6.				D. 2T/3.

Bài 23: Điện áp giữa hai đầu một đoạn mạch có biểu thức u = U0cos(2πt). Tính từ thời điểm t = 0 s, thì thời điểm lần thứ 5 mà |u|  = 0,5U0 là

A. 6031.T/6.			B. 12055.T/6.			C. 7T/6.				D. 4T/6.

Bài 24: Điện áp giữa hai đầu một đoạn mạch có biểu thức u = U0cos(2πt/T). Tính từ thời điểm t = 0 s, thì thời điểm lần thứ 201 mà |u|  = 0,5U0 là

A. 301.T/6.			B. 302.T/6.			C. 304.T/6.			D. 305T/6.

Bài 25: Điện áp giữa hai đầu một đoạn mạch có biểu thức u = U0cos(27ut/T). Tính từ thời điểm t = 0 s, thì thời điểm lần thứ 202 mà |u|  = 0,5U0 là

A. 301.T/6.			B. 302.T/6.			C. 304.T/6.			D. 305T/6.

Bài 26: Điện áp giữa hai đầu một đoạn mạch có biểu thức u = U0cos(2πt/T). Tính từ thời điểm t = 0 s, thì thời điểm lần thứ 203 mà |u| = 0,5U0 là

A. 301.T/6.			B. 302.T/6.			C. 304.T/6.			D. 305T/6.

Bài 27: Dòng điện xoay chiều qua một đoạn mạch có biểu thức i = I0cos(100πt − π/3) (A) (t đo bằng giây). Thời điểm thứ 3 giá trị tuyệt đổi của cường độ dòng điện tức thời bằng cường độ dòng điện hiệu dụng là

A. t = 7/1200 (s).		B. t= 13/1200 (s).			C. t = 19/1200 (s).		D. t = l/48(s).

Bài 28: Dòng điện xoay chiều qua một đoạn mạch có biểu thức i = I0cos(100πt − π/3) (A) (t đo bằng giây). Thời điểm thứ 5 giá trị tuyệt đối của cường độ dòng điện tức thời bằng cường độ dòng điện hiệu dụng là

A.t = 7/1200 (s).		B. t = 13/1200 (s).		C. t = 19/1200 (s).		D. t = l/48(s).

Bài 29: Dòng điện xoay chiều qua một đoạn mạch có biểu thức i = I0cos(100πt − π/3) (A) (t đo bằng giây). Thời điểm thứ 2010 giá trị tuyệt đối của cường độ dòng điện tức thời bằng cường độ dòng điện hiệu dụng là

A. t = 12043/12000 (s).	B. t = 9649/1200 (s).		C.  t = 2411/240 (s).		D. t = 1/48 (s).

Bài 30: Cho điện áp xoay chiều có biểu thức u = 120cos(100πt + π/4) (trong đó u tính bằng V, t tính bằng s). Tại thời điểm t, điện áp đó có giá trị 60V và đang tăng. Sau thời điểm đó 1/75 s, điện áp đó có giá trị

A.−120V.			B. −60 V.			C. −120V.			D. 120V.

Bài 31: Dòng điện chạy qua một đoạn mạch có biểu thức i = 2cos(100πt − π/2) (A), t đo bằng giây. Tại thời điểm t1 nào đó, dòng điện đang giảm và có cường độ 1 A. Đến thời điểm t = t1 + 0,005 (s), cường độ dòng điện bằng

A.  (A).			B. −  (A).			C. − (A).			D.  (A).

Bài 32: Biểu thức điện áp xoay chiều giữa hai đầu đoạn mạch là u = 200sinωt (V). Tại thời điểm t1, điện áp bằng 100 V và đang giảm. Ngay sau đó đúng một phần tư chu kỳ, điện áp bằng

A. (V).		B. −100 (V).			C. 100 (V).	      	 	   D. −100  (V).

Bài 33: Dòng điện chạy qua một đoạn mạch có biểu thức i = 4cos(120πt) (A), t đo bằng giây. Tại thời điểm t1 nào đó, dòng điện đang tăng và có cường độ 2A. Đến thời điểm t = t1 + 1/240 (s), cường độ dòng điện bằng

A. 2(A)			B. −  (A).			C. − (A).			D.  (A).

Bài 34: Dòng điện chạy qua một đoạn mạch có biểu thức i = 2cos100πt (A), t đo bằng giây. Tại thời điểm t1 nào đó, dòng điện có cường độ 1 A. Đến thời điểm t = t1 + 0,01 (s), cường độ dòng điện bằng

A.  (A).			B. −  (A).			C. −1 (A)			D.  (A).

Bài 35: Dòng điện chạy qua một đoạn mạch có biểu thức i = 3cos(100πt + π/6) (A), t đo bằng giây. Tại thời điểm t1 nào đó, dòng điện có cường độ 1,5 A. Đến thời điểm t = t1 + 0,01 (s), cường độ dòng điện bằng

A.  (A).			B. −1,5  (A).			C. −1.5(A).			D. 1,5  (A).

Bài 36: Cường độ dòng điện tức thời chạy qua một đoạn mạch điện xoay chiều là i = 4cos20πt (A), t đo bằng giây. Tại thời điểm t1 nào đó dòng điện đang giảm và có cường độ bằng −2A. Hỏi đến thời điểm t2 = t1 + 0,025 s cường độ dòng điện bằng bao nhiêu?

A. 2 (A).			B. −2 (A).			C.  2 (A)			D.  2 (A)

Bài 37: Dòng điện xoay chiều chạy qua một đoạn mạch có biểu thức i = 2cos(100πt − π/2) (A), t tính bằng giây (s). Vào một thời điểm nào đó, dòng điện đang tăng và i = 2 (A) thì khoảng thời gian ngắn nhất sau đó để i = 2 (A) nhưng đang giảm là

A. 1/300 (s).			B. 1/200 (s).			C. 2/100 (s).			D. 1/400 (s).

Bài 38: Dòng điện xoay chiều chạy qua một đoạn mạch có biểu thức i = 2cos(100πt − π/2) (A), t tính bằng giây (s). Vào một thời điểm nào đó, i = −2A thì sau đó ít nhất là bao lâu để i = A ?

A. 1/600 (s).			B. 5/600 (s).			C. 2/300 (s).			D. 1/300 (s).

Bài 39: Vào cùng một thời điểm nào đó hai dòng điện xoay chiều i1 = I0cos(ωt + φ) và i2 = I0cos(ωt + ω) có cùng trị tức thời 0,6I0, nhưng một dòng điện đang tăng còn một dòng điện đang giảm. Hai dòng điện này lệch pha nhau

A. π/3.			B. 0,59π.			C. 2π/3.				D. 0,4π.

Bài 40: Cho dòng điện xoay chiều có tần số 100 Hz, chạy qua một đoạn mạch. Khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp cường độ dòng điện này bằng 0 là

A. 1/25 s.			B. 1/50 s.			C. 1/100 s.			D. 1/200 s.

## ĐÁP ÁN BÀI TẬP TỰ LUYỆN

| 1.A | 2.B | 3.C | 4.C | 5.C | 6.A | 7.D | 8.B | 9.C | 10.B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.A | 12.D | 13.D | 14.B | 15.D | 16.C | 17.C | 18.D | 19.A | 20.D |
| 21.A | 22.D | 23.C | 24.A | 25.B | 26.C | 27.B | 28.D | 29.C | 30.C |
| 31.C | 32.B | 33.A | 34.C | 35.C | 36.B | 37.B | 38.B | 39.B | 40.D |

## Dạng 3. BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN ĐIỆN LƯỢNG. GIÁ TRỊ HIỆU DỤNG

## 1. Điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng dây dẫn

Theo định nghĩa:

Điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng của dây dẫn tính từ thời điểm t1 đến t2:

## VÍ DỤ MINH HỌA

Ví dụ 1: Dòng điện xoay chiều chạy trong dây dẫn có biểu thức   (t đo bằng giây). Tính điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng của dây dẫn trong 1/300 (s) kể từ lúc t = 0.

A. 6,666 mC.			B. 5,513 mC			C. 6,366 mC			 D. 6,092 mC.

Hướng dẫn

Cách 1:

Chọn C.

Cách 2: Dùng máy tính Casio Fx 570ES, chọn đơn vị góc là rad và bấm phím  trên máy tính để tính tích phân.

| Chú ý: Để tính điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng của dây dẫn trong thời gian kể từ lúc dòng điện bằng 0, ta có thể làm theo hai cách: Cách 1: Giải phương trình i = 0 để tìm ra ti sau đó tính tích phân: Cách 2: Viết lại biểu thức dòng điện dưới dạng và tính tích phân (tích phân này chính là phần diện tích tô màu trên đồ thị) |  |
| --- | --- |

| Ví dụ 2: Mắc dây dẫn vào nguồn xoay chiều ổn định thì dòng điện chạy qua có biểu thức (A). Điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng của dây dẫn trong thời gian 1/300 s kể từ lúc t = 0 và kể từ lúc i = 0 lần lượt là A. 5,513 mC và 3,183 mC. B. 3,858 mC và 5,513 mC. C. 8,183 mC và 5,513 mC. D. 87 mC và 3,183 mC. |  |
| --- | --- |

Hướng dẫn

Chọn A.

Ví dụ 3: Dòng điện xoay chiều trong dây dẫn có tần số góc . Điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng của dây dẫn trong 1/6 chu kỳ dòng điện kể từ lúc dòng điện bằng 0 là Q1. Cường độ dòng điện cực đại là:

A.  			B.  			C.  			D.

Hướng dẫn

Chọn B.

Chú ý:

1) Dòng điện đổi chiều lúc nó triệt tiêu i = 0.

2) Khoảng thời gian hai lần liên tiếp dòng điện triệt tiêu là T/2 nếu điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng của dân dẫn trong thời gian trong thời gian đó là:

Đến nửa chu kỳ tiếp theo cũng có  điện lượng chuyển về nên điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng của dây dẫn trong thời gian trong một chu kỳ bằng 0, nhưng độ lớn điện lượng chuyển đi chuyển về là

Độ lớn điện lượng chuyển qua tiết diện thắng của dây dẫn sau ls và sau thời gian t lần lượt là :  và

Ví dụ 4: Cho dòng điện xoay chiều  (A) (t đo bằng giây) qua mạch. Tính độ lớn điện lượng qua mạch trong thời gian thời gian 5 phút.

A. 600 C.			B. 1200 C.			C. 1800 C.			D. 2400C.

Hướng dẫn

Chọn B

## 2. Thể tích khí thoát ra khi điện phân dung dịch axit H2SO4

+ Điện lượng qua tiết diện thẳng của dây dẫn trong 1/2 chu kỳ: .

+ Thể tích khí H2 và O2 ở ĐKTC thoát ra ở mỗi điện cực trong nửa chu kì lần lượt là:

và  .

Thể tích khí H: và O2 ở ĐKTC thoát ra ở mỗi điện cực trong thời gian t lần lượt là:

và

+ Tổng thể tích khí H2 và O2 ở ĐKTC thoát ra ở mỗi điện cực trong thời gian t là:

.

## VÍ DỤ MINH HỌA

Ví dụ 1: Cho dòng điện xoay chiều  (A) (t đo bằng giây) chạy qua bình điện phân chứa dung dịch H2SO4 với các điện cực trơ. Tính thể tích khí H2 ở điều kiện tiêu chuẩn thoát ra trong thời gian 16 phút 5 giây ở mỗi điện cực.

A. 0,168 lít.			B. 0,224 lít.			C. 0,112 lít.			D. 0,056 lít.

Hướng dẫn

Chọn C.

Ví dụ 2. Cho dòng điện xoay chiều có giá trị hiệu dụng 2 A chạy qua bình điện phân chứa dung dịch H2SO4 với các diện cực trơ. Tính thể tích khí ở điều kiện tiêu chuẩn thoát ra trong thời gian 5 phút ở mỗi điện cực.

A. 0,168 lít.			B. 0,0235 lít.			C. 0,047 lít.			D. 0,056 lít.

Hướng dẫn

Chọn C.

Ví dụ 3: Cho dòng điện xoay chiều  (A) chạy qua một bình điện phân chứa dung dịch H2SO4 với các điện cực Platin. Trong quá trình điện phân, người ta thu được lchí Hidro và khí ôxi ở các điện cực. Cho rằng các khí thu được không tác dụng với nhau. Thể tích khí (điều kiện tiêu chuẩn) thu thu được ở 1 điện cực trong 1 chu kỳ dòng điện xấp xỉ bằng

A. 0,168.10−5 lít. 		B. 3,918.10−6 lít. 			C. 7,837.10−6 lít. 			D. 0,056.10−6 lít.

Hướng dẫn

Chọn C

## 3. Giá trị hiệu dụng. Giá trị trung bình

Nếu h(t) là hàm tuần hoàn xác định trong đoạn  thi giá trị hiệu đụng được tính theo

Dòng điện biến thiên điều hòa theo thời gian  thì giá trị hiệu dụng của nó:

Dòng điện biến thiên tuần hoàn theo thời gian  thì giá trị hiệu dụng của nó:

Nếu dòng điện biến thiên theo đồ thị sau thì giá trị hiệu dụng của nó được tính theo cách:

Nếu h(t) tuần hoàn với chu kì T thì giá trị trung bình của nó trong 1 chu kì: .

## VÍ DỤ MINH HỌA

Ví dụ 1: Nếu h(t) tuần hoàn với chu kỳ T thì giá trị trung bình của nó trong 1 chu kỳ  Cường độ dòng điện xoay chiều có biểu thức . Cường độ này có giá trị trung bình trong một chu kỳ bằng bao nhiêu?

A. 0A.			B. 2A.				C.  A.			D. 4A.

Hướng dẫn

Cách 1: Áp dụng công thức hạ bậc viết lại:

Cách 2:

Chu kỳ của dòng điện này:

Giá trị trung bình trong một chu kỳ

Chọn B.

Ví dụ 2: Cường độ của một dòng điện xoay chiều qua điện trở  có biểu thức  (A). Cường độ này có giá trị trang bình trong một chu kì bằng bao nhiêu? Tính cường độ hiệu dụng, công suất tỏa nhiệt và nhiệt lượng tỏa ra trên R trong thời gian 1 phút.

Hướng dẫn

Dùng công thức hạ bậc viết lại  (A)

Giá trị trung bình trong một chu kì:

Cường độ hiệu dụng, công suất tỏa nhiệt và nhiệt lượng tỏa ra trên R trong 1 phút lần lượt là:

;Q = Pt = 65.60 = 3900(J)

Ví dụ 3: Dòng điện chạy trong đoạn mạch có đặc điểm sau: trong một phần tư đầu của chu kì thì có giá trị bằng 1 A, trong một phần ba chu kì tiếp theo có giá trị −2 A và trong thời gian còn lại của chu kì này nó có giá trị 3 A. Giá trị hiệu dụng của dòng điện này bằng bao nhiêu?

A. 2A			B. A.			C. 1,5A				D.

Hướng dẫn

Nhiệt lượng tỏa ra trong một chu kì bằng tổng nhiệt lượng tỏa ra trong ba giai đoạn:

Chọn D.

## BÀI TẬP TỰ LUYỆN

Bài 1: Dòng điện xoay chiều chạy trong dây dẫn có biểu thức i = 2cos 100πt (A) (t đo bằng giây). Tính điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng của dây dẫn trong 0,005 (s) kể từ lúc t = 0.

A. 1/(25π)C.			 B. 1/(50π)C. 			C. 1/50 C. 			D. 1/(100π) C.

Bài 2: Dòng điện xoay chiều hình sin chạy qua một đoạn mạch có biểu thức i = I0cos(2πt/T) (A), với I0 là biên dộ và T là chu kì của dòng điện. Xác định diện lượng chuyển qua tiết diện thẳng của dây dẫn đoạn mạch trong thời gian bằng một phần tư chu kì dòng điện tinh từ thời điểm 0 s.

A. TI0/(2JI).			B. 0.				C. TI0/(6π).			D. TI0/(π).

Bài 3: Dòng điện xoay chiều hình sin chạy qua một đoạn mạch có biểu thức i = I0cos(2πt/T) (A), với I0 là biên độ và T là chu kì của dòng điện. Xác định điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng của dây dẫn đoạn mạch trong thời gian bằng một phần hai chu kì dòng điện tính từ thời điểm 0 s.

A. TI0/(2π).			B. 0.				C. TI0/(6π).			D. TI0/(π).

Bài 4: Dòng điện xoay chiều hình sin chạy qua một đoạn mạch có biểu thức có biểu thức cường độ là i = I0cos(ωt − π/2), I0 > 0. Tính từ lúc t = 0, điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng của dây dẫn của đoạn mạch đó trong thời gian bằng nửa chu kì của dòng điện là

A. 0				B. I0π /ω			C. 0,5I0π/ω			D. 2I0/ω

Bài 5: Dòng điện xoay chiều hình sin chạy qua một đoạn mạch có biểu thức cường độ là i = I0cos(ωt + φ, I0 > 0. Điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng của dây dẫn đoạn

A. 0				B. I0π /ω			C. 0,5I0π/ω			D. 2I0/ω

Bài 6: Dòng điện xoay chiều chạy trong dây dẫn có biểu thức i = I0sinωt (A). Tính điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng của dây dẫn trong 1/6 chu kì dòng điện kể từ lúc dòng điện bằng không.

A. I0/ω.			B. I0/(2ω).			C. I0/(3ω).			D. 2I0/ω.

Bài 7: Dòng điện xoay chiều chạy trong dây dẫn có tần số góc ω. Điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng của dây dẫn trong 1/2 chu kì dòng điện kể từ lúc dòng điện bằng không là Q0. Cường độ dòng điện cực đại là

A. 6Q0ω.			B. 2Q0ω.			C. Q0ω).				D. 0,5.Q0ω.

Bài 8: Dòng điện xoay chiều hình sin chạy qua dây dẫn có giá trị hiệu dụng I và tần số f. Điện lượng qua tiết diện, thẳng của dây dẫn trong 1/2 chu kỳ. Kể tử lúc dòng điện triệt tiêu là

A. I 		B. 0				C.  			D.

Bài 9: Mạch điện xoay chiều, dòng điện qua mạch có dạng: i = I0sin(ωt + φ) (A). Điện lượng qua tiết diện thẳng của dây dẫn trong 1/2 chu kỳ, Kể tử lúc dòng điện triệt tiêu là

A. I0/ω (C).			B. 4I0/ω (C).			C. 2I0/ω (C).			D. I0/2ω(C).

Bài 10: Dòng điện xoay chiều qua đoạn mạch RLC có dạng i = 5sin(100πt + 0,52) (A) (t đo bằng giây). Điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng của dây trong thời gian một phần tư chu kì dòng điện kể từ thời điểm dòng điện triệt tiêu là

A. 1/30π C. 			B. 1/15π C. 			C. 1/10π C.			 D. 1/20πC.

Bài 11: Dòng điện xoay chiều chạy trong dây dẫn có biểu thức i = 2sin(100πt + π) (A) (t đo bằng giây). Tính điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng của dây dẫn trong 1/4 chu kì kể từ lúc dòng điện bằng không.

A. 0,004 C.			B. 0,009C			C. 0,006C			D. 0,007C

Bài 12: Dòng điện xoay chiều chạy trong dây dẫn có biểu thức i = 2cos(50πt + π/6) (A) (t đo bằng giây). Tính điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng của dây dẫn trong 1/4 chu kì kể từ lúc dòng điện bằng không.

A. 0,004 C.		 	B. 0,0127 C. 			C. 0,006 C. 			D. 0,007 C.

Bài 13: Cho dòng điện xoay chiều i = 6,28sin(100πt) (A) (t đo bằng giây) qua mạch. Tính độ lớn điện lượng qua mạch trong thời gian thời gian 16 phút 5 giây.

A. 234C. 			B. 3858C. 			C. 45 C. 			D. 87 C.

Bài 14: Cho dòng điện xoay chiều i = πsin(100πt) (A) (t đo bằng giây) chạy qua bình điện phân chứa dung dịch H2SO4 với các điện cực trơ. Tính thể tích khí O2 ở điêu kiện tiêu chuẩn thoát ra trong thời gian 16 phút 5 giây ở mỗi điện cực.

A. 0,168 lít.			B. 0,224 lít.			C. 0,112 lít.			D. 0,056 lít.

Bài 15: Cho dòng điện xoay chiều i = πsin(100πt) (A) (t đo bằng giây) chạy qua bình điện phân chứa dung dịch H2SO4 với các điện cực trơ. Tính thể tích khí ở điều kiện tiêu chuẩn thoát ra trong thời gian 16 phút 5 giây ở mỗi điện cực.

A. 0,168 lít.			B. 0,224 lít.			C. 0,112 lít.			D. 0,336 lít.

Bài 17: Một dòng điện xoay chiều mà biểu thức dòng điện tức thời i = 8sin(100πt + π/3) (A). Kết luận nào SAI?

A. Cường độ dòng hiệu dụng bằng 8 A. 				B. Tần số dòng điện bằng 50 Hz.

C. Biên độ dòng điện bằng 8 A. 				D. Chu kì của dòng điện bằng 0,02 s.

Bài 18: Một dòng điện xoay chiều có i = 2cosl00πt (A). Trong mỗi giây dòng điện đổi chiều mấy lần?

A. 100 lần.			B. 200 lần.			C. 25 lần.			D. 50 lần.

Bài 19: Một mạch điện RLC được mắc với nguồn điện xoay chiều. Dao động điện trong mạch là

A. dao động tự do.		B. dao động riêng.		C. dao động cưỡng bức.		D. dao động tắt dần

Bài 20: Hiệu điện thể xoay chiều u = U0cosωt (V) tạo ra trong mạch dòng điện: i = −I0sin(ωt − π/6) (A). Góc lệch pha của hiệu điện thế so với dòng điện là:

A. + π/6 (rad).			B. − π/6 (rad).			C. − π/3 (rad).			D. 5π/6 (rad).

Bài 21: Các giá trị hiệu dụng của dòng điện xoay chiều

A. được xây dựng dựa trên tác dụng nhiệt của dòng điện.		B. chỉ được đo bằng các ampe kế xoay chiều

C. bằng giá trung bình chia cho .				D. bằng giá trị cực đại chia cho 2.

Bài 22: Câu nào sau đây đúng khi nói về dòng điện xoay chiều?

A. Có thể dùng dòng điện xoay chiều để mạ điện.

B. Điện lượng chuyển qua tiết diện của dây dẫn trong một chu kì của dòng điện bằng 0.

C. Điện lượng chuyển qua tiết diện của dây dẫn trong một khoảng thời gian bất kì đều bằng 0.

D. Công suất tỏa nhiệt tức thời trên một đoạn mạch có giá trị cực đại bằng công suất tỏa nhiệt trung bình nhân với .

Bài 23: Điện áp u = 100cos314πt (u tính bằng V, t tính bằng s) có tần số góc bằng

A.100 rad/s.			B. 157 rad/s.			C. 314 rad/s.			D. 314π rad/s.

Bài 24: Cường độ dòng điện i = 4cosl00πt (A) có giá trị cực đại là

A.4A. 			B. 2,82 A. 			C. 1 A. 				D. 1,41 A.

| Bài 25. Trên hình vẽ là đồ thị phụ thuộc thời gian của hai điện áp xoay chiều. Hãy chọn các phương án đúng A. u1 = 200cos(64πt − π/3) (V). B. u2 = 100cos(224πt + πt/3) (V). C. u2 = 100cos(64πt − π/3) (V). D. u1 = 200cos(64πt + π/3) (V). |  |
| --- | --- |

Bài 26: Dòng điện chạy trong đoạn mạch có đặc điểm sau: trong một phần ba đầu của chu kì thì có giá trị bằng 1 A, trong hai phần ba sau của chu kì thì có giá trị −2 A. Giá trị hiệu dụng của dòng điện này bằng

A. 2 A. 			B. 0,5A.		 	C. 1,5A.			 	D.  A

Bài 27: Cường độ của một dòng điện xoay chiều có biểu thức i = 4cos2(100πt) (A). Cường độ hiệu dụng bằng bao nhiêu?

A.  A.			 B. 2 A			C. 1,5 A. 			D. 4A.

| Bài 28: Trên hình vẽ là đồ thị phụ thuộc thời gian của hai dòng điện xoay chiều (t1 − đường 1 và t2 − đường 2). Chọn 1 phương án đúng. A. i1 = 8cos(200πt/3 − π/6) (A). B. i1 = 8cos(100πt + π/3) (A). C. i1 =4cos(64πt − π/6) (A). D. i1 = 4cos(200πt/3 + πt/3) (A). |  |
| --- | --- |

## ĐÁP ÁN BÀI TẬP TỰ LUYỆN

| 1.B | 2.A | 3.B | 4.D | 5.A | 6.B | 7.D | 8.A | 9.C | 10.D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.B | 12.B | 13.B | 14.D | 15.A | 16.D | 17.A | 18.A | 19.C | 20.C |
| 21.A | 22.B | 23.D | 24.A | 25.AB | 26.D | 27.A | 28.A |  |  |

## Chủ đề 11. MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU CHỈ R HOẶC CHỈ C HOẶC CHỈ L

## A. TÓM TẮT LÍ THUYẾT

## 1. Mạch xoay chiều chỉ có điện trở:

Đặt một điện áp xoay chiều  vào hai đầu đoạn mạch chỉ có điện trở thuần R. Trong từng khoảng thời gian rất nhỏ, điện áp và cường độ dòng điện coi như không đổi, ta có thể áp dụng định luật Ôm như đối với dòng điện không đổi chạy trên đoạn mạch có điện trở thuần R:

Như vậy, cường độ dòng điện trên điện trở thuần biến thiên cùng pha pha với điện áp giữa hai đầu điện trở và có biên độ xác định bởi:

## 2. Mạch xoay chiều chỉ có tụ điện

## a. Thí nghiệm:

| Khi khóa K mở đèn D sáng và K đóng đèn Đ sáng hơn. Vậy tụ điện đã cho dòng điện xoay chiều “ đi qua” và tụ điện có điện trở cản trở đối với dòng điện xoay chiều |  |
| --- | --- |

## b. Giá trị tức thời của cường độ dòng điện và điện áp

| Giả sử giữa hai bản tụ điện M và N có điện áp xoay chiều: Điện tích trên bản M ở thời điểm t là: Quy ước chiều dương của dòng điện là chiều từ A tới M thì |  |
| --- | --- |

Do đó:  hay  với  là biên độ của dòng điện qua tụ điện.

Vì  nên ta thấy cường độ dòng điện qua tụ điện biến thiên sớm pha  so với điện áp giữa hai bản tụ điện với

Nếu đặt  thì

Đó là công thức định luật Ôm cho đoạn mạch xoay chiều chỉ có tụ điện. Đối với dòng điện xoay chiều tần số góc  , đại lượng ZC giữ vai trò tương tự như điện trở đối với dòng điện không đổi và được gọi là dung kháng của tụ điện.

Đơn vị của dung kháng cũng là đơn vị của điện trở (ôm).

Tụ điện có tác dụng cản trở dòng điện xoay chiều đồng thời cũng có tác dụng làm cho cường độ dòng điện tức thời sớm pha  so với điện áp tức thời.

## 3. Mạch xoay chiều chỉ có cuộn cảm thuần

Cuộn dây dẫn có độ tự cảm L nào đó gọi là cuộn cảm. Đó thường là cuộn dây dẫn hoặc ống dây dẫn hình trụ thắng, hình xuyến có nhiều vòng dây. Điện trở r của cuộn dây gọi là điện trở thuần hay điện trở hoạt động của nó. Nếu r không đáng kế thì ta gọi cuộn dây là cuộn cảm thuần.

## a) Thí  nghiệm

Trong cơ đồ này, L là cuộn cảm thuần có lõi sắt dịch chuyển được. Nhờ vậy, có thể thay đổi được độ tự cảm của cuộn cảm.

Nếu mắc A, B với nguồn điện một chiều thì sau khi đóng hay mở khóa K, độ sáng của đèn Đ hầu như không đổi.

Nếu mắc A, B với nguồn điện xoay chiều thì sau khi khóa K đóng, đèn D sáng hơn rõ rệt so với khi khóa K mở. Khi K mở nếu ta rút lõi sắt ra khỏi cuộn cảm thì độ sáng của đèn tăng lên.

Thí nghiệm này chứng tỏ cuộn cảm có tác dụng cản trở dòng xoay chiều. Tác dụng cản trở này phụ thuộc vào độ tự cảm của nó.

## b) Giá trị tức thời của cường độ dòng điện và hiệu điện thế

Giả sử có một dòng điện xoay chiều cường độ:  chạy qua cuộn cảm thuần có độ tự cảm L. Chiều dương của dòng điện qua cuộn cảm được quy ước là chiều chạy từ A tới B.

Đây là dòng điện biến thiên theo thời gian nên nó gây ra trong cuộn cảm một suất điện cảm ứng:

Điện áp giữa hai điểm A và B là:  Trong đó RAB là điện trở của đoạn mạch có giá trị bằng 0 nên  với

Vậy cường độ dòng điện qua cuộn cảm thuần biến thiên điều hòa cùng tần số nhưng trễ pha  đối với điện áp giữa hai đầu cuộn cảm với.

Nếu đặt  thì

Đây là công thức Định luật Ôm đối với đoạn mạch xoay chiều chỉ có cuộn cảm thuần.

Đối với dòng điện xoay chiều tần số góc ω, đại lượng  đóng vai hò tương tự như điện trở đối với dòng điện không đổi và được gọi là cảm kháng. Đơn vị của cảm kháng cũng là đơn vị của điện trở (ôm).

## B. PHƯƠNG PHÁP GIẢI CÁC DẠNG TOÁN

1. Bài toán liên quan đến định luật Ôm và giá trị tức thời.

2. Bài toán liên quan đến biếu thức điện áp và dòng điện.

## Dạng 1. BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN ĐỊNH LUẬT ÔM VÀ GIÁ TRỊ TỨC THỜI

## 1. Định luật Ôm

Mạch chỉ có R:

Mạch chỉ C:  với

Mạch chỉ L:  với

## VÍ DỤ MINH HỌA

Ví dụ 1: Đặt vào hai đầu một cuộn cảm thuần L một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng u không đổi và tần số f thay đổi. Khi f = 60 Hz thì cường độ hiệu dụng qua L là 2,4 A. Để cường độ hiệu dụng qua L bằng 3,6 A thì tần số của dòng điện phải bằng

A. 75 Hz.		B. 40 Hz.		C. 25 Hz.		D.

Hướng dẫn

Ví dụ 2: Một tụ điện khi mắc vào nguồn thì cường độ hiệu dụng qua mạch là 2 A. Nếu mắc tụ vào nguồn  (V) thì cường độ hiệu dụng qua mạch là bao nhiêu?

A.  			B.  			C.  			D.

Hướng dẫn

Chọn A.

| Ví dụ 3: Một tụ điện khi mắc vào nguồn 1 thì cường độ hiệu dụng qua mạch là 3 A. Nếu mắc tụ vào nguồn 2 thì cường độ hiệu dụng qua mạch là bao nhiêu? Trên hình vẽ là đồ thị phụ thuộc thời gian của điện áp nguồn 1 và nguồn 2. A. 1,6−72 A. B. 1,6A. C. D. |  |
| --- | --- |

Hướng dẫn

Từ đồ thị ta nhận thấy:

Chọn B.

Ví dụ 4: Đoạn mạch điện xoay chiều tần số f1 = 60 Hz chỉ có một tụ điện. Nếu tần số là f2 thì dung kháng của tụ điện tăng thêm 20%. Tần số

A. f2 = 72Hz.			B. f2 = 50 Hz.			C. f2=10Hz.			D. f2 = 250 Hz.

Hướng dẫn

Chọn B.

Chú ý:

1) Điện dung của tụ điện phẳng tính theo công thức:  (là hằng số điện môi, d là khoảng cách giữa hai bản tụ và S là diện tích đối diện giữa các bản tụ).

2) Khi chất điện môi trong tụ là không khí thì  nên  và cường độ hiệu dụng chạy qua tụ

| * Nếu nhúng các bản tụ ngập vào trong điện môi lỏng (có hằng số điện môi ) và các yếu tố khác không đổi thì điện dung của tụ nên cường độ hiệu dung qua tụ là |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Nếu nhúng x phần trăm diện tích các bản tụ ngập vào trong điện môi lỏng (có hằng số điện môi ) vả các yếu tố khác không đổi thì bộ tụ C gồm hai tụ C1; C2 ghép song song: Cường độ hiệu dụng qua mạch lúc này là: |  |  |

* Nếu ghép sát vào một bản tụ một tấm điện môi có hằng x số điện môi  có bề dày bằng x phần trăm bề dày của lóp không khí và các yếu tố khác không đổi thì bộ tụ C gồm hai tụ C1, C2 ghép nối tiếp:

).

Cường độ hiệu dụng qua mạch lúc này là

Ví dụ 5: Một tụ điện phẳng không khí được nối vào nguồn điện xoay chiều thì cường độ hiệu dụng qua mạch là 5,4 A. Nếu nhúng hai phần ba diện tích các ban tụ ngập vào trong điện môi lỏng (có hằng số điện môi  = 2) và các yếu tố khác không đôi thì cường độ hiệu dụng qua tụ là

A. 7,2A.			B. 8,1A.				C. 10,8A.			D. 9,0A.

Hướng dẫn

Chọn D.

Ví dụ 6: Một tụ điện phăng không khí hai bản song song cách nhau một khoảng d được nối vào nguồn điện xoay chiều thì cường độ hiệu dụng qua mạch là 6,8 A. Đặt vào trong tụ điện và sát vào một bản tụ một tấm điện môi dày 0,3d có hằng số điện môi  = 2 thì cường độ hiệu dụng qua tụ là

A. 2,7 A.			B. 8,0A.				C. 10,8 A.			D. 7,2 A.

Hướng dẫn

Chọn B.

## 2. Quan hệ giá trị tức thời

Mạch chỉ R thì u và i cùng pha nên

Mạch chỉ L thì u sớm hơn i là  nên

Mach chỉ cần C thì u trễ pha hơn i là  nên

Đối với mạch chỉ L, C thì u vuông pha với i nên

(Đồ thị u, i là đường elip).

## VÍ DỤ MINH HỌA

Ví dụ 1: (ĐH−2011) Đặt điện áp  vào hai đầu một cuộn cảm thuần thì cường độ dòng điện qua nó có giá trị hiệu dụng là I. Tại thời điểm t, điện áp ở hai đầu tụ điện là u và cường độ dòng điện qua nó là i. Hệ thức liên hệ giữa các đại lượng là?

A.  		B.  			C.  			D.

Hướng dẫn

Chọn C.

Ví dụ 2: Đặt vào hai đầu đoạn mạch chỉ có cuộn cảm thuần một điện áp xoay chiều  (V). Biết giá trị điện áp và cường độ dòng điện tại thời điểm t1 là  (V), (A) và tại thời điểm t2 là   (A). Giá trị U0 là

A. 50V			B. 100 V.			C.   V.			D. .

Hướng dẫn

Chọn B.

Ví dụ 3: Đặt vào hai đầu một cuộn căm thuần có độ tự cảm  (H) một điện áp xoay chiều. Biết điện áp có giá trị tức thời  (V) thì dòng điện có giá trị tức thời  (A) và khi điện áp có giá trị tức thời  (V) thì dòng điện có giá trị tức thời  (A). Hãy tính tần số của dòng điện?

A. 120 (Hz)			B. 50 (Hz)			C. 100(Hz)			D. 60(Hz)

Hướng dẫn

Chọn C.

Chú ý: Hộp kín X chi chứa một trong 3 phần tử là R hoặc C hoặc L. Đặt vào hai đầu hộp X một điện áp xoay chiều thì điện áp trên X và dòng điện trong mạch ở thời điểm t1 có giá trị lần lượt là i1, u1 và ở thời điểm t2 là i2, u2.

* Nếu  thì

* Ngược lại mạch chỉ có L hoặc C.

(Để xác định được L hay C thì nên lưu ý: Nếu f tăng thì ZL tăng nên I giảm, còn ZC giảm nên I tăng)

Ví dụ 4: Một hộp X chỉ chứa một trong 3 phần tử là điện trở thuần hoặc tụ điện hoặc cuộn cảm thuần. Đặt vào hai đầu hộp X một điện áp xoay chiều chỉ có tần số f thay đổi. Khi f = 50Hz thì điện áp trên X và dòng điện trong mạch ở thời điểm t1 có giá trị lần lượt là  , ở thời điểm t2 thì  . Khi f = 100Hz thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là  . Hộp X chứa

A. diện trở thuần  				B. Cuộn cảm thuần có độ tự cảm

C. tụ điện có điện dung  			D. tụ điện có điện dung

Hướng dẫn

Khi tần số tăng gấp đôi nếu là tụ thì dung kháng giảm 2 lần nên dòng hiệu dụng tăng 2 lần, tức là. Nhưng theo bài ra I’ =   nên X = L sao cho:

Chọn B.

Ví dụ 5: Một mạch điện xoay chiều có độ lệch pha giữa điện áp hai đầu đoạn mạch và dòng điện (i) là .Tại thời điểm t,  thì . Biết k mắc amphe nối tiếp với mạch thì số chỉ của nó là 2,828A. Tìm điện áp hiệu  dụng hai đầu đoạn mạch?

A. 100V.			B. 300V.			C. 200V.			D. 150V.

Hướng dẫn

Áp dụng công thức:

Chọn C

Ví dụ 6: (THPT − 2017) Đặt điện áp xoay chiều có giá trị cực đại là 100 V vào hai đầu cuộn cảm thuần thì cường độ dòng điện trong mạch là  (A). Khi cường độ dòng điện i = 1 A thì điện áp giữa hai đầu cuộn cảm có độ lớn bằng

A. 100 V.			B. 50V.				C.  V.			D. V.

Hướng dẫn

Mạch chỉ L thì u và i vuông pha:

Chọn D.

## BÀI TẬP TỰ LUYỆN

Bài 1: Đặt điện áp xoay chiều u = U0cos2πft (U0 không đổi, f thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch chỉ có tụ điện. Phát biểu nào sau đây đúng

A. Cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch càng bé khi tần số f càng bé.

B. Điện áp giữa hai đầu đoạn mạch sớm pha π/2 so với cường độ dòng điện trong đoạn mạch.

C. Cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch không đổi khi tần số f thay đổi.

D. Dung kháng của tụ điện càng lớn khi tần số f càng lớn.

Bài 2: Mắc cuộn cảm thuần có độ tự cảm 0,2 H vào hai cực của ổ cắm điện xoay chiều 220V − 50Hz. Tính cường độ hiệu dụng của dòng điện qua cuộn cảm.

A. 0,35 Ạ,			B. 0,34 A. 		C. 0,14 A. 		 D. 3,5 A.

Bài 3: Mắc cuộn cảm thuần vào hai cực của ổ cắm điện xoay chiều 110 V − 50 Hz thì cường độ dòng điện cực đại qua mạch là 0,5 A. Độ tự cảm của cuộn cảm là

A. 2,2 /π(H). 		B. 2,2/π (H).			C. 0,14/π (H).			D. 3,5/π (H).

Bài 4: Mắc tụ điện có điện dung 2 μF vào mạng điện xoay chiều có điện áp 220 V, tần số 50 Hz. Xác định cường độ hiệu dụng của dòng điện qua tụ điện.

A. 0,35 A. 			B. 0,34 A. 			C. 0,14 A. 			D. 3,5 A.

Bài 5: Đặt vào hai đầu một tụ điện một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U không đổi và tần số f thay đổi. Khi f = 50 Hz thì cường độ hiệu dụng qua tụ là 2,4 A. Để cường độ hiệu dụng qua tụ bằng 3,6 A thì tần số của dòng điện phải bằng:

A. 75 Hz.			B. 100 Hz.			C. 25 Hz.			D. 50  Hz

Bài 6: Đặt vào hai đầu một tụ điện một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U không đổi và tần số f thay đổi. Khi f= 50 Hz thì cường độ hiệu dụng qua tụ là 4 A. Để cường độ hiệu dụng qua tụ bằng 1A thì tần số cua dòng diện phái bằng:

A. 25 Hz.			B. 100 Hz.			C. 12,5 Hz.			D. 400 Hz.

Bài 7: Để tăng dung kháng của một tụ điện phẳng có điện môi là không khí, ta cần

A. tăng tần số của điện áp đặt vào hai bản tụ điện.			B. tăng khoảng cách giữa hai bàn tụ điện.

C. giảm điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ điện.			D. đưa bản điện môi vào trong lòng tụ điện.

Bài 8: Một tụ điện phẳng không khí được nối vào nguôn điện xoay chiều thì cường độ hiệu dụng qua mạch là 5,4 A. Nếu nhúng một nửa diện tích các bản tụ ngập vào trong điện môi lỏng (có hằng số điện môi ε = 2) và các yếu tố khác không đổi thì cường độ hiệu dụng qua tụ là

A. 2,7 A. 			B. 8,1 A. 			C. 10,8 A. 			D. 1,8A.

Bài 9: Một tụ điện phẳng không khí được nối vào nguồn diện xoay chiều thì cường độ liệu dụng qua mạch là 5,4 A. Nếu nhúng một phần ba diện tích các bản tụ ngập vào rong điện môi lỏng (có hằng số điện môi ε = 2) và các yếu tố khác không đổi thì cường độ hiệu dụng qua tụ là

A. 2,7 A.			 B. 8,1 A. 			C. 10,8 A. 			D. 7,2 A.

Bài 10: Một tụ điện phẳng không khí hai bản song song cách nhau một khoảng d được nối vào nguồn điện xoay chiều thì cường độ hiệu dụng qua mạch là 5,4 A. Đặt vào trong tụ điện và sát vào một bản tụ một tấm điện môi dày 0,5d có hằng số điện môi ε = 2 thì cường độ hiệu dụng qua tụ là

A. 2,7 A. 			B. 8,1 A. 			C. 10,8A.			 D. 7,2A.

Bài 11: Phát biểu nào sau đây đúng đối với cuộn cảm?

A. Cuộn cảm có tác dụng cản trở đổi với dòng điện xoay chiều, không có tác dụng cản trở dòng điện một chiều.

B. Điện áp tức thời giữa hai đầu cuộn cảm thuần và cường độ dòng điện qua nó có thể đồng thời bằng một nửa các biên độ tương ứng của chúng.

C. Cảm kháng của một cuộn cảm thuần tỉ lệ nghịch với chu kì của dòng điện xoay chiều.

D. Cường độ dòng điện qua cuộn cảm tỉ lệ thuận với tần số dòng điện.

Bài 12: Cường độ dòng điện xoay chiều qua đoạn mạch chỉ có tụ điện hoặc chỉ có cuộn cảm thuần giống nhau ở chỗ:

A. Đều biến thiên trễ pha π/2 so với điện áp ở hai đầu đoạn mạch

B. Đều có giá trị hiệu dụng tỉ lệ với điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch

C. Đều có giá trị hiệu dụng tăng khi tần số dòng điện tăng.

D. Đều có giá trị hiệu dụng giảm khi tần số dòng điện giảm

Bài 13: Trong đoạn mạch xoay chiều chỉ có tụ điện, (điện áp hiệu dụng ở hai đầu mạch không đổi) nếu đồng thời tăng tần số của điện áp lên 4 lần và giảm điện dung của tụ điện 2 lần thì cường độ hiệu dụng qua mạch

A. tăng 2 lần.			B. tăng 3 lần.			C. giảm 2 lần.			D. giảm 4 lần.

Bài 14: Gọi u, i lần lượt là điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch và cường độ dòng điện tức thời trong mạch. Lựa chọn phương án đúng:

A. Đối với mạch chì có điện trả thuần thì i = u/R.			B. Đối với mạch chỉ có tụ điện thì i = u/ZC.

C. Đối với mạch chỉ có cuộn cảm thì i = u/ZL.			D. Đối với đoạn mạch nối tiếp u/i = không đổi.

Bài 15: Gọi u, i lần lượt là điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch và cường độ dòng điện tức thời trong mạch. Giá trị cực đại tưong ứng của chúng là I0 và U0. Lựa chọn phương án SAI. Đối với mạch

A. chỉ có điện trở thuần thì 		B. chỉ có tụ điện thì

C. chỉ có cuộn dây thuần cảm thì 	D. điện trở nối tiếp với tụ điện thì

Bài 16: Với UR, UL, UC, uR, uL, uC là các điện áp hiệu dụng và tức thời của điện trở thuần R, cuộn thuần cảm L và tụ điện C, I và i là cường độ dòng điện hiệu dụng và tức thời qua các phần tử đó. Biểu thức SAI là:

A. i = uR/R.			B. i = uL/ZL.			C. I = UL/ZL.				D. I = UR/R.

Bài 17: Khi nghiên cứu đồng thời đồ thị phụ thuộc thời gian của điện áp hai đầu đoạn mạch xoay chiều và cường độ dòng điện trong mạch người ta nhận thấy, đồ thị điện áp và đồ thị dòng điện đều đi qua gốc tọa độ. Mạch điện đó có thể là

A. chỉ điện trỏ thuần.		B. chỉ cuộn cảm thuần,

C. chỉ tụ điện.			D. tụ điện ghép nối tiếp với điện trở thuần.

Bài 18: Đặt điện áp xoay chiều u = U0cosωt vào hai đầu đoạn mạch chỉ có điện trở thuần. Gọi U là điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch; i, I0 và I lần lượt là giá trị tức thời, giá trị cực đại và giá trị hiệu dụng của cường độ dòng điện trong đoạn mạch Hệ thức nào sau đây sai?

A.  		B. 	 		C.  				D.

Bài 19: Cho dòng điện xoay chiều chạy qua một cuộn dây thuần cảm. Khi dòng điện tức thời đạt giá trị cực đại thì điện áp tức thời ở hai đầu cuộn dây có giá trị bằng

A. nửa giá trị cực đại.		B. cực đại.			C. một phần tư giá trị cực đại.		D. 0.

Bài 20: Cho dòng điện xoay chiều chạy qua một tụ điện. Khi dòng điện tức thời đạt giá trị cực đại thì điện áp tức thời ở hai đầu tụ điện có giá trị bằng

A. nửa giá trị cực đại.		B. cực đại.			C. một phần tư giá trị cực đại.		D. 0.

Bài 21: Cho mạch điện xoay chiều chỉ có tụ điện. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều ổn định. Đồ thị của điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch theo cường độ lòng điện tức thời trong mạch có dạng là

A. hình sin.			B. đoạn thẳng.			C. đường tròn.				D. elip

Bài 22: Đặt vào hai đầu đoạn mạch chỉ có tụ điện với điện dung C một điện áp xoay chiều có tần số 50 Hz. Biết giá trị điện áp và cường độ dòng điện tại thời điểm t1 là u1 = 50 (V),  (A) và tại thời điểm t2 là t2 = 50  (V), I = 1 (A). Giá trị cực đại của dòng điện là

A.  (A)			B. 2(A)				C.  (A)				D. 4(A)

Bài 23: Đặt vào hai đầu đoạn mạch chí có tụ điện với điện dung C một điện áp xoay chiều. Biết giá trị điện áp và cường độ dòng điện tại thời điểm t1 là u1; i1 và tại thời điểm t2 là u2; i2. Hãy tính giá trị cực đại I0 của dòng điện.

A.  						B.

C. 						D.

Bài 24: Đặt vào hai đầu đoạn mạch chỉ có tụ điện một điện áp xoay chiều u  = U0cosl00πt (V). Biết giá trị điện áp và cường độ dòng điện tại thời điểm t1 là u1 =50(V), i1 =  (A) và tại thời điểm t2 là U2 = 50 (V), i2 =  (A). Giá trị U0 là:

A. 50V.			B. 100 V.			C. 50 V.			D. 100 V.

Bài 25: Đặt vào hai đầu một cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L = 0,4/π (H) một điện xoay chiều có biểu thức u = U0cosωt (V). Biết giá trị tức thời của điện áp và của bóng điện tại thời điểm t1 là u1 = 100 (V), i1 = −2,5  (A) và tại thời điểm t2 là u2 = 100 (V), i2 = 2,5 (A). Tính ω.

A. 1000π (rad/s)		B. 50π(rad/s)			C. 100π(rad/s)			D. 200π(rad/s)

Bài 26: Đặt vào hai đầu một tụ điện có điện dung l/π (mF) một điện áp xoay chiều. Biết điện áp có giá trị tứcc thời 60  (V) thì dòng điện có giá trị tức thời (A) và khi điện áp có giá trị tức thời 60 (V) thì dòng điện có giá trị tức thời (A). Hãy tính tần số của dòng điện.

A. 50/3 (Hz).			B. 50 (Hz).			C. 25/3 (Hz).			D. 60 (Hz).

Bài 27: Đặt vào hai đầu một cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm 0,5/π (H), một điện áp xoay chiều ổn định. Khi điện áp trị tức thời −60(V) thì cường độ dòng điện tức thời là  (A) và Khi điện áp trị tức thời 60(V) thì cường độ dòng điện tức thời là  (A). Tính tần số dòng điện.

A. 50 Hz.			B. 60 Hz.			C. 65 Hz.			D. 68 Hz.

Bài 28: Một hộp X chỉ chứa một trong 3 phần tử là điện trở thuần hoặc tụ điện hoặc cuộn cảm thuần. Đặt vào hai đầu hộp X một điện áp xoay chiều chỉ có tần số f thay đổi. Khi f = 50 Hz thì điện áp trên X và dòng điện trong mạch ở thời điểm t1 có giá trị lần lượt là: i1 = 1 A, u1 = 100 V, ở thời điểm t2 thì: i2 = A, U2 = 100 V. Khi f = 100 Hz thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là 2 A. Hộp X chứa

A. điện trở thuần R = 100 Ω.				B. cuộn cảm thuần có độ tự cảm l/π (H).

C. tụ điện có điện dung C = 10−4/π (F). 			D. tụ điện có điện dung C = 100(F).

Bài 29: Một hộp X chỉ chứa một trong 3 phân tu là điện trở thuần hoặc tụ diện hoặc cuộn cảm thuần. Đặt vào hai đầu hộp X một điện áp xoay chiều. Khi f = 50 Hz thì điện áp trên X và dòng điện trong mạch ở thời điểm t1 có giá trị lần lượt là: i1 =1A, u1 = 100V, ở thời điểm t2 thì i2 = A, u2 = 100V. Hộp X chứa

A. điện trở thuần R = 100 Ω.				B. cuộn cảm thuần có độ tự cảm 1/π (H).

C. tụ điện có điện dung C = 10−4/π (F).			D. tụ điện có điện dung C = 100/π(F).

Bài 30: (CĐ−2010)Đặt điện áp u = U0cosωt vào hai đầu cuộn cảm thuần có độ tự cảm L. Tại thời điểm điện áp giữa hai đầu cuộn cảm có độ lớn cực đại thì cường độ dòng điện qua cuộn cảm bằng

Bài 31: Một đoạn mạch xoay chiều nối tiếp gồm bóng đèn và cuộn cảm mắc nối tiếp. Lúc đầu trong lòng cuộn cảm có lõi thép. Nếu rút lõi thép ra từ từ khỏi cuộn cảm thì độ sáng bóng đèn

A. tăng lên.			B. giảm xuống			C. tăng đột ngột rồi tắt.		D. không đổi.

Bài 32: Đặt một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi và tần số f thay đổi được vào hai đầu một cuộn cảm thuần. Khi f = 50 Hz thì cường độ dòng điện qua cuộn cảm có giá trị hiệu dụng bằng 9 A. Khi f = 60 Hz thì cường độ dòng điện qua cuộn cảm có giá trị hiệu dụng bằng

A. 3,6 A.			B. 7,5 A.			C. 4,5 A.			D. 2,0 A,

## ĐÁP ÁN BÀI TẬP TỰ LUYỆN

| 1.A | 2.D | 3.A | 4.C | 5.A | 6.C | 7.B | 8.B | 9.D | 10.D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.C | 12.B | 13.A | 14.A | 15.A | 16.B | 17.A | 18.D | 19.D | 20.D |
| 21.D | 22.B | 23.B | 24.B | 25.C | 26.C | 27.B | 28.C | 29.A | 30.D |
| 31.A | 32.B |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Dạng 2. BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN BIỂU THỨC ĐIỆN ÁP VÀ DÒNG ĐIỆN

Mạch chỉ R và u và i cùng pha và

Mạch chỉ chứa L thì u sớm hơn I  và

Mạch chỉ C thì u trễ pha hơn i là  và

Đối với mạch chỉ chứa L, C thì u vuông pha với i

## VÍ DỤ MINH HỌA

Ví dụ 1: (ĐH − 2010) Đặt điện áp  vào hai đầu cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thì cường độ dòng điện qua cuộn cảm là?

A.  	B.  	C.  	D.

Hướng dẫn

Vì mạch mạch chỉ L thì trễ pha hơn u là  nên:

Chọn C.

Ví dụ 2: Đặt điện áp  (V) vào hai đâu một tụ điện thì vonkê nhiệt (có điện trờ rất lớn) mắc song song với tụ điện chỉ  (V), ampe kế nhiệt (có điện trở bằng 0) mắc nối tiếp với tụ điện chỉ  (A). Chọn kết luận đúng.

A. Điện dung của tụ điện là (mF), pha ban đầu của dòng điện qua tụ điện là /4.

B. Dung kháng của tụ điện là, pha ban dầu của dòng điện qua tụ điện là .

C. Dòng điện tức thời qua tụ điện là   .

D. Điện áp cực đại hai hai đầu tụ điện là  (V), dòng điện cực đại qua tụ điện là  (A).

Hướng dẫn

* Điện dung tụ được tính từ

Vì mạch chỉ C thì I sớm pha hơn u là  nên

Chọn A.

| Ví dụ 3: Đồ thị biểu diễn cường độ tức thời của dòng điện xoay chiều chỉ có cuộn cảm thuần có cảm kháng ở hình vẽ bên. Viết biểu thức điện áp tức thời hai đầu cuộn cảm. A. B. C. (V) D. |  |
| --- | --- |

Hướng dẫn

| Lúc đầu và đang đi về nên Thời gian ngắn nhất đi từ đến là Vì mạch chỉ L thì u sớm pha hơn i là nên: Chọn A. |  |
| --- | --- |

Chú ý: Mạch gồm L nối tiếp với C thì điện áp hai đầu đoạn mạch  với

Ví dụ 4: Một đoạn mạch mắc nối tiếp gồm: tụ điện có dung kháng ZC và cuộn cảm thuần có cảm kháng . Điện áp giữa hai đầu tụ:  V. Điện áp giữa hai đầu đoạn mạch là:

A.  			B.

C.  			D.

Hướng dẫn

Điện áp hai đầu đoạn mạch

Chọn D.

Chú ý:

| 1) Nếu cho thì dựa vào hệ thứ Mạch chỉ C thì I sớm hơn u là ; Mạch chỉ L thì I trễ hơn u là 2) Nếu cho thì dựa vào 2 hệ thức |  |
| --- | --- |

+Mạch chỉ chứa C thì i sớm pha hơn u là  và

+ Mạch chỉ chứa L thì i trễ pha hơn u là  và

Ví dụ 5: (ĐH − 2009) Đặt điện áp  (V) vào hai đầu một tụ điện có điện dung  (mF). Ở thời điểm điện áp giữa hai đầu tụ điện là 150 V thì cường độ dòng điện ừong mạch là 4 A. Biểu thức của cường độ dòng điện trong mạch là

A. 			B.

C.  			D.

Hướng dẫn

Cách 1: Giải tuần tự:

Cách 2: Giải nhanh (vắn tắt):

Dựa vào hệ thức:

Vì mạch chỉ C thì i sớm pha hơn u là  nên  Chọn B.

Ví dụ 6: Đặt vào hai đầu tụ điện có điện dung  (mF) một điện áp xoay chiều. Biết điện áp có giá trị tức thời  (V) thỉ dòng điện có giá trị tức thời (A) và khi điện áp có giá trị tức thời   (V) thì dòng điện có giá trị tức thời  (A). Ban đầu dòng điện tức thời bằng giá trị cực đại, biểu thức của dòng điện là

A.  			B.

C.  				D.

Hướng dẫn

Vì ban đầu dòng điện tóc thời bằng giá trị cực đại, biểu thức của dòng điện có dạng   thay số vào ta được Chọn C.

Ví dụ 7: Đặt vào hai bản tụ điện cỏ điện dung  một điện áp xoay chiều  (V) thì dòng điện qua tụ có biểu thức  (A).

1) Tính điện áp giữa hai bản tụ tại thời điểm t = 5 (ms).

2) Xác định các thời điểm để điện áp u = 600 (V).

3) Xác định thời điểm lần thứ 2014 để (V).

4) Xác định thời điểm lần thứ 2014 để  (V).

Hướng dẫn

1) Tính dung kháng: . Vì mach chỉ có tu điện nên điện áp trễ pha hơn dòng điện là

2) Giải phương trình:

| 3) Ta thấy: dư 2 Để tính t2 ta có thể dùng vòng tròn lượng giác: |  |
| --- | --- |

| 4) Ta thấy: dư 2 Để tính t2 ta có thể dùng vòng tròn lượng giác: Chú ý: Vì với mạch chỉ chứa L hoặc C thì u và i vuông pha nhau nên thường có hài toán cho điện áp (dòng điện) ở thời điểm này tìm dòng điện (điện áp) ở thời điểm trước đó hoặc sau đó một khoảng thời gian (vuông pha) |  |
| --- | --- |

* Mạch chỉ C:

Nếu n = 2k chẵn thì:

Nếu  lẻ thì:

* Mạch chỉ L:

Nếu  chẵn thì:

Nếu n = 2k + 1 lẻ thì:

Ví dụ 8: Đặt vào hai đầu đoạn mạch chỉ có cuộn cảm thuần có độ tự  (H) một điện áp xoay chiều  (V).

1) Nếu tại thời điểm t1 điện áp là 60 (V) thì cường độ dòng điện tại thời điểm t1 + 0,035 (s) và tại thời điểm t1 + 0,045 (s) có độ lớn là bao nhiêu?

2) Nếu tại thời điểm t1 cường độ dòng điện là 3 (A) thì điện áp tại thời điểm t1 + 0,035 (s) và tại thời điểm t1 + 0,045 (s) có độ lớn là bao nhiêu?

Hướng dẫn

1) Cảm kháng

* Vì  là hai thời điểm vuông pha và n = 3 lẻ nên:

* Vì   là hai thời điểm vuông pha và n = 4 chẵn nên:

2)  * Vì   là hai thời điểm vuông pha và n = 3 lẻ nên:

* Vì   là hai thời điểm vuông pha và n = 4 chẵn nên:

Ví dụ 9: Đặt vào hai đầu đoạn mạch chỉ có điện dung (mF) một điện áp xoay chiều (V).

1) Nếu tại thời điểm t1 điện áp là 60 (V) thì cường độ dòng điện tại thời điểm t1 + 0,035 (s) và tại thời điểm t1 + 0,045 (s) có độ lớn là bao nhiêu?

2) Nếu tại thời điểm t1 cường độ dòng điện là 3 (A) thì điện áp tại thời điểm t1 + 0,035 (s) và tại thời điểm t1 + 0,045 (s) có độ lớn là bao nhiêu?

Hướng dẫn

1) Dung kháng

* Vì   là hai thời điểm vuông pha và n = 3 lẻ nên:

*  là hai thời điểm vuông pha và n = 4 chẵn nên:

2) * Vì   là hai thời điểm vuông pha và n = 3 lẻ nên:

* Vì   là hai thời điểm vuông pha và n = 4 chẵn nên:

Ví dụ 10: Đặt vào hai đầu đoạn mạch chỉ có tụ điện có điện dung  (mF) một điện áp xoay chiều  (V). Nếu tại thời điểm t1 điện áp là 50 (V) thì cường độ dòng điện tại thời điểm t1 + 0,005 (s) là:

A.−0,5 A.			B. 0,5 A.			C. 1,5 A.			D. −1,5 A.

Hướng dẫn

Cách 1:

Chọn A.

Cách 2:  Vì   là hai thời điểm vuông pha và n = 0 chẵn nên

## BÀI TẬP TỰ LUYỆN

Bài 1: Một cuộn cảm thuần có độ tự cảm L = 1/π (H) mắc vào mạch điện thì có dòng điện cường độ i = 0,5cos(100πt − π/4) (A) đi qua. Viết biểu thức của điện áp giữa hai đầu cuộn cam.

A. u = 50cos(100πt + π/2) (V).					B. u = 50cos(100πt + π/4) (V).

C. u = 80cos(100πt + π/2) (V).					D. u = 80cos(100πt − π/4) (V).

Bài 2: Một tụ điện có điện dung 31,8 μF khi mắc vào mạch điện thì có dòng điện cường độ i = 0,5cosl00πt (A) đi qua. Viết biểu thức của điện áp giữa hai bản tụ điện.

A. u − 50cos(100πt + π/2) (V).					B. u = 50cos(100πt − π/2) (V).

C. u = 80cos(100πt + π/2) (V).					D. u = 80cos(100πt − π/2) (V).

Bài 3: Mắc một cuộn cảm thuần có độ tự cảm 0,5/π (H) vào điện áp xoay chiều ổn định thỉ cường độ dòng điện qua cuộn cảm có biểu thức i = 3cos(100πt + π/6) (A). Nếu thay cuộn cảm bằng tụ điện 10−4/π (F) thì cường độ dòng điện qua cuộn cảm có biểu thức

A. i = 1,5cos(100πt + π/6) (A).				B. i = l,5cos(100πt + 7π/6) (A).

C. i = l,5cos(100πt + π/6) (A).					D. i= l,5cos(100πt +2π/3) (A).

Bài 4: Mắc một cuộn cảm thuần có độ tự cảm 0,5/π (H) vào điện áp xoay chiều ổn định thì cường độ dòng điện qua cuộn cảm có biểu thức i = 4cos( 100πt + π/6) (A). Nếu thay cuộn cảm bằng tụ điện 10−4/π (F) thì cường độ dòng điện qua cuộn cảm có biểu thức

A. i = 2 cos(100πt – 7π/6) A				B. i = cos(100πt + π/6) (A).

C. i = 2 cos(100πt + π/6) A					D. i = cos(100πt + 2π/3) (A).

Bài 5: Mắc một cuộn cảm thuần và một tụ điện mắc song song rồi mắc vào điện áp xoay chiều thì dung kháng gấp đôi cảm kháng. Nếu cường độ dòng điện qua tụ điện có biểu thức i = 2cosωt (A) thì cường độ dòng điện qua cuộn cảm có biểu thức:

A. i = 4cos(ωt – π)  (A).	B. i = cos(ωt − π) (A).		C. i = costωt − π/2) (A).		D. i = 4cos(ωt − π/2) (A).

Bài 6: Cho dòng điện xoay chiều I = I0cos(ωt + π/6) đi qua một cuộn dây thuần cảm L. Điện áp giữa hai đầu cuộn dây là: u = U0cos(ωt + φ). Chọn phương án đúng.

A. U0 = LI0, φ = π/2.		B. U0 = LI0, φ = − π/2.		C. U0 = LωI0, φ = π/2.		D. U0 = LωI0, φ = 2π/3.

Bài 7: Đặt một điện áp xoay chiều u = U0cos(ωt − π/6) vào hai bản một tụ điện có điện dung là C, dòng điện xoay chiều trong mạch có biểu thức i = I0cos(ωt + φ). Chọn phương án đúng.

A. U0 = ωC. I0; φ = π/2.	B. U0 = ωC. I0; φ = − π/2.		C. I0 = ωC. U0; φ = π/3.		D. I0 = ωC. U0; φ = −π/2.

Bài 8: Nối hai đầu của một cuộn dây thuần cảm với điện áp u = Ucos(ωt + π/6) thì dòng điện xoay chiều qua cuộn dây là i = I0 cos(ωt + φ). Chọn phương án đúng:

A. u= ωL.I0; φ = n/2.	B. u= ωL.I0; φ = −π/2.		C. u = ωL.I0; φ = −π/3.	D. u= ωL.I0; φ = 2π/3.

Bài 9: Trong mạch điện xoay chiều có 1 tụ điện có điện dung C, dòng diện xoay chiều trong mạch là i = I0cos(ωt + π/3). Điện áp giữa hai bản tụ là u = U0cos(ωt + φ). Chọn phương án đúng:

A. U0 = ωC, I0, φ = π/2. 			B. U0 = ωC, I0, φ = − π/2.

C. I0 = ωC, U0, φ = π/6.			D. I0 = ωC, U0, φ = − π/6.

Bài 10: Đặt điện áp u = U0cosωt (V) vào hai đầu tụ điện C thì cường độ dòng điện chạy qua C là:

A. i = ωCU0cosωt.				B. i = ωCU0cos(ωt + π/2).

C. i = ωCU0cos(ωt − π/2).			D. i =ωCU0cos(ωt + π/4).

| Bài 11: Đồ thị biểu diễn cường độ tức thời của một dòng điện xoay chiều vẽ ở hình vẽ. Viết biểu thức cường độ tức thời của dòng điện. A. i = l,2cos(5πt/3 + πt/3) (A). B. i = l,2sin(100πt/3 + π/3) (A) C. i = l,2cos(50πt/3 + π/6) (A). D. i = 0,6cos(50πt + π/3) (A). |  |
| --- | --- |

Bài 12: Đặt điện áp U = U0cosωt (V) vào hai đầu cuộn dây thuần cảm L thì cường độ dòng điện chạy qua L là:

A. i = Uo/(ωL)cosωt			B. i = U0/(ωL)cos(ωt + π/2)

C. i = U0/(ωt)cos(ωt − π/2)		D. i = U0/(ωL)cos(ωt + π)

| Bài 13: Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc cường độ dòng điện theo thời gian của đoạn mạch xoay chiều chỉ có tụ điện với ZC = 25 Ω cho ở hình vẽ. Biểu thức hiệu điện thể hai đầu đoạn mạch là A. u = 50 cos(100πt + π/6) V. B. u = 50cos(100πt + π/6) V. C. u = 50cos(100πt − π/3) V. D. u = 50 cos(100πt − π/3) V. |  |
| --- | --- |

Bài 14: Một đoạn mạch mắc nối tiếp gồm: tụ điện có dung kháng ZC và cuộn cảm thuần có cảm kháng ZL = 0,5ZC. Điện áp giữa hai đầu cuộn cảm: uL = 100cos(100πt + π/6) V. Điện áp giữa hai đầu đoạn mạch là:

A. u = 200cos(100πt – 5π/6) V.				B. u = 200cos(100πt − π/3) V.

C. u = 100cos(100πt – 5π/6) V.				D. u = 50cos(100πt + π/6) V.

Bài 15: Một đoạn mạch mắc nối tiếp gồm: tụ điện có dung kháng ZC và cuộn cảm thuần có cảm kháng ZL = 2ZC. Điện áp giữa hai đầu cuộn cảm: uL = 100cos(100πt + π/6) V. Điện áp giữa hai đầu đoạn mạch là:

A. u = 50cos(100πt – 5π/6) V.				B. u = 200cos(100πt − π/3) V.

C. u = 100cos(100πt – 5π/6) V.				D. u = 50cos(100πt + π/6) V.

Bài 16: Một đoạn mạch gồm một tụ điện có dung kháng ZC = 100Ω và cuộn dây có cảm kháng ZL= 200Ω mắc nối tiếp nhau. Hiệu điện thể tại hai đầu cuộn cảm có dạng uL = 100cos(100πt + π/6) V. Biểu thức hiệu điện thể ở hai đầu tụ điện có dạng là

A. uC = 100cos(100πt + π/6) V.				B. uC = 50cos(100πt − π/3) V.

C. uC = 100cos(100πt − π/2) V.				D. uC = 50cos(100πt – 5π/6) V.

Bài 17. Đặt điện áp xoay chiều u = U0cos(100πt + π/6) (V) vào hai đầu một cuộn cảm thuần có độ tự cảm 0,5/π (H). Ở thời điểm điện áp giữa hai đầu cuộn cảm là 100V thì cường độ dòng điện qua cuộn cảm là 2A. Biểu thức của cường độ dòng điện qua cuộn cảm là:

A. i = 2 cos(100πt – π/3) (A)			B. i = 4 cos(100πt + π/6) (A)

C. i = 5 cos(100πt + π/6) (A)			D. i = 2 cos(100πt – π/6) (A)

Bài 18: Đặt điện áp xoay chiều có biểu thức u = ucos(100πt + π/3) (V), (trong đó U không đổi, tính bằng V, t tính bằng s) vào hai đầu cuộn cảm thuần có độ tự cảm 0,5/π (H). Tại thời điểm điện áp hai đầu cuộn cảm là 200 V thì cường độ dòng điện là 3A. Biểu thức của cường độ dòng điện trong mạch là

A. i = 3cos(100πt − π/2) (A).			B. i = 4cos(100πt − π/6) (A).

C. i = 5 cos(100πt − π/6) (A).			D. i = 5cos(100πt − π/6) (A).

Bài 19: Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu một cuộn cảm thuần có độ tự cảm 0,5/π (H). Biểu thức của cường độ dòng điện qua cuộn cảm là i = I0cos(100πt − π/6) (A). Ở thời điểm điện áp giữa hai đầu cuộn cảm là 100 V thì cường độ dòng điện qua cuộn cảm là 1,5A. Điện áp hai đầu cuộn cảm có biểu thức

A. u = 100 cos(100πt + π/2) (V).			B. u = 75cos(100πt + πTI/3) (V).

C. u = 120 cos(100πt + π/3) (V).			D. u = 125cos(100πt + π/3) (V).

Bài 20: Đặt vào hai đầu một cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L = 0,6/π (H) một điện áp xoay chiều. Biết giá trị tức thời của điện áp và của dòng điện tại thời điểm t1 là u1 = 60 (V), i1 =  (A) và tại thời điểm h là u2 = 60  (V), i2 = (A). Hãy viết biểu thức của điện áp đặt vào hai đầu cuộn dây (dạng hàm sin). Biết rằng tại thời điểm ban đầu t = 0 thì giá trị tức thời của điện áp đó bằng không.

A. u =120sin(50πt)(V).				B. u = 40sin(100πt + πt) (V).

C. u = 120 sin(100πt) (V).				D. u = 40sin(100πt) (V).

Bài 21: Đặt vào hai bản tụ điện có điện dung 100/(3π) (μF) một điện áp xoay chiều thì dòng điện qua tụ điện có biểu thức: i = 2cos(100πt + π/3) (A). Điện áp giữa hai bản tụ tại thời điểm ban đầu là:

A.  (V)		B.  (V)			C.  (V)			D.  (V)

Bài 22: Điện áp giữa hai bản tụ điện có biểu thức u = U0(100πt − π/3) (V). Xác định các thời điểm mả cường độ dòng điện qua tụ điện bằng 0 (với k = 0, 1,2...).

A. t = 10/3 + 10k (ms).		B. t = 5/3 + 10k (ms).		C. t = 1/3 + k (ms).		D. t = l/6 + 2k(ms).

Bài 23: Đặt vào hai đầu đoạn mạch chỉ có cuộn cảm thuần có độ tự cảm 0,4/π (H) một điện áp xoay chiều u = U0cos100πtt (V). Nếu tại thời điểm t1 điện áp là 50 (V) thì cường độ dòng điện tại thời điểm t1 + 0,005 (s) là:

A. 5A			B. 1,25A. 			C. 1,5  A. 			D. 2 A.

Bài 24: Một đoạn mạch xoay chiều tần số 50 Hz chỉ có tụ điện có dung kháng 10 Ω. Nếu tại thời điểm t1 cường độ dòng điện qua mạch là −1 (A) thì tại thời điểm t1 + 0,015 (s) điện áp hai đầu tụ điện là

A. − 10(V).			B. 10 (V).	 		C. 50 (V).			D. 75 (V).

Bài 25: Đặt vào hai đầu đoạn mạch chỉ có cuộn cảm thuần có độ tự cảm 0,4/π (H) một điện áp xoay chiều u = U0cos100πt (V). Nếu tại thời điểm t1 điện áp là 60 (V) thì cường độ dòng điện tại thời điểm t1 + 0,035 (s) là

A. −1,5 A. 			B. 1,25 A.			C. 1,5A. 			D. 2 A.

Bài 26(CĐ − 2014) Đặt điện áp u = 100cos100t (V) vào hai đầu cuộn cảm thuần ố độ tự cảm 1 H thỉ cường độ dòng điện qua cuộn cảm thuần có biểu thức

A. i = cos100πt (A)				B. i = cos100πt (A)

C. i = cos(100πt – π/2) (A)			D. I = cos(100t – π/2) (A)

## ĐÁP ÁN BÀI TẬP TỰ LUYỆN

| 1.B | 2.B | 3.B | 4.A | 5.A | 6.D | 7.C | 8.C | 9.D | 10.B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.A | 12.C | 13.B | 14.C | 15.D | 16.D | 17.A | 18.D | 19.D | 20.C |
| 21.B | 22.A | 23.B | 24.B | 25.A | 26.D |  |  |  |  |

## Chủ đề 12. MẠCH R, L, C NỐI TIẾP

## A. TÓM TẮT LÍ THUYẾT

## I. MẠCH XOAY CHIỀU CÓ RLC MẮC NỐI TIẾP. CỘNG HƯỞNG ĐIỆN

## 1. Phương pháp giản đồ Fre−nen

## a. Định luật về điện áp tức thời

Nếu xét trong khoảng thời gian rất ngắn, dòng điện trong mạch xoay chiều chạy theo một chiều nào đó, nghĩa là trong khoảng thời gian rất ngắn đó dòng điện là dòng điện một chiều. Vì vậy ta có thể áp dụng các định luật về dòng điện một chiều cho các giá trị tức thời của dòng điện xoay chiều.

Trong mạch xoay chiều gồm nhiều đoạn mạch mắc nối tiếp thì điện áp tức thời giữa hai đầu của mạch bằng tổng đại số các điện áp tức thời giữa hai đầu của từng đoạn mạch ấy: u = u1 + u2 + u3 + ...

## b. Phương pháp giản đồ Fre−nen

* Một đại lượng xoay chiều hình sin được biểu diễn bằng 1 vectơ quay, có độ dài tỉ lệ với giá trị hiệu dụng của đại lượng đó.

* Các vectơ quay vẽ trong mặt phẳng pha, trong đó đã chọn một hướng làm gốc và một chiều gọi là chiều dưcmg của pha để tính góc pha.

* Góc giữa hai vectơ quay bằng độ lệch pha giữa hai đại lượng xoay chiều tương ứng.

* Phép cộng đại số các đại lượng xoay chiều hình sin (cùng f) được thay thế bằng phép tổng hợp các vectơ quay tương ứng.

* Các thông tin về tổng đại số phải tính được hoàn toàn xác định bằng các tính toán trên giản đồ Fre−nen tương ứng.

## 2. Mạch có R, L, C mắc nối tiếp

## a. Định luật Ôm cho đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp. Tổng trở

| − Điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch: − Hệ thức giữa các điện áp tức thời trong mạch: − Biểu diễn bằng các vectơ quay: Trong đó: − Theo giản đồ: − Nghĩa là: (Định luật Ôm trong mạch có R, L, C mắc nối tiếp). Với gọi là tổng trở của mạch.. |  |
| --- | --- |

## b. Độ lệch pha giữa điện áp và dòng điện:

− Nếu chú ý đến dấu:

+ Nếu   u sớm pha so với i một góc.

+ Nếu  u trễ pha so với i một góc .

## c. Cộng hưởng điện

− Nếu  thì  i cùng pha với u.

− Lúc đó:

− Điều kiện để có cộng hường điện là:  Hay

## II. CÔNG SUẤT CỦA DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU. HỆ SỐ CÔNG SUẤT

## 1. Công suất của mạch điện xoay chiều

## a. Biểu thức của công suất

| − Điện áp hai đầu mạch: − Cường độ dòng điện tức thời trong mạch: − Công suất tức thời của mạch điện xoay chiều: |  |
| --- | --- |

− Công suất điện tiêu tụ trung bình trong một chu kì:  (1)

− Nếu thời gian dùng điện t >>T, thì P cũng là công suất tiêu thụ điện trung bình của mạch trong thời gian đó (U, I không thay đổi).

## b. Điện năng tiêu thụ của mạch điện W = P.t (2)

## 2. Hệ số công suất

## a. Biểu thức của hệ số công suất

− Từ công thức (1),  được gọi là hệ số công suất.

## a. Tầm quan trọng của hệ số công suất

− Các động cơ, máy khi vận hành ốn định, công suất trung bình được giữ không đổi và bằng:

với

− Nếu  nhỏ → Php sẽ lớn, ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của công ty điện lực.

## c. Tính hệ số công suất của mạch điện R, L, C nối tiếp

− Công suất trung bình tiêu thụ trog mạch:

## B. PHƯƠNG PHÁP GIẢI CÁC DẠNG TOÁN

1. Bài toán liên quan đến tổng trở, độ lệch pha, giá trị hiệu dụng, biếu thức dòng điện và điện áp.

2. Bài toán liên quan đến biếu diễn phức.

3. Bài toán liên quan đến cộng hưởng điện và điều kiện lệch pha.

4. Bài toán liên quan đến công suất và hệ số công suất.

5. Bài toán liên quan đến giản đồ véc tơ.

6. Bài toán liên quan đến thay đoi cấu trúc mạch, hộp kín, giá trị tức thời.

7. Bài toán liên quan đến cực trị.

## Dạng 1. BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TÔNG TRỞ, ĐỘ LỆCH PHA, GIÁ TRỊ HIỆU DỤNG, BIỂU THỨC DÒNG ĐIỆN VÀ ĐIỆN ÁP

## 1. Tổng trở, độ lệch pha, giá trị hiệu dụng

Tổng trở:

Độ lệch pha:

Suy ra:

+  u sớm pha hơn i  mạch có tính cảm kháng.

+ : u trễ pha hơn i  mạch có tính dung.

cùng pha.

Cường độ hiệu dụng:

Điện áp trên đoạn mạch:

## VÍ DỤ MINH HỌA

Ví dụ 1: Mạch điện nối tiếp gồm điện trở R = 60 (), cuộn dây có điện trở thuần r = 40 () có độ tự cảm  (H) và tụ điện có điện dung  (mF). Mắc mạch vào nguồn điện xoay chiều tần số góc  (rad/s). Tổng trở của mạch điện là

A.  			B.  			C.  			D.

Hướng dẫn

Chọn D.

Ví dụ 2: Đặt một điện áp xoay chiều vào hai đầu một đoạn mạch mắc nối tiếp gồm tụ điện có dung kháng, điện trở thuần  và cuộn cảm có điện trở  có cảm kháng . Điện áp hai đầu đoạn mạch

A. sớm pha hơn cường độ dòng điện là π/4.			B. sớm pha hơn cường độ dòng điện là π/6.

C. trễ pha hơn cường độ dòng điện là π/4.			D. trễ pha hơn cường độ dòng điện là π/6.

Hướng dẫn

Điện áp sớm pha hơn dòng điện.

Chọn B.

Ví dụ 3: Một đoạn mạch xoay chiều AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn mạch AM có điện trở thuần 40Ω mắc nối tiếp với tụ điện, đoạn mạch MB chỉ cuộn dây có điện trở thuần 20Ω , có cảm kháng ZL. Dòng điện qua mạch và điện áp hai đầu đoạn mạch AB luôn lệch pha nhau 60° ngay cả khi đoạn mạch MB bị nối tắt. Tính ZL.

A. .			B. . 			C.  . 			D. 600.

Hướng dẫn

Theo bài ra:

Chọn C.

| Ví dụ 4 (THPTQG − 2017): Đặt điện áp xoay chiều u có tần số góc 173,2 rad/s vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở R và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi được. Gọi i là cường độ dòng điện trong đoạn mạch, φ là độ lệch pha giữa u và i. Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của φ theo L. Giá trị của R là A. 31,4 Ω. B. 15,7 Ω. C. 30 Ω. D. 15 Ω. |  |
| --- | --- |

Hướng dẫn

* Từ  Chọn C.

Ví dụ 5: Một mạch điện mắc nối tiếp theo đúng thứ tự gồm điện trở thuần R = 30 Ω, tụ điện 1 có điện dung  (mF) và tụ điện 2 có điện dung  (mF). Điện áp hai đầu đoạn mạch là  (V). Cường độ hiệu dụng trong mạch là

A. 1,00 A.			B. 0,25 A.			C. 2A.				D. 0,50 A.

Hướng dẫn

Chọn C.

Ví dụ 6: (ĐH − 2011) Đặt một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng và tần số không đổi lần lượt vào hai đầu điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L, tụ điện có điện dung C thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch tương ứng là 0,25 A; 0,5 A; 0,3 A. Nếu đặt điện áp xoay chiều này vào hai đầu đoạn mạch gồm ba phần tử trên mắc nối tiếp thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch là

A. 0,2 A.			B. 0,3 A.			C. 0,15 A.			D. 0,24 A.

Hướng dẫn

Chọn D.

| Ví dụ 7: Cho một mạch điện mắc nối tiếp gồm một điện trở R = 40 (Ω), cuộn cảm thuần có độ tự cảm L = 1,6/π (H) và một tụ điện có điện dung (F). Đồ thị phụ thuộc thời gian của dòng điện qua mạch có dạng như hình vẽ. Điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch là A. 299 V. B. 240 V. C. 150V D. V. |  |
| --- | --- |

Hướng dẫn

Từ đồ thị ta tính được:

Vì  nên thời gian đi từ I = 1,5A đến I = 0 là T/12.

Chọn D.

| Ví dụ 8: Cho mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp theo đúng thứ tự gồm cuộn thuần cảm có cảm kháng 14 (Ω), điện trở thuần 8 Ω , tụ điện có dung kháng 6 (Ω). Đồ thị phụ thuộc thời gian của điện áp hai đầu mạch có dạng như hình vẽ. Điện áp hiệu dụng trên đoạn RC là A. 250 (V). B. 100 (V). C. (V). D. (V). |  |
| --- | --- |

Hướng dẫn

Từ đồ thị ta tính được:

Vì  nên thời gian đi từ u = 100 V đến u = U0 là:

Chọn C.

Ví dụ 9: Cho mạch điện xoay chiều tần số 50 (Hz) nối tiếp theo đúng thứ tự: điện trở thuần 50 (Ω); cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm (H) và tụ điện có điện dung  (mF). Tính độ lệch pha giữa uRL và uLC

A. π/4.			B. π /2.				C. 3 π/4.				D. π/3.

Hướng dẫn

Chọn C.

Ví dụ 10: (ĐH−2008) Cho đoạn mạch điện xoay chiều gồm cuộn dây mắc nối tiếp với tụ điện. Độ lệch pha của điện áp giữa hai đầu cuộn dây so với cường độ dòng điện trong mạch là π/3. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn dây bằng  lần điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện. Độ lệch pha của điện áp giữa hai đầu cuộn dây so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch trên là

A. 2π/3.			B. π/6.				C. π/2.				D. − π/3.

Hướng dẫn

Chọn B.

| Ví dụ 11: Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch AB theo thứ tự gồm cuộn dây thuần cảm L có cảm kháng 100, điện trở R = 100 Ω và tụ điện C có dung kháng mắc nối tiếp, M là điểm giữa L và R, N là điểm giữa của R và C. Kết quả nào sau đây không đúng? |  |
| --- | --- |

A. Điện áp hai đầu đoạn AN sớm pha hơn dòng điện trong mạch là π/3.

B. Cường độ dòng điện trễ pha π /3 so với điện áp hai đầu đoạn mạch AB.

C. Điện áp hai đầu đoạn AN sớm pha hơn điện áp hai đầu đoạn mạch AB là 2π/3.

D. Điện áp hai đầu đoạn mạch AB sớm pha hơn điện áp hai đầu tụ điện là π/6.

Hướng dẫn

sớm pha hơn uC là  Chọn B.

Ví dụ 12: Cho một đoạn mạch RLC không phân nhánh (cuộn dây cảm thuần). Gọi UR, UL, UC lần lượt là điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở thuần, hai đầu cuộn dây và hai đàu tụ điện. Biết  thì dòng điện qua mạch sẽ:

A. trễ pha 0,25π (rad) so với điện áp hai đầu đoạn mạch.

B. trễ pha 0,5 π (rad) so với điện áp hai đầu đoạn mạch

C. sớm pha 0,25 π (rad) so với điện áp hai đầu đoạn mạch.

D. sớm pha 0,5 π (rad) so với điện áp hai đầu đoạn mạch.

Hướng dẫn

Chọn A.

Ví dụ 13: Đặt điện áp 50 V − 50 Hz vào đoạn mạch nối tiếp gồm điện trở 40 Ω  và cuộn dây thuần cảm thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm là UL = 30 V. Độ tự cảm của cuộn dây là

A. 0,4/ (H). 		B. (H).			C.  (H). 		D. 0,2/π(H).

Hướng dẫn

Chọn B

Ví dụ 14: Cho mạch điện xoay chiều không phân nhánh RLC, cuộn dây thuần cảm và  . Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch là 200 V. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở R là

A. 180V			B. 120V				C. 145V				D. 100V

Hướng dẫn

Chọn B.

Chú ý: Thay đổi linh kiện tính điện áp

Ví dụ 15: Đoạn mạch xoay− chiều nối tiếp gồm điện trở thuần R, tụ điện C và cuộn cảm thuần L. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều ổn định thì điện áp hiệu dụng trên R, L và C lần lượt là 60 V, 120 V và 40 V. Thay C bởi tụ điện C’ thì điện áp hiệu dụng trên tụ là 100 V, khi đó, điện áp hiệu dụng trên R là

A. 150 V.			B. 80V.				C. 40V.				D.

Hướng dẫn

Khi C thay đổi thì U vẫn là 100 V và

Chọn B.

Ví dụ 16: Đoạn mạch xoay chiều gồm biến trở R, tụ điện C và cuộn thuần cảm L mắc nối tiếp. Khi điều chỉnh biến trở ở giá trị nào đó thì điện áp hiệu dụng đo được trên biến trở, tụ điện và cuộn cảm lần lượt là 50 V, 90 V và 40 V. Điều chỉnh để giá trị biến trở lớn gấp đôi so với lúc đầu thì điện áp hiệu dụng trên biến trở là

A. V.			B. 100 V.			C. 25V.				D.  V.

Hướng dẫn

Chọn D

Ví dụ 17: Một mạch điện gồm một cuộn dây có điện trở thuần r hệ số tự cảm L nối tiếp với một tụ điện C được mắc vào một hiệu điện thế xoay chiều. Cường độ hiệu dụng của dòng điện qua mạch đo được I = 0,2 A. Hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch, giữa hai đầu cuộn dây, giữa hai bản tụ điện có giá trị lần lượt là 120 V, 160 V, 56 V. Điện trở thuần của dây là

A. 128Ω 			B. 480 Ω			C. 96 Ω				D. 300 Ω

Hướng dẫn

Chọn B

Ví dụ 18: Đặt một điện áp  (V), (t đo bằng giây) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R nối tiếp với cuộn dây có hệ số tự cảm L = 0,12/π (H) và điện trở thuần 9 Ω thì điện áp hiệu dụng trên R là 5 V? V. Hãy tính điện trở R.

A. 30 Ω 		B. 25 Ω		C. Ω.		D. 15 Ω.

Hướng dẫn

Chọn D.

| Ví dụ 19: (QG − 2015) Một học sinh xác định điện dung của tụ điện bằng cách đặt điện áp U0 không đổi, ω = 314 rad/s) vào hai đầu một đoạn mạch gồm tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp với biến trở R. Biết trong đó, điện áp u giữa hai đầu R được đo bằng đồng hồ đo điện đa năng hiện số. Dựa vào kết quả thực nghiệm đo được trên hình vẽ, học sinh này tính được giá trị của C là |  |
| --- | --- |

A. 1,95.10−3 F.		B. 5,20.10−6F.		C. 5,20.10−3 F. 			D. 1,95.10−6 F.

Hướng dẫn

Hệ thức liên hệ viết lại:

Thay hai điểm có tọa độ (1,00.10−6; 0,0055) và (2,00.10−6; 0,0095) vào hệ thức (1) ta được:

Chọn D.

Chú ý: Có thể căn cứ vào giá trị tức thời tính độ lệch pha.

.

Khi cho biết các giá trị tức thời  thì ta sẽ tìm được  và phải lựa chọn dấu cộng hoặc trừ để sao cho  Từ đó sẽ tìm được

Ví dụ 20: Mạch điện xoay chiều nối tiếp AB gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần L và tụ điện C (R, L, C khác 0 và hữu hạn). Biên độ của điện áp hai đầu đoạn AB và trênL lầ lượt là U0 và UOL. Ở thời điểm t điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch AB bằng +0,5U0 và điện áp tức thời trên L bằng +UOL/  . Điện áp hai đầu đoạn mạch

A. sớm pha hơn dòng điện là 5 π /12.			B. sớm pha hơn dòng điện là π/6.

C. trễ pha hơn dòng điện là π /12.			D. trễ pha hơn dòng điện là π /6.

Hướng dẫn

Chú ý: Nếu cho giá trị tức thời điện áp ở hai thời điểm thì vẫn có thể tính được .

Ví dụ 21: Mạch điện xoay chiều nối tiếp AB tần số 50 Hz gồm điện trờ thuần R, cuộn cảm thuần L và tụ điện C (R, L, C khác 0 và hữu hạn). Biên độ của điện áp hai đầu đoạn AB và trên L lần lượt là U0 và UOL. Ở thời điểm t1 điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch AB bằng +0,5U0 và sau khoảng thời gian ngắn nhất 1/400 s điện áp tức thời trên L bằng  Điện áp hai đầu đoạn mạch?

A. sớm pha hơn dòng điện là π/12.			B. sớm pha hơn dòng điện là π /6.

C. trễ pha hơn dòng điện là π /12.			D. trễ pha hơn dòng điện là π /6.

Hướng dẫn

u sớm pha hơn I là  Chọn B.

Chú ý: Nếu cho giá trị tức thời điện áp và dòng điện ở hai thời điểm tính được

Câu 22: Đặt điện áp 200 V − 50 Hz vào hai đầu đoạn mạch AB gồm điện trở thuần 25 Ω mắc nối tiếp với đoạn mạch X. Cường độ dòng điện hiệu dụng qua đoạn mạch là 2 A. Biết ở thời điểm t0, điện áp tức thời giữa hai đầu AB có giá trị 200 V và đang tăng; ở thời điểm t0 + 1/600 (s), cường độ dòng điện tức thời qua đoạn mạch bằng 2 A và đang giảm. Tính độ lệch pha của điện áp hai đầu đoạn mạch AB so với dòng điện qua mạch. Công suất tiêu thụ điện của đoạn mạch AB và đoạn mạch X.

Hướng dẫn

Điện áp uAB trễ pha hơn i là π/3. Công suất tiêu thụ điện của đoạn mạch AB và đoạn mạch X lần lượt là:

và

Cách 2:

Biểu diễn vị trí các véc tơ  và  ở các thời điểm  và  như hình vẽ

Hai thời điểm này tương ứng với các góc quét:

Từ hình vẽ ta thấy,  sớm pha hơn  là

Công suất tiêu thụ điện của đoạn mạch AB và đoạn mạch X lần lượt là:

và.

Câu 23. Đặt điện áp (u tính bằng V, t tính bằng s) vào  hai đầu đoạn mạch AB gồm điện trở thuần 75Ω mắc nối tiếp với đoạn mạch X. Cường độ dòng điện hiệu dụng qua đoạn mạch là 2A. Biết ở thời điểm t, điện áp tức thời giữa hai đầu AB có giá trị 400 V, ở thời điểm t + 1/400 (s) cường độ dòng điện tức thời  qua đoạn mạch bằng không và đang giảm. Công suất tiêu thụ điện của đoạn mạch X là?

A. 400W			B. 200W			C. 160W			D. 100W

Hướng dẫn

Cách 1:

Chọn D.

Cách 2: Dùng véc tơ quay

Vì  nên

Chọn D.

Câu 24: Đặt điện áp xoay chiều  (t tính bằng giây) vào hai đoạn mạch RLC mắc nối tiếp. Trong một chu kỳ, khoảng thời gian điện áp hai đầu đoạn mạch sinh công âm bằng 5,9ms. Tính hệ số công suất của mạch?

A. 0,5		B. 0,87			C. 0,71			D. 0,6.

Hướng dẫn

Giả sử biểu thức dòng và biểu thức điện áp:

Biểu diễn dấu của i,u và tích p = ui như trên hình vẽ.

Phần gạch chéo có dấu âm  Trong một chu kỳ, khoảng thời gian để p < 0 và khoảng thời gian để p > 0 lần lượt là:

Áp dụng vào bài toán:

Chọn D.

Kế quả “độc”: Nếu u và i lệch pha nhau là φ thì trong một chu kỳ khoảng thời gian để p = ui < 0 là: .

Ví dụ 25: Đặt điện áp  (u tính bằng V, t tính bằng s) vào hai đầu đoạn mạch AB gồm điện trở thuần 50Ω  mắc nối tiếp với đoạn mạch X. Cường độ dòng điện hiệu dung qua đoạn mạch là 2A. Biết trong một chu kỳ khoảng thời gian điện áp hai đầu đoạn mạch sinh công âm bằng 20/3 ms. Công suất tiêu thụ điện của đoạn mạch X là:

A. 400W.		B. 200W.		C. 160W.			D. 100W.

Hướng dẫn

Sử dụng kết quả “độc” nói trên

Chọn B.

## 2. Biểu thức dòng điện và điện áp.

Viết biểu thức theo phương pháp truyền thống.

a) Nếu cho  thì:

b) Nếu cho  thì

c) Nếu cho  thì

Sau khi viết được biểu thức của i sẽ viết được biểu thức các điện áp khác theo cách trên.

## VÍ DỤ MINH HỌA

Ví dụ 1: Một mạch điện xoay chiều mắc nối tiếp gồm điện trở thuần R = 15Ω, cuộn thuần cảm có cảm khàng ZL = 25Ω  và tụ điện có dung kháng ZC = 10Ω. Nếu dòng điện qua mạch có biểu thức  thì biểu thức điện áp hai đầu đoạn mạch là:

A.  		B.

C.  		D.

Hướng dẫn

Chọn A.

Ví dụ 2: Mạch điện xoay chiều gồm điện trở 30Ω , cuộn dây có điện trở thuần 30 Ω và có cảm kháng 40 Ω, tụ điện có dung kháng 10 Ω. Dòng mạch chính có biểu thức  (A) (t đo bằng giây). Viết biểu thức điện áp giữa hai đầu đoạn mạch chứa cuộn dây và tụ điện.

A.  			B.

C.  			D.

Hướng dẫn

Chọn D.

Ví dụ 3: Một cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm 1/π (H) và tụ điện có điện dung  ghép nối tiếp, rồi nối hai đầu đoạn mạch vào nguồn có điện áp  Dòng điện qua mạch là?

A.  				B. .

C.  			D.

Hướng dẫn

Chọn C.

Ví dụ 4: Một đoạn mạch gồm cuộn dây có độ tự cảm 0,6/π (H) mắc nối tiếp với một tụ điện có điện dung(mF). Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều có biểu thức:   (V) thì công suất tiêu thụ trong mạch là 80 W. Biếu thức cường độ dòng điện trong mạch là

A.  				B.

C.  			D.

Hướng dẫn

trễ pha hơn I là  (i sớm pha hơn)

Chọn B.

Ví dụ 5: Đặt điện xoay chiều  (V) vào hai đầu đoạn mạch nối tiếp gồm một tụ diện có dung kháng 30 Ω, điện trơ thuần R = 10 Ω và cuộn dãy có diện trở thuần 10 Ω có cảm kháng 10 Ω .Viết biểu thức điện áp giữa hai đầu cuộn dây.

A.  			B.

C.  			D.

Hướng dẫn

Biểu thức ucd sớm hơn u là:  và

Do đó:  Chọn A.

Ví dụ 6. Đặt điện áp xoay chiều vào ahi đầu đoạn mạch có R,L, C mắc nối tiếp biết  cuộn cảm thuần có L = 0,1/π(H), tụ điện  và điện áp giữa hai đầu cuộn cảm thuần  . Biểu thức điện áp giữa hai đầu đoạn mạch là:

A.  			B.

C.  			D.

Hướng dẫn

Điện áp u trễ hơn i là π/4 mà i trễ pha hơn uL là π/2 nên u trễ pha hơn uL là 3π/4 và

Do đó:  Chọn B.

Ví dụ 7: Đoạn mạch xoay chiều không phân nhánh gồm các phần tử theo đúng thứ tự: điện trở thuần 30 (Ω), cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm 0,6/π (H) và tụ điện có điện dung 100/π (pF). Điện áp giữa trên đoạn mạch chỉ gồm cuộn cảm và tụ điện có biểu thức  (V) (t đo bằng giây). Biểu thức dòng điện qua mạch là

A.  			B.

C.  				D.

Hướng dẫn

trễ pha hơn i là π/2 (i sớm pha hơn).

Chọn D.

Ví dụ 8: (ĐH−2010) Đặt điện áp u = U0cosωt vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. Gọi i là cường độ dòng điện tức thời trong đoạn mạch; u1, u2 và u3 lần lượt là điện áp tức thời giữa hai đầu điện trở, giữa hai đầu cuộn cảm và giữa hai đầu tụ điện. Hệ thức đúng là

A.  		B.  			C.  			D.

Hướng dẫn

Chỉ u1 cùng pha với i nên  Chọn C.

Chú ý: Nếu cho biết biểu thức u, i thì ta sẽ tính được trở kháng.

Ví dụ 9: Một đoạn mạch gồm cuộn dây có điện trở thuần , có độ tự cảm L nối tiếp với tụ điện có điện dung 0,00005/π (F). Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều  (V) thì biểu thức cường độ dòng điện tức thời qua mạch  (A). Xác định L.

A.  		B.  		C.  		 D.

Hướng dẫn

Chọn C.

Ví dụ 10: Đặt điện áp xoay chiều  (V) vào hai đầu đoạn mạch nối tiếp gồm điện trở, cuộn cảm thuần L và tụ điện C thì dòng điện qua mạch có biểu thức . Gọi UL và UC lần lượt là điện áp hiệu dụng trên L và trên C. Hệ thức đúng là:

A.  		B.  	C.  		D.

Hướng dẫn

Chọn B.

Chú ý: Nếu có dạng sin thì đổi sang dạng cos:

Ví dụ 11: Đặt điện áp  (V) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L mắc nối tiếp thì cường độ dòng điện qua đoạn mạch là  (A). Tỉ số điện trở thuần R và cảm kháng của cuộn cảm là

A.  			B.  				C.  			D.

Hướng dẫn

Chọn A.

Ví dụ 12: Đặt điện áp  (V) vào hai đầu đoạn mạch nối tiếp gồm điện trở thuần 60 Ω, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L = 1,2/π H và tụ điện có điện dung 1/(6π) (mF). Khi điện áp tức thời trên L là 240 V và đang giảm thì điện áp tức thời trên R và trên tụ lần lượt là

A. uR = 120 V, uC = −120  V.				B. uR = −120 V, uC = 120 V.

C. uR = −120 V, uC = 120 V.				D. uR = 120V, uC = −120V.

Hướng dẫn

Tính

Vì  và đang giảm nên

Chọn D.

## BÀI TẬP TỰ LUYỆN

Bài 1: Mạch xoay chiều mắc nối tiếp gồm tụ điện có điện dung 19,6 (μF) điện trở thuần 100 Ω, cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm 159 (Mh). Tần số dòng điện là 60 (Hz). Tổng trở của mạch điện là?

A. 150 Ω			B. 125 Ω.			C. 4866 Ω			D. 140 Ω.

Bài 2: Mạch điện xoay chiều gồm, cuộn dây có điện trở thuần 750 (Ω), có độ tự cảm 15,92 (H) nối tiếp với điện trở thuần 1200 (Ω). Tần số của dòng điện là 50 (Hz). Tổng trở của mạch điện là:

A. 6950(Ω).			B. 5196(Ω).			C. 5142(Ω).			D. 5368 (Ω).

Bài 3: (CĐ− 2008) Khi đặt vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn dây thuần cảm (cảm thuần) mắc nối tiếp với điện trở thuần một hiệu điện thế xoay chiều thì cảm kháng của cuộn dây bằng  lần giá trị của điện trở thuần. Pha của dòng điện trong đoạn mạch so với pha hiệu điện thể giữa hai đầu đoạn mạch là

A. chậm hcm góc π/3.						B. nhanh hơn góc π/3.

C. nhanh hơn góc π/6.						D. chậm hơn góc π/6.

Bài 4: Đặt một điện áp xoay chiều vào hai đầu một đoạn mạch mắc nối tiếp gồm tụ điện có dung kháng 200 o, điện trở thuần 100Ω và cuộn dây thuần cảm có cảm kháng 100Ω. Điện áp hai đầu đoạn mạch

A. sớm pha hơn dòng điện là π/4.				B. sớm pha hơn dòng điện là π/6.

C. trễ pha hơn dòng điện là π/4.					D. trễ pha hơn dòng điện là π/6.

Bài 5: Một đoạn mạch gồm một điện trở thuần R = 25Ω, mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C = 0,1/π mF và cuộn dây thuần cảm. Đặt vào hai đầu đoạn mạch đó một điện áp xoay chiều có tần số 50 Hz thì điện áp giữa hai đầu điện trở thuần R sớm pha π/4 so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch. Giá trị cảm kháng của cuộn dây là

A. 75 Ω.			B. 125 Ω.			C. 150 Ω.			D. 100 Ω.

Bài 6: Cho mạch gồm điện trơ thuần R, tụ điện C và cuộn dây thuần cảm L mắc nối tiếp. Khi chỉ nối R, C vào nguồn điện xoay chiều thì thấy dòng điện i sớm pha π/4 so với điện áp đặt vào mạch. Khi mắc cá R, L, C vào mạch thì thấy dòng điện i chậm pha π/4 so với điện áp hai đầu đoạn mạch. Mối liên hệ nào sau đây là đúng.

A. ZC = 2ZL.			B. R = ZL = ZC. 			C. ZL = 2ZC.			D. ZL = ZC.

Bài 7: Đặt một điện áp xoay chiều U = 300sinωt (V) vào hai đầu một đoạn mạch điện RLC mắc nối tiếp gồm tụ điện có dung kháng 200 Ω, điện trở thuần 100 Ω và cuộn dây thuần cảm có cảm kháng 100 Ω. Cường độ hiệu dụng của dòng điện trong đoạn mạch này bằng

A. 2,0 A.			B. 1,5 A.			C. 3,0 A.			D. A

Bài 8: Đặt một điện áp xoay chiều u = 50sin100πt (V) vào hai đầu đoạn mạch điện RLC mắc nối tiếp gồm tụ điện có điện dung 0,1/π (mF) điện trở thuần 60Ω và cuộn dây thuần cảm có cảm kháng 20Ω. Cường độ hiệu dụng của dòng điện trong đoạn mạch bằng

A. 1,00 A.			B. 0,25 A.			C. 0,71 A.			D. 0,50 A.

Bài 9: Khi mắc lần lượt điện trở thuần R, cuộn thuần cảm L, tụ điện C vào nguồn điện xoay chiều có điện áp u = U0cosωt(V) thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua chúng có giá trị 2 A, 3 A, 1 A. Khi mắc nối tiếp cả 3 phần tử trên vào nguồn u = U0cosωt (V) thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là

A. 6 A. 			B. 3 A. 				C. 1,2 A.		 	D.  2 A.

Bài 10: Đặt điện áp xoay chiều lần lượt vào hai đầu đoạn mạch chỉ điện trở R, chỉ cuộn cảm thuần L và chỉ tụ điện C thì cường độ hiệu dụng chạy qua lần lượt là 4 A, 6 A và 2 A. Nếu đặt điện áp đó vào đoạn mạch gồm các phần tử nói trên mắc nối tiếp thì cường độ hiệu dụng qua mạch là

A. 12 A. 			B. 2,4 A.			 C. 6 A. 				D. 4 A.

Bài 11: Cuộn dây có điện trở R và hệ số tự cảm L đặt vào hiệu điện thể xoay chiều có tần số góc ω thì cường độ hiệu dụng qua nó là 4 A. Nếu mắc nối tiếp thêm tụ có điện dung C sao cho 2LCω2 = 1 thì cường độ hiệu dụng có giá trị

A. 4 A. 			B. 1A. 				C. 2A. 				D. 1,5 A.

Bài 12: Một cuộn dây có điện trở thuần 30 (Ω) có độ tự cảm 0,4/π (H) mắc vào nguồn điện xoay chiều có tẩn số góc 150π (rad/s) thì cường độ hiệu dụng dòng điện qua mạch là 2 A. Điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây là

A. 60 V.			B. 100 V. 			C. 150V.			D. 75V.

Bài 13: Một mạch điện mắc nối tiếp gồm điện trở thuần R = 15(Ω), cuộn thuần cảm có độ tự cảm L = 1/(4π) (H) và tụ điện có điện dung C = 1/π (mF). Nếu dòng điện qua mạch có tần số góc 100π (rad/s) có giá trị hiệu dụng 2 (A) thì điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch là

A. 60V			B. 30 V.			C. 30 V.			D. 60 V.

Bài 14: Cho mạch điện không phân nhánh, trong đó L là cuộn dây thuần cảm có cảm kháng ZL = 40 (Ω), điện trở thuần R = 30 Ω, tụ điện có dung kháng ZC = 80 (Ω), biết điện áp hai đầu mạch có giá trị hiệu dụng là 200 (V). Điện áp hiệu dụng trên RL là

A. 250V			B. 200V				C.  V.			D. 125 V

Bài 15: Mạch điện nối tiếp gồm điện trở R = 60Ω, cuộn dây có điện trở thuần r = 40Ω có độ tự cảm L = 0,4/π (H) và tụ điện vào nguồn điện xoay chiều tằn số 50 Hz, điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây là:

A. 40V			B. 80V				C. 60V				D. 100V

Bài 16: Một đoạn mạch gồm điện trở thuần R không đổi mắc nối tiếp với một tụ điện có điện dung C và cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm 0,3/π (H). Điện áp hai đầu mạch: u = U0cos100πt (V). Điện áp hiệu dụng trên đoạn chứa RC bằng U0/ thì C bằng

A. 1/(15π) mF. 		B. 10/(15π) mF. 			C. 100/(5π) mF. 			D. 1/(15π) F.

Bài 17: Mạch điện gồm điện trở R = 30 Ω nối tiếp với tụ điện C = 1/(3π) (mF). Điện áp hai đầu đoạn mạch là u = 120 cos100πt (V). Điện áp hiệu dụng trên R là

A. 60(V)			B. 120 (V).			C. 60 (V).			D. 60 (V).

Bài 18: Mắc đoạn mạch gồm tụ điện nối tiếp với một điện trở vào điện áp u = U0cosωt(V), dòng điện trong mạch lệch pha π/3 so với u. Nếu tăng điện dung của tụ điện lên /3 lần thì khi đó, dòng điện sẽ lệch pha điện áp một góc

A. π/2.			B. π/6.				C. π/4.				D. 36°.

Bài 19: Một cuộn dây có điện trở thuần 100 (Ω), có độ tự cảm 1/π (H) nối tiếp với tụ điện có điện dung 0,05/π (mF). Điện áp xoay chiều hai đầu mạch có số tần 50 Hz. Độ lệch pha của điện áp giữa hai đầu cuộn dây với điện áp hai đầu đoạn mạch là:

A. 60°.			B. 30°.				C. 90°.				D. 120°.

Bài 20: Cho mạch điện cuộn dây nối tiếp với tụ điện. Điện áp hai đầu đoạn mạch uAB = 50sin100πt (V); các điện áp hiệu dụng trên cuộn dây 50 V. trên tụ diện 60 V. Độ lệch pha của diện áp hai dầu đoạn mạch so với dònụ diên trong mach là

A. 0,2π (rad).			B. −0,2π (rad) 			C. 36,87 (rad). 			D. −36,87 (rad).

Bài 21: Một đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần, cuộn cảm thuần và tụ điện mắc nối tiếp. Biết cảm kháng gấp đôi dung kháng. Dùng vôn kế xoay chiều (điện trở rất lớn) đo điện áp giữa hai đầu tụ điện và điện áp giữa hai đầu điện trở thì số chỉ của vôn kế là như nhau. Độ lệch pha của điện áp giữa hai đầu đoạn mạch so với điện áp trên tụ là

A. 0,75π.			B. π/6. 				C. π/3.				D. 0,25π.

Bài 22: Có hai cuộn dây mắc nối tiếp trong một mạch điện xoay chiều thì điện áp trên chúng lệch pha nhau π/3 và điện trở thuần r1 của cuộn 1 lớn gấp   lần cảm kháng ZL1 của nó, điện áp hiệu dụng trên cuộn 1 lớn gấp 2 lần điện áp hiệu dụng trên cuộn 2. Tỉ số hệ số tự cảm của cuộn dây 1 và 2 là:

A. 4,				B. 2.	 			C.  1.				D. 3.

Bài 23: Một đoạn mạch điện xoay chiều gồm cuộn dây mắc nối tiếp với tụ điện C. Điện trở thuần của một cuộn dây lớn gấp  lần cảm kháng của nó. Độ lệch pha của điện áp giữa hai đầu cuộn dây và điện áp hai đầu tụ điện là

A. π/6.			B. 5π/6.				C. π/3.				D. 2π/3.

Bài 24: Một cuộn cảm nối tiếp với tụ điện C, mắc vào nguồn xoay chiều có điện áp hiệu dụng 200 V. Hai đầu cuộn cảm và hai đầu tụ điện có điện áp hiệu dụng tương ứng 150 V và 250 V. Độ lệch pha giữa điện áp hai đầu cuộn cảm và tụ điện là φ, tính tanφ.

A. 3/4.			B. −4/37				C. 4/3.				D. − 3/5.

Bài 25: Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh một điện áp xoay chiều u = U0cosωt. Kí hiệu UR, UL, UC tưong ứng là điện áp hiệu dụng ở hai đầu điện trở thuần R, cuộn dây thuần cảm (cảm thuần) L và tụ điện C. Nếu UR = 0,5UL = UC thì dòng điện qua đoạn mạch

A. trê pha π/2 so với điện áp toàn mạch.				B. trễ pha π/4 so với điện áp toàn mạch

C. sớm pha π/2 so với điện áp toàn mạch. 			D. sớm pha π/4 so với điện áp toàn mạch.

Bài 26: Một đoạn mạch xoay chiều gồm điện trở thuần R, cuộn dây thuần cảm L và tụ điện C mắc nối tiếp. Đặt vào 2 đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều u thì điện áp 2 đầu điện trở, cuộn dậy, tụ điện lần lượt là UR, UL và UC Biết UL = 2UC = 2UR/. Khẳng định nào sau đây đúng

A. u nhanh pha hơn UR là π/6.					B. u chậm pha hơn UL là π/4.

C. u chậm pha hơn UL là π/6.					D. u nhanh pha hơn UC là π/4.

Bài 27: Một đoạn mạch xoay chiều gồm cuộn dây nối tiếp với tụ điện. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn dây, giữa hai bản tụ, giữa hai đầu đoạn mạch lần lượt là: Ucd, UC, U. Biết Ucd = UC và U = UC. Câu nào sau đây đúng với đoạn mạch này?

A. Vì  nên suy ra , vậy trong mạch không xảy ra cộng hưởng.

B. Cuộn dây có điện trở không đáng kể.

C. Cuộn dây có điện trở đáng kể. Trong mạch không xảy ra hiện tượng cộng hưởng.

D. Cuộn dây cỏ điện trở đáng kể. Trong mạch xảy ra hiện tượng cộng hưởng.

Bài 28: Đặt điện áp u = U0cosωt với U0, ω không đổi vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh. Điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở thuần là 80 V, hai đầu cuộn dây thuần cảm (cảm thuần) là 120 V và hai đầu tụ điện là 60 V. Điện áp hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch này bằng

A. 260 V.			B. 220 V.			C. 100V.			D. 140 V.

Bài 29: Một đoạn mạch điện gồm một điện trở thuần R mắc nối tiếp với cuộn dây thuần cảm L. Biết điện áp hiệu dụng hai đầu R là 40 V và điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm là 30 V. Điện áp hiệu dụng hai đầu mạch là

A. 50 V			B. 10V.			C. 100V.			D. 70 V.

Bài 30: Một đoạn mạch gồm một điện trở thuần mắc nối tiếp với một tụ điện. Biết điện áp hiệu dụng ở hai đầu mạch là 100V, ở hai đầu điện trở là 60V. Điện áp hiệu dụng ở hai đầu tụ điện là

A. 160 V.			B. 80V.			C. 60 V.				D. 40 V.

Bài 31: Một đoạn mạch xoay chiều tần số 50 Hz gồm một điện trở thuần mắc nối tiếp với một tụ điện có điện dung 2/π (mF). Biết điện áp hiệu dụng ở hai đầu mạch là 5 V, ở hai đầu điện trở là 4 V. Cường độ dòng điện chạy trong mạch là

A. 0,3 A			B. 0,6A			C. 1A				D. 1,5 A

Bài 32: Đặt hiệu điện thể xoay chiều có biểu thức u = Ucosωt vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R nối tiếp với tụ điện có điện dung C. Hiệu điện thể giữa hai bản tụ điện có giá trị hiệu dụng bằng 100V và lệch pha π/6 so với điện áp đặt vào hai đầu mạch. Giá trị u bằng

A. 150V			B. 200/3 V.			 C. 150 V. 			D. 200 V.

Bài 33: Đoạn mạch xoay chiều nối tiếp gồm điện trở thuần R, tụ điện C và cuộn cảm thuần L. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều ổn định thì điện áp hiệu dụng trên R, L và C lần lượt là 60 V, 120 V và 60 V. Thay C bới tụ điện C’ thì điện áp hiệu dụng trên tụ là 40 V, khi đó, điện áp hiệu dụng trên R là

A. 53,09 V.			B. 13,33 V.			C. 40 V.				D. 20 V

Bài 34: Đoạn mạch xoay chiều nối tiếp gồm điện trở thuần R, tụ điện C và cuộn cảm thuần L. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều ổn định thì điện áp hiệu dụng trên R, L và C lần lượt là 40 V, 120 V và 40 V. Thay C bởi tụ điện C’ thì điện áp hiệu dụng trên tụ là 60 V, khi đó, điện áp hiệu dụng trên R là

A. 67,12			B. 45,64 V.			C. 54,24 V.			D. 40,67 V.

Bài 35: Đoạn mạch xoạy chiều nối tiếp gồm điện trở thuần R, tụ điện C và cuộn cảm thuần L. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều ổn đinh thì điện áp hiệu dụng trên R, L và C lần lượt là 60 V, 120 V và 40 V. Thay C bởi tụ điện C’ thì điện áp hiệu dụng trên tụ là 50V, khi đó, điện áp hiệu dụng trên R là

A.100V			B. 80V.				C. 50 V.			D. 20 V.

Bài 36: Đặt một điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần L và tụ điện C có điện dung thay đổi. Khi C = C1 điện áp hiệu dụng trên các phần tử lần lượt là UR = 40 V, UL = 40 V, UC = 70 V. Khi C = C2 điện áp hiệu dụng hai đầu tụ là 50V, điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở là

A. 25 V.			B. 25V.				C. 25/3 V.			D. 50V.

Bài 37: Đoạn mạch xoay chiều nôi tiếp gồm điện trở thuần R, tụ điện C và cuộn cảm thuần L. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều ổn định thì điện áp hiệu dụng trên R. L và C lần lượt là 30 V, 100 V và 60 V. Thay L bởi cuộn cảm L' thì điện áp hiệu dụng trên cuộn cảm là 50 V, khi đó, điện áp hiệu dụng trên R là

A. 150 V.			B. 80 V.				C. 40 V.				D. 20 V

Bài 38: Đoạn mạch xoay chiều nối tiếp gồm điện trở thuần R, tụ điện C và cuộn cảm thuần L. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều ổn định thì điện áp hiệu dụng trên R, L và C lần lượt là 40 V, 50 V và 120 V. Thay R bởi R’ = 2,5R thì cường độ hiệu dụng trong mạch là 3,4 A. Dung kháng của tụ bằng

A. 23,3 Ω			B. 25 Ω.				C. 19,4 Ω.			D. 20 Ω

Bài 39: Đoạn mạch điện xoay chiều RLC, trong đó R là biến trở. Điện áp hai đầu mạch có giá trị hiệu dụng không đổi và tần số không đổi. Khi UR = 10 V thì UL = 40 V, UC = 30 V. Nếu điều chỉnh biến trở cho U’R= 10 V thì U’L và U’C có giá trị

A. 69,2 V và 51,9 V.		B. 58,7 V và 34,6 V.		C. 78,3 V và 32,4 V.   		D. 45,8 V và 67,1 V.

Bài 40: Đoạn mạch xoay chiều nối tiếp gồm điện trở thuần R và tụ điện C. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều ổn định thì điện áp hiệu dụng trên R và C lần lượt là 60 V và 80 V. Sau khi tụ điện bị đánh thủng thì điện áp hiệu dụng trên trên R là

A. 20 V.			B. 60V.				C. 100 V.			D. 140V.

Bài 41: Đặt một điện áp xoay chiều 200 V − 50 Hz vào mạch điện gồm điện trở 50 Ω nối tiếp với cuộn dây. Điện áp hiệu dụng trên điện trở là 100 V và trên cuộn dây cũng là 100 V. Điện trở r của cuộn dây là

A.15Ω.			B. 500.				C. 25 Ω.				D. 30 Ω.

Bài 42: Đặt một điện áp u = 200cos100πt (V), (t đo bằng giây) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R = 50 Ω nối tiếp với cuộn dây. Biết điện áp hiệu dụng trên R là 100 V trên cuộn dây là 100V. Điện trở r của cuộn dây là

A. 30 Ω.			B. 25 Ω.				C. 20 Ω.				D. 15 Ω.

Bài 43: Mạch điện xoay chiều nối tiếp AB gồm điện trở thuần R. cuộn cảm thuần L và tụ điện C (R, L, C khác 0 và hữu hạn). Ở thời điểm t điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch AB và điện áp tức thời trên L mới đạt đèn nửa giá trị biên độ tương ứng. Điện áp hai đầu đoạn mạch

A. sớm pha hơn dòng điện là π/4.				B. sớm pha hơn dòng điện là π/6.

C. trễ pha hơn dòng điện là π/4.					D. trễ pha hơn dòng điện là π/6.

Bài 44: Mạch điện xoay chiều nối tiếp AB gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần L và tụ điện C (R, L, C khác 0 và hữu hạn). Ở thời điểm t, điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch AB và điện áp tức thời trên C mới đạt đến nửa giá trị biên độ tương ứng. Điện áp hai đầu đoạn mạch

A. sớm pha hơn dòng điện là π/4.			B. sớm pha hơn dòng điện là π/6.

C. trễ pha hơn dòng điện là π/4.				D. trễ pha hơn dòng điện là π/6.

Bài 45: Mạch điện xoay chiều nối tiếp AB tần số 50 Hz gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần L và tụ điện C (R, L, C khác 0 và hữu hạn). Biên độ của điện áp hai đầu đoạn AB và trên L lần lượt là U0 và U0L. Ở thời điểm t điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch AB bằng +0,5U0 và sau khoảng thời gian ngắn nhất 1/400 s điện áp tức thời trên L bằng +0,5U0L Điện áp hai đầu đoạn mạch

A. sớm pha hơn dòng điện là π/12.			B. sớm pha hơn dòng điện là π/6.

C. trễ pha hơn dòng điện là π/12.			D. trễ pha hơn dỏng điện là π/6.

Bài 46: Mạch điện xoay chiều nối tiếp AB tần số 50 Hz gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần L và tụ điện C (R, L, C khác 0 và hữu hạn). Điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch AB và điện áp tức thời trên C đạt đến nửa giá trị biên độ tương ứng ở hai thời điểm cách nhau gần nhất là 1/600 s. Điện áp hai đầu đoạn mạch

A. sớm pha hơn dòng điện là π/3.			B. sớm pha hơn dòng điện là π/6.

C. trễ pha hơn dòng điện là π/3.				D. trễ pha hơn dòng điện là π/6.

Bài 47: Đặt điện áp u = 400cosl00πt (u tính bằng V, t tính bằng s) vào hai đầu đoạn mạch AB gồm điện trở thuần 50 Ω mắc nối tiếp với đoạn mạch X. Cường độ dòng điện hiệu dụng qua đoạn mạch là 2 A. Biết ở thời điểm t, điện áp tức thời giữa hai đầu AB có giá trị 400 V; ở thời điểm t + 1/400 (s), cường độ dòng điện tức thời qua đoạn mạch bằng 2 A và đang giảm. Công suất tiêu thụ điện của đoạn mạch AB là

A. 400 W.			B. 200 W.			C. 400V2 W. 			D. 100 W.

Bài 48: Đặt điện áp u = 400cos100πt (u tính bằng V, t tính bằng s) vào hai đầu đoạn mạch AB gồm điện trở thuần 50Ω mắc nối tiếp với đoạn mạch X. Cường độ dòng điện hiệu dụng qua đoạn mạch là 2 A. Biết ở thời điểm t, điện áp tức thời giữa hai đầu AB có giá trị 400 V; ở thời điểm t + 1/400 (s), cường độ dòng điện tức thời qua đoạn mạch bằng không và đang giảm. Công suất tiêu thụ điện của đoạn mạch AB là

A. 400 W.			B. 200 W.			C. 160 W.			D. 100 W.

Bài 49: Đặt điện áp u = 200 cos100πt (u tính bằng V, t tính bằng s) vào hai đầu đoạn mạch AB gồm điện trở thuần 50Ω mắc nối tiếp với đoạn mạch X. Cường độ dòng điện hiệu dụng qua đoạn mạch là 2 A. Biết ở thời điểm t, điện áp tức thời giữa hai đầu AB có giá trị 200 V; ở thời điểm t + 1/400 (s), cường độ dòng điện tức thời qua đoạn mạch bằng 2A và đang giảm. Công suất tiêu thụ điện của đoạn mạch X là

A. 400 W.			B. 300 W.		C. 200 W.		D. 100 W.

Bài 50: Mạch điện xoay chiều gồm điện trở 40Ω, cuộn cảm thuần có độ tự cảm 0,6/π (H), tụ điện có điện dung 100/π (μF). Dòng mạch chính có biểu thức i = 4cos(100πt + π/6) (A). Viết biểu thức điện áp giữa hai đầu đoạn mạch chứa cuộn cảm và tụ điện.

A. uLC = 160cos(100πt − π/3) (V).			B. uLC = 160cos(100πt + 2π/3) (V).

C. uLC = 160cos(100πt − π/3) (V). 			D. uLC = 160cos(100πt − π/12) (V).

Bài 51: Đặt một điện áp xoay chiều u = 200cos100πt (V) vào hai đầu đoạn mạch điện gồm tụ điện có dung kháng 50Ω mắc nối tiếp với điện trở thuần 50Ω. Cường độ dòng điện trong đoạn mạch là

A. i = 2 cos(100πt − π/4) A. 			B. i = 2 cos(100πt + π/4) A.

C. i = 4cos(100πt − π/4) A. 				D. i = 4cos(100πt + π/4) A.

Bài 52: Một cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm 1/π (H) và tụ điện có điện dung 2.10−4/π (F) ghép nối tiếp, rồi nối hai đầu đoạn mạch vào nguồn có điện áp u = 100cos 100πt (V). Dòng điện qua mạch có dạng:

A. i = 2cos(100πt + π/2) (A)				B. i = 2cos(100πt − π/2) (A)

C. i = 2cos(100πt − π/2) (A)				D. I = 2 cos(100πt + π/2) (A)

Bài 53: Cho đoạn mạch xoay chiều nối tiếp gồm điện trở thuần 10 Ω, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L = 0,4/π (H) và tụ điện có điện dung C = 200/π (μF). Điện áp ở hai đầu cuộn cảm uL = 80cos(100πt + 2π/3) (V). Điện áp ở hai đầu tụ điện là

A. uC = 200cos(100πt – 5π/6) (V)			B. uC = 100  cos(100πt – 2π/3) (V)

C. uC = 100cos(100πt – 5π/6) (V)			D. uC = 100cos(100πt − π/3) (V)

Bài 54: Một đoạn mạch gồm một tụ điện có dung kháng 100Ω và cuộn cảm thuần có cảm kháng 200 Ω mắc nối tiếp nhau. Điện áp hai đầu cuộn cảm uL = 100cos(100πt + π/6) V. Biểu thức điện áp ở hai đầu tụ điện là

A. uC = 100cos(100πt – 5π/6) (V)			B. uC = 100cos(100πt − π/2) (V)

C. uC = 50cos(100πt − π/2)(V)				D. uC = 50cos(100πt – 5π/6) (V)

Bài 55: Cho một đoạn mạch xoay chiều nối tiếp theo đúng thứ tự gồm: một điện trở thuần 100 (Ω), một cuộn thuần cảm có độ tự cảm 1/π (H) và một tụ điện có điện dung 50/π (μF). Biết biểu thức điện áp giữa hai đầu đoạn mạch gồm điện trở và cuộn dây là uRL = 200cosl00πt (V). Điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn mạch là

A. u = 200 cos(100πt + π/12) (V).			B. u =200cos(100πt − π/3) (V).

C. u = 200 cos(100πt + π/6) (V).			D. u =100 cos(100πt + π/6) (V).

Bài 56: Đoạn mạch xoay chiều không phân nhánh gồm các phần tử theo đúng thứ tự: điện trở thuần 100 (Ω), cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm 1/π (H) và tụ điện có điện dung 50/π (μF). Điện áp giữa trên đoạn mạch chỉ gồm cuộn cảm và tụ điện có biểu thức uLC = 200.cos(100πt – 5π/6) (V) (t đo bằng giây). Điện áp hai đầu đoạn mạch là

A. u = 200cos(100πt − π/12) (V).			B. u = 200cos(100πt − π/12) (V).

C. u = 200cos(100πt + π/6) (V).				D. u = 200cos(100πt − π/3) (V).

Bài 57: (CĐ−2010)Đặt điện áp u = U0cos(ωt + π/6) (V) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L mắc nối tiếp thì cuờng độ dòng điện qua đoạn mạch là i = I0sin(ωt + 5π/12) (A). Tỉ số điện trở thuần R và cảm kháng của cuộn cảm là

A. 0,5			B. 1			C. 0,5 .			 D. .

Bài 58: Một điện trở thuần R và cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm 0,5/π (H) ghép nối tiếp. Điện áp hai đầu đoạn mạch có biểu thức u = 100 cos(100πt + π/6) (V) thì dòng điện qua mạch có dạng i = I0cos(100πt − π/6) (A), R có giá trị:

A. 50 (Ω)			B. 50 (Ω) 		C. 50/ (Ω)			D. 100 (Ω)

Bài 59: Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh một điện áp xoay chiều u = U0cos(ωt − π/6) thì dòng điện trong mạch là i = I0cosωt. Đoạn mạch điện này luôn có

A. ZL <  ZC.		 	B. ZL = ZC. 		C. ZL = R.			D. ZL > ZC.

Bài 60: Đoạn mạch điện xoay chiều AB chỉ chứa một trong các phần tử: điện trở thuần, cuộn dây hoặc tụ điện. Khi đặt điện áp u = U0cos(ωt + π/3) lên hai đầu A và B thì dòng điện trong mạch có biểu thức i = I0cos(ωt − π/6). Đoạn mạch AB chứa

A. điện trở thuần.					B. cuộn dây có điện trở thuần,

C. cuộn dây thuần cảm (cảm thuần).			D. tụ điện.

Bài 61: Đặt một điện áp xoay chiều u = U0cosωt vào hai đầu một đoạn mạch điện RLC không phân nhánh. Dòng điện trễ pha hơn u khi

A. Lω < 1/Cω.		B. ω = 1/LC. 		C. Lω = 1/Cω.			D. Lω > 1/Cωo.

Bài 62: Điện áp giữa hai đầu một đoạn mạch RLC nối tiếp sớm pha π/4 so với cường độ dòng điện. Phát biểu nào sau đây là đúng đổi với đoạn mạch này?

A. Tần số dòng điện trong đoạn mạch nhỏ hơn giá trị cần để xảy ra cộng hưởng.

B. Tổng trở của đoạn mạch bằng hai lần điện trở thuần của mạch.

C. Hiệu số giữa cảm kháng và dung kháng bằng điện trở thuần của đoạn mạch.

D. Điện áp giữa hai đầu điện trở thuần sớm pha π/4 so với điện áp giữa hai bản tụ điện.

Bài 63: Trong mạch điện xoay chiều RLC không phân nhánh. Nếu tăng tần số dòng điện thì

A. dung kháng giảm.					B. độ lệch pha của điện áp so với dòng điện tăng

C. cường độ hiệu dụng giảm.				D. cảm kháng giảm.

Bài 64: Nếu mạch điện xoay chiều có đủ 3 phần tử: điện trở R, cuộn dây thuần cảm có cảm kháng ZL, tụ điện có dung kháng ZC mắc nối thì tổng trở của đoạn mạch

A. không thể nhỏ hơn điện trở thuần R.			B. không thể nhỏ hơn cảm kháng ZL.

C. luôn bằng tổng Z = R + ZL + ZC. 			D. không thể nhỏ hơn dung kháng ZC.

Bài 65: Đặt điện áp u = U0cosωt vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R và tụ điện C mắc nối tiếp. Biết điện áp giữa hai đầu điện trở thuần và điện áp giữa hai bản tụ điện có giá trị hiệu dụng bằng nhau. Phát biểu nào sau đây là sai ?

A. Cường độ dòng điện qua mạch hễ pha π/4 so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.

B. Điện áp giữa hai đầu điện trở thuần sớm pha π/4 so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.

C. Cường độ dòng điện qua mạch sớm pha π/4 so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.

D. Điện áp giữa hai đầu tụ điện trễ pha π/4 so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.

Bài 66: (CĐ−2010) Đặt điện áp u = U0cosωt có ω thay đổi được vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L, điện trở thuần R và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp.

Khi ω < (LC)−0,5 thì

A. điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở thuần R bằng điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch.

B. điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở thuần R nhỏ hơn điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch.

C. cường độ dòng điện trong đoạn mạch trễ pha so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.

D. cường độ dòng điện trong đoạn mạch cùng pha với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.

Bài 67: cần ghép một tụ điện nối tiếp với các phần tử khác theo cách nào dưới đây, để được đoạn mạch xoay chiều mà cường độ dòng điện qua nó sớm pha π/4 so với điện áp hai đầu đoạn mạch? Biết tụ điện trong đoạn mạch này có dung kháng 20 Ω.

A. Một cuộn cảm thuần có cảm kháng bằng 20 Ω.

B. Một điện trở thuần có độ lớn bằng 40 Ω và một cuộn cảm thuần có cảm kháng bằng 20 Ω.

C. Một điện trở thuần có độ lớn bằng 20 Ω và một cuộn cảm thuần có cảm kháng bằng 40 Ω.

D. Một điện trở thuần có độ lớn bằng 20 Ω.

Bài 68: Một tụ điện có dung kháng 30 (Ω). Chọn cách ghép tụ điện này nối tiếp với các linh kiện khác dưới đây để được một đoạn mạch mà dòng điện qua mạch trễ pha so với điện áp ở hai đầu mạch một lượng π/4

A. một cuộn thuần cảm có cảm kháng bằng 60 (Ω).

B. một điện trở thuần 15 (Ω) và một cuộn thuần cảm có cảm kháng 15 (Ω).

C. một điện trở thuần 30 (Ω) và một cuộn cảm thuần có cảm kháng 60 (Ω).

D. một điện trở thuần có độ lớn 30 (Ω).

Bài 69: Trong mạch điện RLC, hiệu điện thể hai đầu mạch và hai đầu tụ điện có dạng u = U0cos(ωt + π/3) (V) và uC = U0ccos(ωt − π/3) (V) thì có thể nói:

A. Mạch có tính cảm kháng nên u nhanh pha hơn i. 		C. Mạch có tính dung kháng nên u chậm pha hơn i.

B. Mạch có cộng hưởng điện nên u đồng pha với i.		D. Không thể kết luận được về độ pha của u và i.

Bài 70: Trong một đoạn mạch điện xoay chiều không phân nhánh, cường độ dòng điện trễ pha φ (với 0 < φ < 0,5π) so với điện áp ở hai đầu đoạn mạch. Đoạn mạch đó

A. gồm điện trở thuần và cuộn thuần cảm (cảm thuần).		B. gồm điện trở thuần và tụ điện

C. chỉ có cuộn cảm.						D. gồm cuộn thuần cảm (cảm thuần) và tụ điện.

Bài 71: Đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần R, cuộn dây thuần cảm (cảm thuần) L và tụ điện C mắc nối tiếp. Kí hiệu uR, uL, uC tương ứng là điện áp tức thời ở hai đầu các phần tử R, L và C. Quan hệ về pha của các điện áp này là

A. uR sớm pha π/2 so với uL.					B. uL sớm pha π/2 so với uC.

C. uR trễ pha nπ/2 so với uC. 					D. uL sớm pha π/2 so với uR.

Bài 72: Một đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần R mắc nối tiếp với một cuộn cảm thuần có cảm kháng với giá trị bằng. Độ lệch pha của điện áp giữa hai đầu đoạn mạch với cường độ dòng điện trong mạch bằng

A. π/6.			B. π/3.				C. π/2.				D. π/4.

Bài 73: Mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp tần số góc ω, gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L, điện trở thuần R và tụ điện có điện dung C sao cho LCω2 = 2,5. Gọi u, i là điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch và dòng điện tức thời trong mạch thì

A. u nhanh pha hơn so với i.					B. u chậm pha hơn so với i.

C. u chậm pha hơn so với i là π/2.				D. u nhanh pha hơn so với i là π/2.

Bài 74: Đoạn mạch AB mắc nối tiếp theo thứ tự gồm điện trở R = 50 Ω. cuộn dây có điện trở r, có độ tự cảm L và tụ điện C = 0,2/π mF, M là điểm nối giữa C và cuộn dây. Một điện áp xoay chiều ổn định được mắc vào AM, khi đó dòng điện trong mạch i1 = 2cos(100πt − π/3) (A). Điện áp này mắc vào AB thì dòng điện qua mạch i2 = cos(100πt + π/6) (A). Độ tự cảm của cuộn dây bằng:

A. 0,5/π (H).			B. 1/π (H).			C. 1,5/π (H).			D. 2/π (H).

Bài 75: Lần lượt đặt điện áp xoay chiều u = 5cosωt (V) với ω không đổi vào hai đầu mỗi phần tử: điện trở thuần R, cuộn dây thuần cảm (cảm thuần) có độ tự cảm L, tụ điện có điện dung C thì dòng điện qua mỗi phần tử trên đều có giá trị hiệu dụng bằng 50 mA. Đặt điện áp này vào hai đầu đoạn mạch gồm các phần tử trên mắc nối tiếp thì tổng trở của đoạn mạch là

A. 100 Ω.			B. 100 Ω .			C. 300Ω.			D. 100 Ω.

Bài 76: Đặt điện áp 40 V − 50 Hz vào đoạn mạch nối tiếp gồm điện trở 40 Ω và cuộn dây thuần cảm L thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm là 20 V. Độ tự cảm L là

A. 0,4/(π)(H).		B. 0,4/π (H). 			C. 0,4/(π) (H).		D. 0,2/π (H).

Bài 77: Đặt điện áp 150 V − 50 Hz vào đoạn mạch nối tiếp gồm điện trở 40Ω và tụ điện thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện là UC = 90 V. Điện dung của tụ là

A. 4/(3π) (mF).		B. 0,3/π (mF).			C. 1/(3π) (mF).			D. 2/π (mF).

Bài 78: Đặt điện áp U = 200cosl00πt (V) vào đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở 100 Ω, tụ điện có dung kháng 100 Ω, và cuộn thuần cảm có độ tụ cảm L. Tính L biết cường độ hiệu dụng trong mạch 1 A.

A. 2/π (H).			B. 3/π (H).			C. 4/π (H).			D. 5/π (H).

## ĐÁP ÁN BÀI TẬP TỰ LUYỆN

| 1.B | 2.D | 3.A | 4.C | 5.A | 6.C | 7.B | 8.D | 9.C | 10.B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.A | 12.A | 13.B | 14.B | 15.B | 16.B | 17.C | 18.C | 19.A | 20.B |
| 21.A | 22.C | 23.D | 24.B | 25.B | 26.A | 27.D | 28.C | 29.A | 30.B |
| 31.B | 32.D | 33.A | 34.B | 35.C | 36.A | 37.C | 38.A | 39.A | 40.C |
| 41.B | 42.B | 43.D | 44.B | 45.A | 46.C | 47.C | 48.A | 49.C | 50.A |
| 51.D | 52.C | 53.D | 54.D | 55.B | 56.A | 57.B | 58.C | 59.A | 60.C |
| 61.D | 62.C | 63.A | 64.A | 65.A | 66.B | 67.D | 68.C | 69.A | 70.A |
| 71.D | 72.B | 73.A | 74.B | 75.A | 76.C | 77.C | 78.A |  |  |

Thầy cô xem tiếp phần còn tại tại Group FACEBOOK: NGÂN HÀNG TÀI LIỆU VẬT LÝ