GIẢI CHI TIẾT ĐỀ KIỂM TRA KẾT THÚC

CHỦ ĐỀ 3: “ĐỊNH LUẬT ÔM ĐỐI VỚI TOÀN MẠCH”

- Điện trở toàn phần của mạch điện kín là

A. toàn bộ các đoạn điện trở của nó

B. tổng trị số các điện trở của nó

C. tổng trị số các điện trở mạch ngoài của nó

D. tổng trị số của điện trở trong và điện trở tương đương của mạch ngoài của nó

- Khi mắc các điện trở song song với nhau tạo thành một đoạn mạch thì điện trở tương đương của đoạn mạch sẽ

A. nhỏ hơn điện trở thành phần nhỏ nhất của đoạn mạch

B. lớn hơn điện trở thành phần lớn nhất của đoạn mạch

C. bằng trung bình cộng các điện trở của đoạn mạch

D. bằng tổng của điện trở nhỏ nhất và lớn nhất của đoạn mạch

- Đối với toàn mạch thì suất điện động của nguồn điện luôn có giá trị bằng

A. độ giảm thế mạch ngoài	B. tổng các độ giảm thế ở mạch ngoài và mạch trong

C. độ giảm thế mạch trong	D. hiệu điện thế giữa hai cực của nó

- Theo định luật Ôm cho toàn mạch thì cường độ dòng điện qua mạch chính

A. tỉ lệ nghịch với suất điện động của nguồn;

B. tỉ lệ nghịch điện trở trong của nguồn;

C. tỉ lệ nghịch với điện trở ngoài của nguồn;

D. tỉ lệ nghịch với tổng điện trở trong và điện trở ngoài.

- Hiệu điện thế hai đầu mạch ngoài được xác định bởi biểu thức nào sau đây?

A. UN = Ir.	B. UN = I(RN + r).	C. UN = E – I.r.	D. UN = E + I.r.

- Một đoàn du khách bị lạc đường khi đang vào rừng thám hiểm, họ đã tạo ra lửa bằng cách dùng giấy bạc (lấy từ kẹo cao su) kẹp vào 2 đầu của viên pin (lấy từ đèn pin). Đó là ứng dụng của hiện tượng:

A.Siêu dẫn	B. Cộng hưởng điện 	C. Nhiệt điện 	D. Đoản mạch

- Điện trở R1 tiêu thụ công suất P khi được mắc vào một hiệu điện thế U không đổi. Nếu mắc song song R1 với một điện trở R2 rồi mắc vào hiệu điện thế U nói trên thì công suất tiêu thụ bởi R1 sẽ

A. giảm	B. có thể tăng hoặc giảm	C. không thay đổi	D. tăng

►Với mạch có điện trở R1 thì P = U2R1

Khi R1 mắc song song R2 thì U1 = U, nên công suất trên R1 lúc này P’ = U12R1=U2R1=P  Chọn C

- Một mạch điện kín gồm nguồn điện có sđđ  và điện trở trong r, mạch ngoài có điện trở R = r. Tính hiệu điện thế giữa 2 cực của nguồn.

A. U= .	B. U = 2	C.U = 2	D. 4

► UN =  - I.r =  - R+r.r =  - r+r.r = 2♥ C

- Một nguồn điện có suất điện động E và điện trở trong r được nối với một mạch ngoài có điện trở tương đương R. Nếu R = r thì

A. công suất tiêu thụ trên mạch ngoài là cực đại	B. dòng điện trong mạch có giá trị cực tiểu

C. dòng điện trong mạch có giá trị cực đại	D. công suất tiêu thụ trên mạch ngoài là cực tiểu

► Công suất mạch ngoài: P = R.I2 = R.2R+r2 = 2R2+2Rr+r2R = 2R+2r+r2R

Theo BĐT Côsi thì R + r2R ≥ 2R.r2R = 2r → Dấu “=” xảy ra khi R = r2RR+r2Rmin

Pmax = 24r♥ A

- Trong một mạch điện kín, hiệu điện thế mạch ngoài UN phụ thuộc như thế nào vào điện trở RN của mạch ngoài

A. UN tăng khi RN tăng

B. UN tăng khi RN giảm

C. UN không phụ thuộc vào RN

D. UN lúc đầu tăng, sau đó tăng dần khi RN tăng dần từ 0 đến vô cùng

► UN =  - I.r =  - R+r.r → Khi R tăng thì UN tăng ♥ A

- Đối với mạch điện kín dưới đây, thì hiệu suất của nguồn điện không được tính bằng công thức

A. H = Acó íchAnguồn.100%	B. H = U.100%	C. H = RNRN+r .100%	D. H = rRN+r.100%

- Khi xảy ra hiện tượng đoản mạch, thì cường độ dòng điện trong mạch

A. tăng rất lớn.	B. tăng giảm liên tục	C. giảm về 0.	D. không đổi so với trước

- Chọn cụm từ thích hợp điền vào chổ trống: “Tích của cường độ dòng điện và điện trở còn gọi là …..”

A. Điện thế.	B. hiệu điện thế.	C. Độ tăng điện thế.	D. Độ giảm điện thế.

- Một mạch điện có điện trở ngoài bằng 5 lần điện trở trong. Khi xảy ra hiện tượng đoản mạch thì tỉ số giữa cường độ dòng điện đoản mạch và cường độ dòng điện không đoản mạch là:

A. 5 	B. 6	C. 4.	D. 3

► Cường độ dòng điện khi chưa xảy ra đoản mạch: I = ξR+r=ξ5r+r=ξ6r (1)

Khi có hiện tượng đoản mạch xảy ra thì I’ = ξr (2)

Lấy (2)(1)I'I =  6 ♥ B

- Hiện tượng đoản mạch của nguồn điện xảy ra khi

A. sử dụng các dây dẫn ngắn để mắc mạch điện.

B. nối hai cực của một nguồn điện bằng dây dẫn có điện trở rất nhỏ.

C. không mắc cầu chì cho một mạch điện kín.

D. dùng pin hay acquy để mắc một mạch điện kín.

- Gọi  là suất điện động của nguồn điện và I là dòng điện đoản mạch khi hai cực của nguồn điện được nối với nhau bằng một dây dẫn có điện trở rất nhỏ (≈0). Điện trở trong của nguồn điện được tính theo công thức

A. ξ2I.	B. ξI	C. 2ξI	D. 2Iξ

► Khi có hiện tượng đoản mạch xảy ra thì I = ξr r = ξI♥ B

- Mạch điện kín gồm nguồn điện có suất điện động ξ và điện trở trong r, điện trở mạch ngoài là R. Khi biểu thức cường độ điện trường chạy qua R là I = ξ3r thì tỉ số Rr bằng

A. 3	B. 1	C. 12	D. 2

► Ta có I = ξR+r = ξ3r R + r = 3r  R = 2r Rr = 2 ♥ D

- Cho một mạch điện kín gồm nguồn điện có suất điện động không đổi và điện trở trong không đáng kể nối tiếp với mạch ngoài có điện trở R. Khi điện trở ngoài của mạch tăng 2 lần thì cường độ dòng điện trong mạch chính

A. chưa đủ dữ kiện để xác định.	B. tăng 2 lần.

C. giảm 2 lần.		D. không đổi.

► Cường độ dòng điện trong mạch kín I = ξR (vì r = 0)

→ I ~ 1R R↑2 thì I↓2 ♥ C

- Khi khởi động xe máy, không nên nhấn nút khởi động quá lâu và nhiều lần liên tục vì

A. dòng đoản mạch kéo dài tỏa nhiệt mạnh sẽ làm hỏng acquy.

B. tiêu hao quá nhiều năng lượng.

C. động cơ đề sẽ rất nhanh hỏng.

D. hỏng nút khởi động.

- Hiệu suất của nguồn điện được xác định bằng

A. tỉ số giữa công có ích và công toàn phần của dòng điện trên mạch.

B. tỉ số giữa công toàn phần và công có ích sinh ra ở mạch ngoài.

C. công của dòng điện ở mạch ngoài.

D. nhiệt lượng tỏa ra trên toàn mạch.

- Cho một mạch điện gồm một pin 1,5 V có điện trở trong 0,5 Ω nối với mạch ngoài là một điện trở 2,5 Ω. Cường độ dòng điện trong toàn mạch là

A. 3 A	B. 35 A 	C. 0,5 A	D. 2 A

► I = ξR+r=1,52,5+0,5 = 0,5 A ♥ C

- Một mạch điện kín gồm nguồn điện có suất điện động E, điện trở trong r = 5 Ω. Mạch ngoài là một điện trở R = 20 Ω. Hiệu suất của nguồn là

A. 80%.	B. 75%. 	C. 40%. 	D. 25%.

► H = RR+r=2020+5 = 80% ♥ A

- Một mạch điện có nguồn là một pin 9 V, điện trở trong 0,5 Ω và mạch ngoài gồm 2 điện trở 8 Ω mắc song song. Cường độ dòng điện trong toàn mạch là

A. 2 A	B. 4,5 A	C. 1 A	D. 1833 A

►Điện trở mạch ngoài RN = R2 = 4 Ω

I = ξRN+r=94,5= 2 A ♥ A

- Một mạch điện gồm một acquy có suất điện động 6 V, điện trở mạch ngoài 4 Ω, cường độ dòng điện trong toàn mạch là 1 A. Điện trở trong của nguồn là

A. 0,5 Ω.	B. 4,5 Ω.	C. 1 Ω.	D. 2 Ω.

► I = ξRN+rhay 1 = 64+r r = 2 Ω♥ D

- Một mạch điện kín gồm nguồn điện có suất điện động E = 6V và điện trở trong r = 1 , mạch ngoài là một điện trở thuần R. Biết hiệu suất của nguồn điện là 75%. Giá trị của điện trở R là:

A. R = 1 Ω	B. R = 1,5 Ω	C. R = 2 Ω	D. R = 3 Ω.

► Hiệu suất : H = RR+r hay 0,75 = RR+1 R = 3 Ω ♥ D

- Một nguồn điện có điện trở trong 0,1 Ω được mắc với điện trở 4,8 Ω thành mạch kín. Khi đó hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện là 12 V. Suất điện động  của nguồn điện là:

A. 12,00 V.	B. 11,75 V.	C. 14,50 V.	D. 12,25 V.

►Cường độ dòng điện I = UR = 124,8 = 2,5 A

Suất điện động của nguồn  = I.(R + r) = 2,5(4,8 + 0,1) = 12,25 V ♥ D

- Trong một mạch kín mà điện trở ngoài là 10 Ω, điện trở trong là 1 Ω có dòng điện là 2 A. Hiệu điện thế 2 đầu nguồn và suất điện động của nguồn là

A. 10 V và 12 V.	B. 20 V và 22 V.	C. 10 V và 2 V.	D. 2,5 V và 0,5 V.

► Hiệu điện thế hai đầu nguồn U = I.R = 2.10 = 20 V ♥ B

= I(R + r) = 2(10 + 1) = 22 V

- Một mạch điện có điện trở ngoài bằng 5 lần điện trở trong. Khi xảy ra hiện trượng đoản mạch thì tỉ số giữa hiệu điện thế mạch ngoài và suất điện động của nguồn bằng

A. 5 	B. 2	C. 0.	D. ∞.

► Khi có hiện tượng đoản mạch thì U = I.R = 0 →Uξ = 0 ♥ C

- Một acquy 3 V, điện trở trong 20 mΩ, khi có đoản mạch thì dòng điện qua acquy là

A. 150 A	B. 0,06 A	C. 15 A	D. 203 A

► I = ξr=320.10-3 = 150 A ♥ A

- Cho ba điện trở giống nhau cùng giá trị 8 Ω, hai điện trở mắc song song và cụm đó nối tiếp với điện trở còn lại. Đoạn mạch này được nối với nguồn có điện trở trong 2 Ω thì hiệu điện thế hai đầu nguồn là 12 V. Cường độ dòng điện trong mạch và suất điện động của mạch khi đó lần lượt là là

A. 1 A và 14 V.	B. 0,5 A và 13 V.	C. 0,5 A và 14 V.	D. 1 A và 13 V.

► Sơ đồ mạch ngoài (R1//R2) nt R3 (với R1 = R2 = R3 = 8 Ω)

R12 = R2 = 4 Ω  RN = R12 + R3 = 12 Ω

Cường độ dòng điện qua mạch I = URN=1212 = 1 A

Suất điện động của nguồn  = I.(RN + r) = 14 V

Hoặc  = UN + I.r = 12 + 1.2 = 14 V ♥ A

- Một mạch điện có 2 điện trở 3 Ω và 6 Ω mắc song song được nối với một nguồn điện có điện trở trong 1 Ω. Hiệu suất của nguồn điện là

A. 19.	B. 910.	C. 23	D. 16.

► Điện trở mạch ngoài RN = R1R2R1+R2=3.63+6 = 2 Ω

Hiệu suất của nguồn H = RNRN+r=22+1 = 23♥ C

- Một nguồn điện có suất điện động  = 6V, điện trở trong r = 2 Ω được nối với một điện trở R = 3 Ω thành một mạch kín. Công suất của nguồn điện là

A. 7,2 W	B. 8 W	C. 4,5 W	D. 12 W

► Công suất của nguồn Png = .I = .ξR+r = 623+2 = 7,2 W ♥ A

- Một nguồn điện có suất điện động  và điện trở trong r được mắc với một biến trở R thành một mạch kín. Thay đổi R, ta thấy với hai giá trị R1 = 1 Ωvà R2 = 9 Ω thì công suất tiêu thụ ở mạch ngoài là như nhau. Điện trở trong của nguồn điện là:

A. r = 2 Ω.	B. r = 3 Ω.	C. r = 4 Ω.	D. r = 6 Ω.

►Công suất tiêu thụ ở mạch ngoài P = RI2 = R.ξR+r2

Với R = R1 và R = R2 thì P1 = P2 R1.ξR1+r2 = R2.ξR2+r2;

Rút gọn và thay số ta được 11+r2=99+r2

Giải ra được r = 3 Ω ♥ B

Hay có thể áp dụng công thức giải nhanh:

- Một điện trở R = 4 Ω mắc vào nguồn có  = 4,5 V tạo thành mạch kín có công suất tỏa nhiệt trên điện trở R là P = 2,25 W. Điện trở trong của nguồn và hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở R là:

A. 1 Ω; 1,2 V. 	B. 2 Ω; 4,5 V. 	C. 1 Ω; 3 V. 	D. 2 Ω; 3 V.

► Công suất tỏa nhiệt trên điện trở: P = RI2 = R.ξR+r2

Thay số ta được 2,25 = 4.4,524+r2   Casio hóa   r = 2 Ω

Hiệu điện thế mạch ngoài U = I.R = ξR+r.R = 4,54+2.4 = 3 V ♥ D

Với nguồn điện có điện trở trong thì U < ♥ D (không cần thiết tính U)

- Hai bóng đèn có điện trở 5 Ω mắc song song và nối vào một nguồn có điện trở trong 1 Ω thì cường độ dòng điện trong mạch là  127 A. Khi tháo một đèn ra thì cường độ dòng điện trong mạch là

A. 65 A	B. 1 A	C. 56 A	D. 0 A

► Khi hai đèn mắc song song thì R = Rđ2 = 2,5 Ω

Cường độ dòng điện khi đó I = ξR+r hay 127 = ξ2,5+1  = 6 V

Khi tháo bớt một đèn thì dòng điện lúc này I’ = ξRđ+r=65+1 = 1 A ♥ B

- Cho mạch điện có sơ đồ như hình bên: ξ = 12V; R1 = 4 Ω; R2 = R3 = 10 Ω. Bỏ qua điện trở của ampe kế A và dây nối. Số chỉ của ampe kế là 0,6 A. Giá trị điện trở trong r của nguồn điện là

A. 1,2 Ω. 	B. 0,5 Ω. 	C. 1,0 Ω.	D. 0,6 Ω.

► Từ hình vẽ ta có sơ đồ mạch: R1 nt (R2 //R3)  U2 = U3 = U23 = IA.R3 = 0,6.10 = 6 V

Vì R2 = R3 I2 = I3 = IA = 0,6 A

I1 = I23 = I2 + I3 = 1,2 A U1 = I1.R1 = 1,2.4 = 4,8 V

UN = U1 + U23 = 4,8 + 6 = 10,8 V

Áp dụng định luật Ôm:  = U + I.r hay 12 = 10,8 + 1,2.r  r = 1 Ω ♥ C

- Một nguồn điện có suất điện động  = 12 Vvà điện trở trong 2Ω. Nối điện trở R vào hai cực của nguồn điện thành mạch kín thì công suất tiêu thụ điện trên điện trở R bằng 16 W. Biết R> 2 Ω, giá trị của điện trở R bằng

A. 3 Ω.	B. 6 Ω.	C. 5 Ω.	D. 4 Ω.

► Công suất tiêu thụ trên điện trở: P = RI2 = R.ξR+r2hay 16 = R.12R+22 Casio hóa R= 1 ΩR=4 Ω♥ D

- Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ: ξ = 12 V; R1 = 5 Ω; R2 = 12 Ω; bóng đèn Đ: 6 V– 3 W. Bỏ qua điện trở các dây nối. Để đèn sáng bình thường thì điện trở trong r của nguồn có giá trị

A. 1 Ω.	B. 2Ω.

C. 5 Ω.	D. 5,7 Ω.

► Điện trở của đèn Rđ = Uđ2P=623 = 12 Ω = R2I2 = Iđ = PđUđ = 36 = 0,5 A

I = I1 = I2 + I3 = 1 A vì R1 nt (R2 // Rđ) và R2đ = R22 = 6 Ω

Mà I = ξRN+r = ξR1+R23+r hay 1 = 12 5+6+r r = 1 Ω ♥ A

- Mạch gồm nguồn có suất điện động  (V) và điện trở trong r (Ω), mắc vào hai đầu biến trở R, khi R = 10 Ω và R = 15 Ω thì công suất tỏa nhiệt trên R là không đổi. Khi R = x thì công suất trên R cực đại. Tìm x.

A. x = 56 Ω	B. x = 150 Ω 	C. 65 Ω 	D. 56 Ω

► Công suất tiêu thụ trên điện trở: P = RI2 = R.ξR+r2= Rξ2R2+2Rr+r2= ξ2R+2r+r2R (1)

Biến đổi theo ẩn R ta được P.R2 + (2rP - 2)R + Pr2 = 0 (2)

Mà (2) có 2 nghiệm ứng với hai giá trị của R thì hai nghiệm thỏa: R1+R2=-ba=-2rP-ξ22R1.R2=ca=r2

Mặt khác để Pmax thì [R+2r + r2R]min (được suy ra từ (1))

Theo Côsi thì R + r2R ≥ 2R.r2R = 2r  (R + r2R)min = 2r  r = R = x

Vậy Pmax khi x = r = R1R2 = 56 Ω♥ A

Hay có thể áp dụng công thức giải nhanh:

- Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ: Suất điện động của nguồn là E, điện trở trong r = 0,4Ω, R1 = 0,8Ω, R2 = 2Ω, R3 = 3Ω.Tỉ số cường độ dòng điện mạch ngoài khi K đóng và khi K ngắt là Iđóng Ingắt bằng.

A. 1. 	B. 1,4.

C. 1,5.	D. 2.

► Khi k đóng thì dòng điện không qua R1→ mạch có R2 // R3 Rđ = R2R3R2+R3 = 1,2 Ω

Iđóng = ERđ+r=E1,6

Khi k ngắt thì mạch có R1 nt (R2//R3)  Rn = R1 + R23 = R1 + Rđ = 2 Ω

Ingắt = ERn+r=E2,4

Iđóng Ingắt = 2,41,6 = 1,5 A ♥ C