GIẢI CHI TIẾT

ĐỀ KIỂM TRA KẾT THÚC CHỦ ĐỀ 4: “MẮC NGUỒN ĐIỆN THÀNH BỘ”

- Việc ghép nối tiếp các nguồn điện để được bộ nguồn có

A. suất điện động lớn hơn các nguồn có sẵn	B. suất điện động nhỏ hơn các nguồn có sẵn

C. điện trở trong nhỏ hơn các nguồn có sẵn	D. điện trở trong bằng điện trở mạch ngoài

- Bộ nguồn song song là bộ nguồn gồm các nguồn điện

A. có các cực đặt song song với nhau

B. với các cực thứ nhất được nối bằng dây dẫn vào một điểm và các cực còn lại được nối vào điểm khác

C. được mắc thành hai dãy song song, trong đó mỗi dãy gồm một số nguồn mắc nối tiếp

D. với các cực dương được nối bằng dây dẫn vào một điểm và các cực âm được nối vào điểm khác

- Việc ghép song song các nguồn điện để được bộ nguồn có

A. suất điện động lớn hơn các nguồn có sẵn	B. suất điện động nhỏ hơn các nguồn có sẵn

C. điện trở trong nhỏ hơn các nguồn có sẵn	D. điện trở trong bằng điện trở mạch ngoài

- Bộ nguồn nối tiếp là bộ nguồn gồm các nguồn điện

A. đặt liên tiếp cạnh nhau

B. với các cực được nối liên tiếp với nhau

C. mà các cực dương của nguồn này nối với cực âm của nguồn điện tiếp sau

D. với các cực cùng dấu được nối liên tiếp nhau

- Công thức định luật Ôm cho toàn mạch là:

A. I = ER+r.	B. I = UAB-ER+r.	C. I = E-UABR+r.	D. I = E+UABR+r

- Một mạch điện gồm nguồn điện có suất điện động E, điện trở trong r và điện trở mạch ngoài là R mắc nối với nhau tạo thành mạch kín thì hiệu điện thế giữa 2 cực của nguồn điện cho bởi biểu thức

A. U = E – Ir.	B. U = E + Ir.	C. U = E + I(r+R).	D. U = E – I(r+R).

- Một mạch điện kín gồm hai nguồn điện E1, r1 và E2, r2 mắc nối tiếp với nhau, mạch ngoài chỉ có điện trở R. Biểu thức cường độ dòng điện trong mạch là:

A. I = E1-E2R+r1+r2	B. I = E1-E2R+r1-r2	C. I = E1+E2R+r1-r2	D. I = E1+E2R+r1+r2

- Một bộ nguồn gồm hai nguồn điện mắc nối tiếp. Hai nguồn có suất điện động lần lượt là 5 V và 7 V. Suất điện động của bộ nguồn bằng

A. 6 V	B. 2 V	C. 12 V	D. 7 V

►E = E1 + E2 = 12 V♥ C

- Muốn ghép 3 pin giống nhau mỗi pin có suất điện động 3 V thành bộ nguồn 6 V thì

A. phải ghép 2 pin song song và nối tiếp với pin còn lại.

B. ghép 3 pin song song.

C. ghép 3 pin nối tiếp.

D. không ghép được.

► Dễ dàng thấy được 6 = 3 + 3 →E1 // (E2 nt E3) ♥ A

- Muốn ghép 3 pin giống nhau, mỗi pin có suất điện động 9V, điện trở trong 2Ω thành bộ nguồn 18 V thì điện trở trong của bộ nguồn là

A. 6Ω.	B. 4Ω.	C. 3Ω.	D. 2Ω.

► Dễ thấy được 18 = 9 + 9 E1//E2 nt E3 rb = r12 + r3 = r2 + r = 3 Ω ♥ C

- Ghép 3 pin giống nhau nối tiếp mỗi pin có suất điện độ 3 V và điện trở trong 1 Ω. Suất điện động và điện trở trong của bộ pin là

A. 9 V và 3 Ω.	B. 9 V và 13Ω.	C. 3 V và 3 Ω.	D. 3 V và 13Ω.

►b=3=9Vrb=3r=3 Ω♥ A

- Ghép song song một bộ 3 pin giống nhau loại 9 V – 1 Ω thì thu được bộ nguồn có suất điện động và điện trở trong là

A. 3 V – 3 Ω.	B. 3 V – 1 Ω.	C. 9 V – 3 Ω.	D. 9 V – 13Ω.

► b==9 Vrb=r3=13 Ω♥ D

- Người ta mắc một bộ 3 pin giống nhau song song thì thu được một bộ nguồn có suất điện động 9 V và điện trở trong 3 Ω. Mỗi pin có suất điện động và điện trở trong là

A. 27 V; 9 Ω.	B. 9 V; 9 Ω.	C. 9 V; 3 Ω.	D. 3 V; 3 Ω.

► Ban đầu có 3 nguồn ghép song song b==9 Vrb=r3=3 Ω→=9 Vrb=9 Ω♥ B

- Cho mạch điện gồm hai nguồn mắc nối tiếp bằng dây dẫn có điện trở bằng 0, biết 2 nguồn có suất điện động bằng nhau là 6V và r1 = 1 Ω, r2 = 2 Ω. Mạch ngoài là điện trở R = 3 Ω. Tính cường độ dòng điện qua mạch:

A.1 A	B.2A	C.3 A	D.4 A

► I=1+2R+r1+r2=6+63+1+2 = 2 A ♥ B

- Khi ghép n nguồn điện nối tiếp, mỗi nguồn có suất điện động E và điện trở trong r thì suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn là

A. nE và rn.	B. nE nà nr.	C. E và nr.	D. E và rn.

- Một bộ 3 đèn giống nhau có điện trở 3 Ω được mắc nối tiếp với nhau và nối với nguồn 1 Ω thì dòng điện trong mạch chính 1 A. Khi tháo một bóng khỏi mạch thì dòng điện trong mạch chính là

A. 0 A	B. 107 A	C. 1 A	D. 710A

► Vì 3 đèn nối tiếp nên khi 1 đèn được tháo ra thì mạch hở → I = 0 ♥ A

- Mắc điện trở R = 2 Ω vào bộ nguồn gồm hai pin có suất điện động và điện trở trong giống nhau. Nếu hai pin ghép nối tiếp thì cường độ dòng điện qua R là Int = 0,75 Ω. Nếu hai pin ghép song song thì cường độ dòng điện qua R là Iss = 0,6 A. Tính suất điện động và điện trở trong của mỗi pin

A. r = 2 Ω; E = 2 V		B. r = 1 Ω; E = 1 V

C. r = 2 Ω; E = 1,5 V		D. r = 1 Ω; E = 1,5 V

►Khi hai pin ghép nối tiếp: nt=2rnt=2r→ Int = ntR+rnt=22+2r = 0,75 (1)

Khi hai pin ghép song song : ss=rss=r2→ Iss = ssR+rss=2+r2 = 0,6 (2)

Giải (1) và (2) ta được r = 2 Ω; E = 1,5 V♥ C

R

n nguồn

Cho mạch điện như hình vẽ, các pin giống nhau có cùng suất điện động E và điện trở trong r. Cường độ dòng điện qua mạch chính có biểu thức

A. I = ER+nr	B. I = nER+r

C. I = nER+nr	D. I = nER+rn

► I = bR+rb=nR+nr♥ C

- Cho sơ đồ mạch điện như hình bên. Hai nguồn có cùng suất điện động và điện trở trong là E = 1,5 V và r = 1 Ω. Hai bóng đèn giống nhau, cùng số ghi trên đèn là 3 V – 0,75 W. Tính hiệu suất của bộ nguồn

A. 70%	B. 65%	C. 59%	D. 75%

► Điện trở của mỗi đèn: Rđ = Uđ2Pđ=320,75 = 12 Ω → RN = Rđ2 = 6 Ω

Hiệu suất của nguồn H = RNRN+r1+r2=68 = 75%♥ D

- Một nguồn điện với suất điện động E, điện trở trong r mắc với một điện trở ngoài R = r thì cường độ dòng điện trong mạch là I. Nếu thay nguồn này bằng 9 nguồn giống nhau, mắc nối tiếp nhau thì cường độ dòng điện trong mạch là I’. Quan hệ giữa I’ và I là:

A. I’ = I	B. I’ = I9	C. I’=1,8I	D. I’ = 9I

► Khi mạch chỉ có một nguồn thì I = R+r=r+r=2r(1)

Khi mạch gồm chín nguồn giống nhau mắc nối tiếp thì b=9rb=9rI’ = bR+rb=9r+9r=910r (2)

Lấy (2)(1)I'I = 91012 = 1,8  I’ = 1,8I ♥ C

- Cho bộ nguồn gồm 6 acquy giống nhau được mắc thành hai dãy song song với nhau, mỗi dãy gồm 3 acquy mắc nối tiếp với nhau. Mỗi acquy có suất điện động E = 4 (V) và điện trở trong r = 2 (Ω). Suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn lần lượt là:

A. Eb = 12 (V); rb = 3 (Ω).	B. Eb = 6 (V); rb = 1,5 (Ω).

C. Eb = 6 (V); rb = 3 (Ω).		D. Eb = 12 (V); rb = 1,5 (Ω).

►Suất điện động và điện trở trong của mỗi dãy: d=3rd=3r

Suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn (2 dãy): b=3=12 Vrb=3r2=3 Ω♥ A

- Nếu ghép cả 3 pin giống nhau thành một bộ pin, biết mỗi pin có suất điện động 3 V thì bộ nguồn sẽ không thể đạt được giá trị suất điện động

A. 3 V.	B. 6 V.	C. 9 V.	D. 5 V.

► Khi 3 pin ghép song song thì b == 3V

Khi 3 pin ghép nối tiếp thì b = 3 = 9 V

Khi 2 pin ghép song song rồi nối tiếp với pin còn lại {(1//2) nt 3} thì  = 12+  = 6 V

→ Giá trị của bộ nguồn không thể là 5 V ♥ D

- Một bộ có n nguồn giống nhau, mỗi nguồn có suất điện động  và điện trở trong r. Mạch ngoài là một điện trở có giá trị R = r. Khi n nguồn ghép nối tiếp mắc với mạch ngoài thì cường độ dòng điện là I. Khi n nguồn ghép song song mắc với mạch ngoài thì cường độ dòng điện qua R là I’. Tỉ số của  I'I  bằng

A. n2	B. 1	C. n	D. 1n

► Khi n nguồn ghép nối tiếp: b=nrb=r I = nR+nr=nr+nr

Khi n nguồn ghép song song: b=rb=rn I’ = R+rn=r+rn=nr+nr

→I'I =1 ♥ B

- Một bộ có n nguồn giống nhau, mỗi nguồn có suất điện động   và điện trở trong r. Mạch ngoài là một điện trở có giá trị R = nr. Khi n nguồn ghép nối tiếp mắc với mạch ngoài thì cường độ dòng điện là I. Khi n nguồn ghép song song mắc với mạch ngoài thì cường độ dòng điện qua R là I’. Tỉ số của I'I bằng

A. n	B. 2nn2+1	C. n2 + 1	D. 2n +1

► Khi n nguồn ghép nối tiếp: b=nrb=r I = nR+nr=nnr+nr=2r

Khi n nguồn ghép song song: b=rb=rn I’ = R+rn=nr+rn=nn2r+r=n(n2+1)r

→I'I =nn2+112 = 2nn2+1♥ B

- Nếu ghép 3 pin giống nhau nối tiếp thu được bộ nguồn 7,5 V và 3 Ω thì khi mắc 3 pin đó song song thu được bộ nguồn

A. 2,5 V và 1 Ω.	B. 7,5 V và 1 Ω. 	C. 7,5 V và 1 Ω.	D. 2,5 V và 13 Ω.

►Khi 3 pin ghép nối tiếp thì b=3=7,5Vrb=3r=3 Ω→=2,5Vr=1 Ω

Khi 3 pin đó ghép song song thì b= =2,5Vrb=13=13Ω♥ D

- Có 10 pin 2,5 V, điện trở trong 1 Ω được mắc thành 2 dãy, mỗi dãy có số pin bằng nhau. Suất điện động và điện trở trong của bộ pin này là

A. 12,5 V và 2,5 Ω.	B. 5 V và 2,5 Ω.	C. 12,5 V và 5 Ω.	D. 5 V và 5 Ω.

► Theo bài ta có 2 dãy, mỗi dãy gồm 5 pin ghép nối tiếp →b=5=12,5 Vrb=5r2=2,5 Ω♥ A

- Người ta mắc nối tiếp 3 pin có suất điện động lần lượt là 2,2 V; 1,1 V; 0,9 V và các điện trở trong tương ứng là 0,2 Ω; 0,4 Ω; 0,5Ω tạo thành nguồn điện cho mạch. Trong mạch có dòng điện cường độ 1A chạy qua. Điện trở ngoài của mạch này :

A. 5,1 Ω	B. 4,5 Ω	C. 3,8 Ω	D. 3,1 Ω

► Cường độ dòng điện I = bR+rb=2,2+1,1+0,9R+0,2+0,4+0,5=4,2R+1,1 = 1  R = 3,1 Ω♥ D

- Một bộ nguồn điện gồm các nguồn giống nhau có  = 5 V, r = 3 Ω mắc song song. Khi đó cường độ dòng điện trong mạch là 2 A, công suất mạch ngoài là 7 W. Hỏi bộ nguồn có bao nhiêu nguồn điện

A. 10	B. 5	C. 8	D. 4

► Bộ nguồn có n nguồn ghép song song thì b=rb=rn=3n

Công suất mạch ngoài P = R.I2 hay 7 = R.22 R = 74Ω

Cường độ dòng điện I = R+rb hay 2 = 574+3n   Casio hóa    n = 4 ♥ D

- 9 pin giống nhau được mắc thành bộ nguồn có số nguồn trong mỗi dãy bằng số dãy thì thu được bộ nguồn có suất điện độ 6 V và điện trở 1 Ω. Suất điện động và điện trở trong của mỗi nguồn là

A. 2 V và 1 Ω.	B. 2 V và 3 Ω.	C. 2 V và 2 Ω.	D. 6V và 3 Ω.

► Bộ 9 pin được mắc thành 3 dãy, mỗi dãy gồm 3 nguồn

Khi đó b=3 =6rb=3r3=r=1 =2 Vr=1 Ω♥ A

- Hai nguồn điện giống nhau, mỗi nguồn có suất điện động là 2V, điện trở trong là 1Ω, được mắc song song với nhau và nối với một điện trở ngoài R. Điện trở R bằng bao nhiêu để cường độ dòng điện đi qua nó là 1 A.

A. 1,5Ω.	B. 1Ω. 	C. 2Ω. 	D. 3Ω.

► Suất điện động của bộ nguồn b =  = 2 V

Điện trở trong của bộ nguồn rb = r2 = 0,5 Ω

Cường độ dòng điện I =  R+rb hay 1 =2R+0,5 R = 1,5 Ω ♥ A

- Một nguồn điện có điện trở trong r, mắc với điện trở mạch ngoài R = r tạo thành mạch kín thì dòng điện trong mạch là I. Nếu thay nguồn điện đó bằng 3 nguồn giống hệt nó mắc song song thì cường độ dòng điện trong mạch là

A. I.	B. 3I2	C. I3	D. I4

► Ban đầu: I = R+r=r+r=2r

Khi thay nguồn trên bằng 3 nguồn song song thì b=rb=r3→ I’ = bR+rb=r+r3=34r

→I'I=3412=32 I’ = 32I♥ B

- Một bàn là có điện trở 25 Ω được mắc vào mạch điện với bộ nguồn là hai acquy giống hệt nhau. Điện trở trong của mỗi acquy là 10 Ω. Với hai cách mắc các acquy đó nối tiếp và song song, công suất tiêu thụ của bàn là sẽ lớn hơn trong cách nào?

A. mắc nối tiếp

B. mắc song song

C. hai cách mắc giống nhau

D. không xác định vì không biết suất điện động của hai acquy

►Khi hai nguồn mắc nối tiếp thì P1 = RI12 = R.(2E)2R+2r2= 100E2452

Khi hai nguồn mắc song song thì P2 = RI22 = R.E2R+r22 = 25E2302

→ P1P2=10045225302 = 169> 1 → P1> P2 A

- Cho mạch điện như hình bên. Biết  = 12 V; r = 1 Ω; R1 = 5  Ω; R2 = R3  =  10 Ω. Bỏ qua điện trở của dây nối. Hiệu điện thế giữa hai đầu R1 là

A. 10,2 V.	B. 4,8 V.

C. 9,6 V.	D. 7,6 V.

► Điện trở mạch ngoài RN = R1.R23R1+R23=R1(R2+R3)R1+R2+R3=5(10+10 )5+1 0+10 = 4 Ω

Cường độ dòng điện qua mạch chính I = RN+r=124+1 = 2,4 A

U1 = U23 = UN = I.RN = 2,4.4 = 9,6 V ♥ C

- Bốn nguồn điện giống nhau, có cùng suất điện động E và điện trở trong r, được mắc thành bộ nguồn theo sơ đồ như hình vẽ. Suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn này tương ứng là

A. E; r	B. 2E; r	C. 2E; 2r	D. 4E; 0,5r

► Suất điện động và điện trở trong của 1 dãy: b1=2rb1=2r

Suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn b=b1=2rb=rb12=r

- Hai nguồn điện có suất điện động và điện trở trong lần lượt là 1 = 4,5 V; r1 = 3 Ω; 2 = 3 V; r2 = 2 Ω. Mắc hai nguồn này thành mạch điện kín như hình vẽ. Cường độ dòng điện chạy trong mạch và hiệu điện thế UAB lần lượt là

A. 1,5 A và 1,5 V	B. 1,5 A và 0 V

C. 0,3 A và 0 V	D. 0,3 A và 1,5 V

►Ta có I = 1+2r1+r2=4,5+33+2 = 1,5 A

UAB = 1 – Ir1 = 4,5 – 1,5.3 = 0 ♥ B

- Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ, hai pin có cùng suất điện động 3,5 V và điện trở trong 1 Ω. Bóng đèn dây tóc có số ghi trên đèn là 7,2 V – 4,32 W. Cho rằng điện trở của đèn không thay đổi theo nhiệt độ. Công suất tiêu thụ điện năng của bóng đèn là

A. 3 W	B. 3,5 W

C. 4,32 W	D. 4,6 W

►Điện trở của đèn R = Uđm2Pđm=7,224,32 = 12 Ω

Vì hai nguồn nối tiếp nên  = 1 + 2 = 7 V và r = r1 + r2 = 2 Ω

→ Cường độ dòng điện qua đèn: I = R+r=712+2 = 0,5 A

Vậy công suất tiêu thụ của đèn P = RI2 = 3 W. ♥ A

- Hai nguồn điện có cùng suất điện động và cùng điện trở trong được mắc thành bộ nguồn và được mắc với điện trở R = 11 Ω như sơ đồ hình vẽ. Trong trường hợp hình a thì dòng điện chạy qua R có cường độ 0,4 A; còn trong trường hợp hình b thì dòng điện chạy qua R có cường độ 0,25 A. Suất điện động và điện trở trong lần lượt là

A. 6 V và 2 Ω	B. 3 V và 2 Ω	C. 3 V và 3 Ω	D. 6 V và 3 Ω

►Với hình a: Ia = 1+2R+r1+r2=211+2r = 0,4 (1) (Vì hai nguồn giống nhau nên 1 = 2 = ; r1 = r2 = r)

Với hình b: Ib = bR+rb=11+r2= 0,25 (2)

Giải (1) và (2) ta được r = 2 Ω và  = 3 V ♥ B

- Khi mắc song song n dãy, mỗi dãy m nguồn điện có điện trở trong r giống nhau thì điện trở trong của cả bộ nguồn cho bởi biểu thức

A. nr.	B. mr.	C. m.nr.	D. mrn.

► Điện trở tương đương của mỗi dãy: rd = r1 + r2 + …+ rm = mr

→ Điện trở của tương đương của n dãy: 1rb=1mrd1+1mrd2+…1mrdn=nm.r

→ rb = mnr

- Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ, trong đó các nguồn có suất điện động 1 =12 V; 2 = 6 V và có điện trở trong không đáng kể. Các điện trở R1 = 4 Ω và R2 = 8 Ω. Chọn phương án đúng?

A. Cường độ dòng điện chạy trong mạch là 1 A

B. Công suất tiêu thụ điện trên R1 là 8 W

C. Công suất của nguồn 1 là 16 W

D. Năng lượng mà nguồn 2 cung cấp trong 5 phút là 2,7 kJ

►Dễ dàng nhận dạng được mạch mắc nối tiếp nên:  = 1 + 2 = 18 V; r = r1 + r2 = 0; R = R1 + R2 = 12 Ω

Cường độ dòng điện qua mạch I = R+r  = 1,5A → đáp án A sai

Công suất tiêu thụ điện trên R1: P1 = R1I2 = 9 W → đáp án B sai

Công suất của nguồn 1: Png1 = 1.I = 18 W → đáp án C sai

→ D là đáp án đúng

- Để mắc được bộ nguồn từ a nguồn giống nhau và điện trở của bộ nguồn bằng điện trở của một nguồn thì số a phải là một số

A. là một số nguyên.		B. là một số chẵn.

D. là một số lẻ.		D. là một số chính phương.

► Gọi r là điện trở của một nguồn

Khi a nguồn ghép nối tiếp thì rb = a.r → điện trở tăng

Khi a nguồn ghép song song thì rb = ra→ điện trở giảm

→ Để rb = r thì bộ nguồn phải được ghép hỗn hợp gồm n dãy; mỗi dãy có m nguồn ghép nối tiếp (với a = m.n) khi đó rb = mrn=mram = m2ra

Theo đề thì rb = r = m2ra a = m2♥ D