ĐỀ KIỂM TRA CUỐI CHƯƠNG 2

- Cường độ dòng điện, suất điện động, điện lượng có đơn vị lần lượt là:

A. vôn(V), ampe(A), ampe(A) 	B. ampe(A), vôn(V), cu lông (C)

C. Niutơn(N), fara(F), vôn(V) 	D. fara(F), vôn/mét(V/m), jun(J)

- Chọn phát biểu sai về công dụng của các thiết bị đo dưới đây:

A. Vôn kế đo hiệu điện thế giữa hai điểm trong mạch điện.

B. Am pe kế đo cường độ dòng điện trong mạch điện.

C. Công tơ điện đo điện năng tiêu thụ.	D. Tĩnh điện kế đo giá trị của điện trở.

- Dụng cụ nào sau đây không dùng trong thí nghiệm xác định suất điện động và điện trở trong của nguồn?

A. pin điện hóa;		B. đồng hồ đa năng hiện số;

C. dây dẫn nối mạch;		D. thước đo chiều dài.

- Để đo được dòng điện không đổi thì phải dùng chế độ đo nào của đồng hồ đo điện đa năng? A. DCV	B. ACV	C. DCA	D. ACA

- Những điều nào không cần thực hiện khi sử dụng đồng hồ đa năng hiện số?

A. Nếu không biết rõ giá trị giới hạn của đại lượng cần đo, thì phải chọn thang đo có giá trị lớn nhất phù hợp với chức năng đã chọn;

B. Không đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế vượt quá giới hạn thang đo đã chọn;

C. Không chuyển đổi thang đo khi đang có điện đưa vào hai cực của đồng hồ;

D. Phải ngay lập tức thay pin khi đồng hồ đo xong.

- Để đo suất điện động của một nguồn điện người ta mắc 2 cực của nguồn điện với

A. một điện trở đã biết trị số và một ampe kế tạo thành một mạch kín rồi mắc một vôn kế giữa hai cực của nguồn. Sau đó thay điện trở nói trên bằng một điện trở khác.

B. một điện trở đã biết trị số tạo thành một mạch kín và một vôn kế giữa hai cực của nguồn.

C. một vôn kế (đúng chế độ đo) tạo thành một mạch kín.

D. một điện trở đã biết trị số và một ampe kế tạo thành một mạch kín rồi mắc một vôn kế giữa hai cực của nguồn.

- Đo suất điện động của nguồn điện người ta có thể dùng cách nào sau đây?

A. Mắc nguồn điện với một điện trở đã biết trị số và một ampekế tạo thành một mạch kín. Dựa vào số chỉ của ampe kế cho ta biết suất điện động của nguồn điện.

B. Mắc nguồn điện với một điện trở đã biết trị số tạo thành một mạch kín, mắc thêm vôn kế vào hai cực của nguồn điện. Dựa vào số chỉ của vôn kế cho ta biết suất điện động của nguồn điện.

C. Mắc nguồn điện với một điện trở có trị số rất lớn và một vôn kế tạo thành một mạch kín. Dựa vào số chỉ của vôn kế cho ta biết suất điện động của nguồn điện.

D. Mắc nguồn điện với một vôn kế có điện trở rất lớn tạo thành một mạch kín. Dựa vào số chỉ của vôn kế cho ta biết suất điện động của nguồn điện.

- Có thể mắc nối tiếp vôn kế với pin để tạo thành mạch kín mà không mắc nối tiếp mili ampe kế với pin để tạo thành mạch kín vì

A. Điện trở của vôn kế lớn nên dòng điện trong mạch kín nhỏ, không gây ảnh hưởng đến mạch. Còn miliampe kế có điện trở rất nhỏ, vì vậy gây ra dòng điện rất lớn làm hỏng mạch.

B. Điện trở của miliampe kế rất nhỏ nên gây sai số lớn.

C. Giá trị cần đo vượt quá thang đo của miliampe kế.

D. Kim của miliampe kế sẽ quay liên tục và không đọc được giá trị cần đo.

- Công thức định luật Ôm cho mạch điện chứa máy thu điện là:

A. I = ER+r.	B. I = UAB-ER+r.	C. I = E-UABR+r.	D. I =E+UABR+r

- Hai điện trở R1 = 6 Ω và R2 = 12 Ω mắc song song rồi nối vào hai cực của nguồn điện một chiều có điện trở trong là 2 Ω, khi đó cường độ dòng điện chạy qua nguồn là 2A. Nếu tháo điện trở R2 ra khỏi mạch điện thì cường độ dòng điện chạy qua R1 là

A. 2A.	B. 1,5A.	C. 6A.	D. 0,67A.

- Đối với một mạch điện kín gồm nguồn điện với mạch ngoài là điện trở thì cường độ dòng điện chạy trong mạch

A. tỉ lệ thuận với điện trở mạch ngoài	B. giảm khi điện trở mạch ngoài tăng

C. tỉ lệ nghịch với điện trở mạch ngoài	D. Tăng khi điện trở mạch ngoài tăng

- Công suất định mức của các dụng cụ điện là

A. công suất lớn nhất mà dụng cụ đó có thể đạt được

B. công suất tối thiểu mà dụng cụ đó có thể đạt được

C. công suất mà dụng cụ đó đạt được khi hoạt động bình thường

D. công suất mà dụng cụ đó đạt được bất cứ lúc nào

- Khi mắc các điện trở song song với nhau thành một đoạn mạch. Điện trở tương đương của đoạn mạch sẽ

A. nhỏ hơn điện trở thành phần nhỏ nhất của đoạn mạch

B. lớn hơn điện trở thành phần lớn nhất của đoạn mạch

C. bằng trung bình cộng các điện trở của đoạn mạch

D. bằng tổng của điện trở nhỏ nhất và lớn nhất của đoạn mạch

- Một mạch điện gồm nguồn điện có suất điện động 3 V và điện trở trong 1 Ω. Biết điện trở ở mạch ngoài lớn gấp 2 điện trở trong. Dòng điện trong mạch chính là

A. 12 A 	B. 1 A	C. 2 A	D. 3 A

- Cho mạch có 3 điện trở mắc nối tiếp lần lượt là 2 Ω, 3 Ω và 4Ω với nguồn điện 10 V, điện trở trong 1 Ω. Hiệu điện thế 2 đầu nguồn điện là

A. 9 V.	B. 10 V.	C. 1 V.	D. 8 V.

- Một bóng đèn ghi 6 V – 6 W được mắc vào một nguồn điện có điện trở 2 Ω thì sáng bình thường. Suất điện động của nguồn điện là

A. 6 V.	B. 36 V. 	C. 8 V.	D. 12 V.

- Một nguồn điện có suất điện động ξ = 10 V và điện trở trong 1 Ω mắc với mạch ngoài là một điện trở R = 4 Ω. Công suất của nguồn điện bằng

A. 20 W	B. 8 W	C. 16 W	D. 40 W

- Một nguồn điện 9 V, điện trở trong 1 Ω được nối với mạch ngoài có hai điện trở giống nhau mắc nối tiếp thì cường độ dòng điện qua nguồn là 1 A. Nếu 2 điện trở ở mạch ngoài mắc song song thì cường độ dòng điện qua nguồn là

A. 3 A	B. 13 A	C. 94 A	D. 2,5 A

- Khi mắc vào hai cực của acquy điện trở mạch ngoài R1 = 14 Ω, thì hiệu điện thế giữa hai cực của acquy là U1 = 28 V. Khi mắc vào hai cực của acquy điện trở mạch ngoài R2 = 29 Ω, thì hiệu điện thế giữa hai cực của acquy là U2 = 29 V. Điện trở trong của acquy là

A. r = 10 Ω.	B. r = 1 Ω.	C. r = 11 Ω.	D. r = 0,1 Ω.

- Nếu mắc điện trở 16 Ω với một bộ pin thì cường độ dòng điện trong mạch bằng 1 A. Nếu mắc điện trở 8 Ω vào bộ pin đó thì cường độ bằng 1,8 A. Suất điện động và điện trở trong của bộ pin đó là

A. 14,4 V, 2 Ω	B. 18 V; 2 Ω	C. 18 V; 1 Ω.          D. 16 V, 2 Ω.

- Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ, hai pin có cùng suất điện động 1,5 V và điện trở trong 1 Ω. Hai bóng đèn giống nhau có cùng số ghi trên đèn là 3 V – 0,75 W. Cho rằng các điện trở bóng đèn không thay đổi theo nhiệt độ. Hiệu suất của bộ nguồn và hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi bóng đèn lần lượt là

A. 75% và 1,125 V	B. 80% và 2,25 V	C. 80% và 2,5 V	D. 75% và 2,25 V

- Cho mạch điện như hình vẽ. Trong đó, nguồn điện có suất điện động ξ, điện trở trong r = 2 Ω; mạch ngoài là biến trở R. Thay đổi giá trị của biến trở và đo công suất tỏa nhiệt trên biến trở thì thấy có những cặp giá trị R1 và R2 ứng với cùng một công suất. Một trong những cặp giá trị đó có R1 = 1 Ω; giá trị R2 bằng

A. 2 Ω. 	B. 3 Ω.         C. 4 Ω. 	 D. 5 Ω.

- Để đo suất điện động và điện trở trong của một cục pin, một nhóm học sinh đã mắc sơ đồ mạch điện như hình (H1). Số chỉ của vôn kế và ampe kế ứng với mỗi lần đo được được cho trên hình vẽ (H2). Nhóm học sinh này tính được giá trị suất điện động E và điện trở trong r của pin là

A. E = 1,50 V; r = 0,8 Ω.     B. E = 1,49 V; r = 1,0 Ω.

C. E = 1,50 V; r = 1,0 Ω.     D. E = 1,49 V; r = 1,2 Ω.

- Người ta mắc hai cực của nguồn điện với một biến trở có thể thay đổi từ 0 đến vô cực. Khi giá trị của biến trở rất lớn thì hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện là 4,5V. Giảm giá trị của biến trở đến khi cường độ dòng điện trong mạch là 2A thì hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện là 4 V. Suất điện động và điện trở trong của nguồn điện là:

A.  = 4,5 V; r = 4,5 Ω. 	B.  = 4,5 V; r = 2,5 Ω.

C.  = 4,5 V; r = 0,25 Ω.	D.  = 9 V; r = 4,5 Ω.

- Ắc quy xe máy có suất điện động 6V và điện trở trong 0,5 Ω. Mạch ngoài có 2 bóng đèn cùng loại 6V – 18W mắc song song. Xác định cường độ dòng điện qua nguồn khi 1 bóng đèn bị chập mạch. Bỏ qua điện trở các dây nối.

A. I = 1 A 	B. I = 4A 	C. I = 2,4A 	D. I = 12A

- Để xác định suất điện động  của một nguồn điện, một học sinh mắc mạch điện như hình bên (H1). Đóng khóa K và điều chỉnh con chạy C, kết quả đo được mô tả bởi đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của 1I (nghịch đảo số chỉ ampe kế A) vào giá trị R của biến trở như hình bên (H2). Giá trị trung bình của E được xác định bởi thí nghiệm này là

A. 1,0 V.     B. 1,5 V.    C. 2,0 V.     D. 2,5 V.

- Để xác định điện trở trong r của một nguồn điện, một học sinh mắc mạch điện như hình bên (H1). Đóng khóa K và điều chỉnh con chạy C, kết quả đo được mô tả bởi đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc số chỉ U của vôn kế V vào số chỉ I của ampe kế A như hình bên (H2). Điện trở của vôn kế V rất lớn. Biết R0 = 13 Ω. Giá trị trung bình của r được xác định bởi thí nghiệm này là

A. 2,0 Ω.	B. 3,0 Ω.

C. 2,5 Ω.	D. 1,5 Ω.

- Ắc quy xe máy có suất điện động 12V và điện trở trong 1 Ω. Mạch ngoài có 2 bóng đèn dây tóc cùng loại 12V-18W mắc song song. Xác định cường độ dòng điện qua nguồn khi 1 bóng đèn bị đứt dây tóc. Bỏ qua điện trở các dây nối.

A. I = 43A 	B. I = 2,4A 	C. I = 12A 	D. I = 1,5A

R

V

E,r

Một học sinh làm thí nghiệm đo suất điện động và điện trở trong của một nguồn điện, thì học sinh lắp mạch điện như sơ đồ bên và tiến hành đo được bảng số liệu sau: Khi đó học sinh xác định được suất điện động và điện trở trong của nguồn là

| Lần đo | Biến trở R (Ω) | U (V) |
| --- | --- | --- |
| Lần đo 1 | 1,65 | 3,3 |
| Lần đo 2 | 3,5 | 3,5 |

A. E = 3,5 V; r = 0,2 Ω

B. E = 2,7 V; r = 0,2 Ω

C. E = 3,7 V; r = 0,2 Ω

D. E = 3,7 V; r = 0,1 Ω

- Một nguồn điện trở trong 0,5 Ω được mắc với điện trở 3 Ω. Khi đó hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện là 6 V. Suất điện động của nguồn điện là

A. 3 V.	B. 5 V.

C. 7 V.	D. 19,5 V.

- Mạch kín một chiều gồm mạch ngoài có biến trở R và nguồn có suất điện động và điện trở trong là , r. Khảo sát cường độ dòng điện I theo R người ta thu được đồ thị như hình. Giá trị  và r gần đáp án nào

A. 10V, 1Ω	B. 6V; 1Ω	C. 12V, 2Ω	D. 20V, 2Ω

- Cho mạch điện như hình vẽ. Nguồn điện có suất điện động ξ = 6 V, điện trở trong r = 0,1 Ω, mạch ngoài gồm bóng đèn có điện trở Rd = 11 Ω và điện trở R = 0,9 Ω. Biết đèn sáng bình thường. Hiệu điện thế định mức và công suất định mức của bóng đèn là

A. Uđm = 11 V; Pđm = 11 W.	B. Uđm = 11 V; Pđm = 5,5 W.

C. Uđm = 5,5 V; Pđm = 27,5 W.	D. Uđm = 5,5 V; Pđm = 2,75 W.

- Biết rằng khi điện trở mạch ngoài của một nguồn điện tăng từ R1 = 3 Ω đến R2 = 10,5 Ω thì hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn tăng gấp hai lần. Điện trở trong của nguồn điện đó là:

A. r = 7,5 Ω. 	B. r = 6,75 Ω. 	C. r = 10,5 Ω. 	D. r = 7 Ω.

- Dùng một nguồn điện để thắp sáng lần lượt hai bóng đèn có điện trở là R1 = 2 Ω và R2 = 8 Ω, khi đó công suất tiêu thụ của hai bóng đèn đó như nhau. Điện trở trong của nguồn điện đó là?

A. 1 Ω. 	B. 2 Ω. 	C. 3 Ω. 	D. 4 Ω.

- Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ, trong đó nguồn điện có suất điện động 6 V và có điện trở trong không đáng kể. Các điện trở R1 = R2 = 30 Ω; R3 = 7,5 Ω. Chọn phương án đúng.

A. Điện trở tương đương của mạch ngoài là 6 Ω.

B. Hiệu điện thế hai cực nguồn điện là 5 V.

C. Cường độ dòng điện chạy qua R1 là 0,3 A.

D. Cường độ dòng điện chạy qua R3 là 0,8 A.

- Điện trở trong của một acquy là 0,06 Ω và trên vỏ của nó có ghi 12 V. Mắc vào hai cực của acquy này một bóng đèn có ghi 12 V – 5 W. Coi điện trở của bóng đèn không thay đổi. Công suất tiêu thụ điện thực tế của bóng đèn là

A. 4,954 W.	B. 5,904 W.	C. 4,979 W.	D. 5,000 W.

- Một mạch điện kín gồm một nguồn điện có suất điện động E = 6 V, điện trở trong r = 1 Ω, mạch ngoài là biến trở R. Khi R thay đổi thì công suất tiêu thụ trên R có thể đạt giá trị cực đại là? A. 36 W. 	B. 9 W. 	C. 18 W. 	D. 24 W.

- Đặt vào hai đầu đoạn chứa biến trở R một nguồn điện ξ = 20 V và điện trở trong r. Thay đổi giá trị của biến trở thì thấy đồ thị công suất tiêu thụ trên toàn mạch có dạng như hình vẽ. Công suất tiêu thụ cực đại trên mạch là

A. 10 W.	B. 20 W.

C. 30 W.	D. 40 W.

- Cho mạch điện như hình vẽ trong đó có nguồn điện có suất điện động E = 12 V và điện trở trong có điện trở rất nhỏ, các điện trở mạch ngoài R1 = 3 Ω; R2 = 4 Ω và R3 = 5 Ω. Cường độ dòng điện chạy qua mạch là

A. 1 A.	B. 2 A.

C. 3 A.	D. 0,5 A.

- Cho 3 điện trở giống nhau cùng giá trị 8 Ω, hai điện trở mắc song song và cụm đó nối tiếp với điện trở còn lại. Đoạn mạch này được nối với nguồn có điện trở trong 2 Ω thì hiệu điện thế hai đầu nguồn là 12 V. Cường độ dòng điện trong mạch và suất điện động của mạch khi đó là

A. 0,5 A và 14 V.	B. 1 A và 14 V.	C. 0,5 A và 13 V.	D. 1 A và 13 V.

--------------------HẾT------------------

### HƯỚNG GIẢI VÀ ĐÁP ÁN

| 1A | 2D | 3D | 4C | 5B | 6C | 7D | 8A | 9C | 10B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11B | 12C | 13A | 14B | 15A | 16C | 17A | 18A | 19B | 20B |
| 21D | 22C | 23C | 24C | 25D | 26A | 27D | 28A | 29C | 30C |
| 31A | 32D | 33D | 34D | 35D | 36C | 37B | 38B | 39AB | 40 |

- Cường độ dòng điện, suất điện động, điện lượng có đơn vị lần lượt là:

A. vôn(V), ampe(A), ampe(A) 	B. ampe(A), vôn(V), cu lông (C)

C. Niutơn(N), fara(F), vôn(V) 	D. fara(F), vôn/mét(V/m), jun(J)

- Chọn phát biểusai về công dụng của các thiết bị đo dưới đây:

A. Vôn kế đo hiệu điện thế giữa hai điểm trong mạch điện.

B. Am pe kế đo cường độ dòng điện trong mạch điện.

C. Công tơ điện đo điện năng tiêu thụ.

D. Tĩnh điện kế đo giá trị của điện trở.

- Dụng cụ nào sau đây không dùng trong thí nghiệm xác định suất điện động và điện trở trong của nguồn?

A. pin điện hóa;		B. đồng hồ đa năng hiện số;

C. dây dẫn nối mạch;		D. thước đo chiều dài.

- Để đo được dòng điện không đổi thì phải dùng chế độ đo nào của đồng hồ đo điện đa năng?

A. DCV	B. ACV	C. DCA	D. ACA

- Những điều nào không cần thực hiện khi sử dụng đồng hồ đa năng hiện số?

A. Nếu không biết rõ giá trị giới hạn của đại lượng cần đo, thì phải chọn thang đo có giá trị lớn nhất phù hợp với chức năng đã chọn;

B. Không đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế vượt quá giới hạn thang đo đã chọn;

C. Không chuyển đổi thang đo khi đang có điện đưa vào hai cực của đồng hồ;

D. Phải ngay lập tức thay pin khi đồng hồ đo xong.

- Để đo suất điện động của một nguồn điện người ta mắc 2 cực của nguồn điện với

A. một điện trở đã biết trị số và một ampe kế tạo thành một mạch kín rồi mắc một vôn kế giữa hai cực của nguồn. Sau đó thay điện trở nói trên bằng một điện trở khác.

B. một điện trở đã biết trị số tạo thành một mạch kín và một vôn kế giữa hai cực của nguồn.

C. một vôn kế (đúng chế độ đo) tạo thành một mạch kín.

D. một điện trở đã biết trị số và một ampe kế tạo thành một mạch kín rồi mắc một vôn kế giữa hai cực của nguồn.

- Đo suất điện động của nguồn điện người ta có thể dùng cách nào sau đây?

A. Mắc nguồn điện với một điện trở đã biết trị số và một ampekế tạo thành một mạch kín. Dựa vào số chỉ của ampe kế cho ta biết suất điện động của nguồn điện.

B. Mắc nguồn điện với một điện trở đã biết trị số tạo thành một mạch kín, mắc thêm vôn kế vào hai cực của nguồn điện. Dựa vào số chỉ của vôn kế cho ta biết suất điện động của nguồn điện.

C. Mắc nguồn điện với một điện trở có trị số rất lớn và một vôn kế tạo thành một mạch kín. Dựa vào số chỉ của vôn kế cho ta biết suất điện động của nguồn điện.

D. Mắc nguồn điện với một vôn kế có điện trở rất lớn tạo thành một mạch kín. Dựa vào số chỉ của vôn kế cho ta biết suất điện động của nguồn điện.

- Có thể mắc nối tiếp vôn kế với pin để tạo thành mạch kín mà không mắc nối tiếp mili ampe kế với pin để tạo thành mạch kín vì

A. Điện trở của vôn kế lớn nên dòng điện trong mạch kín nhỏ, không gây ảnh hưởng đến mạch. Còn miliampe kế có điện trở rất nhỏ, vì vậy gây ra dòng điện rất lớn làm hỏng mạch.

B. Điện trở của miliampe kế rất nhỏ nên gây sai số lớn.

C. Giá trị cần đo vượt quá thang đo của miliampe kế.

D. Kim của miliampe kế sẽ quay liên tục và không đọc được giá trị cần đo.

- Công thức định luật Ôm cho mạch điện chứa máy thu điện là:

A. I = ER+r.	B. I = UAB-ER+r.	C. I =E-UABR+r.	D. I =E+UABR+r

- Hai điện trở R1 = 6 Ω và R2 = 12 Ω mắc song song rồi nối vào hai cực của nguồn điện một chiều có điện trở trong là 2 Ω, khi đó cường độ dòng điện chạy qua nguồn là 2A. Nếu tháo điện trở R2 ra khỏi mạch điện thì cường độ dòng điện chạy qua R1 là

A. 2A.	B. 1,5A.	C. 6A.	D. 0,67A.

► Khi hai điện trở mắc song song thì RN=R1R2R1+R2=4 ΩI = RN+r =4+2=2→ = 12 V

Khi R2 bị tháo thì dòng điện lúc này I’ = R1+r =126+2 = 1,5 A ♥ B

- Đối với một mạch điện kín gồm nguồn điện với mạch ngoài là điện trở thì cường độ dòng điện chạy trong mạch

A. tỉ lệ thuận với điện trở mạch ngoài	B. giảm khi điện trở mạch ngoài tăng

C. tỉ lệ nghịch với điện trở mạch ngoài	D. tăng khi điện trở mạch ngoài tăng

► I = R+r ♥ B

- Công suất định mức của các dụng cụ điện là

A. công suất lớn nhất mà dụng cụ đó có thể đạt được

B. công suất tối thiểu mà dụng cụ đó có thể đạt được

C. công suất mà dụng cụ đó đạt được khi hoạt động bình thường

D. công suất mà dụng cụ đó đạt được bất cứ lúc nào

- Khi mắc các điện trở song song với nhau thành một đoạn mạch. Điện trở tương đương của đoạn mạch sẽ

A. nhỏ hơn điện trở thành phần nhỏ nhất của đoạn mạch

B. lớn hơn điện trở thành phần lớn nhất của đoạn mạch

C. bằng trung bình cộng các điện trở của đoạn mạch

D. bằng tổng của điện trở nhỏ nhất và lớn nhất của đoạn mạch

- Một mạch điện gồm nguồn điện có suất điện động 3 V và điện trở trong 1 Ω. Biết điện trở ở mạch ngoài lớn gấp 2 điện trở trong. Dòng điện trong mạch chính là

A. 1/2 A 	B. 1 A	C. 2 A	D. 3 A

► I = R+r  = 32+1 = 1 A ♥ B

- Cho mạch có 3 điện trở mắc nối tiếp lần lượt là 2 Ω, 3 Ω và 4Ω với nguồn điện 10 V, điện trở trong 1 Ω. Hiệu điện thế 2 đầu nguồn điện là

A. 9 V.	B. 10 V.	C. 1 V.	D. 8 V.

► Cường độ dòng điện qua mạch: I = RN+r =102+3+4+1 = 1 A

Hiệu điện thế mạch ngoài: UN = I.RN = 9 V ♥ A

- Một bóng đèn ghi 6 V – 6 W được mắc vào một nguồn điện có điện trở 2 Ω thì sáng bình thường. Suất điện động của nguồn điện là

A. 6 V.	B. 36 V. 	C. 8 V.	D. 12 V.

► Vì đèn sáng bình thường nên I = Iđ = PđUđ = 1 A

Suất điện động của nguồn  = U + I.r = Uđ + I.r = 6 + 1.2 = 8 V ♥ C

- Một nguồn điện có suất điện động ξ = 10 V và điện trở trong 1 Ω mắc với mạch ngoài là một điện trở R = 4 Ω. Công suất của nguồn điện bằng

A. 20 W	B. 8 W	C. 16 W	D. 40 W

► Công suất của nguồn P = .I = .ξR+r = 10.104+1 = 20 W ♥ A

- Một nguồn điện 9 V, điện trở trong 1 Ω được nối với mạch ngoài có hai điện trở giống nhau mắc nối tiếp thì cường độ dòng điện qua nguồn là 1 A. Nếu 2 điện trở ở mạch ngoài mắc song song thì cường độ dòng điện qua nguồn là

A. 3 A	B. 13 A	C. 94 A	D. 2,5 A

►Khi hai điện trở ngoài mắc nối tiếp: I = RN+r =92R+1  = 1  R = 4 Ω

Khi hai điện trở ngoài mắc song song: I’ = RN+r =R2+1 =92+1 = 3 A ♥ A

- Khi mắc vào hai cực của acquy điện trở mạch ngoài R1 = 14 Ω, thì hiệu điện thế giữa hai cực của acquy là U1 = 28 V. Khi mắc vào hai cực của acquy điện trở mạch ngoài R2 = 29 Ω, thì hiệu điện thế giữa hai cực của acquy là U2 = 29 V. Điện trở trong của acquy là

A. r = 10 Ω.	B. r = 1 Ω.	C. r = 11 Ω.	D. r = 0,1 Ω.

► Ta có U =  - I.r =  - R+r .r = RR+r

+ Với mạch ngoài là điện trở R1: U1 = R1R1+r1414+r

+ Với mạch ngoài là điện trở R2: U2 = R2R2+r2929+r

Giải (1) và (2) ta được: r = 1 Ω♥ B

- Nếu mắc điện trở 16 Ω với một bộ pin thì cường độ dòng điện trong mạch bằng 1 A. Nếu mắc điện trở 8 Ω vào bộ pin đó thì cường độ bằng 1,8 A. Suất điện động và điện trở trong của bộ pin đó là

A. 14,4 V, 2 Ω	B. 18 V; 2 Ω	C. 18 V; 1 Ω.	D. 16 V, 2 Ω.

►Theo định luật Ôm: R+r

+ Với điện trở R1: I1 = R1+r  hay 1 = 16+r  (1)

+ Với điện trở R2: I2 = R2+r  hay 1,8 = 8+r  (2)

Giải (1) và (2) ta được r = 2 Ω; 18 V♥ B

- Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ, hai pin có cùng suất điện động 1,5 V và điện trở trong 1 Ω. Hai bóng đèn giống nhau có cùng số ghi trên đèn là 3 V – 0,75 W. Cho rằng các điện trở bóng đèn không thay đổi theo nhiệt độ. Hiệu suất của bộ nguồn và hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi bóng đèn lần lượt là

A. 75% và 1,125 V	B. 80% và 2,25 V	C. 80% và 2,5 V	D. 75% và 2,25 V

►Điện trở của mỗi bóng đèn: Rđ = Uđ2Pđ = 320,75 = 12 Ω

Điện trở mạch ngoài RN = Rđ2 = 6 Ω

Hiệu suất H = RNRN+r1+r2=66+2 = 75%

Hiệu điện thế hai đầu đèn là hiệu điện thế mạch ngoài UN

H = U=U1+2 = 0,75  U = H.(1 + 2) = 2,25 V ♥ D

- Cho mạch điện như hình vẽ. Trong đó, nguồn điện có suất điện động ξ, điện trở trong r = 2 Ω; mạch ngoài là biến trở R. Thay đổi giá trị của biến trở và đo công suất tỏa nhiệt trên biến trở thì thấy có những cặp giá trị R1 và R2 ứng với cùng một công suất. Một trong những cặp giá trị đó có R1 = 1 Ω; giá trị R2 bằng

A. 2 Ω. 	B. 3 Ω. 	C. 4 Ω.	D. 5 Ω.

► Công suất tiêu thụ trên điện trở: P = RI2 = R.ξR+r2= Rξ2R2+2Rr+r2 = ξ2R+2r+r2R

Biến đổi theo ẩn R ta được P.R2 + (2rP - )R + Pr2 = 0 (*)

Mà (*) có 2 nghiệm ứng với hai giá trị của R thì hai nghiệm thỏa: R1+R2=-ba=-2rP-ξ22R1.R2=ca=r2

R2 = r2R1 = 221 = 4 Ω ♥ C

- Để đo suất điện động và điện trở trong của một cục pin, một nhóm học sinh đã mắc sơ đồ mạch điện như hình (H1). Số chỉ của vôn kế và ampe kế ứng với mỗi lần đo được được cho trên hình vẽ (H2). Nhóm học sinh này tính được giá trị suất điện động E và điện trở trong r của pin là

A. E = 1,50 V; r = 0,8 Ω. 	B. E = 1,49 V; r = 1,0 Ω.

C. E = 1,50 V; r = 1,0 Ω.	D. E = 1,49 V; r = 1,2 Ω.

► Từ đồ thị ta thấy U ∈ I (Đồ thị có dạng đường thẳng nên ta chọn 2 điểm tọa độ)

→ U =  - I.r →Chọn I=125 mA;U=1,375 V  1,375=ξ-0,125r (1)I=100 mA;U=1,4 V  1,4=ξ-0,1r               (2)

Giải (1) và (2) ta được  = 1,5 V và r = 1 Ω ♥ C

- Người ta mắc hai cực của nguồn điện với một biến trở có thể thay đổi từ 0 đến vô cực. Khi giá trị của biến trở rất lớn thì hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện là 4,5V. Giảm giá trị của biến trở đến khi cường độ dòng điện trong mạch là 2A thì hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện là 4 V. Suất điện động và điện trở trong của nguồn điện là:

A.  = 4,5 V; r = 4,5 Ω.		B.  = 4,5 V; r = 2,5 Ω.

C.  = 4,5 V; r = 0,25 Ω.		D.  = 9 V; r = 4,5 Ω.

► Ta có U =  - I.r =  - R+r .r

+ Khi R = ∞: U =  - R+r .rV

+ Điều chỉnh R đến I = 2 A thì U =  - I.r = 4,5 – 2.r = 4  r = 0,25 Ω ♥ C

- Ắc quy xe máy có suất điện động 6V và điện trở trong 0,5 Ω. Mạch ngoài có 2 bóng đèn cùng loại 6V – 18W mắc song song. Xác định cường độ dòng điện qua nguồn khi một bóng đèn bị chập mạch. Bỏ qua điện trở các dây nối.

A. I = 1 A 	B. I = 4A 	C. I = 2,4A 	D. I = 12A

► Khi một bóng đèn bị chập mạch thì hiện tượng đoản mạch xảy ra (dòng điện không qua bóng còn lại)

→ I = r = 60,5 = 12 A ♥ D

- Để xác định suất điện động E của một nguồn điện, một học sinh mắc mạch điện như hình bên (H1). Đóng khóa K và điều chỉnh con chạy C, kết quả đo được mô tả bởi đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của 1I (nghịch đảo số chỉ ampe kế A) vào giá trị R của biến trở như hình bên (H2). Giá trị trung bình của  được xác định bởi thí nghiệm này là

A. 1,0 V.	B. 1,5 V.	C. 2,0 V.	D. 2,5 V.

► Nhận xét: Đồ thị dạng lưới, mỗi ô ngang ứgn với 10 Ω và mỗi ô đứng ứng với 10 A-1

Ta có: I = r+R1I=R+r = 1.R + r (*) → Dạng đường thẳng → Chọn 2 điểm tọa độ

+ Chọn R = 40 Ω thì 1I = 60; (*)  60 = 40 + r (1)

+ Chọn R = 80 Ω thì 1I= 100; (*)  100 = 80 + r (2)

Giải (1) và (2) ta được = 1 V ♥ A

- Để xác định điện trở trong r của một nguồn điện, một học sinh mắc mạch điện như hình bên (H1). Đóng khóa K và điều chỉnh con chạy C, kết quả đo được mô tả bởi đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc số chỉ U của vôn kế V vào số chỉ I của ampe kế A như hình bên (H2). Điện trở của vôn kế V rất lớn. Biết R0 = 13 Ω. Giá trị trung bình của r được xác định bởi thí nghiệm này là

A. 2,0 Ω.	B. 3,0 Ω.

C. 2,5 Ω.	D. 1,5 Ω.

► Nhận xét:Đồ thị dạng lưới, mỗi ô ngang ứng với 10 mA và mỗi ô đứng ứng với 0,1 V

Ta có U =  - I.r (*)→ Dạng đường thẳng → Chọn 2 điểm tọa độ

(Ta chọn điểm giao của giao đồ thị với giao điểm của lưới)

+ Chọn I = 20 mA thì U = 0,7 V; (*) 0,7 =  - 0,02.r (1)

+ Chọn I = 60 mA thì U = 0,1 V; (*) 0,1 =  - 0,06.r (2)

Giải (1) và (2) ta được r = 1,5 Ω ♥ D

- Ắc quy xe máy có suất điện động 12V và điện trở trong 1 Ω. Mạch ngoài có 2 bóng đèn dây tóc cùng loại 12V–18W mắc song song. Xác định cường độ dòng điện qua nguồn khi 1 bóng đèn bị đứt dây tóc. Bỏ qua điện trở các dây nối.

A. I = 43A	B. I = 2,4A 	C. I = 12A 	D. I = 1,5A

► Điện trở của của mỗi bóng đèn Rđ = Uđ2Pđ = 12218 = 8 Ω

Khi một đèn bị đứt thì mạch chỉ còn một đèn nối với nguồn

R

V

,r

→ I = r+Rđ=121+8 = 43 A ♥ A

- Một học sinh làm thí nghiệm đo suất điện động và điện trở trong của một nguồn điện, thì học sinh lắp mạch điện như sơ đồ bên và tiến hành đo được bảng số liệu sau: Khi đó học sinh xác định được suất điện động và điện trở trong của nguồn là

| Lần đo | Biến trở R (Ω) | U (V) |
| --- | --- | --- |
| Lần đo 1 | 1,65 | 3,3 |
| Lần đo 2 | 3,5 | 3,5 |

A.  = 3,5 V; r = 0,2 Ω

B.  = 2,7 V; r = 0,2 Ω

C.  = 3,7 V; r = 0,2 Ω

D.  = 3,7 V; r = 0,1 Ω

► Ta có U =  - I.r =  - R+r .r = RR+r

+ Lần đo 1: (*)  3,3 = 1,651,65+r

+ Lần đo 2: (*)  3,5 = 3,53,5+r

Giải (1) và (2) ta được: r = 0,2 Ω và  = 3,7 V♥ C

- Một nguồn điện trở trong 0,5 Ω được mắc với điện trở 3 Ω. Khi đó hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện là 6 V. Suất điện động của nguồn điện là

A. 3 V.	B. 5 V.	C. 7 V.	D. 19,5 V.

► Cường độ dòng điện I = UR = 2 A

 = U + I.r = 6 + 2.0,5 = 7 V♥ C

- Mạch kín một chiều gồm mạch ngoài có biến trở R và nguồn có suất điện động và điện trở trong là E, r. Khảo sát cường độ dòng điện I theo R người ta thu được đồ thị như hình. Giá trị E và r gần đáp án nào

A. 10V, 1Ω	B. 6V; 1Ω

C. 12V, 2Ω	D. 20V, 2Ω

►Ta có: I = R+r

Khi R = 0 thì 10 = 0+r r  = 10(1)

Khi R = 3 Ω thì 2,5 = 3+r  (2)

Giải (1) và (2)  = 10 V; r = 1 Ω ♥ A

- Cho mạch điện như hình vẽ. Nguồn điện có suất điện động ξ = 6 V, điện trở trong r = 0,1 Ω, mạch ngoài gồm bóng đèn có điện trở Rd = 11 Ω và điện trở R = 0,9 Ω. Biết đèn sáng bình thường. Hiệu điện thế định mức và công suất định mức của bóng đèn là

A. Uđm = 11 V; Pđm = 11 W.	B. Uđm = 11 V; Pđm = 5,5 W.

C. Uđm = 5,5 V; Pđm = 27,5 W.	D. Uđm = 5,5 V; Pđm = 2,75 W.

► Dòng điện qua đèn cũng là dòng điện qua mạch chính I = R+Rđ+r =60,9+11+0,1 = 0,5 A

→ Uđ = I.Rđ = 0,5.11 = 5,5 V

→ Pđ = Uđ.I = 5,5.0,5 = 2,75 W ♥ D

- Biết rằng khi điện trở mạch ngoài của một nguồn điện tăng từ R1 = 3 Ω đến R2 = 10,5 Ω thì hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn tăng gấp hai lần. Điện trở trong của nguồn điện đó là:

A. r = 7,5 Ω. 	B. r = 6,75 Ω. 	C. r = 10,5 Ω. 	D. r = 7 Ω.

►Ta có U = E – I.r = E - ER+r.r = E.RR+r

Với R = R1 = 3 Ω → U = U1 = 3E3+r (1)

Với R = R2 = 10,5 Ω → U = U2 = 2U1 = 10,5E10,5+r (2)

Giải (1) và (2) → 7 Ω ♥ D

- Dùng một nguồn điện để thắp sáng lần lượt hai bóng đèn có điện trở là R1 = 2 Ω và R2 = 8 Ω, khi đó công suất tiêu thụ của hai bóng đèn đó như nhau. Điện trở trong của nguồn điện đó là?

A. 1 Ω. 	B. 2 Ω. 	C. 3 Ω. 	D. 4 Ω.

► Hai đèn cùng công suất → P1 = P2hay R1.I12 = R2.I22

Hay R1R1+r2 = R2R2+r2 ; thay số ta được 22+r2=88+r2 → r = 4 Ω ♥ D

- Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ, trong đó nguồn điện có suất điện động 6 V và có điện trở trong không đáng kể. Các điện trở R1 = R2 = 30 Ω; R3 = 7,5 Ω. Chọn phương án đúng.

A. Điện trở tương đương của mạch ngoài là 6 Ω.

B. Hiệu điện thế hai cực nguồn điện là 5 V.

C. Cường độ dòng điện chạy qua R1 là 0,3 A.

D. Cường độ dòng điện chạy qua R3 là 0,8 A.

►Mạch ngoài gồm ba điện trở mắc song song →1RN=1R1+1R2+1R2→ RN = 5 Ω ≠ 6 Ω → A sai

Cường độ dòng điện qua mạch chính I = RN+r = 65 = 1,2 A

Vì r = 0 nên U =  = 6 V ≠ 5 V → B sai

Cường độ dòng điện qua R1: I = UR1=630 = 0,2 A → C sai

Cường độ dòng điện qua R3: I = UR3=67,5 = 0,8 A ♥ D

- Điện trở trong của một acquy là 0,06 Ω và trên vỏ của nó có ghi 12 V. Mắc vào hai cực của acquy này một bóng đèn có ghi 12 V – 5 W. Coi điện trở của bóng đèn không thay đổi. Công suất tiêu thụ điện thực tế của bóng đèn là

A. 4,954 W.	B. 5,904 W.	C. 4,979 W.	D. 5,000 W.

► Điện trở của đèn Rđ = Uđ2Pđ = 1225 = 28,8 Ω

Cường độ dòng điện qua đèn I = Rđ+r=1228,8+0,06 = 0,4158 A

Công suất tiêu thụ thực tế của đèn: P = Rđ.I2 = 28,8.0,41582 = 4,979 W ♥ C

- Một mạch điện kín gồm một nguồn điện có suất điện động E = 6 V, điện trở trong r = 1 Ω, mạch ngoài là biến trở R. Khi R thay đổi thì công suất tiêu thụ trên R có thể đạt giá trị cực đại là?

A. 36 W. 	B. 9 W.	C. 18 W. 	D. 24 W.

► Công suất P = RR+r2= 2R+2r+r2R   BĐT Côsi   Pmax=24rr=R→ Pmax = 624 = 9 W ♥ B

- Đặt vào hai đầu đoạn chứa biến trở R một nguồn điện ξ = 20 V và điện trở trong r. Thay đổi giá trị của biến trở thì thấy đồ thị công suất tiêu thụ trên toàn mạch có dạng như hình vẽ. Công suất tiêu thụ cực đại trên mạch là

A. 10 W.	B. 20 W.

C. 30 W.	D. 40 W.

► Công suất tiêu thụ trên điện trở: P = RI2 = R.ξR+r2= Rξ2R2+2Rr+r2 = ξ2R+2r+r2R(*)   BĐT Côsi   Pmax=24rr=R

(*) P.R2 + (2rP - )R + Pr2 = 0 (**)

Nghiệm của (**) thỏa mãn:R1+R2=-ba=-2rP-ξ22R1.R2=ca=r2→ r = R1R2

Vậy Pmax = 24R1R2 = 20242.12,5 20 W ♥ B

- Cho mạch điện như hình vẽ trong đó có nguồn điện có suất điện động E = 12 V và điện trở trong có điện trở rất nhỏ, các điện trở mạch ngoài R1 = 3 Ω; R2 = 4 Ω và R3 = 5 Ω. Cường độ dòng điện chạy qua mạch là

A. 1 A.	B. 2 A.

C. 3 A.	D. 0,5 A.

► Mạch ngoài gồm ba điện trở nối tiếp → RN = R1 + R2 + R3 = 12 V

→ I = RN+r=1212+0 = 1 A ♥ A

- Cho 3 điện trở giống nhau cùng giá trị 8 Ω, hai điện trở mắc song song và cụm đó nối tiếp với điện trở còn lại. Đoạn mạch này được nối với nguồn có điện trở trong 2 Ω thì hiệu điện thế hai đầu nguồn là 12 V. Cường độ dòng điện trong mạch và suất điện động của mạch khi đó là

A. 0,5 A và 14 V.	B. 1 A và 14 V.	C. 0,5 A và 13 V.	D. 1 A và 13 V.

► Xét (R1//R2) nt R3→ RN = R1R2R1+R1 + R3 = 8.88+8 + 8 = 12 Ω

Cường độ dòng điện: I = URN=1212 = 1 A

Suất điện động  = U + I.r = 12 + 1.2 = 14 V ♥ B