GIẢI CHI TIẾT ĐỀ KIỂM TRA

KẾT THÚC CHỦ ĐỀ 2 “DÒNG ĐIỆN TRONG KIM LOẠI”

- Trong các nhận định sau, nhận định nào về dòng điện trong kim loại là không đúng?

A. Dòng điện trong kim loại là dòng chuyển dời có hướng của các electron tự do;

B. Nhiệt độ của kim loại càng cao thì dòng điện qua nó bị cản trở càng nhiều;

C. Nguyên nhân điện trở của kim loại là do sự mất trật tự trong mạng tinh thể;

D. Khi trong kim loại có dòng điện thì electron sẽ chuyển động cùng chiều điện trường.

- Đặt vào hai đầu vật dẫn một hiệu điện thế thì nhận định nào sau đây là đúng?

A. Electron sẽ chuyển động tự do hỗn loạn;

B. Tất cả các electron trong kim loại sẽ chuyển động cùng chiều điện trường;

C. Các electron tự do sẽ chuyển động ngược chiều điện trường;

D. Tất cả các electron trong kim loại chuyển động ngược chiều điện trường.

- Kim loại dẫn điện tốt vì

A. Mật độ electron tự do trong kim loại rất lớn.

B. Khoảng cách giữa các ion nút mạng trong kim loại rất lớn.

C. Giá trị điện tích chứa trong mỗi electron tự do của kim loại lớn hơn ở các chất khác

D. Mật độ các ion tự do lớn.

- Các kim loại khác nhau có điện trở suất khác nhau là do

A. cấu trúc mạng tinh thể khác nhau

B. mật độ êlectrôn tự do khác nhau

C. tính chất hóa học khác nhau

D. cấu trúc mạng và mật độ êlectrôn tự do khác nhau

- Trường hợp nào sau đây dòng điện chạy qua dây dẫn kim loại tuân theo định luật Ôm

A. Có cường độ lớn		B. Dây kim loại có tiết diện nhỏ

C. Dây kim loại có nhiệt độ rất thấp	D. Dây kim loại có nhiệt độ không đổi

- Tính chất nào sau đây không phải của kim loại

A. điện trở suất lớn	B. mật độ êlectrôn lớn	C. độ dẫn suất lớn	D. dẫn điện tốt

- Dòng điện trong kim loại không có tác dụng nào

A. tác dụng tĩnh điện	B. tác dụng từ	C. tác dụng hóa học	D. tác dụng sinh lý

- Các kim loại đều

A. Dẫn điện tốt, có điện trở suất không thay đổi

B. Dẫn điện tốt, có điện trở suất thay đổi theo nhiệt độ

C. Dẫn điện tốt như nhau, có điện trở suất thay đổi theo nhiệt độ

D. Dẫn điện tốt, có điện trở suất thay đổi theo nhiệt độ như nhau

- Điện trở của kim loại không phụ thuộc trực tiếp vào

A. nhiệt độ của kim loại.		B. bản chất của kim loại.

C. kích thước của vật dẫn kim loại.	D. hiệu điện thế hai đầu vật dẫn kim loại.

- Khi nhiệt độ của khối kim loại tăng lên 2 lần thì điện trở suất của nó

A. tăng 2 lần.	B. giảm 2 lần.	C. không đổi.	D. chưa thể xác định.

► ρ = ρ0(1 + α.∆t) → Khi nhiệt độ tăng 2 lần thì ρ không thể tăng 2 lần ♥ D

- Khi chiều dài của khối kim loại đồng chất tiết diện đều tăng 2 lần thì điện trở suất của kim loại đó

A. tăng 2 lần.	B. giảm 2 lần.	C. không đổi.	D. chưa thể xác định.

► Điện trở suất không phụ thuộc vào chiều dài và tiết diện (điện trở mới phụ thuộc)

- Khi đường kính của khối kim loại đồng chất, tiết diện đều tăng 2 lần thì điện trở của khối kim loại

A. tăng 2 lần.	B. tăng 4 lần.	C. giảm 2 lần.	D. giảm 4 lần.

► R = ρlS = ρ.lπd24→ R ~ 1d2→ Khi d↑2 thì R↓22 = 4

- Có một lượng kim loại xác định dùng làm dây dẫn. Nếu làm dây với đường kính 1 mm thì điện trở của dây là 16 Ω. Nếu làm bằng dây dẫn có đường kính 2 mm thì điện trở của dây thu được là

A. 8 Ω.	B. 4 Ω.	C. 2 Ω.	D. 1 Ω.

► R = ρlS = ρ.lπd24 → R ~ 1d2 → R2R1=d12d22R216=1222 R2 = 4 Ω ♥ B

- Hiện tượng siêu dẫn là hiện tượng

A. điện trở của vật dẫn giảm xuống giá trị rất nhỏ khi nhiệt độ giảm xuống thấp.

B. điện trở của vật giảm xuống rất nhỏ khi điện trở của nó đạt giá trị đủ cao.

C. điện trở của vật giảm xuống bằng không khi nhiệt độ của vật nhỏ hơn một giá trị nhiệt độ nhất định.

D. điện trở của vật bằng không khi nhiệt độ bằng 0 K.

- Suất nhiệt điện động của một cặp nhiệt điện phụ thuộc vào

A. nhiệt độ thấp hơn ở một trong 2 đầu cặp.

B. nhiệt độ cao hơn ở một trong hai đầu cặp.

C. hiệu nhiệt độ hai đầu cặp.

D. bản chất của chỉ một trong hai kim loại cấu tạo nên cặp.

- Hạt tải điện trong kim loại là

A. ion dương.		B. electron tự do.

C. ion âm.		D. ion dương và electron tự do.

- Công thức tính điện trở suất của kim loại phụ thuộc vào nhiệt độ là

A. ρ = ρ0(1 + α.∆t)	B. ρ = ρ0(1 - α.∆t)	C. ρ0 = ρ(1 + α.∆t)	D. ρ0 = ρ(1 - α.∆t)

- Pin nhiệt điện gồm:

A. hai dây kim loại hàn với nhau, có một đầu được nung nóng.

B. hai dây kim loại khác nhau hàn với nhau, có một đầu được nung nóng.

C. hai dây kim loại khác nhau hàn hai đầu với nhau, có một đầu được nung nóng.

D. hai dây kim loại khác nhau hàn hai đầu với nhau, có một đầu mối hàn được nung nóng.

- Kết luận nào sau đây đúng? Khi một dây kim loại có một đầu nóng và một đầu lạnh thì:

A. đầu nóng tích điện âm, đầu lạnh tích điện dương

B. đầu lạnh tích điện âm, đầu nóng tích điện dương

C. cả hai đầu đều không tích điện

D. cả hai đầu tích điện cùng dấu

- Đơn vị điện trở suất ρ là:

A. ôm(Ω)	B. vôn(V)	C. ôm.mét(Ω.m)	D. Ω.m2

- Chọn đáp án chưa chính xác nhất:

A. Kim loại là chất dẫn điện tốt

B. Dòng điện trong kim loại tuân theo định luật Ôm

C. Dòng điện qua dây dẫn kim loại gây ra tác dụng nhiệt

D. Điện trở suất của kim loại tăng theo nhiệt độ

- Chọn một đáp án đúng:

A. Điện trở dây dẫn bằng kim loại giảm khi nhiệt độ tăng

B. Dòng điện trong kim loại là dòng chuyển dời của các electron

C. Dòng điện trong kim loại là dòng chuyển dời có hướng của các ion

D. Kim loại dẫn điện tốt vì mật độ electron tự do trong kim loại lớn

- Chọn một đáp án sai:

A. Dòng điện qua dây dẫn kim loại gây ra tác dụng nhiệt

B. Hạt tải điện trong kim loại là ion

C. Hạt tải điện trong kim loại là electron tự do

D. Dòng điện trong kim loại tuân theo định luật Ôm khi giữ ở nhiệt độ không đổi

- Công thức tính suất nhiệt điện động ET là

A.ET = αT.T1.T2	B. ET = αT(T1 + T2)	C. ET = αT(T1 – T2)	D. ET =αTT1-T2

- Điện trở của kim loại phụ thuộc vào nhiệt độ như thế nào:

A. Tăng khi nhiệt độ giảm		B. Tăng khi nhiệt độ tăng

C. Không đổi theo nhiệt độ	D. Tăng hay giảm phụ thuộc vào bản chất kim loại

- Người ta cần một điện trở 100Ω bằng một dây nicrom có đường kính 0,4mm. Điện trở suất nicrom ρ = 110.10-8 Ωm. Hỏi phải dùng một đoạn dây có chiểu dài bao nhiêu:

A. 8,9m	B. 10,05m	C. 11,4m	D. 12,6m

► R = ρ.lS→ℓ = R.Sρ=100.π.0,4.10-324110.10-8 = 11,4 m ♥ C

- Một dây kim loại dài 1m, đường kính 1mm, có điện trở 4Ω. Tính chiều dài của một dây cùng chất đường kính 0,4mm khi dây này có điện trở 125Ω:

A. 4m	B. 5m	C. 6m	D. 7m

► R = ρ.lSR2R1=ρ2ρ1.l2l1.S1S2=ρ2ρ1.l2l1.d12d22ρ1=ρ21250,4=l21.120,42ℓ2 = 5 m ♥ B

- Hai thanh kim loại có điện trở bằng nhau. Thanh A chiều dài lA, đường kính dA; thanh B có chiều dài lB = 2lA và đường kính dB = 2dA. Điện trở suất của chúng liên hệ với nhau như thế nào:

A. ρA = ρB/4	B. ρA = 2ρB	C. ρA = ρB/2	D. ρA = 4ρB

►R = ρ.lSRBRA=ρBρA.lBlA.SASB=ρBρA.lBlA.dA2dB2RA=RB;lB=2lA;dB=2dA1=ρBρA.2.122ρB =2ρA♥ C

- Một thỏi đồng khối lượng 176g được kéo thành dây dẫn có tiết diện tròn, điện trở dây dẫn bằng 32Ω. Tính chiều dài và đường kính tiết diện của dây dẫn. Biết khối lượng riêng của đồng là 8,8.103kg/m3, điện trở suất của đồng là 1,6.10-8Ωm:

A. l =100m; d = 0,72mm	B. l = 200m; d = 0,36mm

C. l = 200m; d = 0,18mm	D. l = 250m; d = 0,72mm

►Ta có m = D.V = D.S.ℓ 0,176 = 8,8.103.S.ℓ S.ℓ = 2.10-5 (1)

Mặt khác R = ρ.lS→ 32 = 1,6.10-8.lSlS = 2.109 (2)

Lấy (1).(2) ℓ2 = 4.104ℓ = 200 m → S = 10-7m2 = πd24

d = 3,56.10-4 m ≈ 0,36 mm ♥ B

- Một mối hàn của cặp nhiệt điện có hệ số nhiệt điện 65µV/K đặt trong không khí ở 200C, còn mối kia được nung nóng đến nhiệt độ 2320 C. Suất nhiệt điện của cặp này là:

A. 13,9mV	B. 13,85mV	C. 13,87mV	D. 13,78mV

►  = μ(T2 – T1) = μ(t2 – t1) = 65.10-6(232 - 20) = 0,01378 V = 13,78 mV ♥ D

- Ở 200C điện trở suất của bạc là 1,62.10-8 Ω.m. Biết hệ số nhiệt điện trở của bạc là 4,1.10-3 K-1. Ở 330 K thì điện trở suất của bạc là

A. 1,866.10-8 Ω.m.	B. 3,679.10-8 Ω.m.	C. 3,812.10-8 Ω.m.	D. 4,151.10-8 Ω.m.

► t2 = 330K = 330 – 272 = 570C

ρ = ρ0(1 + α.∆t) = 1,62.10-8(1 + 4,1.10-3(57 - 20)) = 1,866.10-8 Ω.m.♥ A

- Một mối hàn của cặp nhiệt điện nhúng vào nước đá đang tan, mối hàn kia được nhúng vào hơi nước sôi. Dùng milivôn kế đo được suất nhiệt điện động của cặp nhiệt điện là 4,25 mV. Tính hệ số nhiệt điện động của cặp nhiệt điện đó

A. 42,5.10-6 V/K	B. 42,5.10-5 V/K	C. 42,5.10-7 V/K	D. 42,5.10-8 V/K

► = μ(T2 – T1) → 4,25.103 = μ(100 - 0)  μ = 4,25.10-5 V/K ♥ B

- Một bóng đèn 220 V – 40 W có dây tóc làm bằng vônfram. Điện trở của dây tóc bóng đèn ở 200C là R0 = 121 Ω. Tính nhiệt độ của dây tóc khi bóng đèn sáng bình thường. Cho biết hệ số nhiệt điện trở của vônfram là α = 4,5.10-3 K-1

A. 19800C	B. 20200C	C. 20000C	D. 10000C

► Khi đèn sáng bình thường thì Rđ = Uđ2Pđ = 220240= 1210 Ω

Mà R = R0(1 + α∆t)  1210 = 121(1 + 4,5.10-3(t -20)) t = 20200C♥ C

- Một sợi dây đồng có điện trở 74 Ω ở nhiệt độ 500 C. Điện trở của sợi dây đó ở 1000C gần với giá trị nào sau đây nhất? (Biết α = 0,004K-1)

A. 66Ω	B. 76Ω	C. 87 Ω	D. 96Ω

►R = R0(1 + α.∆t) (Vì R ~ ρ) (R0 trong bài là điện trở ở 200C)

R2R1=1+α∆t11+α.∆t2R274=1+0,004.(100-20)1+0,004(50-20) R2 ≈ 87 Ω  ♥ C

- Một sợi dây đồng có điện trở 37Ω ở 500 C. Điện trở của dây đó ở t0C là 43Ω. Biết α = 0,004K-1. Nhiệt độ t0C gần với giá trị nào sau đây nhất?

A. 250C	B. 750C	C. 950C	D. 1000C

►R = R0(1 + α.∆t) (Vì R ~ ρ)

R2R1=1+α∆t11+α.∆t24337=1+0,004.(t2-20)1+0,004(50-20)t2 ≈ 95,40C ♥ C

- Một bóng đèn 220 V – 100 W có dây tóc làm bằng vônfram. Khi sáng bình thường thì nhiệt độ của dây tóc bóng đèn là 20000C. Xác định điện trở của bóng đèn khi không thắp sáng và khi thắp sáng. Biết nhiệt độ của môi trường là 200C và hệ số nhiệt điện trở của vônfram là α = 4,5.10-3 K-1

A. 484 Ω và 36,9 Ω	B. 28,6 Ω và 484 Ω	C. 48,8 Ω và 484 Ω	D. 484 Ω và 54,8 Ω

► Khi đèn sáng bình thường thì Rđ = Uđ2Pđ=2202100 = 484 Ω

Khi không thắp sáng, nhiệt độ của đèn chính là nhiệt độ của môi trường

R = Rđ = R0(1 + ∆.∆t) hay 484 = R0(1 + 4,510-3.(2000 - 20))  R0 = 48,8 Ω♥ C

- Dây tóc của bóng đèn 220 V – 200 W khi sáng bình thường ở nhiệt độ 25000C có điện trở lớn gấp 10,8 lần so với điện trở ở 1000C. Hệ số nhiệt điện trở của dây tóc bóng đèn gần với giá trị nào sau đây nhất?

A. 0,2267K-1	B. 0,0051 K-1	C. 0,0024 K-1	D. 0,0076 K-1

►Khi đèn sáng bình thường thì Rđ = Uđ2Pđ=2202200 = 242 Ω

Ta có R = R0(1+ α∆t) R2R1=RđR1=1+α∆t21+α∆t1 = 10,8

Hay 1+α.(2500-20)1+α(100-20)=10,8α = 0,0061 K-1♥ B

SGK cơ bản thì chọn R0 là điện trở ở 200C

- Để mắc đường dây tải điện từ địa điểm A đến địa điểm B, ta cần 1000 kg dây đồng. Muốn thay dây đồng bằng dây nhôm mà vẫn đảm bảo chất lượng truyền điện, ít nhất phải dùng bao nhiêu kg nhôm? Biết khối lượng riêng của đồng là 8900 kg/m3, của nhôm là 2700 kg/m3 và điện trở suất của đồng là ρCu = 1,69.10-8 Ωm của nhôm là ρAl = 2,75.10-8 Ωm

A. 293,1 kg	B. 445,9 kg	C. 493,7 kg	D. 348,2 kg

► Ta có R = ρlS→ khi thay dây đồng bằng dây nhôm mà truyền từ A đến B thì chiểu dài không đổi; chất lượng đường truyền không đổi → điện trở phải như nhau

RCu = RAlρCu. lSCu= ρAl.lSAl hay 1,69.10-8.1SCu = 2,75.10-8.1SAl

SCuSAl=169275

Mặt khác m = D.V mCumAl=DCuDAl.SCu.lSAl.l1000mAl= 89002700.169275 mAl = 493,7 kg ♥ C

- Ở nhiệt độ t1 = 250C, hiệu điện thế giữa hai cực của bóng đèn là U1 = 20 mV thì cường độ dòng điện qua đèn là I1 = 8 mA. Khi đèn sáng bình thường, hiệu điện thế giữa hai cực của bóng đèn là U2 = 240 V thì cường độ dòng điện chạy qua đèn là I2 = 8 A. Nhiệt độ của dây tóc bóng đèn khi đèn sáng bình thường gần với giá trị nào sau đây nhất?. Biết hệ số nhiệt điện trở của dây tóc bóng đèn là α = 4,2.10-3 K-1

A. 27990C	B. 16940C	C. 26450C	D. 20140C

► Khi đèn sáng bình thường thì Rđ = UđIđ = 30 Ω = R0(1 + ∆t2)

Điện trở của đèn ở 250C: R = UI = 2,5 Ω

Ta có R = R0(1+ α∆t) R2R1=RđR=1+α∆t21+α∆t1 hay 302,5=1+4,2.10-3(t2-20)1+4,2.10-3(25-20)→ t2 = 26990C

- Khối lượng mol nguyên tử của đồng là 64.10-3 kg/mol. Khối lượng riêng của đồng là 8,9.103 kg/m3. Biết rằng mỗi nguyên tử đồng đóng góp 1 êlectrôn dẫn. Tính mật độ e tự do trong đồng

A. 8,375.1026 e/m3	B.8,375.1027 e/m3	C.8,375.1028 e/m3	D.8,375.1029 e/m3

► Số mol n = mM = DVM

1 mol chứa NA hạt → Số nguyên tử đồng trong n mol: N = n.NA = D.VM.NA

Mật độ nguyên tử đồng chính là mật độ e: NV=DM.NA = 8,9.10364.10-3.6,02.1023 = 8,375.1028♥ C

---------------------HẾT----------------------