Họ và tên HS: …………………………………..Lớp: 11…..Trường:……………....

VẬT LÝ THẦY TRƯỜNG

BỘ ĐỀ ÔN KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG 1 & 2 – VẬT LÝ 11

ĐỀ SỐ 1

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT – TRƯỜNG PBC GIA LAI – NĂM 2018 - 2019

Câu 1: Công của lực điện tác dụng lên điện tích điểm q khi di chuyển từ điểm M đến điểm N trong một điện trường không phụ thuộc vào?

A. cường độ điện trường	B. hình dạng đường đi MN

C. vị trí của các điểm M, N	D. độ lớn của điện tích q

Câu 2: Đại lượng đặc trưng cho khả năng tích điện của tụ điện là

A. Điện tích của tụ điện	B. Điện dung của tụ điện

C. Cường độ điện trường trong tụ điện	D. Hiệu điện thế giữa hai bản cua tụ điện

Câu 3: Điện năng tiêu thụ được đo bằng

A. vôn kế	B. công tơ điện	C. tĩnh điện kế	D. ampe kế

Câu 4: Chọn đáp án đúng nhất. Một điện tích điểm Q đặt tại một điểm O trong không khí. Vecto cường độ điện trường do điện tích Q gây ra tại hai điểm M và N đối xứng nhau qua o sẽ

A. cùng độ lớn	B. cùng hướng	C. bằng nhau	D. cùng chiều

Câu 5: Chọn đáp án đúng nhất. Dòng điện không đổi là

A. dòng điện có chiều không đổi.

B. dòng điện có chiều và cường độ dòng điện không đổi.

C. dòng điện có điện lượng không đổi.

D. dòng điện có cường độ dòng điện không đổi.

Câu 6: Một điện tích  di chuyển được đoạn đường 10cm, dọc theo chiều một đường sức điện của một điện trường đều có cường độ điện trường 1000V/m. Công của lực điện có giá trị là

A. 3mJ	B. 3J	C. 1,5mJ	D. 6mJ

Câu 7: Công thức nào sau đây không phải là công thức tính công suất tiêu thụ điện năng P của đoạn mạch được mắc vào hiệu điện thế U, dòng điện chạy qua có cường độ I và điện trở của nó là R?

A.  	B.  	C.  	D.

Câu 8: Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ. Hai nguồn điện giống nhau có suất điện động  và điện trở trong r. Mạch ngoài có điện trở . Cường độ dòng chạy trong mạch được tính bằng công thức

A.  	B.

C. 	D.

Câu 9: Một dòng điện có cường độ 1A chạy qua dây dẫn bằng kim loại. Biết điện tích của electron là  . Số electron chuyển qua tiết diện thẳng của dây dẫn trong trong thời gian 1s là

A.  	B.  	C.  	D.

Câu 10: Công thức nào sau đây là đúng về liên hệ giữa cường độ điện trường E và hiệu điện thế U?

A.  	B.  	C. E = Ud	D. U = Ed

Câu 11: Hai điện tích điểm  đặt cách nhau một khoảng r trong chân không. Lực tương tác tĩnh điện giữa chúng là 10N. Giá trị của r là

A. 0,6cm	B. 6cm	C. 0,36cm	D. 3,6cm

Câu 12: Điều kiện để có dòng điện là gì?

A. có vật dẫn điện					B. có hiệu điện thế

C. có hiệu điện thế đặt vào hai đầu vật dẫn điện	D. có nguồn điện

Câu 13: Chất nào sau đây là chất cách điện?

A. Nước sông	B. Nước khoáng	C. Nước cất	D. Nước muối

Câu 14: Định luật Jun – Len xơ cho biết lượng điện năng biến đổi thành dạng năng lượng nào sau đây?

A. Nhiệt năng	B. Hóa năng	C. Quang năng	D. Cơ năng

Câu 15: Chọn đáp án đúng. Một vật đang trung hòa về điện nếu nhận thêm electron thì

A. trở thành điện tích âm		B. độ lớn điện tích giảm xuống

C. vẫn trung hòa về điện		D. trở thành điện tích dương

Câu 16: Trên một bàn là có ghi (110V- 550W). Điện trở của bàn là là khi hoạt động bình thường có giá trị là

q1

q2

A. 24	B. 22	C. 2750	D. 5

Câu 17: Dấu của các điện tích  trong hình bên có thể là

A.  	B. 	C.        D.

Câu 18: Một tụ điện có điện dung  được tích điện ở hiệu điện thế 100V. Điện tích của tụ điện là

A.  	B. 	C. 	D.

Câu 19: Điện năng biến đổi hoàn toàn thành nhiệt năng ở dụng cụ, thiết bị điện nào dưới đây khi chúng hoạt động?

A. Ấm điện	B. Quạt điện 	C. Ti vi	D. Tủ lạnh

Câu 20: Công thức xác định cường độ điện trường do điện tích điểm Q đặt trong chân không gây ra tại một điểm, cách nó một khoảng r là

A.  	B. 	C. 	D.

Câu 21: Một bộ nguồn gồm n nguồn điện giống nhau có suất điện động  và điện trở trong r được ghép song song với nhau. Suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn là

A.  	B.  	C.  	D.

Câu 22: Đơn vị nào sau đây là đơn vị đo cường độ điện trường?

A. Vôn trên mét (V/m)	B. Culong (C)	C. Jun (J)	D. Fara (F)

Câu 23: Sử dụng hiệu điện thế nào dưới đây có thể gây nguy hiểm tới cơ thể người?

A. 6V	B. 12V	C. 220V	D. 1,5V

Câu 24: Biết điện lượng di chuyển qua tiết diện thẳng qua một dây dẫn trong thời gian 2s là 8mC. Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn là

A. 0,25A	B. 2,5mA	C. 4mA	D. 4A

Câu 25: Biết hiệu điện thế . Hỏi đẳng thức nào dưới đây chắc chắn đúng?

A.  	B. 	C. 	D.

Câu 26: Mắc một điện trở  vào hai cực của một nguồn điện có điện trở trong  thì hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn là 8,4V. Suất điện động của nguồn điện có giá trị là

A. 9V	B. 6V	C. 12V	D. 24V

Câu 27: Một nguồn điện có suất điện động  . Có 8 bóng đèn giống nhau, mỗi bóng có ghi (6V – 6W). Hỏi phải mắc các bóng đèn như thế nào vào nguồn điện để các bóng đèn đều sáng bình thường?

A. Mắc 8 bóng nối tiếp.

B. Mắc thành 2 dãy song song, mỗi dãy 4 bóng nối tiếp.

C. Mắc 8 bóng song song.

D. Mắc thành 4 dãy song song, mỗi dãy 2 bóng nối tiếp.

Câu 28: Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ. Nguồn điện có suất điện động  và có điện trở trong ; các điện trở . Bỏ qua điện trở của dây nối. Cường độ dòng điện mạch có giá trị là

A. 1,2A	B. 4mA	C. 4A	D. 2,5mA

Câu 29: Một quả cầu nhỏ tích điện, có khối lượng m = 0,2g, được treo ở đầu một sợi chỉ mảnh trong một điện trường đều. Cường độ điện trường có phương ngang và có độ lớn  . Khi cân bằng, dây chỉ hợp với phương thẳng đứng một góc . Lấy . Độ lớn điện tích của quả cầu là

A.  	B.  	C.  	D.

Câu 30: Sử dụng một đèn ống loại 75W trung bình mỗi ngày 4h. Biết giá tiền điện là 2000đ/1kW.h. Tiền điện phải trả cho việc sử dụng đèn ống này trong 30 ngày là

A. 20000đ	B. 12000đ	C. 9000đ	D. 18000đ

ĐỀ SỐ 2

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT – TRƯỜNG PLEIKU GIA LAI – NĂM 2018 – 2019 – MÃ ĐỀ: 236

Câu 1: Trong mạch điện kín có suất điện động E, điện trở trong r, gọi  là điện trở tương đương ở mạch ngoài và U là hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện. Công thức tính hiệu suất của nguồn điện là:

A.  	B.  	C.  	D.

Câu 2: Đơn vị của cường độ điện trường là

A. V.m	B. V/m	C.  	D.

Câu 3: Khi ghép song song n nguồn điện giống nhau, mỗi nguồn có suất điện động  và điện trở trong r thì suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn là

A.  	B.  	C.  	D.

Câu 4: Hiệu điện thế giữa hai điểm trong điện trường xác định bởi công thức nào sau đây?

A.  	B. 	C.  	D.

Câu 5: Chọn đáp án đúng. Hai điện tích điểm  đặt gần nhau thì

A. độ lớn lực tương tác tỉ lệ thuận với bình phương khoảng cách giữa chúng.

B. lực tương tác giữa chúng luôn luôn là lực đẩy.

C. lực tương tác giữa chúng luôn luôn là lực hút.

D. độ lớn lực tương tác tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa chúng.

Câu 6: Môi trường nào dưới đây không chứa điện tích tự do?

A. Nước sông	B. Nước biển	C. Nước mưa	D. Nước cất

Câu 7: Biểu thức nào sau đây biểu diễn một đại lượng có đơn vị là Jun?

A. Ed	B. qE	C.  	D. qEd

Câu 8: Đơn vị đo điện dung của tụ điện là

A. Fara (F)	B. Culong (C)	C. Vôn/mét (V/m)	D. Niuton (N)

Câu 9: Dòng điện là

A. dòng dịch chuyển của các điện tích tự do.

B. dòng dịch chuyển có hướng của các điện tích tự do

C. dòng dịch chuyển của các ion dương.		D. dòng dịch chuyển của điện tích.

Câu 10: Một điện tích thử đặt tại điểm có cường độ điện trường 0,16V/m. Lực tác dụng lên điện tích đó bằng . Độ lớn của điện tích đó là

A.  	B.  	C.  	D.

Câu 11: Muối ăn (NaCl) kết tinh là điện môi. Hãy chọn đáp án đúng

A. Trong muối ăn kết tinh có ion âm tự do.	B. Trong muối ăn kết tinh có ion dương tự do.

C. Trong muối ăn kết tinh không có ion và electron tự do.

D. Trong muối ăn kết tinh có electron tự do.

Câu 12: Một tụ điện có điện dung , được tích điện dưới hiệu điện thế U = 40V. Điện tích của tụ điện có giá trị bằng

A.  	B.  	C. 	D.

Câu 13: Nếu ghép 3 pin giống nhau nối tiếp thu được bộ nguồn 7,5V và  thì khi mắc 3 pin đó song song thu được bộ nguồn có suất điện động và điện trở trong là

A. 2,5V và  	B. 7,5V và 	C. 7,5V và 	D. 2,5V và

Câu 14: Suất điện động của nguồn điện là đại lượng đặc trưng cho

A. khả năng tác dụng lực của nguồn điện.	B. khả năng tích điện cho hai cực của nó.

C. khả năng dự trữ điện tích của nguồn điện.	D. khả năng thực hiện công của nguồn điện.

Câu 15: Dòng điện không đổi là

A. dòng điện có cường độ không thay đổi theo thời gian.

B. dòng điện có điện lượng chuyển qua tiết diện thẳn của dây không đổi theo thời gian.

C. dòng điện có chiều và cường độ không thay đổi theo thời gian.

D. dòng điện có chiều không thay đổi theo thời gian.

Câu 16: Hiệu điện thế giữa hai điểm M và N là . Công của lực điện trường làm dịch chuyển điện tích  từ M đến N là

A.  	B.  	C. 	D.

Câu 17: Thả một ion dương không có vận tốc ban đầu trong một điện trường. Ion dương đó sẽ

A. đứng yên	B. chuyển động từ nơi có điện thế thấp sang nơi có điện thế cao.

C. chuyển động từ nơi có điện thế cao sang nơi có điện thế thấp.

D. chuyển động dọc theo một đường sức của điện trường.

Câu 18: Một nguồn điện có suất điện động E, điện trở trong r. Để đo suất điện động của nguồn điện, người ta mắc nguồn điện với biến trở R ở mạch ngoài thông qua khóa K. Một vôn kế có điện trở rất lớn mắc giữa hai cực của nguồn điện. Suất điện động nguồn điện chính bằng số chỉ vôn kế khi

A. khóa K đóng và điều chỉnh để  	B. khóa K đóng và điều chỉnh

C. khóa K mở và điểm chạy biến trở ở giữa.	D. khóa K đóng và điểm chạy biến trở ở giữa.

Câu 19: Đặt vào hai đầu dây dẫn hiệu điện thế U = 6V thì cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn bằng 1A. Điện năng tiêu thụ trên dây dẫn trong 1h là

A. 360J	B. 3600J	C. 21600J	D. 2160J

Câu 20: Công của lực lạ làm di chuyển điện tích 4C từ cực âm đến cực dương bên trong nguồn điện là 24J. Suất điện động của nguồn điện là

A. 0,166V	B. 0,6V	C. 96V	D. 6V

Câu 21: Mạch điện kín gồm nguồn điện có suất điện động E = 12V; . Mạch ngoài gồm điện trở  mắc nối tiếp với điện trở . Hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở  bằng

A. 10V	B. 12V	C. 2V	D. 8V

Câu 22: Hai điện tích điểm   đặt cố định tại hai điểm trong không khí cách nhau 6cm. Độ lớn lực tương tác giữa hai điện tích là

A.  	B. 	C. 4,5N	D.

Câu 23: Điện tích điểm  đặt tại một điểm cố định trong không khí. Độ lớn cường độ điện trường tại điểm cách điện tích 10cm là

A.  	B. 	C. 	D.

Câu 24: Đặt một hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở , cường độ dòng điện qua điện trở là 2A. Nếu đặt hiệu điện thế đó giữa hai đầu điện trở   thì cường độ dòng điện qua điện trở là

A. 4A	B. 0,5A	C. 2A	D. 8A

Câu 25: Hai quả cầu kim loại nhỏ giống nhau, đều mang điện tích dương  và  được coi là các điện tích điểm đặt cách nhau một khoảng r = 4cm trong không khí thì lực tương tác giữa chúng là . Cho hai quả cầu tiếp xúc nhau trong khoảng thời gian đủ lớn rồi đưa về vị trí cũ thì lực tương tác giữa chúng là . Giá trị của  và

A.  	B.

C. 	D.

Câu 26: Mạch điện kín gồm nguồn điện có suất điện động E, điện trở trong . Mạch ngoài gồm điện trở  có giá trị thay đổi được mắc song song với điện trở . Để công suất tỏa nhiệt trên  đạt giá trị lớn nhất thì   có giá trị bằng

A. 6 	B. 1,33	C. 0,67	D. 2

Câu 27: Hai điện tích điểm cùng độ lớn q, trái dấu đặt tại hai đỉnh của một tam giác đều cạnh a. Cường độ điện trường tại đỉnh còn lại của tam giác do hai điện tích điểm gây ra là

A.  	B.  	C.  	D.

Câu 28: Hai điện trở  mắc nối tiếp nhau, rồi mắc vào nguồn điện có hiệu điện thế U thì công suất tiêu thụ của mạch là 40W. Khi mắc hai điện trở này song song nhau, rồi mắc vào nguồn điện nói trên thì công suất tiêu thụ của mạch bằng

A. 80W	B. 10W	C. 40W	D. 160W

Câu 29: Một nguồn điện có suất điện động E = 12V, điện trở trong r, nếu bị đoản mạch thì cường độ dòng điện qua nguồn là 30A. Khi nối nguồn điện vói mạch ngoài là điện trở R tạo thành mạch kín thì cường độ dòng điện qua mạch 2A. Giá trị của R là

A. 5,6	B. 0,4	C. 6	D. 2,5

Câu 30: Ba điểm O, A, B nằm trên cùng một đường thẳng, A và B ở cùng một phía đối với O. Tại O đặt điện tích điểm Q, độ lớn cường độ điện trường do điện tích Q gây ra tại A và B lần lượt là . Độ lớn cường độ điện trường tại điểm trung điểm của AB là

A.  	B. 	C. 	D.

ĐỀ SỐ 3

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT – TRƯỜNG PLEIKU GIA LAI – NĂM 2018 – 2019 – MÃ ĐỀ: 139

Câu 1: Môi trường nào dưới đây không chứa điện tích tự do?

A. Nước mưa	B. Nước cất	C. Nước biển	D. Nước sông

Câu 2: Biểu thức nào sau đây biểu diễn một đại lượng có đơn vị là Jun?

A. qE	B. Ed	C. qEd  	D.

Câu 3: Trong một mạch điện kín, phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Cường độ dòng điện tỉ lệ thuận với điện trở tổng cộng cả mạch.

B. Cường độ dòng điện tỉ lệ nghịch với suất điện động của nguồn điện.

C. Cường độ dòng điện tỉ lệ nghịch với điện trở mạch ngoài.

D. Cường độ dòng điện thay đổi khi điện trở ngoài thay đổi.

Câu 4: Quan hệ giữa cường độ điện trường E và hiệu điện thế U giữa hai điểm mà hình chiếu đường nối hai điểm đó lên đường sức là d thì cho bởi biểu thức

A. U = qEd	B. U = Ed	C. U = E/d	D. U = E/q

Câu 5: Dòng điện là

A. dòng dịch chuyển của các điện tích tự do.

B. dòng dịch chuyển có hướng của các điện tích tự do

C. dòng dịch chuyển của các ion dương.		D. dòng dịch chuyển của điện tích.

Câu 6: Đơn vị đo điện dung của tụ điện là

A. Niuton (N)	B. Vôn/mét (V/m)	C. Fara (F)	D. Culong (C)

Câu 7: Khi ghép song song n nguồn điện giống nhau, mỗi nguồn có suất điện động  và điện trở trong r thì suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn là

A.  	B. 	C.  	D.

Câu 8: Điện trường đều là điện trường mà cường độ điện trường của nó

A. có độ lớn giảm dần theo thời gian	B. có hướng và độ lớn nhau tại mọi điểm

C. có hướng như nhau tại mọi điểm	D. có độ lớn như nhau tại mọi điểm

Câu 9: Công thức tính độ lớn lực tương tác giữa hai điện tích điểm đứng yên trong chân không là

A.  	B. 	C. 	D.

Câu 10: Nếu ghép 3 pin giống nhau nối tiếp thu được bộ nguồn 7,5V và  thì khi mắc 3 pin đó song song thu được bộ nguồn có suất điện động và điện trở trong là

A. 7,5V và 	B. 2,5V và 	C. 7,5V và 	D. 2,5V và

Câu 11: Một nguồn điện có suất điện động E, điện trở trong r. Để đo suất điện động của nguồn điện, người ta mắc nguồn điện với biến trở R ở mạch ngoài thông qua khóa K. Một vôn kế có điện trở rất lớn mắc giữa hai cực của nguồn điện. Suất điện động nguồn điện chính bằng số chỉ vôn kế khi

A. khóa K đóng và điều chỉnh để  	B. khóa K mở và điểm chạy biến trở ở giữa.

C. khóa K đóng và điểm chạy biến trở ở giữa.	D. khóa K đóng và điều chỉnh

Câu 12: Suất điện động của nguồn điện là đại lượng đặc trưng cho

A. khả năng tích điện cho hai cực của nó.	B. khả năng tác dụng lực của nguồn điện.

C. khả năng dự trữ điện tích của nguồn điện.	D. khả năng thực hiện công của nguồn điện.

Câu 13: Thả một electron không có vận tốc ban đầu trong một điện trường. Electron đó sẽ

A. chuyển động từ nơi có điện thế cao sang nơi có điện thế thấp.

B. chuyển động từ nơi có điện thế thấp sang nơi có điện thế cao.

C. chuyển động dọc theo một đường sức của điện trường.

D. đứng yên

Câu 14: Công của lực điện khi dịch chuyển một điện tích  ngược chiều một đường sức trong một điện trường đều 1000V/m trên quãng đường dài 1m là

A.  	B. -1mJ 	C. 1mJ	D. 1000J

Câu 15: Một quả cầu nhỏ mang điện tích Q = 1nC đặt trong không khí. Cường độ điện trường tại điểm cách quả cầu 3cm là

A.  	B. 	C. 	D.

Câu 16: Điều kiện để có dòng điện là

A. chỉ cần có hiệu điện thế.

B. chỉ có các vật dẫn điện nối liền với nhau tạo thành mạch điện kín.

C. chỉ cần duy trì một hiệu điện thế giữa hai đầu vật dẫn.

D. chỉ cần có nguồn điện.

Câu 17: Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Chất điện môi là chất có chứa rất ít điện tích tự do.

B. Vật dẫn điện là vật có chứa rất ít điện tích tự do.

C. Vật cách điện là vật có chứa rất ít điện tích tự do.

D. Vật dẫn điện là vật có chứa rất nhiều điện tích tự do.

Câu 18: Một tụ điện phẳng không khí có điện dung . Đặt vào hai bản tụ một hiệu điện thế U = 100V, khí đó điện tích của tụ điện là

A.  	B. 	C.  	D.

Câu 19: Người ta mắc nối tiếp điện trở R với bóng đèn loại 120V – 60W rồi mắc vào hiệu điện thế U = 220V thì đèn sáng bình thường. Giá trị của điện trở R là

A. 200 	B. 150	C. 100	D. 250

Câu 20: Trong thời gian 4s một điện lượng 1,5C chuyển qua tiết diện thẳng của dây tóc bóng đèn. Cường độ dòng điện qua bóng đèn là

A. 6A	B. 0,375A	C. 3,75A	D. 2,66A

Câu 21: Mạch điện kín gồm nguồn điện có suất điện động E = 12V; . Mạch ngoài có điện trở . Cường độ dòng điện chạy trong mạch là

A. 1,5A	B. 6A	C. 2A	D. 3A

Câu 22: Hai bóng đèn có suất điện động định mức bằng nhau, hiệu điện thế định mức của chúng lần lượt là . Tỉ số điện trở giữa các bóng đèn là

A.  	B.  	C. 	D.

Câu 23: Hai điện tích điểm đặt cách nhau một khoảng r thì lực tương tác giữa chúng là , khi chúng dời nhau thêm 2cm thì lực tương tác giữa chúng là . Khoảng cách ban đầu giữa chúng là

A. 2cm	B. 3cm	C. 1cm	D. 4cm

Câu 24: Một điện tích  đặt trong điện trường của một điện tích điểm Q, chịu tác dụng lực F = 3mN. Biết rằng hai điện tích cách nhau một khoảng r = 30cm trong chân không. Độ lớn của điện tích Q là

A. 0,5 	B. 0,3	C. 0,2	D. 0,4

Câu 25: Một quả cầu nhỏ mang điện tích có khối lượng 1g treo trên đầu một sợi dây mảnh cách điện. Hệ thống đặt trong điện trường đều, vecto cường độ điện trường có phương nằm ngang, cường độ E = 2kV/m. Khi đó dây treo hợp với phương thẳng đứng một góc , lấy . Điện tích của quả cầu là

A. 5,8	B. 8,66	C. 7,26	D. 6,66

Câu 26: Cường độ điện trường của một điện tích điểm gây ra tại A bằng 36V/m, tại B bằng 9V/m. Biết hai điểm A,B cùng nằm trên một đường sức. Cường độ điện trường tại trung điểm của AB là

A. 12V/m	B. 30V/m	C. 25V/m	D. 16V/m

Câu 27: Mạch điện kín gồm nguồn điện có suất điện động E = 12V; . Mạch ngoài gồm điện trở  mắc song song với điện trở . Cường độ dòng điện đi qua điện trở  là

A. 2,73A	B. 2A	C. 1,1A	D. 1,64A

Câu 28: Ba điện trở  mắc nối tiếp với nhau, rồi mắc vào nguồn điện có hiệu điện thế U thì công suất tiêu thụ của mạch là 20W. Khi mắc ba điện trở này song song nhau, rồi mắc vào nguồn điện nói trên thì công suất tiêu thụ của mạch bằng

A. 120W	B. 13,33W	C. 180W	D. 40W

Câu 29: Một điện trở  được mắc vào hai cưc của một nguồn điện có suất điện động E, điện trở trong , khi đó hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện là 8,4V. Công suất nguồn điện có giá trị bằng

A. 9W	B. 8,4W	C. 5,4W	D. 5,04W

Câu 30: Hai điện tích điểm đặt trong không khí, cách nhau một khoảng r = 20cm, độ lớn lực tương tác giữa chúng có giá trị F. Khi đặt trong môi trường dầu, ở cùng khoảng cách trên, độ lớn lực tương tác giữa chúng giảm 2 lần. Để độ lớn lực tương tác giữa chúng trong môi trường dầu bằng độ lớn lực tương tác giữa chúng trong không khí thì khoảng cách giữa chúng trong môi trường dầu là

A. cm	B. 10cm	C. cm	D. 15cm

ĐỀ SỐ 4

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT – TRƯỜNG PBC GIA LAI – NĂM 2017 - 2018

Câu 1: Thời gian để 1 dòng điện có cường độ 2 A chạy qua điện trở thuần 100 thì tỏa ra một lượng nhiệt 48 kJ là

A. 2 phút	B. 1 phút	C. 200 s	D. 100 s

Câu 2: Công thức nào không phải là công thức dùng để tính công của lực điện trong sự di chuyển của một điện tích trong điện trường đều?

A. 	B. 	C. 	D.

Câu 3: Dòng điện có cường độ 0,75 A chạy qua một bóng đèn ghi (6V – 6W). Độ sáng của bóng đèn như thế nào?

A. sáng hơn bình thường.	B. Sáng yếu hơn bình thường.

C. không sáng.		D. sáng bình thường.

Câu 4: Hai điểm M và N nằm trên cùng một đường sức của một điện trường đều có cường độ E, hiệu điện thế giữa M và N là UMN, khoảng cách MN = d. Công thức nào sau đây là không đúng?

A. E = UMN.d	B. AMN = q.UMN	C. UMN = VM - VN	D. UMN = E.d

Câu 5: Cho mạch điện kín gồm nguồn điện có và điện trở tương đương của mạch ngoài là R. Hệ thức biểu thị định luật Ôm cho mạch là:

A. 	B. 	C. 	D.

Câu 6: Đặt 4 điện tích có cùng độ lớn q tại 4 đỉnh của một hình vuông ABCD cạnh a với điện tích dương tại A và C, điện tích âm tại B và D. Cường độ điện trường tại giao điểm của hai đường chéo của hình vuông có độ lớn:

A. 	B. E = 0	C. 	D.

Câu 7: Tính chất nào sau đây của các đường sức điện là sai.

A. Các đường sức không cắt nhau.

B. Tại một điểm bất kì trong điện trường chỉ vẽ được một đường sức đi qua.

C. Các đường sức đều xuất phát từ điện tích âm.

D. Các đường sức có mật độ cao hơn ở nơi có điện trường mạnh hơn.

Câu 8: Đơn vị của hiệu điện thế là vôn, có giá trị là:

A. 1N/C	B. 1JC	C. 1J/N	D. 1J/C

Câu 9: Hai điện tích điểm và  đặt cách nhau 30cm trong môi trường có hằng số điện môi là 2. Lực tương tác giữa hai điện tích điểm có giá trị là:

A. 4.10-5N	B. 6.10-5N	C. 6.10-7N	D. 4.10-7N

Câu 10: Nguyên tử đang có điện tích , khi nhận thêm 2 electron thì nó:

A. vẫn là ion âm.		B. trung hòa về điện.

C. không xác định được điện tích.  	D. vẫn là ion dương.

Câu 11: Dưới tác dụng của lực điện trong một điện trường đều có cường độ điện trường 1000 V/m, một electron đã chuyển động dọc theo một đường sức điện được đoạn đường 1 cm. Hỏi công của lực điện có giá trị nào sau đây?

A. 	B. 	C. 	D.

Câu 12: Công suất của nguồn điện không được xác định theo công thức (theo sgk):

A. 	B. 	C. 	D.

Câu 13: Khi khởi động xe máy, không nên nhấn quá lâu và nhiều lần liên tục vì

A. tiêu hao quá nhiều năng lượng.	                        B. hỏng nút khởi động.

C. dòng đoản mạch kéo dài tỏa nhiệt mạch sẽ làm hỏng acquy.

D. động cơ đề sẽ rất nhanh hỏng.

Câu 14: Theo định nghĩa, suất điện động của nguồn điện được xác định bằng:

A. 	B. 	C. 	D.

Câu 15: Lực lạ bên trong nguồn điện không có tác dụng:

A. làm cho các điện tích dương di chuyển ngược chiều điện trường bên trong nguồn điện.

B. tạo ra và duy trì hiệu điện thế giữa 2 cực của nguồn điện.

C. tạo ra và duy trì sự tích điện khác nhau ở 2 cực của nguồn điện.

D. tạo ra các điện tích mới cho nguồn điện.

Câu 16: Một mạch điện có nguồn là 1 pin 9 V, điện trở trong 0,5và mạch ngoài gồm 2 điện trở 8mắc song song. Cường độ dòng điện trong toàn mạch là:

A. 0,95A	B. 4,5A	C. 2A	D. 9/16A

Câu 17: Chọn câu sai.

A. Điện dung đặc trưng cho khả năng tích điện của tụ điện.

B. Hiệu điện thế càng lớn thì điện dung của tụ điện càng lớn.

C. Điện dung của tụ điện càng lớn thì tích được điện lượng càng lớn.

D. Điện dung của tụ điện có đơn vị là Fara (F).

Câu 18: Điều kiện để một vật dẫn điện là:

A. vật trung hòa về điện.		B. vật phải ở nhiệt độ phòng.

C. vật có chứa các điện tích tự do.		D. vật phải làm bằng kim loại.

Câu 19: Cho mạch điện kín gồm: bộ nguồn có 2 pin giống nhau (6V; 2) mắc nối tiếp và mạch ngoài có bóng đèn (Đ): 6V – 6W mắc nối tiếp với điện trở Rx. Để bóng đèn sáng bình thường thì giá trị Rx trong mạch khi đó là:

A. .	B. 	C. .	D.

Câu 20: Công thức tính cường độ điện trường của một điện tích điểm Q đặt trong môi trường điện môi là:

A. 	B. 	C. 	D.

Câu 21: Muốn ghép 3 pin giống nhau mỗi pin có suất điện động 3 V thành bộ nguồn 6 V thì:

A. phải ghép 2 pin song song và nối tiếp với pin còn lại.	B. ghép 3 pin song song.

C. ghép 3 pin nối tiếp.		           D. phải ghép 2 pin nối tiếp và cùng song song với pin còn lại.

Câu 22: Trong một đoạn mạch có điện trở thuần không đổi, nếu muốn tăng công suất tỏa nhiệt lên 4 lần thì phải

A. tăng hiệu điện thế 4 lần.		B. giảm hiệu điện thế 4 lần.

C. giảm hiệu điện thế 2 lần.		D. tăng hiệu điện thế 2 lần.

Câu 23: Cho một mạch điện kín gồm: mạch ngoài cóvới và một nguồn điện có điện trở trong 2thì hiệu điện thế 2 đầu nguồn là 12 V. Cường độ dòng điện trong mạch và suất điện động của nguồn điện khi đó là:

A. 1 A và 14 V	B. 0,5 A và 14 V		C. 0,5 A và 13 V.	D. 1 A và 13 V.

Câu 24: Trường hợp nào sau đây không tạo thành tụ điện ?

A. Giữa hai tấm kim loại là không khí khô.		B. Giữa hai tấm kim loại là nước tinh khiết.

C. Giữa hai tấm kim loại là sứ.		D. Giữa hai tấm kim loại là dung dịch axít.

Câu 25: Điện năng tiêu thụ của đoạn mạch được xác định theo công thức (theo sgk):

A. 	B. 		C. 		D.

Câu 26: Điều kiện để có dòng điện là:

A. có điện tích tự do.			B. có nguồn điện, có dòng điện.

C. có hiệu điện thế và điện tích tự do.	D. có hiệu điện thê, có cường độ dòng điện.

Câu 27: Nếu n nguồn điện có cùng suất điện động và điện trở trong r được ghép song song nhau thì bộ nguồn này có suất điện động và điện trở trong là:

A. 	B. 		C. 		D.

Câu 28: Người ta mắc hai cực của nguồn điện với một biến trở có thể thay đổi từ 0 đến vô cực, khi giá trị của biến trở rất lớn thì hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện là 4,5 V. Giảm giá trị của biến trở đến khi cường độ dòng điện trong mạch là 2 A thì hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện là 4 V. Suất điện động và điện trở trong của nguồn điện đó là:

A. .	B. .		C. .		D.

Câu 29: Trong các hiện tượng sau, hiện tượng nào không liên qua đến nhiễm điện ?

A. Chim thường xù lông về mùa rét.

B. Ô tô chở nhiên liệu thường thả một sợi dây xích kéo lê trên mặt đường.

C. Về mùa đông lượt dính rất nhiều tóc khi chải đầu.

D. Sét giữa các đám mây.

Câu 30: Trong dây dẫn kim loại có một dòng điện không đổi có cường độ 1,6mA chạy qua. Trong một phút số lượng electron chuyển qua một tiết diện thẳng là:

A. 6.1020 electron.	B. 6.1019 electron.		C. 6.1018 electron.	D. 6.1017 electron.

ĐỀ SỐ 5

Câu 1. Công của lực điện trường làm di chuyển một điện tích giữa hai điểm có hiệu điện thế U = 2000 (V) là A = 1 (J). Độ lớn của điện tích đó là

A. q = 2.10-4 (C).	B. q = 2.10-4 (μC).	C. q = 5.10-4 (C).	D. q = 5.10-4 (μC).

Câu 2. Điện tích của êlectron là - 1,6.10-19 (C), điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng của dây dẫn trong 30 (s) là 15 (C). Số êlectron chuyển qua tiết diện thẳng của dây dẫn trong thời gian một giây là

A. 3,125.1018.	B. 9,375.1019.	C. 7,895.1019.	D. 2,632.1018.

Câu 3. Hai bóng đèn có công suất định mức bằng nhau, hiệu điện thế định mức của chúng lần lượt là U1 = 110 (V) và U2 = 220 (V). Tỉ số điện trở của chúng là:

A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 4. Một mạch điện kín gồm hai nguồn điện E1, r1 và E2, r2 mắc nối tiếp với nhau, mạch ngoài chỉ có điện trở R. Biểu thức cường độ dòng điện trong mạch là:

A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 5: Chọn đáp án sai ? khi đổi từ đơn vị ước của C sang đơn vị C.

A. 	B. 	C. 	D.

Câu 6. Có hai điện tích điểm q1 và q2, chúng đẩy nhau. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. q1> 0 và q2 < 0.	B. q1< 0 và q2 > 0.	C. q1.q2 > 0.	D. q1.q2 < 0.

Câu 7. Điện dung của tụ điện không phụ thuộc vào:

A. Hình dạng, kích thước của hai bản tụ. 	B. Khoảng cách giữa hai bản tụ.

C. Bản chất của hai bản tụ.	D. Chất điện môi giữa hai bản tụ.

Câu 8. Nhiệt lượng toả ra trên vật dẫn khi có dòng điện chạy qua

A. tỉ lệ thuận với cường độ dòng điện chạy qua vật dẫn.

B. tỉ lệ thuận với bình phương cường độ dòng điện chạy qua vật dẫn.

C. tỉ lệ nghịch với cường độ dòng điện chạy qua vật dẫn.

D. tỉ lệ nghịch với bình phương cường độ dòng điện chạy qua vật dẫn.

Câu 9. Nguồn điện với suất điện động E, điện trở trong r, mắc với điện trở ngoài R = r, cường độ dòng điện trong mạch là I. Nếu thay nguồn điện đó bằng 3 nguồn điện giống hệt nó mắc nối tiếp thì cường độ dòng điện trong mạch là:

A. I’ = 3I.	B. I’ = 2I.	C. I’ = 2,5I.		D. I’ = 1,5I.

Câu 10. Phát biểu nào sau đây là không đúng?

A. Dòng điện là dòng các điện tích dịch chuyển có hướng.

B. Cường độ dòng điện là đại lượng đặc trưng cho tác dụng mạnh, yếu của dòng điện và được đo bằng điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng của vật dẫn trong một đơn vị thời gian.

C. Chiều của dòng điện được quy ước là chiều chuyển dịch của các điện tích dương.

D. Chiều của dòng điện được quy ước là chiều chuyển dịch của các điện tích âm.

Câu 11. Phát biết nào sau đây là không đúng?

A. Vật dẫn điện là vật có chứa nhiều điện tích tự do.

B. Vật cách điện là vật có chứa rất ít điện tích tự do.

C. Vật dẫn điện là vật có chứa rất ít điện tích tự do.

D. Chất điện môi là chất có chứa rất ít điện tích tự do.

Câu 12. Đặt một điện tích dương, khối lượng nhỏ vào một điện trường đều rồi thả nhẹ. Điện tích sẽ chuyển động:

A. dọc theo chiều của đường sức điện trường.	B. ngược chiều đường sức điện trường.

C. vuông góc với đường sức điện trường.	D. theo một quỹ đạo bất kỳ.

Câu 13. Phát biểu nào sau đây là không đúng?

A. Dòng điện có tác dụng từ. Ví dụ: nam châm điện.

B. Dòng điện có tác dụng nhiệt. Ví dụ: bàn là điện.

C. Dòng điện có tác dụng hoá học. Ví dụ: acquy nóng lên khi nạp điện.

D. Dòng điện có tác dụng sinh lý. Ví dụ: hiện tượng điện giật.

Câu 14. Đoạn mạch gồm điện trở R1 = 100 (Ω) mắc nối tiếp với điện trở R2 = 300 (Ω), điện trở toàn mạch là:

A. RTM = 400 (Ω).	B. RTM = 300 (Ω).	C. RTM = 200 (Ω).	D. RTM = 500 (Ω).

Câu 15. Một nguồn điện có điện trở trong 0,1 (Ω) được mắc với điện trở 4,8 (Ω) thành mạch kín. Khi đó hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện là 12 (V). Suất điện động của nguồn điện là:

A. E = 12,00 (V).	B. E = 12,25 (V).	C. E = 14,50 (V).	D. E = 11,75 (V).

Câu 16. Cho một mạch điện gồm một pin 1,5 V có điện trở trong 0,5 Ω nối với mạch ngoài là một điện trở 2,5 Ω. Cường độ dòng điện trong toàn mạch là bao nhiêu?

A. 1A.	B. 1.5A.	C. 2A.	D. 0,5A.

Câu 17. Một tụ điện có điện dung 500 (pF) được mắc vào hiệu điện thế 100 (V). Điện tích của tụ điện là:

A. q = 5.10-2 (μC).	B. q = 5.104 (μC).	C. q = 5.104 (nC).	D. q = 5.10-4 (C).

Câu 18. Công của dòng điện có đơn vị là:

A. J/s.	B. kW.h.	C. W.	D. kV.A.

Câu 19. Để bóng đèn loại 120V – 60W sáng bình thường ở mạng điện có hiệu điện thế là 220V, người ta phải mắc nối tiếp với bóng đèn một điện trở có giá trị

A. R = 200 (Ω).	B. R = 150 (Ω).	C. R = 100 (Ω).	D. R = 250 (Ω).

Câu 20. Khoảng cách giữa một prôton và một êlectron là r = 5.10-9 (cm), coi rằng prôton và êlectron là các điện tích điểm. Lực tương tác giữa chúng là:

A. lực hút với F = 9,216.10-12 (N).	B. lực đẩy với F = 9,216.10-12 (N).

C. lực hút với F = 9,216.10-8 (N).	D. lực đẩy với F = 9,216.10-8 (N).

Câu 21. Công thức xác định cường độ điện trường gây ra bởi điện tích Q < 0, tại một điểm trong chân không, cách điện tích Q một khoảng r là:

A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 22. Một điện tích đặt tại điểm có cường độ điện trường 0,16 (V/m). Lực tác dụng lên điện tích đó bằng 2.10-4 (N). Độ lớn điện tích đó là:

A. q = 1,25.10-3 (C).	B. q = 8.10-6 (μC).	C. q = 12,5.10-6 (μC).	D. q = 12,5 (μC).

Câu 23. Cường độ điện trường gây ra bởi điện tích Q = 5.10-9 (C), tại một điểm trong chân không cách điện tích một khoảng 10 (cm) có độ lớn là:

A. E = 0,450 (V/m).	B. E = 0,225 (V/m).	C. E = 2250 (V/m). 	D. E = 4500 (V/m).

Câu 24. Hai điểm M và N nằm trên cùng một đường sức của một điện trường đều có cường độ E, hiệu điện thế giữa M và N là UMN, khoảng cách MN = d. Công thức nào sau đây là không đúng?

A. UMN = VM – VN.	B. UMN = E.d.	C. AMN = q.UMN.	D. E = UMN.d.

Câu 25. Mối liên hệ giưa hiệu điện thế UMN và hiệu điện thế UNM là:

A. UMN = UNM.	B. UMN = - UNM.	C. UMN =.	D. UMN = .

Câu 26. Một điện tích q = 1 (μC) di chuyển từ điểm A đến điểm B trong điện trường, nó thu được một năng lượng W = 0,2 (mJ). Hiệu điện thế giữa hai điểm A, B là:

A. U = 0,20 (V).	B. U = 0,20 (mV).	C. U = 200 (kV).	D. U = 200 (V).

Câu 27. Đối với mạch điện kín gồm nguồn điện xác định và mạch ngoài là điện trở thì hiệu điện thế mạch ngoài

A. tỉ lệ thuận với cường độ dòng điện chạy trong mạch.

B. tăng khi cường độ dòng điện trong mạch tăng.

C. giảm khi cường độ dòng điện trong mạch tăng.

D. tỉ lệ nghịch với cường độ dòng điện chạy trong mạch.

Câu 28. Một nguồn điện có điện trở trong 0,1 (Ω) được mắc với điện trở 4,8 (Ω) thành mạch kín. Khi đó hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện là 12 (V). Cường độ dòng điện trong mạch là

A. I = 120 (A).	B. I = 2,5 (A).	C. I = 12 (A).	D. I = 25 (A).

Câu 29. Một mạch điện gồm 1 pin 9 V, điện trở mạch ngoài 4 Ω, cường độ dòng điện trong toàn mạch là 2 A. Điện trở trong của nguồn là bao nhiêu?

A. 8,5Ω.	B. 9Ω.	C. 0,5Ω.	D. 1Ω.

Câu 30. Đo suất điện động của nguồn điện người ta có thể dùng cách nào sau đây?

A. Mắc nguồn điện với một điện trở đã biết trị số và một ampekế tạo thành một mạch kín. Dựa vào số chỉ của ampe kế cho ta biết suất điện động của nguồn điện.

B. Mắc nguồn điện với một điện trở đã biết trị số tạo thành một mạch kín, mắc thêm vôn kế vào hai cực của nguồn điện. Dựa vào số chỉ của vôn kế cho ta biết suất điện động của nguồn điện.

C. Mắc nguồn điện với một điện trở có trị số rất lớn và một vôn kế tạo thành một mạch kín. Dựa vào số chỉ của vôn kế cho ta biết suất điện động của nguồn điện.

D. Mắc nguồn điện với một vôn kế có điện trở rất lớn tạo thành một mạch kín. Dựa vào số chỉ của vôn kế cho ta biết suất điện động của nguồn điện.

ĐỀ SỐ 6

Câu 1: Một bếp điện gồm hai dây điện trở R1, R2. Nếu bếp chỉ dùng riêng R1 thì thời gian đun sôi ấm nước là t1 = 10 phút. Nếu bếp chỉ dùng riêng R2 thì thời gian đun sôi ấm nước là t2 = 15 phút. Bỏ qua mọi mất mát năng lượng, lượng nước đun trong các lần là như nhau. Thời gian đun sôi ấm nước khi bếp dùng R1 mắc song song với R2 là

A. 12 phút.		B. 6 phút.		C. 18 phút.		D. 25phút.

Câu 2: Hai điện tích điểm q1 và q2 đặt cách nhau 30cm trong không khí, lực tác dụng giữa chúng là F0. Nếu đặt chúng trong dầu thì lực tương tác bị giảm đi 2,25 lần. Để lực tương tác vẫn bằng F0 thì cần dịch chúng lại một khoảng:

A. 15cm	B. 5cm	C. 20cm	D. 10cm

Câu 3: Trong một điện trường đều E=300 V/m  có ba điểm A, B, C tạo thành tam giác đều cạnh a=10 cm, vectơ cường độ điện trường song song với cạnh BC chiều từ B đến C. Điện tích q=10nC đặt tại A. Công của lực điện trường khi q di chuyển từ A đến C theo quỹ đạo ABC là:

A.4,5.10-7J    B. 3.10-7 J        C. 1,5.10-7 J.	   D. -1,5. 10-7 J

Câu 4: Điện tích điểm q = -3μC đặt tại điểm có cường độ điện trường E = 12000V/m, có phương thẳng đứng chiều từ trên xuống dưới. Xác định phương chiều và độ lớn của lực tác dụng lên điện tích q:

A. có phương thẳng đứng, chiều từ dưới lên trên, F = 0,36N

B. có phương thẳng đứng, chiều từ trên xuống dưới, F = 0,36N

C. có phương thẳng đứng, chiều từ dưới lên trên, F = 0,036N

D. có phương nằm ngang, chiều từ trái sang phải, F = 0,48N

Câu 5: Đặt một hiệu điện thế U vào hai đầu điện trở R, dòng điện chạy qua có cường độ I. Công suất tỏa nhiệt ở điện trở  không thể tính bằng công thức:

A. P = UI	B. P = UI2		C. P = U2/R		D. P = RI2

Câu 6: Một mạch điện kín gồm nguồn điện có suất điện động và điện trở trong không đổi, mạch ngoài là một biến trở R. Dùng một vôn kế có điện trở vô cùng lớn để đo hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện và một ampe kế có điện trở không đáng kể để đo cường độ dòng điện trong mạch. Khi tăng trị số của biến trở R thì số chỉ của vôn kế, ampe kế sẽ

A. tăng, tăng		B. tăng, giảm

C. giảm, tăng               D. giảm, giảm

Câu 7: Cho mạch điện (hình vẽ). Biết R1 = R2 = 1200 , nguồn có =180 V, r = 0. Điện trở của vôn kế RV = 1200 . Số chỉ của vôn kế là:

A. 0 V.	B. 120 V.           	C. 180 V.                 	D. 60 V.

Câu 8: Một tụ điện có điện dung 500 (pF) được mắc vào hiệu điện thế 100 (V). Điện tích của tụ điện là:

A. q = 5.104 (C).		B. q = 5.104 (nC)     	C. q = 5.10-2 (C).       D. q = 5.10-4 (C).

Câu 9: Một điện tích q = 1 (C) di chuyển từ điểm A đến điểm B trong điện trường, nó thu được một năng lượng W = 0,2 (mJ). Hiệu điện thế giữa hai điểm A, B là:

A. U = 200 (V).		B. U = 0,20 (mV).		C. U = 0,20 (V).		D. U = 200 (kV).

Câu 10: Vào mùa đông nhiều khi kéo áo len qua đầu, ta thấy có tiếng nổ lách tách nhỏ. Nguyên nhân của hiện tượng này là:

A. Hiện tượng nhiễm điện do tiếp xúc.

B. Ban đầu do hiện tượng do hưởng ứng sau đó nhiễm điện do cọ xát.

C. Hiện tượng nhiễm điện do hưởng ứng	D. Hiện tượng nhiễm điện do cọ xát

Câu 11: Một mạch điện kín gồm nguồn điện có suất điện động 12V, điện trở trong 2,5, mạch ngoài gồm điện trở  mắc nối tiếp với điện trở R. Để công suất tiêu thụ mạch ngoài lớn nhất thì R có giá trị

A. 3		B. 4		C. 1		D. 2

Câu 12: Tụ điện phẳng, điện môi không khí. Điện dung của tụ điện là và khoảng cách giữa hai bản tụ là d = 1 mm. Điện trường giới hạn đối với không khí là 3.106 V/m. Hiệu điện thế và điện tích cực đại của tụ là:

A. 1500 V;3.10-3C		B. 3000 V; 6.10-3 C	C. 6000 V; 9.10-3C	D. 9000 V; 3.10-3 C

Câu 13: Hai quả cầu giống nhau treo vào một điểm bằng hai dây tơ giống nhau. Truyền cho hai quả cầu những điện tích cùng dấu q1, q2 với q1=2 q2, hai quả cầu đẩy nhau. Góc lệch dây treo hai quả cầu thoả mãn hệ thức nào sau đây?

A. α1=2α2	B. 	C. 	D.

Câu 14: Một tụ điện phẳng được tích điện bởi nguồn điện. Tụ điện có điện dung C, điện tích q, hiệu điện thế U. Sau đó người ta tăng hiệu điện thế của tụ thành 2U. Điện tích của tụ sẽ:

A. giảm còn một nửa		B. tăng gấp bốn		C. tăng gấp đôi		D. không đổi

Câu 15: Suất điện động của nguồn điện đặc trưng cho

A. khả năng tích điện cho hai cực của nó.	B. khả năng dự trữ điện tích của nguồn điện.

C. khả năng thực hiện công của lực lạ bên trong nguồn điện.

D. khả năng tác dụng lực điện của nguồn điện.

Câu 16: Độ lớn của lực tương tác giữa hai điện tích điểm trong không khí

A. tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa hai điện tích.

B. tỉ lệ với bình phương khoảng cách giữa hai điện tích.

C. tỉ lệ nghịch với khoảng cách giữa hai điện tích.

D. tỉ lệ với khoảng cách giữa hai điện tích.

Câu 17: Chọn câu sai về tính chất đường sức của điện trường tĩnh.

A. Tại mỗi điểm trong điện trường ta chỉ vẽ được một đường sức điện duy nhất.

B. Các đường sức điện không cắt nhau.

C. Các đường sức của điện trường đều là các đường thẳng song song và cách đều nhau.

D. Các đường sức điện là đường cong kín.

Câu 18: Ba điện tích điểm bằng nhau q > 0 (hoặc q < 0 ) đặt tại ba đỉnh của một tam giác đều ABC. Điện trường tổng hợp bằng không tại:

A. một đỉnh của tam giác		B. trung điểm một cạnh của tam giác

C. tâm của tam giác			D. không thể triệt tiêu

Câu 19: Hai điện tích điểm q1 = 5nC, q2 = - 5nC đặt cách nhau 10cm trong không khí. Độ lớn cường độ điện trường tại điểm M nằm trên đường thẳng nối hai điện tích cách q1 5cm; cách q2 15cm là

A. 4,5.103V/m		B. 18.103V/m		C. 16.103V/m		D. 36.103V/m

Câu 20: Hai điểm M và N nằm trên cùng một đường sức của một điện trường đều có cường độ điện trường là E, hiệu điện thế giữa M và N là UMN, khoảng cách MN = d. Công thức nào sau đây là không đúng?

A. UMN = VM – VN.		B. UMN = E.d		C. AMN = q.UMN		D. E = UMN.d

Câu 21: Để bóng đèn loại 100V - 50W sáng bình thường ở mạng điện có hiệu điện thế là 220V, người ta phải mắc nối tiếp với bóng đèn một điện trở có giá trị

A. R = 240 ().		B. R = 200 ().		C. R = 120 ().		D. R = 100 ().

Câu 22: Khi acquy phát điện thì acquy có sự biến đổi

A. hóa năng thành điện năng		B. điện năng thành hóa năng

C. cơ năng thành điện năng		D. nhiệt năng thành điện năng

Câu 23: Một acquy có suất điện động 12V sản ra một công 720J khi nó phát điện trong thời gian 2 phút. Cường độ dòng điện chay qua acquy là

A. 2A.		B. 3A.		C. 0,25A.		D. 0,5A.

Câu 24: Tác dụng đặc trưng nhất của dòng điện là:

A. tác dụng hóa học.		B. tác dụng từ.		C. tác dụng cơ học.		D. tác dụng nhiệt.

Câu 25: Dòng điện không đổi chạy trong dây dẫn kim loại có cường độ I=. Số electron chuyển qua tiết diện thẳng của dây dẫn trong một phút là:

A. 1,2.1015		B. 2.1013		C. 1,2.1021		D. 2.1019

Câu 26: Hai điện tích hút nhau một lực 2.10-6 N, khi chúng rời xa nhau thêm 2 cm thì lực hút là 5.10-7N. Khoảng cách ban đầu giữa chúng là:

A. 1 cm.	B. 2 cm.	C. 3 cm.	D. 4 cm

Câu 27: Hình vuông ABCD cạnh cm. Tại 2 đỉnh A và B đặt 2 điện tích điểm qA=qB= -5.10-8C thì cường độ điện trường tại tâm O của hình vuông có hướng:

A. theo chiều và có độ lớn E = 1,8. 105 V/m.

B. theo chiều  và có độ lớn E = 2,5. 105 V/m.

C.theo chiều  và có độ lớn E = 1,8. 105 V/m.

D. theo chiều  và có độ lớn E = 2,5. 105 V/m.

Câu 28: Một electron bay với vận tốc v =1,2.107 m/s từ một điểm có điện thế V1=600V theo hướng của một đường sức. Điện thế V2 của điểm mà ở đó electron dừng lại có giá trị nào sau đây?

A. 405 V.	B. -405V.	C. 190,5 V. 	D. - 195 V.

Câu 29: Trong một m¹ch ®iÖn kÝn, nguån ®iÖn cã suÊt ®iÖn ®éng, ®iÖn trë trong r, m¹ch ngoµi cã ®iÖn trë R, U  lµ hiÖu ®iÖn thÕ m¹ch ngoµi. Khi ®ã kh«ng thÓ tÝnh c«ng Ang cña nguån s¶n ra trong thêi gian t theo c«ng thøc nµo?

A. 		B.   	C. Ang=UIt+I2rt.	D.  Ang=ξI2t.

Câu 30:  Một thanh kim loại khi khi cho dòng điện cường độ I1=1A chạy qua trong thời gian t thì nhiệt độ của thanh tăng lên là . Khi cho dòng điện cường độ I2=2A chạy qua thì trong thời gian đó nhiệt độ của thanh tăng thêm là ∆t2 bằng:

A. 160C.	B. 320C.	C. 240C.	D. 40C.

ĐỀ SỐ 7

Câu 1: Kho¶ng c¸ch gi÷a mét pr«ton vµ mét ªlectron lµ r = 5.10-9 (cm), coi r»ng pr«ton vµ ªlectron lµ c¸c ®iÖn tÝch ®iÓm. Lùc t­¬ng t¸c gi÷a chóng lµ:

A. lùc hót víi F = 9,216.10-8 (N).		B. lùc ®Èy víi F = 9,216.10-8 (N).

C. lùc hót víi F = 9,216.10-12 (N).		D. lùc ®Èy víi F = 9,216.10-12 (N).

Câu 2: Mét m¹ch ®iÖn kÝn gåm hai nguån ®iÖn , r1 vµ , r2 m¾c song song víi nhau, m¹ch ngoµi chØ cã ®iÖn trë R. BiÓu thøc c­êng ®é dßng ®iÖn trong m¹ch lµ:

A. 		B. 		C. 	D.

Câu 3: Hai ®iÖn tÝch ®iÓm q1 = 0,5 (nC) vµ q2 = - 0,5 (nC) ®Æt t¹i hai ®iÓm A, B c¸ch nhau 6 (cm) trong kh«ng khÝ. C­êng ®é ®iÖn tr­êng t¹i ®iÓm M n»m trªn trung trùc cña AB, c¸ch trung ®iÓm cña AB mét kho¶ng l = 4 (cm) cã ®é lín lµ:

A. E = 2160 (V/m).		B. E = 1800 (V/m).	C. E = 1080 (V/m).	D. E = 0 (V/m).

Câu 4: Mét tô ®iÖn ph¼ng ®­îc m¾c vµo hai cùc cña mét nguån ®iÖn cã hiÖu ®iÖn thÕ 50 (V). Ng¾t tô ®iÖn ra khái nguån råi kÐo cho kho¶ng c¸ch gi÷a hai b¶n tô t¨ng gÊp hai lÇn th×

A. §iÖn tÝch cña tô ®iÖn t¨ng lªn hai lÇn.		B. §iÖn tÝch cña tô ®iÖn kh«ng thay ®æi.

C. §iÖn tÝch cña tô ®iÖn gi¶m ®i hai lÇn.		D. §iÖn tÝch cña tô ®iÖn t¨ng lªn bèn lÇn.

Câu 5: Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ kh«ng ®óng?

A. Khi cho mét vËt nhiÔm ®iÖn d­¬ng tiÕp xóc víi mét vËt ch­a nhiÔm ®iÖn, th× ªlectron chuyÓn tõ vËt ch­a nhiÔm ®iÖn sang vËt nhiÔm ®iÖn d­¬ng.

B. Khi cho mét vËt nhiÔm ®iÖn d­¬ng tiÕp xóc víi mét vËt ch­a nhiÔm ®iÖn, th× ®iÖn tÝch d­¬ng chuyÓn tõ vËt nhiÔm ®iÖn d­¬ng sang ch­a nhiÔm ®iÖn.

C. Trong qu¸ tr×nh nhiÔm ®iÖn do h­ëng øng, vËt bÞ nhiÔm ®iÖn vÉn trung hoµ ®iÖn.

D. Trong qu¸ tr×nh nhiÔm ®iÖn do cä s¸t, ªlectron ®· chuyÓn tõ vËt nµy sang vËt kia.

Câu 6: Mét nguån ®iÖn cã suÊt ®iÖn ®éng E = 6 (V), ®iÖn trë trong r = 2 (Ω), m¹ch ngoµi cã ®iÖn trë R. §Ó c«ng suÊt tiªu thô ë m¹ch ngoµi lµ 4 (W) th× ®iÖn trë R ph¶i cã gi¸ trÞ

A. R = 2 (Ω).	B. R = 3 (Ω).		C. R = 6 (Ω).	D. R = 1 (Ω).

Câu 7: Mét tô ®iÖn ph¼ng ®­îc m¾c vµo hai cùc cña mét nguån ®iÖn cã hiÖu ®iÖn thÕ 50 (V). Ng¾t tô ®iÖn ra khái nguån råi kÐo cho kho¶ng c¸ch gi÷a hai b¶n tô t¨ng gÊp hai lÇn th×

A. §iÖn dung cña tô ®iÖn t¨ng lªn bèn lÇn.	B. §iÖn dung cña tô ®iÖn gi¶m ®i hai lÇn.

C. §iÖn dung cña tô ®iÖn t¨ng lªn hai lÇn.	D. §iÖn dung cña tô ®iÖn kh«ng thay ®æi.

Câu 8: Mét tô ®iÖn ph¼ng ®­îc m¾c vµo hai cùc cña mét nguån ®iÖn cã hiÖu ®iÖn thÕ 50 (V). Ng¾t tô ®iÖn ra khái nguån råi kÐo cho kho¶ng c¸ch gi÷a hai b¶n tô t¨ng gÊp hai lÇn th× hiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai b¶n tô cã gi¸ trÞ lµ:

A. U = 50 (V).	B. U = 150 (V).		C. U = 200 (V).	D. U = 100 (V).

Câu 9: Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ ®óng?

A. Khi nhiÔm ®iÖn do tiÕp xóc, electron lu«n dÞch chuyÓn tõ vËt nhiÔm ®iÖn sang vËt kh«ng nhiÔm ®iÖn.

B. Sau khi nhiÔm ®iÖn do h­ëng øng, sù ph©n bè ®iÖn tÝch trªn vËt bÞ nhiÔm ®iÖn vÉn kh«ng thay ®æi.

C. Khi nhiÔm ®iÖn do h­ëng øng, electron chØ dÞch chuyÓn tõ ®Çu nµy sang ®Çu kia cña vËt bÞ nhiÔm ®iÖn.

D. Khi nhiÔm ®iÖn do tiÕp xóc, electron lu«n dÞch chuyÓn tõ vËt kh«ng nhiÔm ®iÖn sang vËt nhiÔm ®iÖn.

Câu 10: Mét ªlectron chuyÓn ®éng däc theo ®êng søc cña mét ®iÖn trêng ®Òu. C­êng ®é ®iÖn trêng E = 100 (V/m). VËn tèc ban ®Çu cña ªlectron b»ng 300 (km/s). Khèi lưîng cña ªlectron lµ m = 9,1.10-31 (kg). Tõ lóc b¾t ®Çu chuyÓn ®éng ®Õn lóc vËn tèc cña ªlectron b»ng kh«ng th× ªlectron chuyÓn ®éng ®îc qu·ng ®­êng lµ:

A. S = 2,56 (mm).	B. S = 5,12.10-3 (mm).	C. S = 5,12 (mm).	D. S = 2,56.10-3 (mm).

Câu 11: Ng­êi ta m¾c hai cùc cña nguån ®iÖn víi mét biÕn trë cã thÓ thay ®æi tõ 0 ®Õn v« cùc. Khi gi¸ trÞ cña biÕn trë rÊt lín th× hiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai cùc cña nguån ®iÖn lµ 4,5 (V). Gi¶m gi¸ trÞ cña biÕn trë ®Õn khi c­êng ®é dßng ®iÖn trong m¹ch lµ 2 (A) th× hiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai cùc cña nguån ®iÖn lµ 4 (V). SuÊt ®iÖn ®éng vµ ®iÖn trë trong cña nguån ®iÖn lµ:

A. E = 4,5 (V); r = 0,25 (Ω).		B. E = 4,5 (V); r = 4,5 (Ω).

C. E = 4,5 (V); r = 2,5 (Ω).		D. E = 9 (V); r = 4,5 (Ω).

Câu 12: C­êng ®é ®iÖn trưêng g©y ra bëi ®iÖn tÝch Q = 5.10-9 (C), t¹i mét ®iÓm trong ch©n kh«ng c¸ch ®iÖn tÝch mét kho¶ng 10 (cm) cã ®é lín lµ:

A. E = 0,225 (V/m).		B. E = 4500 (V/m).	C. E = 2250 (V/m).	D. E = 0,450 (V/m).

Câu 13: Mét bé tô ®iÖn gåm 10 tô ®iÖn gièng nhau (C = 8 μF) ghÐp nèi tiÕp víi nhau. Bé tô ®iÖn ®ưîc nèi víi hiÖu ®iÖn thÕ kh«ng ®æi U = 150 (V). §é biÕn thiªn n¨ng l­îng cña bé tô ®iÖn sau khi cã mét tô ®iÖn bÞ ®¸nh thñng lµ:

A. ΔW = 19 (mJ).		B. ΔW = 10 (mJ).	C. ΔW = 1 (mJ).	D. ΔW = 9 (mJ).

Câu 14: Mét m¹ch ®iÖn kÝn gåm hai nguån ®iÖn E1, r1 vµ E2, r2 m¾c nèi tiÕp víi nhau, m¹ch ngoµi chØ cã ®iÖn trë R. BiÓu thøc c­êng ®é dßng ®iÖn trong m¹ch lµ:

A. 		B. 		C. 	D.

R

Câu 15: Cho m¹ch ®iÖn như h×nh vÏ. Mçi pin cã suÊt ®iÖn ®éng E = 1,5 (V),

®iÖn trë trong r = 1 Ω). §iÖn trë m¹ch ngoµi R = 3,5 (Ω).

Cêng ®é dßng ®iÖn ë m¹ch ngoµi lµ:

A. I = 1,2 (A).		B. I = 0,9 (A).

C. I = 1,0 (A).		D. I = 1,4 (A).

Câu 16: Ba ®iÖn tÝch q gièng hÖt nhau ®îc ®Æt cè ®Þnh t¹i ba ®Ønh cña mét tam gi¸c ®Òu cã c¹nh. §é lín c­êng ®é ®iÖn tr­êng t¹i t©m cña tam gi¸c ®ã lµ:

A. E = 0.                 	B.               C.           D.

Câu 17: Dïng mét nguån ®iÖn ®Ó th¾p s¸ng lÇn l­ît hai bãng ®Ìn cã ®iÖn trë R1 = 2 (Ω) vµ R2 = 8 (Ω), khi ®ã c«ng suÊt tiªu thô cña hai bãng ®Ìn lµ như nhau. §iÖn trë trong cña nguån ®iÖn lµ:

A. r = 2 (Ω).		B. r = 3 (Ω).		C. r = 6 (Ω).		D. r = 4 (Ω).

Câu 18: Mét ®iÖn tÝch ®iÓm d­¬ng Q trong ch©n kh«ng g©y ra t¹i ®iÓm M c¸ch ®iÖn tÝch mét kho¶ng r = 30 (cm), mét ®iÖn tr­êng cã cêng ®é E = 30000 (V/m). §é lín ®iÖn tÝch Q lµ:

A. Q = 3.10-5 (C).		B. Q = 3.10-6 (C).		C. Q = 3.10-7 (C).	D. Q = 3.10-8 (C).

Câu 19: §é lín cña lùc t­¬ng t¸c gi÷a hai ®iÖn tÝch ®iÓm trong kh«ng khÝ

A. tØ lÖ nghÞch víi b×nh ph­¬ng kho¶ng c¸ch gi÷a hai ®iÖn tÝch.

B. tØ lÖ nghÞch víi kho¶ng c¸ch gi÷a hai ®iÖn tÝch.

C. tØ lÖ víi b×nh ph­¬ng kho¶ng c¸ch gi÷a hai ®iÖn tÝch.

D. tØ lÖ víi kho¶ng c¸ch gi÷a hai ®iÖn tÝch.

Câu 20: Mét Êm ®iÖn cã hai d©y dÉn R1 vµ R2 ®Ó ®un n­íc. NÕu dïng d©y R1 th× n­íc trong Êm sÏ s«i sau thêi gian t1 = 10 (phót). Cßn nÕu dïng d©y R2 th× n­íc sÏ s«i sau thêi gian t2 = 40 (phót). NÕu dïng c¶ hai d©y m¾c nèi tiÕp th× n­íc sÏ s«i sau thêi gian lµ:

A. t = 30 (phót).	B. t = 25 (phót).		C. t = 8 (phót).	D. t = 50 (phót).

Câu 21: Hai ®iÖn tÝch ®iÓm q1 = 0,5 (nC) vµ q2 = - 0,5 (nC) ®Æt t¹i hai ®iÓm A, B c¸ch nhau 6 (cm) trong kh«ng khÝ. C­êng ®é ®iÖn tr­êng t¹i trung ®iÓm cña AB cã ®é lín lµ:

A. E = 20000 (V/m).	B. E = 10000 (V/m).	C. E = 0 (V/m).	D. E = 5000 (V/m).

Câu 22: Mét Êm ®iÖn cã hai d©y dÉn R1 vµ R2 ®Ó ®un n­íc. NÕu dïng d©y R1 th× n­íc trong Êm sÏ s«i sau thêi gian t1 = 10 (phót). Cßn nÕu dïng d©y R2 th× n­íc sÏ s«i sau thêi gian t2 = 40 (phót). NÕu dïng c¶ hai d©y m¾c song song th× n­íc sÏ s«i sau thêi gian lµ:

A. t = 30 (phót).	B. t = 8 (phót).		C. t = 4 (phót).	D. t = 25 (phót).

Câu 23: Mét ®iÖn tÝch ®Æt t¹i ®iÓm cã c­êng ®é ®iÖn trưêng 0,16 (V/m). Lùc t¸c dông lªn ®iÖn tÝch ®ã b»ng 2.10-4 (N). §é lín ®iÖn tÝch ®ã lµ:

A. q = 1,25.10-3 (C).	B. q = 12,5.10-6 (μC).	C. q = 12,5 (μC).	D. q = 8.10-6 (μC).

Câu 24: Cã bèn vËt A, B, C, D kÝch th­íc nhá, nhiÔm ®iÖn. BiÕt r»ng vËt A hót vËt B nhng l¹i ®Èy C. VËt C hót vËt D. Kh¼ng ®Þnh nµo sau ®©y lµ kh«ng ®óng?

A. §iÖn tÝch cña vËt A vµ C cïng dÊu.		B. §iÖn tÝch cña vËt A vµ D tr¸i dÊu.

C. §iÖn tÝch cña vËt A vµ D cïng dÊu.		D. §iÖn tÝch cña vËt B vµ D cïng dÊu.

Câu 25: HiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®iÓm M vµ N lµ UMN = 1 (V). C«ng cña ®iÖn trêng lµm dÞch chuyÓn ®iÖn tÝch q = - 1 (μC) tõ M ®Õn N lµ:

A. A = - 1 (μJ).	B. A = + 1 (J).		C. A = + 1 (μJ).	D. A = - 1 (J).

Câu 26: Tæng ®iÖn tÝch d­¬ng vµ tæng ®iÖn tÝch ©m trong mét 1 cm3 khÝ Hi®r« ë ®iÒu kiÖn tiªu chuÈn lµ:

A. 4,3.103 (C) vµ - 4,3.103 (C).		B. 8,6.103 (C) vµ - 8,6.103 (C).

C. 4,3 (C) vµ - 4,3 (C).			D. 8,6 (C) vµ - 8,6 (C).

Câu 27: Mét qu¶ cÇu nhá khèi lîng 3,06.10-15 (kg), mang ®iÖn tÝch 4,8.10-18 (C), n»m l¬ löng gi÷a hai tÊm kim lo¹i song song n»m ngang nhiÔm ®iÖn tr¸i dÊu, c¸ch nhau mét kho¶ng 2 (cm). LÊy g = 10 (m/s2). HiÖu ®iÖn thÕ ®Æt vµo hai tÊm kim lo¹i ®ã lµ:

A. U = 63,75 (V).	B. U = 255,0 (V).		C. U = 127,5 (V).	D. U = 734,4 (V).

Câu 28: Ph¸t biÕt nµo sau ®©y lµ kh«ng ®óng?

A. ChÊt ®iÖn m«i lµ chÊt cã chøa rÊt Ýt ®iÖn tÝch tù do.

B. VËt dÉn ®iÖn lµ vËt cã chøa rÊt Ýt ®iÖn tÝch tù do.

C. VËt c¸ch ®iÖn lµ vËt cã chøa rÊt Ýt ®iÖn tÝch tù do.

D. VËt dÉn ®iÖn lµ vËt cã chøa nhiÒu ®iÖn tÝch tù do.

Câu 29: Hai ®iÖn tÝch ®iÓm q1 = 2.10-2 (μC) vµ q2 = - 2.10-2 (μC) ®Æt t¹i hai ®iÓm A vµ B c¸ch nhau mét ®o¹n a = 30 (cm) trong kh«ng khÝ. Lùc ®iÖn t¸c dông lªn ®iÖn tÝch q0 = 2.10-9 (C) ®Æt t¹i ®iÓm M c¸ch ®Òu A vµ B mét kho¶ng b»ng a cã ®é lín lµ:

A. F = 4.10-10 (N).	B. F = 3,464.10-6 (N).	C. F = 4.10-6 (N).	D. F = 6,928.10-6 (N).

Câu 30: Cã hai tô ®iÖn: tô ®iÖn 1 cã ®iÖn dung C1 = 3 (μF) tÝch ®iÖn ®Õn hiÖu ®iÖn thÕ U1 = 300 (V), tô ®iÖn 2 cã ®iÖn dung C2 = 2 (μF) tÝch ®iÖn ®Õn hiÖu ®iÖn thÕ U2 = 200 (V). Nèi hai b¶n mang ®iÖn tÝch cïng tªn cña hai tô ®iÖn ®ã víi nhau. NhiÖt l­îng to¶ ra sau khi nèi lµ:

A. 169.10-3 (J).	B. 6 (J).		C. 175 (mJ).		D. 6 (mJ).

ĐỀ SỐ 8

Câu 1: Khi mắc điện trở R1=4Ω vào hai cực của một nguồn điện thì dòng điện trong mạch có cường độ I1=0,5A. Khi mắc điện trở R2=10Ω vào hai cực của nguồn trên thì dòng điện trong mạch là I2=0,25A. Giá trị suất điện động và điện trở trong r của nguồn là

A. ξ = 2V; r = 3Ω.		B. ξ = 4,5 V; r = 2Ω.	C. ξ = 3 V; r = 6Ω.	D. ξ = 3V; r = 2Ω.

Câu 2: Suất điện động của nguồn điện là đại lượng đặc trưng cho khả năng

A. thực hiện công của lực điện trên mạch kín.	B. thực hiện công của nguồn điện.

C. dự trữ điện tích của nguồn điện.		D. tác dụng lực của nguồn điện.

Câu 3: Cho hai điện tích điểm  đặt tại hai điểm A và B, AB = 2cm. Biết , tại một điểm C trên đường thẳng AB, cách  6cm, cách  8cm có điện trường tổng hợp bằng không. Tính ?

A. q1 = 3.10-8C, q2 = 4.10-8C		B. q1 = 2,52.10-8C, q2 = 4,48.10-8C

C. q1 = -9.10-8C, q2 = 16.10-8C		D. q1 = -6.10-8C, q2 = 13.10-8C

Câu 4: Một bếp điện được sử dụng dưới hiệu điện thế 220V, thì dòng điện chạy qua bếp với cường độ 4A. Dùng bếp này thì đun được 2 lít nước từ nhiệt độ ban đầu 250C trong thời gian 15 phút. Nhiệt dung riêng của nước là C=4200J/kg.K. Hiệu suất của bếp đó là:

A. 75%.	B. 90%.	C. 85%.	D. 80%.

Câu 5: Một điện tích điểm Q nằm tại tâm của một vòng tròn. Vectơ cường độ điện trường tại những điểm khác nhau trên vòng tròn đó sẽ

A. cùng độ lớn.		B. cùng phương, cùng chiều và cùng độ lớn.

C. cùng phương.		D. cùng chiều.

Câu 6: Một điện tích điểm q = 10-7C đặt trong điện trường của một điện tích điểm Q, nó chịu tác dụng bởi một lực đẩy F = 3mN. Biết rằng hai điện tích đặt cách nhau một khoảng r = 30cm trong chân không. Cường độ điện trường tại trung điểm của đoạn thẳng nối q và Q có độ lớn là?

A. 1,2.105V/m.	B. 4.104V/m.		C. 1,6.105V/m.		D. 8.104V/m.

Câu 7: Một mạch điện kín gồm nguồn điện có suất điện động 6V, điện trở trong 1Ω; mạch ngòai chỉ có điện trở 11Ω . Công suất của nguồn điện là

A. 5,5 W	B. 3,0 W		C. 2,0 W		D. 2,75 W

Câu 8: Gọi Q, C và U là điện tích, điện dung và hiệu điện thế giữa hai bản của một  tụ điện. Phát biểu nào đúng?

A. C phụ thuộc vào Q và U.		B. C tỉ lệ nghịch với Q.

C. C tỉ lệ thuận với U.			D. C không phụ thuộc vào Q và U.

Câu 9: Một tụ điện có điện dung C = 60 nF, giữa hai bản tụ có hiệu điện thế U = 10 V thì năng lượng điện trường trong tụ bằng:

A. 6.10-6 J	B. 5.10-4 J		C. 3.10-6 J		D. 3.10-4 J

Câu 10: Cho một điện tích điểm q = 10-8 C dịch chuyển giữa hai điểm A và B cố định trong một điện trường đều thì công của lực điện trường là 60 mJ. Nếu một điện tích điểm q’ = -6.10-9 C dịch chuyển giữa hai điểm A và B trên thì công của lực điện trường là:

A. -36 mJ	B. 36 mJ		C. -60 mJ		D. 60 mJ

Câu 11: Một tụ điện có điện dung 20 μF mắc vào hiệu điện thế của nguồn một chiều thì điện tích của tụ bằng 80μC. Biết hai bản tụ cách nhau 0,8cm. Điện trường giữa hai bản tụ có độ lớn:

A. 500V/m	B. 0,0032V/m		C. 10 4V/m		D. 0,16V/m

Câu 12: Đối với mạch điện kín gồm nguồn điện với mạch ngoài là điện trở thì hiệu điện thế mạch ngoài

A. tăng khi cường độ dòng điện chạy trong mạch tăng.

B. giảm khi cường độ dòng điện chạy trong mạch tăng.

C. tỉ lệ thuận với cường độ dòng điện chạy trong mạch.

D. tỉ lệ nghịch với cường độ dòng điện chạy trong mạch.

Câu 13: Một vật dẫn tích điện thì ..........đều bằng nhau. Lựa chọn phương án đúng điền vào khoảng trống.

A. điện trường bên trong và bên ngoài vật dẫn.

B. vectơ cường độ điện trường trên mặt vật dẫn tại mọi điểm.

C. điện thế tại mỗi điểm trên vật dẫn.                      D. điện tích phân bố trên mặt vật dẫn.

Câu 14: Hai điện tích ban đầu hút nhau bằng một lực 1,25.10-5N. Khi dời chúng xa nhau thêm 2cm thì lực hút là 5.10-7 N. Khoảng cách ban đầu giữa hai điện tích là:

A. 2cm.	B. 0,5cm.		C. 1cm.		D. 1,5cm.

Câu 15: Có hai bản kim loại phẳng đặt song song với nhau và cách nhau 1cm. Hiệu điện thế giữa bản dương và bản âm là 120V. Hỏi điện thế tại điểm M nằm trong khoảng giữa hai bản, cách bản âm 0,5cm sẽ là bao nhiêu? Mốc điện thế ở bản âm, điện trường giữa hai bản là điện trường đều.

A. -60V.		B. 60V.		C. -50V.		D. 50V.

Câu 16: Một mạch điện kín gồm nguồn điện có suất điện động là E, điện trở trong là r và mạch ngoài là biến trở R. Khi biến trở có giá trị R1 hoặc  R2 thì công suất mạch ngoài là bằng nhau. Khi biến trở có giá trị R0 thì công suất mạch ngoài là cực đại. Khi đó  ta có

A. .		B. R0 = r = R1.R2 .		C. 	D. R0 = r2 = R1.R2.

Câu 17: Khi hai điện trở R giống nhau mắc nối tiếp vào một nguồn điện có hiệu điện thế U thì công suất tiêu thụ của mạch là 40W. Nếu có 4 điện trở R giống như trên được mắc song song và nối vào nguồn điện có hiệu điện thế U thì công suất tiêu thụ của mạch là

A. 80W.		B. 5W.		C. 320W.		D. 160W.

Câu 18: Hai điện tích điểm qA = qB = q đặt tại hai điểm A và B. C là một điểm nằm trên đường thẳng AB, cách B một khoảng BC=AB. Cường độ điện trường mà qA tạo ra tại C có giá trị bằng 1000V/m. Cường độ điện trường tổng hợp tại C sẽ bằng bao nhiêu?

A. 3000V/m.   	B. 5000V/m.      	C. 2000V/m.        D. 1500V/m.

Câu 19: Ba điểm A, B, C nằm trong một điện trường đều hợp thành một tam giác vuông ABC, có cạnh AB vuông góc với đường sức của điện trường (hình vẽ). Chọn kết luận đúng về điện thế tại các điểm A, B, C.

A. VA = VB < VC.             	B. VA = VB > VC.

C. VC = VA > VB.           	D. VC = VA < VB.

Câu 20:VMột bếp điện có ghi 220V- 1100 W. Điện trở của bếp đó là:

A. 0,2 Ω.	B.20 Ω	C. 44 Ω.	D.440 Ω.

Câu 21: Điều kiện để có dòng điện là

A. duy trì một hiệu điện thế giữa hai đầu một vật dẫn.

B. các vật dẫn điện nối với nhau tạo thành mạch kín.

C. có hiệu điện thế.		D. có nguồn điện.

Câu 22: Hai quả cầu nhỏ bằng kim loại trung hòa về điện đặt cách nhau một đoạn khá lớn so với bán kính của chúng. Hỏi nên phân chia một điện tích Q cho hai quả cầu như thế nào để lực đẩy tĩnh điện giữa chúng là lớn nhất ?

A. q1 = q2 = Q/4.     		B. q1 = Q/3 ; q2 = 2Q/3

C. q1 = q2 = Q/2.		D. q1 = 3Q/4 ; q2 = Q/4.

Câu 23: Đặt một điện tích điểm Q dương tại một điểm O. M và N là hai điểm nằm đối xứng với nhau ở hai bên điểm O. Di chuyển một điện tích điểm q dương từ M đến N theo một đường cong bất kì. Gọi AMN là công của lực điện trong dịch chuyển này. Chọn câu khẳng định đúng.

A. AMN  0 và phụ thuộc vào đường dịch chuyển.

B. AMN  0, không phụ thuộc vào đường dịch chuyển.

C. AMN = 0 và phụ thuộc vào đường dịch chuyển.

D. AMN = 0, không phụ thuộc vào đường dịch chuyển.

Câu 24: Một acquy có suất điện động 12V sản ra một công 720J khi nó phát điện trong thời gian 2 phút. Cường độ dòng điện chạy qua acquy là

A. 3A.		B. 2A.		C. 0,25A.		D. 0,5A.

Câu 25: Hai quả cầu kim loại nhỏ A và B giống hệt nhau; quả cầu A có điện tích qA = - 3,2.10-6C, quả cầu B có điện tích qB = + 3,2.10-6C. Đưa chúng đến tiếp xúc nhau sau khi có cân bằng điện tách chúng ra. Đã có sự di chuyển của electron từ quả cầu nào sang quả cầu nào? Số electron di chuyển là bao nhiêu?

A. Có 2.1013 electron di chuyển từ quả cầu A sang quả cầu

B. B. Có 2.1013 electron di chuyển từ quả cầu B sang quả cầu A.

C. Có 1013 electron di chuyển từ quả cầu A sang quả cầu B.

D. Không có sự di chuyển của các electron.

Câu 26: Một nguồn điện có điện trở trong 0,2Ω được mắc với điện trở ở mạch ngoài 2,4Ω thành mạch kín khi đó hiệu điện thế giữa 2 cực của nguồn điện là 12V. Tính suất điện động của nguồn điện.

A.11V.	B. 12 V.	C. 13 V.	D.144 V.

A

B

•

•

H.1

Câu 27: Hai nguån ®iÖn gièng nhau m¾c nh­ h×nh vÏ (H.1). Mçi nguån cã suÊt ®iÖn ®éng e = 3V, r = 1Ω. HiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®Çu AB cã gi¸ trÞ

A. 1V		B. 3 V         	C. 0 V             D. 6 V.

H.2

R

Câu 28: Cho m¹ch ®iÖn nh­ h×nh vÏ (H.2). Mçi ¾c quy cã suÊt ®iÖn ®éng e0=2 V, r0=1Ω, R= 6Ω. C­êng ®é dßng ®iÖn qua R lµ:

A. 1A.		B. 3,75A.	C. 4/3A.           D. 2 A.

Câu 29: Một nguồn điện có suất điện động ξ = 13 V, điện trở trong r = 1,3Ω cung cấp điện cho một  điện trở R ở mạch ngoài. Điều chỉnh R để cho công suất ở mạch ngoài cực đại. Giá trị của R và công suất cực đại là:

A. 2Ω- 32,5 W.		B. 1,3Ω- 32,5 W.		C. 1,3 Ω -  65 W.		D. 2 Ω- 65W.

Câu 30: Để bóng đèn loại 120 V- 60 W sáng bình thường ở mạch điện hiệu điện thế  220 V, người ta mắc nối tiếp nó với một điện trở phụ R có giá trị là:

A. 120 Ω.		B. 200 Ω.		C. 240 Ω.	 	D. 100 Ω.

ĐỀ SỐ 9

Câu 1: Chọn câu đúng nhất. Điều kiện để có dòng điện

A. có hiệu điện thế.			B. có điện tích tự do.

C. có hiệu điện thế đặt vào hai đầu vật dẫn.   		D. có nguồn điện.

Câu 2: Vào mùa hanh khô, trong bóng tối, nhiều khi kéo áo len qua đầu ta thấy có vệt sáng trên áo len và có tiếng nổ lách tách. Đó là do

A. hiện tượng nhiễm điện cọ xát.	B. do va chạm giữa các sợi vải của áo.

C. hiện tượng nhiễm điện do hưởng ứng.	D. hiện tượng nhiễm điện do tiếp xúc.

Câu 3: Cho hai điện tích điểm có độ lớn không đổi, đặt cách nhau một khoảng không đổi. Lực tương tác giữa chúng lớn nhất khi chúng đặt trong môi trường:

A. chân không.	B. không khí.	C. dầu hỏa.	D. nước nguyên chất.

Câu 4: Nguyên tử đang có điện tích q = – 1,6.10-19 C nhận thêm hai electron thì nó

A. là ion dương.		B. vẫn là ion âm.

C. trung hòa về điện.		D. có điện tích không xác định.

Câu 5: Một điện tích điểm + Q nằm tại tâm của một vòng tròn. Cường độ điện trường gây ra bởi điện tích Q tại các điểm khác nhau trên đường tròn đó sẽ:

A. cùng phương, chiều và độ lớn.	B. cùng phương.

C. cùng độ lớn.		D. cùng chiều.

Câu 6: Dòng điện là:

A. dòng dịch chuyển của điện tích.

B. dòng dịch chuyển của các điện tích tự do.

C. dòng dịch chuyển có hướng của các điện tích tự do.

D. dòng dịch chuyển có hướng của các ion dương và âm.

Câu 7: Một nguồn điện có suất điện động là ξ, công của nguồn là A, q là độ lớn điện tích dịch chuyển qua nguồn. Mối liên hệ giữa chúng là:

A. A = qξ.	B. q = Aξ.	C. ξ = qA.	D. A = q2ξ.

Câu 8: Theo thuyết electron, khái niệm vật nhiễm điện:

A. Vật nhiễm điện dương là vật chỉ có các điện tích dương.

B. Vật nhiễm điện âm là vật chỉ có các điện tích âm.

- Vật nhiễm điện dương là vật thiếu electron, nhiễm điện âm là vật dư electron.

D. Vật nhiễm điện dương hay âm là do số electron trong nguyên tử nhiều hay ít.

Câu 9: Cho hai điện tích q1 = Q và q2 = 0,5Q. Người ta đo được lực tĩnh điện mà điện tích q1 tác dụng lên điện tích q2 có độ lớn là 5 mN. Lực tĩnh điện mà điện tích q2 tác dụng lên điện tích q1 có độ lớn là:

A. 5 mN.	B. 2,5 mN.	C. 10 mN.		D. 1 mN.

Câu 10: Cho ba điện trở R giống nhau hoàn toàn, mắc chúng vào một đoạn mạch có sơ đồ như hình vẽ. Điện trở trương đương của mạch là:

A. 5R.	B. 2R.	C. 3R.	D. 4R.

Câu 11: Đặt vào hai đầu một tụ điện có điện dung C một điện điện áp U thì thấy tụ tích được một lượng điện tích q. Biểu thức nào sau đây là đúng?

A. q = CU.	B. U = Cq.	C. C = qU.		D. C2 = qC.

Câu 12: Cường độ điện trường là đại lượng Vật Lý đặc trưng cho điện trường về phương diện

A. sinh công.	B. tác dụng lực.	C. tạo ra thế năng.		D. hình học.

Câu 13: Suất điện động của nguồn điện đặc trưng cho

A. khả năng thực hiện công của lực lạ bên trong nguồn điện.

- khả năng dự trữ điện tích của nguồn điện.

C. khả năng tích điện cho hai cực của nó.

D. khả năng tác dụng lực điện của nguồn điện.

Câu 14: Công của nguồn điện được xác định theo công thức:

A. A = ξI.	B. A = ξIt.	C. A = UI.		D. A = UIt.

Câu 15: Công suất của một nguồn điện được xác định theo công thức:

A. P = UIt.	B. P = ξI.	C. P = ξIt.		D. P = UI.

Câu 16: Một mạch điện kín gồm hai nguồn điện ξ1, r1 và ξ2, r2 mắc nối tiếp với nhau, mạch ngoài chỉ có điện trở R. Biểu thức cường độ dòng điện trong mạch là:

Câu 17: Khi đồng thời tăng khoảng cách giữa hai điện tích điểm lên gấp đôi, độ lớn của mỗi điện tích tăng lên gấp 3 lần thì lực tương tác giữa chúng sẽ:

A. tăng lên gấp đôi.	B. giảm đi một nửa.	C. tăng lên 1,5 lần.		D. một đáp án khác.

Câu 18: Sau khi ngắt tụ điện phẳng ra khỏi nguồn điện, ta tịnh tiến hai bản để khoảng cách giữa chúng tăng lên 2 lần. Khi đó, năng lượng điện trường trong tụ sẽ

A. giảm đi 4 lần.	B. tăng lên 4 lần.	C. giảm đi 2 lần.		D. tăng lên 2 lần.

Câu 19: Một ắcquy có suất điện động =2 V. Khi mắc ắcquy này với một vật dẫn để tạo thành mạch điện kín thì nó thực hiện một công bằng 3,15.103J để đưa điện tích qua nguồn trong 15 phút. Khi đó cường độ dòng điện trong mạch là

A. 1,5 A.	B. 1,25 A.		C. 1,05 A.		D. 1,75 A.

Câu 20: Đối với mạch điện kín gồm nguồn điện và mạch ngoài có điện trở thì cường độ dòng điện trong mạch

A. tỉ lệ nghịch với điện trở mạch ngoài.	B. tỉ lệ thuận với điện trở mạch ngoài.

C. tăng khi điện trở mạch ngoài tăng.	D. giảm khi điện trở mạch ngoài tăng.

Câu 21: Khi một electron chuyển động ngược chiều với điện trường thì

A. thế năng tăng, điện thế tăng.	B. thế năng giảm, điện thế giảm.

C. thế năng giảm, điện thế tăng.	D. thế năng tăng, điện thế giảm.

Câu 22: Nhiễm điện dương cho một quả cầu bằng kim loại rồi đưa nó lại gần hai vật M và N. Ta thấy rằng quả cầu đồng thời hút cả hai vật M và N. Tình huống nào dưới dây chắc chắn không xảy ra.

A. M và N nhiễn điện cùng dấu.	B. M và N nhiễm điện trái dấu.

C. M nhiễm điện còn N không nhiễm điện.	D. cả M và N đều không nhiễm điện.

Câu 23: Ghép nối tiếp hai nguồn có cùng suất điện động 3 V thành bộ, suất điện của bộ nguồn này là:

A. 1,5 V.	B. 3 V.	C. 6 V.	D. 9 V.

Câu 24: Một bóng đèn Compact – UT 40 có ghi 11 W, giá trị 11 W này là gì

A. điện áp đặt vào hai đầu bóng đèn.	B. công suất của đèn.

C. nhiệt lượng mà đèn tỏa ra.	D. quang năng mà đèn tỏa ra.

Câu 25: Electron đi qua tiết diện thẳng của một dây dẫn kim loại trong 1 giây là 1,25.1019. Tính điện lượng đi qua tiết diện đó trong 15 giây:

A. 30 C.	B. 40 C.	C. 10 C.	D. 20 C.

Câu 26: Một nguồn điện có điện trở trong 0,1 Ω được mắc với điện trở 4,8 Ω thành mạch kín. Khi đó hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện là 12 V. Cường độ dòng điện trong mạch là

A. I = 12 A.	B. I = 120 A.	C. I = 2,5 A.	D. I = 25 A.

Câu 27: Hạt nhân nguyên tử Hidro có điện tích Q = + e. Electron của nguyên tử cách hạt nhân một khoảng r = 5.10-11m. Xác định lực điện tác dụng giữa hạt nhân và electron

A. lực hút có độ lớn 9,2.10-8 N.	B. lực hút có độ lớn 1.10-17 N.

C. lực hút có độ lớn 4,5.10-8 N.	D. lực đẩy có độ lớn 5,6.10-11 N.

Câu 28: Khi một điện tích q di chuyển trong điện trường từ điểm A có thế năng 6,0 J đến điểm B thì lực điện sinh công 3,5 J. Thế năng tại điểm B là:

A. – 2,5 J.	B. + 2,5 J.	C. + 3,5 J.		D. 0 J.

Câu 29: Một mạch điện có nguồn là 1pin 9V, điện trở trong 0,5Ω và mạch ngoài gồm 2 điện trở 8Ω mắc song song.Cường độ dòng điện trong toàn mạch là

A. 2A		B. 18/33A		C. 1A		D. 4,5A

Câu 30: Một điện tích q = 10-8 C dịch chuyển dọc theo các cạnh của một tam giác đều ABC cạnh a = 20 cm đặt trong điện trường đều  cùng hướng với  và E = 3000 V/m. Hiệu điện thế giữa hai điểm AB là:

A. – 10 V.         	B. 10 V.	C. 300 V.		D. -300 V.

Câu 31: Hai điện tích điểm bằng nhau đặt trong chân không cách nhau một khoảng r1 = 2 (cm). Lực đẩy giữa chúng là F1 = 1,6.10-4 (N). Để lực tương tác giữa hai điện tích đó bằng F2 =  2,5.10-4 (N) thì khoảng cách giữa chúng là:

A. r2 = 1,6 (m).		B. r2 = 1,6 (cm).		C. r2 = 1,28 (m).		D. r2 = 1,28 (cm).

Câu 32: Hiệu điện thế giữa hai bản của một tụ điện phẳng bằng U = 300 V. Một hạt bụi nằm cân bằng giữa hai bản của tụ điện và cách bản dưới của tụ điện một khoảng d1 = 0,8 cm. Nếu hiệu điện thế giữa hai bản tụ giảm đi một lượng ΔU = 60 V thì sao bao lâu hạt bụi sẽ rơi xuống bản tụ dưới

A. 0,01 s.	B. 0,09 s.	C. 0,02 s.		D. 0,05 s.

Câu 33: Cho mạch điện như hình vẽ, biết nguồn có suất điện động ξ = 12 V và điện trở trong r = 0. Hai đèn cùng có hiệu điện thế định mức là 6 V và điện trở R. Muốn cho hai  đèn sáng bình thương thì R phải có giá trị bằng

A. 0,5R.	B. R.	C. 2R.                     D. 0.

Câu 34: Nếu dùng hiệu điện thế U = 6 V để nạp điện cho acquy có điện trở r = 0,5 Ω. Ampe kế chỉ 2 A. Acquy được nạp điện trong 1 h. Điện năng đã chuyển hóa thành hóa năng trong acquy là

A. 12 J.	B. 43200 J.	C. 7200 J.		D. 36000 J.

Câu 35: Cho R1, R2 và một hiệu điện thế U không đổi. Mắc R1 vào U thì công suất tỏa nhiệt trên R1 là P1 = 100 W. Mắc nối tiếp R1 và R2 rồi mắc vào U thì công suất tỏa nhiệt trên R1 là P2 = 64 W. Tìm tỉ số:

A. 0,25.	B. 4.	C. 2.                    D. 0,5.

Câu 36: Cho mạch điện như hình vẽ, biết r = 2 Ω; R = 13 Ω, RA = 1 Ω. Chỉ số của ampe kế là 0,75 A. Suất điện động của nguồn là:

A. 21,3 V.	B. 10,5 V.	C. 12 V.          	D. 11,25 V.

Câu 37: Hai quả cầu giống bằng kim loại, có khối lượng 5 g, được treo vào cùng một điểm O bằng hai sợi dây không dãn, dài 10 cm. Hai quả cầu này tiếp xúc nhau. Tích điện cho một quả cầu thì thấy hai quả cầu đẩy nhau cho đến khi hai dây treo hợp với nhau một góc 600. Độ lớn điện tích đã tích cho quả cầu. Lấy g = 10 m/s2.

A. 40 μC.	B. 4 μC.	C. 0,4 μC.		D. 4 nC.

Câu 38: Tại hai điểm A và B cách nhau 20 cm trong không khí có đặt hai điện tích q1  4.106C và q2  6,4.106C. Xác định cường độ điện trường do hai điện tích điểm này gây ra tại C, biết AC = 12 cm, BC = 16 cm. Xác định lực điện tác dụng lên điện tích q  5.108 C đặt tại C.

A. 0,1 N.	B. 0,17 N.      C. 0,4 N.	          D. 4 N.

Câu 39: Đường đặc trưng V – A của dây dẫn R1 (nét liền) và dây dẫn R2 (nét đứt) được cho như hình vẽ. Điện trở tương đương của hai dây dẫn này khi ta mắc nối tiếp chúng với nhau là:

A. 7,5.10-3 Ω.	B. 133 Ω.

C. 600 Ω.	D. 0,6 Ω.

Câu 40: Một hình lập phương được tạo bởi các dây nối, mỗi cạnh có điện trở R. Hình lập phương đó được mắc vào một mạch điện đối xứng như hình vẽ. Điện trở tương đương của hình lập phương

A. 5R	B.

C. 	D.

ĐỀ SỐ 10

Câu 1: Đặt điện tích dương q trong điện trường với vecto cường độ điện trường có độ lớn là E. Lực điện tác dụng lên điện tích có độ lớn:

A. qE.	B. q + E.	C. q – E . 		D.

Câu 2: Độ lớn của lực tương tác giữa hai điện tích điểm trong không khí

- Tỉ lệ với bình phương khoảng cách giữa hai điện tích.

- Tỉ lệ với khoảng cách giữ hai điện tích.

- Tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa hai điện tích.

- Tỉ lệ nghịch với khoảng cách giữa hai điện tích.

Câu 3: Chọn đáp án sai. Hai quả cầu bấc đặt gần nhau mà hút nhau thì

A. Hai quả nhiễm điện cùng dấu.	B. Một nhiễm điện âm, một trung hoà.

C. Một nhiễm điện, một trung hoà.            D. Một nhiễm điện dương, một không nhiễm điện.

Câu 4: Chọn phương án đúng. Suất điện động của nguồn điện là đại lượng đặc trưng cho

A. khả năng tích điện cho hai cực của nó.	B. khả năng dự trữ điện tích của nguồn điện.

C. khả năng thực hiện công của nguồn điện.	D. khả năng tác dụng lực của nguồn điện.

Câu 5: Hiện tượng đoản mạch xảy ra khi:

- Sử dụng các dây dẫn ngắn để mắc mạch điện.

- Dùng pin hay ácquy mắc thành mạch kín.

- Nối hai cực của nguồn điện bằng dây dẫn có điện trở nhỏ.

- Không mắc cầu chì cho mạch điện.

Câu 6: Gọi Q, C và U là điện tích, điện dung và hiệu điện thế giữa hai bản của một tụ điện. Hãy lựa chọn phát biểu đúng:

A. C tỉ lệ thuận với Q.		B. C tỉ lệ nghịch với U.

C. C phụ thuộc vào Q và U.	D. C không phụ thuộc vào Q và U.

Câu 7: Theo định luật Jun – Len – xơ, nhiệt lượng toả ra trên một vật dẫn luôn:

A. Tỉ lệ nghịch với cường độ dòng điện.	B. Tỉ lệ thuận với cường độ dòng điện.

C. Tỉ lệ thuận với bình phương cường độ dòng điện.

D. Tỉ lệ nghịch với bình phương cường độ dòng điện.

Câu 8: Người ta mắc ba bộ pin giống nhau song song thì thu dược một bộ nguồn có suất điện động 9V và điện trở trong 3Ω. Mỗi pin có suất điện động và điện trở trong là:

A. 27V; 9Ω		B. 9V; 9Ω		C. 9V; 3Ω		D. 3V; 3Ω

Câu 9: Điện thế là đại lượng đặc trưng cho điện trường về khả năng tạo ra

A. thế năng.	B. lực.	C. công.		D. động năng.

Câu 10: Đặt vào hai đầu đoạn mạch có điện trở R một điện áp không đổi U thì cường độ dòng điện trong mạch là I. Biểu thức nào sau đây là đúng?

A. 	B. I = UR.	C. R = UI.		D.

Câu 11: Đưa một quả cầu Q tích điện dương lại gần đầu M của một trụ kim loại MN, tại M và N sẽ xuất hiện các điện tích trái dấu. Hiện tượng gì sẽ xảy ra nếu ta chạm vào trung điểm I của MN?

A. điện tích ở M và N không thay đổi.	B. điện tích ở M và N mất hết.

C. điện tích ở M còn, điện tích ở N mất.	D. điện tích ở M mất, điện tích ở N còn.

Câu 12: Điện trường đều là điện trường mà vecto cường độ điện trường tại mỗi điểm luôn

A. cùng phương, cùng chiều và cùng độ lớn.	B. cùng phương, cùng chiều có độ lớn tỉ lệ.

C. cùng phương, cùng độ lớn chiều ngược nhau.	D. cùng phương, cùng chiều.

Câu 13: Chọn phương án sai. Lực tĩnh điện và lực hấp dẫn giữa hai chất điểm

A. là lực thế.		B. là lực hút.

C. tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách.	D. có phương là đường thẳng nối hai chất điểm.

Câu 14: Hình vẽ nào sau đây là đúng khi vẽ đường sức điện của một điện tích dương?

A. Hình 1	B. Hình 2	C. Hình 3	D. Hình 4

Câu 15: Giữa hai bản của một tụ điện phẳng cách nhau một khoảng d có điện trường đều với cường độ điện trường E. Điện áp giữa hai bản của tụ điện là

A. Ed.	B. Ed2.	C. E2d.		D.

Câu 16: Trong các loại pin điện hóa, có sự chuyển hóa năng lượng nào sau đây thành điện năng?

A. nhiệt năng.	B. quang năng.	C. hóa năng.		D. cơ năng.

Câu 17: Cường độ dòng điện được đo bằng dụng cụ nào sau đây?

A. Lực kế.	B. Công tơ điện.	C. nhiệt kế.		D. ampe kế.

Câu 18: Trong công tơ điện thì kWh là đơn vị của

A. thời gian.	B. công suất.	C. công.		D. lực.

Câu 19: Tại một nơi trên mặt đất có điện trường E, biết rằng điện trường này hướng thẳng đứng lên trên. Một vật m tích điện q được thả nhẹ ở độ cao h trong điện trường thì thấy vật rơi xuống. Kết luận nào sau đây là không đúng:

A. vật mang điện âm.		B. vật mang điện dương

C. vật mang điện dương  	D. vật không mang điện.

Câu 20: Tại điểm A trong điện trường đều có một hạt mang điện tích dương được bắn ra với vận tốc đầu vuông góc với các đường sức điện. Dưới tác dụng của lực điện hạt chuyển động đến B thì điện thế giữa hai điểm A, B:

A. VA > VB.	B. VA < VB.	C. VA =  VB.        D. Không thể kết luận.

Câu 21: Tại hai điểm A và B có hai điện tích qA, qB. Tại điểm M, một electron được thả ra không vận tốc đầu thì nó di chuyển ra xa các điện tích. Tình huống nào sau đây không thể xảy ra?

A. qA < 0, qB > 0;	B. qA > 0, qB > 0;	C. qA > 0, qB < 0;	D.

Câu 22: Hai bóng đèn có công suất định mức bằng nhau, hiệu điện thế định mức của chúng lần lượt là U1 = 110 V và U2 = 220 V. Tỉ số điện trở của chúng là:

A.	B. 	C. 	D.

Câu 23: Cho một mạch điện kín gồm nguồn điện có suất điện động ξ = 12 V, điện trở trong r = 2,5 Ω, mạch ngoài gồm điện trở R1 = 0,5 Ω mắc nối tiếp với một điện trở R. Để công suất tiêu thụ ở mạch ngoài lớn nhất thì điện trở R phải có giá trị:

A. R = 3 Ω.	B. R = 2 Ω.	C. R = 1 Ω.		D. R = 4 Ω.

Câu 24: Điện trở R1 mắc vào hai cực của nguồn có r = 4 Ω thì dòng điện trong mạch là I1 = 1,2 A. Nếu mắc thêm R2  2 Ω nối tiếp với điện trở R1 thì dòng trong mạch là I2 = 1A. Giá trị của R1 là:

A. 6 Ω.	B. 4 Ω.	C. 5 Ω.		D. 10 Ω.

Câu 25: Mạch điện kín có bộ nguồn gồm hai pin mắc nối tiếp, ξ1 = ξ2; r2 = 0,4 Ω; mạch ngoài chỉ có R = 2 Ω. Biết hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn ξ1 bằng không. Điện trở trong r1 của nguồn ξ1 là: A. 3,2 Ω.	B. 2,4 Ω .	C. 1,2 Ω.		D. 4,8 Ω .

Câu 26: Trong một điện trường đều có cường độ điện trường E = 6.103 V/m, người ta dời điện tích q = 5.10–9C từ M đến N, với MN = 20 cm và MN hợp với  một góc  = 60o. Công của lực điện trường trong sự dịch chuyển đó bằng:

A. – 3.10–6 J.	B. – 6.10–6J.	C. 3.10–6 J.		D. A = 6.10–6J.

Câu 27: Một electron chuyển động dọc theo hướng đường sức của điện trường đều có E = 364 V/m với vận tốc đầu 3,2.106 m/s. Quãng đường electron đi thêm được tới khi dừng lại là:

A. 0,08 cm;	B. 0,08 m;	C. 0,08 dm;		D. 0,04 m;

Câu 28: Biết rằng khi điện trở của mạch ngoài của một nguồn điện tăng từ R1 = 3 Ω đến R2 = 10,5 Ω thì hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn tăng gấp hai lần. Điện trở trong của nguồn có giá trị là:

A. 7 Ω.	B. 5 Ω.	C. 3 Ω .		D. 1 Ω.

Câu 29: Một ấm điện có hai dây dẫn R1 và R2 để đun nước. Nếu dùng dây R1 thì nước trong ấm sẽ sôi trong thời gian t1 = 15 phút, nếu chỉ dùng dây R2 thì nước sẽ sôi sau thời gian t2 = 5 phút. Nếu dùng cả hai dây mắc song song thì nước sẽ sôi sau thời gian là:

A. t = 20 phút.	B. t = 10 phút .	C. t = 3,75 phút.		D. t = 7 phút.

Câu 30: Hai thanh nhôm hình trụ A và B ở cùng nhiệt độ, bán kính, biết dây B dài gấp đôi dây A. Điện trở của hai dây A và B liên hệ với nhau như sau:

A. RA = 0,5RB.	B. RA = 4RB.	C. RA = 0,125RB .		D. RA = 8RB.

Câu 31: Hai điện trở R1 = 200 Ω, R2 = 300 Ω mắc nối tiếp vào nguồn có U bằng 180 V (không đổi). Vôn kế mắc song song với R1 chỉ 60 V. Nếu mắc vôn kế đó song song với R2 thì số chỉ của vôn kế là: A. 108 V.	B. 90 V.	C. 150 V.		D. 120 V.

Câu 32: Khi mắc điện trở R1 = 3 Ω vào hai cực của một nguồn điện thì dòng điện trong mạch có cường độ 2 A. Khi mắc thêm R2 = 1 Ω nối tiếp với R1 thì dòng điện trong mạch là 1,6 A. Suất điện động và điện trở trong của nguồn điện là:

A. 12 V, 3 Ω.		B. 15 V, 4 Ω.

C. 10 V, 2 Ω.		D. 8 V, 1 Ω.

Câu 33: Để xác định điện trở của một vật dẫn kim loại, một học sinh mắc nối tiếp điện trở này với một ampe kế. Đặt vào hai đầu đoạn mạch trên một biến thế nguồn. Thay đổi giá trị của biến thế nguồn, đọc giá trị dòng điện của ampe kế, số liệu thu được được thể hiện bằng đồ thị như hình vẽ. Điện trở vật dẫn gần nhất giá trị nào sau đây:

A. 5 Ω.	B. 10 Ω.	C. 15 Ω.	D. 20 Ω.

Câu 34: Cho đoạn mạch gồm ba điện trở R mắc với nhau như sơ đồ hình vẽ. Đặt vào hai đầu đoạn mạch trên một điện áp không đổi U. Điện trở tương đương của đoạn mạch là:

A. 3R.	   B. 	             C. 4R.		D. 0,25R.

Câu 35: Đặt một điện áp không đổi U và hai đầu tụ điện phẳng có điện dung C cho tụ tích đầy điện. Vẫn giữ nguyên điện áp, di chuyển hai bản tụ cho khoảng cách giữa chúng tăng lên gấp đôi. Công của lực đã di chuyển hai bản tụ này là

A. 0,5CU2.	B. CU2.	C. 0,25CU2.	D. 0,125CU2.

Câu 36: Tại hai điểm A và B cách nhau 10 cm trong không khí có đặt hai điện tích q1  q2  6.106 C. Xác định lực điện trường tác dụng lên điện tích q3  3.108 C đặt tại C, biết AC = BC = 12 cm.

A. 0,094 N.	B. 0,1 N.	C. 0,25 N.	D. 0,125 N.

Câu 37: Cho đoạn mạch như hình vẽ, biết U = 6 V, đèn sợi đốt thuộc loại 3V  6W, giá trị của biến trở để đèn sáng bình thường:

A. 1,5 Ω.	B. 2 Ω.

C. 3 Ω.	D. 4 Ω.

Câu 38: Đặt hai điện tích +q và q cách nhau một khoảng cách d trong chân không thì lực tương tác tĩnh điện giữa chúng có độ lớn và F. Giữa nguyên khoảng cách, tiến hành đặt hai tấm điện môi có hệ số điện môi lần lượt là m, n có cùng chiều dày là 0,5d vào khoảng giữa hai điện tích. Lực tương tác tĩnh điện giữa chúng là:

A. 	B.

C. 	D.

Câu 39: Đặt vào hai đầu đoạn chứa biến trở R một nguồn điện ξ = 20 V và điện trở trong r. Thay đổi giá trị của biến trở thì thấy đồ thị công suất tiêu thụ trên toàn mạch có dạng như hình vẽ. Công suất tiêu thụ cực đại trên mạch là:

A. 10 W.	B. 20 W.

C. 30 W.	D. 40 W.

Câu 40: Hai bản kim loại phẳng song song mang điện tích trái dấu đặt cách nhau 2cm. Cường độ điện trường giữa hai bản là 3000V/m. Sát bản mang điện dương người ta đặt một hạt mang điện dương có khối lượng m = 4,5.10-6g và có điện tích q =1,5.10-2C. Vận tốc của hạt mang điện khi nó đập vào bản âm là

A. 2.106 m/s		B. 2.104m/s		C. 2.108m/s		D. 2000 m/s

ĐỀ SỐ 11

- Cường độ dòng điện, suất điện động, điện lượng có đơn vị lần lượt là:

A. vôn(V), ampe(A), ampe(A) 	B. ampe(A), vôn(V), cu lông (C)

C. Niutơn(N), fara(F), vôn(V) 	D. fara(F), vôn/mét(V/m), jun(J)

- Chọn phát biểu sai về công dụng của các thiết bị đo dưới đây:

A. Vôn kế đo hiệu điện thế giữa hai điểm trong mạch điện.

B. Am pe kế đo cường độ dòng điện trong mạch điện.

C. Công tơ điện đo điện năng tiêu thụ.	D. Tĩnh điện kế đo giá trị của điện trở.

- Dụng cụ nào sau đây không dùng trong thí nghiệm xác định suất điện động và điện trở trong của nguồn?

A. pin điện hóa;		B. đồng hồ đa năng hiện số;

C. dây dẫn nối mạch;		D. thước đo chiều dài.

- Để đo được dòng điện không đổi thì phải dùng chế độ đo nào của đồng hồ đo điện đa năng? A. DCV	B. ACV	C. DCA	D. ACA

- Những điều nào không cần thực hiện khi sử dụng đồng hồ đa năng hiện số?

A. Nếu không biết rõ giá trị giới hạn của đại lượng cần đo, thì phải chọn thang đo có giá trị lớn nhất phù hợp với chức năng đã chọn;

B. Không đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế vượt quá giới hạn thang đo đã chọn;

C. Không chuyển đổi thang đo khi đang có điện đưa vào hai cực của đồng hồ;

D. Phải ngay lập tức thay pin khi đồng hồ đo xong.

- Để đo suất điện động của một nguồn điện người ta mắc 2 cực của nguồn điện với

A. một điện trở đã biết trị số và một ampe kế tạo thành một mạch kín rồi mắc một vôn kế giữa hai cực của nguồn. Sau đó thay điện trở nói trên bằng một điện trở khác.

B. một điện trở đã biết trị số tạo thành một mạch kín và một vôn kế giữa hai cực của nguồn.

C. một vôn kế (đúng chế độ đo) tạo thành một mạch kín.

D. một điện trở đã biết trị số và một ampe kế tạo thành một mạch kín rồi mắc một vôn kế giữa hai cực của nguồn.

- Đo suất điện động của nguồn điện người ta có thể dùng cách nào sau đây?

A. Mắc nguồn điện với một điện trở đã biết trị số và một ampekế tạo thành một mạch kín. Dựa vào số chỉ của ampe kế cho ta biết suất điện động của nguồn điện.

B. Mắc nguồn điện với một điện trở đã biết trị số tạo thành một mạch kín, mắc thêm vôn kế vào hai cực của nguồn điện. Dựa vào số chỉ của vôn kế cho ta biết suất điện động của nguồn điện.

C. Mắc nguồn điện với một điện trở có trị số rất lớn và một vôn kế tạo thành một mạch kín. Dựa vào số chỉ của vôn kế cho ta biết suất điện động của nguồn điện.

D. Mắc nguồn điện với một vôn kế có điện trở rất lớn tạo thành một mạch kín. Dựa vào số chỉ của vôn kế cho ta biết suất điện động của nguồn điện.

- Có thể mắc nối tiếp vôn kế với pin để tạo thành mạch kín mà không mắc nối tiếp mili ampe kế với pin để tạo thành mạch kín vì

A. Điện trở của vôn kế lớn nên dòng điện trong mạch kín nhỏ, không gây ảnh hưởng đến mạch. Còn miliampe kế có điện trở rất nhỏ, vì vậy gây ra dòng điện rất lớn làm hỏng mạch.

B. Điện trở của miliampe kế rất nhỏ nên gây sai số lớn.

C. Giá trị cần đo vượt quá thang đo của miliampe kế.

D. Kim của miliampe kế sẽ quay liên tục và không đọc được giá trị cần đo.

- Công thức định luật Ôm cho mạch điện chứa máy thu điện là:

A. I = ER+r.	B. I = UAB-ER+r.	C. I = E-UABR+r.	D. I =E+UABR+r

- Hai điện trở R1 = 6 Ω và R2 = 12 Ω mắc song song rồi nối vào hai cực của nguồn điện một chiều có điện trở trong là 2 Ω, khi đó cường độ dòng điện chạy qua nguồn là 2A. Nếu tháo điện trở R2 ra khỏi mạch điện thì cường độ dòng điện chạy qua R1 là

A. 2A.	B. 1,5A.	C. 6A.	D. 0,67A.

- Đối với một mạch điện kín gồm nguồn điện với mạch ngoài là điện trở thì cường độ dòng điện chạy trong mạch

A. tỉ lệ thuận với điện trở mạch ngoài	B. giảm khi điện trở mạch ngoài tăng

C. tỉ lệ nghịch với điện trở mạch ngoài	D. Tăng khi điện trở mạch ngoài tăng

- Công suất định mức của các dụng cụ điện là

A. công suất lớn nhất mà dụng cụ đó có thể đạt được

B. công suất tối thiểu mà dụng cụ đó có thể đạt được

C. công suất mà dụng cụ đó đạt được khi hoạt động bình thường

D. công suất mà dụng cụ đó đạt được bất cứ lúc nào

- Khi mắc các điện trở song song với nhau thành một đoạn mạch. Điện trở tương đương của đoạn mạch sẽ

A. nhỏ hơn điện trở thành phần nhỏ nhất của đoạn mạch

B. lớn hơn điện trở thành phần lớn nhất của đoạn mạch

C. bằng trung bình cộng các điện trở của đoạn mạch

D. bằng tổng của điện trở nhỏ nhất và lớn nhất của đoạn mạch

- Một mạch điện gồm nguồn điện có suất điện động 3 V và điện trở trong 1 Ω. Biết điện trở ở mạch ngoài lớn gấp 2 điện trở trong. Dòng điện trong mạch chính là

A. 12 A 	B. 1 A	C. 2 A	D. 3 A

- Cho mạch có 3 điện trở mắc nối tiếp lần lượt là 2 Ω, 3 Ω và 4Ω với nguồn điện 10 V, điện trở trong 1 Ω. Hiệu điện thế 2 đầu nguồn điện là

A. 9 V.	B. 10 V.	C. 1 V.	D. 8 V.

- Một bóng đèn ghi 6 V – 6 W được mắc vào một nguồn điện có điện trở 2 Ω thì sáng bình thường. Suất điện động của nguồn điện là

A. 6 V.	B. 36 V. 	C. 8 V.	D. 12 V.

- Một nguồn điện có suất điện động ξ = 10 V và điện trở trong 1 Ω mắc với mạch ngoài là một điện trở R = 4 Ω. Công suất của nguồn điện bằng

A. 20 W	B. 8 W	C. 16 W	D. 40 W

- Một nguồn điện 9 V, điện trở trong 1 Ω được nối với mạch ngoài có hai điện trở giống nhau mắc nối tiếp thì cường độ dòng điện qua nguồn là 1 A. Nếu 2 điện trở ở mạch ngoài mắc song song thì cường độ dòng điện qua nguồn là

A. 3 A	B. 13 A	C. 94 A	D. 2,5 A

- Khi mắc vào hai cực của acquy điện trở mạch ngoài R1 = 14 Ω, thì hiệu điện thế giữa hai cực của acquy là U1 = 28 V. Khi mắc vào hai cực của acquy điện trở mạch ngoài R2 = 29 Ω, thì hiệu điện thế giữa hai cực của acquy là U2 = 29 V. Điện trở trong của acquy là

A. r = 10 Ω.	B. r = 1 Ω.	C. r = 11 Ω.	D. r = 0,1 Ω.

- Nếu mắc điện trở 16 Ω với một bộ pin thì cường độ dòng điện trong mạch bằng 1 A. Nếu mắc điện trở 8 Ω vào bộ pin đó thì cường độ bằng 1,8 A. Suất điện động và điện trở trong của bộ pin đó là

A. 14,4 V, 2 Ω	B. 18 V; 2 Ω	C. 18 V; 1 Ω.          D. 16 V, 2 Ω.

- Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ, hai pin có cùng suất điện động 1,5 V và điện trở trong 1 Ω. Hai bóng đèn giống nhau có cùng số ghi trên đèn là 3 V – 0,75 W. Cho rằng các điện trở bóng đèn không thay đổi theo nhiệt độ. Hiệu suất của bộ nguồn và hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi bóng đèn lần lượt là

A. 75% và 1,125 V	B. 80% và 2,25 V	C. 80% và 2,5 V	D. 75% và 2,25 V

- Cho mạch điện như hình vẽ. Trong đó, nguồn điện có suất điện động ξ, điện trở trong r = 2 Ω; mạch ngoài là biến trở R. Thay đổi giá trị của biến trở và đo công suất tỏa nhiệt trên biến trở thì thấy có những cặp giá trị R1 và R2 ứng với cùng một công suất. Một trong những cặp giá trị đó có R1 = 1 Ω; giá trị R2 bằng

A. 2 Ω. 	B. 3 Ω.         C. 4 Ω. 	 D. 5 Ω.

- Để đo suất điện động và điện trở trong của một cục pin, một nhóm học sinh đã mắc sơ đồ mạch điện như hình (H1). Số chỉ của vôn kế và ampe kế ứng với mỗi lần đo được được cho trên hình vẽ (H2). Nhóm học sinh này tính được giá trị suất điện động E và điện trở trong r của pin là

A. E = 1,50 V; r = 0,8 Ω.     B. E = 1,49 V; r = 1,0 Ω.

C. E = 1,50 V; r = 1,0 Ω.     D. E = 1,49 V; r = 1,2 Ω.

- Người ta mắc hai cực của nguồn điện với một biến trở có thể thay đổi từ 0 đến vô cực. Khi giá trị của biến trở rất lớn thì hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện là 4,5V. Giảm giá trị của biến trở đến khi cường độ dòng điện trong mạch là 2A thì hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện là 4 V. Suất điện động và điện trở trong của nguồn điện là:

A.  = 4,5 V; r = 4,5 Ω. 	B.  = 4,5 V; r = 2,5 Ω.

C.  = 4,5 V; r = 0,25 Ω.	D.  = 9 V; r = 4,5 Ω.

- Ắc quy xe máy có suất điện động 6V và điện trở trong 0,5 Ω. Mạch ngoài có 2 bóng đèn cùng loại 6V – 18W mắc song song. Xác định cường độ dòng điện qua nguồn khi 1 bóng đèn bị chập mạch. Bỏ qua điện trở các dây nối.

A. I = 1 A 	B. I = 4A 	C. I = 2,4A 	D. I = 12A

- Để xác định suất điện động  của một nguồn điện, một học sinh mắc mạch điện như hình bên (H1). Đóng khóa K và điều chỉnh con chạy C, kết quả đo được mô tả bởi đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của 1I (nghịch đảo số chỉ ampe kế A) vào giá trị R của biến trở như hình bên (H2). Giá trị trung bình của E được xác định bởi thí nghiệm này là

A. 1,0 V.     B. 1,5 V.    C. 2,0 V.     D. 2,5 V.

- Để xác định điện trở trong r của một nguồn điện, một học sinh mắc mạch điện như hình bên (H1). Đóng khóa K và điều chỉnh con chạy C, kết quả đo được mô tả bởi đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc số chỉ U của vôn kế V vào số chỉ I của ampe kế A như hình bên (H2). Điện trở của vôn kế V rất lớn. Biết R0 = 13 Ω. Giá trị trung bình của r được xác định bởi thí nghiệm này là

A. 2,0 Ω.	B. 3,0 Ω.

C. 2,5 Ω.	D. 1,5 Ω.

- Ắc quy xe máy có suất điện động 12V và điện trở trong 1 Ω. Mạch ngoài có 2 bóng đèn dây tóc cùng loại 12V-18W mắc song song. Xác định cường độ dòng điện qua nguồn khi 1 bóng đèn bị đứt dây tóc. Bỏ qua điện trở các dây nối.

A. I = 43A 	B. I = 2,4A 	C. I = 12A 	D. I = 1,5A

R

V

E,r

Một học sinh làm thí nghiệm đo suất điện động và điện trở trong của một nguồn điện, thì học sinh lắp mạch điện như sơ đồ bên và tiến hành đo được bảng số liệu sau: Khi đó học sinh xác định được suất điện động và điện trở trong của nguồn là

| Lần đo | Biến trở R (Ω) | U (V) |
| --- | --- | --- |
| Lần đo 1 | 1,65 | 3,3 |
| Lần đo 2 | 3,5 | 3,5 |

A. E = 3,5 V; r = 0,2 Ω

B. E = 2,7 V; r = 0,2 Ω

C. E = 3,7 V; r = 0,2 Ω

D. E = 3,7 V; r = 0,1 Ω

- Một nguồn điện trở trong 0,5 Ω được mắc với điện trở 3 Ω. Khi đó hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện là 6 V. Suất điện động của nguồn điện là

A. 3 V.	B. 5 V.

C. 7 V.	D. 19,5 V.

- Mạch kín một chiều gồm mạch ngoài có biến trở R và nguồn có suất điện động và điện trở trong là , r. Khảo sát cường độ dòng điện I theo R người ta thu được đồ thị như hình. Giá trị  và r gần đáp án nào

A. 10V, 1Ω	B. 6V; 1Ω	C. 12V, 2Ω	D. 20V, 2Ω

- Cho mạch điện như hình vẽ. Nguồn điện có suất điện động ξ = 6 V, điện trở trong r = 0,1 Ω, mạch ngoài gồm bóng đèn có điện trở Rd = 11 Ω và điện trở R = 0,9 Ω. Biết đèn sáng bình thường. Hiệu điện thế định mức và công suất định mức của bóng đèn là

A. Uđm = 11 V; Pđm = 11 W.	B. Uđm = 11 V; Pđm = 5,5 W.

C. Uđm = 5,5 V; Pđm = 27,5 W.	D. Uđm = 5,5 V; Pđm = 2,75 W.

- Biết rằng khi điện trở mạch ngoài của một nguồn điện tăng từ R1 = 3 Ω đến R2 = 10,5 Ω thì hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn tăng gấp hai lần. Điện trở trong của nguồn điện đó là:

A. r = 7,5 Ω. 	B. r = 6,75 Ω. 	C. r = 10,5 Ω. 	D. r = 7 Ω.

- Dùng một nguồn điện để thắp sáng lần lượt hai bóng đèn có điện trở là R1 = 2 Ω và R2 = 8 Ω, khi đó công suất tiêu thụ của hai bóng đèn đó như nhau. Điện trở trong của nguồn điện đó là?

A. 1 Ω. 	B. 2 Ω. 	C. 3 Ω. 	D. 4 Ω.

- Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ, trong đó nguồn điện có suất điện động 6 V và có điện trở trong không đáng kể. Các điện trở R1 = R2 = 30 Ω; R3 = 7,5 Ω. Chọn phương án đúng.

A. Điện trở tương đương của mạch ngoài là 6 Ω.

B. Hiệu điện thế hai cực nguồn điện là 5 V.

C. Cường độ dòng điện chạy qua R1 là 0,3 A.

D. Cường độ dòng điện chạy qua R3 là 0,8 A.

- Điện trở trong của một acquy là 0,06 Ω và trên vỏ của nó có ghi 12 V. Mắc vào hai cực của acquy này một bóng đèn có ghi 12 V – 5 W. Coi điện trở của bóng đèn không thay đổi. Công suất tiêu thụ điện thực tế của bóng đèn là

A. 4,954 W.	B. 5,904 W.	C. 4,979 W.	D. 5,000 W.

- Một mạch điện kín gồm một nguồn điện có suất điện động E = 6 V, điện trở trong r = 1 Ω, mạch ngoài là biến trở R. Khi R thay đổi thì công suất tiêu thụ trên R có thể đạt giá trị cực đại là?

A. 36 W. 	B. 9 W. 	C. 18 W. 	D. 24 W.

- Đặt vào hai đầu đoạn chứa biến trở R một nguồn điện ξ = 20 V và điện trở trong r. Thay đổi giá trị của biến trở thì thấy đồ thị công suất tiêu thụ trên toàn mạch có dạng như hình vẽ. Công suất tiêu thụ cực đại trên mạch là

A. 10 W.	B. 20 W.

C. 30 W.	D. 40 W.

- Cho mạch điện như hình vẽ trong đó có nguồn điện có suất điện động E = 12 V và điện trở trong có điện trở rất nhỏ, các điện trở mạch ngoài R1 = 3 Ω; R2 = 4 Ω và R3 = 5 Ω. Cường độ dòng điện chạy qua mạch là

A. 1 A.	B. 2 A.

C. 3 A.	D. 0,5 A.

- Cho 3 điện trở giống nhau cùng giá trị 8 Ω, hai điện trở mắc song song và cụm đó nối tiếp với điện trở còn lại. Đoạn mạch này được nối với nguồn có điện trở trong 2 Ω thì hiệu điện thế hai đầu nguồn là 12 V. Cường độ dòng điện trong mạch và suất điện động của mạch khi đó là

A. 0,5 A và 14 V.	B. 1 A và 14 V.	C. 0,5 A và 13 V.	D. 1 A và 13 V.

--------------------HẾT------------------