MỤC LỤC CHƯƠNG II. DÒNG ĐIỆN KHÔNG ĐỔI

CHUYÊN ĐỀ 1: DÒNG ĐIỆN KHÔNG ĐỔI – NGUỒN ĐIỆN	1

A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT	1

I. TỔNG HỢP LÝ THUYẾT	1

I. ĐÁP ÁN TỔNG HỢP LÝ THUYẾT	2

II. MỘT SỐ DẠNG TOÁN	2

VÍ DỤ MINH HỌA	2

ÔN TẬP CHUYÊN ĐỀ 1 (LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP)	6

CHUYÊN ĐỀ 2: ĐIỆN NĂNG – CÔNG SUẤT ĐIỆN	9

TÓM TẮT LÝ LÝ THUYẾT	9

I. TỔNG HỢP LÝ THUYẾT	9

I. ĐÁP ÁN TỔNG HỢP LÝ THUYẾT	9

II. CÁC DẠNG BÀI TẬP	9

VÍ DỤ MINH HỌA	10

ÔN TẬP CHUYÊN ĐỀ 2. ĐIỆN NĂNG CÔNG SUẤT ĐIỆN	13

LỜI GIẢI CHI TIẾT ÔN TẬP CHUYÊN ĐỀ 2. ĐIỆN NĂNG CÔNG SUẤT ĐIỆN	17

BÀI TẬP TỰ LUYỆN CHUYÊN ĐỀ 2. ĐIỆN NĂNG CÔNG SUẤT ĐIỆN	30

ĐÁP ÁN BÀI TẬP TỰ LUYỆN	31

CHUYÊN ĐỀ 3: ĐỊNH LUẬT ÔM ĐỐI VỚI TOÀN MẠCH	32

I. TỔNG HỢP LÝ THUYẾT	32

ĐÁP ÁN TỔNG HỢP LÝ THUYẾT	33

CÁC DẠNG BÀI TẬP	33

DẠNG 1. BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN ĐỊNH LUẬT ÔM CHO TOÀN MẠCH	33

VÍ DỤ MINH HỌA	34

DẠNG 2: BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN MẠCH NGOÀI THAY ĐỔI CÁCH MẮC	39

VÍ DỤ MINH HỌA	40

BÀI TẬP TỰ LUYỆN	47

ĐÁP ÁN BÀI TẬP TỰ LUYỆN	53

CHUYÊN ĐỀ 4. GHÉP CÁC NGUỒN ĐIỆN THÀNH BỘ	54

I. TỔNG HỢP LÝ THUYẾT	54

I. ĐÁP ÁN TỔNG HỢP LÝ THUYẾT	54

II. CÁC DẠNG TOÁN	54

DẠNG 1. BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN MẠCH ĐIỆN CHỨA MỘT NGUỒN	54

VÍ DỤ MINH HỌA	55

DẠNG 2. BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN MẠCH ĐIỆN CHỨA BỘ NGUỒN	62

VÍ DỤ MINH HỌA	62

BÀI TẬP TỰ LUYỆN	71

ĐÁP ÁN BÀI TẬP TỰ LUYỆN	75

PHẦN 1. ÔN TẬP. ĐỊNH LUẬT ÔM ĐỐI VỚI TOÀN MẠCH	76

PHẦN 1. LỜI GIẢI ÔN TẬP. ĐỊNH LUẬT ÔM ĐỐI VỚI TOÀN MẠCH	81

PHẦN 2  ÔN TẬP. ĐỊNH LUẬT ÔM ĐỐI VỚI TOÀN MẠCH	93

PHẦN 2  LỜI GIẢI ÔN TẬP. ĐỊNH LUẬT ÔM ĐỐI VỚI TOÀN MẠCH	96

ÔN TẬP CHƯƠNG II. DÒNG ĐIỆN KHÔNG ĐỔI	109

LỜI GIẢI ÔN TẬP CHƯƠNG II. DÒNG ĐIỆN KHÔNG ĐỔI	114

# CHUYÊN ĐỀ 1: DÒNG ĐIỆN KHÔNG ĐỔI – NGUỒN ĐIỆN

## A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

+ Dòng điện là dòng các điện tích (các hạt tải điện) dịch chuyển có hướng. Chiều qui ước của dòng điện là chiều dịch chuyển có hướng của các điện tích dương (ngược chiều dịch chuyển của electron).

+ Cường độ dòng điện được xác định bằng thương số của điện lượng Δq dịch chuyển qua tiết diện thẳng của vật dẫn trong khoảng thời gian Δt và khoảng thời gian đó:

+ Dòng điện không đổi là dòng điện có chiều và cường độ không thay đổi theo thời gian. Cường độ của dòng điện không đổi được tính bằng công thức: .

+ Các lực lạ bên trong nguồn điện có tác dụng làm cho hai cực của nguồn điện được tích điện khác nhau và do đó duy trì hiệu điện thế giữa hai cực của nó.

+ Suất điện động của nguồn điện đặc trưng cho khả năng thực hiện công của nguồn điện và được đo bằng công của lực lạ khi làm dịch chuyển một đơn vị điện tích dương ngược chiêu điện trường bên trong nguôn điện:   + Điện trở của nguồn điện được gọi là điện trở trong của nó.

## I. TỔNG HỢP LÝ THUYẾT

Câu 1. Cường đô dòng điện đươc đo bàng dung cu nào sau đây?

A. Lưc kế. 				B. Công tơ điên. 		C. Nhiệt kế.			D. Ampe kế.

Câu 2. Đo cường độ dòng điện bằng đơn vị nào sau đây?

A. Niu tơn (N).			B. Jun (J)			C. Oát (W)			D. Ampe (A).

Câu 3. Suất điện động được đo bằng đơn vị nào sau đây?

A. Cu lông (C).			B. Vôn (V).			C. Héc (Hz).			D. Ampe (A).

Câu 4. Điều kiện để có dòng điện là:

A. Chỉ cần có các vật dẫn.			B. Chỉ cần có hiệu điện thế

C. Chỉ cần có nguồn điện.			D. Chỉ cần duy trì một hiệu điện thế giữa hai đầu vật dẫn.

Câu 5. Điều kiện để có dòng điện là:

A. Chỉ cần các vật dẫn điện có cùng nhiệt độ nối liền với nhau tạo thành mạch điện kín.

B. Chỉ cần duy trì một hiệu điện thế giữa hai đầu vật dẫn.

C. Chỉ cần có hiệu điện thế.

D. Chỉ cần có nguồn điện.

Câu 6. Dòng điện chạy trong mạch điện nào dưới đây không phải là dòng điện không đổi?

A. Trong mạch điện thắp sáng đèn của xe đạp với nguồn điện là đinamô.

B. Trong mạch điện kín của đèn pin.

C. Trong mạch điện kín thắp sáng đèn với nguồn điện là acquy.

D. Trong mạch điện kín thắp sáng đèn với nguồn điện là pin mặt trời.

Câu 7. Trong thời gian t, điện lượng chuyên qua tiết diện thăng của dây dần là q. Cường độ dòng điện không đổi được tính bằng công thức nào?

A. I = q2/t.				B. I = qt.			C. I = q2t.			D. I = q/t

Câu 8. Chọn eâu trả lời sai. Trong mạch điện nguồn điện có tác dụng

A. Tạo ra và duy trì một hiệu điện thế.

B. Tạo ra dòng điện lâu dài trong mạch.

C. Chuyển các dạng năng lượng khác thành điện năng.

D. Chuyển điện năng thành các dạng năng lượng khác.

Câu 9. Suất điện động của nguồn điện là đại lượng đặc trưng cho:

A. khả năng tác dụng lực của nguồn điện.				B. khả năng thực hiện công của nguồn điện

C. khả năng dự trừ điện tích của nguồn điện.			D. khả năng tích điện cho hai cực của nó.

Câu 10. Suất điện động của nguồn điện là đại lượng đặc trưng cho khà năng

A. tạo ra điện tích dương trong một giây

B. tạo ra các điện tích trog một giây

C. thực hiện công của nguồn điện trong một giây.

D. thực hiện công của nguồn điện khi di chuyển một đơn vị điên tích dương ngược chiều điện trường bên trong nguồn điện.

Câu 11. Các lực lạ bên trong nguồn điện không có tác dụng

A. tạo ra và duy trì hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện.

B. tạo ra và duy trì sự tích điện khác nhau ở hai cực của nguồn điện

C. tạo ra các điện tích mới cho  nguồn điện.

D. làm các điện tích dương dịch chuyên ngược chiều điện trường bên trong nguồn điện.

## I. ĐÁP ÁN TỔNG HỢP LÝ THUYẾT

| 1.D | 2.D | 3.B | 4.D | 5.B | 6.A | 7.D | 8.D | 9.B | 10.D | 11.C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## II. MỘT SỐ DẠNG TOÁN

PHƯƠNG PHÁP CHUNG

+ Cường độ dòng điện:

+ Cường độ dòng điện không đổi:

+ Suất điện động của nguồn điện:

## VÍ DỤ MINH HỌA

Câu 1. Một điện lượng 6,0 mC dịch chuyển qua tiết diện thẳng của một dây dẫn trong khoảng thời gian 2,0 s. Tính cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn này.

A. 3 mA 			B. 6 mA 			C. 0,6 mA 			D. 0,3 mA

Câu 1. Chọn đáp án A

Lời giải:

+

- Chọn đáp án A

Câu 2. Số electron qua tiết diện thẳng của một dây dẫn kim loại trong 1 giây là 1,25.1019. Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn và điện lượng chạy qua tiết diện đó trong 2 phút lần lượt là

A. 2 A và 240 C. 		B. 4 A và 240 C. 		C. 2 A và 480 C. 		D. 4A và 480 C.

Câu 2. Chọn đáp án A

Lời giải:

+

- Chọn đáp án A

Câu 3. Trong khoảng thời gian đóng công tắc để chạy một tủ lạnh thì cường độ dòng điện trung bình đo được là 6 A. Khoảng thời gian đóng công tắc là 0,5 s. Tính điện lượng dịch chuyển qua tiết diện thẳng của dây dẫn nối với động cơ của tủ lạnh.

A. 3 mC. 			B. 6 mC. 			C. 0,6 C. 			D. 3 C.

Câu 3. Chọn đáp án D

Lời giải:

+

- Chọn đáp án D

Câu 4. Dòng điện chạy qua một dây dẫn kim loại có cường độ là 1 A. Tính số elecừon dịch chuyển qua tiết diện thẳng của dây dẫn trong khoảng thời gian 1 s.

A. 6,75.1019.		B. 6,25.1019.			C. 6,25.1018.			D. 6,75.1018.

Câu 4. Chọn đáp án C

Lời giải:

+

- Chọn đáp án C

Câu 5. Lực lạ thực hiện một công là 840 mJ khi dịch chuyển một lượng điện tích 7.10−2 C giữa hai cực bên trong một nguồn điện. Tính suất điện động của nguồn điện này.

A. 9 V.			B. 12 V.			C. 6 V.				D. 3 V.

Câu 5. Chọn đáp án B

Lời giải:

+

- Chọn đáp án B

Câu 6. Suất điện động của một pin là 1,5 V. Tính công của lực lạ khi dịch chuyển điện tích +2 C từ cực âm tới cực dương bên trong nguồn điện.

A. 3 mJ.			B. 6 mJ.			C. 0,6 J.			D. 3 J.

Câu 6. Chọn đáp án D

Lời giải:

+

- Chọn đáp án D

Câu 7. Một bộ acquy có thể cung cấp một dòng điện 4 A liên tục trong 1 giờ thì phải nạp lại. Tính cường độ dòng điện mà acquy này có thể cung cấp nếu nó được sử dụng liên tục trong 20 giờ thì phải nạp lại.

A. 2 A. 			B. 0,2 A.			C. 0,6 mA 			D. 0,3 mA

Câu 7. Chọn đáp án B

Lời giải:

+

- Chọn đáp án B

Câu 8. Một bộ acquy có thể cung cấp một dòng điện 4 A liên tục trong 1 giờ thì phải nạp lại. Tính suất điện động của acquy này nếu trong thời gian hoạt động trên đây nó sản sinh ra một công là 86,4 kJ.

A. 	9V.			B. 12 V.			C. 6V.				D. 3 V.

Câu 8. Chọn đáp án C

Lời giải:

+

- Chọn đáp án C

Câu 9. Cường độ dòng điện chạy qua dây tóc bóng đèn là I = 0,5 A

a) Tính điện lượng dịch chuyển qua tiết diện thẳng của dây tóc trong 10 phút?

A. 300 C			 B. 600 C			C. 900 C 			D. 500 C

b) Tính số electron dịch chuyển thời gian trên?	qua tiết diện thẳng của dây tóc trong khoảng

A. 9,375.1020 hạt.		B. 3,75.1021 hạt.		C. 18,75.1020 hạt.		D. 3,125.1021 hạt.

Câu 9. Hướng dẫn

Lời giải:

a) Điện lượng dịch chuyển qua tiết diệt thẳng của dây tóc trong thời gian 10 phút (600 giây) là:

q = It = 0,5.600 = 300 (C)

- Chọn đáp án A

b) Số electron dịch chuyển qua tiết diện thẳng của dây trong thời gian trên là:

n =  = 18,75.1020 (hat electron).

- Chọn đáp án C

Câu 10. Suất điện động của một nguồn điện là 12 V. Tính công của lực lạ khi dịch chuyển một lượng điện tích là 0,5 c bên trong nguồn điện từ cực âm đến cực dương của nó?

A. 0J. 			B. 3J. 				C. 6J.				D. 9J.

Câu 10. Chọn đáp án C

Lời giải:

+ Công của lực lạ khi dịch chuyển một lượng điện tích là 0,5 C bên trong nguồn điện từ cực âm đến cực dương là: A = q = 0,5.12 = 6 (J)

- Chọn đáp án C

Câu 11. Tính suất điện động của nguồn điện. Biết rằng khi dịch chuyển một lượng điện tích 3.10-3C giữa hai cực bên trong nguồn điện thì lực lạ thực hiện một công là 9 mJ.

A. 0V. 			B. 3V.				 C. 6V.				D. 9V.

Câu 11. Chọn đáp án B

Lời giải:

+ Suất điện động của nguồn là:

- Chọn đáp án B

Câu 12. Cường độ dòng điện không đổi chạy qua dây tóc của một bóng đèn là 0,64 A.

a) Tính điện lượng dịch chuyển qua tiết diện thẳng của dây tóc trong thời gian một phút.

A. 38,4C			B. 19,2C			C. 76,8C			D. 25,6C

b) Tính số electron dịch chuyển qua tiết diện thẳng của dây tóc trong khoảng thời gian nói trên.

A. 2,4.1020 electron.	B. 3,6.1020 electron		C. 1,2.1020 electron.		D. 4,8.1020 electron

Câu 12. Hướng dẫn

Lời giải:

a) Điện lượng dịch chuyển qua tiết diện thẳng của dây tóc trong thời gian một phút: q = It = 0,64.60 = 38,4 C

- Chọn đáp án A

b) Số electron dịch chuyển qua tiết diện thẳng của dây tóc trong khoảng thời gian môt phút:   electron

- Chọn đáp án A

Câu 13. Một bộ acquy có suất điện động 6 V, sinh ra một công là 360 J khi acquy này phát điện.

a) Tính lượng điện tích dịch chuyển trong acquy.

A. 30 c			 B 60 c				C. 90 c				D. 120c

b) Thời gian dịch chuyển lượng điện tích này là 5 phút. Tính cường độ dòng điện chạy qua acquy khi đó.

A. 0,2A			 B. 0,4A			 C. 0,5A			D. 0,3A

Câu 13. Hướng dẫn

Lời giải:

a) Lượng điện tích dich chuyển trong acquy:

- Chọn đáp án B

b) Cường đô dòng điên chay qua acquy:

- Chọn đáp án A

Câu 14. Một bộ acquy có thể cung cấp dòng điện 4 A liên tục trong 2 giờ thì phải nạp lại.

a) Tính cường độ dòng điện mà acquy này có thê’ cung cấp liên tục trong 40 giờ thì phải nạp lại.

A. 0,2A			B. 0,4A			C. 0,6A			D. 0,1A

b) Tính suất điện động của acquy này nếu trong thời gian hoạt động trên đây nó sản sinh ra một công là 172,8 kJ.

A. 3V.			B. 6V.				C. 9V.				D. 12V.

Câu 14. Hướng dẫn

Lời giải:

a) Đổi 2 giờ = 7200 s; 40 giờ = 144000 s.

Ta có q = It= 4.7200 = 28800 C.

Cường độ dòng điện mà acquy này có thể cung cấp liên tục trong 40 giờ thì phải nạp lại là:

- Chọn đáp án A

b) Suất điện động của acquy là:

- Chọn đáp án B

Câu 15. Trong mỗi giây có 109 hạt electron đi qua tiết diện thẳng của một ống phóng điện. Biết điện tích mỗi'hạt có độ lớn bằng 1,6.10−19C. Tính cường độ dòng điện qua ống.

A. 1,6.10−10 A	B. 1,6.10−19 A		C. 1,6.1011 A		D. 1,6.10−9A

Câu 15. Chọn đáp án A

Lời giải:

+ Điện lượng chuyến qua tiết diện ngang của ống dây:

+ Dòng điên chay qua ống dây:

- Chọn đáp án A

Câu 16. Cường độ dòng điện không đổi chạy qua dây tóc của một bóng đèn là 0,64 A. Tính số electron dịch chuyển qua tiết diện thẳng của dây tóc trong khoảng thời gian 1 phút.

A. 4.1019hạt	B. 24.1018 hạt		C. 24.1019hạt		D. 4.1018hạt

Câu 16. Chọn đáp án C

Lời giải:

+ Điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng của dây tóc:

+ Số electrón dịch chuyển qua tiết diện thẳng của dây tóc:  = 24.1019 (hạt)

- Chọn đáp án C

Câu 17. Một bộ acquy có suất điện động 12V nối vào một mạch kín.

1/ Tính lượng điện tích dịch chuyển ở giữa hai cực của nguồn điện để acquy sản ra công 720 J.

A. 8640 C		B. 60 mC		C. 6 C			D. 60 C

2/ Thời gian dịch chuyến lượng điện tích này là 5 phút. Tính cường độ dòng điện chạy qua acquy này.

A. 0,2 A		B. 0,2 mA		C. 2 A			D. 12 A

Hướng dẫn:

1/ Ta có:

- Chọn đáp án D

2/ Cường độ dòng điện:

- Chọn đáp án A

## ÔN TẬP CHUYÊN ĐỀ 1 (LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP)

Câu 1. Dòng điện là:

A. dòng dịch chuyển của điện tích

B. dòng dịch chuyển có hướng của các điện tích tự do

C. dòng dịch chuyển có hướng của các điện tích tự do

D. dòng dịch chuyển có hướng của các ion dương và âm

Câu 2. Quy ước chiều dòng điện là:

A. chiều dịch chuyển của các electron			B. chiều dịch chuyến của các ion

C. chiều dịch chuyển của các ion âm 			D. chiều dịch chuyển của các điện tích dương

Câu 3. Tác dụng đặc trưng nhất của dòng điện là:

A. Tác dụng nhiệt						B. Tác dụng hóa học

C. Tác dụng từ						D. Tác dụng cơ học

Câu 4. Dòng điện không đổi là:

A. Dòng điện có chiều không thay đổi theo thời gian

B. Dòng điện có cường độ không thay đổi theo thời gian

C. Dòng điện có điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng của dây không đổi theo thời gian

D. Dòng điện có chiều và cường độ không thay đổi theo thời gian

Câu 5. Suất điện động của nguồn điện định nghĩa là đại lượng đo bằng:

A. công của lực lạ tác dụng lên điện tích q dương

B. thương số giữa công và lực lạ tác dụng lên điện tích q dương

C. thương số của lực lạ tác dụng lên điện tích q dương và độ lớn điện tích ấy

D. thương số công của lực lạ dịch chuyển điện tích q dương toong nguồn tù cực âm đến cực dương với điện tích đó

Câu 6. Tính số electron đi qua tiết diện thẳng của một dây dẫn kim loại trong 1 giây nếu có điện lượng 15C dịch chuyển qua tiết diện đó trong 30 giây:

A. 5.106			B. 31.1017			C. 85.1010			D. 23.1016

Câu 7. Số electoon đi qua tiết diện thẳng của một dây dẫn kim loại toong 1 giây là 1,25.1019. Tính điện lượng đi qua tiết diện đó trong 15 giây:

A. 10C			B. 20C				C. 30C				D. 40C

Câu 8. Khi dòng điện chạy qua đoạn mạch ngoài nối giữa hai cực của nguồn điện thì các hạt mang điện chuyển động có hướng dưới tác dụng của lực:

A. cu lông			B. hấp dẫn			C. lực lạ			D. điện trường

Câu 9. Khi dòng điện chạy qua nguồn điện thì các hạt mang điện chuyển động có hướng dưới tác dụng của lực:

A. cu lông			B. hấp dẫn			C. lực lạ			D. điện trường

Câu 10. Cường độ dòng điện có biểu thức định nghĩa nào sau đây:

A.  			B.  			C.  			D.

Câu 11. Chọn một đáp án sai:

A. cường độ dòng điện đo bằng ampe kế

B. để đo cường độ dòng điện phải mắc nối tiếp ampe kế với mạch

C. dòng điện qua ampe kế đi vào chốt dương, đi ra chốt âm của ampe kế

D. dòng điện qua ampe kế đi vào chốt âm, đi ra chốt dương của ampe kế

Câu 12. Đơn vị của cường độ dòng điện, suất điện động, điện lượng lần lượt là:

A. vôn (V), ampe (A), ampe (A)				B. ampe (A), vôn (V), cu lông (C)

C. Niutơn (N), fara (F), vôn (V)				D. fara (F), vôn/mét (V/m), Jun (J)

Câu 13. Một nguồn điện có suất điện động là , công của nguồn là A, q là độ lớn điện tích dịch chuyển qua nguồn. Mối liên hệ giữa chúng là:

A.  			B.  			C.  			D.

Câu 14. Trong thời gian 4s một điện lượng 1,5C chuyển qua tiết diện thẳng của dây tóc bóng đèn. Cường độ dòng điện qua bóng đèn là:

A. 0,375A 			B. 2,66A			C. 6A				D. 3,75A

Câu 15. Dòng điện qua một dây dẫn kim loại có cường độ 2A. Số electron dịch chuyển qua tiết diện thẳng của dây dẫn này trong 2s là:

A. 2,5.1018			B. 2,5.1019			C. 0,4.1019			D. 4.1019

Câu 16. Cường độ dòng điện chạy qua tiết diện thẳng của dây dẫn là 1,5A. Trong khoảng thời gian 3s thì điện lượng chuyển qua tiết diện dây là:

A. 0,5C			B. 2C				C. 4,5C			D. 5,4C

Câu 17. Số electron dịch chuyển qua tiết diện thẳng của dây trong thời gian 2s là 6,25.1018. Khi đó dòng điện qua dây dẫn có cường độ là:

A. 1A			B. 2A				C. 0,512.10-37A		D. 0,5A

Câu 18. Dòng điện chạy qua bóng đèn hình của một ti vi thường dùng có cường độ 60µA. số electron tới đập vào màn hình của tivi trong mỗi giây là:

A. 3,75.1014		B. 7,35.1014			C. 2,66.10-14			D. 0,266.10-4

Câu 19. Công của lực lạ làm di chuyển điện tích 4C từ cực âm đến cực dương bên trong nguồn điện là 24J. Suất điện động của nguồn là:

A. 0,166V 			B. 6V 				C. 96V 			D. 0,6V

Câu 20. Suất điện động của một ắcquy là 3V, lực lạ làm di chuyển điện tích thực hiện một công 6mJ. Lượng điện tích dịch chuyển khi đó là:

A. 18.10-3 C		B. 2.10-3 C			C. 0,5.10-3C			D. 1,8.10-3C

Câu 21. Cường độ dòng điện không đổi chạy qua đoạn mạch là I = 0,125A. Tính điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng của mạch trong 2 phút và số electron tương ứng chuyển qua:

A. 15C; 0,938.1020 	B. 30C; 0,938.1020		 C. 15C; 18,76.1020		D. 30C; 18,76.1020

Câu 22. Pin điện hóa có hai cực là:

A. hai vật dẫn cùng chất					B. hai vật cách điện

C. hai vật dẫn khác chất 					D. một cực là vật dẫn, một vật là điện môi

Câu 23. Pin vônta được cấu tạo gồm:

A. hai cực bằng kẽm (Zn) nhúng trong dung dịch axit sunphuric loãng (H2SO4)

B. hai cực bằng đồng (Cu) nhúng trong dung dịch axit sunphuric loãng (H2SO4)

C. một cực bằng kẽm (Zn) một cực bằng đồng (Cu) nhúng trong dung dịch axit sunphuric loãng

D. một cực bằng kẽm (Zn) một cực bằng đồng (Cu) nhúng trong dung dịch muối

Câu 24. Hai cực của pin Vônta tích điện khác nhau là do:

A. ion dương của kẽm đi vào dung dịch của chất điện phân

B. ion dương H+ trong dung dịch điện phân lấy electron của cực đồng

C. các electrón của đồng di chuyển tới kẽm qua dung dịch điện phân

D. ion dương kẽm đi vào dung dịch điện phân và các ion H+ lấy electrón của cực đồng

Câu 25. Acquy chì gồm:

A. Hai bản cực bằng chì nhúng vào dung dịch điện phân là bazơ

B. Bản dương bằng PbCl2 và bản âm bằng Pb nhúng trong dung dịch chất điện phân là axit sunfuric loãng

C. Bản dương bằng PbCl2 và bản âm bằng Pb nhúng trong dung dịch chất điện phân là bazơ

D. Bản dương bằng Pb và bản âm bằng PbO2 nhúng trong dung dịch chất điện phân là axit sunfuric loãng

Câu 26. Điểm khác nhau giữa acquy chì và pin Vônta là:

A. Sử dụng dung dịch điện phân khác nhau

B. Sự tích điện khác nhau giữa hai cực

C. Chất dùng làm hai cực của chúng khác nhau

D. Phản ứng hóa học ở acquy có thể xảy ra thuận nghịch

Câu 27. Trong nguồn điện hóa học (Pin và acquy) có sự chuyển hóa năng lượng từ:

A. cơ năng thành điện năng				B. nội năng thành điện năng

C. hóa năng thành điện năng				D. quang năng thành điện năng

Câu 28. Một pin Vônta có suất điện động 1,1V. Khi có một lượng điện tích 27C dịch chuyển bên trong giữa hai cực của pin thì công của pin này sản ra là:

A. 2,97J 			B. 29,7J			C. 0,04J			D. 24,54J

Câu 29. Một điện lượng 1,5 C dịch chuyển qua tiết diện thẳng của một dây dẫn ừong khoảng thời gian 2,0 s. Tính cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn này.

A. 3 mA 			B. 6 mA 			C. 0,6 mA 			D. 0,75 A.

Câu 30. Cường độ dòng điện không đổi chạy qua dây tóc của một bóng đèn là 0,273 A. Tính điện lượng dịch chuyển qua tiết diện thẳng của dây tóc trong 1 phút.

A. 15,36 C. 		B. 16,38 C. 			C. 16,38 mC.			 D. 15,36 mC.

Câu 31. Cường độ dòng điện không đổi chạy qua dây tóc của một bóng đèn là 0,273 A. Tính số electron dịch chuyển qua tiết diện thăng của dây tóc trong khoảng thời gian 1 phút. Biết điện tích của một electron là −1,6.10 -19C.

A. 6,75.1019.		B. 102.1019.			C. 6,25.1018.			D. 6,75.1018.

Câu 32. Suất điện động của một acquy là 6 V. Tính công của lực lạ khi dịch chuyển lượng điện tích là 0,8 C bên trong nguồn điện từ cực âm tới cực dương của nó.

A. 3 mJ.			B. 6 mJ.			C. 4,8 J.			D. 3 J.

Câu 33. Pin Vôn−ta có suất điện động là 1,1 V. Tính công của pin này sản ra khi có một lượng điện tích +54 C dịch chuyển ở bên trong và giữa hai cực của pin.

A. 4,8 mJ.			B. 59,4 mJ.			C. 4,8 J.			D. 59,4 J.

Câu 34. Pin Lơ−clăng−sê sản ra một công là 270 J khi dịch chuyển lượng điện tích là +180 C ở bên trong và giữa hai cực của pin. Tính suất điện động của pin này.

A. 0,9 V.			B. 1,2 V.			C. 1,6 V.			D. 1,5 V.

Câu 35. Một bộ acquy có suất điện động là 6 V và sản ra một công là 360 J khi dịch chuyển điện tích ở bên trong và giữa hai cực của nó khi acquy này phát điện. Tính lượng điện tích được dịch chuyển này.

A. 72 mC. 			B. 72 C.			 C. 60 C. 			D. 60 mC.

Câu 36. Một bộ acquy có suất điện động là 6 V và sản ra một công là 360 J khi dịch chuyển điện tích ở bên trong và giữa hai cực của nó khi acquy này phát điện. Thời gian dịch chuyến lượng điện tích này là 5 phút, tính cường độ dòng điện chạy qua acquy khi đó.

A. 0,3 A. 			B. 0,2 mA 			C. 0,2 A. 			D. 0,3 mA

Câu 37. Cường độ dòng điện không đổi chạy qua dây tóc của bóng đèn là 0,64 A. Trong thời gian 1 phút, điện lượng và số electron dịch chuyển qua tiết diện thẳng của dây tóc lần lượt là

A. 38,4 C và 24.1020.	B. 19,2 C và 12.1020.		C. 36,4 C và 2,275.1020.         D. 18,2 C và 4,55.1020.

Câu 38. Một bộ acquy có thể cung cấp một dòng điện 4 A liên tục trong 2 giờ thì phải nạp lại. Tính suất điện động của acquy này nếu trong thời gian hoạt động trên đây nó sản sinh ra một công là 172,8 kJ.

A. 9 V.			B. 12 V.			C. 6 V.				D. 3 V.

ĐÁP ÁN ÔN TẬP CHUYÊN ĐỀ 1 (LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP)

| 1.B | 2.D | 3.C | 4.D | 5.D | 6.B | 7.C | 8.D | 9.C | 10.B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.B | 12.B | 13.A | 14.A | 15.B | 16.C | 17.D | 18.A | 19.B | 20.B |
| 21.A | 22.C | 23.C | 24.D | 25.B | 26.D | 27.C | 28.B | 29.D | 30.B |
| 31.B | 32.C | 33.D | 34.D | 35.C | 36.C | 37.A | 38.C |  |  |

## CHUYÊN ĐỀ 2: ĐIỆN NĂNG – CÔNG SUẤT ĐIỆN

## TÓM TẮT LÝ LÝ THUYẾT

+ Điện năng tiêu thụ của một đoạn mạch bằng tích của hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch với cường độ dòng điện và thời gian dòng điện chạy qua đoạn mạch đó: A = Ult.

+ Công suất điện của một đoạn mạch bằng tích của hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch và cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch đó: P = UI.

+ Công suất tỏa nhiệt ở vật dẫn khi có dòng điện chạy qua được xác định bằng nhiệt lượng tỏa ra ở vật dẫn đó trong một đơn vị thời gian: P = RI2 = U2/R.

+ Công của nguồn điện bằng điện năng tiêu thụ trong toàn mạch: .

+ Công suất của nguồn điện bằng công suất tiêu thụ điện năng của toàn mạch:

## I. TỔNG HỢP LÝ THUYẾT

Câu 1. Điện năng được đo bằng

A. Vôn kế.			B. Công tơ điện.		C. Ampe kế.			D. Tĩnh điện kế

Câu 2. Công suất điện được đo bằng đơn vị nào sau đây?

A. Niu tơn (N).		B. Jun (J).			C. Oát(W).			D. Cu lông (C)

Câu 3. Điện năng biến đôi hoàn toàn thành nhiệt năng ở dụng cụ hay thiết bị điện nào

dưới đây khi chúng hoạt động?

A. Bóng đèn dây tóc. 					B. Quạt điện.

C. Ấm điện.						D. Acquy đang được nạp điện.

Câu 4. Công suất của nguồn điện được xác định bằng?

A. Lượng điện tích mà nguồn điện sản ra trong một giây.

B. Công mà lực lạ thực hiện khi dịch chuyển một đơn vị điện tích dương ngược chiều

C. Lượng điện tích chạy qua nguồn điện trong một giây.

D. Công của lực điện thực hiện khi dịch chuyển một đơn vị điện tích dương chạy trong mạch điện kín trong một giây

Câu 5. Khi một động cơ điện đang hoạt động bình thường thì điệnnăng được biến đổi thành?

A. năng lượng cơ học.

B. Năng lượng cơ học và năng lượng nhiệt.

C. Năng lượng cơ học năng lượng nhiệt và năng lượng điện trường

D. Năng lượng cơ học, năng lượng nhiệt và năng lượng ánh sáng.

Câu 6. Đặt hiệu điện thế U vào hai đầu một điện trở R thì dòng điện chạy có cường độ I. Công suất tỏa nhiệt ở điện trở này không thẻ tính theo bằng công thức nào?

A.  		B. P = UI			C. P = UI2.			P = U2/R

Câu 7. Nhiệt lượng tỏa ra trên dây dẫn khi có dòng điện chạy qua?

A. Tỉ lệ thuận với cường độ dòng điện			B. Tỉ lệ thuận với bình thương cường độ dòng điện.

C. Tỉ lệ nghịch với bình phương cường độ dòng điện	D. Tỉ lệ thuận với bình phương điện trở của dây dẫn.

## I. ĐÁP ÁN TỔNG HỢP LÝ THUYẾT

| 1.B | 2.C | 3.C | 4.D | 5.B | 6.C | 7.B |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## II. CÁC DẠNG BÀI TẬP

+ Công và công suất của dòng điện:

+ Điện trở của dây kim loại hình trụ đồng chất:

+ Định luật Jun - Len-xơ:

+ Suất điện động của nguồn điện:

+ Công và công suất nguồn điện:

## VÍ DỤ MINH HỌA

Câu 1. Một acquy thực hiện cồng là 12 J khi di chuyên lượns điện tích 1 c trong toàn mạch. Từ đó có thể kết luận là

A. suất điện động của acquy là 6 V.

B. hiệu điện thế giữa hai cực của nó luôn luôn là 6V

C. Công suất của nguồn điện này là 6W.

D. Hiệu điện thế giữa hai cực để hở của acquy là 24V

Câu 1. Chọn đáp án A

Lời giải:

+

+ Khi để hở thì hiệu điện thế hai cực đúng bằng suất điện động và bằng 6V, còn khi nối kín thì U < 6V

+ Công suất của nguồn  chưa biết I nên chưa tính được.

- Chọn đáp án A

Câu 2.  Một acquy có suất điện động là 12V. Tính công mà acquy này thực hiện khi dịch chuyển một electron bên trong acquy từ cực dương tới cực âm của nó

A. 1,92.10-18J		B. 1,92.10-17		C. 1,32.10-18J		D. 1,32.10-17J

Câu 2. Chọn đáp án A

Lời giải:

+

- Chọn đáp án A

Câu 3. Một acquy có suất điện động là 12V. Công suất của acquy này là bao nhiêu nếu có 3,4.1018 electron dịch chuyển bên trong acquy từ cực dương đến cực âm của nó trong một giây?

A. 6,528 W.		B. 65,28W		C. 7,528 W		D. 6,828W

Câu 3. Chọn đáp án A

Lời giải:

+

- Chọn đáp án A

Câu 4. Tính điện năng tiêu thụ và công suất điện khi dòng điện cò cường độ 1 A chạy qua dây dẫn trong 1 giờ. Biết hiệu điện thế giữa hai đầu dây dần này là 6 V.

A. 18,9 kJ và 6W. 		B. 21,6 kJ và 6 W. 		C. 18,9 kJ và 9 W. 		D. 21,6 kJ và 9 W.

Câu 4. Chọn đáp án B

Lời giải:

+

- Chọn đáp án B

Câu 5. Một nguồn điện có suất điện động 12 V. Khi mắc nguồn điện này với một bóng đèn để tạo thành mạch điện kín thì dòng chạy qua có cường độ 0,8 A. Công của nguồn điện sản ra trong thời gian 15 phút và công suất cũa nguồn điện làn lượt là

A. 8,64 kJ và 6 W.		B. 21,6 kJ và 6 W.		C. 8,64 kJ và 9,6 W.		D. 21,6 kJ và 9,6 W.

Câu 5. Chọn đáp án C

Lời giải:

+

- Chọn đáp án C

Câu 6. Một bàn là điện khi được sử dụng với hiệu điện thế 220V thì dòng điện chạy qua bàn là có cường độ là 5A. Điện năng bàn là tiêu thụ trong 1h là:

A. 2,35 kWh	B. 2,35 MJ		C. 1,1kWh		D. 0,55kWh

Câu 6. Chọn đáp án D

Lời giải:

+

- Chọn đáp án D

Câu 7. Một bàn là điện khi được sư dụng với hiệu điện thế 220 V thì dòng điện chạy qua bàn là có cường độ là 5 A. Tính tiền điện phai trả cho việc sử dụng bàn là này trong 30 ngày, mồi ngày 20 phút, cho rằng giá tiền điện là 1500 đ /(kWh).

A. 13500 đ.			B. 16500 đ.			C. 135000 đ.			D. 165000 đ.

Câu 7. Chọn đáp án B

Lời giải:

+ Công suất tiêu thụ:

+ Điện năng tiêu thụ:

+ Tiền điện:  (VNĐ)

- Chọn đáp án B

Câu 8. Một đèn ống loại 40 W được chế tạo để có công suất chiếu sáng bằng đèn dây tóc loại 100 W. Hỏi nếu sử dụng đèn ống này trung trình mỗi ngày 5 giờ thì trong 30 ngày sẽ giảm được bao nhiêu tiên điện so với sử dụng đèn dây tóc nói trên? Cho rằng giá tiền điện là 1500 đ/(kWh).

A. 13500 đ.			B. 16200 đ.			C. 135000 đ.			D. 165000 đ.

Câu 8. Chọn đáp án A

Lời giải:

+ Công suất tiết kiệm được:

+ Điện năng tiết kiệm được:

+ Tiền tiết kiệm được: 9(kWh). 1500 = 13500(VNĐ)

- Chọn đáp án B

Câu 9. Trên nhãn của một ấm điện có ghi 220 V − 1000 W. Sử dụng ấm điện với hiệu điện thế 220 V để đun sôi 3 lít nước từ nhiệt độ 25°C. Tính thời gian đun nước, biết hiệu suất của âm là 90% và nhiệt dung riêng của nước là 4190 J/(kgK).

A. 698 phút.		B. 11,6 phút.			C. 23,2 phút.			D. 17,5 phút.

Câu 9. Chọn đáp án D

Lời giải:

+

- Chọn đáp án D

Câu 10. Một ấm điện được dùng với hiệu điện thế 220 V thì đun sôi được 1,5 lít nước từ nhiệt độ 20° c trong 10 phút. Biết nhiệt dung riêng của nước là 4190 J/(kg.K), khối lượng riêng của nước là 1000 kg/m3 và hiệu suất của ấm là 90 %. Công suất vả điện trở của âm điện lần lượt là

A. 931 W và 52 Ω.  	B. 981W và 52 Ω. 		C. 931 W và 72 Ω. 	D. 981W và 72 Ω.

Câu 10. Chọn đáp án A

Lời giải:

+

+ Từ

- Chọn đáp án A

Câu 11. Trên một bóng đèn dây tóc có ghi 12 V − 1,25 A. Kết luận nào dưới đây là sai?

A. Bóng đèn này luôn có công suất là 15 W khi hoạt động.

B. Bỏng đèn này chi có công suất 15 W khi mắc nỏ vào hiệu điện thế 12 V.

C. Bóng đèn này tiêu thụ điện năng 15 J trong 1 giây khi hoạt động bình thường.

D. Bóng đèn này có điện trở 9,6 Ω khi hoạt động bình thường.

Câu 11. Chọn đáp án A

Lời giải:

+ Khi mắc vào hiệu điện thế 12V nó mới hoạt động đúng định mức:

- Chọn đáp án A

Câu 12. Một bóng đèn sợi đốt 1 có ghi 220V – 110W và bóng đèn sợi đốt 2 có ghi 220V – 22W. Điện trở các bóng đèn đến lần lượt là R1 và R2. Mắc song song hai bóng đèn này vào hiệu điện thế 220V thì cường độ dòng điện qua các đèn lần lượt là I1 và I2. Chọn phương án đúng

A. R2 – R1 = 1860Ω	B. R1 + R2 = 2640 Ω		C. I1 + I2 = 0,8A		D. I1 – I2 = 0,3A

Câu 12. Chọn đáp án B

Lời giải:

+

+

- Chọn đáp án B

Câu 13. Bóng đèn sợi đốt 1 có ghi 220 V − 100 W và bóng đèn sợi đốt 2 có ghi 220 V − 25 W. Mắc nối tiếp hai đèn này vào hiệu điện thế 220 V thì công suất tiêu thụ của các đèn lần lượt là P1 và P2. Cho rằng điện trở của mỗi đèn có giá trị không đổi. Chọn phương án đúng.

A. Đèn 1 sáng hơn đèn 2.		B. P1 = 4P2

C. P2 = 4P1				D. Cả hai đèn đều sáng bình thường

Câu 13. Chọn đáp án C

Lời giải:

+ Khi các đèn sáng bình thường:

+ Khi mắc nối tiếp, dòng điện như nhau và

- Chọn đáp án C

Câu 14. Giả sử hiệu điện thế đặt vào hai đầu bóng đèn có ghi 220V – 110W đột ngột tăng lên tới 240V trong khoảng thời gian ngắn. Hỏi công suất điện của bóng đèn khi đó tăng hay giảm bao nhiêu phần trăm (%) so với công suất định mức của nó? Cho biết rằng điện trở của bóng đèn không thay đổi so với khi hoạt động ở chế độ định mức

A. Giảm 19%		B. tăng 19%		C. tăng 29%		D. giảm 9%

Câu 14. Chọn đáp án B

Lời giải:

+ Khi đèn sáng bình thường:

+ Khi điện áp tăng:

- Chọn đáp án C

## ÔN TẬP CHUYÊN ĐỀ 2. ĐIỆN NĂNG CÔNG SUẤT ĐIỆN

Câu 1. Cho mạch điện gồm hai điện trở mắc nối tiếp nhau và mắc vào nguồn điện có hiệu điện thế U = 9V. Cho R1 = 1,5 Ω Biết hiệu điện thế hai đầu R2 là 6V. Tính nhiệt lượng tỏa ra trên R2 trong 2 phút?

A. 720J.			B. 1440J.			C. 2160J.			D.  24J.

Câu 2. Có hai điện trở mắc giữa hai điểm có hiệu điện thế 12 V. Khi R1 nối tiếp R2 thì công suất của mạch là 4 W. Khi R1 mắc song song R2 thì công suất mạch là 18 W. Hãy xác định R1 và R2 ?

A. R1= 12Ω; R2 = 24 Ω				B. R1 = 24Ω; R2 = 12Ω.

C. Rl = R2= 18Ω.					D.  Cả A và B đều đúng.

| Câu 3. Hai bóng đèn Đ1 ghi 6V − 3 W và Đ2 ghi 6V − 4,5 W được mắc vào mạch điện như hình vẽ. Nguồn điện có hiệu điện thế U không thay đổi. a) Biết ban đầu biến trở Rb ở vị trí sao cho 2 đèn sáng bình thường. Tìm điện trở của biến trở lúc này? Trên mạch điện, đâu là Đ1, đâu là Đ2 ? |  |
| --- | --- |

A. 24Ω.			B. 12Ω				C. 36Ω.			D.  48Ω.

b) Giả sử từ vị trí ban đầu ta di chuyển biến trở con chạy sang phải một chút thì độ sáng các đèn thay đổi thế nào?

| Câu 4. Cho mạch điện thắp sáng đèn như hình, nguồn có suất điện động 12 V. Đèn loại 6 V − 3 W. Điều chinh R để đèn sáng bình thường. Tính công của nguồn điện trong khoảng thời gian lh? Tính hiệu suất của mạch chứa đèn khi sáng bình thường? |  |
| --- | --- |

A. 21600J và 50%.		B. 10800J và 75%.		C. 21600J và 75%.		D.  10800J và 50%.

Câu 5. Để loại bóng đèn loại 120 V − 60 W sáng bình thường ở mạng điện có hiệu điện thế 220V, người ta mắc nối tiếp với nó một điện trở phụ R. Tính R?

A. 2400.			B. 2000			C. 2200			D.  2600

| Câu 6. Cho mạch điện như hình với U = 9V, R1 =1,5 0, R2 = 6 Ω. Biết cường độ dòng điện qua R3 là 1A. a) Tìm R3 ? A. 60. B. 30 C. 90 D. 120 b) Tính nhiệt luợng tỏa ra trên R2 trong 2 phút? A. 360J. B. 720J. C. 540J. D. 900J. |  |
| --- | --- |

c) Tính công suất của đoạn mạch chứa R1 ?

A. 3W. 			B. 6W. 			C. 9W.				D. 12W.

Câu 7. Một quạt điện được sử dụng dưới hiệu điện thế 220 V thì dòng điện chạy aua auạt có cường độ là 5 A.

a) Tính nhiệt lượng mà auạt tỏa ra trong 30 phút theo đơn vị Jun?

A. 1980000J.		B. 1980J.			C. 19800J.			D.  33000J.

b) Tính tiền điện phải trả cho việc sử dụng quạt trong 30 ngày, mỗi ngày sử dụng 30 phút, biết giá điện là 600 đồng/kWh. (Biết lWh = 3600J, lkWh = 3600 kJ).

A. 9900 đồng.		B. 9600 đồng.			C. 10000 đồng.		D.  11000 đồng.

Câu 8. Một ấm điện có hai dây dẫn R1 và R2 để đun nước . Nếu dùng dây R1 thì nước trong ấm sẽ sôi sau khoảng thời gian 40 phút. Còn nếu dùng dây R2 thì nước sẽ sôi sau 60 phút. Vậy nếu dùng cả hai dây đó mắc song song thì ấm nước sẽ sôi sau khoảng thời gian là bao nhiêu? (Coi điện trở của dây thay đổi không đáng kể theo nhiệt độ)

A. 100 phút.		B. 24 phút.			C. 60 phút.			D.  40 phút.

| Câu 9. Ba điện trở giống nhau được mắc như hình, nếu công suất tiêu thụ trên điện trở (1) là 3 W thì công suất toàn mạch là bao nhiêu? A. 18W. B. 36W. C. 3W. D. 9W. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Câu 10. Ba điện trở có trị số R, 2R, 3R mắc như hình vẽ. Nếu công suất của điện trở (1) là 8 W thì công suất của điện trở (3) là bao nhiêu? A. 45W. B. 54W. C. 36W. D. 63W. |  |  |

Câu 11. Một bộ pin của một thiết bị điện có thể cung cấp một dòng điện 2 A liên tục trong 1 giờ thì phải nạp lại.

a) Nếu bộ pin trên được sử dụng liên tục trong 4 giờ ở chế độ tiết kiệm năng lượng thì phải nạp lại. Tính cường độ dòng điện mà bộ pin này có thể cung cấp?

A. 0,5A. 			B. 2A. 				C. 1,5A.			 D.  1A.

b) Tính suất điện động của bộ pin này nếu trong thời gian 1 giờ nó sinh ra một công là 72 kJ.

A. 10V.			B. 20V.			C. 5V.				D. 12V.

Câu 12. Mạch điện gồm điện trở R = 2Ω mắc thành mạch điện kín với nguồn = 3V, r = 1Ω thì công suất tiêu thụ ở mạch ngoài R là:

A. 2W			B. 3W				C. 18W			D.  4,5W

Câu 13. Một nguồn có = 3V, r = 1 nối với điện trờ ngoài R = 1Ω thành mạch điện kín. Công suất của nguồn điện là:

A. 2,25W			B. 3W				C. 3,5W			D.  4,5W

Câu 14. Một mạch điện kín gồm nguồn điện suất điện động  = 6V, điện trở trong r = 1Ω nối với mạch ngoài là biến trở R, điều chỉịnh R để công suất tiêu thụ trên R đạt giá trị cực đại. Công suất đó là:

A. 36W			B. 9W				C. 18W			D. 24W

Câu 15. Một mạch điện kín gồm nguồn điện suất điện động = 3V, điện trở trong r = 1Ω nối với mạch ngoài là biến trở R, điều chỉnh R đế công suất tiêu thụ trên R đạt giá trị cực đại. Khi đó R có giá trị là:

A. 1Ω			B. 2Ω				C. 3Ω				D.  4Ω

Câu 16. Một nguồn điện có suất điện động = 12V điện trở trong r = 2Ω nối vói điện trở R tạo thành mạch kín. Xác định R biết R > 2Ω, công suất mạch ngoài là 16W

A.3 Ω			B. 4Ω				C. 5Ω				D.  6Ω

Câu 17. Một nguồn điện có suất điện động  = 12V điện trở trong r = 2Ω nối với điện trở R tạo thành mạch kín. Tính cường độ dòng điện và hiệu suất nguồn điện, biết R > 2Ω, công suất mạch ngoài là 16W:

A. I = 1A, H = 54%					B. I = 1,2A, H = 76,6%

C. I = 2A, H = 66,6%					D.  I = 2,5A, H = 56,6%

Câu 18. Hai điện trở mắc song song vào nguồn điện nếu R1 < R2 và R12 là điện trở tương đương của hệ mắc song song thì:

A. R12 nhỏ hơn cả R1 và R1. Công suất tiêu thụ trên R2 nhỏ hơn trên R1.

B. Rn nhỏ hơn cả R1 và R2. Công suất tiêu thụ trên R2 lớn hơn trên R1.

C. R12 lớn hơn cả R1 và R2.

D.  R12 bằng trung bình nhân của R1 và R2.

| Câu 19. Ba điện trở bằng nhau R1 = R2 = R3 mắc như hình vẽ. Công suất tiêu thụ: A. lớn nhất ở R1 B. nhỏ nhất ở R1 C. bằng nhau ờ R1 và hệ nối tiếp R23 D. bằng nhau ở R1, R2, R3 |  |
| --- | --- |

Câu 20. Hai bóng đèn có hiệu điện thế định mức lần lượt là U1 = 110V, U2= 220V. Chúng có công suất định mức bằng nhau, tỉ số điện trở của chúng bằng:

A.  		B.  			C.  			D.

Câu 21. Để bóng đèn 120V − 60W sáng bình thường ở mạng điện có hiệu điện thế 220V người ta mắc nối tiếp nó với điện trở phụ R. R có giá trị:

A. 1200 			B. 180Ω			C.200Ω			D. 240Ω

| Câu 22. Ba điện trở bằng nhau R1 = R2 = R3 nối vào nguồn như hình vẽ. Công suất tiêu thụ: A. lớn nhất ở R1 B. nhỏ nhất ở R1 C. bằng nhau ở R1 và bộ hai điện trở mắc song song D. bằng nhau ở R1; R2 và R3 |  |
| --- | --- |

Câu 23. Khi hai điện trở giống nhau mắc song song và mắc vào nguồn điện thì công suất tiêu thụ là 40W. Nếu hai điện trở này mắc nối tiếp vào nguồn thì công suất tiêu thụ là:

A.10W 			B. 80W 			C. 20W 			D.  160W

Câu 24. Mắc hai điện trở R1 = 10 Ω, R2 = 20Ω vào nguồn có hiệu điện thế u không đổi. So sánh công suất tiêu thụ trên các điện trở này khi chúng mắc nối tiếp và mắc song song thấy:

A. nối tiếp P1/P2 = 0,5; song song P1/P2 = 2		B. nối tiếp P1/P2 = 1,5; song song P1/P2 = 0,75

C. nối tiếp P1/P2 = 2; song song P1/P2 = 0,5		D.  nối tiếp P1/P2 = 1; song song P1/P2 = 2

Câu 25. Một bếp điện gồm hai dây điện trở R1 và R2. Nếu chỉ dùng R1 thì thời gian đun sôi nước là 10 phút, nếu chỉ dùng R2 thì thời gian đun sôi nước là 20 phút. Hỏi khi dùng R1 nối tiếp R2 thì thời gian đun sôi nước là bao nhiêu:

A. 15 phút			B. 20 phút			C. 30 phút			D.  10 phút

Câu 26. Một bếp điện gồm hai dây điện trờ R1 và R2. Nếu chỉ dùng R1 thì thời gian đun sôi nước là 15 phút, nếu chỉ dùng R2 thì thời gian đun sôi nước là 30 phút. Hỏi khi dùng R1 song song R2 thì thời gian đun sôi nước là bao nhiêu:

A. 15 phút			B. 22,5 phút			C. 30 phút			D.  10 phút

Câu 27. Một bàn là dùng điện 220V. Có thể thay đổi giá trị điện trở của cuộn dây trong bàn là như thế nào để dùng điện 110V mà công suất không thay đổi:

A. tăng gấp đôi		B. tăng 4 lần			C. giảm 2 lần			D.  giảm 4 lần

Câu 28. Hai bóng đèn có công suất định mức là P1 = 25W, P2 = 100W đều làm việc bình thường ở hiệu điện thế 110V. So sánh cường độ dòng điện qua mỗi bóng và điện trở của chúng:

A. I1 > I2; R1 > R2		B. I1 > I2; R1 < R2		C. I1 < I2; R1 < R2		D.  I1< I2; R1 > R2

Câu 29. Hai bóng đèn có công suất định mức là P1 = 25 W, P2 = 100W đều làm việc bình thường ở hiệu điện thế 110V. Khi mắc nối tiếp hai đèn này vào hiệu điện thế 220V thì:

A. đèn 1 sáng yếu, đèn 2 quá sáng dễ cháy		B. đèn 2 sáng yếu, đèn 1 quá sáng dễ cháy

C. cả hai đèn sáng yếu					D.  cả hai đèn sáng bình thường

Câu 30. Hai điện trở giống nhau mắc nối tiếp vào nguồn điện hiệu điện thế u thì tổng công suất tiêu thụ của chúng là 20W. Nếu chúng mắc song song vào nguồn này thì tổng công suất tiêu thụ của chúng là:

A. 5W 			B. 40W			C. 10W 			D.  80W

Câu 31. Khi một tải R nối vào nguồn suất điện động, và điện trở trong r, thấy công suất mạch ngoài cực đại thì:

A.  			B.  			C.  			D.

Câu 32. Một nguồn điện có suất điện động  = 12V điện trở trong r = 2Ω nối với điện trở R tạo thành mạch kín. Xác định R để công suất tỏa nhiệt trên R cực đại, tính công suất cực đại đó:

A. R = 1Ω, P = 16W	B. R = 2Ω, P = 18W		C. R = 3Ω, P = 17,3W	D. R = 4Ω,P = 21W

Câu 33. Một bộ acquy có suất điện động 6V có dung lượng là 15Ah. Acquy này có thể sử dụng thời gian bao lâu cho tới khi phải nạp lại, tính điện năng tương ứng dự trữ trong acquy nếu coi nó cung cấp dòng điện không đổi 0,5A.

A. 30h; 324kJ		B. 15h; 162KJ			C. 60h; 648kJ			D.  22h; 489kJ

Câu 34. Một acquy có suất điện động E = 2 V, có dung lượng q = 240 A.h. Tính điện năng của acquy.

A. 480J		B. 1728 kJ		C. 480 KJ		D. 120 J

Câu 35. Một bóng đèn dây tóc có ghi 220V − 110W và một bàn là có ghi 220V − 250W cùng được mắc vào ổ lấy điện 220V của gia đình.

1/ Tính điện trở tương đương của đoạn mạch này.

A. 633,6Ω		B. 134,44Ω		C. 316,8Ω		D. 2,88Ω

2/ Nếu đem bóng đèn trên mắc vào hiệu điện thế U = 110V thì công suất toả nhiệt của bóng là bao nhiêu?

A. 55W		B. 110W		C. 27,5W		D. 4W

Câu 36. Một bóng đèn dây tóc có ghi 24V − 2,4W,

1/ Điện trở của bóng đèn có giá trị bằng bao nhiêu?

A. 240A		B. 10Ω			C. 100Ω		D. 240Ω

2/ Cường độ dòng điện qua bóng đèn khi đèn sáng bình thường có giá trị bằng bao nhiêu?

A. 1A		B. 0,1 A		C. 2,4 A		D. 10 A

Câu 37. Ba điện trở giống nhau được mắc theo sơ đồ [(R1 // R2) nt R3]. Nếu công suất tiêu thụ trên điện trở R1 là 3 W thì công suất toàn mạch là bao nhiêu ?

A. 18 W		B. 12 W		C. 9W			D. 27 W

Câu 38. Một điện trở R nhúng vào nhiệt lượng kế dùng nước chảy, cho dòng điện một chiều có cường độ 1,5 A chạy qua điện trở. Người ta điều chỉnh lưu lượng của dòng nước sao cho sự chênh lệch nhiệt độ của nước chảy ra so với nước chảy vào là 1,8°. Biêt lưu lượng của dòng nước là L = 800 (cm3/phút), nhiệt dung riêng của nước là 4,2 (J/g.K) và khối lượng riêng của nước 1 (g/cm3). Bỏ qua mọi hao phí ra môi trường xung quanh. Xác định giá trị của điện trở.

A. 48,4 mΩ		B. 4,84 Ω		C. 0,484 Ω		D. 48,4 Ω

Câu 39. Một ấm nước dùng với hiệu điện thế 220V thì đun sôi được 1,5 lít nước từ nhiệt độ 20°c trong thời gian 10 phút. Biết nhiệt dung riêng của nước là 4200 J/(kg.K), khối lượng riêng của nước d = 1000 kg/m3 và hiệu suất của ấm là 90%.

1/ Điện trở của ấm điện gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 52Ω		B. 5,2Ω		C. 0,52Ω		D. 5200Ω

2/ Công suất điện của ấm gần nhất với giá trị nào sau đây ?

A. 933,33 kW	B. 93,33 W		C. 9333, 33 W		D. 933,33 W

3/ Số tiền điện phải trả cho việc sử dụng ấm này trong thời gian 30 ngày, mỗi ngày 20 phút gần nhất với giá trị nào sau đây ? Biết giá điện là 1000 đồng/(kW.h).

A. 9330 đồng	B. 93300 đồng		C. 933000 đồng	D. 27990 đồng

Câu 40.  * Một máy bơm điện hoạt động với hiệu điện thế U = 360V và dòng I = 25A, bơm nước lên độ cao h = 4m qua một ống có tiết diện S = 0,0lm2, mỗi giây được 80 lít.

1/ Tính hiệu suất của máy bơm. Cho g = 10m/s2

A. 64%		B. 75%		C. 80%		D. 85%

2/ Giả sử ma sát làm tiêu hao 16% công suất của.động cơ và phần công suất hao phí còn lại là do hiệu ứng Jun − Lenxơ. Hãy tính điện trở trong của động cơ.

A. 43,5Ω		B. 435Ω		C. 4,35Ω		D. 5.184Ω

Câu 41. Để đun sôi một ấm nước người ta dùng hai dây dẫn R1, R2. Nếu chỉ dùng R1 thì sau 10 phút nước sôi, chỉ dùng R2 thì sau 15 phút nước sôi. Biết rằng hiệu điện the của nguồn điện không đổi, bỏ qua sự tỏa nhiệt từ ấm ra môi trường. Hỏi thời gian đun sẽ là bao nhiêu nếu:

1/ Dùng hai dây trên ghép song song.

A. 6 phút		B. 25 phút		C. 12,5 phút		D. 5 phút

2/ Dùng hai dây trên ghép nối tiếp.

A. 6 phút		B. 25 phút		C. 12,5 phút		D. 5 phút

Câu 42. · Dùng một bếp điện loại 200V − 1000W hoạt động ở hiệu điện thế u = 150V để đun sôi ẩm nướC. Bếp có hiệu suất là 80%. Sự tỏa nhiệt từ ấm ra không khí như sau: Nếu thử ngắt điện thì sau 1 phút nước hạ xuống 0,5°C. Ấm có m1= 100g, C1 = 600J/kg.K, nước có m2 = 500g, C2 = 4200J/kg.K, nhiệt độ ban đầu là 20° C. Tìm thời gian cần thiết để đun sôi.

A. 6 phút 40 giây	B. 6 phút 24 giây	C. 5 phút 7,2 giây	D. 9 phút 4 giây

Câu 43. · Người ta đun sôi một ấm nước bằng một bếp điện. Ấm tỏa nhiệt ra không khí trong đó nhiệt lượng hao phí tỉ lệ với thời gian đun. Khi hiệu điện thế U1 = 200V thì sau 5 phút nước sôi, khi hiệu điện thế U2 = 100V thì sau 25 phút nước sôi. Hỏi nếu khi hiệu điện thế U3 = 150V thì sau bao lâu nước sôi ?

A. 3,75 phút	B. 37,5 phút		C. 9,375 phút		D. 10 phút

Câu 44. Điện thoại iPhone 6 Plus 16 GB sử dụng pin Li−Ion. Trên cục pin có ghi các thông số kỹ thuật: dung lượng 2915 mAh và diện áp tối đa của một pin khi sạc đầy là 4,2V. Tính thời gian đàm thoại liên tục từ lúc pin xạc đầy đến lúc sử dụng hết pin, biết rằng công suất tiêu thụ điện toàn mạch của điện thoại iPhone 6 Plus khi đàm thoại là 6,996 W.

Ạ. 3,4 giờ			B. 1,75 giờ			C. 12,243 giờ			D. 8 giờ

## LỜI GIẢI CHI TIẾT ÔN TẬP CHUYÊN ĐỀ 2. ĐIỆN NĂNG CÔNG SUẤT ĐIỆN

Câu 1. Cho mạch điện gồm hai điện trở mắc nối tiếp nhau và mắc vào nguồn điện có hiệu điện thế U = 9V. Cho R1 = 1,5 Ω Biết hiệu điện thế hai đầu R2 là 6V. Tính nhiệt lượng tỏa ra trên R2 trong 2 phút?

A. 720J.			B. 1440J.			C. 2160J.			D.  24J.

Câu 1. Chọn đáp án B

Lời giải:

+ Vì

+ Điện trở R2 là

+ Nhiệt lượng tỏa ra trên R, trong thời gian 2 phút (120 giây) là:

- Chọn đáp án B

Câu 2. Có hai điện trở mắc giữa hai điểm có hiệu điện thế 12 V. Khi R1 nối tiếp R2 thì công suất của mạch là 4 W. Khi R1 mắc song song R2 thì công suất mạch là 18 W. Hãy xác định R1 và R2 ?

A. R1= 12Ω; R2 = 24 Ω				B. R1 = 24Ω; R2 = 12Ω.

C. Rl = R2= 18Ω.					D.  Cả A và B đều đúng.

Câu 2. Chọn đáp án D

Lời giải:

+

+ Nếu

+ Nếu  tương tự ta tính được

- Chọn đáp án D

| Câu 3. Hai bóng đèn Đ1 ghi 6V − 3 W và Đ2 ghi 6V − 4,5 W được mắc vào mạch điện như hình vẽ. Nguồn điện có hiệu điện thế U không thay đổi. a) Biết ban đầu biến trở Rb ở vị trí sao cho 2 đèn sáng bình thường. Tìm điện trở của biến trở lúc này? Trên mạch điện, đâu là Đ1, đâu là Đ2 ? |  |
| --- | --- |

A. 24Ω.			B. 12Ω				C. 36Ω.			D.  48Ω.

b) Giả sử từ vị trí ban đầu ta di chuyển biến trở con chạy sang phải một chút thì độ sáng các đèn thay đổi thế nào?

Câu 3. Hướng dẫn

Lời giải:

a) Mạch gồm (Đ //Rb) nt Đ

+ Cường độ dòng điện định mức của các đèn là:

+ Khi đèn sáng bình thường thì cường độ dòng điện qua các đèn chính bằng cường độ dòng điện định mức.

+ Dựa vào mạch điện và do Iđm2 > Iđm1 nên đèn 2 là đèn bên phải, đèn 1 là đèn bên trái.

Ta có:

- Chọn đáp án A

b) Mạch gồm: (Đ1 // Rb) nt Đ2.

Di chuyển biến trở sang phải thì Rb tăng làm cho R toàn mạch tăng nên h giảm nên đèn 2 tối và Ud1 tăng khiến đèn 1 sáng hơn.

| Câu 4. Cho mạch điện thắp sáng đèn như hình, nguồn có suất điện động 12 V. Đèn loại 6 V − 3 W. Điều chinh R để đèn sáng bình thường. Tính công của nguồn điện trong khoảng thời gian lh? Tính hiệu suất của mạch chứa đèn khi sáng bình thường? |  |
| --- | --- |

A. 21600J và 50%.		B. 10800J và 75%.		C. 21600J và 75%.		D.  10800J và 50%.

Câu 4. Chọn đáp án A

Lời giải:

+ Theo đề bài

+ Để đèn sáng bình thường thì

+ Cường độ qua đèn và qua R chính là cường độ dòng điện ữong mạch chính, ta có:

+ Công của dòng điện trong 1h là: A = EIt = 12.0,5.3600 = 21600J

+ Hiêu suất

- Chọn đáp án A

Câu 5. Để loại bóng đèn loại 120 V − 60 W sáng bình thường ở mạng điện có hiệu điện thế 220V, người ta mắc nối tiếp với nó một điện trở phụ R. Tính R?

A. 2400.			B. 2000			C. 2200			D.  2600

Câu 5. Chọn đáp án B

Lời giải:

+ Điên trở của đèn

Vì đèn sáng bình thường nên cường độ dòng điện qua đèn bằng cường độ dòng điện định mức của đèn là 60/120 = 0,5 A.

Vì R nối tiếp đèn nên cường độ dòng điện mạch chính cũng là 0,5 A.

Điện trở tương đương  suy ra R = 440 - 240 = 200 Ω

- Chọn đáp án B

Câu 6. Cho mạch điện như hình với U = 9V, R1 =1,5 0, R2 = 6 Ω. Biết cường độ dòng điện qua R3 là 1A.

a) Tìm R3 ?

A. 60.			B. 30				C. 90				D. 120

b) Tính nhiệt luợng tỏa ra trên R2 trong 2 phút?

A. 360J. 			B. 720J. 			C. 540J.			D. 900J.

c) Tính công suất của đoạn mạch chứa R1 ?

A. 3W. 			B. 6W. 			C. 9W.				D. 12W.

Câu 6. Hướng dẫn

Lời giải:

a) Mạch gồm

+ Đặt

+

- Chọn đáp án A

b) Nhiệt lượng tỏa ra trên điện trở R2 trong 2 phút là:

- Chọn đáp án B

c) Công suất của đoạn mạch chứa R1 là:

- Chọn đáp án B

Câu 7. Một quạt điện được sử dụng dưới hiệu điện thế 220 V thì dòng điện chạy aua auạt có cường độ là 5 A.

a) Tính nhiệt lượng mà auạt tỏa ra trong 30 phút theo đơn vị Jun?

A. 1980000J.		B. 1980J.			C. 19800J.			D.  33000J.

b) Tính tiền điện phải trả cho việc sử dụng quạt trong 30 ngày, mỗi ngày sử dụng 30 phút, biết giá điện là 600 đồng/kWh. (Biết lWh = 3600J, lkWh = 3600 kJ).

A. 9900 đồng.		B. 9600 đồng.			C. 10000 đồng.		D.  11000 đồng.

Câu 7. Hướng dẫn

Lời giải:

a) Nhiệt lượng mà quạt tỏa ra trong 30 phút là: Q = UIt = 220.5.30.60 = 1980000J

- Chọn đáp án A

b) Điện năng tiêu thụ: Q = 1980000.30 = 59400000/ = 16,5 kWh

Vậy số tiền điện phải đóng là T = 600.16,5 = 9900 đồng.

- Chọn đáp án A

Câu 8. Một ấm điện có hai dây dẫn R1 và R2 để đun nước . Nếu dùng dây R1 thì nước trong ấm sẽ sôi sau khoảng thời gian 40 phút. Còn nếu dùng dây R2 thì nước sẽ sôi sau 60 phút. Vậy nếu dùng cả hai dây đó mắc song song thì ấm nước sẽ sôi sau khoảng thời gian là bao nhiêu? (Coi điện trở của dây thay đổi không đáng kể theo nhiệt độ)

A. 100 phút.		B. 24 phút.			C. 60 phút.			D.  40 phút.

Câu 8. Chọn đáp án B

Lời giải:

+ Gọi U là hiệu điện thế, Q là nhiệt lượng cần thiết để đun sôi ấm nước, ta có:

+ Gọi t3 là thời gian đun sôi ấm nước khi mắc 2 dây song song:  (2)

+ Từ (1) và (2)  phút

- Chọn đáp án B

| Câu 9. Ba điện trở giống nhau được mắc như hình, nếu công suất tiêu thụ trên điện trở (1) là 3 W thì công suất toàn mạch là bao nhiêu? A. 18W. B. 36W. C. 3W. D. 9W. |  |
| --- | --- |

Câu 9. Chọn đáp án B

Lời giải:

+ Mạch gồm

+ Công suất tiêu thụ trên toàn mạch:

+ Ta có:

+ Công suất tiêu thụ trên điện trở (1) là

- Chọn đáp án B

| Câu 10. Ba điện trở có trị số R, 2R, 3R mắc như hình vẽ. Nếu công suất của điện trở (1) là 8 W thì công suất của điện trở (3) là bao nhiêu? A. 45W. B. 54W. C. 36W. D. 63W. |  |
| --- | --- |

Câu 10. Chọn đáp án B

Lời giải:

+ Mạch gồm R3 nt (R1//R2)

+ Công suất tiêu thụ trên điện trở (3) là:

- Chọn đáp án B

Câu 11. Một bộ pin của một thiết bị điện có thể cung cấp một dòng điện 2 A liên tục trong 1 giờ thì phải nạp lại.

a) Nếu bộ pin trên được sử dụng liên tục trong 4 giờ ở chế độ tiết kiệm năng lượng thì phải nạp lại. Tính cường độ dòng điện mà bộ pin này có thể cung cấp?

A. 0,5A. 			B. 2A. 				C. 1,5A.			 D.  1A.

b) Tính suất điện động của bộ pin này nếu trong thời gian 1 giờ nó sinh ra một công là 72 kJ.

A. 10V.			B. 20V.			C. 5V.				D. 12V.

Câu 11. Hướng dẫn

Lời giải:

a) I mà bộ pin này có thể cung cấp khi hoạt động liên tục trong 4h là:

- Chọn đáp án A

b) Suất điện động của bộ pin này là

- Chọn đáp án B

Câu 12. Mạch điện gồm điện trở R = 2Ω mắc thành mạch điện kín với nguồn = 3V, r = 1Ω thì công suất tiêu thụ ở mạch ngoài R là:

A. 2W			B. 3W				C. 18W			D.  4,5W

Câu 12. Chọn đáp án A

Lời giải:

+

+

- Chọn đáp án A

Câu 13. Một nguồn có = 3V, r = 1 nối với điện trờ ngoài R = 1Ω thành mạch điện kín. Công suất của nguồn điện là:

A. 2,25W			B. 3W				C. 3,5W			D.  4,5W

Câu 13. Chọn đáp án D

Lời giải:

+

- Chọn đáp án D

Câu 14. Một mạch điện kín gồm nguồn điện suất điện động  = 6V, điện trở trong r = 1Ω nối với mạch ngoài là biến trở R, điều chỉịnh R để công suất tiêu thụ trên R đạt giá trị cực đại. Công suất đó là:

A. 36W			B. 9W				C. 18W			D. 24W

Câu 14. Chọn đáp án B

Lời giải:

+

+ Áp dụng BĐT Cauchy cho R và  ta được;

+ Dấu “=” xảy ra khi  và

- Chọn đáp án B

Câu 15. Một mạch điện kín gồm nguồn điện suất điện động = 3V, điện trở trong r = 1Ω nối với mạch ngoài là biến trở R, điều chỉnh R đế công suất tiêu thụ trên R đạt giá trị cực đại. Khi đó R có giá trị là:

A. 1Ω			B. 2Ω				C. 3Ω				D.  4Ω

Câu 15. Chọn đáp án A

Lời giải:

+ Sử dụng kết quả câu 4 ta được:

- Chọn đáp án A

Câu 16. Một nguồn điện có suất điện động = 12V điện trở trong r = 2Ω nối vói điện trở R tạo thành mạch kín. Xác định R biết R > 2Ω, công suất mạch ngoài là 16W

A.3 Ω			B. 4Ω				C. 5Ω				D.  6Ω

Câu 16. Chọn đáp án B

Lời giải:

+

Vậy

- Chọn đáp án B

Câu 17. Một nguồn điện có suất điện động  = 12V điện trở trong r = 2Ω nối với điện trở R tạo thành mạch kín. Tính cường độ dòng điện và hiệu suất nguồn điện, biết R > 2Ω, công suất mạch ngoài là 16W:

A. I = 1A, H = 54%					B. I = 1,2A, H = 76,6%

C. I = 2A, H = 66,6%					D.  I = 2,5A, H = 56,6%

Câu 17. Chọn đáp án C

Lời giải:

+ Sử dụng kết quả câu 6 ta được:

+  = 66,67%

- Chọn đáp án C

Câu 18. Hai điện trở mắc song song vào nguồn điện nếu R1 < R2 và R12 là điện trở tương đương của hệ mắc song song thì:

A. R12 nhỏ hơn cả R1 và R1. Công suất tiêu thụ trên R2 nhỏ hơn trên R1.

B. Rn nhỏ hơn cả R1 và R2. Công suất tiêu thụ trên R2 lớn hơn trên R1.

C. R12 lớn hơn cả R1 và R2.

D.  R12 bằng trung bình nhân của R1 và R2.

Câu 18. Chọn đáp án A

Lời giải:

+ Mắc song song thì

- Chọn đáp án A

| Câu 19. Ba điện trở bằng nhau R1 = R2 = R3 mắc như hình vẽ. Công suất tiêu thụ: A. lớn nhất ở R1 B. nhỏ nhất ở R1 C. bằng nhau ờ R1 và hệ nối tiếp R23 D. bằng nhau ở R1, R2, R3 |  |
| --- | --- |

Câu 19. Chọn đáp án A

Lời giải:

+

- Chọn đáp án A

Câu 20. Hai bóng đèn có hiệu điện thế định mức lần lượt là U1 = 110V, U2= 220V. Chúng có công suất định mức bằng nhau, tỉ số điện trở của chúng bằng:

A.  		B.  			C.  			D.

Câu 20. Chọn đáp án C

Lời giải:

+

- Chọn đáp án C

Câu 21. Để bóng đèn 120V − 60W sáng bình thường ở mạng điện có hiệu điện thế 220V người ta mắc nối tiếp nó với điện trở phụ R. R có giá trị:

A. 1200 			B. 180Ω			C.200Ω			D. 240Ω

Câu 21. Chọn đáp án C

Lời giải:

+ Để bóng đèn sáng bình thường thì:

+

+

- Chọn đáp án C

| Câu 22. Ba điện trở bằng nhau R1 = R2 = R3 nối vào nguồn như hình vẽ. Công suất tiêu thụ: A. lớn nhất ở R1 B. nhỏ nhất ở R1 C. bằng nhau ở R1 và bộ hai điện trở mắc song song D. bằng nhau ở R1; R2 và R3 |  |
| --- | --- |

Câu 22. Chọn đáp án A

Lời giải:

+

+ Từ đây ta suy ra đươc công suất lớn nhất là ở điên trở R1

- Chọn đáp án A

Câu 23. Khi hai điện trở giống nhau mắc song song và mắc vào nguồn điện thì công suất tiêu thụ là 40W. Nếu hai điện trở này mắc nối tiếp vào nguồn thì công suất tiêu thụ là:

A.10W 			B. 80W 			C. 20W 			D.  160W

Câu 23. Chọn đáp án A

Lời giải:

+

- Chọn đáp án A

Câu 24. Mắc hai điện trở R1 = 10 Ω, R2 = 20Ω vào nguồn có hiệu điện thế u không đổi. So sánh công suất tiêu thụ trên các điện trở này khi chúng mắc nối tiếp và mắc song song thấy:

A. nối tiếp P1/P2 = 0,5; song song P1/P2 = 2		B. nối tiếp P1/P2 = 1,5; song song P1/P2 = 0,75

C. nối tiếp P1/P2 = 2; song song P1/P2 = 0,5		D.  nối tiếp P1/P2 = 1; song song P1/P2 = 2

Câu 24. Chọn đáp án B

Lời giải:

+ Mắc song song

+ Mắc nối tiếp thì

- Chọn đáp án B

Câu 25. Một bếp điện gồm hai dây điện trở R1 và R2. Nếu chỉ dùng R1 thì thời gian đun sôi nước là 10 phút, nếu chỉ dùng R2 thì thời gian đun sôi nước là 20 phút. Hỏi khi dùng R1 nối tiếp R2 thì thời gian đun sôi nước là bao nhiêu:

A. 15 phút			B. 20 phút			C. 30 phút			D.  10 phút

Câu 25. Chọn đáp án C

Lời giải:

+ Gọi U là hiệu điện thế Q là nhiệt lượng cần thiết đế đun sôi ấm nước

+ Gọi t3 là thời gian đun sôi ấm nước khi mắc 2 dây song song

+ Từ (1) và (2)  phút.

- Chọn đáp án C

Câu 26. Một bếp điện gồm hai dây điện trờ R1 và R2. Nếu chỉ dùng R1 thì thời gian đun sôi nước là 15 phút, nếu chỉ dùng R2 thì thời gian đun sôi nước là 30 phút. Hỏi khi dùng R1 song song R2 thì thời gian đun sôi nước là bao nhiêu:

A. 15 phút			B. 22,5 phút			C. 30 phút			D.  10 phút

Câu 26. Chọn đáp án D

Lời giải:

+ Gọi U là hiệu điện thế Q là nhiệt lượng cần thiết đế đun sôi ấm nước

+ Gọi t3 là thời gian đun sôi ấm nước khi mắc 2 dây song song

+ Từ (1) và (2)  phút.

- Chọn đáp án D

Câu 27. Một bàn là dùng điện 220V. Có thể thay đổi giá trị điện trở của cuộn dây trong bàn là như thế nào để dùng điện 110V mà công suất không thay đổi:

A. tăng gấp đôi		B. tăng 4 lần			C. giảm 2 lần			D.  giảm 4 lần

Câu 27. Chọn đáp án D

Lời giải:

+  vậy phải giảm điện trở cuộn dây đi 4 lần.

- Chọn đáp án D

Câu 28. Hai bóng đèn có công suất định mức là P1 = 25W, P2 = 100W đều làm việc bình thường ở hiệu điện thế 110V. So sánh cường độ dòng điện qua mỗi bóng và điện trở của chúng:

A. I1 > I2; R1 > R2		B. I1 > I2; R1 < R2		C. I1 < I2; R1 < R2		D.  I1< I2; R1 > R2

Câu 28. Chọn đáp án D

Lời giải:

+

- Chọn đáp án D

Câu 29. Hai bóng đèn có công suất định mức là P1 = 25 W, P2 = 100W đều làm việc bình thường ở hiệu điện thế 110V. Khi mắc nối tiếp hai đèn này vào hiệu điện thế 220V thì:

A. đèn 1 sáng yếu, đèn 2 quá sáng dễ cháy		B. đèn 2 sáng yếu, đèn 1 quá sáng dễ cháy

C. cả hai đèn sáng yếu					D.  cả hai đèn sáng bình thường

Câu 29. Chọn đáp án B

Lời giải:

+ Nếu nối tiếp vào hiệu điện thế 220V,

nó lớn hon dòng định mức của bóng thứ nhất và nhỏ hơn của bóng thứ 2 nên đèn 2 sáng yếu, đèn 1 quá sáng nên dễ cháy.

- Chọn đáp án B

Câu 30. Hai điện trở giống nhau mắc nối tiếp vào nguồn điện hiệu điện thế u thì tổng công suất tiêu thụ của chúng là 20W. Nếu chúng mắc song song vào nguồn này thì tổng công suất tiêu thụ của chúng là:

A. 5W 			B. 40W			C. 10W 			D.  80W

Câu 30. Chọn đáp án D

Lời giải:

+

- Chọn đáp án D

Câu 31. Khi một tải R nối vào nguồn suất điện động, và điện trở trong r, thấy công suất mạch ngoài cực đại thì:

A.  			B.  			C.  			D.

Câu 31. Chọn đáp án B

Lời giải:

+ Áp dụng kết quả làm ở trên công suất mạch ngoài cực đại khi R = r

- Chọn đáp án B

Câu 32. Một nguồn điện có suất điện động  = 12V điện trở trong r = 2Ω nối với điện trở R tạo thành mạch kín. Xác định R để công suất tỏa nhiệt trên R cực đại, tính công suất cực đại đó:

A. R = 1Ω, P = 16W	B. R = 2Ω, P = 18W		C. R = 3Ω, P = 17,3W	D. R = 4Ω,P = 21W

Câu 32. Chọn đáp án B

Lời giải:

+ Áp dụng kết quả làm ở trên ta được

- Chọn đáp án B

Câu 33. Một bộ acquy có suất điện động 6V có dung lượng là 15Ah. Acquy này có thể sử dụng thời gian bao lâu cho tới khi phải nạp lại, tính điện năng tương ứng dự trữ trong acquy nếu coi nó cung cấp dòng điện không đổi 0,5A.

A. 30h; 324kJ		B. 15h; 162KJ			C. 60h; 648kJ			D.  22h; 489kJ

Câu 33. Chọn đáp án A

Lời giải:

+ Nếu nó cung cấp dòng điện không đổi 0,5A thì số giờ nó có thể sử dụng trước khi phải nạp lại là:

+ Q = 6.0,5.30.3600 = 324kJ

- Chọn đáp án A

Câu 34. Một acquy có suất điện động E = 2 V, có dung lượng q = 240 A.h. Tính điện năng của acquy.

A. 480J		B. 1728 kJ		C. 480 KJ		D. 120 J

Câu 34. Chọn đáp án B

Lời giải:

Ta có: A = qE = (240.3600).2 = 1728000J = 1728kJ

- Chọn đáp án B

Câu 35. Một bóng đèn dây tóc có ghi 220V − 110W và một bàn là có ghi 220V − 250W cùng được mắc vào ổ lấy điện 220V của gia đình.

1/ Tính điện trở tương đương của đoạn mạch này.

A. 633,6Ω		B. 134,44Ω		C. 316,8Ω		D. 2,88Ω

2/ Nếu đem bóng đèn trên mắc vào hiệu điện thế U = 110V thì công suất toả nhiệt của bóng là bao nhiêu?

A. 55W		B. 110W		C. 27,5W		D. 4W

Câu 35. Hướng dẫn:

| 1/ Gọi điện trở của bóng đèn và bàn là lần lượt là R1 và R2. + Ta có: |  |
| --- | --- |

+ Vì bóng đèn và bàn là cùng mắc vào một nguồn nên chúng mắc song song. Vậy điện trở tương đương của mạch là:

2/ Nếu đem bóng đèn mắc vào hiệu điện thế U = 110V thì dòng điện qua bóng đèn khi này là:

+ Công suất tỏa nhiệt của bóng đèn khi này là:

- Chọn đáp án C

Câu 36. Một bóng đèn dây tóc có ghi 24V − 2,4W,

1/ Điện trở của bóng đèn có giá trị bằng bao nhiêu?

A. 240A		B. 10Ω			C. 100Ω		D. 240Ω

2/ Cường độ dòng điện qua bóng đèn khi đèn sáng bình thường có giá trị bằng bao nhiêu?

A. 1A		B. 0,1 A		C. 2,4 A		D. 10 A

Câu 36. Hướng dẫn:

1/ Điện trở của bóng đèn:

2/ Khi đèn sáng bình thường

Câu 37. Ba điện trở giống nhau được mắc theo sơ đồ [(R1 // R2) nt R3]. Nếu công suất tiêu thụ trên điện trở R1 là 3 W thì công suất toàn mạch là bao nhiêu ?

A. 18 W		B. 12 W		C. 9W			D. 27 W

Câu 37. Chọn đáp án A

Lời giải:

+ Vì 3 điện trở giống nhau và mắc theo kiểu

+ Ta có:

+ Công suất trên toàn mạch:

- Chọn đáp án A

Câu 38. Một điện trở R nhúng vào nhiệt lượng kế dùng nước chảy, cho dòng điện một chiều có cường độ 1,5 A chạy qua điện trở. Người ta điều chỉnh lưu lượng của dòng nước sao cho sự chênh lệch nhiệt độ của nước chảy ra so với nước chảy vào là 1,8°. Biêt lưu lượng của dòng nước là L = 800 (cm3/phút), nhiệt dung riêng của nước là 4,2 (J/g.K) và khối lượng riêng của nước 1 (g/cm3). Bỏ qua mọi hao phí ra môi trường xung quanh. Xác định giá trị của điện trở.

A. 48,4 mΩ		B. 4,84 Ω		C. 0,484 Ω		D. 48,4 Ω

Câu 38. Chọn đáp án D

Lời giải:

+ Nhiệt lượng tỏa ra: Qtỏa =

+ Nhiệt lượng thu vào: Qthu

+ Lưu lượng nước chảy:

+ Theo phương trình cân bằng nhiệt ta có: Qtỏa = Qthu

- Chọn đáp án D

Câu 39. Một ấm nước dùng với hiệu điện thế 220V thì đun sôi được 1,5 lít nước từ nhiệt độ 20°c trong thời gian 10 phút. Biết nhiệt dung riêng của nước là 4200 J/(kg.K), khối lượng riêng của nước d = 1000 kg/m3 và hiệu suất của ấm là 90%.

1/ Điện trở của ấm điện gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 52Ω		B. 5,2Ω		C. 0,52Ω		D. 5200Ω

2/ Công suất điện của ấm gần nhất với giá trị nào sau đây ?

A. 933,33 kW	B. 93,33 W		C. 9333, 33 W		D. 933,33 W

3/ Số tiền điện phải trả cho việc sử dụng ấm này trong thời gian 30 ngày, mỗi ngày 20 phút gần nhất với giá trị nào sau đây ? Biết giá điện là 1000 đồng/(kW.h).

A. 9330 đồng	B. 93300 đồng		C. 933000 đồng	D. 27990 đồng

Câu 39. Hướng dẫn:

1/ Nhiệt lượng mà âm tỏa ra trong thời gian t = 10 phút: Qtỏa

+ Nhiệt lượng mà nước thu vào:

+ Vì hiệu suất của ấm là H = 90% nên ta có:

+ Vậy

2/ Công suất của ấm:

3/ Thời gian sử dụng ấm trong 30 ngày là:

+ Điện năng mà ấm tiêu thụ trong thời gian 30 ngày dùng là: A = P.t = 0.933.10 = 9,33kWh

+ Mỗi kWh thì phải trả số tiền là 1000 đồng nên số tiền phải trả cho 9,33kWh là 9330 đồng.

Câu 40.  * Một máy bơm điện hoạt động với hiệu điện thế U = 360V và dòng I = 25A, bơm nước lên độ cao h = 4m qua một ống có tiết diện S = 0,0lm2, mỗi giây được 80 lít.

1/ Tính hiệu suất của máy bơm. Cho g = 10m/s2

A. 64%		B. 75%		C. 80%		D. 85%

2/ Giả sử ma sát làm tiêu hao 16% công suất của.động cơ và phần công suất hao phí còn lại là do hiệu ứng Jun − Lenxơ. Hãy tính điện trở trong của động cơ.

A. 43,5Ω		B. 435Ω		C. 4,35Ω		D. 5.184Ω

Câu 40. Chọn đáp án C

Lời giải:

1/ Công suất tiêu thụ của động cơ: P = U.I = 360.25 = 9.103 W

+ Tốc độ của dòng chảy:

+ Công suất cơ học do động cơ sinh ra:

(trong đó m là khối lượng của 80 lít nước)

+ Hiệu suất của động cơ:

2/ Công suất hao phí toàn phần: Php = (1 - H) p = 0,36.9000 = 3240 W

+ Theo đề ra ta có: 0,16Php + I2R = Php   0,16.9000 + 252R - 3240

Câu 41. Để đun sôi một ấm nước người ta dùng hai dây dẫn R1, R2. Nếu chỉ dùng R1 thì sau 10 phút nước sôi, chỉ dùng R2 thì sau 15 phút nước sôi. Biết rằng hiệu điện the của nguồn điện không đổi, bỏ qua sự tỏa nhiệt từ ấm ra môi trường. Hỏi thời gian đun sẽ là bao nhiêu nếu:

1/ Dùng hai dây trên ghép song song.

A. 6 phút		B. 25 phút		C. 12,5 phút		D. 5 phút

2/ Dùng hai dây trên ghép nối tiếp.

A. 6 phút		B. 25 phút		C. 12,5 phút		D. 5 phút

Câu 41. Hướng dẫn:

1/ Khi dùng 2 dây ghép song song thì:  (phút)

2/ Khi dùng 2 dây ghép nối tiếp thì:   =10 + 15 = 25 phút

Câu 42. · Dùng một bếp điện loại 200V − 1000W hoạt động ở hiệu điện thế u = 150V để đun sôi ẩm nướC. Bếp có hiệu suất là 80%. Sự tỏa nhiệt từ ấm ra không khí như sau: Nếu thử ngắt điện thì sau 1 phút nước hạ xuống 0,5°C. Ấm có m1= 100g, C1 = 600J/kg.K, nước có m2 = 500g, C2 = 4200J/kg.K, nhiệt độ ban đầu là 20° C. Tìm thời gian cần thiết để đun sôi.

A. 6 phút 40 giây	B. 6 phút 24 giây	C. 5 phút 7,2 giây	D. 9 phút 4 giây

Câu 42. Chọn đáp án A

Lời giải:

+ Độ giảm nhiệt lượng của ấm trong thời gian 1 phút là:

+ Nhiệt lượng hao phí trong mỗi giây là:    đây chính là phần công sưất hao phí ra bên ngoài môi trường ΔP = 18W.

+ Điện trở của bếp:

+ Công suất của bếp khi mắc vào nguồn U = 150V là:

+ Công suất có ích của ấm truyền cho nước: P1 = H.p = 0,8.562,5 = 450W

+ Ấm cung cấp công suất có ích là P1 = 450W nhưng bị hao phí ra bên ngoài môi trường mất ΔP nên thực chất công suất có ích cho quá trình đun sôi là: Pi = Pi - ΔP = 450 -18 = 432W

+ Nhiệt lượng có ích dùng cho việc đun sôi nước là:

(0,1.600 + 0,5.4200) (l 00 - 20) = 172800J

Vậy thời gian cần thiết để đun sôi ấm nước trên là:  = 400s = 6 phút 40 giây

Câu 43. · Người ta đun sôi một ấm nước bằng một bếp điện. Ấm tỏa nhiệt ra không khí trong đó nhiệt lượng hao phí tỉ lệ với thời gian đun. Khi hiệu điện thế U1 = 200V thì sau 5 phút nước sôi, khi hiệu điện thế U2 = 100V thì sau 25 phút nước sôi. Hỏi nếu khi hiệu điện thế U3 = 150V thì sau bao lâu nước sôi ?

A. 3,75 phút	B. 37,5 phút		C. 9,375 phút		D. 10 phút

Câu 43. Chọn đáp án C

Lời giải:

+ Ta có công suất toàn phần:

+ Gọi ΔP là công suất hao phí (vì toả nhiệt ra không khí). Nhiệt lượng cần cung cấp cho nước sôi với từng hiệu điện thế:

+ Nhiệt lượng Q1, Q2 ,Q3 đều dùng để làm nước sôi do đó:

+ Từ (1) ta có:

+ Suy ra:

+ Thay  vào (2) ta có:  9,375 phút.

- Chọn đáp án C

Câu 44. Điện thoại iPhone 6 Plus 16 GB sử dụng pin Li−Ion. Trên cục pin có ghi các thông số kỹ thuật: dung lượng 2915 mAh và diện áp tối đa của một pin khi sạc đầy là 4,2V. Tính thời gian đàm thoại liên tục từ lúc pin xạc đầy đến lúc sử dụng hết pin, biết rằng công suất tiêu thụ điện toàn mạch của điện thoại iPhone 6 Plus khi đàm thoại là 6,996 W.

Ạ. 3,4 giờ			B. 1,75 giờ			C. 12,243 giờ			D. 8 giờ

Câu 44. Chọn đáp án B

Lời giải:

+ Dung lượng là điện lượng lớn nhất của pin có thể cung cấp.

Ta có: q = 2915 (mA.h) = 2915.10-3.3600 (A.s) = 10494 (C)

+ Điện năng tiêu thụ khi sử dụng hết pin là: A = q.U = 10494.4,2 = 44074,8 J

+ Vì công suất của pin là 6,996 W nên thời gian sử dụng pin là:

- Chọn đáp án B

## BÀI TẬP TỰ LUYỆN CHUYÊN ĐỀ 2. ĐIỆN NĂNG CÔNG SUẤT ĐIỆN

Câu 1. Một nguồn điện có suất điện động 3 V khi mắc với một bóng đèn thành một mạch kín thì cho một dòng điện chạy trong mạch có cường độ là 0,3 A. Khi đó công suất của nguồn điện này là

A. 10 W.			B. 30 W.			C. 0.9W.			D. 0,1 W.

Câu 2. Một acquy thực hiện công là 24J khi di chuyển lượng điện tích 2C trong toàn mạch. Từ đó có thể kết luận là:

A. Suất điện động của acquy là 12V			B. Hiệu điện thế giữa hai cực của nó luôn là 12V

C. Công suất nguồn điện này là 6W			D. Hiệu điện thế giữa hai cực để hở của acquy là 24V

Câu 3. Một acquy có suât điện động là 12 V. Tính công mà acquy này thực hiện khi dịch chuyển một electron bên trong acquy từ cực dương tới cực âm của nó.

A. 1,92.10-18 J.		B. 1,92.10-17 J.			C. 3,84.10-18J.			D. 1,32.10-17 J.

Câu 4. Một acquy có	suất điện động là 12 V. Công suất của acquy này là bao nhiêu nếu có 2,5.1018 electron dịch chuyển bên trong acquy từ cực dương đến cực âm của nó trong một giây ?

A. 6,528 W.		B. 65,28 W.			C. 7,528 W.			D. 4,8 W.

Câu 5. Tính điện năng tiêu thụ và công suất điện khi dòng điện có cường độ 2 A chạy qua dây dẫn trong 1 giờ. Biết hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn này là 6 V.

A. 18,9 kJ và 6 W.		B. 21,6 kJ và 6 W.		C. 18,9 kJ và 9 W.		D. 43,2 kJ và 12 W.

Câu 6. Một nguồn điện có suất điện động 12V. Khi mắc nguồn điện này vào một bóng đèn để tạo thành mạch điện kín thì dòng điện chạy qua có cường độ 0,5A. Công của nguồn điện sản ra trong thời gian 15phuts và công suất của nguồn điện lần lượt là:

A. 8,64 kJ và 6W		B. 21,6 kJ và 6W		C. 6,84 kJ và 9,6W		D. 5,4 kJ và 6W

Câu 7. Một bàn là điện khi được sử dụng với hiệu điện thế 200 V thì dòng điện chạy qua bàn là có cường độ là 5 A. Điện năng bàn là tiêu thụ trong 30 phút là

A. 0,5 kWh.		B. 2,35 MJ.			C. 1,8 kJ.			D. 0,55 kWh.

Câu 8. Một bàn là điện khi được sử dụng với hiệu điện thế 220 V thì dòng điện chạy qua bàn là có cường độ là 5 A. Tính tiền điện phải trả cho việc sử dụng bàn là này trong 30 ngày, mỗi ngày 20 phút, cho rằng giá tiền điện là 1800 đ /(kWh).

A. 19800 đ.			B. 16500 đ.			C. 198000 đ.			D. 165000 đ.

Câu 9. Một đèn ống loại 40W được chế tạo để có công suất chiếu sáng bằng dây tóc loại 100W. Hỏi nếu sử dụng đèn ống này trung bình mỗi ngày 5 giờ thì trong 30 ngày sẽ giảm được bao nhiêu tiền điện so với sử dụng đèn dây tóc nói trên? Cho rằng giá tiền điện là 1800 đ/(kWh)

A. 13500đ			B. 16200đ			C. 13500đ			D. 162000đ

Câu 10. Trên nhãn của một ấm điện có ghi 220V – 1200W. Sử dụng ấm điện với hiệu điện thế 220V để đun sôi 3l ít nước từ nhiệt độ 250C. Tính thời gian đun nước, biết hiệu suất của ấm là 90% và nhiệt dung riêng của nước là 4190J/(kgK)

A. 14,5 phút		B. 14,6 phút			C. 873 phút			D. 17,7 phút

Câu 11. Một ấm điện được dùng với hiệu điện thế 220V thì đun sôi được 1,5 lít nước từ nhiệt độ 200C trong 19 phút. Biết nhiệt dung riêng của nước là 4200J/(kg.K), khối lượng riêng của nước là 1000 kg/m3 và hiệu suất của ấm là 90%. Công suất và điện trở của ấm điện lần lượt là:

A. 931W và 52Ω		B. 945W và 51 Ω		C. 931W và 51 Ω		D. 981W và 72Ω

Câu 12. Trên một bóng đèn dây tóc có ghi 12V – 1,5A. Kết luận nào dưới đây là sai?

A. Bóng đèn này luôn có công suất là 18W khi hoạt động.

B. Bóng đèn này chỉ có công suất 18W khi mắc nó vào hiệu điện thế 12V

C. Bóng đèn này tiêu thụ điện năng 30J trong 2 giây khi hoạt động bình thường.

D. Bóng đèn này có điện trở 8 Ω khi hoạt động bình thường.

Câu 13. Bóng đèn sợi đôits 1 có ghi 220V – 110W và bóng đèn sợi đôits 2 có ghi 220V – 22W. Điện trở các bóng đèn lần lượt là R1 và R2. Mắc song song hai đèn này vào hiêu điện thế 220V thì cường độ dòng điện qua các đèn lần lượt là I1 và I2. Chọn phương án đúng?

A. R2 – R1 = 1860Ω 	B. R1 + R2 = 2540Ω 		C. I1 + I2 = 0,8A		D. I1 – I2 = 0,4A

Câu 14. Bóng đèn sơi đốt 1 có ghi 55V – 6,25W và bóng đèn sợi đốt 2 có ghi 220V – 25W. Mắc nối tiếp hai đèn này vào hiệu điện thế 275V thì công suất tiêu thụ của các đèn lần lựt là P1 và P2. Cho rằng điện trở của mỗi đèn có giá trị không đổi. Chọn phương án đúng.

A. Đèn 1 sáng hơn đèn 2					B. P1 = P2

C. P2 = 4P1							D. Cả hai đèn đều sáng bình thường

Câu 15. Giả sử hiệu điện thế đặt vào hai đầu bóng đèn có ghi 220V – 100WW đột ngột tăng lên tới 250 V trong khoảng thời gian ngắn. Hỏi công suất điện của bóng đèn khi đó tăng hay giảm bao nhiêu phàn trăm (%) so với công suất định mức của nó? Cho rằng điện trở của bóng đèn không thay đổi so với khi hoạt động ở chế độ định mứC.

A. giảm 19%.		B. tăng 19%.			C. tăng 29%.			D. giảm 29%.

Câu 16. Cường độ dòng điện điện không đổi chạy qua dây tóc của một bóng đèn là I = 0,273 A. Tính số elecữon dịch chuyển qua tiết diện thẳng của dây tóc trong một phút.

A. 1,024.1018.		B. 1,024.1019.			C. 1,024.1020.			D. l,024.1021.

Câu 17. Một bàn ủi điện khi sử dụng với hiệu điện thế 220 V thi cường độ dòng điện chạy qua bàn ủi là 5 A. Tính nhiệt lượng toả ra trong 20 phút.

A. 132 103J.		B. 132.104J.			C. 132105J.			D. 132.106J.

Câu 18. Số đếm của công tơ điện gia đình cho biết?

A. Công suất điện gia đình sử dụng			B. Thời gian sử dụng điện của gia đình

C. Điện năng gia đình sử dụng				D. Số dụng cụ, thiết bị gia đình sử dụng

Câu 19. Công suất của nguồn điện được xác định bằng

A. Lượng điện tích mà nguồn điện sinh ra trong một giây

B. Công mà lực lạ thực hiện được khi nguồn điện hoạt động

C. Công của dòng điện trong mạch kín sinh ra trong một giây

D. Công làm dịch chuyển một đơn vị điện tích dương

Câu 20. Đặt vào hai đầu điện trở R một hiệu điện thế u thì nhiệt lượng tỏa ra trên vật dẫn trong thời gian t là

A. Q = IR2t.		B. Q = U2t/R.			C. Q = U2Rt.			D. Q = Ut/R2.

Câu 21. Tăng chiều dài của dây dẫn lên hai lần và tăng đường kính của dây dẫn lên hai lần thì điện trở của dây dẫn sẽ

A. tăng gấp đôi.		B. tăng gấp bốn.		C. giảm một nửa. 	D. giảm bốn lần.

## ĐÁP ÁN BÀI TẬP TỰ LUYỆN

| 1.C | 2.A | 3.C | 4.D | 5.D | 6.D | 7.A | 8.A | 9.B | 10.A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.B | 12.A | 13.D | 14.D | 15.C | 16.B | 17.B | 18.C | 19.C | 20.B |
| 21.C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## CHUYÊN ĐỀ 3: ĐỊNH LUẬT ÔM ĐỐI VỚI TOÁN MẠCH

+ Định luật:

+ Hiện tượng đoản mạch xảy ra khi nối 2 cực của một nguồn điện chỉ bằng dây dẫn có điện trở rất nhỏ. Khi đoản mạch, dòng điện chạy qua mạch có cường độ lớn và có hại.

+ Định luật Ôm đối với toàn mạch hoàn toàn phù hợp với định luật bảo toàn điện tích và chuyển hóa năng lượng.

## I. TỔNG HỢP LÝ THUYẾT

Câu 1. Trong mạch điện kín, hiệu điệnt hế mạch ngoài UN phụ thuộc như thế nào vào điện trở RN của mạch ngoài?

A. UN tăng khi RN tăng.

B. UN tăng khi R giảm.

C. UN không phụ thuộc vào RN

D. UN lúc đầu giảm, sau đó tăng dần khi RN tăng dầ từ 0 tới ∞

Câu 2.  Đối với mạch kín ngoài nguồn điện với mạch ngoài là điện trở thì cường độ dòng điện chạy trong mạch?

A. tỉ lệ thuận với điện trở mạch ngoài.			B. giảm khi điện trở mạch ngoài tăng.

C. tỉ lệ nghịch với điện trở mạch ngoài			D. tăng khi điện trở mạch ngoài tăng.

Câu 3. Hiện tượng đoản mạch của nguồn điện xảy ra khi:

A. Sử dụng các dây dẫn ngắn để mắc mạch điện

B. nối hai cực của một nguồn điện bằng dây dẫn có điện trở rất nhỏ.

C. không mắc câu chì cho một mạch điện kín.

D. dùng pin hay acquy để mắc một mạch điện kín.

Câu 4. Điện trở toàn phần của toàn mạch là

A. toàn bộ các đoạn điện trở của nó.

B. tổng trị số các điện trở của nó.

C. tổng trị số các điện trở mạch ngoài của nó

D. tổng trị số của điện trở trong và điện trở tương đương của mạch ngoài của nó.

Câu 5. Đối với với toàn mạch thì suất điện động của nguồn điện luôn có giá trị bằng

A. độ giảm điện thế mạch ngoài.

B. độ giảm điện thế mạch trong.

C. tổng các độ giảm điện thế ở mạch ngoài và mạch trong.

D. hiệu điện thế giữa hai cực của nó.

Câu 6. Khi mắc các điện trở nối tiếp với nhau thành một đoạn mạch. Điện trở tương đương của đoạn mạch sẽ

A. nhỏ hơn điện trở thành phần nhỏ nhất trong đoạn mạch.

B. lớn hơn điện trở thành phần lớn nhất trong đoạn mạch.

C. bằng trung bình cộng các điện trở trong đoạn mạch.

D. bằng tổng của điện trở lớn nhất và nhỏ nhất trong đoạn mạch.

Câu 7. Khi mắc các điện trở song song với nhau thành một đoạn mạch. Điện trở tương đương của đoạn mạch sẽ

A. nhỏ hơn điện trở thành phần nhỏ nhất trong đoạn mạch.

B. lớn hơn điện trở thành phần lớn nhất trong đoạn mạch.

C. bằng trung bình cộng các điện trở trong đoạn mạch.

D. bằng tổng của điện trở lớn nhất và nhỏ nhất trong đoạn mạch.

Câu 8. Điện trở R1 tiêu thụ một công suất P khi được mắc vào một hiệu điện thế U không đổi. Nếu mắc song song với R1 một điện trở R2 rồi mắc vào hiệu điện thế U nói trên thì công suất tiêu thụ bởi R1 sẽ

A. giảm.							B. có thể tăng hoặc giảm,

C. không thay đổi.						D. tăng.

Câu 9. Một nguồn điện suất điện động  và điện trở trong r được nối với một mạch ngoài có điện trở tương đương R. Nếu R = r thì

A. dòng điện trong mạch có giá trị cực tiểu.		B. dòng điện trong mạch có giá trị cực đại.

C. công suất tiêu thụ trên mạch ngoài là cực tiểu.		D. công suất tiêu thụ trên mạch ngoài là cực đại.

Câu 10. Đối với mạch điện kín gồm nguồn điện với mạch ngoài là điện trở thì cường độ dòng điện chạy trong mạch

A. tỉ lệ thuận với điện trở mạch ngoài.			B. giảm khi điện trở mạch ngoài tăng.

C. Tỉ lệ nghịch với điện trở mạch ngoài			D. Tăng khi điện trở mạch ngoài tăng.

Câu 11. Đối với mạch điện kín gồm nguồn điện với mạch ngoài là điện trở thì hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện

A. tăng khi điện trở mạch ngoài tăng.

B. giảm khi điện trở mạch ngoài tăng

C. Không phụ thuộc vào điện trở mạch ngoài

D. Lúc đầu tăng sau đó giảm khi điện trở mạch ngoài tăng.

Câu 12. Công suất định mức của các dụng cụ điện là:

A. Công suất lớn nhất mà dụng cụ đó có thể đạt được.

B. Công suất tối thiểu mà dụng cụ đó có thể đạt được

C. Công suất mà dụng cụ đó đạt được khi hoạt động bình thường.

D. Công suất mà dụng cụ đó có thể đạt được bất cứ lúc nào.

Câu 13. Điện năng biến đổi hoàn toàn thành nhiệt năng ở dụng cụ hay thiết bị nào dưới đây khi chúng hoạt động:

A. Bóng đèn neon				B. Quạt điện

C. Bàn ủi điện				D. Acquy đang nạp điện

Câu 14. Điện trở R1 tiêu thu một công suất P khi được mắc vào một hiệu điện thế U không đổi. Nếu mắc nối tiếp với R1 một điện trở R2 rồi mắc vào hiệu điện thế U nói trên thì công suất tiêu thụ bởi R1 sẽ

A. giảm.		B. không thay đổi.		C. tăng			D. có thể tăng hoặc giảm.

Câu 15. Đối với mạch điện kín gồm nguồn điện với mạch ngoài là điện trở thì hiệu điện thế mạch ngoài

A. tỉ lệ thuận với cường độ dòng điện chạy trong mạch.

B. tăng khi cường độ dòng điện chạy trong mạch tăng

C. giảm khi cường độ dòng điện chạy trong mạch tăng.

D. tỉ lệ nghịch với cường độ dòng điện chạy trong mạch.

Câu 16. Đối với mạch điện kín gồm nguồn điện và mạch ngoài là điện trở thì dòng điện mạch chính

A. có dòng độ tỉ lệ thuận với hiệu điện thế mạch ngoài và tỉ lệ nghịch với điện trở toàn mạch.

B. Có cường độ tỉ lệ thuận với suất điện động của nguồn điện và tỉ lệ nghịch với điện trơ toàn mạch.

C. đi ra từ cực âm và đi tới cực dương của nguồn điện.

D. có cường độ tỉ lệ nghịch với điện trở mạch ngoài.

Câu 17. Định luật Ôm đối với toàn mạch được biểu thị bằng hệ thức?

A.  		B.  	C.  	D.

## ĐÁP ÁN TỔNG HỢP LÝ THUYẾT

| 1.A | 2.B | 3.B | 4.D | 5.C | 6.B | 7.A | 8.C | 9.D | 10.B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.A | 12.C | 13.C | 14.A | 15.C | 16.B | 17.C |  |  |  |

## CÁC DẠNG BÀI TẬP

## DẠNG 1. BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN ĐỊNH LUẬT ÔM CHO TOÀN MẠCH

+ Định luật toàn mạch:

+ Định luật bảo toàn năng lượng:

+ Bóng đèn dây tóc (kí hiệu: Uđ – Pđ) có thể xem như một điện trở:

## VÍ DỤ MINH HỌA

Câu 1. Mắc một điện trở 14Ω vào hai cực của một nguồn điện có điện trở trong là 1Ω thì hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn là 8,4V. Cường độ dòng điện chạy trong mạch và suất điện động của nguồn điện lần lượt là

A. 0,6 A và 9V.		 B. 0,6 A và 12 V. 		C. 0,9 A và 12 V. 		D. 0,9A và 9V

Câu 1. Chọn đáp án A

Lời giải:

+

- Chọn đáp án A

Câu 2. Một điện trở R = 4Ω được mắc vào nguồn điện có suất điện động 1,5V để tạo thành mạch kín thì công suất tỏa nhiệt ở điện trở này là 0,36W. Hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở R và điện trở trong của nguồn điện lần lượt là:

A. 1,2V và 3Ω		B. 1,2V và 1 Ω	C. 1,2V và 3 Ω	D. 0,3V và 1 Ω

Câu 2. Chọn đáp án B

Lời giải:

+

- Chọn đáp án B

Câu 3. Khi mắc điện trở R1 = 4 Ω vào hai cực của một nguồn điện thì dòng điện trong mạch có cường độ I1 = 0,5A. Khi mắc điện trở R2 = 10 Ω thì dòng điện trong mạch I2 = 0,25A. Suất điện động và điện trở trong của nguồn điện lần lượt là:

A. 3V và 2 Ω		B. 2V và 3 Ω			C. 6V và 3 Ω			D. 3 V và 4 Ω

Câu 3. Chọn đáp án A

Lời giải:

+

- Chọn đáp án A

Câu 4. Một điện trở R1 được mắc vào hai cực của một nguồn điện có điện trong r = 4 Ω thì dòng điện chạy tròng mạch cỏ cường độ là I1 = 1,2 A. Nếu mắc thêm một điện trở R2 = 2 Ω nối tiếp với điện trở R1 thì dòng điện chạy trong mạch chính có cường độ là I2 = 1A. Trị số của điện trở R1 là

A. 8 Ω.		B. 3 Ω.			C. 6 Ω.				D. 4 Ω.

Câu 4. Chọn đáp án C

Lời giải:

+

- Chọn đáp án C

Câu 5. Mắc một điện trở 14 Ω vào hai cực của một nguồn điện có điện trở trong là 1 Ω thì hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn là 8,4 V. Công suất mạch ngoài và suất của nguồn điện lần lượt là

A. 5,04 W và 6,4		B. 5,04 W và 5,4 W.		C. 6,04W và 8,4W		D. 6,04W và 8,4W

Câu 5. Chọn đáp án A

Lời giải:

+

- Chọn đáp án A

Câu 6. Điện trở trong của một acquy là 0,06 Ω và trên vỏ của nó có ghi 12 V. Mắc vào hai cực của acquy này một bóng đèn cỏ ghi 12 V - 5 W. Coi điện trở của bóng đèn không thay đổi. Công suất tiêu thụ điện thực tế của bóng đèn là?

A. 4,954W			B. 5,904W			C. 4,979W			D. 5,000W

Câu 6. Chọn đáp án C

Lời giải:

+

- Chọn đáp án C

Câu 7. Một bếp điện 115 V - 1 kW bị cắm nhầm vào mạng điện 230 V được nối qua cầu chì chịu được dòng điện tối đa 15 A. Bếp điện sẽ

A. có công suất toả nhiệt ít hơn 1 kW.		B. có công suất tỏa nhiệt bằng 1 kW.

C. có công suất toả nhiệt lớn hơn 1 kW.		D. nổ cầu chì.

Câu 7. Chọn đáp án D

Lời giải:

+

- Chọn đáp án D

Câu 8. Điện trở trong của một acquy là 0,06Ω  và trên vỏ của nó có ghi 12V. Mắc vào hai cực của acquy này một bóng đèn có ghi 12V – 5W. Coi điện trở của bóng đèn không thay đổi. Hiệu suất của nguồn điện là:

A. 99,3%		B. 99,5%		C. 99,8%		D. 99,7%

Câu 8. Chọn đáp án C

Lời giải:

+

- Chọn đáp án C

Câu 9. Một nguồn điện có suất điện động 6V, điện trở trong 2 Ω mắc với mạch ngoài là một biến trở R để tạo thành một mạch kín. Tính R để công suất tiêu thụ của mạch ngoài là 4W

A. 4 Ω hoặc 1 Ω		B. 3 Ω hoặc 6 Ω		C. 7 Ω hoặc 1 Ω	D. 5Ω hoặc 2 Ω

Câu 9. Chọn đáp án A

Lời giải:

+ Công suất mạch ngoài:

- Chọn đáp án A

Câu 10. Một nguồn điện có suất điện động 12 V và điện trở trong 2 Ω. Nối điện trở R vào hai cực của nguồn điện thành mạch kín thì công suất tiêu thụ trên điện trở R bằng 16 W. Biết giá trị của điện trở R < 2 Ω. Hiệu suất của nguồn là

A. 12,5%			B. 75%.			C. 47,5%.			D. 33,3%.

Câu 10. Chọn đáp án D

Lời giải:

+ Công suất điện mạch ngoài:

+

- Chọn đáp án D

Câu 11. Một nguồn điện có suất điện động 6V, điện trở trong 2Ω mắc với mạch ngoài là một biến trở R để tạo thành một mạch kín. Với giá trị nào của R thì công suất tiêu thụ của mạch ngoài đạt giá trị cực đại. Tính giá trị cực đại đó?

A. 2Ω  và 4,5W		B. 4 Ω và 4,5W		C. 2 Ω và 5W		D. 4 Ω và 4W

Câu 11. Chọn đáp án A

Lời giải:

+ Công suất điện mạch ngoài:

+

- Chọn đáp án A

Câu 12. Nguồn điện có suất điện động là 3V và có điện trở trong là 1 Ω. Mắc song song hai bóng đèn như nhau có cùng điện trở 6 Ω vào hai cực của nguồn điện này. Công suất tiêu thụ điện của mỗi bóng đèn là:

A. 1,08W			B. 0,54W			C. 1,28W			D. 0,64W

Câu 12. Chọn đáp án B

Lời giải:

+

- Chọn đáp án B

Câu 13. Một nguồn điện được mắc với một biển trở. Khi điện trở của biến trở là 1,65 Ω thì hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn là 3,3 V, còn khi điện trở của biến trở là 3,5 Ω. thì hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn là 3,5 V. Tính suất điện động và điện trở trong của nguồn.

A. 3,8 V và 0,2 Ω. 		B. 3,7 V và 0,3 Ω. 		C. 3,8 V và 0,3 Ω. 		D. 3,7 V và 0,2 Ω.

Câu 13. Chọn đáp án D

Lời giải:

+

- Chọn đáp án D

Câu 14. Khi mắc điện trơ R1 = 500 Ω. vào hai cực của một pin mặt trời thì hiệu điện thế mạch ngoài là U1 = 0,10 V. Nếu thay điện trở R1 bằng điện trở R2 =1000 Ω thì hiệu điện thế mạch ngoài bây giờ là U2 = 0,15 V. Suất điện động và điện trở trong của pin lần lượt là

A. 0,3V và 2000Ω		B. 2V và 3Ω 		C. 0,6V và 3Ω			D. 0,3V và 1000Ω

Câu 14. Chọn đáp án D

Lời giải:

+

- Chọn đáp án D

Câu 15. Khi mắc điện trơ R1 = 500 Ω. vào hai cực của một pin mặt trời thì hiệu điện thế mạch ngoài là U1 = 0,10 V. Nếu thay điện trở R1 bằng điện trở R2 =1000 Ω thì hiệu điện thế mạch ngoài bây giờ là U2 = 0,15 V. Diện tích của phì là S = 5 cm2 và nó nhận được năng lượng ánh sáng với công suất trên mỗi xentimet vuông diện tích là w = 2 mW/cm2. Tính hiệu suất của pin khi chuyển từ năng lượng ánh sáng thành nhiệt năng ở điện trở ngoài R3 = 2000 Ω

A. 0,2%		B. 0,4%		C. 0,47%		D. 0,225%

Câu 15. Chọn đáp án B

Lời giải:

+

+ Khi nối R2:

- Chọn đáp án B

Câu 16. Một nguồn điện có suất điện động 2 V và điện trở trong 0,5Ω  được mắc với một động cơ thành mạch điện kín. Động cơ này nâng một vật có trọng lượng 2 N với vận tốc không đổi 0,51 m/s. Cho rằng không có sự mất mát vì tỏa nhiệt ở các dây nối và ở động cơ; cường độ dòng điện chạy trong mạch không vượt quá 0,8 A. Hiệu điện thế hai đầu của động cơ bằng?

A. 1,7V			B. 1,2V		C. 1,5V			D. 2,4V

Câu 16. Chọn đáp án A

Lời giải:

+ Công suất ở mạch ngoài bằng công suất cơ học:

- Chọn đáp án D

Câu 17. Một nguồn điện có suất điện động 2 V và điện trở trong 0,5Ω  được mắc với một động cơ thành mạch điện kín. Động cơ này nâng một vật có trọng lượng 2 N với vận tốc không đổi 0,6144 m/s, với hiệu suất 96%. Cho rằng, điện trở của dây nối và động cơ bằng 0; hiệu suất của động cơ điện 100%; cường độ dòng điện chạy trong mạch không vượt quá 0,9A. Hiệu điện thế giữa hai đầu của động cơ bằng?

A. 1,7V			B. 1,6V		C. 1,5V			D. 2,4V

Câu 17. Chọn đáp án B

Lời giải:

+ Công suất cơ bằng 96% công suất điện mạch ngoài:

- Chọn đáp án B

| Câu 18. Một học sinh dùng vôn kế và ampe kế để đo giá trị điện trở R bằng sơ đồ như hình vẽ. Kết quả một phép đo cho thấy vôn kế V chỉ 100V, am pe kế chỉ 2,5A. Điện trở vôn kế 2000 Ω. So với trường hợp sử dụng vôn kế lý tưởng (có điện trở vô cùng lớn) thì phép đo này có sai số tương đối gần giá trị nào nhất sau đây? |  |
| --- | --- |

A. 0,2%.		B. 2%			C. 4%			D. 5%

Câu 18. Chọn đáp án B

Lời giải:

+ Từ

- Chọn đáp án B

Chú ý: Đối với bài toán liên quan đến xử lý số liệu thí nghiệm, tùy thuộc vào các đại lượng đó mà viết biểu thức định luật Ôm cho toàn mạch dưới các dạng khác nhau.

| Câu 19. (Đề chính thức BGDĐT - 2018) Để xác định suất điện động E của một nguồn điện, một học sinh mắc mạch điện như hình bên (H1). Đóng khóa K và điều chỉnh con chạy C, kết quả đo được mô tả bởi đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của 1I (nghịch đảo số chỉ ampe kế A) vào giá trị R của biến trở như hình bên (H2). Giá trị trung bình của E được xác định bởi thí nghiệm này là |  |
| --- | --- |

A. 1,0 V.		B. 1,5 V.		C. 2,0 V.		D. 2,5 V.

Câu 19. Chọn đáp án A

Lời giải:

+ Từ

- Chọn đáp án A

| Câu 20. (Đề chính thức BGDĐT - 2018) Để xác định điện trở trong r của một nguồn điện, một học sinh mắc mạch điện như hình bên (H1). Đóng khóa K và điều chỉnh con chạy C, kết quả đo được mô tả bởi đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của số chỉ U của vôn kế V vào số chỉ I của ampe kế A như hình bên (H2). Điện trở của vôn kế V rất lớn. Biết R0 = 14 Ω. Giá trị trung bình của r được xác định bởi thí nghiệm này là A. 2,5 Ω. B. 2,0 Ω. C. 1,5 Ω. D. 1,0 Ω. |  |
| --- | --- |

Câu 20. Chọn đáp án D

Lời giải:

+ Từ

- Chọn đáp án D

## DẠNG 2: BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN MẠCH NGOÀI THAY ĐỔI CÁCH MẮC

+ Định luật Ôm toàn mạch:

+ Điện trở tương đương của mạch nối tiếp:

+ Điện trở tương đương của mạch song song:

• Những điểm nối bằng dây dẫn không có điện trở thì có thể chập lại với nhau.

• Những điểm nối bằng ampe kế không có điện trở thì có thể chập lại với nhau

• Những điểm nối bằng vôn kế có điện trở vô cùng lớn thì có thể xem vôn kế không ảnh hưởng đến mạch (có thể bỏ ra ngoài không khí)

## VÍ DỤ MINH HỌA

| Câu 1. Cho mạch điện như hình vẽ. Trong đó R1 = R2 = 4Ω; R4 = 3 Ω; R5 = 10 Ω, UAB = 24V. Chọn phương án đúng A. Điện trở tương đương của đoạn mạch AB là 15 Ω. B. Cường độ dòng điện qua R1 là 3 A. C. Cường độ dòng điện qua R2 là 2 A. D. Cường độ dòng điện qua R5 là 1A. |  |
| --- | --- |

Câu 1. Chọn đáp án D

Lời giải:

+ Phân tích đoạn mạch:

+ Tính:

+ Tính

- Chọn đáp án D

| Câu 2. Cho mạch điện như hình vẽ. Trong đó R1 = 2,4Ω, R2 = 14Ω; R3 = 4 Ω; R4 = R5 = 6 Ω, I3 = 2A. Chọn phương án đúng? A. Điện trở tương đương của đoạn mạch AB là 10Ω B. Hiệu điện thế giữa hai đầu AB là 35V. C. Hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở R1 là 9V. D. Hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở R4 là 14V. |  |
| --- | --- |

Câu 2. Chọn đáp án D

Lời giải:

+ Phân tích đoạn

+ Tính

+

- Chọn đáp án D

| Câu 3. Cho mạch điện như hình vẽ. Trong đó R1 = R3 = R5 = 3Ω, R2 = 8 Ω, R4 = 6 Ω, U5 = 6V. Chọn phương án đúng? A. Điện trở tương đương của đoạn mạch AB là 3Ω B. Cường độ dòng điện chạy qua điện trở R1 là 3A. C. Cường độ dòng điện chạy qua điện trở R2 là 2A D. Cường độ dòng điện chạy qua điện trở R3 là 2A |  |
| --- | --- |

Câu 3. Chọn đáp án C

Lời giải:

+ Phân tích đoạn mạch:

+

+

- Chọn đáp án D

| Câu 4. Cho mạch điện như hình vẽ. Trong đó R1 = 8Ω, R3 = 10 Ω, R2 = R4 = R5 = 20 Ω, I3 = 2A. Chọn phương án đúng? A. Điện trở tương đương của đoạn mạch AB là 10Ω. B. Hiệu điện thế trên R1 là 160v. C. Cường độ dòng điện qua R2 là 2A D. Hiệu điện thế trên R4 là 120V |  |
| --- | --- |

Câu 4. Chọn đáp án B

Lời giải:

+ Phân tích đoạn mạch:

+

+

- Chọn đáp án B

| Câu 5. Cho mạch điện như hình vẽ. Nếu đặt vào AB hiệu điện thế 100V thì người ta có thể lấy ra ở hai đầu CD và một hiệu điện thế UCD = 40V và ampe kế chỉ 1A. Nếu đặt vào CD một hiệu điện thế 60V thì người ta có thể lấy ra ở hai đầu AB hiệu điệnt hế UAB = 15V. Coi điện trở của ampe kế không đáng kể. Giá trị của (R1 + R2 − R3) là A. 60Ω B. 30 Ω C. 0 Ω D. 120 Ω |  |
| --- | --- |

Câu 5. Chọn đáp án C

Lời giải:

+ Đặt vào A và B hiệu điện thế 100V thì đoạn mạch:

+ Đặt vào C và D hiệu điện thế 60V thì đoạn mạch có

- Chọn đáp án C

| Câu 6. Cho mạch điện như hình vẽ. Biết R3 = R4. Nếu nối hai đầu AB vào hiệu điện thế 120V thì cường độ dòng điện qua R2 là 2A và UCD = 30V. Nếu nối hai đầu CD vào hiệu điện thế 120V thì UAB = 20V. Giá trị của R1 là A. 8Ω B. 30 Ω C. 6 Ω D. 20 Ω |  |
| --- | --- |

Câu 6. Chọn đáp án C

Lời giải:

+ Đặt vào A và B hiệu điện thế 120V thì đoạn mạch có

+ Đặt vào C và D hiệu điện thế 120V thì đoạn mạch có

- Chọn đáp án C

| Câu 7. Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ. Suất điện động của nguồn bằng tích của cường độ dòng điện I nhân với giá trị điện trở nào sau đây? A. 12Ω B. 11Ω C. 1,2Ω D. 5Ω |  |
| --- | --- |

Câu 7. Chọn đáp án D

Lời giải:

+ Từ

- Chọn đáp án D

| Câu 8. Cho mạch điện như hình vẽ. Trong đó , Rđ = 11Ω, R = 0,9 Ω. Biết đèn dây tóc sáng bình thường. Hiệu điện thế định mức và công suất định mức của bóng đèn lần lượt là: A. 4,5V và 2,75W B. 5,5 và 2,75W C. 5,5V và 2,45W D. 4,5V và 2,45W |  |
| --- | --- |

Câu 8. Chọn đáp án B

Lời giải:

+

- Chọn đáp án B

| Câu 9. Cho mạch điện như hình vẽ, trong đó nguồn điện có suất điện động 12V và có điện trở trong rất nhỏ, có điện trở ở mạch ngoài là R1 = 3Ω, R2 = 4 Ω và R3 = 5 Ω. Cường độ dòng điện chạy trong mạch và hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở R2 lần lượt là A. 1A và 4V B. 2A và 8V C. 1A và 3V D. 2 và 6V |  |
| --- | --- |

Câu 9. Chọn đáp án A

Lời giải:

+

- Chọn đáp án A

| Câu 10. (Đề chính thức BGDĐT – 2018) Cho mạch điện như hình bên. Biết = 12 V; r = 1 Ω; R1 = 5 Ω; R2 = R3 = 10 Ω. Bỏ qua điện trở của dây nối. Hiệu điện thế giữa hai đầu R1 là A. 10,2 V. B. 4,8 V. C. 9,6 V. D. 7,6 V. |  |
| --- | --- |

Câu 10. Chọn đáp án C

Lời giải:

+ Từ

- Chọn đáp án C

| Câu 11. (Đề chính thức BGDĐT – 2018) Cho mạch điện như hình bên. Biết = 9 V; r = 1 Ω; R1 = 5Ω; R2 = 20 Ω; R3 = 30 Ω. Bỏ qua điện trở của dây nối. Hiệu điện thế giữa hai đầu R1 là A. 8,5 V. B. 6,0 V. C. 4,5 V. D. 2,5 V. |  |
| --- | --- |

Câu 11. Chọn đáp án D

Lời giải:

+ Từ

- Chọn đáp án D

| Câu 12. (Đề chính thức BGDĐT – 2018) Cho mạch điện như hình bên. Biết = 7,8 V; r = 0,4 Ω; R1 = R2 = R3 =3 Ω; R = 6Ω. Bỏ qua điện trở của dây nối. Dòng điện chạy qua nguồn điện có cường độ là A. 2,79 A B. 1,95 A C. 3,59 A D. 2,17 A |  |
| --- | --- |

Câu 12. Chọn đáp án B

Lời giải:

+ Từ

- Chọn đáp án B

| Câu 13. (Đề tham khảo của BGD – ĐT). Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ bên: . Bỏ qua điện trở của ampe kế A và dây nối. Số chỉ của ampe kế là 0,6a. Giá trị của điện trở trong r của nguồn điện là A. 1,2Ω B. 0,5Ω C. 1,0Ω D. 0,6Ω |  |
| --- | --- |

Câu 13. Chọn đáp án C

Lời giải:

+ Từ

- Chọn đáp án C

| Câu 14. Cho mạch điện như hình vẽ, trong đó nguồn điện có suất điện động 12V và có điện trở trong rất nhỏ, có điện trở ở mạch ngoài là R1 = 3Ω, R2 = 4 Ω và R3 = 5 Ω. Công của nguồn điện sản ra trong 10 phút và công suất tỏa nhiệt ở điện trở R2 lần lượt là A. 3,6kJ và 2,5W B. 7,2kJ và 4W C. 9,6kJ và 8W D. 4,8kJ và 4W |  |
| --- | --- |

Câu 14. Chọn đáp án B

Lời giải:

+

- Chọn đáp án B

| Câu 15. Cho mạch điện như hình vẽ. Trong đó , R2 = 8Ω, R3 = 6Ω, R4 = 16 Ω. Điện trở các dây nối không đáng kể. Dùng vôn kế khung quay lý tưởng để đó hiệu điện thế giữa hai điểm M và N thì: A. Số chỉ của vôn kế 3V. B. Số chỉ của vôn kế 6V C. Số chỉ vôn kế 0V. D. Cực câm của vôn kế mắc vào điểm M, cực dương mắc vào điểm N. |  |
| --- | --- |

Câu 15. Chọn đáp án A

Lời giải:

+

+

+ Từ

- Chọn đáp án A

| Câu 16. Cho mạch điện như hình vẽ. Trong r = 1 Ω, R1 = 1 Ω, R2 = 4 Ω, R3 = 3 Ω. R4 = 8 Ω và UMN = 1,5V. Điện trở của các dây nối không đáng kể. Suất điện động của nguồn là? A. 3V. B. 24V C. 48V D. 12V. |  |
| --- | --- |

Câu 16. Chọn đáp án A

Lời giải:

+

+

+

- Chọn đáp án A

| Câu 17. Cho mạch điện như hình vẽ. Trong đó r = 0,5Ω, R1 = R2 = 2 Ω, R3 = R5 = 4 Ω, R4 = 6 Ω. Điện trở của ampe kế và của các dây nối không đáng kể. Số chỉ của ampe kế là A. 0,15A. B. 0,25A C. 0,5A D. 1A. |  |
| --- | --- |

Câu 17. Chọn đáp án B

Lời giải:

+ Điện trở của ampe kế RA = 0 nên mạch ngoài gồm

+

+

- Chọn đáp án B

| Câu 18. Cho mạch điện như hình vẽ. Trong đó r = 0,5Ω, R1 = 1Ω, R2 = R3 = 4 Ω, R4 = 6 Ω. Chọn phương án đúng? A. Cường độ dòng điện trong mạch chính là 2A. B. Hiệu điện thế giữa hai đầu R3 là 3,2V C. Hiệu điện thế giữa hai đầu R4 là 5V D. Công suất của nguồn điện là 144W |  |
| --- | --- |

Câu 18. Chọn đáp án B

Lời giải:

+ Chập N với A thì mạch ngoài có dạng

+

+

+

- Chọn đáp án B

| Câu 19. Cho mạch điện như hình vẽ. Trong đó nguồn điện có suất điện động , điện trở trong r = 0,12Ω; bóng đèn Đ1 loại 6V – 3W; bóng đèn Đ2 loại 2,5V – 1,25W. Cọi điện trở của bóng đèn không thay đổi. Điều chỉnh R1 và R2 cho các bóng đèn Đ1 và Đ2 sáng bình thường. Giá trị của (R1 + R2) là A. 7,48 Ω. B. 6,48 Ω. C. 7,88 Ω. D. 7,25 Ω. |  |
| --- | --- |

Câu 19. Chọn đáp án A

Lời giải:

+ Tính

+ Vì

+ Điện trở toàn mạch:

- Chọn đáp án B

| Câu 20. Cho mạch điện như hình vẽ. Trong đó nguồn điện có suất điện động , điện trở trong r = 0,12 Ω; bóng đèn Đ1 loại 6V – 3W; bóng đèn Đ2 loại 2,5V – 1,25W. Cọi điện trở của bóng đèn không thay đổi. Chọn phương án đúng? A. Cả hai bóng đèn đều sáng bình thường B. Đèn 1 sáng bình thường và đèn 2 sáng hơn bình thường C. Đèn 1 sáng yếu hơn bình thường và đèn 2 sáng hơn bình thường. D. Đèn 1 sáng mạnh hơn bình thường và đèn 2 sáng yếu hơn bình thường. |  |
| --- | --- |

Câu 20. Chọn đáp án C

Lời giải:

+ Tính

+ Tính

- Chọn đáp án C

## BÀI TẬP TỰ LUYỆN

Câu 1. Một acquy có suất điện động 12 V. Tính công mà acquy này thực hiện khi một electron dịch chuyển bên trong acquy từ cực dương tới cực âm của nó.

A. 192.10−17J.		B. 192.10−18J.			C. 192.10−19J.			D. 192.10−20J.

Câu 2. Khi mắc điện trở R1 = 4Ω vào hai cực của nguồn điện thì dòng điện trong mạch có cường độ I1 = 0,5 A. Khi mắc điện trở R2 = 10Ω thì dòng điện trong mạch là I2 = 0,25 A. Điện trở trong r của nguồn là

A. 1Ω.			B. 2Ω				C. 3Ω.				D. 4H.

Câu 3. Hiệu điện thế giữa hai đầu một dây dẫn là 10 V thì cường độ dòng điện qua dây dẫn là 2 A. Nếu hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn đó là 15 V thì cường độ dòng điện qua dây dẫn đó là

A. 4/3 A. 			B. 1/2 A. 			C. 3 A. 			D. 1/3 A.

Câu 4. Một điện trở R = 4Ω được mắc vào nguồn điện có suất điện động 1,5 V để tạo thành mạch kín thì công suất toả nhiệt trên điện trở này là 0,36 W. Tính điện trở trong r của nguồn điện.

A. 1Ω.			B. 2 Ω.				C. 3Ω.				D. 4Ω.

Câu 5. Công của lực lạ khi làm dịch chuyển điện lượng Q = 1,5 C trong nguồn điện từ cực âm đến cực dương của nó là 18 J. Suất điện động của nguồn điện đó là

A 1,2 V.			B. 12 V.			C. 2,7 V.			D. 27 V.

Câu 6. Suất điện động của một nguồn điện một chiều là 4 V. Công của lực lạ làm di chuyển một điện lượng 8 mC giữa hai cực bên trong nguồn điện là

A. 0,032 J.			B. 0,320J.			C. 0,5001			D. 500 J.

Câu 7. Một bếp điện có hiệu điện thế và công suất định mức là 220 V và 1100 W. Điện trở của bếp điện khi hoạt động bình thường là

A. 0,2Ω.			B. 20Ω.			C. 44Ω.			D. 440Ω.

Câu 8. Một bóng đèn khi mắc vào mạng điện có hiệu điện thế 110 V thì cường độ dòng điện qua đèn là 0,5 A và đèn sáng bình thường. Nếu sử dụng trong mạng điện có hiệu điện thế 220 V thì phải mắc với đèn một điện trở là bao nhiêu để bóng đèn sáng bình thường?

A. 110Ω.			B. 220Ω			C. 440 Ω			D. 55 Ω.

Câu 9. Nguồn điện có r = 0,2Ω, mắc với R = 2,4Ω thành mạch kín, khi đó hiệu điện thế giữa hai đầu R là 12 V. Suất điện động của nguồn là

A. 11 V.			B. 12 V.			C. 13 V.			D. 14 V.

Câu 10. Để trang trí người ta dùng các bóng đèn 12 V − 6 W mắc nối tiếp vào mạng điện có hiệu điện thế 240 V. Đe các bóng đèn sáng bình thường thì số bóng đèn phải sử dụng là

A. 2 bóng.			B. 4 bóng.			C. 20 bóng.			D. 40 bóng.

Câu 11. Một nguồn điện có suất điện động 15 V, điện trở trong 0,5 C1 mắc với mạch ngoài có hai điện trở R1 = 20Ω và R2 = 30Ω mắc song song. Công suất của mạch ngoài là

A. 4,4 W.			B. 14,4 W.			C. 17,28 W.			D. 18 W.

Câu 12. Một acquy suất điện động 6 V điện trở trong không đáng kể mắc với bóng đèn 6 V − 12 W thành mạch kín. Cường độ dòng điện chạy qua bóng đèn là

A. 0,5 A. 			B. 1 A. 			C. 2 A. 			D. 4 A.

Câu 13. Một acquy có suất điện động 2 V, điện trở trong 1 Ω. Nối hai cực của acquy với điện trở R = 9 Ω thì công suất tiêu thụ trên điện trở R là

A. 3,6 W			B. 1,8 W.			C. 0,36W.			D. 0.18W.

Câu 14. Hai điện trở giống nhau dùng để mắc vào một hiệu điện thế không đổi. Nếu mắc chúng nối tiếp với nhau rồi mắc vào hiệu điện thế đó thì công suất tiêu thụ của chúng là 20 W. Nếu mắc chúng song song rồi mắc chúng vào hiệu điện thế đó thì công suất tiêu thụ của chúng là

A. 5 W.			B. 10 W.			C. 20 W.			D. 80 W.

Câu 15. Một nguồn điện có suất điện động 12 V, điện trở trong 2Ω mắc với một điện trở  R = 2 Ω thành mạch kín thì công suất tiêu trên R là 16 W, giá trị của điện trở R bằng

A. 3Ω .			B. 4Ω.				C. 5Q.				D. 6Q.

Câu 16. Một mạch điện kín gồm nguồn điện có điện trở trong đáng kể với mạch ngoài là một biến trở. Khi tăng điện trở mạch ngoài thì cường độ dòng điện trong mạch

A. tăng.							B. tăng tỉ lệ thuận với điện trở mạch ngoài.

C. giảm.							D. giảm tỉ lệ nghịch với điện trở mạch ngoài.

Câu 17. Một nguồn điện với suất điện động E, điện trở trong r, mắc với một điện trở ngoài R = r thì cường độ dòng điện chạy trong mạch là I. Neu thay nguồn điện đó bằng 3 nguồn điện giống hệt nó mắc nối tiếp thì cường độ dòng điện trong mạch

A. bằng 31.			B. bằng 21.			C. bằng 1,51.			D. bằng 2,51.

Câu 18. Một nguồn điện có suất điện động 6 V và điện trở trong 1Ω thì có thể cung cấp cho mạch ngoài một công suất lớn nhất là

A. 3 W.			B. 6 W.			C. 9 W.			D. 12 W.

Câu 19. Một nguồn điện với suất điện động E, điện trở trong r, mắc với một điện trở ngoài R = r thì cường độ dòng điện chạy trong mạch là I. Nếu thay nguồn điện đó bằng 3 nguồn điện giống hệt nó mắc song song thì cường độ dòng điện trong mạch

A. vẫn bằng I.		B. bằng 1,51.			C. bằng 1/3.			D. bằng 0,51.

Câu 20. Một nguồn điện có suất điện động 6 V và điện trở trong 1 Ω thì có thể tạo ra được một dòng điện có cường độ lớn nhất là

A. 2A			B. 4A 				C. 6A				D. 8 A

Câu 21. Một bếp điện 230 V − lkW bị cắm nhầm vào mạng điện 115 V được nối qua cầu chì chịu được dòng điện tối đa 15 A. Bếp điện sẽ

A. có công suất toả nhiệt ít hơn 1 kW. 			B. có công suất toả nhiệt bằng 1 kW.

C. có công suất toả nhiệt lớn hơn 1 kW. 			D. nổ cầu chì.

Câu 22. Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch điện gồm 4 điện trở 6Ω mắc song song là 12 V. Dòng điện chạy qua mỗi điện trở bằng

A. 0,5 A			B. 2A				C. 8 A				D. 16A

Câu 23. Một điện trở R1 mắc song song với điện trở R2 = 12 Ω rồi mắc vào một nguồn điện có suất điện động 24 V, điện trở trong không đáng kể. Cường độ dòng điện qua hệ là 3 A. Giá trị của R1 là

A. 8Ω.			B. 12 Ω.			C. 24 Ω.			D. 36 Ω.

Câu 24. Công suất sản ra trên điện trở 10 Ω bằng 90 W. Hiệu điện thế trên hai đầu điện trở bằng

A. 90 V.			B. 30 V.			C. 18 V.			D. 9V.

Câu 25. Người ta cắt một đoạn dây dẫn có điện trở R thành 2 nửa bằng nhau và ghép các đầu của chúng lại với nhau. Điện trở của đoạn dây đôi này bằng

A. 2R.			B. 0,5R.			C. R.				D. 0,25R.

Câu 26. Tại hiệu điện thế 220 V công suất của một bóng đèn bằng 100 W. Khi hiệu điện thế của mạch giảm xuống còn 110 V, lúc đó công suất của bóng đèn bằng

A. 20W.			B. 25 W.			C. 30 W			D. 50 W.

Câu 27. Khi hai điện trở giống nhau mắc nối tiếp vào nguồn điện U thì công suất tiêu thụ của chúng là 20 W. Nếu các điện trở này được mắc song song và nối vào nguồn U nói trên thì công suất tiêu thụ tổng cộng là

A. 10 W.			B. 20 W.			C. 40 W.			D. 80 W.

Câu 28. Hiệu điện thế giữa hai đầu một điện trở tăng lên 3 lần thì cường độ dòng điện qua điện trở đó

A. tăng 3 lần.		B. tăng 9 lần.			C. giảm 3 lần.			D. giảm 9 lần.

Câu 29. Hiệu điện thế giữa hai đầu một mạch điện gồm 2 điện trở 10 Ω và 30Ω ghép nối tiếp nhau bằng 20 V. Cường độ dòng điện qua điện trở 10 Ω là

A. 0,5 A. 			B. 0,67 A. 			C. 1 A. 			D. 2 A.

Câu 30. Một dòng điện 0,8 A chạy qua cuộn dây của loa phóng thanh có điện trở 8 Ω. Hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn dây là

A. 0,1 V.			B. 5,1 V.			C. 6,4 V.			D. 10 V.

Câu 31. Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch điện gồm 4 điện trở 6Ω mắc nối tiếp là 12 V. Dòng điện chạy qua mỗi điện trở bằng

A. 0,5 A. 			B. 2A. 				C. 8 A. 			D. 16 A.

Câu 32. Hiệu điện thế trên hai đầu một mạch điện gồm 2 điện trở 10Ω và 30 Ω ghép nối tiếp nhau bằng 20 V. Hiệu điện thế trên hai	đầu điện trở 10 Ω là

A. 5V.			B. 10 V.			C. 15 V.			D. 20 V.

Câu 33. Hai điện trở như nhau được nối song song có điện trở tương đương bằng 2 Ω. Nếu các điện trở đó mắc nối tiếp thì điện trở tương đương của chúng bằng

A. 2Ω.			B. 4Ω.				C. 8 Ω.				D. 16Ω.

Câu 34. Điện trở của hai điện trở 10 Ω và 30 Ω ghép song song là

A. 5Ω.			B. 7,5Ω.			C. 20 Ω.			D. 40 Ω.

Câu 35. Mắc một điện trở 14 Ω vào hai cực của một nguồn điện có điện trở trong là 2 Ω thì hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn là 8,4 V. Cường độ dòng điện chạy trong mạch và suất điện động của nguồn điện lần lượt là

A. 0,6 A và 9 V. 		B. 0,6 A và 9,6 V. 		C. 0,9 A và 12 V. 		D. 0,9 A và 9 V.

Câu 36. Một điện trở R = 4Ω được mắc vào nguồn điện có suất điện động 1,8 V để tạo thành mạch điện kín thì công suất tỏa nhiệt ở điện trở này là 0,36 W. Hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở R và điện trở trong của nguồn điện lần lượt là

A. 1,2 V và 3 Ω.		B. 1,2 V và 1 Ω.		C. 1,2 V và 2Ω.		D. 0,3 V và 1Ω.

Câu 37. Khi mắc điện trở R1 = 2 Ω vào hai cực của một nguồn điện thì dòng điện trong mạch có cường độ I1 = 0,5 A. Khi mắc điện trở R2 = 8 Ω. thì cường độ dòng điện trong mạch là I2 = 0,25 A. Suất điện động và điện trở trong của nguồn điện lần lượt là

A. 3 V và 2 Ω. 		B. 2 V và 3 Ω			 C. 6 V và 3 Ω 		D. 3 V và 4 Ω

Câu 38. Một điện trở R1 được mắc vào hai cực của một nguồn điện có điện trở trong r = 2Ω thì dòng điện chạy trong mạch có cường độ là I1 = 1,2 A. Nếu mắc thêm một điện trở R2 = 2 Ω nối tiếp với điện trở R1 thì dòng điện chạy trong mạch có cường độ là I2 = 1 A. Trị số của điện trở R1 là

A. 8Ω			B. 3 Ω				C. 6 0.				D. 4 Ω

Câu 39. Mắc một điện trở 14Ω vào hai cực của một nguồn điện có điện trở trong là 2 Ω thì hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn là 8,4 V. Công suất mạch ngoài và công suất của nguồn điện lần lượt là

A. 5,04 W và 5,76 W.					B. 5,04 W và 5,4 W.

C. 6,04 W và 8,4 W.					D. 6,04 W và 8,4 W.

Câu 40. Điện trở trong của một acquy là 0,6Ω và trên vỏ của nó có ghi 12 V. Mắc vào hai cực của acquy này một bóng đèn có ghi 12 V − 5 W. Coi điện trở của bóng đèn không thay đổi. Công suất tiêu thụ điện thực tế của bóng đèn là

A. 4,954 W.		B. 4,798 W.			C. 4,979 W.			D. 5,000 W.

Câu 41. Điện trở trong của một acquy là 0,6Ω và trên vỏ của nó có ghi 12 V. Mắc vào hai cực của acquy này một bóng đèn có ghi 12 V − 5 W. Coi điện trở của bóng đèn không thay đổi. Hiệu suất của nguồn điện là

A. 99,2%.			B. 97,96%.			C. 99,8%.			D. 99,7%.

Câu 42. Một nguồn điện có suất điện động 6 V, điện trở trong 2Ω, mắc với mạch ngoài là một biến trở R để tạo thành một mạch kín. Tính R để công suất tiêu thụ của mạch ngoài là 4,32 W.

A. 4Ω hoặc 1 Ω 		 B. 3Ω hoặc 4/3 Ω		C. 7Ω hoặc 1Ω. 		D. 5Ω hoặc 4/3 n

Câu 43. Một nguồn điện có suất điện động 12 V và điện trở trong 2 Ω. Nối điện trở R vào hai cực của nguồn điện thành mạch kín thì công suất tiêu thụ trên điện trở R bằng 16 W. Biết giá trị của điện trở R > 3Ω. Hiệu suất của nguồn là

A. 66,7%.			B. 75%.			C. 47,5%.			D. 33,3%.

Câu 44. Một nguồn điện có suất điện động 6 V, điện trở trong 3Ω, mắc với mạch ngoài là một biến trở R để tạo thành một mạch kín. Với giá trị nào của R thì công suất tiêu thụ của mạch ngoài đạt giá trị cực đại. Tính giá trị cực đại đó.

A. 2Ω và 4,5 W. 		B. 3Ω và 3 W. 		C. 2Ω và 5W. 			D. 4Ω và 4 W.

Câu 45. Nguồn điện có suất điện động là 4 V và có điện trở trong là 1Ω. Mắc song song hai bóng đèn như nhau có cùng điện trở là 6 Ω vào hai cực của nguồn điện này. Công suất tiêu thụ điện của mỗi bóng đèn là?

A. 1,08W			B. 0,54W			C. 1,5W			D. 3W

Câu 46. Một nguồn điện được mắc với một biến trở. Khi điện trở của biến trở là 2 Ω thì hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn là 4 V, còn khi điện trở của biến trở là 3 Ω thì hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn là 4,5 V. Tính suất điện động và điện trở trong của nguồn.

A. 3,8 V và 0,2 Ω 		B. 6 V và 1 Ω. 		C. 3,8 V và 0,3 Ω. 		D. 3,7 V và 0,2 Ω.

Câu 47. Khi mắc điện trở R1 = 500 Ω vào hai cực của một pin mặt trời thì hiệu điện thế mạch ngoài là U1 = 0,06 V. Nếu thay điện trở R1 bằng điện trở R2 =1000 Ω thì hiệu điện thế mạch ngoài bây giờ là U2 = 0,1 V. Suất điện động và điện trở trong của pin lần lượt là

A. 0,3 V và 2000 Ω.	B. 2 V và 3 Ω.			C. 0,6 V và 3 Ω.		D. 0,3 V và 1000 Ω.

Câu 48. Khi mắc điện trở R1 = 500 Ω vào hai cực của một pin mặt ừời thì hiệu điện thế mạch ngoài là U1 = 0,10 V. Nếu thay điện trở  R1 bằng điện trở R2 =1000 Ω thì hiệu điện thế mạch ngoài bây giờ là U2 = 0,15 V. Diện tích của pin là S = 0,5 cm2 vÀ nó nhận được năng lượng ánh sáng với công suất trên mỗi xentimet vuông diện tích là W = 2 mW/cm2. Tính hiệu suất của pin khi chuyển từ năng lượng ánh sáng thành nhiệt năng ở điện trở ngoài R2.

A. 0,125%.			B. 0,275%.			C. 2,25%.			D. 0,225%.

Câu 49. Một nguồn điện có suất điện	động 2 V và điện trở trong 0,5 Ω được mắc với một động cơ thành mạch điện kín. Động cơ này nâng một vật có trọng lượng 2 N với vận tốc không đổi 0,64 m/s. Cho rằng không có sự mất mát vì tỏa nhiệt ở các dây nối và ở động cơ; cường độ dòng điện chạy trong mạch không vượt quá 0,9 A. Hiệu điện thế giữa hai đầu của động cơ bằng

A. 1,7 V.			B. 1,6 V			C. 1,5 V.			D. 2,4 V.

Câu 50. Một nguồn điện có suất điện	động 2 V và điện trở trong 0,5 Ω được mắc với một động cơ thành mạch điện kín. Động cơ này nâng một vật có trọng lượng 2,5 N với vận tốc không đổi 0,5022 m/s với hiệu suất 96%. Cho rằng, điện trở của dây nối và động cơ bằng 0; cường độ dòng điện chạy trong mạch không vượt quá 0,9 A. Hiệu điện thế giữa hai đầu của động cơ bằng

A. 1,7 V.			B. 1,6 V.			C. 1,55 V.			D. 2,4 V.

| Câu 51. Cho mạch điện như hình vẽ. Trong đó R1 = R2 = 4 Ω; R3 = 6 Ω; R4 = 3 Ω; R5 = 10 Ω; UAB = 48 V. Chọn phương án đúng. A. Điện trở tương đương của đoạn mạch AB là 15 Ω. B. Cường độ dòng điện qua R1 là 3 A. C. Cường độ dòng điện qua R2 là 1 A. D. Cường độ dòng điện qua R5 là 2 A. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Câu 52. Cho mạch điện như hình vẽ. Trong đó R1 = 2,4 Ω; R2 = 14 Ω; R3 = 4 Ω; R4 = R5 = 6 Ω; I3 = 1 A. Chọn phương án đúng. A. Điện trở tương đương của đoạn mạch AB là 10 Ω. B. Hiệu điện thế giữa hai đầu AB là 8 V. C. Hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở R1 là 4,5 V. D. Hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở R4 là 7 V. |  |  |  |
| Câu 53. Cho mạch điện như hình vẽ. Trong đó R1 = R3 = R5 = 3Ω; R2 = 8 Ω; R4 = 6 Ω; U5 = 3 V. Chọn phương án đúng. A. Điện frở tương đương của đoạn mạch AB là 4Ω. B. Cường độ dòng điện chạy qua điện trở R1 là 1,5 A. C. Cường độ dòng điện chạy qua điện trở R2 là 1 A. D. Cường độ dòng điện chạy qua điện trở R3 là 1 A. |  |  |  |
| Câu 54. Cho mạch điện như hình vẽ. Trong đó R1 = 8 Ω; R3 = 10Ω; R2 = R4 = R5 = 20 Ω, I3 = 1 . Chọn phương án đúng. A. Điện trở tương đương của đoạn mạch AB là 10Ω. B. Hiệu điện thế trên R1 là 80 V. C. Cường độ dòngΩua R2 là 1 A. D. Hiệu điện thế trên R4 là 60 V. |  |  |  |
| Câu 55. Cho mạch điện như hình vẽ. Nếu đặt vào AB hiệu điện thế 100 V thì người ta có thể lấy ra ở hai đầu CD một hiệu điện thế UCD = 40 V và ampe kế chỉ 1 A. Nếu đặt vào CD hiệu điện thế 60 V thì người ta có thể lấy ra ở hai đầu AB hiệu điện thế UAB = 15 V. Coi điện trở của ampe kế không đáng kể. Giá trị của (R1 + R2 + R3) là A. 160Ω. B. 130 Ω. C. 180 Ω. D. 120Ω |  |  |  |
| Câu 56. Cho mạch điện như hình vẽ. Biết R3 = R4. Nếu nối hai đầu AB vào hiệu điện thế 120 V thì cường độ dòng điện qua R2 là 2 A và UCD = 30 V. Nếu nối hai đầu CD vào hiệu điện thế 120 V thì UAB = 20 V. Giá trị của (R2 – R1) là A. 34 Ω. B. 30 Ω. C. 6 Ω. D. 20 Ω. |  |  |  |
| Câu 57. Cho mạch điện như hình vẽ. Trong đó, = 12 V; r = 0,1Ω; Rđ = 11Ω; R = 0,9Ω. Biết đèn dây tóc sáng bình thường. Hiệu điện thế định mức và công suất định mức của bóng đèn lần lượt là A. 4,5 V và 2,75 W. B. 5,5 V và 2,75 W. C. 11 V và 11 W. D. 4,5 V và 2,45 W. |  |  |  |
| Câu 58. Cho mạch điện có sơ đồ như trên hình vẽ, trong đó nguồn điện có suất điện động 24 V và có điện trở trong rất nhỏ, các điện trở ở mạch ngoài là R1 = 3Ω, R2 = 4Ω và R3 = 5 Ω. Cường độ dòng điện chạy trong mạch và hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở R2 lần lượt là A. 1 A va 4 V. B. 2 A và 8 V. C. 1 A và 3 V. D. 2 A và 6 V. |  |  |  |
| Câu 59. Cho mạch điện có sơ đồ như trên hình vẽ, trong đó nguồn điện có suất điện động 12 V và có điện trở trong rất nhỏ, các điện trở ở mạch ngoài là R1 = 3Ω, R2 = 4 Ω, và R3 = 5 Ω. Công của nguồn điện sản ra trong 5 phút và công suất tỏa nhiệt ở điện trở R2 lần lượt là? A. 3,6 kJ và 5 W. B. 7,2 kJ và 5 W. C. 3,6kJ và 8 W. D. 4,8 kJ và 4 W. |  |  |  |
| Câu 60. Cho mạch điện như hình vẽ. Trong đó = 24 V; r = 2 Ω; R1 = 2 Ω; R.2 = 8 Ω; R3 = 6 Ω; R4 = 16 Ω. Điện trở của các dây nối không đáng kể. Dùng vôn kế khung quay lý tưởng để đo hiệu điện thế giữa hai điểm M và N thì A. số chỉ vòn kế 1,5 V. B. số chỉ vôn kế 3 V. C. số chỉ vôn kế 0 V. D. cực âm của vôn kế mắc vào điểm M, cực dương mắc vào điểm N |  |  |  |
| Câu 61. Cho mạch điện như hình vẽ. Trong đó = 12 V; r = 0,5 Ω; R1 = R2 = 2 Ω; R3 = R5 = 4 Ω; R4 = 6 Ω. Điện trở của ampe kế và của các dây nối không đáng kể. Số chỉ của ampe kế là A. 0,3 A. B. 0,5 A. C. 0.4 A. D. 2 A. |  |  |  |
| Câu 62. Cho mạch điện như hình vẽ. Trong đó = 12 V; r = 0,5 Ω; R1 = 1 Ω; R2 = R3 = 4 Ω; R4 = 6 Ω. Chọn phương án đúng. A. Cường độ dòng điện trong mạch chính là 4 A. B. Hiệu điện thế giữa hai đầu R0 là 6,4 V. C. Hiệu điện thế giữa hai đầu R4 là 10 V. D. Công suất của nguồn điện là 20 W. |  |  |  |
| Câu 63. Cho mạch điện như hình vẽ, trong đó nguồn điện có suất điện động ( = 6,6 V, điện trở trong r = 0,12 Ω; bóng đèn Đ2 loại 6 V − 3 W; bóng đèn Đ2 loại 2,5 V −1,25 W. Coi điện trở của bóng đèn không thay đổi. Điều chỉnh R1 và R2 để cho các bóng đèn Đ1 và Đ2 sáng bình thường. Giá trị của (R2 – R1) là A. 7,48 Ω. B. 6,48 Ω. C. 6,52 Ω. D. 7,25 Ω. |  |  |  |
| Câu 64. Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ, trong đó nguồn điện có suất điện động 12 V và điện trở trong 1,1 Ω; điện trở R = 0,1 Ω. Điện ứở X phải có trị số là bao nhiêu để công suất tiêu thụ ở mạch ngoài là lớn nhất? A. 0,4 Ω. B. 0,8Ω. C. 1 Ω. D. 1,25 Ω. |  |  |  |
| Câu 65. Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ, trong đó nguồn điện có suất điện động 12 V và điện trờ trong 1,1 Ω; điện trở R = 0,1 Ω. Điện trở X phải có trị số là bao nhiêu để công suất tiêu thụ ở điện trở này là lớn nhất? Tính công suất lớn nhất đó. A. 1,2 Ω và 30 W. B. 1 Ω và 33 W. C. 1,2 Ω và 33 W. D. 1 Ω và 30 W. |  |  |  |
| Câu 66. (Đề chính thức của BGDĐT − 2018) Cho mạch điện như hình bên. Biết W= 12 V; r = 1 Ω; R1 = 3Ω; R2 = R3 = 4Ω. Bỏ Ωua điện trở của dây nối. Công suất tiêu thụ điện của R1 là A. 9,0 W. B. 6,0 W. C. 4,5 W. D. 12,0 W. |  |  |  |
| Câu 67. (Đề Chính thức của Bộ Giáo dục và Đào tạo) Để xác định điện trở trong r của một nguồn điện, một học sinh mắc mạch điện như hình bên (H1). Đóng khóa K và điều chỉnh con chạy C, kếtΩuả đo được mô tả bởi đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc số chỉ U của vôn kế V vào số chỉ I của ampe kế A như hình bên (H2). Điện trở của vôn kế V rất lớn. Biết R0 = 13 Ω. Giá trị trung bình của r được xác định bởi thí nghiệm này là A. 2,0 Ω. B. 3,0 Ω. C. 2,5 Ω. D. 1,5 Ω. |  |  |  |
| Câu 68. Một học sinh dùng vôn kế và ampe kế để đo giá trị điện trở R bằng sơ đồ như hình vẽ. Kết quả một phép đo cho thấy vôn kế V chỉ 100V, ampe kể A chỉ 2,5 A. Biết vôn kế có điện trở 1000 Ω. So với trường hợp sử dụng vôn kế lý tưởng (có điện trở vô cùng lớn) thì phép đo này có sai số tương đối gần giá trị nào nhất sau đây? A. 0,2%. B. 2%. C. 4%. D. 5%. |  |  |

## ĐÁP ÁN BÀI TẬP TỰ LUYỆN

| 1.B | 2.B | 3.C | 4.A | 5.D | 6.A | 7.C | 8.B | 9.C | 10.C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.C | 12.C | 13.C | 14.D | 15.B | 16.D | 17.C | 18.C | 19.B | 20.C |
| 21.A | 22.B | 23.C | 24.B | 25.D | 26.B | 27.D | 28.A | 29.A | 30.C |
| 31.A | 32.A | 33.C | 34.B | 35.B | 36.C | 37.D | 38.A | 39.A | 40.B |
| 41.B | 42.B | 43.A | 44.B | 45.C | 46.B | 47.A | 48.C | 49.B | 50.C |
| 51.D | 52.D | 53.C | 54.B | 55.D | 56.A | 57.C | 58.B | 59.A | 60.A |
| 61.B | 62.B | 63.C | 64.C | 65.A | 66.D | 67.A | 68.C |  |  |

## CHUYÊN ĐỀ 4. GHÉP CÁC NGUỒN ĐIỆN THÀNH BỘ

TÓM TẮT LÝ THUYẾT

+ Suất điện động của bộ nguồn mắc nối tiếp bằng tổng các suất điện động của các nguồn điện có trong bộ. Điện trở trong rb của bộ nguồn nối tiếp bằng tổng các điện trở trong của các nguồn có trong bộ:

+ Ghép song song n nguồn điện có suất điện động  và điện trở trong r tạo thành bộ nguồn song song có suất điện động và điện trở trong:

## I. TỔNG HỢP LÝ THUYẾT

Câu 1. Việc ghép nối tiếp các nguồn điện để có được bộ nguồn có?

A. suất điện động lớn hơn các nguồn có sẵn.	B. suất điện động nhỏ hơn các nguồn có sẵn.

C. điện trở trong nhỏ hơn các nguồn có sẵn.	D. điện trở trong bằng điện trờ mạch ngoài.

Câu 2. Việc ghép song song các nguồn điện giống nhau thì cỏ được bộ nguồn cỏ

A. suât điện động lớn hơn các nguồn có sẵn.	B. suất điện động nhỏ hơn các nguồn có sẵn.

C. điện trở trong nhở hơn các nguồn có sẵn.	D. điện trở trong bằng điện trở mạch ngoài.

Câu 3. Bộ nguồn nối tiếp là bộ nguồn gồm các nguồn điện

A. đặt liên tiếp cạnh nhau

B. với các cực được nối liên tiếp với nhau

C. mà các cực dương của nguồn này được nối với cực âm của nguồn điện tiếp sau.

D. với các cực cùng dấu được nối liên tiếp nhau

Câu 4. Bộ nguồn song song là bộ nguồn gồm các nguồn điện

A. có các cực đặt song song với nhau.

B. với các cực thứ nhất được nối bằng dây dẫn vào một điểm và các cực còn lại được nóii vào điểm khác.

C. được mắc thành hai dãy song song, trong đó mỗi dãy gồm một số nguồn mắc nối tiếp.

D. với các cực dương được nối bằng dây dẫn vào một điểm và các cực âm được nối vào điểm khác.

Câu 5. Suất điện động của bộ nguồn nối tiếp bằng

A. suất điện động lớn nhất trong số suất điện động cùa các nguồn điện có trong bộ.

B. trung bình cộng các suất điện động của các nguồn có trong bộ.

C. suất điện động của một nguồn điện bất kỳ có trong bộ

D. tổng các suất điện động của các nguồn có trong bộ.

## I. ĐÁP ÁN TỔNG HỢP LÝ THUYẾT

| 1.A | 2.C | 3.C | 4.D | 5.D | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## II. CÁC DẠNG TOÁN

## DẠNG 1. BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN MẠCH ĐIỆN CHỨA MỘT NGUỒN

+ Từ định luật Ôm toàn mạch:

+ Dạng tương đương của định luật Ôm toàn mạch:

+ Bóng đèn dây tóc:

## VÍ DỤ MINH HỌA

Câu 1. Một dây hợp kim có điện trở là R = 5 Ω được mắc vào hai cực của một pin điện hoá có suất điện động 1,5 V và điện trở trong là 1 Ω. Điện trở của các dây nối là rất nhỏ. Trong thời gian 5 phút, lượng hoá năng được chuyển hoá thành điện năng và nhiệt lượng tỏa ra ở điện trở R lần lượt là

A. 112,5 J và 93,75 J.	B. 122,5 J và 93,75 J.		C. 112,5 J và 98,75 J.		D. 122,5 J và 98,75 J.

Câu 1. Chọn đáp án A

Lời giải:

+

- Đáp án A.

Câu 2. Một acquy có suất điện động và điện trở trong là 6 V và 0,6 Ω. Sử dụng acquy này để thắp sáng bóng đèn dây tóc có ghi 6 V − 3 W. Coi điện trở bóng đèn không thay đổi. Cường độ dòng điện chạy trong mạch và hiệu điện thế giữa hai cực của acquy lần lượt là?

A. 10/21A và 40/7V.	B. 0,5A và 6V.	C. 10/23A và 40/9 J.		D. 10/21A và 40/9 V.

Câu 2. Chọn đáp án A

Lời giải:

+

+

- Đáp án A.

| Câu 3. Một mạch điện có sơ đồ như hình vẽ, trong đó nguồn điện có suất điện động 6 V và có điện trở trong 2 Ω, các điện trở R1 = 5 Ω, R2 = 10 Ω và R3 = 3 Ω. Chọn phương án đúng. A. Điện trở tương đương của mạch ngoài 15 Ω. B. Cường độ dòng điện qua nguồn điện là 3 A. C. Hiệu điện thế mạch ngoài là 5 V. D. Hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở R1 là 1,5 V. |  |
| --- | --- |

Câu 3. Chọn đáp án D

Lời giải:

+

- Đáp án D.

| Câu 4. Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ, trong đó nguồn điện có suất điện động 6 V và có điện trở trong không đáng kể. Các điện trở R1 = R2 = 30 Ω; R3 = 7,5 Ω. Chọn phương án đúng. A. Điện trở tương đương của mạch ngoài là 6 Ω. B. Hiệu điện thế hai cực nguồn điện là 5 V. C. Cường độ dòng điện chạy qua R1 là 0,3 A. D. Cường độ dòng điện chạy qua R3 là 0,8 A. |  |
| --- | --- |

Câu 4. Chọn đáp án D

Lời giải:

+ Phân tích đoạn mạch: (R1 // R3 // R2)

+

+ Từ

- Đáp án D.

| Câu 5. Một mạch điện cỏ sơ đồ như hình vẽ, trong đó nguồn điện có suất điện động 12,5 V và có điện trở trong 0,4 Ω ; bóng đèn dây tóc Đ1 có ghi số 12 V - 6 W, bóng đèn dây tóc Đ2 loại 6 V – 4,5W. Rb là một biến trở. Để các đèn sáng bình thường thì A. Rb = 16 Ω. B. không tồn tại Rb. C. Rb = 10 Ω. D. Rb = 8 Ω. |  |
| --- | --- |

Câu 5. Chọn đáp án D

Lời giải:

+

+ Thử lại định luật Ôm:

- Đáp án D.

| Câu 6. Một mạch điện có sơ đồ như hình vẽ, trong đó nguồn điện có suất điện động 12 V và có điện trở trong 0,4 Ω; bóng đèn dây tóc Đ1 có ghi số 12 V - 6 W, bóng đèn dây tóc Đ2 loại 6 V - 4,5 W; Rb = 8 Ω. Coi điện trở bóng đèn không thay đổi. Hiệu suất và công suất của nguồn điện lần lượt là A. 95% và 14,4 W. B. 96% và 14,4 W. C. 96% và 12 W. D. 95% và 12,5 W. |  |
| --- | --- |

Câu 6. Chọn đáp án B

Lời giải:

+

- Đáp án B.

| Câu 7. Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ, trong đó bộ nguồn có suất điện động 42,5 V và điện trở trong 1 Ω, điện trở R1 = 10 Ω; R2 = 15 Ω. Điện trở của các ampe kế và của các dây nối không đáng kể. Biết ampe kế A1 chỉ 1,5 A. Số chỉ của ampe ke A2 và trị số của điện trở R lần lượt là A. 1,0 A và 10 Ω. B. 1,5 A và 10 Ω. C. 2,5 A và 10 Ω. D. 1,0 A và 15 Ω. |  |
| --- | --- |

Câu 7. Chọn đáp án C

Lời giải:

+ Phân tích đoạn: R nt (R1 //R2)

+

+

+ Từ

- Đáp án C.

| Câu 8. Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ, trong đó nguồn điện có suât điện động 30 V và điện trở trong 3 Ω, các điện trở R1 = 12 Ω, R2 = 27 Ω, R3 = 18 Ω, vôn kế V có điện trở rất lớn. Số chỉ của vôn kế là? A. 25V B. 23,6 V. C. 22,5 V. D. 29 V. |  |
| --- | --- |

Câu 8. Chọn đáp án C

Lời giải:

+ Phân tích đoạn mạch: (R1 nt R2 nt R3)

+

- Đáp án C.

| Câu 9. Cho một nguồn điện cỏ suất điện động 24 V và điện trở trong 6 Ω. Có một số bóng đèn loại 6V − 3W được mắc thành y dãy song song trên mỗi dãy có x bóng đèn, rồi mắc vào nguồn điện đà chọ thì tất cả các đèn sáng bình thường. Giá trị lớn nhất cua xy là A. 8 với y = 4 và x = 2. B. 8 với y = 2 và x = 4 C. 6 với y = 2 và x = 3. D. 6 với y = 3 và x = 2. |  |
| --- | --- |

Câu 9. Chọn đáp án A

Lời giải:

+

+ Khi các đèn sáng bình thường

+ Định luật Ôm cho toàn mạch:

- Đáp án A.

| Câu 10. Cho 1 hột nguồn điện có suất điện động 24 V và điện trở trong 6 Ω. Có 6 bóng đèn dây tóc loại 6 V - 3 W, được mắc thành y dãy song song trên mỗi dây có x bóng đèn rồi vào nguồn điện đã cho thì các đèn đều sáng bình thường và hiệu suất của nguồn khi đó là H. Chọn phương án đúng. A. y = 2, x = 3 và H = 25%. B. y = 6, x = 1 và H = 75%. C. y = 2, x = 3 và H = 75%. D. y = 6, x = 1 và H = 45%. |  |
| --- | --- |

Câu 10. Chọn đáp án C

Lời giải:

+

+ Khi các đèn sáng bình thường:

+ Định luật Ôm cho toàn mạch:

- Đáp án C.

| Câu 11. Cho mạch điện như hình vẽ. Nguồn điện có suất điện động 8 V, có điện trở trong 2 Ω. Điện trở của đèn dây tóc là Đ là 3 Ω, R1 = 3 Ω. Di chuyển con chạy C người ta nhận thấy khi điện trở phần BC của biến trở AB có giá trị 1 Ω thì đèn tối nhất. Điện trở toàn phần của biến trở là: A. 3 Ω B. 6 Ω C. 7 Ω D. 2 Ω |  |
| --- | --- |

Câu 11. Chọn đáp án A

Lời giải:

| + Vẽ lại mạch điện. + Tính |  |
| --- | --- |

- Đáp án A.

| Câu 12. Cho mạch điện như hình vẽ. Nguồn điện có điện trở trong 2 Ω. Đèn dây tóc Đ có kí hiệu 7 V - 7 W; R1 = 18 Ω: R2 = 2 Ω và Rx là biến trở thay đổi từ 0 đến 100 Ω. Điều chỉnh giá trị của biến trở để đèn sáng bình thường; đồng thời lúc này cộng suất tiêu thụ trẽn đèn là cực đại. Suất điện động cua ngu giá trị cua biến trở khi đó lần lượt là A. l6 V và O Ω. B. 16 V và 6 Ω. C. 12V và O Ω. D. 12 V và 6 Ω. |  |
| --- | --- |

Câu 12. Chọn đáp án A

Lời giải:

| + Vẽ lại mạch điện. + Tính + Tính |  |
| --- | --- |

+ Hàm số nghịch biến trong đoạn  nên giá trị cực đại khi x = 0 và  và lúc này đèn sáng bình thường nên

- Đáp án A.

| Câu 13. Cho mạch điện như hình vẽ. Nguồn điện có suất điện động 8 V, điện trở trong 2 Ω. Điện trở của đèn dây tóc Đ là 3 Ω; R1 = 3 Ω; ampe kế có điện trở không đáng kể. Khi điện trở phần CB bàng 6 Ω thì ampe ke chỉ 5/3 A. Điện trở toàn phần của biến trở là A. 15 Ω. B. 12 Ω. C. 14 Ω. D. 20 Ω. |  |
| --- | --- |

Câu 13. Chọn đáp án B

Lời giải:

+ Vẽ lại mạch điện (chập A với B)

+ Tính

- Đáp án B.

| Câu 14. Cho mạch điện như hình vẽ. Đèn dây tóc Đ ghi 12V – 6 W. Nguồn điện có suất điện động 15V, có điện trở trong 1 Ω và R1 = 4,8 Ω. Biến trở Rb có giá trị trong khoảng từ 0 đến 144 Ω. Các tụ điện có điện dung C1 = 2 µF; C2 = 3µF. Coi điện trở của đền D không thay đổi. Cho N di chuyển đều từ đầu A đến đầu B của biến trở trong thời gian t = 5s. Trong khoảng thời gian đó, cường độ dòng điện tức thời qua am pe kế là: A. 2µA chiều M đến N. B. 2µA chiều N đến M C. 14,4µA chiều N đến M. D. 14,4 µA chiều M đến N. |  |
| --- | --- |

Câu 14. Chọn đáp án D

Lời giải:

+ Tính

+ Tính

+ Đặt

+ Điện tích tại M:

Điện tích tại M giảm  Dòng điện chạy qua ampe kế theo chiều từ M đến N với cường độ:

- Đáp án D.

| Câu 15. Cho mạch điện như hình vẽ. Nguồn điện có suất điện động 18 V, có điện trở trong 4 Ω, R1 = 12 Ω; R2 = 4 Ω; R3 = 21 Ω; R4 = 18 Ω; R5 = 6 Ω; RĐ = 3 Ω; C = 3µF. Biết điện trở ampe kế và dây nối không đáng kể. Điện tích của tụ điện và số chỉ ampe kế A lần lượt là? A. 8 µC và 5/6A. B. 8 µC và 0,8A. C. 6 µC và 5/6 A. D. 6 µC và 0,8A. |  |
| --- | --- |

Câu 15. Chọn đáp án A

Lời giải:

+ Vẽ lại mạch điện.

| + Tính |  |
| --- | --- |

- Đáp án A.

| Câu 16. Cho mạch điện như hình vẽ. R1 = 12 Ω, R2 = 4 Ω, R4 = 18 Ω, R5 = 6 Ω, RĐ = 3 Ω, C = 2µF. Biết điện trở ampe kế và dây nối không đáng kể. Dịch chuyển con chạy của biến trở R3 để điện tích trên tụ C bằng 0. Tìm R3 A. 5 Ω B. 4 Ω C. 3 Ω D. 6 Ω |  |
| --- | --- |

Câu 16. Chọn đáp án C

Lời giải:

| + Vẽ lại mạch điện. + Tính |  |
| --- | --- |

Đ2

+ Vì

- Đáp án C.

| Câu 17. Cho mạch điện như hình vẽ. Nguồn điện có suất điện động 56V, có điện trở trong không đáng kể, R1 = R2 = 15 Ω; R3 = 30 Ω; C = 2µF. Người ta chuyển khóa k liên tục giữa A và B sau những khoảng thời gian bằng nhau. Tìm cường độ dòng điện trung bình qua R3 sau khi đã chuyển khóa k qua lại rất nhiều lần A. 0,5A. B. 1,5A. C. 1A. D. 2A |  |
| --- | --- |

Câu 17. Chọn đáp án C

Lời giải:

+ Khi k ở chốt A tụ điện được nạp điện với dòng nạp IC gọi U là hiệu điện thế trên tụ.

+ Tính

+ Khi k ở chốt B tụ phóng điện với dòng phóng  gọi U’ là hiệu điện thế trên tụ.

+ Tính

+ Sau mộ số rất lớn lần chuyển khóa k thì sẽ đạt trạng thái cân bằng  hay:

- Đáp án C.

## DẠNG 2. BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN MẠCH ĐIỆN CHỨA BỘ NGUỒN

+ Bộ nguồn nối tiếp:

+ Bộ nguồn song song (các nguồn giống nhau):

+ Bộ nguồn hỗn hợp đối xứng:

## VÍ DỤ MINH HỌA

Câu 1. Có n nguồn điện, như nhau có cùng suất điện động và cùng điện trở trong r mắc nối tiếp thành bộ rồi nối với điện trở R thì cường độ dòng điện chạy qua R là I1. Nếu mắc thành bộ nguồn song song rồi mắc điện trở R thì cường độ dòng điện là I2. Nếu R = r thì

A. I2 = 2I1			B. I2 = I1			C. I2 = 3I1.			D. I2 = 4I1.

Câu 1. Chọn đáp án B

Lời giải:

+ Mắc bộ nguồn nối tiếp:

+ Mắc bộ nguồn song song:

- Chọn đáp án B

| Câu 2. Bốn nguồn điện giống nhau, có cùng suất điện động và điện trở trong r, được mắc thành bộ nguồn theo sơ đồ như hình vẽ. Suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn này tương ứng là A. E, r. B. 2E, r C. 2E, 2r D. 4E, 4r |  |
| --- | --- |

Câu 2. Chọn đáp án B

Lời giải:

+

- Chọn đáp án B

| Câu 3. Hai nguồn điện có suất điện động và diện trở trong lần lượt là , . Mắc hai nguồn điện thành mạch kính như hình vẽ. Cường độ dòng điện chạy trong mạch và hiệu điện thế UAB lần lượt là? A. 1,5A và 1,5V B. 1,5A và 0V C. 3,0 A và 0V. D. 0,3 A và 1,5V |  |
| --- | --- |

Câu 3. Chọn đáp án B

Lời giải:

+

- Chọn đáp án B

| Câu 4. Trong mạch điện có sơ đồ như hình vẽ, hai pin có cùng suất điện động 3,5V và điện trở trong 1Ω. Bóng đèn dây tóc có số ghi trên đèn là 7,2V – 4,32W. Cho rằng điện trở của đèn không thay đổi theo nhiệt độ. Công suất tiêu thụ điện năng của bóng đèn là: A. 4,32W B. 3,5W C. 3W D. 4,6W |  |
| --- | --- |

Câu 4. Chọn đáp án C

Lời giải:

+

+

- Chọn đáp án C

| Câu 5. Trong mạch điện có sơ đồ như hình vẽ, hai pin có cùng suất điện động 1,5V và điện trở trong 1Ω. Hai bóng đèn giống nhau cùng có số ghi trên đèn là 3V – 0,75W. Cho rằng điện trở của các đèn không thay đổi theo nhiệt độ. Hiệu suất của bộ nguồn và hiệu điện thế giữa hai cực của mỗi pin lần lượt là: A. 75% và 1,125V B. 80% và 2,25V C. 80% và 2,5V D. 75% và 2,25V |  |
| --- | --- |

Câu 5. Chọn đáp án A

Lời giải:

+

+

- Chọn đáp án A

| Câu 6. Có tám nguồn điện cùng loại với cùng suất điện động 1,5 V và điện trở trong 1 Ω. Mắc các nguồn này thành bộ nguồn hỗn hợp đối xứng gồm hai dãy song song để thắp sáng bóng đèn dây tóc loại 6 V − 6 W. Coi rằng bóng đèn có điện trở như khi sáng binh thường. Chọn phương án đúng. A. Cường độ dòng điện chạy qua bóng đèn là 0,8A B. Công suất của bóng đèn tiêu thụ 4 W. C. Công suất của mỗi nguồn trong bộ nguồn là 0,6 W. D. Hiệu điện thế giữa hai cực của mỗi nguồn là 1,125 V. |  |
| --- | --- |

Câu 6. Chọn đáp án D

Lời giải:

+

+

+ Công suất của mỗi nguồn:

+ Hiệu điện thế giữa hai cực của mỗi nguồn:

- Chọn đáp án D

| Câu 7. Cho mạch điện có sơ đồ nhu hình vê, trong đó các acquy có suất điện động và có điện trở trong không đáng kể. Các điện trở R1 = 4 Ω; R2 = 8 Ω. Chọn phương án đúng. A. cường độ dòng điện chạy trong mạch là 1 A. B. Công suất tiêu thụ điện của R1 là 8 W. C. Công suất của acquy 1 là 16 W. D. Năng lượng mà acquy 2 cung câp trong 5 phút là 2,7 kJ. |  |
| --- | --- |

Câu 7. Chọn đáp án D

Lời giải:

+

- Chọn đáp án D

| Câu 8. Có 36 nguồn giống nhau, mỗi nguồn có suất điện động 12 V và điện trở trong 2 Ω, được ghép thành bộ nguồn hồn hợp đối xứng gồm n dãy song song, mồi dãy gồm m nguồn nối tiếp. Mạch ngoài là 6 bóng đèn giống nhau được mắc sng song thì các bóng đèn đều sáng bình thường, hiệu điệnt hế mạch ngoài là 120V và công suất mạch ngoài là 360W. Chọn phương án đúng A. Điện trở của mỗi bóng đèn là 200Ω B. Giá trị (m + n) là 14. C. Công suất của bộ nguồn là 432 W. D. Hiệu suất của bộ nguồn là 85%. |  |
| --- | --- |

Câu 8. Chọn đáp án C

Lời giải:

+ Hiệu điện thế định mức của đèn là 120V và công suất định mức 360/6 = 60W

+

+

+

- Chọn đáp án C

| Câu 9. Hai nguồn điện có suất điện động như nhau 2 V và có điện trở trong tương ứng là r1 = 0,4 Ω và r2 = 0,2 Ω được măc với điện trở R thành mạch điện kín có sơ đồ như hình vê. Biết rằng, khi đó hiệu điện thế giữa hai cực của một trong hai nguồn bằng 0. Giá trị của R là? A. 0,2 Ω. B. 0,4 Ω C. 0,25 Ω D. 0,15 Ω. |  |
| --- | --- |

Câu 9. Chọn đáp án A

Lời giải:

+

+

- Chọn đáp án A

| Câu 10. Hai nguồn điện có suất điện động và điện trở trong tương ứng là và được mắc với điện trở R = 4Ω thành mạch kín có sơ đồ như hình vẽ. Chọn phương án đúng A. Cường độ dòng điện chạy trong mạch là 1 A. B. Hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn 1 là 2,4 V. C. Hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn 2 là 1,2 V. D. Hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn 2 là 1,2V |  |
| --- | --- |

Câu 10. Chọn đáp án D

Lời giải:

+

+

- Chọn đáp án D

| Câu 11. Hai nguồn điện có cùng suất điện động và cùng điện trở trong được măc thành bộ nguồn và được mắc với điện trở R = 11Ω như sơ đồ hình vẽ. Trong trường hợp Hình a thì dòng điện chạy qua R có cường độ 0,4 A; còn trong trường hợp Hình b thì dòng điện chạy qua R có cường độ 0,25 A. Suất điện động va điện trở trong lần lượt là A. 6 V và 2Ω B. 3V và 2Ω C. 3V và 3Ω D. 6V và 3Ω |  |
| --- | --- |

Câu 11. Chọn đáp án B

Lời giải:

+ Hình a:

+ Hình b:

- Chọn đáp án B

| Câu 12. Hai nguồn điện có suất điện động và điện trở trong tương ứng là và được mắc với biến trở R thành mạch điện kín theo sơ đồ như hình vẽ. Để không có dòng điện chạy qua nguồn thì giá trị của biến trở là? A. 2Ω B. 4Ω C. 5Ω D. 6Ω |  |
| --- | --- |

Câu 12. Chọn đáp án D

Lời giải:

+

- Chọn đáp án D

| Câu 13. Cho mạch điện như hình vẽ. Trong đó bộ nguồn gồm 8 acquy, mỗi cái có suất điện động 2V, điện trở trong 0,4Ω mắc thành 2 nhánh, mỗi nhánh có 4 nguồn mắc nối tiếp, đèn dây tóc Đ loại 6V – 6W, R1 = 0,2 Ω, R2 = 6 Ω, R3 = 4 Ω, R4 = 4 Ω. Coi điện trở bóng đèn không thay đổi. Hiểu điện thế giữa hai điểm A và M là: A. 4,5V B. + 3,5V C. + 1,7V D. 2,5V |  |
| --- | --- |

Câu 13. Chọn đáp án C

Lời giải:

+

+ Phân tích mach:

+

+

+

- Chọn đáp án C

| Câu 14. Cho mạch điện như hình vẽ. Trong đó . Đèn dây tóc Đ là 6V – 3W, R1 = 0,2Ω, R2 = 3 Ω, R3 = 1 Ω, R4 = Ω. Coi điện trở bóng đèn khong thay đổi. Hiệu điện thế giữa hai điểm M, N là: A. – 3,45V. B. + 3,15V C. + 3,45V D. – 3,15V |  |
| --- | --- |

Câu 14. Chọn đáp án D

Lời giải:

+

+ Phân tích mạch:

+

+

+

- Chọn đáp án D

| Câu 15. Cho mạch điện như hình vẽ. Trong đó bộ nguồn có 7 nguồn giống nhau, mỗi nguồn có suất điện động 2 V, điện trở trong 0,2Ω mắc như hình vẽ. Coi điện trở bóng đèn không thay đổi. Đèn dây tóc Đ loại 6 V − 12 W; R1 = 2,2 Ω; R2 = 4 Ω; R3 = 2 Ω. Chọn phưong án đúng, A. Đèn D sáng bình thường. B. Đèn D sáng mạnh hơn C. Hiệu điện thế UMN = 2,5V D. Hiệu điện thế UMN = 2,3V |  |
| --- | --- |

Câu 15. Chọn đáp án D

Lời giải:

+

+ Phân tích mach:

+

+

Đèn sáng yếu hơn bình thường

+

- Chọn đáp án D

| Câu 16. Cho mạch điện như hình vẽ. Đèn dây tóc D ghi 12V – 6W. Các nguồn điện và và R2 = 144Ω. Nếu đèn sáng bình thường thì UPQ bằng: A. – 2,52V B. 2,52V C. 3,48V D. – 3,48V |  |
| --- | --- |

Câu 16. Chọn đáp án D

Lời giải:

+

+

- Chọn đáp án D

Câu 17. Hai nguồn có suất điện động bằng nhau nhưng các điện trở trong khác nhau. Biết công suất điện lớn nhất mà mỗi nguồn có thể cung cấp cho mạch ngoài lần lượt là P1 = 30W và P2 = 50W. Công suất điện lớn nhất mà cả hai nguồn đó có thể cung cấp cho mạch ngoài khi chúng mắc nối tiếp là:

A. 80W		B. 48W		C. 60W		D. 75W

Câu 17. Chọn đáp án D

Lời giải:

+

+ Bộ nguồn mắc nối tiếp:

- Chọn đáp án D

| Câu 18. Một bộ nguồn gồm 12 acquy giống nhau, mỗi acquy có suất điện động 2 V và điện trở trong 0,1 Ω, được mắc theo kiểu hỗn hợp đối xứng gồm n dãy song song trên mỗi dày cỏ m nguồn mắc nối tiếp. Điện trở R = 0,3Ω được mắc vào hai cực của bộ nguồn này. Để cường độ dòng điện chạy qua điện trở R cực đại thì A. n = 1 và m = 12 B. n = 2 va m = 6. C. n = 4 và m = 3. D. n = 6 và m = 2. |  |
| --- | --- |

Câu 18. Chọn đáp án B

Lời giải:

+

- Chọn đáp án B

| Câu 19. Có 8 bóng đèn cùng loại 3 V - 3 W và một số nguồn điện có cùng suất điện động 4 V và điện trở trong 1 Ω. Các nguồn được mắc thành bộ nguồn hồn hợp đối xứng gồm n dãy song song trên mỗi dây có m nguồn nối tiếp. Các bóng được mắc thành y dãy song song trên mồi dãy có x bóng nối tiếp. Số nguồn cần ít nhất để các đèn sáng bình thường là A. 6 với n = 2, m = 3, y = 2 và x = 4. B. 6 với n = 1, m = 6, y = 2 và x = 4. C. 5 với n = 1, m = 4, y = 4 và x = 2 D. 5 với n = 1, m = 5, y = 4 và x = 2 |  |
| --- | --- |

Câu 19. Chọn đáp án B

Lời giải:

+

+ Khi các đèn sáng bình thường:

+ Mắc bộ nguồn hỗn hợp đối xứng:

+ Định luật Ôm toàn mạch:

- Chọn đáp án B

| Câu 20. Có một số bóng đèn cùng loại 3V – 3W và 15 nguồn điện có cùng suất điện động 4V và điện trở trong 1 Ω. Các nguồn được mắc thành bộ nguồn hỗn hợp đối xứng gồm n dãy song song trên mỗi dãy có m nguồn nối tiếp. Các bóng được mắc thành y dãy sog song trên mỗi dãy có x bóng nối tiếp. Biết các đèn đều sáng bình thường. Số đèn lớn nhất là: A. 24 với y = 3, x = 8, n = 1 và m = 15. B. 24 với y = 8, x = 3, n = 3 và m = 5. C. 20 với y = 10, x = 2, n = 3 và m = 5. D. 20 với y = 2, x = 10, n = 1 và m = 15 |  |
| --- | --- |

Câu 20. Chọn đáp án D

Lời giải:

+

+ Khi các đèn sáng bình thường:

+ Mắc bộ nguồn hỗn hợp đối xứng:

+ Định luật Ôm toàn mạch:

- Chọn đáp án D

| Câu 21. Có một bóng đèn loại 12V – 18W và một sso nguồn điện có cùng suất điện động 1,5V và điện trở trong 1,5 Ω. Các nguồn được mắc thành bộ nguồn hỗn hợp đối xứng gồm n dãy song song trên mỗi dãy có m nguồn nối tiếp. Khi số nguồn cần ít nhất để đèn sáng bình thường thì công suất mỗi nguồn là: A. 3W B. 2,25W. C. 1,5W. D. 0,75W. |  |
| --- | --- |

Câu 21. Chọn đáp án D

Lời giải:

+

+ Từ

- Chọn đáp án D

## BÀI TẬP TỰ LUYỆN

Câu 1. Mắc điện trở R = 2Ω vào bộ nguồn gồm 2 phin có suất điện động và điện trở giống nhau. Nếu hai pin ghép nối tiếp thì cường độ dòng điện Qua R là I1 = 0,75A. Nếu hai pin ghép song song thì cường độ dòng điện Qua R là I2 = 0,6A. Tính suất điện động và điện trở trong của mỗi pin.

A. 1,5V và 2Ω		B. 3V và 2 Ω			C. 3V và 3Ω			D. 1,5V và 1Ω

Câu 2. Hai ac quy có suất điện động 12V và 6V, có điện trở trong khỗng đáng kể mắc nối tiếp với nhau và mắc với điện trở 12Ω. thành mạch kín. Cường độ dòng điện chạy trong mạch là

A. 0,15 A 			B. 1A 				C. 1,5 A 			D. 3 A

Câu 3. Một bộ nguồn gồm 20 ac quy giống nhau, mỗi ac quy có suất điện động 2 V và điện trở trong 0,1 Ω, được mắc theo kiểu hỗn hợp đối xứng. Điện trở R = 2 Ω được mắc vào hai cực của bộ nguồn này. Để dòng điện chạy Qua điện trở R có cường độ cực đại thì bộ nguồn này phải gồm

A. 1 dãy gồm 20 ac quy mắc nối tiếp.

B. 2 dãy song song, mỗi dãy gồm 10 ac quy mắc nối tiếp

C. 4 dãy song song, mỗi dãy gồm 5 ac quy mắc nối tiếp.

D. 5 dãy song song, mỗi dãy gồm 4 ac quy mắc nối tiếp.

Câu 4. Một bộ nguồn gổm 20 ac quy giống nhau, mỗi acquy có suất điện động 2 V và điện trở trong 0,1Ω, được mắc nối tiếp, Điện trỏ R = 2Ω được mắc vào hai cực của bộnguồn này. Cường độ dòng điện trong mạch và hiêụ suất của nguồn điện

A. 5A và 80%. 		B. 10A và 50%. 		C. 5 A và 50%. 		D. 10A và 80%.

Câu 5. Một dây hợp kim có điện trở là R = 5Ω được mắc vào hai cực của một pin điện hoá có suất điện động 1,5 V và điện trở trong là 1Ω. Điện trở của các dây nối là rất nhỏ. Trong thời gian 10 phút, lượng hoá năng được chuyển hoá thành điện năng và nhiệt lượng toả ra ở điện trở R lần lượt là

A. 112,5 J và 93,75 J.	B. 225 J và 187,5 J.		C. 112,5 J và 98,75 J. 		D. 122,5 J và 98,75 J.

Câu 6. Một ác quy có suất điện động và điện trở trong là 6V và 0,5Ω. Sử dụng ac quy này để thắp sáng bóng đèn dây tóc có ghi 6V – 3W. Coi điện trở bóng đèn khỗng thay đổi. Cường độ dòng điện chạy trong mạch và hiệu điện thế giữa hai cực của ac quy lần lượt là

A. 10/21A và 40/7V	B. 0,5A và 6V			C. 10/23A và 40/9V		D. 0,48V và 5,76V

| Câu 7. Một mạch điện có sơ đồ như hình vẽ, trong đó nguồn điện có suất điện động 12 V và có điện trở trong 2 Ω, các điện trở R1 = 5 Ω, R2 = 10 Ω và R3 = 3 Ω. Chọn phương án đúng. A. Điện trở tương đương của mạch ngoài 15 Ω. B. Cường độ dòng điện Qua nguồn điện là 0,3 A C. Hiệu điện thế mạch ngoài là 10 V. D. Hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở R2 là 6 V. |  |
| --- | --- |

| Câu 8. Một mạch điện có sơ đồ như hình vẽ, trong đó nguồn điện có suất điện động 13,5V và có điện trở trong 0,4Ω; bóng đèn dây tóc Đ1 có ghi số 12V – 6W bóng đèn dây tóc Đ2 loại 6V – 4,5W, Rb là một biến trở. Để các đèn sáng bình thường thì A. Rb = 16 Ω. B. khỗng tồn tại Rb C. Rb =10 Ω. D. Rb = 8 Ω. |  |
| --- | --- |

| Câu 9. Một mạch điện có sơ đồ như hình vẽ, trong đó nguồn điện có suất điện động 10V và điện trở trong 0,4 Ω; bóng đèn dây tốc Đ1 có ghi số 12V – 6W, bóng đèn dây tóc Đ2 loại 6V – 4,5W, Rb = 8Ω. Coi điện trở bóng đèn khỗng thay đổi. Hiệu suất và công suất của nguồn điện lần lượt là A. 95% và 14,4 W. B. 96% và 14,4 W. C. 96% và 10 W. D. 95% và 12,5 W. |  |
| --- | --- |

| Câu 10. Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ, trong đó nguồn điện có suất điện động 12 V và có điện trở trong khỗng đáng kể. Các điện trở R1 = R2 = 30 Ω; R3 = 7,5 Ω. Chọn phương án đúng A. Điện trở tương đương của mạch ngoài là 6Ω. B. Hiệu điện thế hai cực nguồn điện là 10V C. Cường độ dòng điện chạy qua R1 là 0,6A D. Cường độ dòng điện chạy qua R3 là 1,6A |  |
| --- | --- |

| Câu 11. Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ, trong đó bộ nguồn có suất điện động 42,5 V và điện trở trong 1 Ω, điện trở R1 = 10 Ω, R2 = 15Ω. Điện trở của các ampe kế và của các dây nối khỗng đáng kể. Biết ampe kế A2 chỉ 1 A. Số chỉ của ampe kế A1 và trị số của điện trở R lần lượt là A. 1,0 A và 10 Ω. B. 1,5 Avà 10 Ω. C. 2,5 A và 15 Ω. D. 1,5A và 15Ω |  |
| --- | --- |

| Câu 12. Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ, trong đó nguồn điện có suất điện động 60 V và điện trở trong 3 Ω, các điện trở R1 = 12 Ω, R2 = 27Ω; R3 = 18 Ω, vồn kế V có điện trở rất lớn. Số chỉ của vôn kế là A. 25V B. 23,6V C. 22,5 V. D. 45V |  |
| --- | --- |

Câu 13. Cho một nguồn điện có suất điện động 24V và điện trở trong 12Ω. Có thể mắc nhiều nhất bao nhiêu bóng đèn loại 6V – 3W vào nguồn điện đã cho trên dây để các đèn sáng bình thường.

A. Mắc nhiều nhất là 8 bóng với 4 dãy song song trên mỗi dãy 2 bóng.

B. Mắc nhiều nhất là 8 bóng với 2 dãy song song trên mỗi dãy 4 bóng.

C. Mắc nhiều nhất là 4 bóng với 2 dãy song song trên mỗi dãy 2 bóng.

D. Mắc nhiều nhất là 6 bóng với 3 dãy song song trên mỗi dãy 2 bóng.

Câu 14. Cho một nguồn điện có suất điện động 24 V và điện trở trong 6Ω. Tìm cách mắc 8 bóng đèn loại 6 V − 3 W vào nguồn điện đã cho trên để các đèn sáng bình thường. Tính hiệu suất của nguồn khi đó.

A. 2 dãy song song trên mỗi dãy có 3 bóng; hiệu suất của nguồn 25%.

B. 6 dãy song song trên mỗi dãy có 1 bóng; hiệu suất của nguồn 75%.

C. 2 dãy song song trên mỗi dãy có 3 bóng; hiệu suất của nguồn 75%.

D. 4 dãy song song trên môi dãy có 2 bóng; hiệu suất của nguồn 50%.

| Câu 15. Cho mạch điện như hình vẽ. Nguồn điện có suất điện động 8 V, có điện trở trong 2 Ω. Điện ừở của đèn dây tóc Đ là 3 Ω; R1 = 3 Ω. Di chuyển con chạy C người ta nhận thấy khi điện trở phần BC của biến trở AB có giá trị 2 Ω thì đèn tối nhất. Điện trở toàn phần của biến trở là A. 3C1 B. 6 Ω. C. 7 Ω. D. 5 Ω. |  |
| --- | --- |

| Câu 16. Cho mạch điện như hình vẽ. Nguồn điện có suất điện động 8V, điện trở trong 2Ω. Điện trở của đèn dây tóc Đ là 3Ω; R1 = 3Ω; ampe kế có điện trở không đáng kể. Khi điện trở phần CB bằng 6 Ω thì ampe kế chỉ 1,6A. Điện trở toàn phần của biến trở là? A. 15Ω B. 12 Ω C. 14 Ω D. 10 Ω |  |
| --- | --- |

| Câu 17. Cho mạch điện như hình vẽ. Đèn dây tóc Đ ghi 12 V − 6 W. Nguồn điện có suất điện động 13,5 V, có điện trở trong 1Ω và R1 = 1 Ω. Biến trở Rb có giá trị trong khoảng từ 0 đến 25 Ω. Các tụ điện có điện dung C1 = 7µF; C2 = 3 µF. Coi điện trở của đèn Đ khỗng thay đổi. Cho N di chuyển đều từ đầu A đến đầu B của biến trở trong thời gian t = 0,1 s. Trong khoảng thời gian đó, cường độ dòng điện tức thời qua ampe kế là A. 1,25 mA chiều M đến N. B. 1,25 mA chiều N đến M. C. 14,4 µA chiều N đến M. D. 14,4 µA chiều M đến N. |  |
| --- | --- |

| Câu 18. Cho mạch điện như hình vẽ. Nguồn điện có suất điện động 54V, có điện trở trong 4Ω; R1 = 12Ω; R2 = 4Ω; R3 = 21Ω; R4 = 18Ω; R5 = 6Ω; RĐ = 3Ω; C = 2µF. Biết điện trở ampe kế và dây nối không đáng kể. Điện tích của tụ điện và số chỉ ampe kế A lần lượt là A. 8 µC và 5/6 A. B. 24 µC và 2,5 A. C. 24 µC và 5/6 A. D. 8 µC và 2,5 A. |  |
| --- | --- |

| Câu 19. Cho mạch điện như hình vẽ. Nguồn điện có điện trở trong 2Ω. Đèn dây tóc Đ có kí hiệu 7 V − 7 W; R1 = 18 Ω; R2 = 2 Ω và Rx là biến trở thay đổi từ 6 Ω đến 100 Ω. Điều chỉnh giá trị của biến trở để đèn sáng bình thường; đồng thời lúc này công suất tiêu thụ trên đèn là cực đại. Suất điện động của nguồn là A. 16 V. B. 15 V. C. 25V D. 18V. |  |
| --- | --- |

| Câu 20. Hai nguồn điện có suất điện động và điện trở trong lần lượt là = 4,5 V; r1 = 3 Ω; = 3 V; r2 = 4,5 Ω. Mắc hai nguồn điện thành mạch điện kín như hình vẽ. Cường độ dòng điện chạy trong mạch và hiệu điện thế UAB lần lượt là A. 1,5 A và 1,5 V. B. 1,5 A vào V. C. 1,0 A và 1,5 V. D. 0,3 A và 1,5 V. |  |
| --- | --- |

| Câu 21. Trong mạch điện có sơ đồ như hình vẽ, hai pin có cùng suất điện động 4V và điện trở trong 2Ω. Bóng đèn dây tóc có số ghi trên đèn là 7,2V – 4,32W. Cho rằng điện trở của đèn khỗng thay đổi theo nhiệt độ. Công suất tiêu thụ điện năng của bóng đèn là? A. 4,32 W. B. 3,5 W. C. 3 W. D. 4,6 W. |  |
| --- | --- |

| Câu 22. Trong mạch điện có sơ đồ như hình vẽ, hai pin có cùng suất điện động 2 V và điện trở trong 1 Ω. Hai bóng đèn giống nhau cùng có số ghi trên đèn là 3 V − 0,75 W. Cho rằng điện trở của các đèn khỗng thay đổi theo nhiệt độ. Hiệu suất của bộ nguồn và hiệu điện thế giữa hai cực của mỗi pin lần lượt là A. 75% và 3 V. B. 80% và 2,25 V. C. 80% và 2,5 V. D. 75% và 1,5 V. |  |
| --- | --- |

Câu 23. Có tám nguồn điện cùng loại với cùng suất điện động 2V và điện trở trong 1Ω. Mắc các nguồn này thành bộ nguồn hỗn hợp đối xứng gồm hai dãy sóng song để thắp sáng bóng đèn dây tốc loại 6V – 6W. Coi rằng bóng đèn có điện trở như khi sáng bình thường. Chọn phương án đúng

A. Cường độ dòng điện chạy qua bóng đèn là 0,8A

B. Công suất bóng đèn tiêu thụ 4W

C. Công suất của mỗi nguồn trong bộ nguồn là 0,6W

D. Hiệu điện thế giữa hai cực của mỗi nguồn 1,5V

| Câu 24. Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ, trong đó các ac quy có suất điện động = 12 V; = 6 V và có điện trở trong đều bằng 1,5 Ω. Các điện trở R1 = 4 Ω; R2 = 8 Ω. Chọn phương án đúng. A. Cường độ dòng điện chạy trong mạch là 1 A. B. Công suất tiêu thụ điện của R1 là 8 W. C. Công suất của ac quy 1 là D. Năng lượng mà ac quy 2 cung cấp trong 5 phút là 2,16 kJ. |  |
| --- | --- |

Câu 25. Có 36 nguồn giống nhau, mỗi nguồn có suất điện động 12V và điện trở trong 2Ω được ghép thành bộ nguồn hỗn hợp đối xứng gồm n dãy song song, mỗi dãy gồm m nguồn nối tiếp (m,n > 1). Mạch ngoài của bộ nguồn này là 6 bóng đèn giống nhau được mắc song song. Khi đó các bóng đèn đều sáng bình thường, hiệu điện thế mạch ngoài là 120V và công suất mạch ngoài là 360W. Năng lượng bộ nguồn thời gian 1 phút là

A. 432 J.			B. 25,75 kJ.			C. 25,92 kJ.			D. 1800 J.

| Câu 26. Hai nguồn điện có suất điện động như nhau 2 V và có điện trở trong tương ứng là r1 = 0,4 Ω và r2 = 0,2 Ω được mắc với điện trở R thành mạch điện kín có sơ đồ như hình vẽ. Biết rằng, khi đó hiệu điện thế giữa cực dương so với cực âm của nguồn này chênh lệch nhau 0,5 V so với nguồn kia. Giá trị của R là A. 0,2 Ω. B. 0,4 Ω. C. 0,25 Ω. D. 1 Ω |  |
| --- | --- |

| Câu 27. Hai nguồn điện có suất điện động và điện trở trong tương ứng là = 3 V; t2 = 0,6 Ω và = 1,5 V; r2 = 0,4 Ω được mắc với điện trở R = 3,5 Ω thành mạch điện kín có sơ đồ như hình vẽ. Chọn phương án đúng. A. Cường độ dòng điện chạy trong mạch là 1,5A B. Hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn 1 là 2,4V C. Hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn 2 là 1,2V D. Hiệu điện thế trên R là 3,6V |  |
| --- | --- |

| Câu 28. Hai nguồn điện có cùng suất điện động và cùng điện trở trong được mắc thành bộ nguồn và được mắc với điện trở R = 11Ω như sơ đồ hình vẽ. Trong trường hợp Hình a thì hiệu điện thế hai đầu R là 4,4 V; còn trong trường hợp Hình b thì hiệu điện thế hai đầu R là 2,75 V. Suất điện động và điện trở trong lần lượt là A. 6 V và 2 Ω. B. 3 V và 2 Ω. C. 3V và 3 Ω. D. 6V và 3Ω |  |
| --- | --- |

| Câu 29. Hai nguồn điện có suất điện động và điện trở trong tương đương là = 4V, r1 = 2Ω, = 7V, r2 = 3Ω được mắc với biến trở R thành mạch điện kín theo sơ đồ như hình vẽ. Để khỗng có dòng điện chạy qua nguồn thì giá trị của biến trở là? A. 2 Ω B. 4 Ω C. 5 Ω D. 6 Ω |  |
| --- | --- |

| Câu 30. Cho mạch điện như hình vẽ. Trong đó bộ nguồn gồm 8 acquy mỗi cái có suất điện động 2V, điện trở trong 0,4Ω mắc thành 2 nhánh, mỗi nhánh có 4 nguồn mắc nối tiếp; đèn dây tóc Đ loại 6V – 6W; R1 = 0,2Ω; R2 = 6Ω; R3 = 4Ω; R4 = 4Ω. Coi điện trở bóng đèn khỗng thay đổi. Hiệu điện thế giữa hai điểm M và N là A. – 1,9 V B. + 1,9V C. + 1,7V D. – 1,7V |  |
| --- | --- |

| Câu 31. Cho mạch điện như hình vẽ. Trong đó = 12 V; = 4 V; r1 = r2 = 0,4 Ω; Đèn dây tóc Đ loại 6 V − 3 W; R1 = 0,2 Ω; R2 = 3 Ω; R3 = 1 Ω; R4 = 4 Ω. Coi điện trở bóng đèn khỗng thay đổi. Hiệu điện thể giữa hai điểm M, N là A. −6,7 V. B. +6,7 V. C. +3.15V. D. −3,15 V. |  |
| --- | --- |

| Câu 32. Cho mạch điện như hình vẽ. Trong đó bộ nguồn có 7 nguồn giống nhau, mỗi nguồn có suất điện động 3 V, điện trở trong 0,2 Ω mắc như hình vẽ. Đèn dây tóc Đ loại 9 V − 27 W; R1 = 2,2 Ω; R2 = 4 Ω; R3 = 2 Ω. Coi điện trở của đèn khỗng đổi theo nhiệt độ. Hiệu điện thế UMN là A. 4,2 V. B. 3.4V. C. 2,5 V. D. 2,3 V. |  |
| --- | --- |

Câu 33. Ba nguồn có suất điện động bằng nhau nhưng các điện trở trong khác nhau. Biết công suất điện lớn nhất mà mỗi nguồn có thể cung cấp cho mạch ngoài lần lượt là P1 = 10 W, P2 = 20 W và P2 = 30 W. Công suất điện lớn nhất mà cả hai nguồn đó có thể cung cấp cho mạch ngoài khi chúng mắc nối tiếp là

A. 80 W.			B. 49 W.			C. 60 W.			D. 75 W.

Câu 34. Một bộ nguồn gồm 24 ac quy giống nhau, mỗi ac quy có suất điện động 2 V và điện trở trong 0,2 Ω, được mắc theo kiểu hỗn hợp đối xứng gồm n dãy trên mỗi dãy có m ac quy. Điện trở R = 0,3 Ω được mắc vào hai cực của bộ nguồn này. Để dòng điện chạy Qua điện trở R có cường độ cực đại thì n bằng

A. 3.			B. 4.				C. 6.				D. 8.

Câu 35. Có 12 bóng đèn cùng loại 3 V − 3 W và một số nguồn điện có cùng suất điện động 4 V và điện trở trong 1 Ω. Các nguồn được mắc thành bộ nguồn hỗn hợp đối xứng gồm n dãy song song trên mỗi dãy có m nguồn nối tiếp. Các bóng được mắc thành y dãy song song trên mỗi dãy có x bóng nối tiếp. Biết n > x > 1, các đèn đều sáng bình thường và số nguồn cần ít nhất. Giá trị (m + y) bằng

A. 6.			B. 9.				C. 12.				D. 15.

Câu 36. Có một số bóng đèn cùng loại 3 V − 3 W và 12 nguồn điện có cùng suất điện động 4 V và điện trở trong 1 Ω. Các nguồn được mắc thành bộ nguồn hỗn hợp đối xứng gồm n dãy song song trên mỗi dãy có m nguồn nối tiếp. Các bóng được mắc thành y dãy song song trên mỗi dãy có x bóng nối tiếp. Biêt các đèn đều sáng bình thường và số đèn là lớn nhất. Giá trị (m + y) bằng

A. 10.			B. 9.				C. 12.				D. 15.

| Câu 37. Cho mạch điện như hình vẽ. Đèn dây tóc Đ ghi 12 V − 6 W. Các nguồn điện = 9V; r1 = 0,8 Ω và = 6V, r2 = 0,2Ω; R2 = 144 Ω. Nếu đèn sáng bình thường thì R1 bằng A. 7,2 Ω. B. 2,5 Ω. C. 2 Ω. D. 4,8 Ω. |  |
| --- | --- |

## ĐÁP ÁN BÀI TẬP TỰ LUYỆN

| 1.D | 2.C | 3.A | 4.B | 5.B | 6.D | 7.D | 8.D | 9.C | 10.D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.B | 12.C | 13.C | 14.D | 15.D | 16.D | 17.A | 18.B | 19.C | 20.C |
| 21.C | 22.D | 23.D | 24.D | 25.C | 26.D | 27.B | 28.B | 29.B | 30.A |
| 31.A | 32.B | 33.B | 34.B | 35.B | 36.A | 37.D |  |  |  |

## PHẦN 1. ÔN TẬP CHUYÊN ĐỀ 3. ĐỊNH LUẬT ÔM ĐỐI VỚI TOÀN MẠCH

Câu 1. Biểu thức liên hệ giữa hiệu điện thế, cường độ dòng điện và điện trở của hai vật dẫn mắc nối tiếp và mắc song song có dạng là:

A. Nối tiếp  song song  		B. Nối tiếp  song song

C. Nối tiếp  song song  		D. Nối tiếp  song song

Câu 2. Các dụng cụ điện trong nhà thường được mắc nối tiếp hay song song, vì sao?

A. mắc song song vì nếu 1 vật bị hỏng, vật khác vẫn hoạt động bình thường và hiệu điện thế định mức các vật bằng hiệu điện thế của nguồn

B. mắc nối tiếp vì nếu 1 vật bị hỏng, các vật khác vẫn hoạt động bình thường và cường độ định mức của các vật luôn bằng nhau

C. mắc song song vì cường độ dòng điện qua các vật luôn bằng nhau và hiệu điện thế định mức của các vật bằng hiệu điện thế của nguồn

D. mắc nối tiếp nhau vì hiệu điện thế định mức của các vật bằng hiệu điện thế của nguồn, và cường độ định mức qua các vật luôn bằng nhau

Câu 3. Một bóng đèn điện trở 87Ω mắc với một ampe kế có điện trở 1 Ω. Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch là 220V. Tim hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn:

A. 220V			B. 110V			C. 217,5V			D. 188V

Câu 4. Giữa hai đầu mạng điện có mắc song song 3 dây dẫn điện trở lần lượt là R1 = 4 Ω, R2 = 5 Ω, R3 = 20 Ω. Tìm hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch nếu cường độ dòng điện trong mạch chính là 2,2A:

A. 8,8V			B. 11V				C. 63,8V			D. 4,4V

Câu 5. Giữa hai đầu mạng điện có mắc song song 3 dây dẫn điện trở lần lượt là R1 = 4 Ω, R2 = 5 Ω, R3 = 20 Ω. Tìm cường độ dòng điện qua R, nếu cường độ dòng điện trong mạch chính là 5A:

A. 1,5A			B. 2,5A			C. 2A				D. 0,5A

Câu 6. Một hiệu điện thế như nhau mắc vào hai loại mạch: Mạch 1 gồm hai điện trở giống nhau đều bằng K mắc nối tiếp thì dòng điện chạy trong mạch chính là I1, mạch 2 gồm hai điện trở giống nhau cũng đều bằng R mắc song song thì dòng điện chạy trong mạch chính là I2. Mối quan hệ giữa I1 và I2 là:

A. I1 = I2			B. I2 = 2I1			C. I2 = 4I1			D. I2 = 16I1

| Câu 7. Cho mạch điện như hình vẽ, quan hệ giữa I và I1 là A. B. C. D. |  |
| --- | --- |

| Câu 8. Cho mạch điện như hình vẽ. Nếu R1 giảm xuống thì: A. độ giảm thế trên R2 giảm B. dòng điện qua R1 là hằng số C. dòng điện qua R1 tăng D. công suất tiêu thụ trên R2 giảm |  |
| --- | --- |

| Câu 9. Cho mạch điện như hình vẽ R = 6 Ω, UAB = 30V. Cường độ dòng điện trong mạch chính và qua nhánh 2R lần lượt là: A. 2A; 1A B. 3A; 2A C. 2A; 0,67A D. 3A; 1A |  |
| --- | --- |

| Câu 10. Cho mạch điện như hình vẽ R1 = 1Ω, R2 = 2 Ω, R3 = 3 Ω, R4 = 4 Ω, I1 = 2 A, tính UAB. A. UAB = 10V B. UAB = 11,5V C. UAB = 12V D. UAB = 15,6V |  |
| --- | --- |

| Câu 11. Cho mạch điện như hình vẽ, UM = 30V, các điện trở giống nhau đều bằng 6 Ω. Cường độ dòng điện trong mạch chính là A. 0,5A B. 1,5A C. 3,5A D. 2,5A |  |
| --- | --- |

| Câu 12. Cho mạch điện như hình vẽ. R1 =10 Ω; R2 = R3 = 6 Ω; R4 = R5 = R6 = 2 Ω. Tính RAB? A. 10 Ω B. 60 C. 120 D. 14 Ω |  |
| --- | --- |

Câu 13. Cho mạch điện như hình vẽ. R1 =10 Ω; R2 = R3 = 6 Ω; R4 = R5 = R6 = 2 Ω . Biết cường độ dòng điện qua R4 là 2A. Tính UAB

A. 36V			B. 72V				C. 90V				D. 18V

| Câu 14. Cho mạch điện mắc như hình vẽ. Nếu mắc vào AB hiệu điện thế UAB = 100 V thì UCD = 60V, I2 = 1A. Nếu mắc vào CD: UCD = 120V thì UAB = 90 V. Tính R1, R2, R3 A. R1 =120 Ω; R2 =60 Ω; R3 =40 Ω B. R1 =120 Ω; R2 = 40 Ω; R3 =60 Ω C. R1 =90 Ω; R2 = 40 Ω; R3 = 60 Ω D. R1 =180 Ω; R2 =60 Ω; R3 = 90 Ω |  |
| --- | --- |

| Câu 15. Cho mạch điện như hình vẽ. Nếu mắc vào AB: UAB = 120V thì UCD = 30 V và I3 = 2A. Nếu mắc vào CD: UCD = 120V thì = 20V. Tính R1, R2, R3. A. R1 = 12 Ω; R2 = 40 Ω; R3 = 20 Ω B. R1 = 6 Ω; R2 =30 Ω; R3 =15 Ω C. R1 = 9 Ω; R2 = 40 Ω; R3 = 30 Ω D. R1 =18 Ω; R2 =10 Ω; R3 =15 Ω |  |
| --- | --- |

| Câu 16. Cho mạch điện như hình vẽ UAB = 20V, R1 =2 Ω, R2 = 1 Ω, R3 = 6 Ω, R4 = 4 Ω, K mở; tính cường độ dòng điện qua các điện trở: A. I1 = 1,5A, I2 = 3A B. I1 = 2,5A, I2 = 4A C. I1 = 3A, I2 = 5A D. I1 = 3,5A, I2 = 6A |  |
| --- | --- |

| Câu 17. Cho mạch điện như hình vẽ UAB = 20V, R1 =2 Ω, R2 = 1 Ω, R3 = 6 Ω, R4 = 4 Ω, Khóa K đóng. Tính cường độ dòng điện qua R1 và R2 biết K không điện trở: A. I1 = 1,8A; I2 = 3,61 A B. I1 = 1,9A; I2 = 3,82A C. I1 = 2,16A; I2 = 4,33A D. I1 = 2,35A; I2 = 5,16A |  |
| --- | --- |

Câu 18. Một bóng đèn ghi 3V - 3W khi đèn sáng bình thường điện trở đèn có giá trị là:

A. 90			B. 30				C. 60				D. 120

Câu 19. Một bóng đèn ghi 6V - 6W mắc vào hiệu điện thế 6V thì cường độ dòng điện qua bóng là:

A. 36A			B. 6A				C. 1A				D. 12A

Câu 20. Để bóng đèn 120V - 60W sáng bình thường ở mạng điện có hiệu điện thế 220V người ta phải mắc nối tiếp với nó một một điện trở R có giá trị là:

A. 410 Ω			B. 80 Ω			C. 200 Ω			D. 100 Ω

| Câu 21. Cho mạch điện như hình vẽ. R1 = 30, R2 = 20, = 30, UAB = 12V. Tính R để cường độ dòng điện qua ampe kế bằng không: A. Rx = 4Ω B. Rx = 5Ω C. Rx = 6Ω D. Rx = 7Ω |  |
| --- | --- |

| Câu 22. Cho mạch điện như hình vẽ R1 = 30, R2 = 20, R3 = 30, UAB = 12V, Rx = 10. Tính cường độ dòng điện qua ampe kế, coi ampe kế có điện trở không đáng kể A. 0,5A B. 0/75A C. 1A D. 1,25A |  |
| --- | --- |

| Câu 23. Cho mạch điện như hình vẽ Câu 21, thay ampe kế bằng vônkế, R1 = 3 Ω, R2 = 2 Ω, R3 =1 Ω, UAB = 12V. Tính R để vôn kế chỉ số không: A. 2/3 Ω B. 1 Ω C. 2 Ω D. 3 Ω |  |
| --- | --- |

| Câu 24. Cho mạch điện như hình vẽ Câu 21, thay ampe kế bằng vôn kế, R1 = 3 Ω, R2 = 2 Ω, R3 = 1 Ω, UAB = 12 V. Vôn kế chỉ 2V, cực dương mắc vào điểm M, coi điện trở vôn kế rất lớn. Tính R . A. 0,1 Ω B. 0,18 Ω C. 1,4 Ω D. 0,28 Ω |  |
| --- | --- |

| Câu 25. Cho mạch điện như hình vẽ. R1 = 1 Ω, R2 = 3 Ω, Rv = ∞, UAB = 12V. Khóa K mở, vôn kế chỉ 2V. Tính R3? A. 2Ω B. 3 Ω C. 4 Ω D. 5 Ω |  |
| --- | --- |

| Câu 25. Cho mạch điện như hình vẽ. R1 = 1 Ω, R2 = 3 Ω, Rv = ∞, UAB = 12V. Khóa K mở, vôn kế chỉ 2V. Tính R3? A. 2Ω B. 3 Ω C. 4 Ω D. 5 Ω |  |
| --- | --- |

| Câu 26. Cho mạch điện như hình vẽ R1 = 1 Ω, R2 = 3 Ω, Rv = ∞,, R3 = 5 Ω. Khóa K đóng, vôn kế chỉ số không. Tính R4 ? A. 11 Ω B. 13 Ω C. 15 Ω D. 17 Ω |  |
| --- | --- |

| Câu 27. Cho mạch điện như hình vẽ. R1 = 1 Ω, R2 = 3 Ω, Rv = ∞, UAB = 12V. Khóa K đóng, vôn kế chỉ 1V. Tính R4 ? A. 9 Ω hoặc 33 Ω B. 9 Ω hoặc 18 Ω C. 18 Ω hoặc 33 Ω D. 12 Ω hoặc 24 Ω |  |
| --- | --- |

Câu 28. Một ampe kế có điện trở bằng 9 Ω chỉ cho dòng điện tối đa là 0,1A đi qua. Muốn mắc vào mạch điện có dòng điện chạy trong nhánh chính là 5A mà ampe kế hoạt động bình thường không bị hỏng thì phải mắc song song với nó điện trở R là:

A. 0,10			B. 0,120			C. 0,160			D. 0,180

Câu 29. Một vôn kế có điện trở 10K Ω có thể đo được tối đa hiệu điện thế 120V. Muốn mắc vào mạch điện có hiệu điện thế 240V phải mắc nối tiếp với nó một điện trở R là:

A. 5K Ω			B. 10K Ω			C. 15 K Ω			D. 20K Ω

Câu 30. Một ampe kế có điện trở bằng 20 chỉ cho dòng điện tối đa là 10mA đi qua. Muốn mắc vào mạch điện có dòng điện chạy trong nhánh chính là 50mA mà ampe kếhoạt động bình thường không bị hỏng thì phải mắc với nó điện trở R:

A. nhỏ hơn 20 song song với ampe kế			B. lớn hơn 20 song song với ampe kế

C. nhỏ hơn 20 nối tiếp với ampe kế			D. lớn hơn 20 nối tiếp với ampe kế

| Câu 31. Cho mạch điện như hình vẽ, vôn kế điện trở rất lớn, R1 = 3 Ω, R2 = 2 Ω, Rv = ∞,UAB = 12V. Vôn kế chỉ 3V, cực dương mắc vào điểm N. Tính R . A. 0,80 B. 1,180 C. 20 D. 2,280 |  |
| --- | --- |

Câu 32. Một vôn kế có điện trở R đo được hiệu điện thế tối đa là 50mV. Muốn mắc vào mạch có hiệu điện thế 20V mà vôn kế không bị hỏng người ta nối với vôn kế điện trở R:

A. nhỏ hơn R rất nhiều, song song với vôn kế		B. lớn hơn R rất nhiều, song song với vôn kế

C. nhỏ hơn R rất nhiều, nối tiếp với vôn kế		D. lớn hơn R rất nhiều, nối tiếp với vôn kế

Câu 33. Bốn điện trở giống nhau mắc nối tiếp và nối vào mạng điện có hiệu điện thế không đổi UAB = 132V: Dùng vôn kế có điện trớ Ry khi nối vào A, C vôn kế chỉ 44V. Hỏi khi vôn kế nối vào A, D nó sẽ chỉ bao nhiêu:

A. 12V 			B. 20V 			C. 24V 				D. 36V

| Câu 34. Cho mạch điện như hình vẽ. UAB = 120V, hai vôn kế có điện trở rất lớn, R1 có điện trở rất nhỏ so với R2. Số chỉ của các vôn kế là: A. U1 = 10V; U2= 110V B. U1 = 60V; U2 = 60V C. U1= 120V; U2 = 0V D. U1 = 0V; U2 = 120V |  |
| --- | --- |

Câu 35. Một điện kế có thể đo được dòng điện tối đa là 10mA đế dùng làm vôn kế có thể đo tối đa 25V, thì người ta sẽ dùng thêm:

A. điện trở nhỏ hơn 20 mắc song song với điện kế đó

B. điện trở lớn hơn 20 mắc song song với điện kế đó

C. điện trở nhỏ hơn 20 mắc nối tiếp với điện kế đó

D. điện trở lớn hơn 20 mắc nối tiếp với điện kế đó

Câu 36. Một điện kế có điện trở 10, đo được dòng điện tối đa 50mA. Phải làm thế nào đê sử dụng điện kế này làm ampe kế đo cường độ dòng điện tối đa 2,5A:

A. Mắc song song với điện kế một điện trở 0,2 Ω

B. Mắc nối tiếp với điện kế một điện trở 4 Ω

C. Mắc nối tiếp với điện kế một điện trở 20 Ω

D. Mắc song song với điện kế một điện trớ 0,02 Ω

Câu 37. Một điện kế có điện trở 20, trên điện kế có 100 độ chia, mỗi độ chia có giá trị 0,05mA. Muốn dùng điện

kế làm vôn kế đo hiệu điện thế cực đại 120V thì phải làm thế nào:

A. Mắc song song với điện kế điện trở 23998 Ω

B. Mắc nối tiếp với điện kế điện trở 23998 Ω

C. Mắc nối tiếp với điện kế điện trở 11999 Ω

D. Mắc song song với điện kế điện trở 11999 Ω

Câu 38. Một điện kế có điện trở 24,50 đo được dòng điện tối đa là 0,01A và có 50 độ chia. Muốn chuyển điện kế thành ampe kế mà mỗi độ chia ứng với 0,1 A thì phải mắc song song với điện kế đó một điện trở:

A. 0,10			B. 0,30				C. 0,50				D. 0,70

Câu 39. Một vôn kế có điện trở 12K Ω đo được hiệu điện thế lớn nhất 110V. Nếu mắc vôn kế với điện trở 24K Ω thì vôn kế đo được hiệu điện thế lớn nhất là bao nhiêu:

A. 165V			B. 220V			C. 330V			D. 440V

Câu 40. Một ampe kế có điện trở 0,49 Ω đo được dòng điện lớn nhất là 5A. Người ta mắc thêm điện trở 0,245 Ω song song với ampe kế trên để trở thành hệ thống có thể đo được dòng điện lớn nhất bằng bao nhiêu:

A. 10A			B. 12,5A			C. 15A				D. 20A

## PHẦN 1. LỜI GIẢI CHI TIẾT ÔN TẬP CHUYÊN ĐỀ 3

ĐÁP ÁN VÀ LỜI GIẢI CHI TIẾT

| 1.C | 2.C | 3.C | 4.D | 5.B | 6. | 7.B | 8.C | 9.D | 10.B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.C | 12.C | 13.B | 14.B | 15.B | 16.B | 17.C | 18.B | 19.C | 20.C |
| 21.C | 22.B | 23.A | 24.B | 25.D | 26.C | 27.A | 28.D | 29.B | 30.A |
| 31.C | 32.D | 33.C | 34.D | 35.D | 36.D | 37.B | 38.C | 39.C | 40.B |

Câu 1. Biểu thức liên hệ giữa hiệu điện thế, cường độ dòng điện và điện trở của hai vật dẫn mắc nối tiếp và mắc song song có dạng là:

A. Nối tiếp  song song  		B. Nối tiếp  song song

C. Nối tiếp  song song  		D. Nối tiếp  song song

Câu 1. Chọn đáp án C

Lời giải:

+ Khi mắc nối tiếp thì

+ Khi mắc song song thì

- Chọn đáp án C

Câu 2. Các dụng cụ điện trong nhà thường được mắc nối tiếp hay song song, vì sao?

A. mắc song song vì nếu 1 vật bị hỏng, vật khác vẫn hoạt động bình thường và hiệu điện thế định mức các vật bằng hiệu điện thế của nguồn

B. mắc nối tiếp vì nếu 1 vật bị hỏng, các vật khác vẫn hoạt động bình thường và cường độ định mức của các vật luôn bằng nhau

C. mắc song song vì cường độ dòng điện qua các vật luôn bằng nhau và hiệu điện thế định mức của các vật bằng hiệu điện thế của nguồn

D. mắc nối tiếp nhau vì hiệu điện thế định mức của các vật bằng hiệu điện thế của nguồn, và cường độ định mức qua các vật luôn bằng nhau

Câu 2. Chọn đáp án C

Lời giải:

+ Mắc song song vì cường độ dòng điện qua các vật luôn bằng nhau và hiệu điện thế định mức của chúng bằng hiệu điện thế của nguồn

- Chọn đáp án C

Câu 3. Một bóng đèn điện trở 87Ω mắc với một ampe kế có điện trở 1 Ω. Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch là 220V. Tim hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn:

A. 220V			B. 110V			C. 217,5V			D. 188V

Câu 3. Chọn đáp án C

Lời giải:

+

- Chọn đáp án C

Câu 4. Giữa hai đầu mạng điện có mắc song song 3 dây dẫn điện trở lần lượt là R1 = 4 Ω, R2 = 5 Ω, R3 = 20 Ω. Tìm hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch nếu cường độ dòng điện trong mạch chính là 2,2A:

A. 8,8V			B. 11V				C. 63,8V			D. 4,4V

Câu 4. Chọn đáp án D

Lời giải:

+

+

- Chọn đáp án D

Câu 5. Giữa hai đầu mạng điện có mắc song song 3 dây dẫn điện trở lần lượt là R1 = 4 Ω, R2 = 5 Ω, R3 = 20 Ω. Tìm cường độ dòng điện qua R, nếu cường độ dòng điện trong mạch chính là 5A:

A. 1,5A			B. 2,5A			C. 2A				D. 0,5A

Câu 5. Chọn đáp án B

Lời giải:

+ Áp dụng kết quả câu 4 ta được:

- Chọn đáp án B

Câu 6. Một hiệu điện thế như nhau mắc vào hai loại mạch: Mạch 1 gồm hai điện trở giống nhau đều bằng K mắc nối tiếp thì dòng điện chạy trong mạch chính là I1, mạch 2 gồm hai điện trở giống nhau cũng đều bằng R mắc song song thì dòng điện chạy trong mạch chính là I2. Mối quan hệ giữa I1 và I2 là:

A. I1 = I2			B. I2 = 2I1			C. I2 = 4I1			D. I2 = 16I1

Câu 6. Chọn đáp án C

Lời giải:

+

- Chọn đáp án C

| Câu 7. Cho mạch điện như hình vẽ, quan hệ giữa I và I1 là A. B. C. D. |  |
| --- | --- |

Câu 7.  Chọn đáp án B

Lời giải:

+  (vì 2 điện trở mắc song song)

- Chọn đáp án B

| Câu 8. Cho mạch điện như hình vẽ. Nếu R1 giảm xuống thì: A. độ giảm thế trên R2 giảm B. dòng điện qua R1 là hằng số C. dòng điện qua R1 tăng D. công suất tiêu thụ trên R2 giảm |  |
| --- | --- |

Câu 8. Chọn đáp án C

Lời giải:

+ Nếu R1 giảm thì  tăng

- Chọn đáp án C

| Câu 9. Cho mạch điện như hình vẽ R = 6 Ω, UAB = 30V. Cường độ dòng điện trong mạch chính và qua nhánh 2R lần lượt là: A. 2A; 1A B. 3A; 2A C. 2A; 0,67A D. 3A; 1A |  |
| --- | --- |

Câu 9. Chọn đáp án D

Lời giải:

+ Mạch gồm R1 nt  và

+

+

+

- Chọn đáp án D

| Câu 10. Cho mạch điện như hình vẽ R1 = 1Ω, R2 = 2 Ω, R3 = 3 Ω, R4 = 4 Ω, I1 = 2 A, tính UAB. A. UAB = 10V B. UAB = 11,5V C. UAB = 12V D. UAB = 15,6V |  |
| --- | --- |

Câu 10. Chọn đáp án B

Lời giải:

+ Mạch gồm R1 nt

+

+

+

- Chọn đáp án B

| Câu 11. Cho mạch điện như hình vẽ, UM = 30V, các điện trở giống nhau đều bằng 6 Ω. Cường độ dòng điện trong mạch chính là A. 0,5A B. 1,5A C. 3,5A D. 2,5A |  |
| --- | --- |

Câu 11. Chọn đáp án C

Lời giải:

+ Mạch có cấu tạo là

+

+

+ Cường độ dòng điện qua mạch chính là:

- Chọn đáp án C

| Câu 12. Cho mạch điện như hình vẽ. R1 =10 Ω; R2 = R3 = 6 Ω; R4 = R5 = R6 = 2 Ω. Tính RAB? A. 10 Ω B. 60 C. 120 D. 14 Ω |  |
| --- | --- |

Câu 12. Chọn đáp án C

Lời giải:

+ Mạch có cấu tạo là R1 nt

+

- Chọn đáp án C

Câu 13. Cho mạch điện như hình vẽ. R1 =10 Ω; R2 = R3 = 6 Ω; R4 = R5 = R6 = 2 Ω . Biết cường độ dòng điện qua R4 là 2A. Tính UAB

A. 36V			B. 72V				C. 90V				D. 18V

Câu 13. Chọn đáp án B

Lời giải:

+

- Chọn đáp án C

| Câu 14. Cho mạch điện mắc như hình vẽ. Nếu mắc vào AB hiệu điện thế UAB = 100 V thì UCD = 60V, I2 = 1A. Nếu mắc vào CD: UCD = 120V thì UAB = 90 V. Tính R1, R2, R3 A. R1 =120 Ω; R2 =60 Ω; R3 =40 Ω B. R1 =120 Ω; R2 = 40 Ω; R3 =60 Ω C. R1 =90 Ω; R2 = 40 Ω; R3 = 60 Ω D. R1 =180 Ω; R2 =60 Ω; R3 = 90 Ω |  |
| --- | --- |

Câu 14. Chọn đáp án B

Lời giải:

+ Nếu mắc vào AB mạch có dạng

+

+ Nếu mắc vào CD mạch có dạng

- Chọn đáp án B

| Câu 15. Cho mạch điện như hình vẽ. Nếu mắc vào AB: UAB = 120V thì UCD = 30 V và I3 = 2A. Nếu mắc vào CD: UCD = 120V thì = 20V. Tính R1, R2, R3. A. R1 = 12 Ω; R2 = 40 Ω; R3 = 20 Ω B. R1 = 6 Ω; R2 =30 Ω; R3 =15 Ω C. R1 = 9 Ω; R2 = 40 Ω; R3 = 30 Ω D. R1 =18 Ω; R2 =10 Ω; R3 =15 Ω |  |
| --- | --- |

Câu 15. Chọn đáp án B

Lời giải:

+ Nếu mắc vào AB mạch gồm

+

+

+ Nếu mắc vào CD mạch gồm

- Chọn đáp án B

| Câu 16. Cho mạch điện như hình vẽ UAB = 20V, R1 =2 Ω, R2 = 1 Ω, R3 = 6 Ω, R4 = 4 Ω, K mở; tính cường độ dòng điện qua các điện trở: A. I1 = 1,5A, I2 = 3A B. I1 = 2,5A, I2 = 4A C. I1 = 3A, I2 = 5A D. I1 = 3,5A, I2 = 6A |  |
| --- | --- |

Câu 16. Chọn đáp án B

Lời giải:

+ K mở mạch gồm

+

- Chọn đáp án B

| Câu 17. Cho mạch điện như hình vẽ UAB = 20V, R1 =2 Ω, R2 = 1 Ω, R3 = 6 Ω, R4 = 4 Ω, Khóa K đóng. Tính cường độ dòng điện qua R1 và R2 biết K không điện trở: A. I1 = 1,8A; I2 = 3,61 A B. I1 = 1,9A; I2 = 3,82A C. I1 = 2,16A; I2 = 4,33A D. I1 = 2,35A; I2 = 5,16A |  |
| --- | --- |

Câu 17. Chọn đáp án C

Lời giải:

+ Khi khóa K đóng mạch gồm

+ ;

+

+

- Chọn đáp án C

Câu 18. Một bóng đèn ghi 3V - 3W khi đèn sáng bình thường điện trở đèn có giá trị là:

A. 90			B. 30				C. 60				D. 120

Câu 18. Chọn đáp án B

Lời giải:

+

- Chọn đáp án B

Câu 19. Một bóng đèn ghi 6V - 6W mắc vào hiệu điện thế 6V thì cường độ dòng điện qua bóng là:

A. 36A			B. 6A				C. 1A				D. 12A

Câu 19. Chọn đáp án C

Lời giải:

+

- Chọn đáp án C

Câu 20. Để bóng đèn 120V - 60W sáng bình thường ở mạng điện có hiệu điện thế 220V người ta phải mắc nối tiếp với nó một một điện trở R có giá trị là:

A. 410 Ω			B. 80 Ω			C. 200 Ω			D. 100 Ω

Câu 20. Chọn đáp án C

Lời giải:

+

+

- Chọn đáp án C

| Câu 21. Cho mạch điện như hình vẽ. R1 = 30, R2 = 20, = 30, UAB = 12V. Tính R để cường độ dòng điện qua ampe kế bằng không: A. Rx = 4Ω B. Rx = 5Ω C. Rx = 6Ω D. Rx = 7Ω |  |
| --- | --- |

Câu 21. Chọn đáp án C

Lời giải:

+ Khi ampe kế có chỉ số bằng 0 tức là không có dòng ddienj qua hai điểm đó hai

+

• Đây được gọi là mạch cầu cân bằng.

- Chọn đáp án C

| Câu 22. Cho mạch điện như hình vẽ R1 = 30, R2 = 20, R3 = 30, UAB = 12V, Rx = 10. Tính cường độ dòng điện qua ampe kế, coi ampe kế có điện trở không đáng kể A. 0,5A B. 0/75A C. 1A D. 1,25A |  |
| --- | --- |

Câu 22. Chọn đáp án B

Lời giải:

+ Giả sử chiều dòng điện qua ampe kế là từ D đến c (kí hiệu trên hình vẽ), và ampe kế có điện trở không đáng kế nên ta có thể chập 2 điếm C, D với nhau, mạch trở thành

+

+

+

+ Ta có

+

Vậy cường độ dòng điện qua ampe kế là 1A và ampe kế có chiều ngược lại vói chiều dòng điện ta giả sử.

- Chọn đáp án B

| Câu 23. Cho mạch điện như hình vẽ Câu 21, thay ampe kế bằng vônkế, R1 = 3 Ω, R2 = 2 Ω, R3 =1 Ω, UAB = 12V. Tính R để vôn kế chỉ số không: A. 2/3 Ω B. 1 Ω C. 2 Ω D. 3 Ω |  |
| --- | --- |

Câu 23. Chọn đáp án A

Lời giải:

+ Gọi 2 điểm nút lần lượt là C và D vôn kế có chỉ số bằng 0 thì:

+ Mạch bây giờ gồm

- Chọn đáp án A

| Câu 24. Cho mạch điện như hình vẽ Câu 21, thay ampe kế bằng vôn kế, R1 = 3 Ω, R2 = 2 Ω, R3 = 1 Ω, UAB = 12 V. Vôn kế chỉ 2V, cực dương mắc vào điểm M, coi điện trở vôn kế rất lớn. Tính R . A. 0,1 Ω B. 0,18 Ω C. 1,4 Ω D. 0,28 Ω |  |
| --- | --- |

Câu 24. Chọn đáp án B

Lời giải:

+  Gọi 2 điểm nút lần lượt là M và N, vôn kế có chi số bằng 0 thì

+ Mạch bây giờ gồm

+

- Chọn đáp án B

| Câu 25. Cho mạch điện như hình vẽ. R1 = 1 Ω, R2 = 3 Ω, Rv = ∞, UAB = 12V. Khóa K mở, vôn kế chỉ 2V. Tính R3? A. 2Ω B. 3 Ω C. 4 Ω D. 5 Ω |  |
| --- | --- |

Câu 25. Chọn đáp án D

Lời giải:

+ Khóa K mở nên sẽ không có dòng điện đi vào điện trở R4 và R2, mạch gồm (R1 nt R3)

+ Vôn kế đo

+ Ta có:

- Chọn đáp án D

| Câu 26. Cho mạch điện như hình vẽ R1 = 1 Ω, R2 = 3 Ω, Rv = ∞,, R3 = 5 Ω. Khóa K đóng, vôn kế chỉ số không. Tính R4 ? A. 11 Ω B. 13 Ω C. 15 Ω D. 17 Ω |  |
| --- | --- |

Câu 26. Chọn đáp án C

Lời giải:

+ Khi vôn kế chỉ số bằng 0 thì mạch trở thành mạch cầu cân bằng khi đó

- Chọn đáp án C

| Câu 27. Cho mạch điện như hình vẽ. R1 = 1 Ω, R2 = 3 Ω, Rv = ∞, UAB = 12V. Khóa K đóng, vôn kế chỉ 1V. Tính R4 ? A. 9 Ω hoặc 33 Ω B. 9 Ω hoặc 18 Ω C. 18 Ω hoặc 33 Ω D. 12 Ω hoặc 24 Ω |  |
| --- | --- |

Câu 27. Chọn đáp án A

Lời giải:

+ Gọi điểm nút gần điện trở 1 là M gần điện trở 2 là N, sẽ có 2 TH xảy ra là cực dưong của vôn kế ở M, 2 là cực dương của vôn kế lớn

+ Mạch gồm (R1 nt R3 ) // (R2 nt R4 )

• TH1: Cực dương ở M

+

+

+

• TH2: Cực dương ở N

+ Làm tương tự bên trên

- Chọn đáp án A

Câu 28. Một ampe kế có điện trở bằng 9 Ω chỉ cho dòng điện tối đa là 0,1A đi qua. Muốn mắc vào mạch điện có dòng điện chạy trong nhánh chính là 5A mà ampe kế hoạt động bình thường không bị hỏng thì phải mắc song song với nó điện trở R là:

A. 0,10			B. 0,120			C. 0,160			D. 0,180

Câu 28. Chọn đáp án D

Lời giải:

+

- Chọn đáp án D

Câu 29. Một vôn kế có điện trở 10K Ω có thể đo được tối đa hiệu điện thế 120V. Muốn mắc vào mạch điện có hiệu điện thế 240V phải mắc nối tiếp với nó một điện trở R là:

A. 5K Ω			B. 10K Ω			C. 15 K Ω			D. 20K Ω

Câu 29. Chọn đáp án B

Lời giải:

+ Mắc nối tiếp thì cường độ dòng điện bằng nhau nên:

- Chọn đáp án D

Câu 30. Một ampe kế có điện trở bằng 20 chỉ cho dòng điện tối đa là 10mA đi qua. Muốn mắc vào mạch điện có dòng điện chạy trong nhánh chính là 50mA mà ampe kếhoạt động bình thường không bị hỏng thì phải mắc với nó điện trở R:

A. nhỏ hơn 20 song song với ampe kế			B. lớn hơn 20 song song với ampe kế

C. nhỏ hơn 20 nối tiếp với ampe kế			D. lớn hơn 20 nối tiếp với ampe kế

Câu 30. Chọn đáp án A

Lời giải:

+

- Chọn đáp án A

| Câu 31. Cho mạch điện như hình vẽ, vôn kế điện trở rất lớn, R1 = 3 Ω, R2 = 2 Ω, Rv = ∞,UAB = 12V. Vôn kế chỉ 3V, cực dương mắc vào điểm N. Tính R . A. 0,80 B. 1,180 C. 20 D. 2,280 |  |
| --- | --- |

Câu 31. Chọn đáp án C

Lời giải:

+ Cực dương ở N:

+

+

+

- Chọn đáp án C

Câu 32. Một vôn kế có điện trở R đo được hiệu điện thế tối đa là 50mV. Muốn mắc vào mạch có hiệu điện thế 20V mà vôn kế không bị hỏng người ta nối với vôn kế điện trở R:

A. nhỏ hơn R rất nhiều, song song với vôn kế		B. lớn hơn R rất nhiều, song song với vôn kế

C. nhỏ hơn R rất nhiều, nối tiếp với vôn kế		D. lớn hơn R rất nhiều, nối tiếp với vôn kế

Câu 32. Chọn đáp án D

Lời giải:

+ Muốn vôn kế không bị hỏng phải nối vôn kế với điện trở R lớn hơn Rvrất nhiều và phải nối tiếp với vôn kế.

- Chọn đáp án D

Câu 33. Bốn điện trở giống nhau mắc nối tiếp và nối vào mạng điện có hiệu điện thế không đổi UAB = 132V: Dùng vôn kế có điện trớ Ry khi nối vào A, C vôn kế chỉ 44V. Hỏi khi vôn kế nối vào A, D nó sẽ chỉ bao nhiêu:

A. 12V 			B. 20V 			C. 24V 				D. 36V

Câu 33. Chọn đáp án C

Lời giải:

+ Khi vôn kế nối vào A, D mạch gồm

+ Gọi cường độ dòng điện qua 2R1 là I1, 2R2 là I2

+ Khi vôn kế nối vào A, D mạch gồm

+ Gọi cường độ dòng điện qua R là I3, 3R2 là I4:

- Chọn đáp án C

| Câu 34. Cho mạch điện như hình vẽ. UAB = 120V, hai vôn kế có điện trở rất lớn, R1 có điện trở rất nhỏ so với R2. Số chỉ của các vôn kế là: A. U1 = 10V; U2= 110V B. U1 = 60V; U2 = 60V C. U1= 120V; U2 = 0V D. U1 = 0V; U2 = 120V |  |
| --- | --- |

Câu 34. Chọn đáp án D

Lời giải:

+ Mạch gồm

- Chọn đáp án D

Câu 35. Một điện kế có thể đo được dòng điện tối đa là 10mA đế dùng làm vôn kế có thể đo tối đa 25V, thì người ta sẽ dùng thêm:

A. điện trở nhỏ hơn 20 mắc song song với điện kế đó	B. điện trở lớn hơn 20 mắc song song với điện kế đó

C. điện trở nhỏ hơn 20 mắc nối tiếp với điện kế đó	D. điện trở lớn hơn 20 mắc nối tiếp với điện kế đó

Câu 35. Chọn đáp án D

Lời giải:

+

+

Nên phải mắc nối tiếp với điện kế đó và có điện trở lớn hơn 2Ω

- Chọn đáp án D

Câu 36. Một điện kế có điện trở 10, đo được dòng điện tối đa 50mA. Phải làm thế nào đê sử dụng điện kế này làm ampe kế đo cường độ dòng điện tối đa 2,5A:

A. Mắc song song với điện kế một điện trở 0,2 Ω		B. Mắc nối tiếp với điện kế một điện trở 4 Ω

C. Mắc nối tiếp với điện kế một điện trở 20 Ω		D. Mắc song song với điện kế một điện trớ 0,02 Ω

Câu 36. Chọn đáp án D

Lời giải:

+

+ Vậy phải mắc song song với điện kế 1 điện trở 0,02Ω

- Chọn đáp án D

Câu 37. Một điện kế có điện trở 20, trên điện kế có 100 độ chia, mỗi độ chia có giá trị 0,05mA. Muốn dùng điện

kế làm vôn kế đo hiệu điện thế cực đại 120V thì phải làm thế nào:

A. Mắc song song với điện kế điện trở 23998 Ω		B. Mắc nối tiếp với điện kế điện trở 23998 Ω

C. Mắc nối tiếp với điện kế điện trở 11999 Ω 		D. Mắc song song với điện kế điện trở 11999 Ω

Câu 37. Chọn đáp án B

Lời giải:

+

+

+

- Chọn đáp án B

Câu 38. Một điện kế có điện trở 24,50 đo được dòng điện tối đa là 0,01A và có 50 độ chia. Muốn chuyển điện kế thành ampe kế mà mỗi độ chia ứng với 0,1 A thì phải mắc song song với điện kế đó một điện trở:

A. 0,10			B. 0,30				C. 0,50				D. 0,70

Câu 38. Chọn đáp án C

Lời giải:

+

+

- Chọn đáp án C

Câu 39. Một vôn kế có điện trở 12K Ω đo được hiệu điện thế lớn nhất 110V. Nếu mắc vôn kế với điện trở 24K Ω thì vôn kế đo được hiệu điện thế lớn nhất là bao nhiêu:

A. 165V			B. 220V			C. 330V			D. 440V

Câu 39. Chọn đáp án C

Lời giải:

+

- Chọn đáp án C

Câu 40. Một ampe kế có điện trở 0,49 Ω đo được dòng điện lớn nhất là 5A. Người ta mắc thêm điện trở 0,245 Ω song song với ampe kế trên để trở thành hệ thống có thể đo được dòng điện lớn nhất bằng bao nhiêu:

A. 10A			B. 12,5A			C. 15A				D. 20A

Câu 40. Chọn đáp án B

Lời giải:

+

- Chọn đáp án B

## PHẦN 2  ÔN TẬP CHUYÊN ĐỀ 3

Câu 1. Một nguồn điện có điện trở trong 0,1 Ω được mắc với điện trở có điện trở 4,8 Ω thành mạch kín. Khi đó hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện là 12 V. Tính suất điện động của nguồn.

A. 12 V			B. 12,25 V		C. 12,5 V		D. 122,5 V

Câu 2. Một acquy có suất điện động E = 2 V, điện trở trong r = 1 Ω và có dung lượng q = 240 A.h. Nối hai cực của acquy với một điện trở R = 9 Ω thì công suất điện tiêu thụ của điện trở đó và hiệu suất của acquy có giá trị lần lượt là:

A. 0,36 W;	90%		B. 0,72 W; 90%	C. 1,8 W; 90%	D. 3,6 W; 90%

Câu 3. Khi mắc điện trở R1 = 5 Ω vào hai cực của một nguồn điện thì hiệu điện thế mạch ngoài là U1 = 10 V, nếu thay Ri bởi điện trở R2 = 11 Ω thì hiệu điện thế mạch ngoài là U2 = 11 V. Tính suất điện động của nguồn điện.

A. 12 V			B. 10 V		C. 11 V		D. 12,5 V

Câu 4. Khi mắc điện trở R= 10 Ω vào hai cực của một nguồn điện có suất điện động E = 6V thì công suất tỏa nhiệt trên điện trở là P = 2,5W. Tính điện trở trong của nguồn điện.

A, 1 Ω		B. 0,5 Ω		C. 2 Ω			D. 0,25 Ω

Câu 5. Khi mắc song song hai điện	trở giống nhau vào nguồn điện thì tiêu thụ công suất 40 W. Nếu mắc nối tiếp vào hai điện trở nói trên vào nguồn điện	đó thì tiêu thụ công suất bằng bao nhiêu ? Biết nguồn điện có điện trở trong không đáng kể.

A. 10 W		B. 20 W		C. 40 W		D. 18 W

Câu 6. Mắc vôn kế V1 có điện trở R1 vào hai cực của nguồn điện (E, r) thì vôn kế chỉ 8V. Mắc thêm vôn kế V2 có điện trở R2 nối tiếp với V1 vào hai cực của nguồn điện thì V1 chỉ 6V và v2 chỉ 3V. Tính suất điện động của nguồn.

A. 10V		B. 12V			C. 8V			D. 16V

| Câu 7. Cho mạch điện như hình vẽ. Nguồn điện có suất điện động E = 9V và điện trở trong r = 1Ω. Các điện trở mạch ngoài R1 = R2 = R3 = 3 Ω, R4 = 6 Ω. 1/ Tính cường độ dòng điện chạy qua điện trở R4. A. 1 A B. 1,5 A C. 2/3 A D. 1/3A 2/ Hiệu suất của nguồn điện gần nhất với giá trị nào sau đây? A. 80% B. 90% C. 85% D. 89% |  |
| --- | --- |

| Câu 8. Cho mạch điện như hình vẽ. Biết E = 30 V, r = 1 Ω, R1 = 12 Ω, R2 = 36 Ω, R3 = 18 Ω, RA = 0 Ω. Tìm số chỉ ampe kế. A. 0,4 A B. 0,8 A C. 1,2 A D. 1 A |  |
| --- | --- |

Câu 9. * Để xác định vị trí chỗ bị chập của một dây đôi điện thoại dài 4km, người ta nối phía đầu dây với nguồn điện một chiều có suất điện động 15V và điện trở trong không đáng kể; một ampe kế có điện trở không đáng kể mắc trong mạch ở phía nguồn điện thì thấy khi đầu dây kia bị tách ra thì ampe kế chỉ 1A, nếu đầu dây kia bị nổi tắt thì ampe kế chỉ 1,8A. Tìm điện trở của phần dây bị chập. Cho biết điện trở của một đơn vị dài của dây là

A. 5Ω		B. 8 Ω			C. 15 Ω		D.10 Ω

| Câu 10. Cho mạch điện như hình vẽ: Nguồn điện có E = 12 V, r = 2 Ω. Các điện trở R1 = 1 Ω; R2 = 2 Ω; R3 = 3 Ω; C1 = 1µF; C2 = 2 µF 1) Cường độ dòng điện do nguồn tạo ra trong mạch có giá trị là: A. 1,5 A B. 2,1 A C. 4,7 A D. 2,0 A 2/ Điện tích trên các tụ điện Cl và C2 có giá trị lần lượt là A. 4,5µC và 15µC B. 15µC và 4,5µC C. l,5µC và 2,25µC D. 2,25µC và 1,5µC |  |  |
| --- | --- | --- |
| Câu 11. Cho mạch điện như hình vẽ. Nguồn điện có suất điện động E = 6V, và điện trở trong r = 0,5 Ω. Các điện trở mạch ngoài R1 = R2 = 2 Ω, R3 = R5 = 4 Ω, R4 = 6 Ω. Điện trở của ampe kế không đáng kế. Tìm số chỉ của ampe kế A. 1,00 A B. 0,25 A C. 0,75 A D. 0,50 A |  |  |
| Câu 12. Có mạch điện như hình vẽ. Nguồn điện có suất điện E = 12V và có điện trở trong r = 0,5 Ω. Các điện trở mạch ngoài R1 = 4,5 Ω, R2 = 4 Ω, R3 = 3 Ω. 1/ Xác định số chỉ của ampe kế khi K mở. A. 4,4 A B. 2,0 A C. 6,9 A D. 1,0 A 2/ Xác định số chỉ của ampe kế khi K đóng. A. 2 A B. 1A C. 1,5 A D. 4,4A |  |  |

3/ Xác định công suất tòa nhiệt ở mạch ngoài khi K đóng

A. 16,875 W  	B. 22 W		C. 43.12 W		D. 11,5W

4/ Xác định hiệu suất của nguồn điện khi K đóng

A. 91,67%		B. 81,67%		C. 95.83%		D. 93,75%

| Câu 13. Có mạch điện như hình vẽ. Các điện trở mạch ngoài R1 = 6 Ω, R2 = 5,5 Ω. Điện trở của ampe kế và khóa K không đáng kể, điện trở của vôn kế rất lớn. Khi K mở vòn kế chỉ 6V. Khi K đóng vôn kế chỉ 5,75 V, số chỉ ampe kế khi đó bằng: A. 0,50 A B. 0,52 A C. 1,00 A D. 1,20 A |  |  |
| --- | --- | --- |
| Câu 14. Cho sơ đồ mạch điện như hình vẽ R1 = 8 Ω; R2 = 3 Ω; R3 = 6 Ω; R4 = 4 Ω; E = 15V, r = 1 Ω, C = 3µF, Rv vô cùng lớn. 1/ Xác định cường độ dòng điện chạy qua điện trở R3. A. B. C. D. 0,5A 2/ Xác định số chỉ của Vôn kế. A. 2 V B.15 V C. 12 V D. 14V 3/ Xác định điện tích của tụ. A. 42 µC B. 30 µC C. 45µC D. 6µC |  |  |
| Câu 15. Cho sơ đồ mạch điện như hình vẽ E = 12V, r = 2Ω. 1/ Cho R = 10Q. Tính công suất tỏa nhiệt trên R. A. 10W B. 2W C. 12W D. 8W 2/ Cho R = 10 Ω. Tính công suất của nguồn. A. 10W B. 2W C. 12W D. 8W 3/ Cho R = 10Ω. Hiệu suất của nguồn gần nhất với giá trị nào sau đây? A. 80% B. 85% C. 83% D. 50% |  |  |

4/ Tìm R để công suất trên R là lớn nhất? Tính công suất đó?

A. R = 2 Ω và Pmax = 18W		B. R = 10 Ω và Pmax = 10W

C. R = 2 Ω và Pmax = 36W		D. R = 1 Ω và Pmax = 36W

5/ Tính R để công suất tỏa nhiệt trên R là 16 W.

A. 1 Ω		B. 4 Ω			C. 2 Ω			D. Cả A và B

| Câu 16. Cho mạch điện gồm nguồn điện có suất điện động E = 2,4V, có điện trở trong r; mạch ngoài có điện trở R = 0,1 Í2. Biết dòng điện trong mạch bằng 2A và hiệu điện thế giữa hai điềm A, B bằng 2, 1V. Xác định r? A. 0,15 Ω B. 1,1 Ω C. 0,015 Ω D. 0.11 Ω |  |
| --- | --- |

Câu 17. Cho mạch điện nhu hình vẽ, trong đó: E1 = 8 V, r1 = 1,2 Ω, E2 = 4 V, r2 = 0,4 Ω, R = 28,4 Ω, hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch đo đuợc là UAB = 6 V.

1/ Tính cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch và cho biết chiều của nó.

A. I = 0,2 A; chiều từ B đến A			B. I = −0,2 A; chiều từ B đến	A

C. I = 0,2 A; chiều từ A đến B			D. I = −0,2 A; chiều từ A đến	B

2/ Cho biết mạch điện này chứa nguồn điện nào và chứa máy thu nào?

A. E1 là máy phát; E2 là máy thu		B. E1 và E2 đều là máy thu

C. E1 là máy thu; E2 là máy phát		D. E1 và E2 đều là máy phát

3/ Hiệu điện thế UAC và UCB lần luợt là

A. −1,76V và 7,76V				B. 7,76V và −1,76V

C. 7,76V và 1,76V				D. −7,76V và −1,76V

| Câu 18. Cho mạch điện nhu hình vẽ: E1 = 12 V, r1 =1 Ω, E2 = 6 V, r2 = 2 Ω, E3 = 9 V, r3 = 3 Ω, R1 = 4 Ω, R2 = 2 Ω, R3 = 3 Ω. Tính UAB và cuờng độ dòng điện qua mỗi điện trở. A. UAB = 26,4V và 1 = 1,8 A B. UAB = 13,6V và I = 0,2 A C. UAB = 27,6V và 1 = 1,8 A D. UAB = −13,6V và I = 0,2 A |  |
| --- | --- |

Câu 19. Cho mạch điện với bộ nguồn có suất điện động Eb = 30V. Cường độ dòng điện qua mạch chính là lm = 3 A, hiệu điện thế ở hai cực bộ nguồn U = 18 V. Tính diện trở RN của mạch ngoài và điện trở trong n, của bộ nguồn.

A. RN = 6Q; rb = 4Ω		B. RN = 4Ω; rb = 6Ω

C. RN = 10Q; rb = 4Ω		D. RN = 6Ω; rb = 2Ω

Câu 20. Một nguồn điện suất điện động E, có điện trở trong r được mắc nối tiếp với mạch ngoài có điện trở R = r, cường độ dòng điện trong mạch là Im - 2 A. Nếu thay nguồn đó bằng 3 nguồn giống hệt như vậy mắc song song, tính cường độ dòng điện trong mạch.

A. 3A		B. 4A			C. 1,5	A		D. 6 A

| Câu 21. Hai nguồn điện có suất điện động và điện trở trong lần lượt là E1 = 4,5V ; R1 = 3Ω; E2 =3V; r2 = 2Ω. Mắc hai A nguồn điện thành mạch điện kín như hình vẽ. 1/ Tính cường độ dòng điện trong mạch A. 0,6 A B. 0,9 A C. 1,5 A D. 0,3 A |  |
| --- | --- |

2/ Tính hiệu điện thế UAB giữa hai điểm A, B

A. 4,5 V		B.3V			C. 1,5	V		D. 0

| Câu 22. Trong mạch điện có sơ đồ như hình vẽ, hai pin có cùng suất điện động E = 1,5 V và điện trở trong 1Ω. Hai bóng đèn giống nhau cùng có số ghi trên đèn là 3V - 0,75 W. Cho rằng điện trở của các đèn không thay đổi theo nhiệt độ. |  |
| --- | --- |

1/ Tính cường độ dòng điện chạy qua các bóng đèn.

A. 0,25 A		B. 0,375 A		C. 0,1875		D. 0,12A

2/ Tính hiệu suất của bộ nguồn.

A. 75%		B. 80%	 	C. 85%		D. 90%

3/ Tính hiệu điện thế giữa hai cực của mỗi pin .

A. 2,25 V		B. 3 V			C. 1,5 V		D. 1,125V

| Câu 23. Một bộ nguồn 8 pin, mỗi pin có suất điện động E = 1,5 V và điện trở trong r = 1Ω được mắc như hình vẽ. Sử dụng dữ kiện trên để trả lòi các câu hỏi sau: 1/ Tính suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn. A. 9V;5 Ω B. 12V; 8 Ω C. 9V; 6 Ω D. 12V;5 |  |
| --- | --- |

2/ Mắc bộ nguồn trên với một bóng đèn loại (4V - 4W). Tìm cường độ dòng điện qua bóng đèn?

A 2,25 A		B. 0,9 A		C. 1 A			D. 4/3	A

3/ Tính công suất điện toàn phần của động cơ điện.

A. 50W		B. 44W		C. 46W		D. 40W

Câu 24. Một bộ nguồn điện gồm các nguồn giống nhau ghép song song. Suất điện động và điện trở trong của mỗi nguồn là E = 6 V, r = 2,5 Ω. Khi đó cường độ dòng điện qua mạch chính là Im = 2A, công suất tiêu thụ mạch ngoài là P = 7W. Tính số nguồn điện đã dùng.

A. n = 2		B. n = 3		C. n = 4		D. n = 5

Câu 25. Một động cơ điện nhỏ (có điện trở trong R = 2Ω) khi hoạt động bình thường cần một hiệu điện thế U = 9V và cường độ I = 0,75A.

1/ Tính công suất của động cơ.

A. 1,125W		B. 6,75W		C. 5,625W		D. 7,825W

2/ Hiệu suất của động cơ gần nhất với giá trị nào sau đây ?

A. 16,7%		B. 20%		C. 83,3%		D. 85%

3/ Tính suất phản điện của động cơ khi hoạt động bình thường.

A. 7,5V		B. 1,5V		C. 9V			D. 5V

4/ Khi động cơ bị kẹt không quay được, tính công suất của động cơ, nếu hiệu điện thế đặt vào động cơ vẫn là U = 9V.

A. 1,125W		B. 5,625W		C. 7,875W		D. 40,5W

Câu 26. * Một máy phát điện cung cấp điện cho một động cơ điện. Suất điện động vá điện trở trong của máy phát là E = 25V; r = 1Q. Dòng điện chạy qua động cơ là 2A, điện trở của cuộn dây trong động cơ là R = 1,5 Ω.

1/ Tính công suất của nguồn.

A. 50W		B. 6W			C. 56W		D. 44W

2/ Tính hiệu suất của nguồn điện.

A. 90%		B. 92%		C. 60%		D. 80%

3/ Tính công suất điện toàn phần của động cơ điện.

A. 50W		B.44W			C. 46W		D. 40W

4/ Tính công suất cơ học của động cơ điện.

A. 50W		B. 44W		C. 46W		D. 40W

5/ Hiệu suất của động cơ gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 92%		B. 87%		C. 90%		D. 60%

6/ Giả sử động cơ bị kẹt không quay được thì dòng điện qua động cơ có cường độ gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 2,0 A		B. 10,0 A		C. 25 A		D. 5,5A

| Câu 27. Hai nguồn có suất điện động như nhau E1 = E2 = E = 2V và có điện trở trong tương ứng là n = 0,4 Ω, r1 = 0,2 Ω. Được mắc với điện trở R thành một mạch điện kín như hình vẽ. Biết ràng, khi đó hiệu điện thế của cực dương so với cực âm của nguồn này chênh lệch nhau 0,5 V so với nguồn kia. Giá trị của R là: |  |
| --- | --- |

A. 0,2 Ω		B. 0,4 Ω		C. 0, 25 Ω		D. 1 Ω

## PHẦN 2  LỜI GIẢI ÔN TẬP CHUYÊN ĐỀ 3

Câu 1. Một nguồn điện có điện trở trong 0,1 Ω được mắc với điện trở có điện trở 4,8 Ω thành mạch kín. Khi đó hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện là 12 V. Tính suất điện động của nguồn.

A. 12 V			B. 12,25 V		C. 12,5 V		D. 122,5 V

Câu 1. Chọn đáp án B

Lời giải:

+ Hiệu điện thế mạch ngoài (hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện):

+ Lại có:

- Chọn đáp án B

Câu 2. Một acquy có suất điện động E = 2 V, điện trở trong r = 1 Ω và có dung lượng q = 240 A.h. Nối hai cực của acquy với một điện trở R = 9 Ω thì công suất điện tiêu thụ của điện trở đó và hiệu suất của acquy có giá trị lần lượt là:

A. 0,36 W;	90%		B. 0,72 W; 90%	C. 1,8 W; 90%	D. 3,6 W; 90%

Câu 2. Chọn đáp án A

Lời giải:

+

- Chọn đáp án A

Câu 3. Khi mắc điện trở R1 = 5 Ω vào hai cực của một nguồn điện thì hiệu điện thế mạch ngoài là U1 = 10 V, nếu thay Ri bởi điện trở R2 = 11 Ω thì hiệu điện thế mạch ngoài là U2 = 11 V. Tính suất điện động của nguồn điện.

A. 12 V			B. 10 V		C. 11 V		D. 12,5 V

Câu 3. Chọn đáp án A

Lời giải:

+ Khi mắc điện trở R1 vào hai cực của nguồn điện thì:

+ Khi mắc điện trở R2 vào hai cực của nguồn điện thì:

+ Từ (1) và (2) ta có:

- Chọn đáp án A

Câu 4. Khi mắc điện trở R= 10 Ω vào hai cực của một nguồn điện có suất điện động E = 6V thì công suất tỏa nhiệt trên điện trở là P = 2,5W. Tính điện trở trong của nguồn điện.

A, 1 Ω		B. 0,5 Ω		C. 2 Ω			D. 0,25 Ω

Câu 4. Chọn đáp án C

Lời giải:

+ Ta có:

- Chọn đáp án C

Câu 5. Khi mắc song song hai điện	trở giống nhau vào nguồn điện thì tiêu thụ công suất 40 W. Nếu mắc nối tiếp vào hai điện trở nói trên vào nguồn điện	đó thì tiêu thụ công suất bằng bao nhiêu ? Biết nguồn điện có điện trở trong không đáng kể.

A. 10 W		B. 20 W		C. 40 W		D. 18 W

Câu 5. Chọn đáp án A

Lời giải:

+ Khi mắc hai điện trở R song song vào nguồn điện ta có:

+ Vì r = 0

+ Khi mắc hai điện trở R nối tiếp vào nguồn điện ta có:

+ Vì

- Chọn đáp án A

Câu 6. Mắc vôn kế V1 có điện trở R1 vào hai cực của nguồn điện (E, r) thì vôn kế chỉ 8V. Mắc thêm vôn kế V2 có điện trở R2 nối tiếp với V1 vào hai cực của nguồn điện thì V1 chỉ 6V và v2 chỉ 3V. Tính suất điện động của nguồn.

A. 10V		B. 12V			C. 8V			D. 16V

Câu 6. Chọn đáp án B

Lời giải:

+ Nểu các vôn kế là lí tưởng (Rv vô cùng lớn) thì khi đó số chỉ vôn kế bằng suất điện động của nguồn

+ Vì số chỉ khi dùng V1 và khi dùng V1, V2 khác nhau nên vòn kế không lí tưởng

+ Ta có:

+ Vì

- Chọn đáp án B

| Câu 7. Cho mạch điện như hình vẽ. Nguồn điện có suất điện động E = 9V và điện trở trong r = 1Ω. Các điện trở mạch ngoài R1 = R2 = R3 = 3 Ω, R4 = 6 Ω. 1/ Tính cường độ dòng điện chạy qua điện trở R4. A. 1 A B. 1,5 A C. 2/3 A D. 1/3A 2/ Hiệu suất của nguồn điện gần nhất với giá trị nào sau đây? A. 80% B. 90% C. 85% D. 89% |  |
| --- | --- |

Hướng dẫn:

a/ Ta có:

+ Tổng trở của mạch ngoài:

+ Cường độ dòng diện trong mạch chính:

- Chọn đáp án A

b/ Hiệu điện thế hai đầu nguồn:

+ Hiệu suất của nguồn:

- Chọn đáp án D

| Câu 8. Cho mạch điện như hình vẽ. Biết E = 30 V, r = 1 Ω, R1 = 12 Ω, R2 = 36 Ω, R3 = 18 Ω, RA = 0 Ω. Tìm số chỉ ampe kế. A. 0,4 A B. 0,8 A C. 1,2 A D. 1 A |  |
| --- | --- |

Câu 8. Chọn đáp án B

Lời giải:

| + Điểm D và G có cùng điện thế nên chập D và G lại mạch như hình vẽ. + Tổng trở mach ngoài: + Dòng điện trong mạch chính: + Ta có: I1 = I23 = I = 1,2 (A) + Hiệu điện thế giữa hai đầu R2: |  |
| --- | --- |

+ Dòng điện qua R2:

+ Dựa vào mạch ta thấy:

- Chọn đáp án B

Câu 9. * Để xác định vị trí chỗ bị chập của một dây đôi điện thoại dài 4km, người ta nối phía đầu dây với nguồn điện một chiều có suất điện động 15V và điện trở trong không đáng kể; một ampe kế có điện trở không đáng kể mắc trong mạch ở phía nguồn điện thì thấy khi đầu dây kia bị tách ra thì ampe kế chỉ 1A, nếu đầu dây kia bị nổi tắt thì ampe kế chỉ 1,8A. Tìm điện trở của phần dây bị chập. Cho biết điện trở của một đơn vị dài của dây là

A. 5Ω		B. 8 Ω			C. 15 Ω		D.10 Ω

Câu 9. Chọn đáp án D

Lời giải:

+ Gọi L là chiều dài của dây điện thoại, X là khoảng cách từ chồ hỏng đến nguồn (x < 4km), R là điện trở của phần dây bị chập tại chỗ bị hỏng.

+ Khi đầu dây kia bị tách (trong mạch điện tuơng đương với khóa K mở)

Ta có: 	(1)

+ Khi đầu dây kia bị nối tắt (trọng mạch điện tương đương với khóa k đóng)

Ta có:  	(*)

+ Thay  vào (*) ta được:

+ Từ (1) và (2):

+ Giải (3)  Thay vào (1)

- Chọn đáp án D

| Câu 10. Cho mạch điện như hình vẽ: Nguồn điện có E = 12 V, r = 2 Ω. Các điện trở R1 = 1 Ω; R2 = 2 Ω; R3 = 3 Ω; C1 = 1µF; C2 = 2 µF 1) Cường độ dòng điện do nguồn tạo ra trong mạch có giá trị là: A. 1,5 A B. 2,1 A C. 4,7 A D. 2,0 A 2/ Điện tích trên các tụ điện Cl và C2 có giá trị lần lượt là A. 4,5µC và 15µC B. 15µC và 4,5µC C. l,5µC và 2,25µC D. 2,25µC và 1,5µC |  |
| --- | --- |

Câu 10. Chọn đáp án A

Lời giải:

| a) Dòng điện một chiều không qua tụ nên mạch điện được vẽ lại như hình + Tổng trở mạch ngoài: + Dòng điện qưa mạch chính (nguồn): b) Hiệu điện thế giữa hai đầu tụ C1 là: |  |
| --- | --- |

+ Điện tích tụ C1 tích được:

+ Hiệu điện thế giữa hai đầu tụ C2 là:

+ Điện tích tụ C2 tích được:

- Chọn đáp án A

| Câu 11. Cho mạch điện như hình vẽ. Nguồn điện có suất điện động E = 6V, và điện trở trong r = 0,5 Ω. Các điện trở mạch ngoài R1 = R2 = 2 Ω, R3 = R5 = 4 Ω, R4 = 6 Ω. Điện trở của ampe kế không đáng kế. Tìm số chỉ của ampe kế A. 1,00 A B. 0,25 A C. 0,75 A D. 0,50 A |  |
| --- | --- |

Câu 11. Chọn đáp án B

Lời giải:

| a) Vì ampe kế có điện trở không đáng kế nên C’ và D có cùng điện thế nên chập C và D vẽ lại mạch điện như hình vẽ. + Ta có: + Do đó: + Tổng trở mạch ngoài: |  |
| --- | --- |

+ Dòng điện trong mạch chính:

+ Ta có:

+ Do đó:

+ Nhận thấy: I2 = 0,75(A)> I3 = 0,5(A) → dòng điện từ R2 chia làm hai nhánh, một nhánh qua ampe kế và một nhánh qua R3. Hay dòng điện qua ampe kế theo chiều C đến D và số chỉ của ampe kế khi đó là:

IA = I2 − I3 = 0,25(A)

- Chọn đáp án B

| Câu 12. Có mạch điện như hình vẽ. Nguồn điện có suất điện E = 12V và có điện trở trong r = 0,5 Ω. Các điện trở mạch ngoài R1 = 4,5 Ω, R2 = 4 Ω, R3 = 3 Ω. 1/ Xác định số chỉ của ampe kế khi K mở. A. 4,4 A B. 2,0 A C. 6,9 A D. 1,0 A 2/ Xác định số chỉ của ampe kế khi K đóng. A. 2 A B. 1A C. 1,5 A D. 4,4A |  |
| --- | --- |

3/ Xác định công suất tòa nhiệt ở mạch ngoài khi K đóng

A. 16,875 W  	B. 22 W		C. 43.12 W		D. 11,5W

4/ Xác định hiệu suất của nguồn điện khi K đóng

A. 91,67%		B. 81,67%		C. 95.83%		D. 93,75%

Hướng dẫn:

| 1/ Khi K mở mạch gồm R1 nối tiếp R2 nối tiếp R3 + Tổng trở mạch ngoài là: Rtđ = R1 + R2 + R3 = 11,5Ω 2/ Dòng điện trong mạch: - Chọn đáp án C 3/ Công suất tỏa nhiệt mạch ngoài: Pnguồn - Chọn đáp án A 4/ Hiệu suất của nguồn: - Chọn đáp án D |  |
| --- | --- |

| Câu 13. Có mạch điện như hình vẽ. Các điện trở mạch ngoài R1 = 6 Ω, R2 = 5,5 Ω. Điện trở của ampe kế và khóa K không đáng kể, điện trở của vôn kế rất lớn. Khi K mở vòn kế chỉ 6V. Khi K đóng vôn kế chỉ 5,75 V, số chỉ ampe kế khi đó bằng: A. 0,50 A B. 0,52 A C. 1,00 A D. 1,20 A |  |
| --- | --- |

Câu 13. Chọn đáp án A

Lời giải:

+ Khi khoá K mở, trong mạch không có dòng điện. Ta có:

+ Khi đóng K, trong mạch có dòng điện:

+ Số chỉ vôn kế V chính là hiệu điện thế hai cục của nguồn nên:

+ Số chỉ của ámpe kế A chính là dòng điện trong mạch chính nên

- Chọn đáp án A

| Câu 14. Cho sơ đồ mạch điện như hình vẽ R1 = 8 Ω; R2 = 3 Ω; R3 = 6 Ω; R4 = 4 Ω; E = 15V, r = 1 Ω, C = 3µF, Rv vô cùng lớn. 1/ Xác định cường độ dòng điện chạy qua điện trở R3. A. B. C. D. 0,5A 2/ Xác định số chỉ của Vôn kế. A. 2 V B.15 V C. 12 V D. 14V 3/ Xác định điện tích của tụ. A. 42 µC B. 30 µC C. 45µC D. 6µC |  |
| --- | --- |

Hướng dẫn:

| + Dòng điện một chiều không qua tụ và vôn kế có điện trở rất lớn nên bỏ tụ và vôn kế mạch điện vẽ lại như hình. + Ta có: |  |
| --- | --- |

1/ Dòng điện trong mạch chính:

+ Ta có:

+ Lại có:

- Chọn đáp án C

2/ Số chỉ vôn kế chính là hiệu điện thế giữa hai đầu cực nguồn điện nên:

- Chọn đáp án D

3/ Hiệu điện thế giữa hai đầu tụ là hiệu điện thế giữa hai điếm A, B. Do đó ta có:

+ Điện tích trên tụ điện:

- Chọn đáp án B

| Câu 15. Cho sơ đồ mạch điện như hình vẽ E = 12V, r = 2Ω. 1/ Cho R = 10Q. Tính công suất tỏa nhiệt trên R. A. 10W B. 2W C. 12W D. 8W 2/ Cho R = 10 Ω. Tính công suất của nguồn. A. 10W B. 2W C. 12W D. 8W 3/ Cho R = 10Ω. Hiệu suất của nguồn gần nhất với giá trị nào sau đây? A. 80% B. 85% C. 83% D. 50% |  |
| --- | --- |

4/ Tìm R để công suất trên R là lớn nhất? Tính công suất đó?

A. R = 2 Ω và Pmax = 18W		B. R = 10 Ω và Pmax = 10W

C. R = 2 Ω và Pmax = 36W		D. R = 1 Ω và Pmax = 36W

5/ Tính R để công suất tỏa nhiệt trên R là 16 W.

A. 1 Ω		B. 4 Ω			C. 2 Ω			D. Cả A và B

Hướng dẫn:

+ Ta có:

1/ Công suất tỏa nhiệt trên R:

- Chọn đáp án A

2/ Công suất của nguồn: Pnguồn = E.I = 12W

- Chọn đáp án C

3/ Hiệu suất của nguồn:

- Chọn đáp án C

4/ Ta có:

+ Theo Cô – si ta có:

- Chọn đáp án A

5/ Ta có:

- Chọn đáp án D

| Câu 16. Cho mạch điện gồm nguồn điện có suất điện động E = 2,4V, có điện trở trong r; mạch ngoài có điện trở R = 0,1 Í2. Biết dòng điện trong mạch bằng 2A và hiệu điện thế giữa hai điềm A, B bằng 2, 1V. Xác định r? A. 0,15 Ω B. 1,1 Ω C. 0,015 Ω D. 0.11 Ω |  |
| --- | --- |

Câu 16. Chọn đáp án A

Lời giải:

+ Vì  Dây nối có điện trở

+ Ta có:

Chú ý:

+ Ta có:

+ Ở bài này chưa có điện trở của dây Rd nên không dùng công thức

- Chọn đáp án A

Câu 17. Cho mạch điện nhu hình vẽ, trong đó: E1 = 8 V, r1 = 1,2 Ω, E2 = 4 V, r2 = 0,4 Ω, R = 28,4 Ω, hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch đo đuợc là UAB = 6 V.

1/ Tính cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch và cho biết chiều của nó.

A. I = 0,2 A; chiều từ B đến A			B. I = −0,2 A; chiều từ B đến	A

C. I = 0,2 A; chiều từ A đến B			D. I = −0,2 A; chiều từ A đến	B

2/ Cho biết mạch điện này chứa nguồn điện nào và chứa máy thu nào?

A. E1 là máy phát; E2 là máy thu		B. E1 và E2 đều là máy thu

C. E1 là máy thu; E2 là máy phát		D. E1 và E2 đều là máy phát

3/ Hiệu điện thế UAC và UCB lần luợt là

A. −1,76V và 7,76V				B. 7,76V và −1,76V

C. 7,76V và 1,76V				D. −7,76V và −1,76V

Hướng dẫn:

1/ Giả sử dòng điện trong đoạn mạch có chiều từ A đến B. Khi đó E1 và E2 đều là máy thu.

+ Áp dụng định luật ôm cho đoạn mạch AB ta có:

+ Vì I < 0 nên dòng điện có chiều từ B đến A

- Chọn đáp án A

2/ E1 và E2 đều là máy phát vì dòng điện đi ra từ cực dương.

- Chọn đáp án D

3/ Hiệu điện thế giữa hai điểm A và C:

+ Hiệu điện thế giữa hai điểm c và B:

- Chọn đáp án B

| Câu 18. Cho mạch điện nhu hình vẽ: E1 = 12 V, r1 =1 Ω, E2 = 6 V, r2 = 2 Ω, E3 = 9 V, r3 = 3 Ω, R1 = 4 Ω, R2 = 2 Ω, R3 = 3 Ω. Tính UAB và cuờng độ dòng điện qua mỗi điện trở. A. UAB = 26,4V và 1 = 1,8 A B. UAB = 13,6V và I = 0,2 A C. UAB = 27,6V và 1 = 1,8 A D. UAB = −13,6V và I = 0,2 A |  |
| --- | --- |

Câu 18. Chọn đáp án B

Lời giải:

+ Giải sứ chiều dòng điện trong mạch như hình vẽ

+ Áp dụng định luật ôm cho mạch kín ta có:

+ Vì I > 0 nên giả sử đúng

+ Hiệu điện thế giữa hai điểm A, B:

- Chọn đáp án B

Câu 19. Cho mạch điện với bộ nguồn có suất điện động Eb = 30V. Cường độ dòng điện qua mạch chính là lm = 3 A, hiệu điện thế ở hai cực bộ nguồn U = 18 V. Tính diện trở RN của mạch ngoài và điện trở trong n, của bộ nguồn.

A. RN = 6Q; rb = 4Ω		B. RN = 4Ω; rb = 6Ω

C. RN = 10Q; rb = 4Ω		D. RN = 6Ω; rb = 2Ω

Câu 19. Chọn đáp án A

Lời giải:

+ Ta có:

- Chọn đáp án A

Câu 20. Một nguồn điện suất điện động E, có điện trở trong r được mắc nối tiếp với mạch ngoài có điện trở R = r, cường độ dòng điện trong mạch là Im - 2 A. Nếu thay nguồn đó bằng 3 nguồn giống hệt như vậy mắc song song, tính cường độ dòng điện trong mạch.

A. 3A		B. 4A			C. 1,5	A		D. 6 A

Câu 20. Chọn đáp án A

Lời giải:

+ Lúc đầu chỉ có một nguồn nên:  	(1)

+ Khi mắc 3 nguồn song song thì:

- Chọn đáp án A

| Câu 21. Hai nguồn điện có suất điện động và điện trở trong lần lượt là E1 = 4,5V ; R1 = 3Ω; E2 =3V; r2 = 2Ω. Mắc hai A nguồn điện thành mạch điện kín như hình vẽ. 1/ Tính cường độ dòng điện trong mạch A. 0,6 A B. 0,9 A C. 1,5 A D. 0,3 A |  |
| --- | --- |

2/ Tính hiệu điện thế UAB giữa hai điểm A, B

A. 4,5 V		B.3V			C. 1,5	V		D. 0

Hướng dẫn:

1/ Ta có:

- Chọn đáp án C

2/ Hiệu điện thế giữa hai điểm A, B là hiệu điện thế giữa hai cực của mỗi nguồn điện

Ta có:

- Chọn đáp án D

| Câu 22. Trong mạch điện có sơ đồ như hình vẽ, hai pin có cùng suất điện động E = 1,5 V và điện trở trong 1Ω. Hai bóng đèn giống nhau cùng có số ghi trên đèn là 3V - 0,75 W. Cho rằng điện trở của các đèn không thay đổi theo nhiệt độ. |  |
| --- | --- |

1/ Tính cường độ dòng điện chạy qua các bóng đèn.

A. 0,25 A		B. 0,375 A		C. 0,1875		D. 0,12A

2/ Tính hiệu suất của bộ nguồn.

A. 75%		B. 80%	 	C. 85%		D. 90%

3/ Tính hiệu điện thế giữa hai cực của mỗi pin .

A. 2,25 V		B. 3 V			C. 1,5 V		D. 1,125V

Hướng dẫn:

+ Điện trở của mỗi bóng đèn:

+ Điện trở tương đương của mạch ngoài:

+ Suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn là:

1/ Cường độ dòng điện ở mạch chính:

+ Vì hai bóng đèn như nhau nên:

- Chọn đáp án C

2/ Hiệu suất của bộ nguồn:  = 75%

- Chọn đáp án A

3/ Hiệu điện thế giữa hai cực mỗi pin:

- Chọn đáp án A

| Câu 23. Một bộ nguồn 8 pin, mỗi pin có suất điện động E = 1,5 V và điện trở trong r = 1Ω được mắc như hình vẽ. Sử dụng dữ kiện trên để trả lòi các câu hỏi sau: 1/ Tính suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn. A. 9V;5 Ω B. 12V; 8 Ω C. 9V; 6 Ω D. 12V;5 |  |
| --- | --- |

2/ Mắc bộ nguồn trên với một bóng đèn loại (4V - 4W). Tìm cường độ dòng điện qua bóng đèn?

A 2,25 A		B. 0,9 A		C. 1 A			D. 4/3	A

3/ Tính công suất điện toàn phần của động cơ điện.

A. 50W		B. 44W		C. 46W		D. 40W

Hướng dẫn:

1/ Suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn:

- Chọn đáp án A

2/ Điện trở của bóng đèn: Rđèn

+  Định luật ôm cho mạch kín chứa bộ nguồn và bóng đèn:

Câu 24. Một bộ nguồn điện gồm các nguồn giống nhau ghép song song. Suất điện động và điện trở trong của mỗi nguồn là E = 6 V, r = 2,5 Ω. Khi đó cường độ dòng điện qua mạch chính là Im = 2A, công suất tiêu thụ mạch ngoài là P = 7W. Tính số nguồn điện đã dùng.

A. n = 2		B. n = 3		C. n = 4		D. n = 5

Câu 24. Chọn đáp án A

Lời giải:

+ Giả sử có n nguồn, vì mắc n nguồn song song nên ta có:

- Chọn đáp án

+ Công suất mạch ngoài:

+ Lại có:

- Chọn đáp án A

Câu 25. Một động cơ điện nhỏ (có điện trở trong R = 2Ω) khi hoạt động bình thường cần một hiệu điện thế U = 9V và cường độ I = 0,75A.

1/ Tính công suất của động cơ.

A. 1,125W		B. 6,75W		C. 5,625W		D. 7,825W

2/ Hiệu suất của động cơ gần nhất với giá trị nào sau đây ?

A. 16,7%		B. 20%		C. 83,3%		D. 85%

3/ Tính suất phản điện của động cơ khi hoạt động bình thường.

A. 7,5V		B. 1,5V		C. 9V			D. 5V

4/ Khi động cơ bị kẹt không quay được, tính công suất của động cơ, nếu hiệu điện thế đặt vào động cơ vẫn là U = 9V.

A. 1,125W		B. 5,625W		C. 7,875W		D. 40,5W

Hướng dẫn:

1/ Công suất của động cơ: P = UI = 6,75 (W) → Chọn B

2/ Công suất hao phí do tỏa nhiệt trên động cơ: Php =I2R = 1,125(W)

+ Công suất có ích của động cơ: Pích = P – Php = 5,625W

+ Hiệu suất của động cơ:

- Chọn đáp án C

3/ Gọi suất phản điện của động cơ là E . Ta có:   → Chọn A

4/ Khi động cơ bị kẹt không quay được, công suất của dòng điện cung cấp cho động cơ chỉ biến thành nhiệt bởi điện trở trong động cơ. Động cơ chỉ có tác dụng như một điện trở thuần.

+ Cường độ dòng điện qua động cơ khi nó không quay:

+ Công suất tiêu thụ của động cơ:

- Chọn đáp án D

Chú ý: Khi động cơ không quay, cường độ qua động cơ tăng cao, nhiệt lượng do động cơ tỏa ra lớn, động cơ sẽ rất dễ bị cháy.

Câu 26. * Một máy phát điện cung cấp điện cho một động cơ điện. Suất điện động vá điện trở trong của máy phát là E = 25V; r = 1Q. Dòng điện chạy qua động cơ là 2A, điện trở của cuộn dây trong động cơ là R = 1,5 Ω.

1/ Tính công suất của nguồn.

A. 50W		B. 6W			C. 56W		D. 44W

2/ Tính hiệu suất của nguồn điện.

A. 90%		B. 92%		C. 60%		D. 80%

3/ Tính công suất điện toàn phần của động cơ điện.

A. 50W		B.44W			C. 46W		D. 40W

4/ Tính công suất cơ học của động cơ điện.

A. 50W		B. 44W		C. 46W		D. 40W

5/ Hiệu suất của động cơ gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 92%		B. 87%		C. 90%		D. 60%

6/ Giả sử động cơ bị kẹt không quay được thì dòng điện qua động cơ có cường độ gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 2,0 A		B. 10,0 A		C. 25 A		D. 5,5A

Hướng dẫn:

1/ Công suất của nguồn:

- Chọn đáp án A

2/ Hiệu suất nguồn: H =

- Chọn đáp án B.

3/Nguồn điện cung cấp một công suất Pnguồn = 50(W), nhưng hao phí do tỏa nhiệt trên chính nó là

nên công suất điện toàn phân của động cơ nhận được là:

- Chọn đáp án C

4/ Công suất hao phí do tỏa nhiệt trên động cơ:

+ Công suất cơ học của động cơ điện:

- Chọn đáp án D

5/ Hiệu suất của động cơ:

- Chọn đáp án B

6/ Khi động cơ bị kẹt không quay được, công suất của dòng điện cung cấp cho động cơ chỉ biến thành nhiệt bởi điện trở trong động cơ. Động cơ chỉ có tác dụng như một điện trở thuần.

+ Do đó:

- Chọn đáp án B

| Câu 27. Hai nguồn có suất điện động như nhau E1 = E2 = E = 2V và có điện trở trong tương ứng là n = 0,4 Ω, r1 = 0,2 Ω. Được mắc với điện trở R thành một mạch điện kín như hình vẽ. Biết ràng, khi đó hiệu điện thế của cực dương so với cực âm của nguồn này chênh lệch nhau 0,5 V so với nguồn kia. Giá trị của R là: |  |
| --- | --- |

A. 0,2 Ω		B. 0,4 Ω		C. 0, 25 Ω		D. 1 Ω

Câu 27. Chọn đáp án D

Lời giải:

+ Ta có:

+ Hiệu điện thế giữa hai cực (cực dương so với cực âm) của nguồn 1:

+ Hiệu điện thế giữa hai cực (cực dương so với cực âm) của nguồn 2:

+ Vì

+ Theo đề:

+ Lại có:

- Chọn đáp án D

## ÔN TẬP CHƯƠNG II. DÒNG ĐIỆN KHÔNG ĐỔI

Câu 1. Điều kiện để có dòng điện là cần có

A. các vật dẫn điện nối liền nhau thành một mạch kín.

B. một hiệu điện thế.

C. duy trì một hiệu điện thế hai đầu vật dẫn.

D. một nguồn điện.

Câu 2. Mạch điện kín gồm nguồn điện suất điện động, và điện trở trong r, mạch ngoài có điện trở R. Công thức xác định cường độ dòng điện trong mạch là

A.  		B.  		C.  		D.

Câu 3. Hai bóng đèn dây tóc có điện trở R1 = 2R2. Chúng được mắc nối tiếp vào mạch điện có hiệu điện thế không đối. Độ sáng của đèn thứ nhất so với đèn thứ hai là

A. kém hơn.		B. mạnh hơn.			C. như nhau.		D. chưa xác định được.

Câu 4. Trong cùng một thời gian với cùng một hiệu điện thế không đổi thì nhiệt lượng để đun sôi nước bằng ấm điện phụ thuộc vào điện trở dây dẫn làm ấm điện đó như thế nào?

A. Tăng gấp đôi khi điện trỏ của dây dẫn giảm đi một nửa

B. Tăng gấp đôi khi điện trở của dây dẫn tăng lên gấp đôi.

C. Tăng gấp bốn khi điện trở của dây dẫn giảm đi một nửa

D. Giảm đi một nửa khi điện trở của dây dẫn tăng lên gấp bốn.

Câu 5. Công suất định mức của các dụng cụ điện là

A. Công suất lớn nhất mà dụng cụ đó có thể đạt được.

B. Công suất tối thiểu mà dụng cụ đó có thể đạt được.

C. Công suất mà dụng cụ đó đạt được khi hiệu điện thế đặt vào nó đúng bằng hiệu điện thế định mức

D. Công suất mà dụng cụ đó có thể đạt được khi đặt vào giữa hai đầu dụng cụ đó một hiệu điện thế bất kì.

Câu 6. Phát biểu nào sau đây về mạch điện kín là sai?

A. Hiệu điện thế mạch ngoài luôn luôn lớn hơn suất điện động của nguồn điện.

B. Hiệu điện thế mạch ngoài cũng là hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện.

C. Nếu điện trở trong của nguồn điện đáng kể so với điện trở mạch ngoài thì suất điện động của nguồn điện lớn hơn hiệu điện thế mạch ngoài.

D. Nếu điện trở trong của nguồn điện nhỏ không đáng kể so với điện trở mạch ngoài thì hiệu điện thế mạch ngoài xấp xỉ bằng suất điện động của nguồn điện.

Câu 7. Hai nguồn điện có ghi 20 V và 40 V, nhận xét nào sau đây là đúng?

A. Hai nguồn này luôn tạo ra một hiệu điện thế 20V và 40 V cho mạch ngoài.

B. Khả năng sinh công của hai nguồn là 20 J và 40 J.

C. Khả năng sinh công của nguồn thứ nhất bằng một nửa nguồn thứ hai.

D. Nguồn thứ nhất luôn sinh công bằng một nửa nguồn thứ hai.

Câu 8. Theo định luật Jun - Len - xơ, nhiệt lượng toả ra trên một vật dẫn luôn:

A. Ti lệ nghịch với cường độ dòng điện.

B. Ti lệ thuận với cường độ dòng điện.

C. Tỉ lệ thuận với bình phương cường độ dòng điện.

D. Tỉ lệ nghịch vói bình phương cường độ dòng điện.

Câu 9. Thiết bị nào sau đây dùng để đó điện năng tiêu thụ?

A. Vôn kế.			B. Ampe kế.			C. Công tơ điện.		D. Nhiệt kế.

| Câu 10. Để tiến hành đo điện trở của một vật dẫn bằng Vôn kế (RA = 0) và Ampe kế (RV = ∞). Một học sinh mắc sơ đồ mạch điện như hình vẽ và đọc chỉ số trên các dụng cụ đo. Sai số tương đối của phép đo này là: |  |
| --- | --- |

A.  		B.  		C.  		D.

| Câu 11. Cho đoạn mạch gồm các điện trở R giống hệt nhau được mắc như hình vẽ. Điện trở tương đương của toàn mạch là: A. 2R. B. 0,5R. C. 1,5R. D. 3R. |  |
| --- | --- |

Câu 12. Một nguồn điện gốm 6 acquy giống hệt nhau mắc nối tiếp. Mỗi acqui có suất điện động £ = 3 V. Suất điện động của bộ nguồn là

A. 18 V.			B. 3 V.				C. 2V.				D. 9 V.

Câu 13. Để trang trí người ta dùng các bóng đèn 12 V - 6 W mắc nối tiếp vói mạng điện có hiệu điện thế U = 240 V. Đế các đèn sáng bình thưòng thì số bóng đèn phải sử dụng là

A. n = 2 bóng.		B. n = 4 bóng			C. n = 20 bóng.		D. n = 40 bóng.

Câu 14. Mạch điện gồm nguồn điện có  = 150 V và r = 2 Ω, một đèn Đ có công suất định mức P = 180 W và một biến trở RP mắc nối tiếp với nhau. Điều chỉnh Rb thì thấy khi RB = 18Ω thì đèn sáng bình thường. Hiệu điện thế định mức của đèn là:

A. 30V.			B. 40V. 			C. 50 V.			 D. 60 V.

| Câu 15. Điện áp hai đầu đoạn mạch MN là không đổi và bằng 5 V. Bóng đèn dây tóc Đ trên đó có ghi 3 V - 1,5 W. Biến trở con chạy AB có điện trở toàn phần là 3Ω. Con chạy C phải đặt ở vị trí có RẢC bằng bao nhiêu để đèn sáng bình thường? A. RAC = 2,5 Ω. B. RAC = 0,5 Ω. C. RAC = 2Ω. D. RAC = 1 Ω |  |
| --- | --- |

Câu 16. Đặt vào hai đầu đoạn mạch chứa điện trở R một điện áp ư thì cường độ dòng điện chạy Ωua điện trở là I. Đường nào sau là đường đặc trưng Vôn - Ampe của đoạn mạch:

A. Hình 1.			B. Hình 2.			C. Hình 3.			D. Hình 4.

Câu 17. Đặt vào hai đầu đoạn mạch chứa điện trở thuần R một nguồn điện có điện trở trong r. Hiệu suất của nguồn là:

A. H = R + r .		B.  			C.  			D.

| Câu 18. Một viên Pin khi mua từ cửa hàng có ghi các thông số như hình vẽ. Thông số 1,5 V cho ta biết điều gì? A. công suất tiêu thụ của viên pin. B. điện trở trong của viên pin. C. suất điện động của viên pin. D. dòng điện mà viên pin có thế tạo ra |  |
| --- | --- |

Câu 19. Khi ghép nối tiếp n nguồn có cùng điện trở trong thì bộ nguồn mới sẽ có điện trở trong

A. không đổi.						B. giảm xuống n lần so với một nguồn

C. có thể tăng hoặc giảm.					D. tăng lên n lần so với một nguồn.

Câu 20. Khi xảy ra hiện tượng đoản mạch thì

A. dòng điện trong mạch giảm mạnh.			B. điện áp hai đầu mạch tăng nhanh

C. dòng điện trong mạch tăng nhanh.			D. điện áp hai đầu mạch giảm mạnh.

Câu 21. Biết rằng điện trở mạch ngoài của một nguồn điện tăng từ R1 = 3W đến R2 =10,5W thì hiệu suất của nguồn tăng gấp 2 lần. Điện trở toong của nguồn bằng

A. 6Ω.			 B. 8 Ω.			C. 7 Ω.				D. 9 Ω.

Câu 22. Đoạn mạch gồm điện trở R1 = 300 W, mắc song song với điện trở  R2 = 600W, hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch là 24 V. Cường độ dòng điện qua mỗi điện trở là:

A. I1 =0,08 A; I2 =0,04 A 				B. I1 = 0,04 A; I2 = 0,08 A

C. IA = I2 =0,027 A				D. I1= I2 = 0,08 A

Câu 23. Một bóng đèn có ghi 6V - 6W, khi mắc bóng đèn vào hiệu điện thế ỉi = 6 V thì cường độ dòng điện qua bóng là:

A. 36A			B. 6A 				C. 1A 				D. 12A

| Câu 24. Cho ba đoạn dây dẫn có điện trở R giống nhau, mắc vói nhau thành hình tam giác đều như hình vẽ. Đặc vào hai đầu AC một hiệu điện thế, điện trở tương đương của đoạn mạch là: A. R B. C. D. 3R |  |
| --- | --- |

Câu 25. Nguồn điện một chiều có suất điện động 6 V, điện trở trong là 1Ω, mắc với mạch ngoài lả một biến trở. Người ta chỉnh giá trị của biến trở để công suất tiêu thụ mạch ngoài cực đại. Giá trị của biến trở và công suất cực đại đó lần lượt là:

A. 1,2 Ω; 9 W.		B. 1,25 Ω; 8 W.		C. 0,2 Ω; 10 W.		D. 1 Ω; 9 W.

Câu 26. Một bộ nguồn gồm 36 pin giống nhau ghép hỗn hợp thành n hàng (dãy), mỗi hàng gồm m pin ghép nối tiếp, suất điện động mỗi pin   = 12 V, điện trở trong r = 2Ω. Mạch ngoài có hiệu điện thế U = 120 V và công suất P = 360 W. Khi đó m, n bằng

A. n = 12; m = 3.		B. n = 3; m = 12.		C. n = 4; m = 9.		D. n = 9; m = 4.

| Câu 27. Cho mạch điện như hình vẽ. Biết, bóng đèn thuộc loại 6 V - 6 W. Để đèn sáng bình thường thì giá trị của Rx là: A. 4Ω. B. 2Ω. C. 6Ω. D. 12 Ω. |  |
| --- | --- |

Câu 28. Một nguồn điện với suất điện động , điện trở trong r, mắc vói một điện trở ngoài R = 3r; cường độ dòng điện trong mạch là I. Nếu thay nguồn điện đó bằng ba nguồn điện giống hệt nó mắc nối tiếp thì cường độ dòng điện trong mạch

A. bằng 31.			B. bằng 21.			C. bằng 1,51.			D. bằng 2,51.

Câu 29. Có n nguồn giống nhau (mỗi nguồn có suất điện động   và điện trở trong r) được ghép thành bộ nguồn. Trong các cách ghép sau:

I. Ghép song song

II. Ghép nối tiếp.

III. Ghép hỗn hợp.

Cách ghép nào tạo ra bộ nguồn có điện trở trong nhỏ nhất?

A. I.				B. II.				C. II. 				D. I và III.

| Câu 30. Cho mạch điện như hình vẽ. Trong đó r = 2 Ω, R = 13 Ω, RA = 1 Ω. Chỉ số của ampe kế là 0,75 A. Suất A. 21,3 V B. 10,5 V. C. 12 V. D. 11,25 V. |  |
| --- | --- |

Câu 31. Cho mạch điện như hình vẽ. Trong đó R2 = R3 =8 Ω, R1 =4 Ω, R4 =16 Ω. UAB = 24 V. Hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở R4 bằng

A. 12 V. 			B. 8 V. 			C. 18 V. 			D. 16 V.

Câu 32. Dùng bếp điện để đun nước trong ấm. Nếu nối bếp với hiệu điện thế U1 = 120 V thì thời gian đun sôi nước là t1 =10 phút còn nếu U2 =100V thì t2 =15 phút. Hỏi nếu dùng U3 = 80 V thời thời gian đun sôi nước là bao nhiêu. Biết rằng nhiệt lượng để đun sôi nước ti lệ vói thời gian đun nước

A. 24 phút.			B. 16 phút			C. 25,4 phút.			D. 30 phút.

| Câu 33. Đặt vào hai đầu biến trỏ R một nguồn điện không đổi . Thay đổi giá trị R thì thấy công suất tiêu thụ trên mạch ngoài theo biến trở được biểu diễn như hình vẽ (đường nét liền). Thay nguồn điện trên bằng nguồn điện và tiếp tục thay đổi biến trở thì thấy công suất tiêu thụ trên mạch ngoài có đồ thị như đường nét đứt. Tỉ số gần nhất giá trị nào sau đây? A. 0,6. B. 1 C. 0,7 D. 2 |  |
| --- | --- |

| Câu 34. Với các thiết bị cho sẵn: Biến thế nguồn U, Ampe kế A, Vôn kế V và điện trở R, một học sinh tiến hành thí nghiệm để xác định giá trị của điện trở R. Học sinh này đề xuất hai phương án mắc mạch như hình vẽ: |  |
| --- | --- |

Phương án nào xác định được chính xác nhất giá trị của điện tở

A. sơ đồ 1.					B. sơ đồ 2.

C. phối hợp sơ đồ 1 và sơ đồ 2.		D.  phương án khác

Câu 35. Hai bóng đèn có công suất định mức bằng nhau, hiệu điện thế định mức của chúng lần lượt là U1 = 110 V và U2 = 220 V. Tỉ số điện trở của chúng là:

A.  			B.  			C.  			D.

Câu 36. Cho một mạch điện kín gồm nguồn điện có suất điện động  = 12 V, điện trở trong r = 2,5 Ω, mạch ngoài gồm điện trở R1 = 0,5 Ω mắc nối tiếp với một điện trở R. Để công suất tiêu thụ ở mạch ngoài lớn nhất thì điện trở R phải có giá trị:

A. R = 3Ω.			B. R = 2 Ω.			C. R = 1Ω.			D. R = 4 Ω.

Câu 37.  Điện trở R1 mắc vào hai cực của nguồn có r = 4 Ω thì dòng điện trong mạch là I1 = 1,2 A. Nếu mắc thêm R2 =2Ω nối tiếp với điện trở R1 thì dòng trong mạch là I2 = 1A. Giá trị của R1 là:

A. 6Ω.			B. 4Ω.				C. 5Ω.				D. 10Ω .

Câu 38. Mạch điện kín có bộ nguồn gồm hai pin mắc nối tiếp ; r2 = 0,4 Ω ; mạch ngoài chỉ có R = 2 Ω. Biết hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn 4 bằng không; tìm điện trở trong r1 của nguồn .

A. 3,20.			B. 2,4 Ω .			C. 1,20.			D. 4,8 Ω.

Câu 39. Khi mắc điện trở R1 = 3 Ω vào hai cực của một nguồn điện thì dòng điện trong mạch có cường độ 2 A. Khi mắc thêm R2 = 1 Ω nối tiếp với R1 thì dòng điện trong mạch là 1,6 A. Suất điện động và điện trở trong của nguồn điện là:

A. 12 V, 3 Ω.		B. 15 V, 4 Ω.			C. 10 V, 2 Ω.			D. 8 V, 1 Ω.

| Câu 40. Để xác định điện trở của một vật dẫn kim loại, một học sinh mắc nối tiếp điện trở này vói một ampe kế. Đặt vào hai đầu đoạn mạch trên một biến thế nguồn. Thay đổi giá trị của biến thế nguồn, đọc giá trị dòng điện của ampe kế, số liệu thu được được thể hiện bằng đồ thị như hình vẽ. Điện trở vật dẫn gần nhất giá trị nào sau đây: A. 5Ω B. 10Ω C. 15Ω D. 20Ω |  |
| --- | --- |

## LỜI GIẢI ÔN TẬP CHƯƠNG II. DÒNG ĐIỆN KHÔNG ĐỔI

Câu 1. Điều kiện để có dòng điện là cần có

A. các vật dẫn điện nối liền nhau thành một mạch kín.

B. một hiệu điện thế.

C. duy trì một hiệu điện thế hai đầu vật dẫn.

D. một nguồn điện.

Câu 1. Chọn đáp án C

Lời giải:

+ Đế có dòng điện trong mạch ta cần duy trì ở hai đầu mạch một hiệu điện thế

- Chọn đáp án C

Câu 2. Mạch điện kín gồm nguồn điện suất điện động, và điện trở trong r, mạch ngoài có điện trở R. Công thức xác định cường độ dòng điện trong mạch là

A.  		B.  		C.  			D.

Câu 2. Chọn đáp án C

Lời giải:

+ Cường độ dòng điện trong mạch được xác định bằng biểu thức

- Chọn đáp án C

Câu 3. Hai bóng đèn dây tóc có điện trở R1 = 2R2. Chúng được mắc nối tiếp vào mạch điện có hiệu điện thế không đối. Độ sáng của đèn thứ nhất so với đèn thứ hai là

A. kém hơn.		B. mạnh hơn.			C. như nhau.		D. chưa xác định được.

Câu 3. Chọn đáp án D

Lời giải:

+ Để xác định đèn nào sáng hơn ta cần phải dựa vào nhiều yếu tố khác → chưa xác định được.

- Chọn đáp án D

Câu 4. Trong cùng một thời gian với cùng một hiệu điện thế không đổi thì nhiệt lượng để đun sôi nước bằng ấm điện phụ thuộc vào điện trở dây dẫn làm ấm điện đó như thế nào?

A. Tăng gấp đôi khi điện trỏ của dây dẫn giảm đi một nửa

B. Tăng gấp đôi khi điện trở của dây dẫn tăng lên gấp đôi.

C. Tăng gấp bốn khi điện trở của dây dẫn giảm đi một nửa

D. Giảm đi một nửa khi điện trở của dây dẫn tăng lên gấp bốn.

Câu 4. Chọn đáp án A

Lời giải:

+ Ta có  tỉ lệ nghịch với R → Q tăng gấp đôi R khi điện trờ của dây dẫn giảm đi một nửa.

- Chọn đáp án A

Câu 5. Công suất định mức của các dụng cụ điện là

A. Công suất lớn nhất mà dụng cụ đó có thể đạt được.

B. Công suất tối thiểu mà dụng cụ đó có thể đạt được.

C. Công suất mà dụng cụ đó đạt được khi hiệu điện thế đặt vào nó đúng bằng hiệu điện thế định mức

D. Công suất mà dụng cụ đó có thể đạt được khi đặt vào giữa hai đầu dụng cụ đó một hiệu điện thế bất kì.

Câu 5. Chọn đáp án C

Lời giải:

+ Công suất đinh mức của một dụng cụ điện là công suất mà dụng cụ đó đạt được khi đặt vào nó hiệu điện thế đúng bằng hiệu điện thế định mức.

- Chọn đáp án C

Câu 6. Phát biểu nào sau đây về mạch điện kín là sai?

A. Hiệu điện thế mạch ngoài luôn luôn lớn hơn suất điện động của nguồn điện.

B. Hiệu điện thế mạch ngoài cũng là hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện.

C. Nếu điện trở trong của nguồn điện đáng kể so với điện trở mạch ngoài thì suất điện động của nguồn điện lớn hơn hiệu điện thế mạch ngoài.

D. Nếu điện trở trong của nguồn điện nhỏ không đáng kể so với điện trở mạch ngoài thì hiệu điện thế mạch ngoài xấp xỉ bằng suất điện động của nguồn điện.

Câu 6. Chọn đáp án A

Lời giải:

+ Từ định luật Ôm cho toàn mạch  với U là hiệu điện thế mạch ngoài → U luôn nhỏ hơn suất điện động của nguồn → A sai.

- Chọn đáp án A

Câu 7. Hai nguồn điện có ghi 20 V và 40 V, nhận xét nào sau đây là đúng?

A. Hai nguồn này luôn tạo ra một hiệu điện thế 20V và 40 V cho mạch ngoài.

B. Khả năng sinh công của hai nguồn là 20 J và 40 J.

C. Khả năng sinh công của nguồn thứ nhất bằng một nửa nguồn thứ hai.

D. Nguồn thứ nhất luôn sinh công bằng một nửa nguồn thứ hai.

Câu 7. Chọn đáp án C

Lời giải:

+ Giá trị 20 V và 40 V là suất điện động của hai nguồn → suất điện động đặc trưng cho khả năng sinh công của nguồn → khả năng sinh công của nguồn thứ nhất bằng một nửa nguồn thứ hai.

- Chọn đáp án C

Câu 8. Theo định luật Jun - Len - xơ, nhiệt lượng toả ra trên một vật dẫn luôn:

A. Ti lệ nghịch với cường độ dòng điện.

B. Ti lệ thuận với cường độ dòng điện.

C. Tỉ lệ thuận với bình phương cường độ dòng điện.

D. Tỉ lệ nghịch vói bình phương cường độ dòng điện.

Câu 8. Chọn đáp án C

Lời giải:

+ Nhiệt lượng tỏa ra trên dây dẫy tí lệ thuận vói bình phương cường độ dòng điện

- Chọn đáp án C

Câu 9. Thiết bị nào sau đây dùng để đó điện năng tiêu thụ?

A. Vôn kế.			B. Ampe kế.			C. Công tơ điện.		D. Nhiệt kế.

Câu 9. Chọn đáp án C

Lời giải:

+ Công tơ điện dùng để đo điện năng tiêu thụ.

- Chọn đáp án C

| Câu 10. Để tiến hành đo điện trở của một vật dẫn bằng Vôn kế (RA = 0) và Ampe kế (RV = ∞). Một học sinh mắc sơ đồ mạch điện như hình vẽ và đọc chỉ số trên các dụng cụ đo. Sai số tương đối của phép đo này là: |  |
| --- | --- |

A.  		B.  		C.  		D.

Câu 10. Chọn đáp án B

Lời giải:

+ Ta có:

- Chọn đáp án B

| Câu 11. Cho đoạn mạch gồm các điện trở R giống hệt nhau được mắc như hình vẽ. Điện trở tương đương của toàn mạch là: A. 2R. B. 0,5R. C. 1,5R. D. 3R. |  |
| --- | --- |

Câu 11. Chọn đáp án C

Lời giải:

+ Điện trờ tương đương của toàn mạch:

- Chọn đáp án C

Câu 12. Một nguồn điện gốm 6 acquy giống hệt nhau mắc nối tiếp. Mỗi acqui có suất điện động £ = 3 V. Suất điện động của bộ nguồn là

A. 18 V.			B. 3 V.				C. 2V.				D. 9 V.

Câu 12. Chọn đáp án A

Lời giải:

+ Suất điện động của bộ nguồn mắc nối tiếp:

- Chọn đáp án A

Câu 13. Để trang trí người ta dùng các bóng đèn 12 V - 6 W mắc nối tiếp vói mạng điện có hiệu điện thế U = 240 V. Đế các đèn sáng bình thưòng thì số bóng đèn phải sử dụng là

A. n = 2 bóng.		B. n = 4 bóng			C. n = 20 bóng.		D. n = 40 bóng.

Câu 13. Chọn đáp án C

Lời giải:

+ Với các đèn mắc nối tiếp, để đèn sáng bình thường thì điện áp trên mỗi đèn bằng điện áp định mức → n đèn thì u = nUd → n = 20.

- Chọn đáp án C

Câu 14. Mạch điện gồm nguồn điện có  = 150 V và r = 2 Ω, một đèn Đ có công suất định mức P = 180 W và một biến trở RP mắc nối tiếp với nhau. Điều chỉnh Rb thì thấy khi RB = 18Ω thì đèn sáng bình thường. Hiệu điện thế định mức của đèn là:

A. 30V.			B. 40V. 			C. 50 V.			 D. 60 V.

Câu 14. Chọn đáp án A

Lời giải:

+ Cường độ dòng điện chạy trong mạch chính:

+ Hiệu điện thế đinh mức của bóng đèn:

Mặc khác

→ Từ hai phương trình trên, ta thu được:

- Chọn đáp án A

| Câu 15. Điện áp hai đầu đoạn mạch MN là không đổi và bằng 5 V. Bóng đèn dây tóc Đ trên đó có ghi 3 V - 1,5 W. Biến trở con chạy AB có điện trở toàn phần là 3Ω. Con chạy C phải đặt ở vị trí có RẢC bằng bao nhiêu để đèn sáng bình thường? A. RAC = 2,5 Ω. B. RAC = 0,5 Ω. C. RAC = 2Ω. D. RAC = 1 Ω |  |
| --- | --- |

Câu 15. Chọn đáp án C

Lời giải:

+ Các thông số của đèn:

+ Khi con chạy tới vị trí đèn sáng bình thường, ta có thể vẽ lại mạch như hình bên.

+ Để đèn sáng bình thường thì

+ Ta có

- Chọn đáp án C

Câu 16. Đặt vào hai đầu đoạn mạch chứa điện trở R một điện áp ư thì cường độ dòng điện chạy Ωua điện trở là I. Đường nào sau là đường đặc trưng Vôn - Ampe của đoạn mạch:

A. Hình 1.			B. Hình 2.			C. Hình 3.			D. Hình 4.

Câu 16. Chọn đáp án A

Lời giải:

+ Hình 1 là đường đặc trưng Vôn - Ampe của điện trở

- Chọn đáp án A

Câu 17. Đặt vào hai đầu đoạn mạch chứa điện trở thuần R một nguồn điện có điện trở trong r. Hiệu suất của nguồn là:

A. H = R + r .		B.  			C.  			D.

Câu 17. Chọn đáp án B

Lời giải:

+ Hiệu suất của nguồn:

- Chọn đáp án B

| Câu 18. Một viên Pin khi mua từ cửa hàng có ghi các thông số như hình vẽ. Thông số 1,5 V cho ta biết điều gì? A. công suất tiêu thụ của viên pin. B. điện trở trong của viên pin. C. suất điện động của viên pin. D. dòng điện mà viên pin có thế tạo ra |  |
| --- | --- |

Câu 18. Chọn đáp án C

Lời giải:

+ Thông số 1,5V cho biết suất điện động của pin.

- Chọn đáp án C

Câu 19. Khi ghép nối tiếp n nguồn có cùng điện trở trong thì bộ nguồn mới sẽ có điện trở trong

A. không đổi.						B. giảm xuống n lần so với một nguồn

C. có thể tăng hoặc giảm.					D. tăng lên n lần so với một nguồn.

Câu 19. Chọn đáp án D

Lời giải:

+ Ghép nối tiếp n nguồn giống nhau thì điện trở bong của bộ nguồn sẽ tăng lên gấp n lần so với một nguồn.

- Chọn đáp án D

Câu 20. Khi xảy ra hiện tượng đoản mạch thì

A. dòng điện trong mạch giảm mạnh.			B. điện áp hai đầu mạch tăng nhanh

C. dòng điện trong mạch tăng nhanh.			D. điện áp hai đầu mạch giảm mạnh.

Câu 20. Chọn đáp án C

Lời giải:

+ Khi xảy ra hiện tượng đoản mạch thì dòng điện trong mạch tăng nhanh.

- Chọn đáp án C

Câu 21. Biết rằng điện trở mạch ngoài của một nguồn điện tăng từ R1 = 3W đến R2 =10,5W thì hiệu suất của nguồn tăng gấp 2 lần. Điện trở toong của nguồn bằng

A. 6Ω.			 B. 8 Ω.			C. 7 Ω.				D. 9 Ω.

Câu 21. Chọn đáp án C

Lời giải:

+ Hiệu suất của nguồn:

- Chọn đáp án C

Câu 22. Đoạn mạch gồm điện trở R1 = 300 W, mắc song song với điện trở  R2 = 600W, hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch là 24 V. Cường độ dòng điện qua mỗi điện trở là:

A. I1 =0,08 A; I2 =0,04 A 				B. I1 = 0,04 A; I2 = 0,08 A

C. IA = I2 =0,027 A				D. I1= I2 = 0,08 A

Câu 22. Chọn đáp án A

Lời giải:

+ Cường độ dòng điện qua các điện trở:

- Chọn đáp án A

Câu 23. Một bóng đèn có ghi 6V - 6W, khi mắc bóng đèn vào hiệu điện thế ỉi = 6 V thì cường độ dòng điện qua bóng là:

A. 36A			B. 6A 				C. 1A 				D. 12A

Câu 23. Chọn đáp án C

Lời giải:

+ Cường độ dòng điện qua bóng đèn

- Chọn đáp án C

| Câu 24. Cho ba đoạn dây dẫn có điện trở R giống nhau, mắc vói nhau thành hình tam giác đều như hình vẽ. Đặc vào hai đầu AC một hiệu điện thế, điện trở tương đương của đoạn mạch là: A. R B. C. D. 3R |  |
| --- | --- |

Câu 24. Chọn đáp án C

Lời giải:

+ Đoạn mạch gồm

- Chọn đáp án C

Câu 25. Nguồn điện một chiều có suất điện động 6 V, điện trở trong là 1Ω, mắc với mạch ngoài lả một biến trở. Người ta chỉnh giá trị của biến trở để công suất tiêu thụ mạch ngoài cực đại. Giá trị của biến trở và công suất cực đại đó lần lượt là:

A. 1,2 Ω; 9 W.		B. 1,25 Ω; 8 W.		C. 0,2 Ω; 10 W.		D. 1 Ω; 9 W.

Câu 25. Chọn đáp án D

Lời giải:

+ Công suất tiêu thụ của mạch ngoài:

Pmax ứng với

- Chọn đáp án D

Câu 26. Một bộ nguồn gồm 36 pin giống nhau ghép hỗn hợp thành n hàng (dãy), mỗi hàng gồm m pin ghép nối tiếp, suất điện động mỗi pin   = 12 V, điện trở trong r = 2Ω. Mạch ngoài có hiệu điện thế U = 120 V và công suất P = 360 W. Khi đó m, n bằng

A. n = 12; m = 3.		B. n = 3; m = 12.		C. n = 4; m = 9.		D. n = 9; m = 4.

Câu 26. Chọn đáp án B

Lời giải:

+ Ta có suất điện động và điện trờ trong của bộ n hàng, mỗi hàng m nguồn là: với

+ Dòng điện và điện trờ mạch ngoài lần lượt là:

+ Ta có:

- Chọn đáp án B

| Câu 27. Cho mạch điện như hình vẽ. Biết, bóng đèn thuộc loại 6 V - 6 W. Để đèn sáng bình thường thì giá trị của Rx là: A. 4Ω. B. 2Ω. C. 6Ω. D. 12 Ω. |  |
| --- | --- |

Câu 27. Chọn đáp án B

Lời giải:

+ Điện trở của bóng đèn .

+ Để đèn sáng bình thường thì dòng điện qua đèn phải đúng bằng dòng điện định mức:

- Chọn đáp án B

Câu 28. Một nguồn điện với suất điện động , điện trở trong r, mắc vói một điện trở ngoài R = 3r; cường độ dòng điện trong mạch là I. Nếu thay nguồn điện đó bằng ba nguồn điện giống hệt nó mắc nối tiếp thì cường độ dòng điện trong mạch

A. bằng 31.			B. bằng 21.			C. bằng 1,51.			D. bằng 2,51.

Câu 28. Chọn đáp án C

Lời giải:

+ Ta có:

+ Với ba nguồn mẳc nối tiếp thì

+ Dòng điện tương ứng sẽ là:

- Chọn đáp án C

Câu 29. Có n nguồn giống nhau (mỗi nguồn có suất điện động   và điện trở trong r) được ghép thành bộ nguồn. Trong các cách ghép sau:

I. Ghép song song

II. Ghép nối tiếp.

III. Ghép hỗn hợp.

Cách ghép nào tạo ra bộ nguồn có điện trở trong nhỏ nhất?

A. I.				B. II.				C. II. 				D. I và III.

Câu 29. Chọn đáp án A

Lời giải:

+ Cách ghép song song tạo ra bộ nguồn có điện trở nhỏ nhất.

- Chọn đáp án A

| Câu 30. Cho mạch điện như hình vẽ. Trong đó r = 2 Ω, R = 13 Ω, RA = 1 Ω. Chỉ số của ampe kế là 0,75 A. Suất A. 21,3 V B. 10,5 V. C. 12 V. D. 11,25 V. |  |
| --- | --- |

Câu 30. Chọn đáp án C

Lời giải:

+ Suất điện động của nguồn:

- Chọn đáp án C

Câu 31. Cho mạch điện như hình vẽ. Trong đó R2 = R3 =8 Ω, R1 =4 Ω, R4 =16 Ω. UAB = 24 V. Hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở R4 bằng

A. 12 V. 			B. 8 V. 			C. 18 V. 			D. 16 V.

Câu 31. Chọn đáp án D

Lời giải:

+ Điện trở tương đương của toàn mạch:

+ Hiệu điện thế hai đầu điện trở R4:

- Chọn đáp án D

Câu 32. Dùng bếp điện để đun nước trong ấm. Nếu nối bếp với hiệu điện thế U1 = 120 V thì thời gian đun sôi nước là t1 =10 phút còn nếu U2 =100V thì t2 =15 phút. Hỏi nếu dùng U3 = 80 V thời thời gian đun sôi nước là bao nhiêu. Biết rằng nhiệt lượng để đun sôi nước ti lệ vói thời gian đun nước

A. 24 phút.			B. 16 phút			C. 25,4 phút.			D. 30 phút.

Câu 32. Chọn đáp án C

Lời giải:

+ Ta có: với α là hệ số tỉ lệ

Nhiệt độ cung cấp để đun sôi nước trong cả ba trường hợp là như nhau và bằng:

+ Ta có:

- Chọn đáp án C

| Câu 33. Đặt vào hai đầu biến trỏ R một nguồn điện không đổi . Thay đổi giá trị R thì thấy công suất tiêu thụ trên mạch ngoài theo biến trở được biểu diễn như hình vẽ (đường nét liền). Thay nguồn điện trên bằng nguồn điện và tiếp tục thay đổi biến trở thì thấy công suất tiêu thụ trên mạch ngoài có đồ thị như đường nét đứt. Tỉ số gần nhất giá trị nào sau đây? A. 0,6. B. 1 C. 0,7 D. 2 |  |
| --- | --- |

Câu 33. Chọn đáp án A

Lời giải:

+ Công suất tiêu thụ trên biến trở

+ Biến đổi toán học ta thu đuợc phương trình

hai giá trị của R cho cùng một công suất, theo định lí Viet thỏa mãn R1R2 = r2.

+ Áp dụng cho bài toán:  với

+ Lập tỉ số:

- Chọn đáp án A

| Câu 34. Với các thiết bị cho sẵn: Biến thế nguồn U, Ampe kế A, Vôn kế V và điện trở R, một học sinh tiến hành thí nghiệm để xác định giá trị của điện trở R. Học sinh này đề xuất hai phương án mắc mạch như hình vẽ: |  |
| --- | --- |

Phương án nào xác định được chính xác nhất giá trị của điện tở

A. sơ đồ 1.					B. sơ đồ 2.

C. phối hợp sơ đồ 1 và sơ đồ 2.		D.  phương án khác

Câu 34. Chọn đáp án C

Lời giải:

+ Lưu ý rằng cả ampe kế và vôn kê đều có điện trở, do vậy với riêng tùng sơ đồ ta đã bỏ qua giá trị này → kết quả kém chính xác.

+ Dùng phối hợp hai sơ đồ, ta sẽ xác định được RA và Ry qua đó tìm được một cách chính xác hơn R.

- Chọn đáp án C

Câu 35. Hai bóng đèn có công suất định mức bằng nhau, hiệu điện thế định mức của chúng lần lượt là U1 = 110 V và U2 = 220 V. Tỉ số điện trở của chúng là:

A.  			B.  			C.  			D.

Câu 35. Chọn đáp án C

Lời giải:

+

- Chọn đáp án C

Câu 36. Cho một mạch điện kín gồm nguồn điện có suất điện động  = 12 V, điện trở trong r = 2,5 Ω, mạch ngoài gồm điện trở R1 = 0,5 Ω mắc nối tiếp với một điện trở R. Để công suất tiêu thụ ở mạch ngoài lớn nhất thì điện trở R phải có giá trị:

A. R = 3Ω.			B. R = 2 Ω.			C. R = 1Ω.			D. R = 4 Ω.

Câu 36. Chọn đáp án B

Lời giải:

+ Công suất tiêu thụ trên mạch ngoài:

+ Để

- Chọn đáp án B

Câu 37.  Điện trở R1 mắc vào hai cực của nguồn có r = 4 Ω thì dòng điện trong mạch là I1 = 1,2 A. Nếu mắc thêm R2 =2Ω nối tiếp với điện trở R1 thì dòng trong mạch là I2 = 1A. Giá trị của R1 là:

A. 6Ω.			B. 4Ω.				C. 5Ω.				D. 10Ω .

Câu 37. Chọn đáp án A

Lời giải:

+ Ta có:

- Chọn đáp án A

Câu 38. Mạch điện kín có bộ nguồn gồm hai pin mắc nối tiếp ; r2 = 0,4 Ω ; mạch ngoài chỉ có R = 2 Ω. Biết hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn 4 bằng không; tìm điện trở trong r1 của nguồn .

A. 3,20.			B. 2,4 Ω .			C. 1,20.			D. 4,8 Ω.

Câu 38. Chọn đáp án B

Lời giải:

+ Cường độ dòng điện trong mạch:

+ Điện áp giữa hai đầu nguồn

- Chọn đáp án B

Câu 39. Khi mắc điện trở R1 = 3 Ω vào hai cực của một nguồn điện thì dòng điện trong mạch có cường độ 2 A. Khi mắc thêm R2 = 1 Ω nối tiếp với R1 thì dòng điện trong mạch là 1,6 A. Suất điện động và điện trở trong của nguồn điện là:

A. 12 V, 3 Ω.		B. 15 V, 4 Ω.			C. 10 V, 2 Ω.			D. 8 V, 1 Ω.

Câu 39. Chọn đáp án D

Lời giải:

+

- Chọn đáp án D

| Câu 40. Để xác định điện trở của một vật dẫn kim loại, một học sinh mắc nối tiếp điện trở này vói một ampe kế. Đặt vào hai đầu đoạn mạch trên một biến thế nguồn. Thay đổi giá trị của biến thế nguồn, đọc giá trị dòng điện của ampe kế, số liệu thu được được thể hiện bằng đồ thị như hình vẽ. Điện trở vật dẫn gần nhất giá trị nào sau đây: A. 5Ω B. 10Ω C. 15Ω D. 20Ω |  |
| --- | --- |

Câu 40. Chọn đáp án B

Lời giải:

+ Điện trở của vật dẫn

- Chọn đáp án B