| Ngày dạy | 10A3 |
| --- | --- |
| Sĩ số học sinh |  |

Tiết 64:        THỰC HÀNH ĐO HỆ SỐ CĂNG BỀ MẶT CỦA CHẤT LỎNG

( tiết 1)

I. Mục tiêu:

1.Kiến thức: Xác định được hệ số căng bề mặt bằng thí nghiệm.

2. Kĩ năng:

- Biết cách sử dụng các dụng cụ đo và bố trí được thí nghiệm.

- Biết cách tiến hành thí nghiệm.

- Biết tính toán số liệu thu được từ thí nghiệm để đưa ra kết quả.

3. Thái độ: Nghiêm túc, cẩn thận trong thực hành

II.Chuẩn bị:

1.Giáo viên: 4 Bộ TN: Xác định  hệ số căng bề mặt của chất lỏng gồm:

1. Lực kế 0,1N có độ chính xác 0,001N.

2. Chiếc vòng kim loại bằng nhôm có dây treo.

3. Hai cốc nhựa đựng nước sạch được nối thông nhau bằng một ống cao su.

4. Giá treo lực kế .

5. Thước kẹp có giới hạn đo 150 mm , độ chia nhỏ nhất 0,1;  0,05 hoặc 0,02 mm.

6. Giấy lau mềm.

2. Học sinh: Ôn tập các hiện tượng bề mặt của chất lỏng.

III. Tiến trình bài giảng.

1. Kiểm tra bài cũ: Lồng ghép trong bài học.

2. Bài mới.

Hoạt động 1: Ôn tập kiến thức cũ và nhận thức vấn đề của bài học .

| HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS | NỘI DUNG |
| --- | --- |
| GV: Nêu định nghĩa lực căng bề mặt ? HS: Trả lời: Lực căng bề mặt tác dụng lên một đoạn đường nhỏ bất kì trên bề mặt chất lỏng luôn có phương vuông góc với đoạn đường này và tiếp tuyến với bề mặt chất lỏng, có chiều làm giảm diện tích bề mặt chất lỏng và có độ lớn f tỉ lệ thuận với độ dài l của đoạn đường đó f=σ.l GV: Nêu mục đích của bài thực hành. HS: Ghi nhận kiến thức. | I. Mục đích thực hành - Khảo sát hiện tượng căng bề mặt của chất lỏng. - Đo hệ số căng bề mặt. |

Hoạt động 2:  Tìm hiểu các dụng cụ đo và cơ sở lí thuyết để tìm hệ số căng bề mặt   của nước

| GV: Y/c các nhóm nhận dụng cụ thí nghiệm. HS: Nhóm trưởng nhận dụng cụ thí nghiệm. GV: Giới thiệu bộ dụng cụ thí nghiệm HS: Quan sát dụng cụ thí nghiệm. GV: Hãy cho biết cách xác định hệ số căng bề mặt của nước ? HS: Nêu cách xác định hệ số căng bề mặt của nước. GV: Giới thiệu công dụng của từng dụng cụ trong thí nghiệm . HS: Ghi nhận tác dụng của từng dụng cụ đo. | II. Dụng cụ thí nghiệm. III. Cơ sở lý thuyết. Xác định được các lực tác dụng lên vòng nhôm, từ đó rút ra được biểu thức xác định hệ số căng bề mặt nước: Giá trị lực F đo được trên lực kế là tổng của lực căng và trọng lực: F = Fc + P Mà Fc = .L σ=FcL=FcL1+L2=F−Pπ(D+d) Với D và d là đường kính ngoài và đường kính trong của chiếc vòng. IV. Giới thiệu dụng cụ đo. |
| --- | --- |

Hoạt động  3:  Tiến hành thí nghiệm

| GV: HD HS làm thí nghiệm theo từng bước SGK trang 219 + 220. HS: Các nhóm làm thí nghiệm theo HD của GV và ghi kết quả theo mẫu ( vào bảng 40.1 và 40.2) | V. Trình tự thí nghiệm. 1. Đo lực căng FC: a. b. c. d. e. 2. Đo đường kính ngoài D và đường kính trong d của chiếc vòng: a. b. |
| --- | --- |

3. Củng cố, luyện tập.

GV: Kết thúc TN: nhận dụng cụ TN từ HS.

HS: các nhóm thu dọn, bàn giao dụng cụ TN cho GV

GV: Khắc sâu kiến thức bài học.

HS: tiếp thu ghi nhớ

4. Hướng dẫn về nhà.

GV: Ra BTVN cho HS

HS: Ghi BTVN:   Làm báo cáo thực hành theo mẫu trong SGK trang 221 + 222

GV:  Y/c hs chuẩn bị cho tiết  65.

HS: Làm báo cáo thực hành đo hệ số căng bề mặt của chất lỏng.

| Ngày dạy | 10A3 |
| --- | --- |
| Sĩ số học sinh |  |

Tiết 65:        THỰC HÀNH ĐO HỆ SỐ CĂNG BỀ MẶT CỦA CHẤT LỎNG

( tiết 2 )

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức:

- Xác định được hệ số căng bề mặt bằng thí nghiệm.

2. Kĩ năng:

- Biết tính toán số liệu thu được từ thí nghiệm để đưa ra kết quả.

3. Thái độ:

- Nghiêm túc, cẩn thận, tự giác làm bài.

II.Chuẩn bị:

1. Giáo viên:

- Kết quả các thí nghiệm để HS tính toán.

2. Học sinh:

- Bản báo cáo thực hành theo mẫu trong SGK trang 221 + 222.

III. Tiến trình bài giảng.

1. Kiểm tra bài cũ.

- Lồng ghép trong bài học.

2. Bài mới.

Hoạt động 1:  Tiến hành thí nghiệm: Thống nhất kết quả các phép đo trong bài thực hành ( tiếp )

| HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS | NỘI DUNG |
| --- | --- |
| GV: Thống nhất kết quả thí nghiệm giữa các nhóm. HS: Ghi nhận kết quả thí nghiệm. | V. Thống nhất kết quả các phép đo trong bài thực hành |

Hoạt động 2: Làm báo cáo thực hành .

| GV: Y/c HS làm báo cáo thực hành đo hệ số căng bề mặt của chất lỏng HS: Cá nhân làm báo cáo thực hành đo hệ số căng bề mặt của chất lỏng theo mẫu | VI. Báo cáo thực hành. 1. Trả lời câu hỏi: a. b. 2. Kết quả: - Bảng 40.1: Độ chia nhỏ nhất của lực kế: 0,001N Lần đo; P (N); F (N); FC = F – P (N); (N). 1. 2. 3. 4. 5. Giá trị trung bình. - Bảng 40.2: Độ chia nhỏ nhất của thước kẹp: 0,05mm Lần đo; D (mm); D (mm); d (mm); d (mm). 1. 2. 3. 4. 5. Giá trị trung bình. - Tính các giá trị - Viết kết quả của phép đo. |
| --- | --- |

3. Củng cố, luyện tập.

GV: Thu báo cáo thực hành.

HS: Nộp báo cáo thực hành.

GV: Khắc sâu kiến thức bài học.

HS: tiếp thu ghi nhớ

4. Hướng dẫn về nhà .

GV: Ra BTVN cho HS

HS: Ghi BTVN:  Ôn tập bài các hiện tượng bề mặt

GV:  Y/c hs chuẩn bị cho tiết 66.

HS: Học bài sự chuyển thể của các chất